Miljøansøgning

Østrmarksvej 15

Ansøgning om tilladelse efter §16b husdyrbrugloven

Indsendt til Hedensted Kommune

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

| Beliggenhed | Østermarksvej 15 8762 Flemming |
| --- | --- |
| CVR NR. | 13129584 |
| CHR nr. | 93126 |
| Ejendoms nr. | 7660018127 |
| Matrikel nr. | 14a Hornborg By, Hornborg |
| Ansøger og ejer af ejendommen Adresse, e-mail og telefonnr. | Søren Juul Jensen Østermarksvej 15 8762 Flemming abildballe@jensen.mail.dk 40826841 |
| Konsulent Adresse, e-mail og telefonnr. | Anne Kirkegaard Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, aki@velas.dk, 29634004 |
| Godkendelsesbetegnelse | §16b |
| Ansøgningens skema nr. | 239648 |
| Godkendelsesmyndighed | Hedensted Kommune |

B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning og drift

Ejendommen, Østermarksvej 15, ønsker en ny miljøtilladelse hvor staldene godkendes efter antal m2 produktionsareal og ikke et bestemt antal dyr, som den er underlagt med nuværende miljøtilladelse.

Når ejendommen godkendes efter produktionsarealer er ansøger ikke længere bundet af et bestemt antal indenfor en given vægtgrænse.

Produktionsarealet i 8-års drift, nudrift og ansøgt drift er:

| BBR nr. | Dyretype+gulvtype | Produktionsareal* (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ansøgt drift | Nudrift | 8-års drift |
| BBR4 Drægtige søer | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv | 184 | 184 | 184 |
| BBR3 Løbestald 1 | Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 98 | 98 | 98 |
| BBR2 Løbestald 2 | Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 110 | 110 | 110 |
| BBR13 Drægtighedsstald | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv | 297 | 297 | 297 |
| BBR6 Slagtesvinestald | Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 403 | 403 | 403 |
| BBR15 FTS-stald 1 | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 92 66 132 | 92 66 132 | 92 66 132 |
| BBR17 FTS-stald 2 | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 92 66 132 | 92 66 132 | 92 66 132 |
| BBR16 FTS-stald 3 | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 92 66 132 | 92 66 132 | 92 66 132 |
| BBR18 FTS-stald 4 | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 92 66 132 | 92 66 132 | 92 66 132 |
| BBR19 FTS-stald 5 | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 92 66 132 | 92 66 132 | 92 66 132 |
| I alt |  | 2542 | 2542 | 2542 |

Produktionsarealet er opmålt af ejer af ejendommen og Velas kan derfor ikke drages til ansvar for størrelsen af produktionsarealet.

Der benyttes hjemmeblandet tørfoder.

Der drives markdrift fra ejendommen.

Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholdere der er på hhv. 2400 m3 (Bygget 1986) og 500 m3 (bygget 1980) Begge beholdere er underlagt 10 års beholderkontrol.

Emissionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk viser at kravene til ammoniakdepositionen fra ejendommen overholder kravene.

Anlægsfase

Der opføres ikke nye bygninger som følge af denne godkendelse. En ny godkendelse ønskes for optimal udnyttelse af eksisterende stalde. Siden ejendommen sidst er blevet godkendt er der set en produktionsfremgang der medfører at søerne får flere smågrise og produktionen heraf dermed stiger. Dette afspejles dermed også i produktionen af slagtesvin der også stiger.

Placering
Husdyrbruget er placeret i landzone syd for Hornborg. Husdyrbruget ligger ikke indenfor naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller beskyttelseslinjer.

De generelle afstandskrav fra eksisterende anlæg er ikke relevante da der ikke ændres i brugen af staldene.

I henhold til husdyrlovens § §6 og 8 må staldanlæg ikke etableres inden for de afstande som fremgår af tabellen nedenfor.

| Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg |  | Overholdt ja/nej |
| --- | --- | --- |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg (markvanding, drikkevandsboringer for < 9 brugere, private boringer) | 25 m | ja |
| Almene vandforsyningsanlæg | 50 m | Ja |
| Vandløb | 15 m | Ja |
| Dræn | 15 m | Ja |
| Søer | 15 m | Ja |
| Offentlig vej og privat fællesvej | 15 m | Ja |
| Levnedsmiddelvirksomhed | 25 m | Ja |
| Beboelse på samme ejendom Afstandskravet gælder ikke ensilageopbevaringsanlæg | 15 m | Ja |
| Naboskel | 30m | Ja |
| Nabobeboelse | 50 m | ja |
| Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens ramme-del fremtidigt byzone- eller sommerhusområder | 50 m | ja |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. | 50 m | ja |

Landskabet er relativt åbent med store flader dog brugt af læhegn og mindre beplantninger. Området er præget af intensiv landbrugsdrift.

Ammoniak

Afstand til sårbar natur

Kategori 1

Ejendommen er beliggende sydvest Natura2000 område nr.236. Nærmeste kategori 1 naturområde er et overdrev beliggende indenfor førnævnte natura 2000 område.

Kategori 2

Nærmeste overdrev over 2,5 ha ligger ca. 600 m øst for ejendommen.

Kategori 3

Nærmeste kategori 3 natur er et §3 beskyttet overdrev øst for ejendommen, hertil er der ca. 250 m.

Kategori 3 natur modtager maksimalt 0,0 kg N i merbelastning, kategori 2 overdrevet modtager 0,6 kg N i totaldeposition. Kategori 1 natur, er belastningen 0,0 kg N i totaldeposition.

Krav til afskæringskriteriet for sårbar natur er derfor overholdt til alle naturtyper.

Emission

Beregninger, der er fortaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 3372 kg N/år. BAT kravet er overholdt, da det er en godkendelse af eksisterende stalde.

Depositionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk viser at ammoniakdepositionen på natur er overholdt. Der er taget højde for kumulation fra andre ejendomme.

Lugt

Afstande til omkringboende

Den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Østermarksvej 9, som er beliggende nord for staldanlægget.

Nærmeste samlede bebyggelse er Hornborg, med Horsensvej 45 som nærmeste beboelse der udløser samlet bebyggelse. Horsensvej 45 ligger 1,1 km nord for ejendommen.

Nærmeste område med byzone er Korning, der ligger 1,7 km nordøst for ejendommen.

Emission

Genekriterierne for lugt overholder afskæringskriterierne til nærmeste nabo, nrmeste samlede bebyggelse og nærmeste byzone.

Støj

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Højtryksrensere

- Ventilation

- Håndtering og omrøring af gylle

- Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen.

| Støjkilde | Placering | Tidsinterval |
| --- | --- | --- |
| Højtryksrensere | Brug af højtryksrenser til vask af stalde sker inden døre | Rengøring sker i dagtimerne |
| Fremstilling af foder | Foderlade | I dagtimerne |
| Håndtering af gylle |  | Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle |
| Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af grise |  | Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning af grise |

Generelt vedr. støj:

Der har ikke været klager over støj fra ejendommen

De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal arbejdstid.

Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

Rystelser

Virksomheden vil overholde grænseværdier for Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Det vurderes at lavfrekvensstøj ikke bliver et problem.

Støv

I forbindelse med håndtering af foder kan der lokalt opstå lidt støv samt ved transporter på tørre dage om sommeren. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Der har ikke tidligere været problemer med støvgener.

Generel bekæmpelse af skadedyr

Bekæmpelse af skadedyr fortages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agro økologi

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt.
Det vurderes, at der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt at der opretholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer. Desuden er det vigtigt, at der foretages biologisk bekæmpelse af fluer i gyllekanalerne i alle staldafsnit.

Fluer og skadedyr

Bekæmpelse af rotter foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agro økologi.

Desuden følges de forbyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1686 af 18/12/2018)

Ejendommen har en serviceaftale til bekæmpelse af rotter med Kiltin skadedyrsservice.

Døde dyr

Døde dyr opbevares på spalter under kadaverkappe, mindre dyr opbevares i container eller under kadaverkappe indtil afhentning af DAKA. DAKA afhenter døde grise efter behov.

Til- og frakørsel – inkl. transporter

Til og frakørsel sker via grusvej til Østermarksvej.

Produktionen på ejendommen vil medføre, at antallet af transporter forventes at 218 kørsler årligt. Det vurderes ikke, at antallet af transporter vil give anledning til væsentlige gener.

| Type transport | Ansøgt | Nudrift |
| --- | --- | --- |
| Korn | 20 | 20 |
| Tilskudsfoder, soja | 50 | 50 |
| Fedt | 0 | 0 |
| Vitaminer/mineraler | 3 | 3 |
| Polte ind | 5 | 5 |
| Søer til slagtning | 20 | 20 |
| Slagtesvin ud | 55 | 55 |
| Husdyrgødning | 40 | 40 |
| DAKA | 25 | 25 |
| I alt | 218 | 218 |

Lys

Der vil være lidt lys i farestaldene om natten, men det vurderes ikke at blive til gene for naboerne. Det resterende lys styres manuelt.

Management og egenkontrol

Management på husdyrbruget handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt,
samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres.
Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. I henhold til EU´s BREF-notat af februar 2017 er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, og mængde af husdyrfoder.

- Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.

- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene.

- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild.

- Lave markgødningsplan

Husdyrgødningen opbevares forsvarligt i lukkede og tætte beholdere. Der føres jævnligt tilsyn med flydelaget, hvortil der føres logbog, og ved tømning sikres det at gyllebeholderen forsat er i fin stand.

Produktionen efterfølger kommunale regler for håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

Der sikres en optimal drift af ejendommen ved:

- Foder tilpasses løbende.

- Der vil blive ophængt beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier eller brand mv.

- Staldene gennemgås dagligt med henblik på at opdage lækager.

- Der foretages løbende service på foderanlæg, elkabler og pumper af aut. installatør.

- Alle elinstallationer efterses hvert 5. år.

- Der foretages rengøring af stalde efter hvert hold svin

- Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt brug og effekt.

- Alle aktiviteter planlægges grundigt.

- Affald fjernes løbende fra ejendommen.

- Der føres logbog over flydelaget på ejendommens gyllebeholder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Opbevaringsbehovet er beregnet ud fra normtallene og antallet af kvadratmeter produktionsareal med fuld belægning, og er beregnet til ca. 5.358 m3 gylle.

Gyllen vil blive opbevaret i ejendommens gyllebeholdere. Flydelaget dannes af halm.

Gyllebeholderne er 2.400 m3 og 500 m3, i alt er der 2.900 m3 opbevaringskapacitet i beholderne. Herudover er der yderligere opbevaringskapacitet i fortank og gyllekanaler på ca. 500 m3.

Opbevaringskapacitet i alt på ejendommen er 3.400 m3.

Derudover er der aftale med Mariendal 8 ApS Enggårdsvej 8 8763 Rask Mølle om opbevaring af 1.000 m3 gylle.

I alt opbevaringskapacitet 4.400 m3

Opbevaringskapaciteten hvilket svarer til 9,8 måneders opbevaring og dermed er kravet om min. 9 måneders kapacitet opfyldt.

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler. Døde dyr ligger på spalter under kadaverkappe og smågrise opbevares i container indtil afhentning. Dyrene afhentes efter behov af DAKA.

Medicin og kanyler opbevares i kontor. Brugte kanyler opbevares i plastbeholdere. Medicin opbevares i køleskab.

Resterende affald afleveres på genbrugspladsen via erhvervsordningen.

Olie og kemikalier

Fyringsolie opbevares i følgende tanke:

BBR1 Nedgravet tank fra 1976

BBR3 Overjordisk plasttank fra 2008 på 1450 l.

Spildolie opbevares i tomme oliebeholdere og afhændes til genbrug. Der er opsamlingsbakker under oliebeholderne til opsamling af eventuelt spild. Der forefindes kattegrus ved spildoliebeholderne til opsugning af eventuelt spild.

Kemikalier opbevares i aflåst skab med fast bund i kemirum. Der forefindes kattegrus til at opsuge eventuelt spild.

Grænseoverskridende virkninger

Der er ingen grænseoverskridende virkninger.