ERHVERV OG MILJØ

Miljøgodkendelse af

oplag af metalskrot på Grenaa Havn A/S

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa

Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1447 af den

2. december 2015

Virksomhedens navn: Grenaa Havn A/S

CVR nr.: 25137736

P-nr.: 1007346715

Virksomhedens art, listebetegnelse: K212

Virksomhedens adresse: Neptunvej 1, 8500 Grenaa

Tlf.nr.: 87587600

Matr. nr.: 8 fr, Bredstrup, Grenaa Jorder

Virksomheden ejes og drives af: Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa

Bygninger og grund ejes af: Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa

Miljøansvarlig person: Kirsten Schmidt, Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa

Godkendelsesmyndighed: Norddjurs Kommune

Tilsynsmyndighed: Norddjurs Kommune

Annonceres den 29. april 2016 på Norddjurs Kommunes hjemmeside

Klagefristen udløber den 27. maj 2016

Søgsmålsfristen udløber den 27. oktober 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	RESUMÉ	2

2	GODKENDELSEN	2

2.1	RISIKOFORHOLD	2

2.2	VVM-bekendtgørelsen	3

2.3	Natura 2000-områder	3

2.4	Artsbeskyttelse – bilag IV-arter	3

2.5	Naturbeskyttelsesloven §3	3

2.6	GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED	3

2.7	VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN	4

2.7.1	Generelt	4

2.7.2	Anlæg m.m	4

2.7.3	Virksomhedens driftstid	5

2.7.4	Luftforurening	5

2.7.5	Støjgrænser	5

2.7.6	Driftsforstyrrelser og uheld	6

2.7.7	Journalføring og kontrolrutiner	7

2.7.8	Opbevaring af journaler	7

2.7.9	Årsrapport	7

3	HØRINGER	7

4	MILJØTEKNISK REDEGØRELSE	7

5	KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN	8

6	UNDERRETNING OM AFGØRELSEN	9

Bilag

| - Oversigtskort - Kommuneplankort | - Lovgrundlag m.v. - Ansøgning om miljøgodkendelse med diverse bilag |
| --- | --- |

RESUMÉ

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Grenaa Havn A/S om tilbagevendende oplag af metalaffald før afskibning. Affaldet består af metalaffald fra ophugningen af skibe m.v.

Virksomheden har oplyst, at de vil bruge kaj 56 og 57 som oplagsplads. Pladsen er ca. 9600 m2. Metalaffaldet vil blive transporteret med lastbiler til pladsen og der vil blive brugt en kran til at laste affaldet fra pladsen til skibet. Der vil være en maks. Mængde på 50. 000 ton pr. år og der vil blive opbevaret op til 3000 tons pr. gang. Opbevaringstiden af metalaffaldet på arealet vil være maks. 5 dage.

Hele pladsen er befæstet med fiberbeton belægning. Der er ingen vaskepladser eller luftafkast på pladsen. De eneste støjkilder der kan forekomme er ved tilkørsel af produkt med lastbiler og aflæsning af metalaffaldet og lastning af skib før udskibning.

Virksomheden er omfattet af standardvilkår fra et branchebilag samt hvad der herudover er fastsat af individuelle vilkår.

Norddjurs Kommune har vurderet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

GODKENDELSEN

På grundlag af oplysninger i ansøgningsmaterialet, bilag 4 meddeler Udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til Grenaa Havn A/S.

Godkendelse gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår i godkendelsen overholdes.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (lov bekendtgørelse nr. 1317 af den 19. november 2015) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Norddjurs Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

RISIKOFORHOLD

Anlægget er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

VVM-bekendtgørelsen

Anlægsprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens på bilag 2, punkt 12b, ”Anlæg til bortskaffelse af affald” og er derfor blevet VVM screenet for evt. VVM-pligt (bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015).

Projektet er blevet vurderet til, at ikke være omfattet af VVM-pligt (se afgørelse bilag 5).

Natura 2000-områder

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om de ansøgte ændringer af driftstiden i sig selv, eller

i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er Fuglebeskyttelsesområde nr. 112, Ålborg Bugt – Østlig del, i en afstand af mere end 10 km.

Norddjurs Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af anlæggets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 11 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Norddjurs Kommune har ikke registreret nogen beskyttede arter efter bilag IV i nærheden af virksomhedens areal. Norddjurs Kommune vurderer, at driften af anlægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Naturbeskyttelsesloven §3

Der er et overdrev der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 ca. 750 meter fra pladsen. Norddjurs Kommune har vurderet, at arealet ikke bliver påvirket af aktiviteten, idet der ikke forekommer nogen emissioner.

GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED

Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt

- Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

- Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

- Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.

- Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.

- Indretningen af pladsen skal overholde evt. brandtekniske krav fra Beredskab og Sikkerhed- Randers, Favrskov, Djursland.

- Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

-	Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.

-	Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.

-	Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

- Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før, driften ophører helt eller delvist.

Anlæg m.m

- Anlægget skal være i overensstemmelse med det materiale Norddjurs Kommune har modtaget sammen med ansøgningen.

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de affaldsarter/-fraktioner der er omfattet af EAK-kode 17 04 07 (”metal blandet”) i de angivne mængder.

- Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

- Det modtagne affald skal være miljøbehandlet og rent.

- Det modtagne affald skal være færdigbehandlet ved modtagelsen. Der må ikke foretages hverken brænding, klipning eller lignende af affaldet efter modtagelsen.

- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af arbejdsdagen placeres i det dertil beregnede affaldsområde.

- Affaldet skal opbevares på tæt, fast, impermeabel belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Med impermeabel belægning forstås en belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

- De befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis affaldet er farligt affald skal affaldet opbevares enten i en overdækket tæt container eller på et område der er overdækket med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

- Affaldet skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til affaldsflugt eller andre gener for omgivelserne.

- Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger.

- Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i det dertil indrettede affaldsområder.

- Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

- Affaldet skal placeres mindst 20 meter fra kajkanten, idet der ikke er anden fysisk barriere som kan beskytte at affaldet ikke falder i vandet (kranen står mellem kaj og skrot).

- Umiddelbart efter metalaffaldet er blevet afskibet skal oplagspladsen rengøres. Der må i denne forbindelse ikke være åbent til havneafløbet. Affaldet fra rengøringen skal bortskaffes til godkendt modtager.

Virksomhedens driftstid

- Virksomhedens driftstider er hverdage fra 07.00-18.00.

Luftforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

- Støjgrænser

- For at begrænse støjen mest muligt, skal faldhøjden ved håndtering af metalaffaldet gøres så lille som praktisk muligt, og metalaffaldet skal i det hele taget håndteres skånsomt.

- For at begrænse evt. støjgener skal være rettes særlig opmærksomhed på højden af skrotbunkerne, som kan være af afgørende betydning for hvordan støjen forplanter sig til omgivelserne.

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). Numrene nedenfor henviser til numrene på oversigtskortet på bilag 1.

| Område |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Midlingstid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dag | Tidspunkt | dB (A) | dB (A) | dB (A) | dB (A) | Timer |
| Mandag til fredag | 07-18 | 70 | 70 | 70 | 55 | 8 |
| Mandag til fredag | 18-22 | 70 | 70 | 70 | 45 | 1 |
| Lørdag | 07-14 | 70 | 70 | 70 | 55 | 7 |
| Lørdag | 14-22 | 70 | 70 | 70 | 45 | 1 |
| Søn- og helligdage | 07-22 | 70 | 70 | 70 | 45 | 1 |
| Alle dage | 22-07 | 70 | 70 | 70 | 40 | ½ |
| Spidsværdi |  | 70 | 70 | 70 | 55 |  |

Område 1: Erhvervs- og industriområde, rammeområde 3H2.3

Område 2: Erhvervs- og industriområde rammeområde 3H2.6

Område 3: Erhvervs- og industriområde, rammeområde 3H2.5

Område 4: Ved boliger i det åbne land, ved sommerhuse på Langagervej. Ved

boligen Stensmarkvej 1.

- Anlægget må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige jævnfør ”Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. Hvis sådanne gener opstår, skal virksomheden straks iværksætte undersøgelser af omfanget og foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

- På tilsynsmyndighedens forlangende skal støj måles og udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger af ekstern støj". Målingen skal dog normalt højst udføres én gang om året. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Spildevand

- Virksomhedens afløbssystem, herunder brønde, sandfang og udskillere skal være tætte, så der ikke kan ske nedsivning af spildevand og olie til jorden, grundvandet og udsivning til havet.

- Der er sat vilkår for spildevand og overfladevand i en separat udarbejdet spildevandstilladelse for aktiviteten.

Krav til olieudskillere

- Olieudskillerene skal overholde kravene i den udgivne CEN-standard DS/EN 858, 1 og 2, olieudskilleranlæg.

- Olieudskillerne skal indrettes med automatisk flydelukke og alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Alarmen skal funktionsprøves mindst en gang om året.

Kontrol af olieudskillere

- Nedgravede olieudskillere, sandfang, opsamlingsledninger, rørledninger skal kontrolleres årligt.

- Der kan maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert år. Alle udgifter i forbindelse med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomheden.

- Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk ingeniørforenings ”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk standard DS 455, 1. udgave, januar 1985. For gravitationsledninger og brønde anvendes normalt kontrolniveau. For trykledninger anvendes specielt kontrolniveau.

- Tæthedskontrollen skal foretages af uvildigt og dertil kvalificeret firma, der på forhånd er accepteret af tilsynsmyndigheden. Firmaets beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre - eller har medført – forurening af omgivelserne eller kan indebære fare herfor, samt driftsmæssige forhold for virksomheden, der kan medføre overskridelser af vilkårene i denne godkendelse, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden.

- Senest 1 uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende en beskrivelse af de omstændigheder, der formodes at have ligget til grund for driftsforstyrrelsen/uheldet. Af redegørelsen skal tillige fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.

- Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Journalføring og kontrolrutiner

- Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Opbevaring af journaler

- Journalerne skal være tilgængelige for, og på forlangende, indberettes til tilsynsmyndigheden.

- Journalerne skal opbevares i mindst 5 år.

Årsrapport

- Én gang om året skal virksomheden sende en rapport til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

- Driftstid

- Afleverede mængder affald

- Dokumentation på at modtaget affald kun er omfattet af EAK kode: 17 04 07

(”metal blandet”)

- Resultat af kontrol af olieudskillere

- Resultat af kontrol af belægning

- Årsrapporten skal indeholde kommenterede oplysninger herunder specielt eventuelle driftsforstyrrelser og unormale forhold.

- Oplysningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. marts hvert år. 1. gang er 1. marts 2017.

HØRINGER

Norddjurs Kommune har vurderet, at der ikke er nogen naboer der er væsentligt berørt.

Miljøteknisk rEDEGØRELSE

- Ansøgningen

Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015). Ansøgningen er gennemarbejdet og har taget højde for alle væsentlige miljømæssige forhold.

- Norddjurs Kommunes vurdering

Ved gennemgang af ansøgningen har Norddjurs Kommune vurderet, at virksomheden har søgt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse en evt. forurening.

I forhold til støj er støjgrænserne fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser og planlægningen i området omkring virksomheden. I forhold til støjgrænser for boliger i det åbne land skal disse overholde de støjgrænser som gælder for type 3 i Miljøstyrelsen vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984. I en afgørelse fra 7. november 2012, afgørelse 10-005569, har Natur og Miljøklagenævnet stadfæstet fastsættelse af netop disse støjgrænser ved boliger beliggende i det åbne land. Grænserne gælder ved boliger, og udendørs opholdsarealer ved boliger, som er knyttet til boligen.

Boligerne på Stensmarkvej er beliggende i det åbne land. Dog ligger Stensmarkvej 1 i et område, som er udlagt til erhverv i kommuneplan for Norddjurs Kommune. Der faktiske anvendelse er dog ikke erhverv på Stensmarkvej 1. Ejendommen er i kommunens BBR registret en enfamiliesbolig. Området omkring Stensmarkvej 1 er heller ikke udnyttet til erhverv.

Nord for Saltbækrenden er et fredet, offentligt tilgængeligt naturområde.

Der er 3 spredt beliggende sommerhuse i nærheden af projektområdet. Det

fremgår af lokalplan 161 med kommuneplantillæg 10, at hensigten med

fredningen er at varetage landskabelige hensyn, og at fredningen derfor ikke

indeholder ikke bestemmelser om støj. Det fremgår endvidere, at det er acceptabelt, at den sydlige del af området belastes med mere støj end de vejledende værdier. Da de aktuelle sommerhuse ligger spredt, er støjgrænserne ved sommerhusene fastsat, så de svarer til grænserne ved boliger i det åbne land.

I deciderede sommerhusområder er vejledningens støjgrænser lavere.

Norddjurs Kommune har ikke sat støjgrænser i det fredede område, fordi det af lokalplan 161 fremgår, at det er acceptabelt med støj i den sydligere del af strandengen. Strandengen strækker sig til nord for Fornæs.

Norddjurs Kommune vurderer, at lastning og losning er den aktivitet, som er mest genererende for naboerne, uanset om støjgrænserne er overholdt under aktiviteten, fordi der ikke er tale om en konstant støj, men en vekslen mellem lyden fra skrot og relativ stilhed. Det afhænger meget af vind og vejr i hvilket omfang lastning og losning høres i omgivelserne. Boligerne i det åbne land på Stensmarkvej og sommerhusene på engen er de boliger, som i praksis kan være generet af virksomheden. Erfaring fra Miljøstyrelsens tilsyn i området fra en lignende aktiviteter er, at støjen nogle gange er meget tydelig, mens støjen andre gange overdøves af lyden fra havet eller, at vinden er relativ kraftig og bærer støjen væk fra boligerne, som ligger nord og nordøst fra virksomheden.

Miljøstyrelsen har i denne forbindelse vurderet, at lastning oftest er generende om aftenen, hvor vinden tit ” lægger sig”. Der er derfor sat vilkår om at hovedparten af lastning og losninger af små skibe sker på hverdage i dagtimeren kl. 7-18. Norddjurs Kommune tager således denne vurdering til efterretning.

På baggrund af ovenstående er det Norddjurs Kommunes vurdering, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af uheld er efterkommet.

Norddjurs Kommune vurderer således, at Grenaa Havn A/S kan etablere deres virksomhed uden at påføre omgivelserne en væsentlig forurening.

.

KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV af:

-	virksomheden,

-	ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende,

-	enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,

-	embedslægeinstitutionen,

-	landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og

-	lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen vil blive annonceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside den 29. april 2016.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i klageportalen senest den 27. maj 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr på 500 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,

klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

- Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

- Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Norddjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk                                                                      Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: norddjurs@dn.dk

Embedslægerne Midt- og Nordjylland, senord@sst.dk

Dansk Ornitologisk Forening): v/Jens Bonde Poulsen, norddjurs@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Torben Ankjærø: ta@sportsfiskerforbundet.dk

Beredskab og Sikkerhed: omnord@bsik.dk

BILAG 1: Oversigtskort

BILAG 2: Kommuneplanrammer

BILAG 3:	Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015

Bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Bekendtgørelse af lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015

Bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

BILAG 4: Ansøgning