Rapport for miljøtilsyn hos Keolis Danmark A/S Tylstrup, Luneborgvej 105E, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 06.09.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98261933 | CVR nr. | 13399433 |
| E-mail | peter.sandager.jensen@keolis.dk | P. nr. | 1016493348 |

| Virksomhedstype | H51, Garageanlæg > 3 stk. |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 20.02.1987 |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der udføres rute- og turistkørsel. Virksomheden er overtaget af Netbus A/S pr. 1-1-2008. Bygningerne ejes fortsat af Leif Larsen, som råder over de gamle garager i kontorbygningen, det ene standeranlæg til diesel og en tilhørende nedgravet olietank på under 6000 l. Der er 70-75 busser tilknyttet virksomheden. Der er ingen rutekørsel fra Luneborgvej 105E. Ca. 20 busser har opholdssted på adressen. Øvrige busser kører ud fra andre garageanlæg. Busserne serviceres primært fra værkstedet på Luneborgvej 105E, bortset fra nye busser, som serviceres på eksternt værksted i garantiperioden. Der er ansat 1 værkstedsleder og 3-4 mekanikere. Der udføres typisk olieskift, service, udskiftning af dele, bremseservice og vask. Daglig vask foregår dog i vaskehaller andre steder. Der udføres ikke karosseriarbejde eller maling/rustbeskytttelse. Driftstiden på værkstedet er fra kl. 7-16, men til- og frakørsler forekommer også udenfor dagtimerne. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  | 140 | 07-01 | ? | ? |
|  | Miljøledelse |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udstødningsgas |  |  |  |
| 2 | Udstødningsgas |  |  |  |
| 3 | Smøregrav |  |  |  |
| 4 | Rensebar |  |  |  |
| 5 | Svejsning |  |  |  |
| 6 | Oliefyr |  |  |  |
| 7 | Højtryksrenser/damprenser |  |  |  |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

Olie

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft | Der er ikke ændret ved ventilationsanlæg siden 2008. Der er ikke oplysninger om støvende aktiviteter. Ventilationsanlæg og fyringsanlæg serviceres årligt af VVS-firmaet Niels Jørn Holm, Vodskov. Oliefyret i værkstedet bruges ikke, men er erstattet af varmegenvindingsanlægget med tilhørende oliefyr. |
| Luft, afkast | Alle afkast vurderes at være 1-2 m over tag. Det vurderes at være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Hvis virksomheden udvides eller ændres, bortfalder miljøgodkendelsen og nye afkast skal opfylde krav i autoværkstedsbekendtgørelsen. |
| Lugt | Ikke relevant |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | Afkastkanaler skal føres mindst 1,5 m over tag |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompressor |  | Afskærmning uden lydisolering |
| 2 | Ventilation |  |  |
| 3 | Intern transport |  |  |
| 4 | Højtryksspuling |  | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Vurderes ikke at medføre støjgener. |
| Støjkilder, indendørs | Vaskeanlæg og højtryksrenseren var ikke i brug ved tilsynet, så støjniveauet kunne ikke vurderes. Højtryksrenseren kan benyttes udendørs, men maskinen står indendørs. |
| Støjkilder, udendørs | Kompressor og anlæg til varmegenvinding er placeret, så egne bygninger skærmer af i forhold til omgivelserne. Andre ventilationsanlæg er placeret på taget. Det er vigtigt at være opmærksom på, at støjende aktiviteter især i natperioden mellem kl. 23-07 begrænses mest muligt. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |
| 1 | 1 | Vaskehal/vaskeplads |  |  |  | Olieudskiller |
| 1 | 2 | Gulvafløb/værksted |  |  |  | Olieudskiller |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand, procesvand | Det blev oplyst, at den daglige vask af busser foregår i fremmede vaskehaller. Vaskeaktiviteter på virksomheden er således begrænset til spontane/akutte vask. Der blev oplyst, at der vaskes maksimalt 15 vask pr. uge. Der kan anvendes højtryksrenser på speciel indrettet udendørs plads til rensning af undervogne, men det udføres i meget begrænset omfang. |
| Spildevand, overfladevand | På forpladsen er der flere regnvandskloakker. Ifølge spildevandsplanen er området fælleskloakeret. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Der er vilkår i miljøgodkendelsen om, at afløb fra garage, vaskeplads og påfyldningsplads skal føres til olieudskiller. |
| Spildevand, egenkontrol | Ingen |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Der er betonbelægning. |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaskehal/vaskeplads | Ukendt olieudskiller |  |  |  |
| 2 | Gulvafløb/værksted | Ukendt olieudskiller |  | 200 |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | Der er 2 oliudskillere. Ved tilsynet blev det oplyst, at afløbet fra det gamle værksted, som Netbus A/S ikke råder over, ledes til olieudskilleren ved kontorbygningen (Id 2). Den anden udskiller (Id 1) findes i tilknytning til vaskehallen. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om olieudskilleren (type, størrelse). Ifølge ejer Leif Larsen er udskilleren etableret før 1990. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Aalborg Kloakservice tømmer udskilleren ved vaskepladsen 4 gange årligt. Udskilleren ved det gamle værksted tømmes/besigtiges 1 gang årligt. Kvittering for seneste tilsyn/tømninger af begge udskillere forelå ved tilsynet. |
| Udskillere, vilkår i tilladelse | Olieudskiller skal forsynes med akustisk alarm eller pejles mindst 1 gang om måneden. Den skal tømmes efter behov og mindst 2 gange årligt. Udskilleren pejles ikke regelmæssigt, men tømmes til gengæld 4 gange årligt. Det vurderes af være i orden, når vaskeaktiviteterne tilsyneladende ikke er øget. Alternativ til ekstra tømninger i stedet for pejlinger kan også være en udskiller med alarm/automatisk lukkesystem. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1981 | Diesel | 15.000 | Nedgravet | JA |  |
| 2 |  | 1974 | Diesel | 5.900 | Nedgravet | JA | Tilhører og benyttes af ejer Leif Larsen, der den 28-05-2010 har oplyst, at tanken er tømt og påtænkes taget ud af brug. |
| 3 |  | 2000 | Olie | 1.800 | Udendørs | NEJ |  |
| 4 |  | 1999 | Spildolie | 1.800 | Udendørs | NEJ |  |
| 5 |  | 2002 | Fyringsolie | 1.200 | Indendørs | NEJ | fyringsanlæg med varmegenvinding til værksteder/garageanlæg |
| 6 |  | 2002 | Olie | 1.000 | Indendørs | NEJ |  |
| 7 |  | 2002 | Spildolie | 1.000 | Indendørs | NEJ |  |
| 8 |  | 1965 | Spildolie | 1.200 | Indendørs | NEJ | Tanken er opstillet i gammel garageanlæg/værksted og benyttes af ejeren Leif Larsen. LL undersøger tankens alder. |
| 9 |  | 1993 | Fyringsolie | 1.800 | Indendørs | NEJ | fyringsolie til kontorbygning |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15ct | 2002 | 122397 | 2002 | Oliebaserede affaldsprodukter | 1.000 | Indendørs |  |  | 07-04-2027 |
| 15ct | 1974 | 185430 | 1974 | Diesel | 5.900 | Nedgravet | 2014 |  | 01-09-2014 |
| 15ct | 2000 | 110080 | 2000 | Mineralske olieprodukter | 1.800 | Over terræn, udendørs |  |  | 01-12-2050 |
| 15ct | 2002 |  | 2002 | Mineralske olieprodukter | 1.000 | Indendørs |  |  | 07-04-2027 |
| 15ct | 2002 | 129362 | 2002 | Diesel | 1.200 | Indendørs |  |  | 06-12-2052 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | Olietankene blev gennemgået. Der er 9 olietanke ialt, men Netbus A/S råder ikke over tank 2 og tank 8 (ikke besigtiget), som benyttes af ejendommens ejer til henholdsvis standeranlæg og spildolie. |
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm | Der skal være overfyldningsalarm på alle overjordiske tanke under 6000 l. Det blev ikke kontrolleret ved tilsynet. |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl | Der er flisebelægning omkring de 2 standeranlæg, som er placeret under tag. Selve tankningen foregår udenfor, hvor der er asfaltbelægning. Der er kloakafløb i nærheden. Virksomhedsafdelingen vurderer, at tankpladsen ikke er hensigtsmæssigt placeret og indrettet, idet der er risiko for at spild kan ledes til jorden eller kloaksystemet. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Brændstoffer |  |  |  | Ståltank | 15.000 |  | 2010 |
| Mineralsk olie |  |  |  | Ståltank | 1.800 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | 2010 |
| Sprinklervæske |  |  |  | Palletank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | 2010 |
| Kølervæske |  |  |  | Palletank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | 2010 |
| Vaskeprodukter |  |  |  | Plastdunk | 50 | Indendørs, ingen opkant | 2010 |
| Motorolie |  |  |  | Dobbeltvægget tank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | 2010 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer, opbevaring | Motorolie, kølevæske, sprinklervæske og vaskemidler blev opbevaret i vaskehallen, hvor der er gulvafløb. Der var spildbakker under beholderne. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Betongulv. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Blandet brændbart |  | Stk | Container - lukket |  | Udendørs |  |  |  |
| Blyakkumulatorer | 1 | Stk | Beholder - lukket |  | Indendørs, ingen opkant |  |  |  |
| Bremse- og koblingsdele | 1 | Stk | Beholder - lukket | 200 | Indendørs, ingen opkant |  |  |  |
| Oliefiltre | 2 | Stk | Beholder - lukket | 200 | Indendørs, ingen opkant |  |  |  |
| Olieudskiller og sandfang |  |  | Ikke relevant |  | Ikke relevant |  |  |  |
| Spildolie | 1 | Stk | Dobbeltvægget tank | 1.000 | Indendørs |  |  |  |
| Spildolie | 1 | Stk | Ståltank | 1.800 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant |  |  |  |
| Spraydåser | 1 | Stk | Beholder - lukket | 200 | Indendørs, ingen opkant |  |  |  |
| Væske alkalisk (rensebar) |  |  | Beholder - lukket |  | Intet oplag ved tilsynet |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald, opbevaring | Farligt affald opbevares i vaskehallen, hvor der er gulvafløb. Farligt affald skal opbevares på spildbakker uden mulighed for afløb til kloak. Spildbakken skal kunne rumme indholdet i den største beholder. Ved tilsynet vurderede jeg dog, at opbevaringen er forsvarlig, idet der var tale om oplag af batterier i en syrefast kasse, spraydåser i en tæt plastbeholder og oliefiltre blev opbevaret i en plasttromle foret med en kraftig plastpose. Der opbevares spildolie i vaskehallen i en dobbeltvægget tank (tank 7). |
| Affald, bortskaffelse | Oliefiltre, spraydåser, bremseaffald: Rensebar benyttes ikke længere. Væske fra rensebar/rensekar må ikke hældes i olieudskiller eller sammenblandes med spildolie, men skal bortskaffes som farligt affald i særskilt beholder. Akkumulatorer: Spildolie: Brændbart affald: Marius Pedersen Der blev fremvist kvitteringer for bortskaffelse af affald i 2009/2010. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der blev ikke konstateret jordforurening på det areal, der var omfattet af tilsyn |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden ligger ikke i indsatsområde for beskyttelse af drikkevand. |
| Generelle bemærkninger | Der er oplysning om, at virksomheden er etableret i 1971, og udvidet i 1987, hvor der blev meddelt en miljøgodkendelse, som vedrører garageanlæg til 14 busser. Der er ikke sket bygningsmæssige udvidelser siden. Virksomhedens hovedaktivitet er garageanlæg H51, men virksomhedens værkstedsdel er omfattet af autobranchebekendtgørelsen. |
| Planforhold | Virksomheden ligger i et blandet bolig- og erhvervsområde. Afstand fra garageanlæg til nærmeste bolig er ca. 50 m. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der føres ikke en egentlig driftsjournal svarende til krav i autobranchebekendtgørelsen og olietankbekendtgørelsen (beholdningsregnskab) |
| Bæredygtighed* | Virksomheden arbejder løbende med miljøforbedringer bla. bedre kørsel og udskiftning af vognparken. |