| Journalnr.: | 25/3320 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 06-05-2025

Ernst Aage Eggert Andersen

Brøndstrupvej 1, st., Brøndstrup, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Ernst Aage Eggert Andersen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med: 
Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		27127

CVR nr.:		14325573

P nr.:			1000722282

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500  kg NH3-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	17.02.2020

Godkendt/tilladt produktionsareal: 915 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygning: 1, Stald: -, Navn: Ny dystrøelsesstald, Bygningsareal: 1000 | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 17-02-2020 | Etableret | 670 |
| Bygning: 2, Stald: 1, Navn: Kostald, Bygningsareal: 363 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 17-02-2020 | Etableret | 40 |
| Bygning: 2, Stald: 2, Navn: Kostald, Bygningsareal: 363 | Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) / Bindestald med riste | 17-02-2020 | Etableret | 30 |
| Bygning: 3, Stald: -, Navn: Kviestald, Bygningsareal: 312 | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 17-02-2020 | Etableret | 175 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygning: 1, Stald: -, Navn: Ny dystrøelsesstald, Bygningsareal: 1000 | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 670 | Ja | Nej |
| Bygning: 2, Stald: 1, Navn: Kostald, Bygningsareal: 363 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 40 | Ja | Nej |
| Bygning: 2, Stald: 2, Navn: Kostald, Bygningsareal: 363 | Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) / Bindestald med riste | 30 | Ja | Nej |
| Bygning: 3, Stald: -, Navn: Kviestald, Bygningsareal: 312 | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 175 | Ja | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 16b tilladelse af 17.02.2020 samt tillæg til § 16b tilladelse af 12.05.2020. |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I forbindelse med dette tilsyn er gødningsregnskabet for de seneste tre planperioder gennemgået. Der blev på tilsynet oplyst, at der ikke er fuld produktion i forhold til produktionsarealet i staldafsnittene. |
| Logbog for gyllebeholder | Flydelagets tilstand tjekkes hver måned. Aktiviteter i gyllebeholderen indskrives ligeledes i den elektroniske logbog. Ifølge logbogen er gyllebeholderen tømt den 2/5. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingsplads til opbevaring af dybstrøelse. Dybstrøelsen køres direkte til udbrining på mark eller i markstak. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder med intakt dykket indløb. Intet fastmonteret pumperør. |
| Fast overdækning på beholdere/flydelag | Gyllebeholderen blev tømt den 2/5. Tilstrækeligt flydelag i det resterende. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav |
| Beholderkontrol | Seneste beholderkontrol udført 2022 uden bemærkninger. Beholderkontrol frekvens hvert 10 år. |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i wrapballer og to plansiloer. Plansiloernes randbelægning holdes fri for ensilage. Afløb i den sydlige ende af plansiloerne. Afløb er renholdt for ensilage. |
| Markoplag | Ingen markstakke med dybstrøelse på tilsynstidspunktet. Markstakkene er næsten lige kørt ud. Markstakkene med dybstrøelse flyttes hvert år. |
| Vaskeplads og spildevand | Vask af maskiner foregår på betonplads foran gyllebeholder. Afløb til gyllebeholder. |
| Dieseltanke | 1800l dieseltank fra 2008 placeret indendørs. Tanken er registeret i BBR. Tanken er placeret på fast stabil bund. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter og adblue opbevares indendørs på fast bund og intet afløb. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst rum med fast bund og intet afløb. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Ifølge oplsyninger fra Affaldsdatasystemet (ADS) afhenter HCS en container med restaffald. Ingen andre fraktioner på ADS. Døde dyr: opbevares på betonplads (vaskeplads) foran gylletank. Overdækkes med plastik. De døde dyr ahentes af DAKA. Wrapplast: bortskaffes i restaffaldscontianerne som afhentes af HCS. Big bags: bortskaffes i restaffaldscontainerne som afhentes af HCS. Glas: næsten intet glas. Har lidt medicinglas, disse bortskaffes i restaffaldscontainerne som afhentes af HCS. Det blev på tilsynet aftalt, at disse fremover sorteres i husholdningens glascontainer. Metal: metal sorteres fra andet affald. Farligt affald: Kemidunke med faresignaler: tomme og rengjorte kemidunke bortskaffes i restaffaldscontainerne som afhentes af HCS. Ingen kemidunke med faresignalerne Akut giftig og Kronisk Sundhedsfare. På tilsynet blev der snakket om mulighederne for at aflevere kemidunkene på en genbrugsstation. Kanyler: Kanyler bortskaffes af dyrelæge. Der blev på tilsynet snakket om mulighederne for at sortere i flere fraktioner, og det blev aftalt at du vil kontakte HCS ang. dette. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: anvender den kommunale ordning ved behov. Fluebekæmpelse: Anvender elektriske fluefangere. Anvender Hokoex som sprøjtes i dybstrøelsen. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk