| Journalnr.: | 24/2588 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 18-04-2024

Jens-Jørgen Henriksen

Aldershvilevej 3, 8586 Ørum Djurs

Til stede ved tilsyn:		Jens-Jørgen Henriksen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med   
Dyrehold/produktion

Gødningsopbevaring
Affaldshåndtering    
Olieprodukter    
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:

CVR nr.:		27115314

P nr.:

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år.

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	11. januar 2021

Godkendt/tilladt produktionsareal:	 1.085 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygning: 1, Stald: Stald 1, Navn: Stald 1, Bygningsareal: 254 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 11-01-2021 | Etableret | 200 |
| Bygning: 2, Stald: Stald 2, Navn: Stald 2, Bygningsareal: 267 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 11-01-2021 | Etableret | 222 |
| Bygning: 3, Stald: Stald 3, Navn: Stald 3, Bygningsareal: 288 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 11-01-2021 | Etableret | 105 |
| Bygning: 4, Stald: Stald 4, Navn: Stald 4, Bygningsareal: 242 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 11-01-2021 | Etableret | 182 |
| Bygning: 5, Stald: Stald 5, Navn: Stald 5, Bygningsareal: 242 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 11-01-2021 | Etableret | 188 |
| Bygning: 6, Stald: Stald 6, Navn: Stald 6, Bygningsareal: 242 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 11-01-2021 | Etableret | 188 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(m2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygning: 1, Stald: Stald 1, Navn: Stald 1, Bygningsareal: 254 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 200 | Ja | Nej |
| Bygning: 2, Stald: Stald 2, Navn: Stald 2, Bygningsareal: 267 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 222 | Ja | Nej |
| Bygning: 3, Stald: Stald 3, Navn: Stald 3, Bygningsareal: 288 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 105 | Ja | Nej |
| Bygning: 4, Stald: Stald 4, Navn: Stald 4, Bygningsareal: 242 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 182 | Ja | Nej |
| Bygning: 5, Stald: Stald 5, Navn: Stald 5, Bygningsareal: 242 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 188 | Ja | Nej |
| Bygning: 6, Stald: Stald 6, Navn: Stald 6, Bygningsareal: 242 | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 188 | Ja | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | §16b husdyrtilladelse af 11. januar 2021 |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Ovenstående skema viser dyreholdet ifølge gødningsregnskabet for planperioden 2022/2023. Staldsystemet er registeret som fulddrænet gulv (drænet + spalter) i gødningsregnskabet. Det er på tilsynet oplyst, at staldsystemet er delvis fast gulv som er tilladt i tilladelsen. Gødningsregnskabet for de tre seneste planår er gennemgået i forbindelse med tilsynet. Der har ikke været dyr de sidste år, men der er lige indsat dyr. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Logbog over flydelagets tilstand samt akrivittet i beholder føres. Logbog over flydelagets tilstand føres en gang om måneden. OBS. efter observeret utilstrækkeligt flydelag/forsøg på reetablering skal flydelagets tilstand tjekkes igen efter 7 dage (Dette skal noteres i logbogen - Skema 1). |
| D. Hyppig gylleudslusning (logbog) | Der har ikke været slagtesvin på bedriften mens der har været krav om hyppig gylleudslusning. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Møddingplads anvendes ikke |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 800m3: Gyllebeholderen udlejer ejeren af beboelsen til Kni Maskinstation. Gyllebeholderen anvendes ikke til opbevaring af husdyrgødning men kartofelvand. Gyllebeholder 200m3: udlejes til bedriften Ingen fastmonteret pumperør. Indløbet er dykket og i god stand. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Ikke tilstrækkeligt flydelag på den 200m2 store gyllebeholder i forbindelse med tømning af gyllebeholderen. Beholderen er tømt den 12/4 og der skal ikke tømmes mere ud. Der er ikke tilstrækkeligt flydelag på den resterende husdyrgødning i beholderen. Der er efterfølgende indsendt billeder som viser at der er påført halm. Den 800m2 store gyllebeholder er udlejet til Kni maskinstation. intet flydelag, da ikke husduyrgødning. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Intet krav |
| L. Beholderkontrol | Beholderkontrol udført på begge beholdere i 2018 (uden bemærkninger). Beholderkontrolfrekvens hver 10. år |
| N. Markoplag | Intet markoplag |
| O. Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads |
| P. Dieseltanke | 1800l olietank fra 2021 registeret i BBR. Olietanken er ejet af beboelsens ejer, og er derfor ikke en del af husdyrbruget. Olietanken er opstillet stabilt på fast underlag i maskinhus. |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af olieprodukter |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Affald køres til hovedbedriften Nyhusvej 1a. Her afleveres affaldet i container til småt brændbart som afhentes af HCS A/S. Jern sorteres fra. Farligt affald: Kanyler opbevares i kanylebox på hovedbedriften på Nyhusvej 1a. Kanyleboxen afhentes af Marius Pedersen. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Udlejeren af staldene står for rottebekæmpelse. Her anvendes Mortalin. Fluebekæmpelse: Fluebekæmpelses fra DLG som smøres på vinduerne. Derudover rovfluer fra Rovfluen. |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk