Tillæg nr. 1

til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen

Holmgård

Tranholmvej 16, 8765 Klovborg

§ 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Godkendelsesdato: 15. december 2015

Jacob Voldby Jensen

Tranholmvej 16

8765 Klovborg

Afgørelse af ansøgning om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg

Den 22. december 2009, fik svineejendommen Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, miljøgodkendelse til at udvide sin svineproduktion fra 260,9 dyreenheder (DE) til 460,5 DE i svin. Der blev også meddelt godkendelse til etablering af en tilbygning på ca. 1.200 m2 i forlængelse af en eksisterende toklimastald. Derudover blev der revet en gyllebeholder ned, mens tilbageværende gyllebeholder blev etableret med fast teltoverdækning.

Ansøgning

Ikast-Brande Kommune har den 9. juni 2015 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen på Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, matrikel nr. 2b, m.fl., Tranholm Gde., Klovborg, omhandlende følgende:

- Ændring i anlæg:

- etablering af ny drægtighedsstald på ca. 210 m². Stalden placeres mellem to eksisterende stalde og indeholder 158 drægtighedspladser (stalden er allerede etableret i 2014)

- tilbygning på ca. 350 m2. Tilbygningen bliver en forlængelse af eksisterende farestald, og indeholder 44 farestier.

Udvidelsen af smågriseproduktionen sker i eksisterende bygninger.

- Udvidelse af dyrehold fra 449,5 til 507,6 DE i svin, svarende til en ændring fra en årlig produktion på:

- 235 søer (230 stipladser – løbe- og drægtighedsstald (kontrol), individuel opstaldning, delvis spaltegulv)

- 1.020 søer (679 stipladser – løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv)

- 290 søer (56 stipladser – farestald, kassestier, delvis spaltegulv)

- 965 søer (230 stipladser – farestald, kassestier, fuldspaltegulv)

- 9.650 smågrise (7,2-30 kg) (1.500 stipladser – fuldspaltegulv)

- 25.490 smågrise (7,2-30 kg) (4.160 stipladser – toklimastald, delvis spaltegulv)

- 650 polte (80-102 kg) (100 stipladser – delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv)

Til en årlig produktion på:

- 301 søer (230 stipladser – løbe- og drægtighedsstald (kontrol), individuel opstaldning, delvis spaltegulv)

- 1.099 søer (840 stipladser – løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv)

- 424 søer (100 stipladser – farestald, kassestier, delvis spaltegulv)

- 976 søer (230 stipladser – farestald, kassestier, fuldspaltegulv)

- 10.845 smågrise (7,1-31 kg) (1.750 stipladser – fuldspaltegulv)

- 28.655 smågrise (7,1-31 kg) (4.625 stipladser – toklimastald, delvis spaltegulv)

- 650 slagtesvin (80-107 kg) (100 stipladser – delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv)

Alt i alt en udvidelse fra 1.255 årssøer, 35.140 smågrise og 650 polte til 1.400 årssøer, 39.500 smågrise og 650 slagtesvin.

Miljøgodkendelsen af 22. december 2009 omfatter ejendommen Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, hvor alle dyrene er opstaldet. Der er små ændringer i de, i den nævnte miljøgodkendelse, anmeldte udbringningsarealer, hvorfor der foretages ny vurdering af arealerne.

Nærværende tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 for husdyrbruget, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, ændrer ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår i miljøgodkendelse af 22. december 2009 for husdyrbruget, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, som fortsat er gyldig, dog på nær:

- Vilkår 1.3. og 1.4. Generelle vilkår (vilkårene er ikke længere relevante)

- Vilkår 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. og 2.5. Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning (vilkårene er ikke længere relevante).

- Vilkår 5.1. Vilkår med hensyn til støj… (erstattes af nyt vilkår – Ikast-Brande Kommune er blevet opmærksom på, at det i miljøgodkendelsen stillede støjvilkår er skærpet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, hvilket der ikke er grund til at opretholde)

- Vilkår 6.1. og 6.2. Vilkår med hensyn til udbringningsarealer (erstattes af nyt vilkår)

- Vilkår 7.1., 7.2., 7.3. og 7.4. Vilkår med hensyn til begrænsning af kvælstofudvaskning og fosfortab (erstattes af nyt vilkår)

- Vilkår 8.1. Øvrige vilkår (BAT-vilkår) (vilkåret er ikke længere relevant).

Ikast-Brande Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse, og kommunens registreringer – se efterfølgende Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune godkender hermed udbringning af husdyrgødning i den mængde, med den sammensætning og på de udbringningsarealer, som er angivet i ansøgningen, ovenfor og i bilagene og den ansøgte ændring og udvidelse af dyreholdet som beskrevet ovenfor. Ikast-brande Kommune godkender ligeledes etableringen af det ansøgte anlæg.

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse er truffet på grundlag af ansøgningen – herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk . Modellernes beregningsgrundlag og normtal er dem, som lå til grund for ansøgningssystemet den 15. september 2015 - datoen for den sidste version af ansøgningen (skemanr. 63565 og fiktiv skemanr. 74437) i IT-ansøgningssystemet. Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger. Se i den forbindelse Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, med tilhørende bilag.

Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 12, stk. 3 i Husdyrgodkendelsesloven – samt reglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

De endelige Vand- og Natura 2000-planer, der er vedtaget på baggrund af Miljømålsloven for planperioden frem til 2015, giver ikke anledning til ændringer i administrationsgrundlaget for afgørelser efter husdyrlovgivningen. Det aktuelle projekt er således som udgangspunkt vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at etablering af de nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Ikast-Brande Kommune. I øvrigt gøres opmærksom på, at tillægget ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser.

Vilkår

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 meddeles på nedennævnte vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som generelt er gældende for husdyrbrug, er ikke nævnt i dette tillæg til miljøgodkendelse. De stillede vilkår i miljøgodkendelse af 22. december 2009 er fortsat gældende, med undtagelse af vilkårene 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 5.1., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. og 8.1.

Følgende supplerende vilkår stilles i forhold til udvidelsen via dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009:

- Vilkår med hensyn til husdyrgødning og udbringningsarealer:

  - Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de udbringningsarealer, som fremgår af kortbilag B (omdøbes marker vil eventuelle vilkår tilknyttet driften af arealerne stadig være knyttet til netop disse arealer, uanset marknummer).

  - Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres husdyrgødning eller anden organisk gødning i en mængde svarende til et gennemsnitligt kvælstof- og fosforindhold på maksimalt 133,7 kg N pr. ha og 35,8 kg P pr. ha.

- Vilkår med hensyn til kvælstofudvaskning:

  - Der skal årligt etableres efterafgrøder i 7 % af efterafgrødegrundarealet ud over de til enhver tid gældende generelle regler med krav om lovpligtige efterafgrøder.

- Vilkår med hensyn til støj:

  - Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

| Dag | Tidspunkt | Støjniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag Lørdag | kl. 7 - 18 kl. 7 - 14 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag Lørdag Søndag | kl. 18 - 22 kl. 14 - 22 kl. 7 - 22 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22 - 7 | 40 dB(A) |

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

- Vilkår med hensyn til foderkorrektion:

  - Produktionen vedrørende årssøer skal tilrettelægges, så den maksimalt giver anledning til en total mængde P ab dyr pr. årsso på 5,67 kg P, beregnet ved følgende formel:

P ab dyr pr. årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst).

Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i den fiktive ansøgning:

| Faktor | Værdi |
| --- | --- |
| Antal fravænnede grise pr. årsso | 29,60 |
| Fravænningsvægt, kg | 7,10 |
| FE pr. årsso | 1.530 |
| Gram fosfor pr. FE | 4,91 |

- Vilkår med hensyn til egenkontrol:

  - Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgår:

- Antal årssøer

- Grise pr. årsso

- Fravænningsalder og –vægt

- Foderforbrug

- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEso i foderblandingerne.

  - P ab dyr pr. årsso skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år _______ (for eksempel 2015) til 15. februar år ______ (for eksempel 2017).

  - Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

  - Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst tre år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Egenkontrol m.v.

Anvendelsen af egenkontrol er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning er i stadig udvikling.

Ejendommens anvendelse af BAT er primært beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009.

I forhold til udbringningsarealer, er der i dette tillæg kommet nogle nye arealer til. Der er ikke længere aftalearealer. Der ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering, i forhold til arealer, i miljøgodkendelse af 22. december 2009.

I forhold til emissionsgrænseværdier, er de vurderet i Baggrund for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen, Holmgard, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, afsnit 3.3.1. og 3.3.2. Emissionsgrænseværdierne for såvel ammoniak og fosfor er overholdt.

Tillæggets gyldighed

Den godkendte udvidelse af husdyrbruget, skal være udnyttet inden to år, regnet fra den dato, hvor tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 er meddelt – jævnfør § 33 i Husdyrgodkendelsesloven. Tillægget til godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder.

Hvis tillægget ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende år.

Tillægget har som udgangspunkt en retsbeskyttelsesperiode på otte år, hvorefter det skal revurderes. Herefter sker der revurdering minimum hvert 10. år.

Ikast-Brande Kommune er tilsynsmyndighed på husdyrbruget/bedriften i forhold, der vedrører Husdyrgodkendelsesloven.

Tillæggets vilkår skal overholdes fra den dato, hvor tillægget påbegyndes udnyttet, medmindre andet fremgår af de enkelte vilkår.

Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet

- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne

- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes

- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre bedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set – helt eller delvist – blive modvirket af en nedgang i husdyrproduktionen på andre bedrifter

- at husdyrbruget - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik

- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:

-	nabobeboelser

-	Natura 2000-områder og natur i øvrigt

-	overfladevand

-	nitratfølsomme indvindingsområder

-	landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Ikast-Brande Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes. Se endvidere vedlagte Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 for husdyrbruget, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, med tilhørende bilag.

Offentliggørelser og høringer

Ejere og brugere af nabobeboelser beliggende inden for den vejledende konsekvenszone (ca. 996 meter), samt andre sagsparter blev, ved brev af 8. september 2015, orienteret om ansøgningen. Ikast-Brande Kommune modtog ingen bemærkninger i forbindelse med orienteringen.

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse af 22. december 2009 for husdyrbruget, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, er truffet den 15. december 2015, og offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer , den 16. december 2015.

Klagevejledning

Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest onsdag den 13. januar 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Følgende kan klage:

Ansøger, miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrgodkendelsesloven.

En eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal indsende sin klage via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager indbetale et gebyr på 500 kr. (2012-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves

- Klageren får helt eller delvist medhold i klagen

- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ifølge § 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Jesper Hahn-Pedersen

chef for Bygge- og Miljøafdelingen	/		Lis Paakjær

miljømedarbejder

Bilag:

Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 22. december 2009 af svineproduktionen, Holmgård, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, inkl. bilag

Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til:

Ansøger: Jakob Voldby Jensen, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg – e-mail: jakob@svinestregen.dk

Konsulent: Anne Kirkegaard, LMO – e-mail: aki@lmo.dk

Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V – e-mail: ae@ae.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund,

- Hovedkontor – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

- Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – e-mail: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling – e-mail: ikast-brande@dof.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K – e-mail: fbr@fbr.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandvej 8, 8940 Randers SV – e-mail: senord@sst.dk

Konsulent: Anne Kirkegaard, LMO – e-mail: aki@lmo.dk

Baggrund for afgørelsen om

tillæg nr. 1

til miljøgodkendelse af 22. december 2009

for husdyrbruget,

Holmgård,

Tranholmvej 16, 8765 Klovborg

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning	13

1.1. Ikke-teknisk resumé	13

1.2. Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysninger	13

1.3. Lovgivningsmæssig baggrund	14

2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget	14

2.1. Anlæggets beliggenhed	14

2.2. Anlæggets indretning	14

2.3. Besætningssammensætning og staldtype	15

2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg	16

2.5. Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager	17

2.5.1. Ammoniak og natur	18

2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget	20

2.7. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget	22

2.7.1. Vandforbrug	22

2.7.2. Afledning af vand	22

2.7.3. Energiforbrug	22

2.7.4. Foderstoffer	23

2.7.5. Kemikalier m.v.	23

2.7.6. Affald	23

2.7.7. Skadedyr	23

2.7.8. Støv	23

2.7.9. Støj	24

2.7.10. Lys	24

2.7.11. Transporter til og fra anlægget	24

3. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT - i forhold til anlægget	24

3.1. BAT i forhold til management	25

3.2. BAT i forhold til foder	25

3.3. BAT i forhold til staldindretning	26

3.3.1. BAT – vejledende emissionsgrænseværdier, ammoniak	26

3.3.2. BAT – vejledende emissionsgrænseværdier, fosfor	26

3.4. BAT i forhold til vand- og energiforbrug	27

3.5. BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning	27

4. Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer	28

4.1. Udbringningsarealernes beliggenhed	29

4.2. Harmonikrav, tildeling af husdyrgødning og udbringningsmetode	29

4.3. Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m.	30

4.4. Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer	30

4.5. Grundvand	30

4.6. Overfladevand	31

4.6.1. Kvælstofudvaskning	33

4.6.2. Fosforoverskud	35

4.6.3. Gældende målsætninger	36

4.7. Natur	38

4.7.1. Beskyttede naturtyper	38

4.7.2. Natura 2000-områder	39

4.7.3. Plante- og dyrearter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)	40

5. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT i forhold til udbringning af husdyrgødning	40

5.1. BAT i forhold til udbringning af husdyrgødning	40

6. Landskabelige og kulturhistoriske værdier	41

6.1. Landskabelige værdier	41

6.2. Kulturhistoriske værdier	41

7. Bilagsfortegnelse	41

1. Indledning

1.1. Ikke-teknisk resumé

Ansøger Jakob Voldby Jensen, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg søger om at udvide sin svinebesætning fra 1.255 årssøer, 35.140 smågrise og 650 polte til 1.400 årssøer, 39.500 smågrise og 650 slagtesvin, svarende til en ændring i dyreenheder (DE) fra 449,5 DE til 507,6 DE i svin.

I forbindelse med udvidelsen søges der om etablering af en ny drægtighedsstald på ca. 210 m². Stalden placeres mellem to eksisterende stalde og indeholder 158 drægtighedspladser – der er tale om en lovliggørelse, da stalden allerede er etableret i 2014. Der søges også om at etablerer en tilbygning på ca. 350 m2. Tilbygningen bliver en forlængelse af eksisterende farestald, og skal indeholde 44 farestier.

Ikast-Brande Kommune skal i henhold til blandt andet Husdyrgodkendelsesloven vurdere, om den ansøgte udvidelse, ændring og fremtidige drift af husdyrholdet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger på miljøet. Det er vurderet, at udvidelsen kan gennemføres, hvorfor dette tillæg til miljøgodkendelse meddeles.

Bygninger med besætning samt anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til blandt andet:

- ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg

- opbevaring og bortskaffelse af blandt andet affald og kemikalier

- forbrug af vand, energi og hjælpestoffer

- anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

- landskab.

Nye arealer til udbringning af husdyrgødning vurderes i forhold til bland andet:

- grundvand

- overfladevand

- naturområder.

Tillægget regulerer som udgangspunkt – sammen med bedriftens øvrige miljøgodkendelse – driften i otte år, hvorefter tillægget revurderes på baggrund af de erfaringer, der har været med driften, og den udvikling der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen.

1.2. Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysninger

Anlægget:

Adresse:	Tranholmvej 16, 8765 Klovborg

Ejendomsnummer:	7560002300

Matrikelnummer:	2b, m.fl. Tranholm Gde., Klovborg

CVR-nummer:	30621646

P-nummer:	1013395116

CHR-nummer:	76657

Ansøger/ejer/driftsherre:

Navn:	Jakob Voldby jensen

Adresse:	Tranholmvej 16, 8765 Klovborg

Telefonnummer:	75761057

Mobilnummer:	22560514

E-mail:		jakob@svinestregen.dk

Konsulent:

Navn:	Anne Kirkegaard og Børge Nielsn

Adresse:	Asmildklostervej 11 8800 Viborg og Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Telefonnummer:	87282613

Mobilnummer:	29634004

E-mail:	aki@lmo.dk

1.3. Lovgivningsmæssig baggrund

Når et husdyrbrug af den aktuelle type ønskes etableret, udvidet eller ændret til mere end 270 DE, skal anlægget med tilhørende udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning vurderes i henhold til § 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Dette tillæg til miljøgodkendelse er således udarbejdet efter Husdyrgodkendelsesloven, hvori EU's VVM-direktiv og IE-direktiv er indarbejdet.

I tillægget er der redegjort for konsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IE-direktivet.

Nærværende tillæg til miljøgodkendelse af 22. december 2009 ændrer ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår i miljøgodkendelse af 22. december 2009, som fortsat er gyldig, med undtagelse af vilkår 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 5.1., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. og 8.1. Tillægget og miljøgodkendelsen er udarbejdet efter § 12 i Husdyrgodkendelsesloven.

2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget

2.1. Anlæggets beliggenhed

Ejendommens eksisterende og planlagte produktionsanlæg ligger samlet i landzonen på adressen Tranholmvej 16, 8765 Klovborg – se kortbilag A, situationsplan.

Anlæggets beliggenhed er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009 og der er ikke forhold i dette tillæg der ændre på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.2. Anlæggets indretning

Ansøgers oplysninger

Det planlagte byggeri på husdyrbruget – drægtighedsstald og udvidelse af farestald – opføres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse og indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og i den generelle byggelovgivning i øvrigt.

En oversigt af anlæg m.m. fremgår af tabel 2 og 3.

Tabel 2. Oversigt over bygninger

| Bygning nr. jf. kortbilag A | Anvendelse | Størrelse i m2 | Gulvprofil/indretning | Antal stipladser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stuehus | - | - | - |
| 2 | Halmhus | - | - | - |
| 3 | Maskinhus | - | - | - |
| 4 | Kontor og værksted | - | - | - |
| 5 | Farestald | 1764 | Delvis spalter/fuldspalter | 286 |
| 6 | Farestald – tilbygning | 350 | delvis spalter | 44 |
| 7 | Klimastald/toklimastald | 2.050 | delvis spalter og fuldspalter | 3.695 |
| 8 | Toklimastald fra 2009 | 580 | Toklimastald, delvis spaltegulv | 930 |
| 9 | Løbe- og drægtighedsstald | 2.750 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 912 |
| 10 | Drægtighedsstald (2014) | 210 | Løsgående, delvis spaltegulv | 158 |
| 11 | Foderlade | - | - | - |

Tabel 3. Oversigt over opbevaringsanlæg og befæstede pladser der anvendes fremover

| Anlæg | Byggeår | m2 /m3 | Afløb til | Seneste 10 års beholderkontrol | Overdækning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder | 1992 | 3.500 | - | 11. maj 2015* | Telt |
| Gyllekanaler | - | 1.700 | Gyllebeholder | - | - |
| Gyllekanaler | 2004 | 400 | Gyllebeholder | - | - |

* 5 års beholderkontrol.

Ud over opbevaringsanlægget på Tranholmvej 16, Klovborg, rådes der også over en gyllebeholder på 3.630 m3, på Tranholmvej 12, Klovborg, en gyllebeholder på 500 m3, på Krondalvej 11, Nørre Snede, samt lejet kapacitet på Tranholmvej 5, Klovborg, Velgårdevej 7, Nørre Snede, og Linnerupvej 18, Klovborg, på henholdsvis 600 m3, 850 m3 og 1.900 m3. Alt i alt en opbevaringskapacitet på 10.980 m3.

Gylle transporteres i en lukket gyllevogn. Gylle udbringes med slæbeslanger og nedfældes i græs.

2.3. Besætningssammensætning og staldtype

Ansøgers oplysninger

Besætningssammensætningen, fordelt på staldtype samt husdyrbrugets årlige produktion ved den nuværende og den ansøgte drift, fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Besætningssammensætning, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift

| Husdyrtype, mdr./ vægtklasse | Stald- og gulvtype* | Nudrift |  | Ansøgt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Antal | DE | Antal | DE |
| Søer | Løbe- og drægtighedsstald, individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 235 | 37,39 | 301 | 47,77 |
| Søer | Løbe- og drægtighedsstald, løsgående delvis spaltegulv | 1.020 | 162,27 | 1.099 | 174,40 |
| Søer | Farestald, kassestier, delvis spaltegulv | 290 | 19,77 | 424 | 28,84 |
| Søer | Farestald, kassestier, fuldspaltegulv | 965 | 65,80 | 976 | 66,38 |
| Smågrise (7,1 – 31 kg) | Fuldspaltegulv | 9.650 | 42,85 | 10.845 | 50,25 |
| Smågrise (7,1 – 31 kg) | Toklimastald, delvis spaltegulv | 25.490 | 114,17 | 28.655 | 132,78 |
| Slagtesvin (80 – 107 kg) | Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv | 650 | 7,24 | 650 | 7,24 |
| I alt |  | - | 449,5 | - | 507,6 |

* jævnfør ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk

Kommunen vurderer

For et husdyrbrug kan der være en vis variation i den årlige produktion og i fordelingen af de enkelte dyretyper hen over året. Miljøpåvirkningen er forskellig fra dyretype til dyretype og fra staldtype til staldtype, hvorfor miljøvurderingen afhænger af dyresammensætning og fordeling på staldtype. Ikast-Brande Kommunes vurdering er foretaget ud fra en besætning med en årlig produktion, som angivet i tabel 4, på maksimalt 507,6 DE med den aktuelle beregningsmetode.

Det forudsættes, at den årlige produktion:

- ikke overstiger 507,6 DE

- sker jævnt fordelt over året.

2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg

Ansøgers oplysninger

Den projekterede husdyrproduktion med de pågældende staldtyper giver ifølge beregningen i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk anledning til en samlet årlig husdyrgødningsproduktion med et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: 48.589 kg N og ca. 13.087 kg P.

Det til kommer husdyrgødning (svinegylle) produceret på Tranholmvej 12, 8765 Klovborg, med et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: 6.451 kg N og ca. 1.649 kg P. Således har den totale producerede mængde husdyrgødning, til egne og forpagtede arealer, et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: 55.040 kg N og ca. 14.736 kg P, svarende til ca. 576 DE.

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg og de enkelte anlægs kapacitet fremgår af tabel 3, og husdyrproduktionens tilførsel til anlæggene er opgjort i tabel 5:

Tabel 5. Tilførsel til opbevaringsanlæg

| Tilførsel | m3 /år | Opbevaringskapacitet, mdr. |
| --- | --- | --- |
| Gylle | ca. 13.400 |  |
| Vask af stalde | ca. 1.300 |  |
| I alt | Ca. 14.700 | ca. 9 |

Gødningsproduktionen fra den ansøgte besætning på ca. 507,6 DE er beregnet til ca. 13.400 m³ årligt. Hertil kommer rengøringsvand fra vask af stalde. I alt tilledes der således gyllebeholderne, ca. 14.700 m³ årligt. Der er i ansøgt drift i alt 10.980 m³ gyllebeholder til rådighed på ejendommen. Opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning er på den baggrund beregnet til ca. 9 måneder.

Der produceres ingen dybstrøelse på ejendommen.

Kommunen vurderer

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst ni måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. På den baggrund vurderes den opgivne 9 måneders opbevaringskapacitet at være tilstrækkelig.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at opbevaring af husdyrbrugets husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler

- at overholdelsen af de generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø fra opbevaringsanlæggene.

2.5. Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager

Ansøgers oplysninger

Husdyrbruget opfylder det generelle reduktionskrav på 30 % med hensyn til ammoniakemission (fordampning) i forhold til det pågældende referencestaldsystem - jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Af tabel 6 fremgår størrelsen af den samlede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift fra stald og gødningsopbevaringslager, som den er beregnet med beregningsmodellen i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

Tabel 6. Ammoniakemisssion fra stald og gødningsopbevaringslager, omregnet til kg kvælstof (N) pr. år, ansøgt drift

| Ammoniakemission | Kg kvælstof (N) pr. år |
| --- | --- |
| Nudrift | ca. 3.033 kg N/år |
| Ansøgt drift | ca. 6.680 kg N/år |
| Mer-emission, som følge af udvidelsen (siden 2007): | ca. 3.647 kg N/år |

2.5.1. Ammoniak og natur

Faktaboks

Hovedparten af ammoniakdepositionen (kvælstofnedfald) fra et husdyrbrug vil - afhængigt af flere forhold - på et tidspunkt blive afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra kilden. Størstedelen af den ammoniakdeposition, som direkte kan henføres til et husdyrbrug, vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget. Ammoniakdeposition er som regel til ugunst for opretholdelse af de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstofmængde for at kunne trives. Kommunen er forpligtiget til, at vurdere ammoniakdepositionen i forhold til omkringliggende natur.

I henhold til § 7 i Husdyrgodkendelsesloven er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug, der er eller derved bliver større end 15 dyreenheder, ikke tilladt, hvis stald eller gødningsopbevaringsanlæg ligger i en afstand på mindre end ti meter til, eller helt eller delvis inden for, nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) eller nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende uden for internationale beskyttelsesområder.

Jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, inddeles naturtyperne, omfattet af Husdyrgodkendelseslovens § 7 og § 27, i tre kategorier:

Kategori 1-natur. Naturområder beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen.

Kategori 2-natur. Visse naturområder beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: højmoser, lobeliesøer samt heder større end ti ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1- og 2-natur: heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er fastsat forskellige beskyttelseskrav i forhold til de forskellige naturkategorier. Den tilladte maksimale totaldeposition fra et husdyrbrug til kategori 1-natur er afhængig af antallet af husdyrbrug i nærheden (antallet af andre husdyrbrug i området er defineret efter nærmere regler om vurdering af kumulation). Hvis der ikke er andre husdyrbrug, må der fra husdyrbruget, der søger om en miljøgodkendelse, som hovedregel højst være en totaldeposition på 0,7 kg N pr. ha pr. år. Er der ét husdyrbrug udover husdyrbruget, der søger, falder den højst tilladelige totaldeposition til 0,4 kg N pr. ha pr. år, og endelig, hvis der er mere end ét husdyrbrug udover husdyrbruget, der søger, må totaldepositionen fra husdyrbruget, der søger om en miljøgodkendelse, maksimalt være 0,2 kg N pr. ha pr år.

Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år, mens kommunen i forhold til kategori 3-natur efter nærmere kriterier skal foretage en konkret vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser og af, om der skal stilles krav til den maksimal merdeposition. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdeposition på 1,0 kg N pr. ha pr. år.

Nærmeste kategori 1-natur er et overdrev, som ligger ca. 1,3 km nord for anlægget. Overdrevet ligger i Habitatområde nr. 49 – Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov/Fuglebeskyttelsesområde nr. 34 – Skovområde syd for Silkeborg.

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 49 er:

1096 Bæklampret

1168 Stor vandsalamander

1318 Damflagermus

1355 Odder

1393 Blank seglmos

1528 Gul stenbræk

2310 Indlandsklitter med lyng og visse

2320 Indlandsklitter med lyng og revling

2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredder

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160 Brunvandede søer og vandhuller

3260 Vandløb med vandplanter

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

4030 Tørre dværgbusksamfund

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

7110 * Aktive højmoser

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230 Rigkær

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130 Bøgeskove på muldbund

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre tig jordbund

9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nærmeste kategori 2-natur er også et overdrev, som ligger ca. 1 km sydøst for anlægget (overdrevet ligger i Horsens Kommune), mens nærmeste kategori 3-natur er en mose, som ligger ca. 340 meter øst for ejendommens gyllebeholder.

I ansøgningen er der lavet beregninger (og senarieberegning) med ammoniakdeposition fra husdyrbrugets produktionsanlæg (kvælstofnedfald) til omkringliggende kategori 1-3-natur. Beregningerne sandsynliggør, at der med den ønskede udvidelse af husdyrbruget ikke vil være en væsentlig påvirkning med kvælstof til omkringliggende kategori 1-3-natur. Beregningerne viser, at der til kategori 1-natur (jævnfør ovenstående) er beregnet en merdeposition på 0,1 kg N pr. ha pr. år og en totaldeposition på 0,1 kg N pr. ha pr. år. I forhold til omkringliggende kategori 2-natur er der beregnet en merdeposition på 0,1 kg N pr. ha pr. år og en totaldeposition på 0,2 kg N pr. ha pr. år. I forhold til omkringliggende kategori 3-natur, er der beregnet en merdeposition på 0,8 kg N pr. ha pr. år.

Naturområderne fremgår af kortbilag C.

Kommunens samlede vurdering i forhold ammoniakemission fra anlægget

Det generelle ammoniakreduktionskrav, som fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er ifølge ansøgningen med de tilhørende beregninger overholdt.

Faktaboks

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter - ifølge intentionerne bag Husdyrgodkendelsesloven - som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugs produktionsanlæg.

Ikast-Brande Kommune vurderer i det konkrete tilfælde, og på baggrund af de beregninger, der er foretaget, at tålegrænserne ikke overskrides, og at de naturarealer, som ligger i nærområdet omkring produktionsanlægget, ikke er så kvælstoffølsomme, at der helt undtagelsesvist skal stilles yderligere vilkår for at beskytte de pågældende naturområder tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra produktionsanlægget.

Kravet til ammoniakdeposition fra stald og lager skal ikke, i det konkrete tilfælde, skærpes af hensyn til den kumulative effekt fra andre husdyrbrug.

Den reelle ammoniakdeposition fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakdepositionen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødningen afsættes på i staldene. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåret kvælstof fra produktionsanlægget minimeres

- at ammoniakemissionen (fordampningen) fra produktionsanlægget i sig selv ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.

2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget

Ansøgers oplysninger

Den primære kilde til lugt fra husdyrbrugets anlæg er fra ventilation af staldene. Afhængigt af vejrforholdene kan der forekomme lugtgener fra staldene. Der kan desuden forekomme lugtgener, når gyllen i gyllebeholderne omrøres i forbindelse med udbringningen - dette sker primært om foråret.

Tabel 7 viser de beregnede geneafstande med hensyn til lugt fra staldene efter projektets gennemførelse, som er fremkommet ved brug af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

Tabel 7. Lugtgeneafstande fra staldene efter projektets gennemførelse

| Områdetype | Lugtgeneafstand, ansøgt drift, m | Faktisk afstand fra staldanlægget, m |
| --- | --- | --- |
| Byzone | 823,57 | ca. 2.800 |
| Samlet bebyggelse | 616,85 | ca. 3.100 |
| Enkeltbolig | 265,17 | ca. 534 |

Kommunen vurderer

Faktaboks

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3), er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier med hensyn til de tre forskellige områdetyper netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m3 luft ikke overskrides i mere end en procent af tiden – svarende til ca. syv timer i alt om måneden.

Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 meter fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 meter fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til.

Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen.

Ifølge beregningen er de lugtgenekriterier, som fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3) – i forhold til de tre områdetyper - overholdt i det konkrete tilfælde. Lugtgeneafstandene har ikke skullet forøges af hensyn til vurdering af den kumulative effekt fra andre husdyrbrug. Selv om staldanlægget ligger nord for den pågældende enkeltbolig, er lugtgenekriteriet ifølge beregningsmodellen opfyldt uden at korrigere for staldanlæggets beliggenhed nord for enkeltboligen.

Ud over de mulige lugtgener fra staldanlægget kan der forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllebeholderne og øvrig gyllehåndtering. Gylleomrøring og øvrig gyllehåndtering sker primært i forbindelse med udbringningen, der hovedsageligt sker om foråret.

Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i. Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at projektets gennemførelse ikke vil medfører væsentlige, forøgede lugtgener fra produktionsanlægget

- at de væsentligste lugtgener fra produktionsanlægget vil ske i forbindelse med gyllehåndtering, mens lugtgenerne vil være mere begrænsede fra staldene generelt

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen og tillægget – drives således, at lugtpåvirkningen på omgivelserne fra produktionsanlægget minimeres, og så de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier overholdes, og lugtgenegrænserne dermed ikke overskrides i mere end 1 % af tiden.

2.7. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget

2.7.1. Vandforbrug

Ansøgers oplysninger

Vandforbruget er beregnet ud fra normtal. For både farestalde og smågrisesektionerne vaskes der efter hvert hold. Når stalden er tom sættes sektionen i blød. Der vaskes med højtryksrenser og sektionen tørres inden der igen indsættes dyr.

Ejendommen forsynes fra egne vandboringer – såvel drikkevand som markvanding.

Husdyrbrugets vandforbrug fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Husdyrbrugets vand forbrug

| Ressource | Forbrug - nudrift, m3 | Forbrug - ansøgt, m3 | Ændring, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Drikkevand | 8.300 | 12.600 | ca. 52 |
| Vask af stalde | 1.100 | 1.300 | ca. 18 |
| Forbrug i alt | 9.400 | 13.900 | ca. 48 |

Kommunen bemærker

Det fremgår af tabel 8, at vandforbruget på ejendommen forventes at stige med ca. 48 % i ansøgt drift. Det øgede vandforbrug afspejler primært udvidelsen af dyreholdet og derved et højere forbrug af drikkevand. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til vandforbrug generelt, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at drikkevandsspild i videst mulig omfang vil blive imødegået, og at der ikke vil forekomme et overforbrug af vand på ejendommen.

2.7.2. Afledning af vand

Sanitært spildevand, spildevand fra rengøring og tagvand er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.7.3. Energiforbrug

Ansøgers oplysninger

Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 9.

Tabel 9.  Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift

| Ressource | Forbrug - nudrift | Forbrug - ansøgt | Ændring, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Elforbrug, kWh | 400.000 | 450.000 | ca. 13 |
| Fyringsolie, l | 3.000 | 3.500 | ca. 17 |
| Dieselolie (markdrift), l | 40.000 | 40.000 | - |
| Halmforbrug, ton | 400 | 400 | - |

Kommunen bemærker

Som det fremgår af tabel 9, vil forbruget af el og fyringsolie stige med henholdsvis ca. 13 % og 17 %. Energiforbruget bør løbende følges, og forbruget bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse, at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at der ikke vil blive forbrugt mere energi end nødvendigt på ejendommen.

2.7.4. Foderstoffer

Foderstoffer er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.7.5. Kemikalier m.v.

Kemikalier m.v. er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.7.6. Affald

Ansøgers oplysninger

Affald er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009.

Fra produktion af slagtesvin er der en begrænset mængde affald. Der forventes ikke en væsentlig større affaldsmængde i forbindelse med udvidelsen.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes, og at bortskaffelse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald efterleves.

2.7.7. Skadedyr

Skadedyr er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

Bemærk at retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres en gang årligt.

2.7.8. Støv

Støv er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.7.9. Støj

Støj er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.7.10. Lys

Lys er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

2.7.11. Transporter til og fra anlægget

Ansøgers oplysninger

Antallet af transporter vil øges, jævnfør tabel 10.

Tabel 10. Samlet oversigt over det årlige antal transporter samt transporttyper

| Transporttype | Antal transporter, nudrift | Antal transporter, ansøgt drift | Forskel i antal transporter |
| --- | --- | --- | --- |
| Levende dyr til ejendommen | 12 | 12 | - |
| Levende dyr fra ejendommen | 156 | 156 | - |
| Døde dyr | 104 | 104 | - |
| Foder | 156 | 175 | + 19 |
| Korn | 166 | 166 | - |
| Gylle | 520 | 570 | + 50 |
| Affald | 26 | 26 | - |
| Halm | 40 | 40 | - |
| Øvrig tung trafik | 52 | 26 | - 26 |
| I alt: | 1.232 | 1.275 | + 43 |

Det samlede antal transporter til og fra produktionsanlægget øges med ca. 4 % i forbindelse med projektets gennemførelse.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes.

3. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT - i forhold til anlægget

Faktaboks

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik – kaldet BAT – til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakemission og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

For de virksomhedstyper, der er omfattet af den europæiske godkendelsesordning om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  i IE-direktivet, udsender EU-kommissionen såkaldte BREF-dokumenter (”BAT reference documents”), som fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for de industrielle brancher, som IE-direktivet omfatter. I IE-direktivet er BAT defineret som: Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier og andre godkendelsesvilkår med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed.

Oplysningskravet vedrørende BAT i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug er som udgangspunkt en redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende blandt andet råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt samt oplysninger om anvendelse af bedste tilgængelige teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. En BAT-redegørelse vil som hovedregel typisk indeholde punkterne: management (godt landmandskab), og anvendelse af BAT inden for områderne foder, staldindretning, vand- og energiforbrug, opbevaring og behandling af husdyrgødning og udbringning. Redegørelsen skal for svine- og fjerkræbrug omhandle de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens BREF-dokument om intensivt hold af svin og fjerkræ.

Miljøstyrelsen har udarbejdet Teknologiblade, hvori dokumenteret teknik er beskrevet, og hvori der er redegjort for, hvor store reduktioner der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store mer-udgifterne eventuelt vil være.

Miljøstyrelsen har derudover for hovedparten af de gængse husdyrproduktionsgrene formuleret vejledende BAT-standardvilkår, der beskriver en emissionsgrænseværdi for eksempelvis ammoniak eller fosfor som udtryk for en given husdyrproduktions opnåelige BAT-niveau. Bat-niveauet kan opnås ved brug af de dokumenterede teknikker, som er beskrevet i de nævnte Teknologiblade.

3.1. BAT i forhold til management

BAT i forhold til management er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

3.2. BAT i forhold til foder

Ansøgers BAT-redegørelse

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, så det stemmer overens med dyrenes behov.

Ved beregning af BAT-niveauet for henholdsvis ammoniakfordampning fra stalden og fosfor ab lager, er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” fra maj 2011.

For at honorere kravet til BAT i forhold til ammoniak, er der ikke foretaget nogen foderkorrektion.

For at honorere kravet til BAT i forhold til fosfor af lager, er der foretaget følgende foderkorrektion med virkning for P ab lager: 4,91 g P pr. FE til søer.

3.3. BAT i forhold til staldindretning

BAT i forhold til staldindretning er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

3.3.1. BAT – vejledende emissionsgrænseværdier, ammoniak

Den vejledende emissionsgrænseværdi (ammoniak), for den ansøgte drift, fremgår af nedenstående skema:

| Dyre-kategori | Ind- og afgangs-vægt | Stald-system | Antal | Emissions-grænseværdi (kg NH3-N/dyr) | Korrektionsfaktor for afvigende vægtinter-valer | Samlet emissionsgræn-seværdi (kg NH3-N/år) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drgt søer | - | Indi. Delv. | 301 | 1,74 | - | 523,74 |
| Drgt søer | - | Løsg. Delv. | 892 | 2,11 | - | 1.882,12 |
| Drgt Søer | - | Løsg. Delv. | 207 | 1,771 | - | 366,60 |
| Die søer | - | Delv. | 237 | 0,75 | - | 177,75 |
| Die søer | - | Fuldsp. | 976 | 1,43 | - | 1.395,68 |
| Die søer | - | Delv. | 187 | 0,759 | - | 141,93 |
| Smågrise | 7,1-31 kg | Fuldsp. | 10.845 | 0,091 | 1 | 986,90 |
| Smågrise | 7,1-31 kg | 2-klima | 22.885 | 0,043 | 1 | 984,06 |
| Smågrise | 7,1-31 kg | 2-klima | 5.770 | 0,043 | 1 | 248,11 |
| slagtesvin | 80-107 kg | 25-49 % fast | 650 | 0,36 | 0,436873 | 102,23 |
| Sum for anlæg-get |  |  |  |  |  | 6.809,12 |

Beregningen i IT-ansøgningssystemet viser, at ammoniakemissionen i ansøgt drift vil være 6.680,04 kg N pr. år, hvorfor den vejledende emissionsgrænseværdi er opfyldt.

3.3.2. BAT – vejledende emissionsgrænseværdier, fosfor

Den samlede tilladte emissionsgrænse (fosfor), begrundet i BAT, fremgår af nedenstående skema:

| Kategori af dyr | Antal dyreenheder (DE) | Emissionsgrænseværdi (kg P/DE ab lager)¤ | Emissionsgrænse (kg P/år)¤¤ |
| --- | --- | --- | --- |
| årssøer | 317,39 | 23,9 | 7.585,62 |
| smågrise | 183,02 | 29,2 | 5.344,18 |
| Slagtesvin | 7,24 | 22,3 | 161,45 |
| Svin i alt |  |  | 13.091,25 |

¤ Emissionsgrænseværdi i henhold til Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår vedrørende fosfor.

¤¤ Emissionsgrænsen = antal DE X emissionsgrænseværdi.

For at opfylde BAT-niveauet for fosfor ab lager anvendes der følgende foderkorrektion med virkning for P ab lager: 4,91 g P pr. FE til søerne.

Husdyrgødningsproduktion fra Tranholmvej 16, Bording, har – jævnfør IT-ansøgningssystemet – et indhold af fosfor (P) på i alt 13.086,68 kg P, hvilket er mindre end den samlede emissionsgrænseværdi. Den vejledende emissionsgrænseværdi for fosfor er derved opfyldt.

3.4. BAT i forhold til vand- og energiforbrug

BAT i forhold til vand- og energiforbrug er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

3.5. BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning

BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

Kommunens samlede BAT-vurdering i forhold til anlægget

Ikast-Brande Kommune skal i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og tage særligt hensyn til følgende kriterier:

- Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald

- Anvendelse af mindre farlige stoffer

- Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt

- Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok

- Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden

- De pågældende emissioners art, virkninger og omfang

- Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning

- Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik

- Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten

- Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum

- Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet

- Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.

Ikast-Brande Kommune skal endvidere lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende. Indtil en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, skal Ikast-Brande Kommune anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug.

Hvis relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres potentielle miljøpåvirkninger, fastlægger Ikast-Brande Kommune den bedste tilgængelige teknik for IE-husdyrbrug i overensstemmelse med ovenstående efter høring af husdyrbruget. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauerne i både BAT-standardvilkårene og BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.

Ikast-Brande Kommune fastsætter i forbindelse med miljøgodkendelser emissionsgrænseværdier før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding. Ikast-Brande Kommune kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse. Ikast-Brande Kommune fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik uden, at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi.

For IE-husdyrbrug fastsætter Ikast-Brande Kommune som udgangspunkt emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne.

Ikast-Brande Kommune konstaterer, at der ikke foreligger relevante BAT-konklusioner, som er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende. Ikast-Brande Kommune er således henvist til at anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved vurderingen af det aktuelle IE-husdyrbrug.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at husdyrbruget ved overholdelse af vilkår D.1., E.1., E.2., E.3., og E-4., anvender den bedste tilgængelige teknik, som denne er udtrykt ved den maksimale ammoniakudledning og fosforoverskud i kraft af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, Natur- og Miljøklagenævnets praksis og gældende Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. Emissionsgrænseværdien for den fastlagte produktion på husdyrbruget kan udregnes til henholdsvis 6.809,12 kg NH3-N pr. år og 13.091,25 kg P pr. DE ab lager.

Med hensyn til forbrug af vand, elektricitet, brændstof, foder, hjælpestoffer og lignende bør dette løbende følges, og forbruget af disse bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til disse forbrug, hvorfor Ikast-Brande Kommune generelt antager, at de pågældende forbrug løbende følges, samt at der ikke vil blive forbrugt mere end nødvendigt af det nævnte. Ikast-Brande Kommune finder i det konkrete tilfælde ikke anledning til at stille særskilte vilkår om de nævnte forbrugstyper i forbindelse med den aktuelle miljøgodkendelse.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at anvendelsen af farlige stoffer generelt er minimal på husdyrbrug, og finder, at generel lovgivning løbende justeres med henblik på at få farlige stoffer erstattet med mindre farlige. Ikast-Brande Kommune finder endvidere, at affaldsfrembringelse generelt søges mindsket – af såvel regulativmæssige, praktiske som økonomiske årsager. Nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer og affald tilskyndes derudover generelt – af tilsvarende årsager.

Ikast-Brande Kommune vurderer afslutningsvist, at driften af husdyrbruget ikke indebærer væsentlige risici for miljøuheld og finder ikke anledning til at stille særskilte vilkår om bestemte modforanstaltninger i forbindelse med den aktuelle miljøgodkendelse.

4. Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer

Faktaboks

I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal anvendelsen af de pågældende udbringningsarealer som udgangspunkt vurderes ud fra de generelle beskyttelsesniveauer, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer vurderes blandt andet ud fra en række arealudpegninger, der indgår som grundlag for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

4.1. Udbringningsarealernes beliggenhed

Ansøgers oplysninger

Husdyrbrugets samlede udbringningsarealer – ejede og forpagtede arealer – er på i alt ca. 411,6 ha. Alle udbringningsarealerne er beliggende i Ikast-Brande Kommune.

Kommunen konstaterer

Beliggenheden af de ejede og tilforpagtede dyrkbare arealer fremgår af kortbilag B, mens en generel oversigt over arealerne fremgår af bilag 1. Bedriftens udbringningsarealer ligger inden for en luftlinjeafstand af ca. 4,8 km fra produktionsanlægget.

Faktaboks

Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen – jævnfør bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Ikast-Brande Kommune efter bestemmelserne i §§ 25-26 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal vurdere, om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt – jævnfør § 16 i Husdyrgodkendelsesloven.

Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang, og ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem bedriftens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i den, på anmeldelsestidspunktet, gældende Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser mod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december.

Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske, hvis arealerne er omfattet af en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11, § 12 eller § 16 i Husdyrgodkendelsesloven, og hvis udbringningen af husdyrgødning kan ske inden for rammerne af den pågældende tilladelse eller godkendelse.

4.2. Harmonikrav, tildeling af husdyrgødning og udbringningsmetode

Af de generelle miljøregler i Husdyrgødningsbekendtgørelse fremgår det, hvor stort et areal et givet husdyrbrug som minimum skal have til rådighed til udbringning af husdyrgødning for, at der som udgangspunkt vil være harmoni mellem gødningsproduktionens størrelse og størrelsen af det areal, husdyrgødningen udbringes på. Harmonikravet afhænger af det pågældende husdyrbrugs type og driftsform og er for det aktuelle husdyrbrug – med de nuværende regler – på 1,4 DE pr. ha.

I ansøgningen er angivet et udbringningsareal på i alt 411,57 ha. Der modtages husdyrgødning fra ca. 576,04 DE. Det fremgår af nedenstående tabel 11, at harmonikravet opfyldes, idet dyretætheden gennemsnitligt vil være på 1,4 DE pr. ha efter projektets gennemførelse.

Tabel 11. Udbringningsareal, dyretæthed samt tilført kvælstof (N)- og fosformængde (P) med husdyrgødningen, ansøgt drift

| Harmoniareal | Areal, ha | Dyretæthed, ansøgt drift i gennemsnit, DE/ha | Kvælstofindhold tilført med husdyrgødning, kg N/DE | Fosforindhold tilført med husdyrgødning, kg P/DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejede og forpagtede arealer | 411,6 | 1,40 | ca. 95,55 | ca. 25,58 |

Husdyrgødning udbringes på de ejede og forpagtede arealer med slæbeslanger - nedfældning hvis der er på græs – og vil gennemsnitligt maksimalt have et kvælstof- og fosforindhold pr. udbragt DE som angivet i tabel 11. Omregnet til næringsstoffer pr. arealenhed vil ovenstående mængde svare til et gennemsnitligt kvælstof- og fosforindhold på maksimalt 133,7 kg N pr. ha og 35,8 kg P pr. ha. Ikast-Brande Kommune stiller vilkår – jævnfør vilkår A.2. – til mængden af næringsstoffer udbragt pr. ha via husdyrgødning og eventuel anden organisk gødning.

4.3. Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m.

Ansøgers oplysninger

Ikke oplyst.

Kommunen bemærker

De generelle miljøregler regulerer i vid udstrækning anvendelsen af handelsgødning, sprøjtemidler m.m. i markdriften. Det vil være i ejers interesse, at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af disse hjælpestoffer, da disse indkøbes udefra. Ikast-Brande Kommune antager derfor, at der ikke vil blive forbrugt mere end nødvendigt af disse stoffer i forbindelse med markdriften.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at anvendelsen af handelsgødning, kemikalier m.m. i markdriften ikke vil være til væsentlig ulempe for omgivelserne, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler overholdes.

4.4. Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer

Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

4.5. Grundvand

Mark nr. 21-0, 22-0, 25-0, 35-0a, 35-0b, 35-0c, 52-0, 53-0, 54-0, 55-0, 56-0, 57-0, 58-0 og 59-0 ligger helt eller delvist inden for områder, der er udpeget som nitratfølsomme i det kortgrundlag, som skal lægges til grund for udvaskningsberegningerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk . Der er derfor i ansøgningssystemet foretaget beregninger af nitratudvaskningen ud af rodzonen fra disse marker.

Faktaboks

I henhold til de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsensbekendtgørelsen kan der i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktion ikke tillades nogen merbelastning inden for nitratfølsomme indvindingsområder, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter ved den ansøgte drift. En miljøgodkendelse skal endvidere leve op til udarbejdede indsatsplaner med hensyn til drikkevandsbeskyttelse. Der kan dog i en miljøgodkendelse af et husdyrbrug ikke stilles krav om, at udvaskningen skal være lavere end det, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med en tilsvarende beliggenhed og et nærmere defineret standard planteavlssædskifte.

Det fremgår af de foretagne beregninger i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk , at projektets gennemførelse på husdyrbruget ikke vil medføre en mer-belastning med nitrat fra rodzonen under de pågældende marker. Beregningerne viser, at der efter projektets gennemførelse vil være en nitratudvaskning på ca. 65 mg nitrat pr. liter fra markerne 22-0, 25-0, 35-0a, 35-0b, 35-0c, 52-0, 56-0, 57-0, 58-0 og 59-0, og en nitratudvaskning på ca. 63 mg nitrat pr. liter fra markerne 21-0, 53-0, 54-0 og 55-0.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste, at nitratudvaskningen fra husdyrbrugets udbringningsarealer, beliggende inden for de udpegede nitratfølsomme områder, ikke øges i forbindelse med projektets gennemførelse.

Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen af grundvandet fra udbringningsarealerne vil ligge på et acceptabelt niveau.

4.6. Overfladevand

Faktaboks

Plantevæksten i fjorde, indre farvande og søer er i vid udstrækning bestemt af tilførslerne af kvælstof og fosfor fra oplandene til de pågældende fjorde m.v. For store tilførsler medfører typisk en forringet miljøtilstand i disse vandområder. I fjorde og indre farvande kan både kvælstof og fosfor – i varierende grad – virke begrænsende for plantevæksten, mens plantevæksten i søer typisk er begrænset af fosfortilførslen. I vandløb har diffus næringsstoftilførsel typisk mindre betydning for miljøtilstanden, da andre faktorer har større betydning herfor. Erosion og overfladisk afstrømning, som direkte fører organisk materiale – herunder husdyrgødning – til vandløb, vil kunne forringe miljøtilstanden i de pågældende vandløb, og de næringsstoffer, som et vandløb derved fører med sig, vil kunne forringe miljøtilstanden i nedstrømsliggende søer, fjorde og indre farvande.

Udvaskning af kvælstof til fjorde og have sker hovedsageligt via vandløbene. Arealer inden for Ikast-Brande Kommune afvander til en af fire fjorde: Ringkøbing Fjord via Skjern Å, Nissum Fjord via Storå, Skive Fjord i Limfjorden via Karup Å og Randers Fjord via Mattrup Å/Gudenå.

Over halvdelen af husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i oplandet til Randers Fjord, mens resten ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord. Disse fjorde er helt eller delvist udpeget som Natura 2000-område – se nedenstående faktabokse. De generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med hensyn til næringsstofpåvirkning af overfladevand fokuserer på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura 2000-vandområder. Disse Natura 2000-vandområder udgøres primært af fjorde og indre farvande. Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer vurderes blandt andet ud fra de arealudpegninger, der lægges til grund for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

Faktaboks

Ringkøbing Fjords opland er på ca. 3.477 km², og dækker ca. 2/3 af Ikast-Brande Kommunes samlede areal.

Størstedelen af Ringkøbing Fjord er udpeget som Natura 2000-område (Natura 2000-område nr. 69 – Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen / EF-habitatområde H62 / EF-fuglebeskyttelsesområde F43). Fjorden er derfor under international beskyttelse på grund af dens bevaringsværdige naturværdier i form af specielle plante- og dyrearter (området er f.eks. levested for flere kystfugle og adgangsvej for laks på vandring til og fra Skjern Å) og naturtypen kystlagune, der er vurderet som en særlig truet naturtype.

Udpegningsgrundlaget for Ringkøbing Fjord omfatter blandt andet følgende relevante naturtyper og arter: Kystlaguner og standsøer, strandenge, flodmundinger, stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), rigkær, hav- og flodlampret, maj- og stavsild og odder.

Arealanvendelsen i oplandet er domineret af landbrug – andelen af landbrugsjord udgør 67 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Naturarealer som eng, mose, overdrev, søer og vådområder udgør mere end landsgennemsnittet med 11 % i oplandet mod 9 % på landsplan. Derudover udgør befæstede arealer 4 % og skov 13 % af oplandet. De mest betydende forurenende stoffer i Ringkøbing Fjords opland er næringsstoffer (kvælstof og fosfor), hvor den største påvirkning med kvælstof sker fra landbruget. En risikoanalyse har vist, at fjorden er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2015. Hovedårsagen er en for stor tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra land. Analysen viser således, at kun med en lavere næringsstoftilførsel kan miljømålene nås i områdets kystvande (Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen (2011, rev. 2014): Vandplan 2010-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8. Vanddistrikt: Jylland og Fyn).

Faktaboks

Randers Fjords samlede opland er ca. 3.250 km2, hvor Gudenåens opland udgør langt størstedelen af oplandet med ca. 2.600 km2. Oplandet til Randers Fjord dækker ca. 1/16 af Ikast-Brande Kommunes samlede areal. Dele af Randers Fjord er udpeget som Natura 2000-område og er derfor under international beskyttelse på grund af bevaringsværdige naturværdier i form af specielle plante- og dyrearter (området er f.eks. levested for flere kystfugle).

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder i Randers Fjord omfatter en stor mængde naturtyper og arter blandt andet Kystlaguner og strandsøer, Strandenge, Rigkær samt Bæk- og Flodlampret, Stavsild og Odder.

Arealanvendelsen i oplandet er domineret af landbrug, og andelen af landbrugsjord udgør 71 %, hvilket er over landgennemsnittet. Naturarealer som eng, mose, overdrev, søer og vådområder udgør knap 9 %  svarende til landsgennemsnittet. Derudover udgør skov 14 % af oplandet. De mest betydende forurenende stoffer i Randers Fjords opland er næringsstoffer (kvælstof og fosfor), hvor den største påvirkning med kvælstof sker fra landbruget. Randers Fjord er i risiko for ikke at opfylde miljømålene i 2015. Årsagen hertil er især en for stor tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra land. Miljømålene i områdets kystvande kan kun nås med en lavere næringsstoftilførsel (Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen (2011, rev. 2014): Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5. Vanddistrikt: Jylland og Fyn).

4.6.1. Kvælstofudvaskning

Faktaboks

Ud fra forskellige arealers forskellige evne til at reducere nitrat på det udvaskede kvælstofs vej fra marker til sårbare Natura 2000-vandområder har Staten fået foretaget en udpegning af områder, hvor der ikke vurderes at ske mere end en 75 %-reduktion. Disse områder er – afhængigt af reduktionsevne – kategoriseret i de såkaldte nitratklasser 1, 2 og 3. For udbringningsarealer beliggende i områder med nitratklasse 1-3 skal der i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen være et lavere husdyrtryk, end de generelle harmoniregler giver mulighed for – eller anvendes bestemte virkemidler, som mindsker kvælstoftabet.

I henhold til Habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om ejendommen i sig selv kan påvirke Natura 2000-vandområder væsentligt, og om ejendommen i sammenhæng med andre projekter, kan påvirke Natura 2000-vandområder væsentligt.

Påvirkning af Ringkøbing Fjord med kvælstof fra bedriften i sig selv

Ejendommens udbringningsarealer ligger alle udenfor de udpegede områder med nitratklasserne 1, 2 og 3, hvorfor overholdelse af de generelle harmoniregler vil være tilstrækkelig til, at det generelle beskyttelsesniveau med hensyn til kvælstoftab til overfladevand vil være opfyldt. Ejendommen overholder det generelle harmonikrav jævnfør afsnit 4.2. Harmonikrav, tildeling af husdyrgødning og udbringningsmetode.

Markerne 38-0c (delvist), 59-0, 58-0, 57-0, 52-0, 56-0, 53-0, 54-0, 55-0, 21-0, 22-0, 25-0, 26-0, 31-0, 35-0a, 35-0b og 35-0c ligger alle i oplandet til Ringkøbing Fjord, hvor dyretrykket er stigende, hvorfor der er foretaget en beregning af den maksimale nitratudvaskning på disse arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. De øvrige udbringningsarealer ligger i oplandet til Randers Fjord, hvor dyretrykket er faldende.

På baggrund af praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, er der beregnet en vægtet maksimal udvaskning på bedriften, som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug.

Beregningerne viser en vægtet maksimalt udvaskning på husdyrbruget på 80,5 kg N pr. ha pr. år. Ifølge ansøgningen med de foretagne beregninger i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk vil kvælstofudvaskningen fra ejendommens udbringningsarealer til overfladevand ligge på ca. 79,1 kg N pr. ha pr. år.

Da den reelle kvælstofudvaskning på ca. 79,1 kg N pr. ha pr. år ligger under den beregnede vægtede maksimale udvaskning på bedriften (80,5 kg N pr. ha pr. år), er kravene i henhold til Natur- og Miljøklagenævnets praksis samlet set overholdt i forhold til overfladevand.

I Miljøstyrelsens (elektroniske) vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug - http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Default.aspx - er der angivet afskæringskriterier for det "kritiske niveau". Det ”kritiske niveau” er niveauet for, hvornår der kan være tale om en skadevirkning. Der er ifølge vejledningen tale om skadevirkning, når udvaskningen fra en husdyrproduktion udgør en andel på fem procent eller mere af den samlede nitrat-udvaskning til det aktuelle vandområde. I oplandet, til et vandområde, hvor afvandingen sker til et lukket bassin og/eller til et meget lidt eutrofieret (et ikke-næringsrigt) vandområde, vil der ifølge vejledningen dog allerede indtræffe en skadevirkning ved en andel på en procent af den samlede nitrat-udvaskning til det pågældende vandområde.

Afskæringskriteriet på en procent er fastsat for at imødegå, at husdyrbrug koncentreres i de mest følsomme dele af et opland, hvor der afvandes til et lukket bassin og/eller et meget lidt eutrofieret vandområde.

De ansøgte udbringningsarealer i nærværende sag afvander et samlet areal på ca. 129,24 ha. Bedriftens udbringningsarealer udgør således ca. 0,37 promille af oplandet til Ringkøbing Fjord (3.477 km²). Det forholdsmæssige bidrag fra udvaskede næringsstoffer fra husdyrbrugets arealer vil dog være mindre, idet anvendelse af husdyrgødning kun udgør en del af kilderne til udvaskning fra oplandet, samt at der er andre kilder end udvaskning fra oplandet, der bidrager til næringsstofpåvirkning af Ringkøbing Fjord.

Beregninger (jævnfør nedenfor) viser, at det ansøgte vil bidrage med 0,002 % af den samlede

udvaskning til det aktuelle Natura 2000-område. I henhold til de ovenfor beskrevne afskæringskriterier

vil det ansøgte herefter ikke i sig selv have en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000-område. Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at udvaskningen af næringsstoffer fra husdyrbrugets udbringningsarealer vil være af så begrænset omfang, at bidraget herfra ikke i sig selv kan påvirke Natura 2000-vandområdet Ringkøbing Fjord væsentligt, hvorfor der ikke stilles vilkår til det ansøgte vedrørende nitratudvaskning, der skærper de generelle krav (harmonikravene).

Natura 2000 område Ringkøbing Fjord

Opland til Natura 2000-området, 							347.700 ha

Dyrket areal i oplandet til Natura 2000-området, 					232.959 ha

Reduktionspotentiale (jf. nitratklassekortlægningen), 75–100 % - gennemsnitligt:	87,5

Standardudvaskning fra rodzonen (jordtypeafhængig):				78 kg N/ha/år

Udvaskning fra dyrket areal i oplandet (78 x 0,125 x 232.959):				2.271.350 kg N/år

Udvaskning fra øvrige opland (standard), kg N/år (10 x 0,125 x 114.741):		143.426 kg N/år

Udvaskning i alt fra oplandet til Natura 2000-området:					2.414.776 kg N/år

Det ansøgte projekt, Tranholmvej 16, 8765 Klovborg

Reduktionspotentiale (som ovenfor):							87,5 % (gens.)

Areal til udspredning i alt:								129,24 ha

Udvaskning fra rodzonen, husdyrgødning:						3,2 kg N/ha/år

Samlede påvirkning til Natura 2000-området:						52 kg N/år

Ansøgt kvælstofbidrag fra husdyrgødning ud af det samlede kvælstofbidrag

til Natura 2000 området:								0,002 %

Påvirkning af Ringkøbing Fjord med kvælstof fra ejendommen i sammenhæng med andre planer og projekter (kumulation)

En vigtig forudsætning for beskyttelsesniveauet for nitratudvaskningen til overfladevande, som er fastlagt i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er, at den samlede husdyrproduktion i Danmark ikke forventes at stige, men vil blive samlet på større, men færre husdyrbrug.

Selv om den samlede husdyrproduktion ikke stiger, foregår strukturudviklingen mod færre, men større husdyrbrug ikke nødvendigvis ensartet i hele landet.  I nogle oplande kan der således godt være en udvikling, hvor der etableres og udvides husdyrbrug, som overstiger kapaciteten af de brug, der nedlægges. Det vil i givet fald betyde, at antallet af dyreenheder i oplandet stiger og dermed også, at nitratudvaskningen som følge af husdyrproduktionen – alt andet lige – stiger i det aktuelle opland. Tilsvarende vil der i andre oplande være faldende nitratudvaskning som følge af en faldende husdyrproduktion.

Husdyrholdet i oplandet til Ringkøbing Fjord

Husdyrholdet i oplandet til Ringkøbing Fjord er, ifølge Miljøstyrelsens seneste opgørelse af udviklingen i husdyrholdet i oplande, steget fra 245.988,93 dyreenheder (2007) til 251.354,71 dyreenheder (2015) – en stigning på mere end en procent siden 2007. På trods af stigningen, kan godkendelsen – i henhold til Natur- og Miljøklagenævnets nuværende praksis – gives, såfremt nitratudvaskningen fra udbringningsarealerne, beliggende i det pågældende opland ikke overstiger, hvad der svarer til udvaskningen fra et handelsgødet planteavlsbrug. Med en reduktion af nitratudvaskningen til niveauet for et planteavlsbrug menes, at udvaskningen nedbringes til et niveau, hvor der på den pågældende bedrift anvendes et planteavlssædskifte (S1-sædskifte på lerjord og S3-sædskifte på sandjord) og kun gødes med handelsgødning. Beregningsmæssigt gøres dette ved at fjerne al husdyrgødning samt anvende et planteavlssædskifte på alle marker i ansøgningen i IT-ansøgningssystemet.

Husdyrholdet i oplandet til Randers Fjord

Husdyrholdet i oplandet til Randers Fjord er, ifølge Miljøstyrelsens seneste opgørelse af udviklingen i husdyrholdet i oplande, faldet fra 150.260,17 dyreenheder (2007) til 135.590,81 dyreenheder (2015).

Ikast-Brande Kommune vurderer, at belastningen fra andre kilder, så som spildevand eller dambrug, ikke er forøget i de senere år. Spildevandsrensningen – herunder på landet – bliver løbende forbedret, og dambrugene fik tildelt en kvote for deres N-, P- og organisk stof-udledning i 1989. Der er derfor ikke, en stigning i belastningen med næringsstoffer fra disse.

Sammenfattende er det Ikast-Brande Kommunes vurdering, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af Ringkøbing Fjord og Randers Fjord.

4.6.2. Fosforoverskud

Faktaboks

I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3) har Staten fået foretaget en udpegning af områder, hvor der vurderes at være størst risiko for tab af fosfor til Natura 2000-vandområder, der er overbelastet med fosfor. Disse områder udgøres af drænede lerjorder og drænede eller grøftede lavbundsjorde beliggende i oplandene til nærmere angivne fjorde. For drænede eller grøftede udbringningsarealer beliggende på disse lavbundsjorde (benævnes fosforklasse 2) – samt for udbringningsarealer, der er drænet lerjord med et relativt højt fosfortal (benævnes fosforklasse 1 eller 3 afhængigt af fosfortal) – skal fosforoverskuddet som udgangspunkt holdes under bestemte niveauer. Dette indebærer blandt andet, at fosforoverskuddet – uanset fosfortal – maksimalt må være 2 kg P/ha/år inden for arealer omfattet af fosforklasse 2. Lavbundsarealer er dog ikke omfattet af kravet, hvis det er dokumenteret ved jordbundsanalyser, at jern-fosforforholdet (FeBD:PBD-molforholdet) er over 20. Jordbundsanalyserne vedrørende jern-fosforforholdet skal være udført af en uvildig instans.

Ingen af udbringningsarealerne ligger i områder, der er kategoriseret som fosforklasse 1, 2 eller 3, eller registreret som lavbund.

Det generelle beskyttelsesniveau med hensyn til fosforoverskud, jævnfør beregninger i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk, er overholdet, er der ikke fra Ikast-Brande Kommunes side stillet yderligere vilkår til udbringningsarealerne i forhold til fosforoverskud.

Ifølge ansøgningen med de foretagne beregninger i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk vil det generelle beskyttelsesniveau med hensyn til fosforoverskud, være opfyldt. I ansøgt drift tilføres der 35,8 kg P pr. ha pr. år, mens der i gennemsnit fraføres 17,5 kg P pr. ha pr. år. Det ansøgte projekt har således et fosforoverskud på 18,3 kg P pr. ha pr. år.

Fosforoverskuddet vil tilføres jordpuljen og på sigt medvirke til, at jordens fosfortal vil stige. En sådan forøgelse af fosforindholdet i jordpuljen vil alt andet lige kunne medføre større risiko for tab af fosfor fra særligt sårbare arealer. Nogle af arealerne ligger op til et vandløb/en grøft, hvorfor der her kan være en forhøjet risiko for tab af fosfor til vandmiljøet. Den 1. september 2012 trådte Randzoneloven i kraft, og i medfør af loven, skal der efter nærmere regler være udlagt dyrknings-, sprøjte- og gødskningsfrie randzoner langs nærmere bestemte åbne vandløb og søer større end 100 m2. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den pågældende randzone vil medvirke til at mindske risikoen for tab af fosfor til overfladevand.

4.6.3. Gældende målsætninger

De miljømæssige aspekter omkring vandløb og søer bliver reguleret gennem Statens vandplanlægning. Statens Vandplaner blev vedtaget i oktober 2014, og Vandplanerne udgør bindende forudsætninger for kommuneplanlægningen og anden kommunal planlægning og administration.

Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for de enkelte vandløb og søer. Som hovedregel er miljømålet ”god tilstand”. For at opnå en god tilstand kræves det, at både den økologiske og den kemiske tilstand er god.

Målsætningen for vandløb er som hovedregel en god kemisk tilstand. I forhold til den økologiske målsætning skelner man mellem en høj og en god tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand i vandløb fastsættes ud fra smådyrsfaunaen. Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs-Fauna-Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den bedste og 1 er den dårligste tilstand. For de fleste vandløb er kravet om god økologisk tilstand sat til faunaklasse 5 eller 6, og kravet om høj økologisk tilstand sat til faunaklasse 7.

Målsætningen for søer er ligeledes som hovedregel en god kemisk tilstand. Tilsvarende vandløb er den økologiske målsætning opdelt i en høj og en god tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er sat ud fra klorofyl a-koncentrationen i søerne. Grænseværdierne for klorofylindholdet afhænger af søtyperne.

Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til blandt andet til Mattrup Å, som via et større vandløbssystem i Gudenåen løber ud i Randers Fjord. Måttrup Å har på dele af vandløbstrækningerne både en god og en høj økologisk tilstand og faunaklasser 5 – 7.

Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer grænser op til søer, som er særskilt målsatte jævnfør Statens Vandplaner.

Kommunens samlede vurdering i forhold til overfladevand

Statens Vandplaner, der blev vedtaget i oktober 2014 på baggrund af Miljømålsloven for planperioden frem til 2015, giver ikke anledning til ændringer i administrationsgrundlaget for afgørelser efter husdyrlovgivningen. Det aktuelle projekt er således, som udgangspunkt, vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Disse generelle beskyttelsesniveauer med hensyn til kvælstofudvaskning og fosforoverskud vil ifølge ansøgningen med tilhørende beregninger være overholdt.

I henhold til de arealudpegninger, der lægges til grund for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk , vil mere end 75 % af det udvaskede kvælstof fra de områder, som husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i, angiveligt blive reduceret og fjernet fra det udvaskende vand, inden dette når ud til fjordene. I kraft af den relativt store afstand mellem udbringningsarealerne og fjordene må det betragtes som sandsynligt, at den væsentligste del af kvælstoffet reduceres på vandets vej til fjordene.

Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer – herunder særligt kravene med hensyn til fosforoverskud – vil formentlig kunne medvirke til, at miljøtilstanden i nedstrømsliggende søer ikke forringes.

Eventuel diffus afstrømning og tab af næringsstoffer fra udbringningsarealerne til vandløb vil formentlig ikke have væsentlig negativ indvirkning på de pågældende vandløb, idet næringsstoffer som kvælstof og fosfor på uorganisk bundet form normalt ikke har væsentlig betydning for de biologiske forhold i vandløb.

Risikoen for overfladeafstrømning fra husdyrbrugets udbringningsarealer til vandløb (og søer) vil formentlig være minimal, idet arealerne udgøres af sandjorde og generelt ligger i fladt terræn, hvor de dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb (og søer) typisk vil kunne tilbageholde eventuel overfladeafstrømning.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste om udbringningsarealernes beliggenhed, tildeling af husdyrgødning, gødningssammensætning, sædskifte m.v.:

- at der ikke vil være væsentlig risiko for erosion og overfladeafstrømning fra udbringningsarealerne til vandløb og grøfter

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende, generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen af overfladevand fra udbringningsarealerne vil ligge på et acceptabelt niveau

- at gennemførelse af projektet og den fremtidige drift af husdyrbruget ikke vil medføre forringelser af den nuværende miljøtilstand af overfladevand

- at husdyrbruget ikke i sig selv vil være en hindring for, at målsætningerne for de pågældende overfladevandes tilstande nås og opretholdes.

4.7. Natur

Faktaboks

I Kommuneplan 2013-2025 for Ikast-Brande Kommune er der fastsat mål for naturen i kommunen. Planlægningen af det åbne land er en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse. Kommunen skal derfor fastsætte niveauet for naturbeskyttelsen. Den skal som minimum være i overensstemmelse med EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, internationale naturbeskyttelseskonventioner og den nationale lovgivning.

I Kommuneplan 2013-2025 er der udpeget ”naturområder”, som udgør den vigtigste natur i Ikast-Brande Kommune.

De vigtigste naturområder er områder, som er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og målsat i klasse I og II – jævnfør kommunens naturmålsætningsværktøj – samt kommunens Natura 2000-områder.

De vigtigste naturområder er typisk naturområder, som rummer sjældne arter, sjældne naturtyper eller naturtyper, som udgør et vigtigt element som kildeområde for dyr og planter i kommunens netværk af spredningsveje for dyr og planter.

4.7.1. Beskyttede naturtyper

Naturarealer registreret som værende beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår af kortbilag D.

Der er ikke udbringning af husdyrgødning på § 3-arealer, men som det fremgår af kortbilag D, grænser enkelte af markerne op til § 3-arealer. Arealerne har imidlertid været dyrket intensivt i en længere årrække, og der er således tale om en fortsættelse af hidtidige drift.

Se endvidere afsnit 2.5.1. Ammoniak og natur og kortbilag C.

Der findes ikke beskyttede naturtyper på udbringningsarealerne, som er omfattet af kategori 1-natur, jævnfør § 7 i Husdyrgodkendelsesloven.

Kommunen vurderer

Ingen af de registrerede § 3-arealer i umiddelbar nærhed af udbringningsarealerne er udpeget som kategori 2-natur, jævnfør § 7 i Husdyrgodkendelsesloven.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste, at driften af udbringningsarealerne – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og supplerende vilkår for miljøgodkendelsen – ikke vil påvirke områdets naturarealer i væsentlig grad.

4.7.2. Natura 2000-områder

Faktaboks

EU har udpeget naturområder, som er særligt værdifulde, set i et europæisk perspektiv. Områderne kaldes Natura 2000-områder og er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Såfremt marker er helt eller delvist beliggende indenfor habitatafgrænsningerne skal visse ændringer i dyrknings- og/eller gødskningsintensiteten anmeldes til den kommune, hvori marken er beliggende.

Ca. 1,2 km nord for ejendommen findes et Natura 2000-område, Habitatområde H49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov)/Fuglebeskyttelsesområde F34 (Skovområde syd for Silkeborg). Udbringningsareal, mark nr. 46-0, ligger nærmest på nævnte Natura 2000-område, men der er en landevej mellem marken og Natura 2000-området.

Ejendommens udbringningsarealer ligger alle i oplandene til henholdsvis Ringkøbing Fjord og Randers Fjord, som er udpeget som Natura 2000-områder.

Husdyrbruget har således ingen udbringningsarealer beliggende inden for Natura 2000-områder, men udbringningsarealerne afvander til Natura 2000-områderne i Ringkøbing Fjord og Randers Fjord.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, og i forlængelse af vurderingen i afsnit 2.5. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager og afsnit 4.6. Overfladevand:

- at driften af udbringningsarealerne ikke i sig selv vil indebære en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-områder

- at driften af udbringningsarealerne ikke i sig selv vil være en hindring for, at målsætningerne for de pågældende Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes.

- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre, men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre bedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set – helt eller delvist – blive modvirket af en nedgang i husdyrproduktionen på andre bedrifter.

4.7.3. Plante- og dyrearter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)

Faktaboks

Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder/habitat-områder eller udenfor. På den baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.

Kun en del af de arter, der er anført i bilag IV, findes i regionen, men blandt andet damflagermus, vandflagermus, frynseflagermus, brun-flagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og ulv vil formentlig i et vist omfang kunne træffes på eller ved ejendommens udbringningsarealer.

Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelse af 22. december 2009.

5. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT i forhold til udbringning af husdyrgødning

Faktaboks

En landbrugsbedrift bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Miljøstyrelsen har oprindeligt valgt ikke at fokusere på markteknik i de tidligere BAT-byggeblade, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt. Dette afspejler sig også i Miljøstyrelsens senest udarbejdede Teknologiblade på området.

5.1. BAT i forhold til udbringning af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet, er det BAT at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav. Det er ligeledes BAT, at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder. Det er BAT, at minimere forurening af vand ved ikke at tilføre gødning til jorden når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket, ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker, ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet), at sprede gødning så tæt som muligt på den maksimale afgrødevækst, hvor optagelse af næringsstoffer finder sted. Endelig er det BAT, at håndtere udbringningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres. Eksempelvis ved at udbringe gødning i løbet af dagen, når det er mindst sandsynligt, at folk er hjemme samt ved at undgå weekender og helligdage, og ved at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene.

Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændre ved kommunens vurdering i miljøgodkendelse af 22. december 2009.

6. Landskabelige og kulturhistoriske værdier

Husdyrbrugets beliggenhed skal vurderes i forhold til forskellige landskabsmæssige og kulturhistoriske udpegninger og beskyttelseshensyn i kommuneplanen (www.kommuneplan.ikast-brande.dk), fredninger og generel lovgivning. Det vil sige i forhold til: relevante bygge- og beskyttelseslinjer, fredede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, fredede områder samt landskabelige og kulturhistoriske værdier.

6.1. Landskabelige værdier

Husdyrbrugets nye staldbygninger etableres i tilknytning til, og indenfor, den eksisterende bygningsmasse, hvorfor det ikke ændre noget i forhold til de landskabelige værdier.

De landskabelige værdier er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009, og der er således ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

6.2. Kulturhistoriske værdier

De kulturhistoriske værdier er beskrevet i miljøgodkendelse af 22. december 2009. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen.

7. Bilagsfortegnelse

Bilag 1 		– Oversigt over ejede og forpagtede arealer

Bilag 2 		– Samlet oversigt over vilkår gældende for husdyrbruget Tranholmvej 16, 8765 Klovborg pr. 15. december 2015

Kortbilag A 	– Situationsplan

Kortbilag B 	– oversigt over samtlige udbringningsarealer

Kortbilag C 	– Arealudpegninger i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Kortbilag D	– Arealer registreret som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3

Bilag 1

Oversigt over ejede og forpagtede arealer

Ejede arealer:

| Mark nr. | Areal (ha) | Ejer (navn og adresse) | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 17,48 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 3-0 | 11,73 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 4-0 | 5,28 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 5-0 | 7,96 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 6-0 | 25,49 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 7-0 | 23,19 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 9-0 | 19,64 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 10-0a | 1,83 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 10-0b | 1,83 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 11-0 | 7,45 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 11-1 | 5,81 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 13-0 | 19,23 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 14-0 | 21,36 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 16-0 | 9,27 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 20-0 | 11,18 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 21-0 | 3,31 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 22-0 | 5,96 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 25-0 | 29,01 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 26-0 | 12,73 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 31-0 | 5,45 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 35-0a | 6,69 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 35-0b | 4,74 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 35-0c | 6,54 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 39-0a | 7,82 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 39-0b | 0,93 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 39-3a | 8,85 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 43-0 | 7,22 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 45-0a | 0,99 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 45-0b | 0,75 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 46-0 | 1,88 | Jakob Voldby Jensen, Tranholm 16, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |

Ejede arealer, i alt: 291,6

Forpagtede arealer:

| Mark nr. | Areal (ha) | Ejer (navn og adresse) | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-0c | 9,62 | Karin Berner Larsen, Tranholmvej 7, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 38-0a | 12,82 | Jørgen Skaarup Olesen, Ørnevej 30, 8766 Nørre Snede Ole Kristian Olesen, Rønnevej 5, 8300 Odder Preben Skaarup Olesen, Valmuevej 15, 8766 Nørre Snede | Afvander til Randers Fjord |
| 38-0b | 8,62 | Jørgen Skaarup Olesen, Ørnevej 30, 8766 Nørre Snede Ole Kristian Olesen, Rønnevej 5, 8300 Odder Preben Skaarup Olesen, Valmuevej 15, 8766 Nørre Snede | Del af marken afvander til Ringkøbing Fjord |
| 38-0c | 4,09 | Jørgen Skaarup Olesen, Ørnevej 30, 8766 Nørre Snede Ole Kristian Olesen, Rønnevej 5, 8300 Odder Preben Skaarup Olesen, Valmuevej 15, 8766 Nørre Snede | Del af marken afvander til Ringkøbing Fjord |
| 38-0d | 5,16 | Jørgen Skaarup Olesen, Ørnevej 30, 8766 Nørre Snede Ole Kristian Olesen, Rønnevej 5, 8300 Odder Preben Skaarup Olesen, Valmuevej 15, 8766 Nørre Snede | Afvander til Randers Fjord |
| 39-3b | 10,39 | Jesper Nørtoft Knudsen, Tranholmvej 8, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 50-0 | 5,71 | Bodil Marie Møller, Kirkevej 10, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 50-1 | 3,07 | Bodil Marie Møller, Kirkevej 10, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 50-2 | 4,46 | Bodil Marie Møller, Kirkevej 10, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 51-0a | 3,23 | Carsten Vinther Jensen, Gribstrupvej 3, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 51-0b | 1,20 | Carsten Vinther Jensen, Gribstrupvej 3, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 51-0c | 0,87 | Carsten Vinther Jensen, Gribstrupvej 3, 8765 Klovborg | Afvander til Randers Fjord |
| 52-0 | 8,02 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 53-0 | 7,43 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 54-0 | 10,33 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 55-0 | 11,04 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 56-0 | 2,15 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 57-0 | 1,79 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 58-0 | 1,81 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |
| 59-0 | 8,15 | Frede Nissen, Lyngholmvej 12, 8766 Nørre Snede | Afvander til Ringkøbing Fjord |

Forpagtede arealer, i alt: 119,96 ha

Bilag 2

Samlet oversigt over vilkår gældende for husdyrbruget Tranholmvej 16, 8765 Klovborg, pr. 15. december 2015

1.	Generelle vilkår:

1.1.	Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgninngen og i miljøgodkendelsen med tilhørende bilag.

1.2.	Eventuelle ændringer i ejerforhold – og/elle i hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift – skal meddeles til Ikast-Brande Kommune.

1.3.	(ophævet)

1.4.	(ophævet)

1.5.	Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Planen kan med fordel udarbejdes med udgangspunkt i den skabelon for en beredskabsplan, der findes som bilag 4 til Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug – denne kan findes via: http://www.mst.dk/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Lovgivning.htm . En beredskabsplan skal foreligge senest tre måneder efter den dato, hvor miljøgodkendelsen er meddelt.

1.6.	Husdyrbruget skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende fremvise dokumentation for størrelsen af den årlige husdyrproduktion.

2.	Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning:

2.1.	(ophævet)

2.2.	(ophævet)

2.3. 	(ophævet)

2.4. 	(ophævet)

2.5. 	(ophævet)

2.6. 	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at unødigt spild undgås, og risikoen for uheld minimeres.

2.7.	Transport af flydende husdyrgødning gennem Klovborg By skal ske i vogne, som ikke i samme arbejdsgang anvendes til udbringningen af gødningen på markerne.

2.8.	Husdyrbrugets interne færdselsarealer skal renholdes for eventuelt foder- og gødningsspild.

2.9.	Den eksisterende gyllebeholder på 3.500 m3 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning eller lignende senest, når udvidelsen af dyrholdet påbegyndes. Eventuelle skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.

2.10.	Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

- Vilkår med hensyn til husdyrgødning og udbringningsarealer:

  - Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de udbringningsarealer, som fremgår af kortbilag B (omdøbes marker vil eventuelle vilkår tilknyttet driften af arealerne stadig være knyttet til netop disse arealer, uanset marknummer).

  - Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres husdyrgødning eller anden organisk gødning i en mængde svarende til et gennemsnitligt kvælstof- og fosforindhold på maksimalt 133,7 kg N pr. ha og 35,8 kg P pr. ha.

- Vilkår med hensyn til kvælstofudvaskning:

  - Der skal årligt etableres efterafgrøder i 7 % af efterafgrødegrundarealet ud over de til enhver tid gældende generelle regler med krav om lovpligtige efterafgrøder.

3.	Vilkår med hensyn til energi- og vandforbrug:

3.1.	Der skal senest, når udvidelsen af dyreholdet påbegyndes, etableres vandmåler til registrering af det samlede vandforbrug til drikkevand, rengøring og vandspild. Vandforbruget skal noteres, så det årlige vandforbrug kan oplyses.

4.	Vilkår med hensyn til skadedyr:

4.1.	Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.

5.	Vilkår med hensyn til begrænsning af støj:

5.1.	(ophævet)

- Vilkår med hensyn til støj:

  - Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

| Dag | Tidspunkt | Støjniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag Lørdag | kl. 7 - 18 kl. 7 - 14 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag Lørdag Søndag | kl. 18 - 22 kl. 14 - 22 kl. 7 - 22 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22 - 7 | 40 dB(A) |

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

6.	Vilkår med hensyn til udbringningsarealer:

6.1.	(ophævet)

6.2.	(ophævet)

7.	Vilkår med hensyn til begrænsning af kvælstofudvaskning og fosfortab:

7.1.	(ophævet)

7.2.	(ophævet)

7.3.	(ophævet)

7.4.	(ophævet)

7.5.	Ved mark 8-0, 9-0 skal der etableres en minimum 10 m bred dyrkningsfri bræmme langs slugten øst for produktionsanlægget – jf. kortbilag E (miljøgodkendelse af 22. december 2009). Bræmmen skal være etableres senes, når udvidelsen af dyreholdet påbegyndes.

- Vilkår med hensyn til foderkorrektion:

  - Produktionen vedrørende årssøer skal tilrettelægges, så den maksimalt giver anledning til en total mængde P ab dyr pr. årsso på 5,67 kg P, beregnet ved følgende formel:

P ab dyr pr. årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst).

Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i den fiktive ansøgning:

| Faktor | Værdi |
| --- | --- |
| Antal fravænnede grise pr. årsso | 29,60 |
| Fravænningsvægt, kg | 7,10 |
| FE pr. årsso | 1.530 |
| Gram fosfor pr. FE | 4,91 |

- Vilkår med hensyn til egenkontrol:

  - Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgår:

- Antal årssøer

- Grise pr. årsso

- Fravænningsalder og –vægt

- Foderforbrug

- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEso i foderblandingerne.

  - P ab dyr pr. årsso skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år _______ (for eksempel 2015) til 15. februar år ______ (for eksempel 2017).

  - Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

  - Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst tre år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

8.	Øvrige vilkår:

8.1.	(ophævet)

8.2.	Jord, foder, gødning og lignende, som tabes på offentlig vej i forbindelse med husdyrbrugets drift, skal samles op senest ved arbejdes afslutning eller ved den enkelte arbejdsdags afslutning, når arbejdet strækker sig over flere dage.

8.3.	Al vask af maskiner, redskaber og lignende, hvorfra der kan forekomme gødnings- og foderrester skal ske på et sted, hvor vaskevandet bortledes til gyllebeholder, eller på et areal med plantedække som græs eller lignende, hvor der ikke kan ske overfladeafstrømning ti vandindvindingsanlæg, vandløb m.m.

9.	Vilkår med hensyn til husdyrbrugets eventuelle ophør:

9.1.	Ved eventuelt ophør af produktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle, m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen regning efter den enhver tid gældende lovgivning.

Bilag A

Situationsplan

5

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1

| Bygningsnr. | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | Stuehus |
| 2 | Halmhus |
| 3 | Maskinhus |
| 4 | Kontor og værksted |
| 5 | Farestald |
| 6 | Farestald - tilbygning |
| 7 | Klimastald/toklimastald |
| 8 | Toklimastald fra 2009 |
| 9 | Løbe- og drægtighedsstald |
| 10 | Drægtighedsstald (opført 2014) |
| 11 | Foderlade |
| 12 | Gyllebeholder |

DE = dyreenhed. 1 DE svarer ca. til 100 kg kvælstof fra gødningsopbevaringslager.

Benævnes herefter også som tillæg/tillægget/tillæg til miljøgodkendelse.

Benævnes herefter også som miljøgodkendelse/miljøgodkendelsen/miljøgodkendelse af 22. december 2009.

Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (med senere ændringer).

Efterafgrødegrundarealet: Opgøres efter den til enhver tid gældende vejledning om gødsknings- og harmoniregler fra NaturErhvervstyrelsen.

dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IE-direktiv.

Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet).

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) samler syv eksisterende direktiver om industriemissioner i ét direktiv.

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26.november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Jævnfør Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning eller ensilagesaft, på mere end 100 m3, kontrolleres mindst hver 10. år af en autoriseret kontrollør. Beholdere beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m² skal kontrolleres mindst hvert 5. år.

Antallet af dyreenheder er beregnet i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse.

Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, indgår ikke.

OUE = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske standard for lugtanalyse, hvor 1 OUE er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes.

Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på:

http://www.affaldoggenbrug.ikast-brande.dk/media/2683951/regulativ_for_erhvervsaffald_2012.pdf

Rammerne for BREF-dokumentet, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er baseret på punkt 6.6 i Bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om Anlæg til intensiv fjerkræ- eller svineproduktion med mere end a) 40.000 pladser for fjerkræ, b) 2.000 pladser for slagtesvin (over 30 kg) eller c) 750 pladser for søer.

Teknologibladene er en samling af blade, som Miljøstyrelsen har udarbejdet med vejledende beskrivelser af tekniske løsninger, som kan begrænse forurening fra husdyrproduktion. Teknologibladene er dels opdateringer af gamle ”BAT-byggeblade” og dels helt nye.

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (med senere ændringer).

http://www.nmknafgoerelser.dk/showdoc.aspx?q=132-00332&docId=nmk20120306-000a-full

Standardudvaskning fra rodzonen: 78 kg N/ha/år fra dyrkede sandjorde, 47 kg N/ha/år fra dyrkede lerjorde og 10 kg N/ha/år (naturbidraget) fra øvrige jorde – jf. Miljøstyrelsens notat af 24. juni 2010 om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven, som kan ses via: http://mst.dk/media/mst/66729/Vejlendende%20notat%20af%20240610%20om%20N-afsk%C3%A6ringskriterier%20til%20overfladevande.pdf

Se forrige note.

Fosfortallet (Pt) fremkommer ved en bestemt analysemetode, som giver et udtryk for dyrkningsjordens indhold af fosfor, som umiddelbart kan optages af plantevæksten. Én enhed i fosfortal svarer til 1 mg fosfor pr. 100 g jord og til ca. 25 kg fosfor pr. ha.

FeBD:PBD-molforholdet: Forholdet mellem den del af jordens indhold af jern (Fe) og fosfor (P), der med en bestemt analysemetode kan ekstraheres fra jorden med stoffet bicarbonat-dithionit (BD).

Lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner (med senere ændringer)

Klorofyl a er det mængdemæssigt vigtigste pigment i de mikroskopiske planter (planteplankton), der svæver i søvandet.

EF-habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (med senere ændringer).

Efterafgrødegrundarealet: Opgøres efter den til enhver tid gældende vejledning om gødsknings- og harmoniregler fra NaturErhvervstyrelsen.

dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.