| Miljøgodkendelse |  |
| --- | --- |

afDELING FOR bYG, lAND OG mILJØ

vordingborg.dk

Midlertidigt oplag af flyveaske på Vordingborg Havn Etape 3B

Vordingborg Havn

Vesthavnen 5, 4760 Vordingborg

Matr.nr. 1cz Vordingborg Jorder

Den 7. juli 2022

Sags nr.  19/26928

Vej, Natur og Miljø		Telefon: 55 36 24 80

jordforurening@vordingborg.dk

Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af flyveaske på Vordingborg Havn Etape 3B

Meddelt af Vordingborg Kommune

Den 7. juli 2022

Udarbejdet af Benja Johansen og Jeanet Severin

Vordingborg Kommune

Vej, Natur og Miljø

Østergårdstræde 1A

4772 Langebæk

Indhold

1.	Indledning	5

2.	Stamdata	5

3.	Ansøgningen	6

4.	Afgørelse	7

5.	VilkåR	8

5.1	Generelle forhold	8

5.2	Indretning og drift	8

5.3	Luft	8

5.4	Overflade- og spildevand	8

5.6.	Støj og vibrationer	9

5.7.	Affald	9

5.8	Beskyttelse af jord, grundvand og recipient	9

5.9	Indberetning	9

5.10	Egenkontrol	10

5.11	Ophør	10

6.	I øvrigt gælder	10

7.	Vurdering og Begrundelse	10

7.1	Midlertidigt oplægning af aske med henblik på nyttiggørelse	10

7.2	Indplacering af listepunkt	11

7.3	Ophør af aktiviteten	12

7.4	Egenkontrol	12

7.5	Jord, grundvand og recipient	12

7.6	Menneskers sundhed	13

7.7	Luft/støv	13

7.8	Støj og vibriationer	13

7.9	Affald	13

7.10	Bat – Bedste tilgængelige teknik	14

7.11	Til- og frakørselsforhold	14

8.	Udtalelser til udkast	14

9.	Lovgivning	14

9.6.	Anden lovgivning	15

10.	Offentliggørelse	15

11.	Klagevejledning	15

12.	Prøvelse ved domstol	16

13.	Underretning om afgørelsen	16

- Indledning

Vordingborg Havns havneareal blev i 2019/20 udvidet med etape 3B. I forlængelse af denne etapes etablering har Storstroem Bridge Joint Venture I/S (SBJV) oplagt ca. 39.000 m3 flyveaske ovenpå etapen. Asken placeres der midlertidigt, da asken ønskes anvendt i Vordingborg Havns etape 4, når havnen i løbet 2022 forventes at være klar til at modtage materialet til indbygning. WSP Danmark A/S har på vegne af SBJV ansøgt om en miljøgodkendelse til det midlertidige oplag af flyveaske.

Flyveasken stammer oprindeligt fra det flyveaskedepot, som blev etableret på havnearealet i 1970´erne i forbindelse med det daværende kulfyrede kraft-varmeværk, som var beliggende ved havnen. Asken er blevet opgravet i forbindelse med etablering af præfabrikationsanlægget for broelementer til den nye Storstrømsbro, som er beliggende delvist på det gamle askedepot.

- Stamdata

| Virksomhedens navn og adresse | Storstroem Bridge Joint Venture I/S (SBJV) Brovejen 16A, 4760 Vordingborg |
| --- | --- |
| Matr.nr. | 1cz Masnedø, Vordingborg Jorder. |
| Ejer | Vordingborg Havn Vesthavnen 5, 4760 Vordingborg Kontaktperson Jan-Jaap Cramer jjcr@vordingborg.dk |
| Cvr.nr. | 39387166 |
| Ansøger for virksomheden | WSP Danmark A/S Linnés Allé 2 2630 Taastrup |
| Driftsherre | SBJV I/S |
| Virksomhedens kontaktperson | Lene Thuren Jensen Telefon: 3144 9180 |
| Listepunkt | K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Vordingborg Kommune – Vej, Natur og Miljø |

- Ansøgningen

Ansøgningen om miljøgodkendelse af det midlertidige oplag af flyveaske på Vordingborg Havn er indsendt via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø den 20. januar 2020 med en fuldt oplyst ansøgning den 14. oktober 2020. Der er efterfølgende indsendt supplerende oplysninger til ansøgningen og en VVM-screening den 8. marts 2021. Som bilag til ansøgningen i Byg og Miljø er vedlagt følgende:

Bilagsoversigt

Ansøgning om tilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 til midlertidigt oplag af flyveaske på

Vordingborg Vesthavn - rev. den 14. oktober 2020.

Bilag 1:	Situationsplan over etape 3B. Tegning nr. 93200-PC01-02-D-522 fra d. 12/03 2020.

Bilag 2:	Kort med droneopmålte koter på Etape 3B af den 13-01-2020 – Baggrund for udregning af askemængde.

Bilag 3:	Produktoplysninger for bentonitmembraner.

Bilag 4:	Udgået i 2. revision af ansøgningen.

Bilag 5:	Snittegninger af etape 3B med det midlertidige askeoplag og efter fjernelse af det midlertidige askeoplag. (Udklip fra udkast til ”Indberetning af udførte arbejder - Miljøgodkendelse jf. Miljøbeskyttelseslovens §33 af 4. juli 2019 Nyttiggørelse af overskudsjord og flyveaske til havneudvidelse – Etape 3B”, SBJV, d. 7. september 2020).

Bilag 6:	Foto som viser udlægning af bentonitmembran.

Bilag 7:	Orthofoto af Vordingborg Havn – Drone flight 28.09.2020, LE34

Det ansøgte projekt

Oplægningen af de ca. 39.000 m3 aske er sket uden tilladelse, og SBJV har derfor ansøgt om at få en miljøgodkendelse af det midlertidig askeoplag.

SBJV er ansvarlig for at etablere den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster. I forbindelse med etablering af afskibningsrampen for præfabrikationsfabrikken for broelementer til den nye bro konstaterede SBJV, at der skulle fjernes mere flyveaske fra det oprindelige askedepot, hvor afskibningsrampen skulle etableres, end først beregnet. SBJV havde fejlvurderet afskibningsrampens tykkelse, og har dermed ikke været opmærksom på, at rampen skulle opbygges af et betondække i op til 2 meter. Denne fejlberegning bevirkede, at der skulle afgraves ca. 39.000 m3 aske yderligere fra det tidligere askedepot i forhold til de ca. 15.000 m3 aske, som er nyttiggjort som opfyld i forbindelse med Vordingborg Havns etape 3B.

Flyveaske er en god erstatning for primære råstoffer, og de 39.000 m3 aske blev derfor oplagt midlertidigt på etape 3B med henblik på nyttiggørelse i Vordingborg Havns havneudvidelse etape 4, hvortil der blev meddelt miljøgodkendelse d. 17. december 2021. Udvidelsen af Vordingborg Havns etape 4 er opstartet i foråret 2022.

Figur 1. Skitse af Vordingborg Havns havneudvidelser. Etape 3B, hvor flyveasken er oplagt midlertidigt, er vist med grøn polygon. Etape 4, hvor asken skal nyttiggøres, er vist med gul polygon

- Afgørelse

Vordingborg Kommune meddeler miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af ca. 39.000 m3 flyveaske, der stammer fra det eksisterende askedeponi, på Vordingborg Havns etape 3B. Den midlertidige placering sker forud for nyttiggørelse af asken i Vordingborg Havns etape 4. Godkendelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 (Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022) og er meddelt på baggrund af det ansøgte projekt.

Miljøgodkendelsen vil være retsbeskyttet i 8 år. Vordingborg Kommune kan revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssig tilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41a.

Miljøgodkendelsen er ikke omfattet af bekendtgørelsen om standardvilkår, da der i bekendtgørelsen ikke er fastsat standardvilkår for midlertidig oplægning af flyveaske.

- VilkåR

  - Generelle forhold

- Flyveasken må udelukkende oplægges midlertidigt på Vordingborg Havns Etape 3B.

- Der må udelukkende oplægges flyveaske, som stammer fra flyveaskedeponiet på Masnedø etableret i 1970’erne af det daværende kraftvarmeværk.

- SBJV er som ansøger af det midlertidige askeoplag ansvarlig for, at driftspersonalet er bekendt med de af godkendelsens vilkår, der omhandler vedligehold og afvikling af det midlertidige askeoplag.

5.2	Indretning og drift

Etablering af det midlertidige oplag af flyveaske

- Det midlertidige askeoplag skal opbygges, så det sikres, at asken ikke skrider ned. Såfremt der sker skred, skal kommunen informeres, og det skal straks reetableres.

- Det midlertidige askeoplag skal overdækkes med en bentonitmembran med egenskaber svarende til typen Laviosa Modula Geobent XP4.5/310, jf. ansøgningsmaterialets bilag 3. Membranen skal udlægges efter leverandørens forskrifter.

- Når det midlertidige askeoplag er fjernet, skal etape 3B etableres som det fremgår af vilkår 17, 18, 19, 22 i miljøgodkendelsen af den 4. juli 2019 om nyttiggørelse af overskudsjord og flyveaske til havneudvidelse – Etape 3B.

Vedligehold af den belægning, der udlægges efter, at det midlertidige askeoplag er fjernet, er reguleret i miljøgodkendelsen ”Nyttiggørelse af overskudsjord og flyveaske til havneudvidelse – Etape 3B” fra den 4. juli 2019. I den afgørelse er der stillet vilkår om, at belægningen skal vedligeholdes, således at regnvand hurtigt ledes væk, samt at muligheden for kontakt med den underliggende flyveaske og forurenet jord hindres (vilkår 20).

5.3	Luft

- Det midlertidige oplag af aske må ikke give anledning til væsentlig støvflugt.

  - Overflade- og Spildevand

- Bortledning af overfladevand fra det midlertidige askeoplag kan ske ved diffus overfladeafstrømning.

- Den diffuse overfladeafstrømning må ikke medføre gener for de omkringliggende arealer og miljøet generelt.

Håndteringen af sanitært husspildevand er ikke omfattet af denne tilladelse.

  - Støj og Vibrationer

Ingen vilkår, da forhold omkring støj og vibrationer er reguleret i VVM–tilladelse til udvidelse af Vordingborg Havn meddelt af Vordingborg Kommune den 6. juni 2017.

  - Affald

- Affald, der fremkommer i forbindelse med det midlertidige askeoplag, skal sorteres, opsamles og opbevares forsvarligt, indtil det kan bortskaffes efter gældende regler.

- I forbindelse med afvikling af det midlertidige askeoplag skal bentonitmembranen bestående af vævet og ikke-vævet polypropylen samt ler bortskaffes som affald efter gældende regler (se afsnit 7.9). Bentonitmembranen anses ikke som et materiale, der kan nyttiggøres som opfyldning i etape 4.

  - Beskyttelse af jord, grundvand og recipient

Se vilkår givet under afsnit 5.2 og 5.4.

  - Indberetning

- Senest 1 måned før det midlertidige askeoplag afvikles, skal oplysninger om tidspunkt for opstart, og beskrivelse af hvordan det sker, indsendes til kommunen.

- Senest 1 måned før det midlertidige askeoplag afvikles, skal der indsendes oplysninger til kommunen, om hvordan bentonitmembranen planlægges bortskaffet.

- Senest 14 dage efter bentonitmembranen er bortskaffet, skal dokumentation for, hvordan det er sket, indsendes til kommunen.

Vi gør opmærksom på følgende:

- Der er i miljøgodkendelsen ’Nyttiggørelse af overskudsjord og andre affaldsfraktioner – etape 4’ af d. 17. december 2021 stillet vilkår om, at flyveaske udelukkende må anvendes til opfyldning over kote +1 m DVR90, og at koten skal dokumenteres med målinger (vilkår 35). Der er desuden vilkår om, at mængde og dokumentation for, hvor affaldsfraktioner er placeret i forhold til kote, skal indberettes (vilkår 72).

- Der er i miljøgodkendelsen ’Nyttiggørelse af overskudsjord og flyveaske til havneudvidelse – Etape 3B’ af den 4. juli 2019 vilkår, om hvordan etape 3B skal afdækkes med bentonitmembran og genbrugsstabil, samt at der skal etableres dræn og afløb (vilkår 17). Der er ligeledes vilkår om indberetning af det udførte arbejde med krav om indsendelse af tegninger, dokumentation for den anvendte bentonitmembran, kort over belægningstyper, afløb, dræn og brønde samt dokumentation for at afløb, dræn og brønde er tætte og etableret efter gældende normer og standardarder (vilkår 26).

  - Egenkontrol

- Det skal løbende kontrolleres og sikres, at den midlertidigt oplagte aske til stadighed er overdækket af bentonitmembranen.

- Det midlertidige oplag af aske skal løbende besigtiges for at sikre, at det til stadighed er stabilt og der ikke sker skred. Konstateres der begyndende udskridning af asken, skal udskridningen straks bringes til ophør og oplaget skal reetableres. Vordingborg Kommune skal informeres straks, hvis der er tegn på begyndende skred eller andre uregelmæssigheder.

  - Ophør

- Det midlertidig askeoplæg skal være afviklet senest udgangen af 2022. Hvis asken ikke som planlagt kan modtages i Etape 4 inden udgangen af 2022, skal der indsendes en redegørelse for, hvornår det kan ske. Kommunen kan godkende en begrænset ændring af tidsfristen.

- I øvrigt gælder

Vi gør opmærksom på Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med flyveaske – At-vejledning D.2.21, februar 2007.

- Vurdering og Begrundelse

  - Midlertidigt oplægning af aske med henblik på Nyttiggørelse

Flyveasken i det midlertidige oplag på etape 3B, er aske, der er opgravet fra det flyveaskedeponi, der er på havnen, som stammer fra 1970’erne, hvor der var et kulfyret kraftvarmeværk på Masnedø.

SBJV, som er ansvarlig for at etablere den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster, producerer selv broelementer til den nye bro. I den forbindelse er der oven på det gamle askedepot etableret en afskibningsrampen for den præfabrikationsfabrik, hvor broelementer produceres. Aske, der blev gravet op i forbindelse med dette bygge- og anlægsarbejde, er nyttiggjort til etablering af Vordingborg Havns udvidelse etape 3B. Der blev meddelt miljøgodkendelse til nyttiggørelse af overskudsjord og flyveaske i etape 3B d. 4. juli 2019.

Under anlægsarbejdet konstaterede SBJV imidlertid, at der skulle fjernes mere flyveaske fra det oprindelige askedepot end først beregnet. SBJV havde fejlvurderet afskibningsrampens tykkelse, og var dermed ikke opmærksom på, at rampen skulle opbygges af et betondække på op til 2 meters tykkelse. Den fejlberegning bevirkede, at der skulle afgraves ca. 39.000 m3 aske yderligere fra det tidligere askedepot i forhold til de ca. 15.000 m3 aske, som blev nyttiggjort i forbindelse med Vordingborg Havns etape 3B.

Da asken er en god erstatning for primære råstoffer, besluttede SBJV at oplægge den overskydende aske midlertidigt på den nyetablerede etape 3B, indtil asken ville kunne nyttiggøres i havneudvidelsens etape 4. Der blev d. 11. september 2019 indgået en aftale mellem SBJV og Vordingborg Havn om, at den midlertidigt oplagte aske kan bruges i havneudvidelse etape 4. Der blev meddelt miljøgodkendelse den 17. december 2021 til nyttiggørelse af forskellige affaldsprodukter herunder den flyveaske, der er midlertidigt oplagt på Etape 3B, til havneudvidelse etape 4.

Vordingborg Havns udvidelser foregår i etaper og er et anlægsprojekt, som er lokalplanlagt, og begrundet i ønsket og behovet for at styrke havnens muligheder for at blive en regional havn, med stadig øget godsomsætning samt med muligheden for at spille en central rolle i de kommende store nye anlægsprojekter i Vordingborg. Havneudvidelsen er et projekt, der ville blive gennemført, uanset om der kan anvendes flyveaske til projektet eller ej.

At den midlertidigt oplagte flyveaske senere nyttiggøres i etape 4 vurderes på den baggrund at være en reel erstatning af de primære råstoffer, som ellers skulle have været anvendt til havneudvidelsen.

Det er ligeledes taget i betragtning, at nyttiggørelse af genanvendelige materialer er i overensstemmelse med Verdensmålene om ansvarligt forbrug samt klimaindsats og råstoflovens formålsparagraf om, at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter, herunder byggematerialer o.l., samt Region Sjællands råstofplan for 2020-2031. Region Sjælland ser større og intelligent genanvendelse af bygningsaffald og andre egnede materialer som et vigtigt element i at strække de naturlige ressourcer længst muligt og en mere cirkulær økonomi.

  - Indplacering af listepunkt

Flyveasken kan ikke kategoriseres efter restproduktbekendtgørelsen og kan dermed heller ikke anvendes efter reglerne i bekendtgørelsen. Den midlertidige oplægning af flyveasken med henblik på nyttiggørelse i etape 4 vurderes at være omfattet af listepunkt K212 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og der skal derfor meddeles miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Listepunkt K 212 omfatter følgende: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Flyveasken klassificeres som ikke-farligt affald, da det kun har et mindre forhøjet indhold af tungmetaller svarende til lettere forurenet jord.

Vordingborg Kommune vurderer, at der med den midlertidige oplægning af flyveasken er tale om oplægning forud for nyttiggørelse, da der ved anvendelse i etape 4 er tale om nyttiggørelse af affald.

  - Ophør af aktiviteten

Der er stillet vilkår om, at det midlertidige askeoplag skal afvikles inden udgangen af 2022, som er det tidspunkt, hvor Vordingborg Havn forventes at være klar til at nyttiggøre flyveasken i etape 4

  - Egenkontrol

For at sikre, at flyveasken ikke spredes til de omkringliggende arealer, skal det løbende kontrolleres og sikres, at asken er overdækket med bentonitmembranen

For at der ikke skal opstå risiko for, at asken skrider, skal det løbende kontrolleres, at askeoplaget er stabilt.

  - Jord, grundvand og recipient

Anvendelsen af flyveasken i etape 4 er reguleret i den miljøgodkendelse, der blev meddelt den 17. december 2021 til nyttiggørelse af overskudsjord og andre affaldsfraktioner til havneudvidelsen. Det midlertidige askeoplag betragtes derfor som et midlertidigt oplag forud for nyttiggørelse i etape 4.

For at sikre, at asken kun er oplagt i en begrænset periode, er der stillet vilkår om, at asken skal være fjernet senest ved udgangen af 2022, medmindre der er aftalt andet med tilsynsmyndigheden.

Jord og grundvand

Det midlertidige askeoplag er placeret ovenpå etape 3B, som er en havneetape etableret på søterritorie. Etape 3B er opbygget af ren og lettere forurenet jord samt flyveaske. Der er således ingen grundvandsinteresser og ingen risiko for forurening af jord og grundvand, der hvor asken er midlertidigt oplagt.

Risiko for forurening af recipient

Ud fra risikovurderingen af nyttiggørelse af flyveaske samt ren og forurenet jord i etape 3B er det vurderet, at flyveasken og den lettere forurenede jord ikke udgør en risiko for miljøet, jf. miljøgodkendelse af d. 4. juli 2019 til etape 3B. Den midlertidigt oplagte flyveaske ovenpå etape 3B er overdækket af en bentonitmembran med en hydraulisk ledningsevne på 2,0 x 10-11 m/s og et Index flux på 5,0 x 10-9 (m3/m2)/s. Membranen vurderes at reducerer den nedbør, der siver gennem askeoplaget betragteligt, og derved væsentligt reducerer udsivningen af forurenende stoffer fra den oplagte aske.

Bentonitmembranen er overdækket med minimum 30 cm jord, der stammer fra projektområdet. Regnvand vil nedsive i dette lag jord, i det omfang det kan, og fordampe herfra. I regnfulde perioder vil overskydende regnvand diffust afstrømme til de omgivende arealer. Da det afstrømmende vand ikke har haft kontakt med flyveasken, men kun med dækjorden over bentonitmembranen vil der her være tale om rent regnvand. Det kan accepteres, at vandet afledes ved diffus afstrømning, såfremt det ikke medføre gener for de omkringliggende arealer og miljøet generelt.

Der er stillet vilkår om, at flyveasken skal oplægges, så der ikke er risiko for udskred af asken til omgivende arealer. Ansøger skal jævnligt kontrollere, at askeoplaget er stabilt og straks reetablere det, hvis der konstateres begyndende skred.

Natura 2000 og bilag IV

Der er stor afstand til nærmeste Natura 2000 område. Kommunen vurderer, at den diffuse afstrømning af regnvand via jordlaget, der er anvendt som overdækning af bentonitmembranen, ikke vil påvirke de omkringliggende Natura 2000 områder.

Det er Vordingborg Kommunes vurdering, at den diffuse afstrømning af rent regnvand til havneområdet ikke vil forringe eller beskadige yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV eller dyr og planter i Natura 2000 områder. Den diffuse afstrømning vil ikke betyde udledning af næringsstoffer i væsentlige koncentrationer.

  - Menneskers sundhed

Der er ikke adgang for offentligheden til havneområdet, og dermed heller ikke til det midlertidige oplag af flyveaske.

Overdækning af det midlertidige askeoplag med bentonitmembran sikre, at der ikke sker spredning af aske via støvflugt til de omgivende arealer. Naboerne til Vordingborg Havn og andre, der befinder sig i området, sikres dermed mod at komme i kontakt med flyveaske.

  - Luft/støv

Som beskrevet i afsnittet ovenfor vil overdækning af asken med bentonitmembran sikre, at der ikke sker spredning af aske via støvflugt til de omgivende arealer.

Under etablering og afvikling af det midlertidige oplag skal det undgås, at flyveaske spredes til de omgivende arealer ved støvflugt. Der er derfor stillet vilkår om, at det midlertidige oplag ikke må give anledning til væsentlig støvflugt. Dette kan eksempelvis ske ved sprinkling med vand.

  - Støj og vibriationer

Vilkår vedrørende støj og vibrationer er meddelt i kommunens VVM-tilladelse fra den 6. juni 2017.

  - Affald

Vilkår om, at affald, der fremkommer i forbindelse med anlægsprojektet, skal sorteres, er meddelt for at sikre, at affald kildesorteres med henblik på størst mulig genanvendelse.

I forbindelse med afviklingen af det midlertidige askeoplag skal bentonitmembranen fjernes. Bentonitmembranen anses ikke som et materiale, der kan nyttiggøres som opfyldning i etape 4, da polypropylen ikke anses som et materiale, der kan anvendes som erstatning for primære råstoffer.

Bortskaffelse af bentonitmembranen kan ske på følgende måde:

  - Den kan bortskaffes som deponeringsegnet affald med EAK-koden 17 09 04 – Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, til eksempelvis Faxe Miljøanlæg.

  - Adskilles i 2 eller 3 bestanddele. Hvis den sorte plastikdug (Carrier woven PP) kan adskilles fra de to andre lag, kan den bortskaffes til et anlæg med henblik på genanvendelse eller afleveres som forbrændingsegnet affald på eksempelvis Næstved Affaldsenergi. Den resterende del vil så skulle bortskaffes som nævnt under a).

Hvis alle 3 lag kan adskilles fra hinanden, så kan den grå filtdug (Cap non-woven PP) ligeledes bortskaffes til et anlæg med henblik på genanvendelse eller afleveres som forbrændingsegnet affald, og bentonitten kan anvendes som uforurenet jord.

  - Den kan genbruges i dens oprindelige form til dens oprindelige formål. Her skal dog gøres opmærksom på, at den ikke kan anvendes i alle projekter, hvor der er stillet krav om bentonitmembran. Genbrug af en sådan membran vil sandsynligvis betyde, at den ikke har samme permeabilitet og index flux som den havde fra ny, og at den ikke kan udlægges efter leverandørens forskrifter.

  - Bat – Bedste tilgængelige teknik

Det er omfattet af bedste tilgængelige teknik at mindske forbruget af råstoffer og anvende teknikker, der minimerer affaldsmængden. Det er derfor bedste tilgængelige teknik at nyttiggøre flyveaske fra det tidligere askedepot som alternativ til anvendelse af råstoffer til etablering Vordingborg Havns havneudvidelse.

  - Til- og frakørselsforhold

Transporten af aske fra det gamle askedepot til det midlertidige oplag på etape 3B og fra etape 3B til indbygning i etape 4 vurderes ikke at medføre gener for de omkringboende. Transportafstanden er meget kort, da arealerne grænser op til hinanden.

- Udtalelser til udkast

Et udkast blev sendt til ansøger og dennes samarbejdspartnere den 21. juni 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen.

- Lovgivning

Godkendelsen til midlertidigt at oplægge flyveasken på etape 3B på Vordingborg Havn er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022).

Det ansøgte projekt er omfattet af listepunkt K 212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder – nr. 2080 af 15. november 2021). 
Listepunktet K 212 omfatter følgende: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

  - Anden lovgivning

Vurdering af virkning på miljøet – VVM og Havneloven

Det er Vordingborg Kommunes vurdering, at Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen i afgørelsen ”Tilladelse til igangsætning af etape 4 i udvidelsen af Vordingborg Havn” fra den 24. september 2018 har meddelt tilladelse til nyttiggørelse af flyveaske i etape 4. Vordingborg Kommune meddelte d. 17. december 2021 miljøgodkendelse til havneudvidelsens etape 4, til nyttiggørelse af jord og andre affaldsfraktioner herunder det midlertidigt oplagte flyveaske. Kommunen kan derfor acceptere, at asken oplægges midlertidigt med henblik på nyttiggørelse i etape 4.

I forhold til Vordingborg Kommunes vurdering af virkning på miljøet, så er der den 7. juli 2022 meddelt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af askeoplag på etape 3B.

Kommuneplan, lokalplan og landzonebestemmelser

Havneudvidelsen 3B og 4 er omfattet af kommuneplanramme H 17.01 – Havneområde Vesthavnen og H 17.03 – Havneområde Vordingborg Havn. Begge kommunerammeplaner er vedtaget d. 24. juni 2021.

Etape 3B og 4 er også omfattet af lokalplan H 17.01.03 Havneudvidelse på Masnedø vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017 og lokalplan 17.03.01 – Erhvervsområde, Masnedø vedtaget den 25. august 2021.

Kortlægning af jordforurening

Region Sjælland er kortlægningsmyndighed for jordforureninger, og skal vurdere om arealer, hvor der er udlagt flyveaske, skal kortlægges. De orienteres derfor om sagen med kopi af denne afgørelse. Region Sjælland kan kontaktes på regionaludvikling@regionsjaelland.dk eller telefon

57 87 57 50

- Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres digitalt på den fælles platform DMA- Digital Miljøadministration og på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

- Klagevejledning

Ansøger og andre med væsentlig interesse i sagen vil kunne klage over denne afgørelse. Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager indsendes på ”Klageportalen”, der kan findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret kan betales med betalingskort i klageportalen.

Hvis der er spørgsmål til systemet, eller man oplever fejl i systemet kan Miljø- og Fødevareklagenævnets Supportfunktion kontaktes på nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Afgørelsen offentliggøres på Vordingborg Kommunes hjemmeside den 7. juli 2022. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen. Det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 4. august 2022.

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger og sagens interessenter blive orienteret om det.

- Prøvelse ved domstol

Hvis miljøgodkendelsen ønskes indbragt for domstolene, skal en retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. § 101 i Lov om miljøbeskyttelse (Lovbekendtgørelse. nr. 100 af 19/01/2022).

- Underretning om afgørelsen

Vordingborg Kommune har underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S - mail: trost@stps.dk.

- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia – mail@dkfisk.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøvej 20, 2100 København Ø – dn@dn.dk

- Danmarks Naturfredningsforening – Lokalafdeling i Vordingborg – vordingborg@dn.dk

- Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk

- Region Sjælland – Miljø og Ressourcer, Alléen 15, 4180 Sorø - regionaludvikling@regionsjaelland.dk