| Journalnr.: | 24/1398 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27-02-2024

Brdr. Søby ApS

Bodevej 16, Bode, 8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn:		Jens Ejner Søby, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med

- Dyrehold/produktion

- Gødningsopbevaring

- Affaldshåndtering

- Olieprodukter

- Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		29597

CVR nr.:		36734752

P nr.:

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75  og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 32 | 107 | 1 produceret dyr | 7.470 | 191,54 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 7470,00 | 191,54 | 3.448 | 114,84 | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | Ingen tilladelse/godkendelse efter husdyrbrugsloven. |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I overstående skema ses gødningsregnskabet for planåret 21/22. Antal dyreenheder er mindre end det tilladte. Gødningsregnskabet for de senste tre planår er gennemgået. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Der føres logbog for flydelagets tilstand og tæthed samt aktiviteter i beholderne. Logbog over flydelagets tilstand og tæthed føres hver måned. |
| D. Hyppig gylleudslusning (logbog) | Logbog over hyppig gylleudslusning føres. Gylleudslusning foretages hver uge. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 940 m3 - intet fastmonteret pumperør. - Indløb dykket og stand ok. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Gyllen omrørt om morgen før tilsynet. Der er efterfølegnde indsendt billede af tilstrækkeligt flydelag. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Mindre end 100m til vandløbet Bodegrøften. Krav om gyllealarm. Gyllealarm tilstede. Intet krav om beholderbarriere. |
| L. Beholderkontrol | Seneste beholderkontrol udført 2023 (ingen bemærkninger). Kontrolfrekvens hver 5 år. |
| N. Markoplag | Ingen |
| O. Vaskeplads og spildevand | Ingen |
| P. Dieseltanke | 2500l nedgravet tank fra 1985 er afblændet. Olietank fra 2010 i plast (2500m3). Placeret stabilt på fast bund. |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter står på fast bund unden afløb. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler på bedriften. |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Animalsk affald (døde dyr): Spalter og under kadaverkappe. Affald håndteres i container. - jern sorteres fra. - landbrugsplast afhentes separat. Farligt affald: kanyler opbevares i box og afhentes af dyrelæge. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Kommunale ordning. Fluebekæmpelse: Rovfluen. Har haft problemer med fluer, efter indførelse af hyppig gylleudslusning. |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk