| Journalnr.: | 26/2244 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 29-04-2026

Poul Otto Dalkær Petersen

Fladstrupvej 5, Fladstrup, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn:		Poul Otto Dalkær Petersen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:	
Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		28177

CVR nr.:		13827478

P nr.:			1000632060

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75  og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

(vejledninger mv.)	www.sgav.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammekøer uden opdræt, over 600 kg |  |  | 1 årsdyr | 15 | 10,71 |
| Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid |  |  | 1 årsfår /ged | 10 | 1,43 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 8 | 2,16 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 27 | 1 årsdyr | 8 | 3,81 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 220 | 1 produceret | 8 | 0,94 |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race | 220 | 440 | 1 produceret | 8 | 2,05 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammekøer uden opdræt, over 600 kg | 15,00 | 10,71 | 5 | 3,57 |  |
| Heste 700 kg og derover |  |  | 3 | 1,58 |  |
| Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid | 10,00 | 1,43 |  |  |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 8,00 | 2,16 | 0 | 0,00 |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 8,00 | 3,81 | 1 | 0,48 |  |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 8,00 | 0,94 | 3 | 0,35 |  |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race | 8,00 | 2,05 | 3 | 0,77 |  |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Det tilladte dyrehold er fastsat i forbindelse med tilsyn 2020. På tilsynet var der kun tre køer på ejendommen. I det overstående skema ses antallet af dyr i planperioden 2024/25. Det tilladte antal DE (21,10 DE) er langt under det observeret (6,75 DE). Der er registreret tre heste samt fugle på ejendommen, som ikke er med i det tilladte dyrehold, da antallet er under den erhvervsmæssige grænse anses dette som en bagatel. Men dyreholdet skal tilrettes i en eventuel ny godkendelse. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Den gamle møddingsplads er ikke rigtig i anvendelse mere. Den anvendes en gang imellem til lidt hønsemøg. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Ajlebeholderen er ikke i anvendelse og har ikke været det siden 2007. Der er i forbindelse med tilsynet underskrevet Erklæring om at beholderen tages ud af drift. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ajlebeholderen er placeret 35 meter fra Lillemølle Å, såfremt beholderen er i brug, skal der være etableret alarm. Hældning mod vandløb ikke mere end 6 grader, derfor ikke krav til barriere. |
| Beholderkontrol | Ajlebeholder ikke kontrolleret siden 2013. Erklæring om at beholder tages ud af drift er underskrevet i forbindelse med tilsynet. Såfremt beholderen tages i anvendelse igen, skal der inden udføres beholderkontrol. |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i wrapballer. |
| Markoplag | Der opbevares ikke husdyrgødning i markstakke. Dybstrøelse køres direkte til udbringning på den forpagtede jord. |
| Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads. Jorden er forpagtet ud. |
| Dieseltanke | Ingen dieseltank på ejendommen |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af oplieprodukter eller spildolie på ejendommen. Skifter ikke selv olie på traktor. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. Jorden er forpagtet ud. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Alt affald sorteres i husholdningsskraldespandene. Wrapplast afleveres på genbrugsstationen. Ingen erhvervsmæssigt affald. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Har døjet en del med rotter. Anvender den kommunale ordning samt katte. Fluebekæmpelse: Dyr udegående, så har ikke de store problemer med fluer. Anvender en gang imellem en spray mod fluer |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tlf: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk