Center for Teknik og Miljø

Teknik og miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk Dato 17.07.13 Sagsnr. 13/11145 Malene Kamstrup

Chembo Att.: Helle Rasmussen Oldenvej 15 3060 Espergærde

Lempet grænse for kobolt i spildevand

Tak for din mail af 11. juli 2013, hvor du søger om at få virksomhedens grænser for kobolt i spildevand lempet. I dette brev ændrer kommunen jeres vilkår om kobolt.

Baggrund

Virksomheden har i dag en revideret tilslutningstilladelse af 16. maj 2008 med miljøstyrelsens vejledende grænser for en række metaller. Virksomheden har siden 2008 overskredet grænsen for kobolt, så I søger nu om at få grænsen lempet fra 10 til fx 50 µg/l.

Du oplyser, at I ikke belægger med kobolt, og mener, at kobolt i spildevandet stammer fra urenheder i den nikkel, som I bruger.

Kommunens vurdering

Miljøstyrelsen1 skriver i sin vejledning hvordan kommunen kan fastsætte grænser for spildevandet. Af den vejledning følger:

Miljøkvalitetskravet for kobolt for marine recipienter er fastsat til 0,28 µg/l.

Der sker en initialfortynding i selve den opstigende spildevandsstråle med det omgivende vand inden spildevandet indlejres i vandmiljøet. Denne fortynding kender vi ikke for Sydkystens renseanlæg. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at vi sætter den til 20 gange. Det betyder, at Sydkystens renseanlæg skal overholde en grænse på 20 * 0,28 = 5,6 µg/l.

Naturstyrensen har samlet en rapport med data fra analyser af spildevand til og fra danske renseanlæg i 1998 – 2009. Heri står om kobolt:

Indløb: 1,8 (65% fraktil) – 3,1 (85% fraktil) med 2,3 µg/l i snit

Udløb: 1,8 (65% fraktil) – 2,8 (85% fraktil) med 2,1 µg/l i snit

Disse data er regnet ud på basis af 132 analyser, men kommunen har ikke kunnet finde analyseresultater fra Sydkystens renseanlæg.

Det betyder, at i værste fald, tilbageholder renseanlægget ikke noget kobolt. Men alt det kobolt, der kommer til renseanlægget også løber ud af renseanlægget til Øresund. Det betyder igen, at det spildevand, der kommer til renseanlægget skal overholde en grænse på 5,6 µg/l for at miljøkvalitetskravet overholdes.

Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunen ikke regner med, at den enkelte virksomheds spildevand bliver fortyndet i kloakoplandet, da vi normalt ikke kender nok til de øvrige kilder. Miljøstyrelsen accepterer dog, at kommunen regner med denne fortynding i forbindelse med en konkret vurdering.

Drikkevand må indeholde op til 5 µg/l. Sydkystens renseanlæg modtager årligt ca. 2.300.000 m3 spildevand. Hvis vi antager at spildevandet fra alle andre kilder indeholder 5 µg/l, og spildevandet fra din virksomhed og Elplatek indeholder 50 µg/l, kan renseanlæggets udløb stadig overholde grænsen på 5,6 µg/l.

Kommunen vurderer derfor, at vi godt kan lempe grænsen for kobolt, som du søgte.

Andre forhold

Virksomheden har siden 2008 overholdt grænsen for temperatur på 350C, grænsen for bundfældelige stoffer på 10 ml/l og grænsen for mineralsk olie med god margen. Kommunen benytter derfor lejligheden til at slette disse grænser.

Kommunens afgørelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §30 ændrer Helsingør Kommune vilkår 20 b af 5. april 2011 i miljøgodkendelsen til nyt vilkår 20c:

Vilkår 20b udgår.

20c.	Processpildevandet skal overholde følgende grænser inden sammenblanding med andet spildevand og inden udledning til offentlig kloak:

| Parameter | Grænse, mg/l | Kontrolregel |
| --- | --- | --- |
| Krom, total | 0,3 | Transportkontrol |
| Krom (VI) | 0,1 | Absolutkontrol |
| Kobber | 0,1 | Transportkontrol |
| Kobolt | 0,05 | Transportkontrol |
| Nikkel | 0,25 | Transportkontrol |
| Sølv | 0,25 | Transportkontrol |
| Tin | 0,06 | Transportkontrol |
| Zink | 3 | Transportkontrol |
| Cyanider | 1 | Transportkontrol |
| pH | 6,5–9,0 | Absolutkontrol |
| Nitrifikationshæmning | 50%* | Absolutkontrol |

Absolut kontrol betyder at hver prøve skal overholde grænsen. Transportkontrol betyder, at gennemsnittet af årets prøver skal overholde grænsen. Enhver prøve skal desuden overholde 2 gange grænsen for de parametre, hvor der er transportkontrol. Et år løber fra 1. juli til 30. juni. Grænserne er overholdt, når resultatet af prøvetagning og analyse efter vilkår 25 er mindre end eller lig med grænsen.

*: Ved hæmning over 20% skal virksomheden oplyse kommunen hvad årsagen til den høje hæmning er og hvad virksomheden vil gøre for at bringe hæmningen ned.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen. Ønsker I at klage, skal I sende klagen til Helsingør Kommune, Center for Teknik og Miljø, der sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være kommunen i hænde den tirsdag den 14. august 2013 for at blive behandlet.

Enhver med en individuel interesse i sagen kan også klage. Vi vurderer dog, at der ikke er nogen med en individuel interesse og sætter derfor ingen annonce på vores hjemmeside om afgørelsen.

Visse interesseorganisationer kan også klage. Vi sender derfor kopi af afgørelsen til dem, der har ønsket det.

Det koster 500 kroner at få klagen behandlet, og Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning. I får pengene tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan også bringes for domstolene inden den 17. januar 2014.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør

Kopi:

- Danmarks naturfredningsforening

- Sundhedsstyrelsen

Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, vejledning fra miljøstyrelsen, nr. 2 fra 2006

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 25. august 2010

Nøgletal for miljøfarlige stoffer i spildevand fra renseanlæg

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 1024 af 31. oktober 2011