ByMiljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
www.aalborg.dk

Init.: MBI

| Til | Indtast til |
| --- | --- |
| Kopi til | Indtast Kopi til |
| Fra | Morten Bidstrup Ramshev |
| Sagsnr./Dok.nr. | 2010-36602 / 2010-36602-79 |

26-01-2017

Noter fra møde d. 16/1 og §9-tilsyn d. 26/1 - Nordjysk Autoophug A/S, Gammel Hvorupvej 135, 9400 Nørresundby

Møde om manglende egenkontrol

Som opfølgning på skrivelsen af d. 6/1 om manglende egenkontrol blev der afholdt møde på Stigsborg Brygge d. 16/1. Aalborg Kommune, Miljø var repræsenteret ved Jens Riise Dalgaard og Morten 
Bidstrup Ramshev. Nordjysk Autoophug var repræsenteret ved Karsten Holst.

Nordjysk Autoophug udtrykte frustration over kravet til egenkontrol, idet de mener, at grænseværdierne er for stramme, og at prøvefrekvensen er for høj ift. den reelle aktivitet. Virksomheden ønsker, at der udarbejdes en ny udledningstilladelser, der tager udgangspunkt i den reelle udledning og højde for 
virksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Det blev aftalt, at arbejde mod en fælles, langtidssikret løsning, der sikrer en miljømæssigt acceptabel udledning uden at pålægge virksomheden urimelige omkostninger. Her kunne etableringen af fysiske installationer til rensning (nedsivning/regnvandsbassin) potentielt sænke behovet for egenkontrol.

Ved mødet blev der foreslået to principielle løsninger.

- Udledning af processpildevand (overfladevand) til et vådt regnvandsbassin via udskileranlæg. 
Ejeren er villig til at opkøbe arealerne syd for ejendommen – hvor der i dag er fredskov – og 
benytte disse til et bassin. Løsningen ville dog ikke kunne benyttes til det sanitære spildevand.

- Nedsivning af processpildevand og sanitært spildevand i f.eks. filtermuld.

I dagene efter mødet blev det vurderet af Aalborg Kommune, Miljø, at en løsning med et vådt bassin er at foretrække, idet ejendommen ligger i et indvindingsopland og med kun 150 meter til nærmeste 
boring. En tilladelse til nedsivning ville således forudsætte en større (dyr) grundvandsmæssig vurdering.

Tilsyn af de fysiske forhold

Der blev udført et §9-tilsyn d. 26/1, der havde til formål at afdække (a) mulighederne for etablering 
af et vådt regnvandsbassin og (b) ejendommens spildevandsproduktion. Aalborg Kommune, Miljø var 
repræsenteret ved Morten Bidstrup Ramshev og Hanna Byskov Ovesen. Nordjysk Autoophug var 
repræsenteret ved Karsten Holst.

Forinden mødet havde jeg talt med Hans Højer fra SVANA om muligheden for at etablere et bassin og en evt. udvidelse i af virksomheden syd for ejendommen mod til gengæld at plante erstatningsskov nord for ejendommen. Hans Højer oplyste, at dette er en mulighed rent principielt, men at det kræver en 
tilladelse, hvorigennem der tages stilling til, om bassinet/udvidelsen kan foregå andetsteds.

Aalborg Kommune, Miljø vil kunne acceptere en løsning, hvor processpildevand ledes til tværgrøften via sandfang, olieudskiller og et vådt bassin med manuel lukke. En sådan løsning ville med fordel kunne kombineres med en revideret miljøgodkendelse, der fremtidssikrer virksomhedens drift (herunder en eventuel udvidelse).

Det blev aftalt, at Aalborg Kommune, Miljø udarbejder en beskrivelse af, hvilke krav der vil blive 
stillet til en samlet løsning med et vådt bassin, samt hvilke tilladelser og godkendelser denne løsning forudsætter, og hvordan disse spiller sammen.