Husdyrbruget

”Skiffergården”

Thisted Landevej 127, 9430 Vadum

v/ Jens Hedermann Pedersen

Tillæg til

MILJØGODKENDELSE

Dato for godkendelsen:			2. juni 2017

CHR-nr.					-

CVR-nr:					-

Matr. nr., ejerlav			Matr. nr. 9c m.fl. V. Halne By, Vadum

Husdyrbruget:			Skiffergårdens svineproduktion

Husdyrbrugets adresse:			Thisted Landevej 127, 9430 Vadum

Ejer af husdyrbruget:			Jens Hedermann Pedersen

Ansøger:					Jens Hedermann Pedersen

Thisted Landevej 131, 9430 Vadum

Tilsynsmyndighed:			Aalborg Kommune

Miljø- og Energiforvaltningen

LandMiljø

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Sagsbehandler på godkendelsen		Hamid Manafi

Aalborg Kommune

Miljø- og Energiforvaltningen

LandMiljø

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Sagsnummer:			2017-023458

Læsevejledning

Dette tillæg til miljøgodkendelse indeholder dels en beskrivelse af den ansøgte produktion, vurdering af det ansøgte, samt en række stillede vilkår for godkendelsen. Indledningsvist meddeles tillæg til miljøgodkendelsen med angivelse af klagevejledning. Herefter følger vilkår med beskrivelse og vurdering tilknyttet opdelt efter emne. Vilkår for egenkontrol er samlet i et afsnit sidst i tillæg til miljøgodkendelsen. Herefter følger en række bilag, jf. bilagslisten, herunder en samlet oversigt over vilkår.

Ved anvendelsen af begrebet husdyrbrug forstås en bedrift, hvorpå der er et dyrehold af mere end 3 dyreenheder, dyreholdet med tilhørende stalde og lignende, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, øvrige faste konstruktioner samt tilhørende arealer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Meddelelse om godkendelse	4

1.1	Miljøgodkendelse	4

1.2	Offentlighed	5

1.3	Gyldighed og retsbeskyttelse	5

1.4	Offentliggørelse	5

1.5	Klagevejledning til miljøgodkendelsen	5

1.6	Kopi af afgørelsen er sendt til:	7

2	Resumé og samlet vurdering	8

3	Generelle forhold	9

3.1	Vilkår til generelle forhold	9

3.2	Vilkår til indretning og driften af luftrensningsanlægget	9

3.3	Beskrivelse af luftrensningsanlægget	9

3.4	Vurdering af luftrensningsanlægget	10

3.4.1	Beskrivelse og vurdering af ammoniakfordampning fra anlægget	10

3.4.2	Beskrivelse af BAT for ammoniak	10

3.5	Vilkår for tilsyn, kontrol og egenkontrol	11

4	Bilagsliste	12

Meddelelse om godkendelse

Miljøgodkendelse

Aalborg Kommune meddeler herved tillæg til miljøgodkendelse til etablering af slagtesvineproduktion på 645,5 DE på ejendommen Thisted Landevej 127, 9430 Vadum.

Tillægget er meddelt efter § 12, stk. 3 i Husdyrloven.

Tillæg til miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aalborg Kommune.

Tillægget tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Tillægget med tilhørende vilkår er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt det supplerende materiale, der er fremkommet under sagsbehandlingen.

Tillægget indeholder beskrivelse og vurdering af miljøpåvirkningerne. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. grundvand, overfladevand, natur og landskab.

Aalborg Kommune har udarbejdet tillæg til miljøgodkendelsen med hensyntagen til seneste kommuneplan.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at følges tillæggets vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, vil projektet ikke medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer.

Husdyrloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder dig og eventuelle andre bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer, der er produceret på en bæredygtig måde, og bruge maskiner mv., som er energi- og miljørigtige. Du kan evt. få inspiration i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual, som du kan finde her http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/baeredygtighedsmanual.

Du opfordres ligeledes til at købe produkter, hvor miljøparametre vægtes på lige fod med kvalitet og pris.

Aalborg Kommune opfordrer dig til at bruge bæredygtige materialer og til at have fokus på en bæredygtig produktion. Udover at minimere vand, el og varmeforbruget er det en god ide også at have fokus på de råvarer, der indgår i produktionen eller i egne produkter. Der kan fx bruges genanvendelige materialer, være fokus på levetiden for produktet, eller på adskillelse af produktet, så de enkelte dele nemmere kan genbruges. Herudover opfordres du til at have fokus på at minimere emballagen, minimere forbruget af kemikalier og reducere transporten.

Vilkårene i dette tillæg skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor tillægget udnyttes.

Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til dette tillæg.

Offentlighed

Udkastet til tillæg til miljøgodkendelsen har været i 3 ugers høring hos ansøger, konsulent, andre parter i sagen og naboer.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tillægget bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse.

Med relation til udnyttelsesfristen ift. anlægsarbejdet og udvidelse af dyreholdet henvises til miljøgodkendelsens vilkår 6 og 7 fra 21. april 2016.

Dette tillæg omfatter kun forhold, der reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven med tilhørende bekendtgørelser. Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt, fx byggeloven, naturbeskyttelsesloven, brandloven og arbejdsmiljøloven.

Offentliggørelse

Tillægget vil blive offentliggjort på https://dma.mst.dk/ (DMA: Digital Miljøadministration) den 2. juni 2017.

Klagevejledning til miljøgodkendelsen

Tillæg til miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrlovens §§ 84 - 87.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 30. juni 2017.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, med Nem-ID eller NEMID medarbejder. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af tillægget sker dog på ansøgerens eget ansvar (for egen regning og risiko) og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tillægget.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrlovens § 90.

Nørresundby den 1. juni 2017

Hamid Manafi

Miljøsagsbehandler

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- LandboNord Landboforening, att. Allan K. Olesen – via e-mail: ako@landbonord.dk

- Jammerbugt Kommune, Tina Dalsgaard Jensen, via e-mail: tnj@jammerbugt.dk

- Jens Hedermann Pedersen, Thisted Landevej 131, 9430 Vadum

- Vagn Roed Jensen, Thisted Landevej 151, 9430 Vadum

- Maria Kathrine Pålsson Elbæk, Knepholtvej 23, 9430 Vadum – via e-mail: mariaelbaek1@hotmail.com

- Susanne Elbæk, Knepholtvej 22, 9430 Vadum – via e-mail: mariaelbaek1@hotmail.com

- Majbrit Pedersen Rothmann & Martin Kenneth Rothmann, Pindbrovej 15, 9430 Vadum - via e-mail:  majbrit@10mb.dk

- Carsten Guldbæk Nielsen, Thisted Landevej 111, 9430 Vadum – via e-mail: thisted111@gmail.com

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via e-mail: natur@dof.dk

- Dansk Ornitologisk Forening – Nordjyllands Amt, v/Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund – via e-mail: aalborg@dof.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via e-mail: dnaalborg-sager@dn.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, DN Aalborg, via e-mail: aalborg@dn.dk

- Miljøministeriet, Børsgade 4, 1215 København K, via e-mail: mim@mim.dk

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD, Langelandsvej 8, 8940 Randers, via e-mail: senord@sst.dk

- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, via e-mail: mail@dkfisk.dk

- Ferskvandsfiskeriforeningen v/Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, via e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted, via e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, via e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 7, 8800 Viborg, via e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk

- Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk

- Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K, via e-mail: fbr@fbr.dk

- NaturErhvervsstyrelsen, Center for Jordbrug, Miljø – via e-mail: miljo@naturerhverv.dk

Mailliste:

natur@dof.dk; aalborg@dof.dk; dnaalborg-sager@dn.dk; aalborg@dn.dk; mim@mim.dk; senord@sst.dk; mail@dkfisk.dk; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; jkm@sportsfiskerforbundet.dk; husdyr@ecocouncil.dk; ae@ae.dk; fbr@fbr.dk; miljo@naturerhverv.dk; ulrik.pedersen@aalborg.dk  john.cocks@aalborg.dk; mariaelbaek1@hotmail.com; majbrit@10mb.dk; thisted111@gmail.com; tnj@jammerbugt.dk

Resumé og samlet vurdering

Ikke teknisk resumé

Jens Hedermann Pedersen, Thisted Landevej 131, 9430 Vadum har ansøgt Aalborg Kommune om et tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12, stk. 3.

Sagen er indsendt i 2017 gennem det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk.

Aalborg Kommune har foretaget vurderingen på baggrund af ansøgningsskema nr. 98351 og 98885 begge version 1, samt yderligere supplerende materiale.

Tidligere meddelte afgørelser

Den 21. april 2016 gav Aalborg Kommune miljøgodkendelse til etablering af en slagtesvineproduktion på adressen Thisted Landevej 101, 9430 Vadum. Produktionen realiseres på adressen Thisted Landevej 127, 9430 Vadum på et areal beliggende umiddelbart syd for husdyrbruget på Thisted Landvej 131, 9430 Vadum. For at projektet kan overholde grænseværdier ift. ammoniak, skal der ifølge miljøgodkendelsen etableres biologisk luftvasker i samtlige staldbygninger.

Da der på godkendelsestidspunktet ikke var en afklaring om leverandøren for biologisk luftvasker, var ibrugtagning af miljøgodkendelsen betinget af, at der bliver stillet driftsvilkår til biologisk luftvasker i form af tillæg til miljøgodkendelsen. Derudover var ibrugtagning af miljøgodkendelsen betinget af, at det areal, hvorpå de nye driftsbygninger skal opføres, bliver arealoverført til landbrugsejendommen matr.nr. 9c m.fl. V. Halne By, Vadum og at arealoverførslen skal være registreret i matriklen.

Den 27. april 2017 har Aalborg Kommune modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at der installeres et luftrenseanlæg fra SKOV Farm Airclean, som er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. For at reducere husdyrbrugets ammoniakemission vil der ifølge de forelagte oplysninger blive etableret biologisk luftvasker i samtlige staldbygninger.

Siden meddelelse af miljøgodkendelse er der foretaget en matrikulær ændring, ifølge hvilken anlægget vil bliver etableret på matr. nr. 9c m.fl. V. Halne By, Vadum, jf. vilkår i kommunens miljøgodkendelse fra 2016.

I dette tillæg til miljøgodkendelse er der stillet driftsvilkår til luftrensningsanlægget i overensstemmelse med teknologibladet (vedlagt som bilag til afgørelsen).

Der sker ingen ændringer hverken ift. husdyrproduktion eller anlægget på Thisted Landevej 127. På denne baggrund er en række parametre såsom lugt-, støj, transport m.m. uændret ift. miljøgodkendelse i 2016.

Samlet vurdering

Det er vurderet, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Derfor er forudsætningerne til stede for at kunne meddele tillæg.

Generelle forhold

Vilkår til generelle forhold

Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Skiffergårdens svineproduktion på adressen Thisted Landevej 127, 9430 Vadum.

Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af vilkårene i dette tillæg til miljøgodkendelse.

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af dette tillæg til miljøgodkendelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Tillæg til miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse.

ift. udnyttelsesfristen for etape I og etape I + II henvises til vilkår 6 og 7 i miljøgodkendelsen fra 21. april 2016.

Vilkår til indretning og driften af luftrensningsanlægget

Afkast fra staldafsnit 1, 2, 3 og 4 skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg.

Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 2.

Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget behandler 20.000 m3 luft pr. time, hvor 5.000 m3 luft pr. time svarer til 10 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra staldafsnit 1, 2, 3, og 4. De første 0 – 5.000 m3 luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.

Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2.

Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 45 pascal (Pa).

Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

Beskrivelse af luftrensningsanlægget

Luftrenseanlægget SKOV Farm Airclean er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Ifølge teknologibladet har teknikken en dokumenteret ammoniakreducerende effekt på 88%. Ifølge den forelagte ansøgning er der regnet med en effektivitet på 24 % i etape 1 og 38% i etape 2.

Ifølge producentens oplysninger vil den ammoniakreducerende effekt, som er en forudsætning for ammoniakberegningerne i IT-ansøgningen, opnås ved overholdelse af vilkår 5-11.

Vurdering af luftrensningsanlægget

For at beregningerne i IT-ansøgningen bliver overholdt, er der stillet driftsvilkår i overensstemmelse med anvisningerne i teknologibladet for biologisk luftvasker og producentens oplysninger. Herefter er det kommunens vurdering, at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår ift. driften af luftrensningsanlægget.

Beskrivelse og vurdering af ammoniakfordampning fra anlægget

Husdyrbruget vil medføre en samlet ammoniakfordampning på 3.817 og 5.288 kg N/år i henholdsvis etape I og etaper I + II (emissionerne er lavere end det niveau, som fremgår af miljøgodkendelse af husdyrbruget fra den 21. april 2016, som var på 3.969 og 5.498 kg N/år for henholdsvis etape I og etaper I + II).

Tabel 3.1: Beregning af ammoniakemission for etape 1.

Tabel 3.2: Beregning af ammoniakemission for etape 1+2.

Kommunen har allerede foretaget en nærmere miljøvurdering af projektets samlede ammoniakemission i miljøgodkendelsen fra 2016. Da ammoniakemissionen i de forelagte ansøgninger ikke overstiger den emission, som kommunen har godkendt i miljøgodkendelsen fra 2016, er det kommunens vurdering, at der ikke er basis for at stille yderligere skærpede vilkår ift. ammoniak.

Beskrivelse af BAT for ammoniak

IT-ansøgningen har med udgangspunkt i Miljøministeriets vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin i gyllebaserede staldsystemer beregnet husdyrbrugets samlede emissionsgrænseværdi til 4.028 og 5.528 kg N/år for henholdsvis etape 1 og 1 + 2, jf. nedenstående tabeller.

Tabel 3.3: Beregning af den vejledende emissionsgrænseværdi for etape 1.

Tabel 3.4: Beregning af den vejledende emissionsgrænseværdi for etape 1.

Som det fremgår af tabel 3.3 og 3.4 er den faktiske ammoniakemission fra husdyrbruget lavere end den vejledende emissionsgrænseværdi.

Den valgte biologisk luftvasker har som tidligere nævnt en ammoniakreducerende effekt på 24% i etape 1 og 38% i etape 1+2. Ifølge IT-ansøgningens beregninger svarer det til en reduktion på 1.113 og 2.938 kg N/år i henholdsvis etape 1 og 1+2.

Aalborg Kommune vurderer, at BAT-niveauet for ammoniakfordampning fra anlægget er overholdt, idet de valgte teknikker beregnet gennem Husdyrgodkendelse.dk samlet medfører en ammoniakemission, som er lavere end BAT beregnet efter Miljøstyrelsens vejledning. Det vil ikke være proportionalt at indføre yderligere ammoniaktiltag.

Vilkår for tilsyn, kontrol og egenkontrol

Der skal kunne fremvises dokumentation for produktionens størrelse hhv. 3. og 5 år efter miljøgodkendelsen er meddelt.

For biologisk luftrensning: Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:

- - Ledningsevnen (som minimum på timebasis)

- - Vandforbruget

- - Luftrensningsanlæggets driftstid

- - Månedlige målinger af tryktabet

- - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre

- - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed

Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 1 uge.

Logbogen/elektronisk registrering samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Bilagsliste

- Samlet vilkårsliste

- Kopi af teknologibladet for biologisk luftrensning i slagtesvinestalde

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Miljøministeriet, Miljøstyrelsen maj 2011