Miljøgodkendelse

af husdyrbruget

Nygård

Fredborgvej 20

7330 Brande

- efter § 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Ny svinestald, tilbygninger til eksisterende svinestald samt etablering af ny overdækket gyllebeholder plus etablering af to 13 meter høje siloer

Eksisterende gamle svinestalde samt mindre gyllebeholder - planlagt fjernet

Godkendelsesdato: 22. marts 2010

Lars Vitting Nielsen

Fredborgvej 20

7330 Brande

Ansøgning

Ikast-Brande Kommune har d. 20. december 2007 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse fra Lars Vitting Nielsen omhandlende følgende:

- etablering af ny drægtighedsstald / smågrisestald på ca. 5.500 m2

- tilbygning til eksisterende poltestald / farestald / smågrisestald på henholdsvis ca. 1.500 m2 og ca. 350 m2 i hver ende af stalden. I stalden vil der fremover være farestald / løbeafdeling / poltestald

- nyt personalerum

- etablering af ny gyllebeholder med overdækning på ca. 7.000 m3

- opstilling af seks nye fodersiloer ved staldene

- to nye 13 meter høje siloer

- udvidelse af svinebesætningen fra:

  - 680 årssøer (delvis spaltegulv)

  - 18.360 smågrise (7,20 - 30 kg, toklimastald, delvis spaltegulv)

  - 210 slagtesvin (30 - 102 kg, delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv)

- til en årlig produktion på:

  - 1.300 årssøer (delvis spaltegulv)

  - 41.600 smågrise (7,30 - 32 kg, toklimastald, delvis spaltegulv, 45 % fast gulv)

  - 700 slagtesvin (32 - 107 kg, delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv)

- svarende til en udvidelse fra 247,91 DE til 529,77 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter ejendommen Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande. Ansøger ejer ligeledes ejendommene på Fredborgvej 12 og 33, 7330 Brande, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

Ikast-Brande Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer, se efterfølgende ”Baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande”.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune godkender hermed udvidelsen af husdyrholdet med 281,86 DE, svarende til maksimalt 529,77 DE efter udvidelsen, på bedriften tilhørende Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande, matr. nr. 4fk, m.fl., Omvrå By, Blåhøj.

Afgørelsen om miljøgodkendelse er givet på grundlag af ansøgningen samt kommunens registreringer og vurderinger. Udover miljøgodkendelse af bedriftens nuværende og planlagte produktionsanlæg og besætning meddeles der ved denne skrivelse:

- miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødning fra produktionen på de arealer i det omfang, som fremgår af bilagene

- miljøgodkendelse til etablering af ny stald på 5.500 m2 og tilbygninger til eksisterende stald på henholdsvis ca. 1.500 m2 og ca. 350 m2 i hver ende af stalden, etablering af ny gyllebeholder med overdækning på ca. 7.000 m3 samt opførelse af to nye 13 meter høje siloer og seks nye fodersiloer

- dispensation fra de generelle afstandskrav vedrørende etablering af nyt byggeri samt tilbygningens afstand til naboskel.

Afgørelsen om miljøgodkendelse er truffet på grundlag af ansøgningen – herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk med det beregningsgrundlag og de normtal, som lå til grund for ansøgningssystemet i oktober 2009. Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger. Se i den forbindelse vedhæftede ”Baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande” med tilhørende bilag.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt reglerne i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Da der på baggrund af Miljømålsloven endnu ikke er udarbejdet Vand- og Natura 2000-planer – med tilhørende kommunale handleplaner – er projektet som udgangspunkt vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Der gøres opmærksom på, at etablering af de nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Ikast-Brande Kommune. I øvrigt gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser som f.eks. Museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde.

Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de generelle regler i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. og øvrige til enhver tid gældende generelle miljøregler overholdes – og af, at nedenstående supplerende vilkår overholdes:

- Generelle vilkår:

  - Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen og i miljøgodkendelsen med tilhørende bilag. Fremtidige drifts-, bygnings- og arealmæssige ændringer skal anmeldes til og godkendes af Ikast-Brande Kommune.

  - Eventuelle ændringer i ejerforhold – og/eller i hvem der er ansvarlig for svinebrugets drift – skal meddeles til Ikast-Brande Kommune.

  - Husdyrbruget skal aktivt arbejde for at blive en virksomhed, der er på forkant i miljøarbejdet. Husdyrbruget skal således som minimum have:

        - procedurer for korrigerende handlinger ved eventuel overskridelse af generelle miljøregler og miljøgodkendelsens vilkår. Disse procedurer kan helt eller delvist være formuleret i en driftsinstruks og beredskabsplan - jf. vilkårene 1.4 og 1.5

        - målsætninger om miljømæssige forbedringer

        - arbejdsgange, som medvirker til begrænsning af forurening.

  - De vilkår for miljøgodkendelsen, som vedrører husdyrbrugets drift, skal være kendt af den eller de personer, der udfører den pågældende del af husdyrbrugets drift. En driftsinstruks – svarende til den der fremgår af bilag 2 – skal føres som dokumentation for, at de pågældende vilkår er indarbejdet i de daglige rutiner.

  - Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for husdyrbrugets omgivne miljø. Beredskabsplanen skal senest foreligge, når det projekterede byggeri tages i brug og skal være kendt af husdyrbrugets personale. Beredskabsplanen kan med fordel udarbejdes med udgangspunkt i den skabelon for en beredskabsplan, der findes som bilag 4 til Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug – denne kan findes via: http://www.mst.dk/Landbrug/Husdyrlov/ .

  - Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de enhver tid gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

  - Husdyrbruget skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende fremvise dokumentation for størrelsen af den årlige husdyrproduktion i form af enten gødningsregnskaber eller besætningslister.

2.  Udbringningsarealer:

  - Udbringningsarealerne må ikke uden Ikast-Brande Kommunes forudgående godkendelse tilføres husdyrgødning fra andre bedrifter eller anden organisk gødning, jf. kortbilagene B og C.

- Begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning:

  - Der skal til stadighed tilstræbes og opretholdes en god staldhygiejne, så alle relevante overflader fremstår rene og tørre i videst mulig omfang.

  - Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at unødigt spild undgås, og risikoen for uheld minimeres.

  - Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager fra borgere i Blåhøj, Blåhøj Kirkeby og Gammel Blåhøj over transporter af flydende husdyrgødning med gyllevogne, som anvendes i marken, og hvis Ikast-Brande Kommune finder klagen velbegrundet, kan kommunen meddele påbud om, at transporter af flydende husdyrgødning med gyllevogne, som anvendes i marken, ikke må foregå igennem landsbyerne Blåhøj, Blåhøj Kirkeby samt Gammel Blåhøj.

  - Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på den del af markerne med mark nr. 100-0, 100-1 og 100-2, der ligger nærmere end 200 m fra den bymæssige bebyggelse Blåhøj. Se kortbilag C, hvoraf de pågældende markers placering fremgår.

  - Svinebrugets interne færdselsarealer skal dagligt renholdes for eventuel foder- og gødningsspild, jf. kortbilag A.

  - Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

  - Der skal etableres teltoverdækning på den nye gyllebeholder på 7000 m3, beliggende Fredborgvej 20, 7330 Brande, jf. kortbilag A.

  - Den nye drægtighedsstalds/smågrisestalds samt poltestalds (den nye stald samt tilbygning til den sydlige ende af den eksisterende stald, jf. kortbilag A) gyllekanaler skal etableres med gyllekølingsanlæg. Gyllekølingsanlægget skal være i drift senest når staldene tages i brug.

  - Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres til at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på minimum 13 %.

  - Ansøger skal inden gyllekølingsanlægget tages i brug, fremsende en dimensionering af gyllekølingsanlægget fra leverandøren til Ikast-Brande Kommune, som viser, at gyllekølingsanlægget har den nødvendige køleeffekt i Watt pr. kvadratmeter samt den samlede køleeffekt til at opfylde vilkår 3.9.

  - Anlægget for gyllekøling skal være i drift mindst 5.100 timer pr. år og være forsynet med timetæller for hver varmepumpe eller der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpens køleside, som løbende registrerer køleeffekten.

  - Anlægget skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer driftstimer pr. måned og år eller måneds- og års-køleeffekten i kWh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år.

  - Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

  - Køleanlægget skal mindst en gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages løbende.

  - Foderenhederne (FE) pr. kg. tilvækst ved smågrisene må maksimalt være 2,00 FE pr. kg. Dokumentation skal foreligge i form af E-kontrol. Foderoptimeringen skal påbegyndes senest når udvidelsen påbegyndes, og dokumentation for foderoptimering i form af E-kontroller skal fremvises på forlangende.

3.16.	Det er tilladt at transportere dyr og foder til og fra Fredborgvej 20, 7330 i weekender op til maksimalt 10 gange i løbet af et år.

3.17.	Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager fra borgere i Gammel Blåhøj over transporterne med husdyrgødning, foder og husdyr, og hvis Ikast-Brande Kommune finder klagen velbegrundet, kan kommunen stille vilkår til transporterne til og fra Fredborgvej 20, 7330 Brande med husdyrgødning, foder og husdyr igennem Gammel Blåhøj.

- Begrænsning af støj:

4.1.	Såfremt, Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og hvis Ikast-Brande Kommune finder klagen velbegrundet, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

| Dag | Tidspunkt | Støjniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag | kl. 7 - 18 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag | kl. 18 - 7 | 40 dB(A) |
| Øvrige dage | kl. 0 - 24 | 35 dB(A) |

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time, og

for natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time.

5.   Begrænsning af kvælstofudvaskning:

5.1.	Der skal årligt etableres efterafgrøder i 5 % af efterafgrødegrundarealet ud over de til enhver tid gældende generelle regler med krav om etablering af efterafgrøder. Det vil sige, at når det generelle krav er etablering af efterafgrøder på 14 % af efterafgrødegrundarealet, skal der på svinebruget etableres efterafgrøder med 19 % af efterafgrødegrundarealet. Efterafgrøderne skal etableres ved førstkommende vækstsæson efter udvidelsen af dyreholdet er påbegyndt.

6.   Begrænsning af fosfortab:

6.1.	En del af markerne med marknumrene 14-0 og 20-0 består af lavbundsareal, som ikke er omfattet af okkerklasse 1. Markerne er drænet og grænser op til Pytmose Bæk. For at begrænse tabet af fosfor, skal der på markerne 14-0 og 20-0, etableres en 10 m sprøjte- og gødningsfri bræmme ned til vandløbet. Hele 10 m bræmmen må afgræsses og slås. Den del af bræmmen, som ligger 2-10 m fra vandløbets kronekant må omlægges hvert 5 år. Der skal sås igen umiddelbart efter ompløjning. Se kortbilag C og G hvoraf de pågældende markers placering fremgår. Bræmmerne skal være etableret senest 1. maj 2011.

6.2.	På den del af mark 3-0, som ligger på et lavbundsareal og er drænet (fosforklasse II) må der ikke anvendes fosforholdig handelsgødning, jf. kortbilag D.

7.  Vand / energi:

7.1. 	Der skal etableres særskilt vandmåler til registrering af det samlede vandforbrug til drikkevand, rengøring og vandspild. Vandforbruget skal som minimum registreres en gang om året.

8.  Øvrige vilkår:

8.1. 	Jord, foder, gødning og lignende som tabes på offentlig vej i forbindelse med husdyrbrugets drift, skal samles op senest ved arbejdets afslutning eller ved den enkelte arbejdsdags afslutning, når arbejdet strækker sig over flere dage.

8.2.	Afledning af nedbør fra husdyrbrugets bygningstage til dræn og vandløb skal ske via eksisterende grøfter, jf. kortbilag H, og herved neddrosles til naturlig afstrømning. Afløb fra befæstede arealer må ikke udledes direkte til Pytmose Bæk eller de eksisterende grøfter, hvis denne mulighed anvendes, men skal nedsives.

8.3.	Al vask af maskiner, redskaber og lignende, hvorfra der kan forekomme gødnings- og foderrester skal ske på et sted, hvor vaskevandet bortledes til gyllebeholder eller på et areal med plantedække som græs eller lignende, hvor der ikke kan ske overfladeafstrømning til vandindvindingsanlæg, vandløb m.m.

8.4.	For at forhindre gylleudslip til de omkringliggende vandløb skal der laves en 1 meter høj betonmur ved den eksisterende gyllebeholder på 3000 m3 mod syd.

8.5.	Sprøjtning langs § 3-arealer skal ske med omtanke, således at § 3-arealerne ikke påvirkes med sprøjtegift ved vindafdrift m.v. Hvis det konstateres, at der er forårsaget sprøjteskade på § 3-arealerne, skal der efterfølgende etableres 5 meter sprøjtefrie bræmmer langs § 3-arealerne.

8.6.	Den nye stald samt den nye tilbygning til den eksisterende stald kan etableres indtil 20 meter fra naboskel, beliggende syd for produktionsanlægget, jf. kortbilag A.

9.   Forhold ved husdyrbrugets eventuelle ophør:

  - Ved eventuelt ophør af produktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle, m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Egenkontrol

Ansøger oplyser, at der føres E-kontrol. Gyllebeholderne er omfattet af den lovpligtige beholderkontrol. Der udarbejdes mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab efter gældende regler. Desforuden er der besøg fra svinebrugskonsulent to gange årligt.

- Driftsinstruks

En driftsinstruks – svarende til den der fremgår af bilag 2 – jævnfør vilkår 1.4. - medvirker til at sikre, at de pågældende vilkår er indarbejdet i den daglige drift. Ligeledes kan en driftsinstruks medvirke til at begrænse forurening og øvrige gener i forbindelse med et eventuelt uheld, hvis instruksen er kendt af eventuelle medarbejdere. Driftsinstruksen føres som en logbog, der samtidig er dokumentation for, hvordan og hvorvidt de pågældende vilkår for miljøgodkendelsen efterleves.

- Driftsforstyrrelser og uheld

Driftsforstyrrelser og/eller uheld kan primært ske i forbindelse med håndtering af flydende husdyrgødning, sprøjtemidler, olie m.m., samt ved brud på emballage eller beholdere, som anvendes til opbevaring af disse stoffer. En beredskabsplan jævnfør vilkår 1.5. som er kendt for husdyrbruget medarbejdere, vil kunne medvirke til at begrænse forureningen og øvrige gener i forbindelse med et eventuelt uheld. Ansøger oplyser, at:

    - at der er udarbejdet en nødberedsskabsplan ved uheld

    - at hjælpestoffer som gødning, plantebeskyttelsesmidler, medicin og energi bruges under hensyntagen til miljø og sundhed

    - at der er faste aftaler ved bortskaffelse af olie og farligt affald

    - større uheld – som f.eks. brud på gylletanke eller lignende – søges imødegået ved overholdelse af gældende regler for kontrol af beholdere.

- Grønt regnskab

Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for husdyrbruget, kan regnskabet danne baggrund for ændringer i husdyrbruget, der kan være med til at begrænse forbruget af energi, næringsstoffer, pesticider, vand m.m., samt til at minimere affaldsproduktionen.

- Energibesparelse

Det kan anbefales, at husdyrbrugets ressourceforbrug med mellemrum vurderes af en energikonsulent, der kan synliggøre mulige besparelser på energiforbruget.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Husdyrbruget på Fredborgvej 20, 7330 Brande er omfattet af IPPC-direktivet.

Med begrebet ”bedst tilgængelig teknologi” menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT på Fredborgvej 20, 7330 Brande er sket i forhold til følgende aspekter:

- Management/Godt landmandskab

- Fodringsstrategier

- Staldsystemer

- Forbrug af vand og energi

- Opbevaring af husdyrgødning

- Udbringning af husdyrgødning

Medarbejderne på Fredborgvej 20, 7330 Brande trænes og uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Derudover bliver der registreret vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning. Der bliver udarbejdet gødningsplaner, samt en nødberedskabsplan ved uheld. Der foretages en effektiv fodring gennem sammensætningen af fodret og løbende kontrol, således, at det stemmer overens med dyrenes behov. Der etableres gyllekøling i den nye smågrisestald samt i en tilbygning til den eksisterende stald. Se afsnit 3 i Baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande inkl. bilag. for yderligere beskrivelse af BAT.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik med hensyn til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.

Miljøgodkendelsens gyldighed

Den planlagte etablering af ny svinestald, renovering og udvidelse af eksisterende svinestald, opførelse af ny gyllebeholder samt udvidelse af sobesætningen med smågriseproduktion skal være afsluttet inden 5 år regnet fra den dato, hvor miljøgodkendelsen er meddelt - jf. § 33 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Se desuden bilag 3: "Tidsplan for staldbyggeri på Fredborgvej 20, 7330 Brande".

Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende 3 år.

Miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelsesperiode på 8 år, hvorefter den skal revurderes. Herefter revurderes miljøgodkendelsen hvert 10. år.

Såfremt der ikke er givet anden tidsfrist, skal vilkårene efterleves fra den dato hvor udnyttelsen af miljøgodkendelsen er påbegyndt.

Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet

- at husdyrbruget (i øvrigt) kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne

- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes

- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget svineproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre svinebedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set – helt eller delvist – bliver modvirket af en nedgang i svineproduktionen på andre bedrifter

- at der i det konkrete tilfælde kan dispenseres fra de generelle krav med hensyn til afstand til naboskel, såfremt ingen del af den nye svinestald samt den planlagte tilbygning til den eksisterende svinestald vil ligge nærmere end 20 meter til naboskel, jf. vilkår 8.6

- at husdyrbruget - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik

- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:

o	nabobeboelser

o	Natura 2000-områder og natur i øvrigt

o	overfladevand

o	nitratfølsomme indvindingsområder

o	landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

Ikast-Brande Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug overholdes. Se endvidere vedlagte ”Baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande” med tilhørende bilag.

Ændringer siden første ansøgning blev sendt ind:

- Udvidelsen er blevet øget fra 499,98 DE (gamle dyreenheder) til 529,77 DE (nye dyreenheder) i svin.

Offentliggørelse

Ansøgningen blev offentliggjort ved annoncering i Focus (tillæg til Brande Bladet og Ikast Avis) den 27. august 2008. Offentliggørelsen gav anledning til, at flere borgere i lokalområdet indsendte bemærkninger til ansøgningen. På baggrund af disse bemærkninger har Ikast-Brande Kommune taget borgernes bemærkninger i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Udkastet til afgørelse om miljøgodkendelse blev sendt i høring den 7. december 2009 hos alle, der er parter i sagen – herunder naboer og ejere af gylleaftalearealer – samt hos dem, der i øvrigt har ønsket det på baggrund af den indledende offentliggørelse af ansøgningen – med 6 ugers frist til at indsende eventuelle kommentarer. Relevante bemærkninger, som er indkommet i forbindelse med denne høring, er inddraget i sagsbehandlingen forud for kommunens afgørelse. Afgørelsen om miljøgodkendelse offentliggøres i Focus mandag den 29. marts 2010.

Klagevejledning

Der kan efter kapitel 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest ved kontortids ophør mandag den 26. april 2010.

Følgende kan klage:

Ansøger, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande eller pr. e-mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk . Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og imens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Ifølge § 90 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Jesper Hahn-Pedersen			   /

Myndighedschef						Morten Gjerning Petersen

Biolog

Bilag:

Baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande inkl. bilag.

Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til nedenstående:

Ansøger: Lars Vitting Nielsen, Fredborgvej 20, 7330 Brande - e-mail: vitting@post.tele.dk

Konsulent: Birgitte A. B. Andersen (Jysk Landbrugsrådgivning), Majsmarken 1, 7190 Billund - e-mail: bba@jlbr.dk

Ejere/forpagtere af arealer/aftalearealer, der indgår i miljøgodkendelsen:

Steen Tøttrup, Buelundvej 23, 7330 Brande (bor Buelundvej 37, 7330 Brande)

Mogens S. Jacobsen, Omvråvej 8, 7330 Brande

Knud Pagh, Buelundvej 64, 7330 Brande

Jens Jørgen Hyldgaard, Fredborgvej 29, 7330 Brande

Kaj Nissen, Bækgårdvej 15, 7330 Brande

Flemming Borup Jensen, Engebækvej 106, 7330 Brande

Rasmus Pagh Jensen, Filskovvej 51, 7330 Brande

David Sangild Nielsen, Skovvej 55, 7260 Sdr. Omme

Ejere af nabobeboelser:

Janni Riber Rasmussen, Engebækvej 114, 7330 Brande

Erling Brink Pedersen, Fredborgvej 4, 7330 Brande

Jørgen Jensen, Fredborgvej 8, 7330 Brande

Regner og Kirsten Jakobsen, Fredborgvej 16, 7330 Brande

Gert Emanuel Knudsen, Fredborgvej 24, 7330 Brande

Erik Sørensen, Fredborgvej 25, 7330 Brande

Jacob Nielsen, Fredborgvej 32, 7330 Brande

Bjarne Meldgaard og Inge Risager, Fredborgvej 36, 7330 Brande

Svend Dvinge, Højrupvej 5, 6510 Gram (ejer af Sdr. Ommevej 120, 7330 Brande)

Viggo Simonsen, Sdr Ommevej 124, 7330 Brande

Jens Åge Skovgård Sørensen, Sdr. Ommevej 128, 7330 Brande

Ejer af nabomatrikel – vedrørende dispensation fra det generelle afstandskrav fra byggeri til naboskel:

Jens Jørgen Hyldgaard, Fredborgvej 29, 7330 Brande

Afgørelsen inkl. bilag sendt til:

Ansøger: Lars Vitting Nielsen, Fredborgvej 20, 7330 Brande - e-mail: vitting@post.tele.dk

Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til:

Konsulent: Birgitte A. B. Andersen (Jysk Landbrugsrådgivning), Majsmarken 1, 7190 Billund - e-mail: bba@jlbr.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V - e-mail: ae@aeraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - e-mail: dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V - e-mail: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Ikast-Brande, v/ Niels Peter Brøgger, Ternevej 124, 7430 Ikast - e-mail: ikast-brande@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund,

- Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle e-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

- Vandområdedistrikt 5, Miljøkoordinator Leif H. Poulsen, Rosenhøj 16, 8670 Låsby - e-mail: leif.poulsen@net.telenor.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N - e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup - e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K - e-mail: fbr@fbr.dk

Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing - e-mail: post@rin.mim.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg - e-mail: midt@sst.dk

Billund Kommune, Teknik & Miljø, Natur og Miljø, Jorden Rundt 1, 7200 Grinsted - e-mail: thm@billund.dk
Baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning	20

1.1.  Ikke-teknisk resumé	20

1.2.  Ansøger og ejerforhold	20

1.3.  Lovgivningsmæssig baggrund	21

2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget	21

2.1. Anlæggets beliggenhed	21

2.2. Anlæggets indretning	23

2.3. Besætningssammensætning og staldtype	24

2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg	25

2.5. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager	26

2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget	29

2.7. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget	31

2.7.1. Vandforbrug	31

2.7.2. Spildevand m.m.	31

2.7.3. Energiforbrug	31

2.7.4. Foderstoffer	32

2.7.5. Kemikalier m.v.	32

2.7.6. Affald	32

2.7.7. Skadedyr	33

2.7.8. Støv	33

2.7.9. Støj	33

2.7.10. Lys	34

2.7.11. Transporter til og fra anlægget	34

3. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT - i forhold til anlægget	35

3.1. Management	35

3.2. BAT i forhold til foder	37

3.3. BAT i forhold til staldindretning	37

3.4. BAT i forhold til vand- og energiforbrug	38

3.5. BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning	39

4. Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer	40

4.1. Udbringningsarealernes beliggenhed og udbringningsmetode	40

4.1.1. Ændringer med hensyn til udbringningsarealer	41

4.2. Harmonikrav og tildeling af husdyrgødning	41

4.3. Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m.	42

4.4. Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer	42

4.5. Grundvand	43

4.6. Overfladevand	45

4.6.1. Kvælstofudvaskning og fosforoverskud	45

4.6.2. Gældende målsætninger	47

5. Natur	49

5.1. Beskyttede naturtyper	49

5.2. Natura 2000-områder	50

5.3. Plante- og dyrearter på EF-habitatdirektivets bilag IV	51

6. Landskabelige og kulturhistoriske forhold	51

6.1. Landskab	52

6.2. Kulturhistorie	52

7. Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften	53

8. Bilagsfortegnelse	55

# 1. Indledning

## 1.1.  Ikke-teknisk resumé

Lars Vitting Nielsen, Fredborgvej 20, 7330 Brande ansøger om at udvide besætningen med 620 årssøer, 23.240 smågrise og 490 slagtesvin, hvilket svarer til en udvidelse fra 247,91 DE til 529,77 DE. I forbindelse med udvidelsen ønskes en etablering af ny drægtighedsstald / smågrisestald på ca. 5.500 m2. Desforuden ønsker ansøger, at bygge en tilbygning til eksisterende poltestald / farestald / smågrisestald på henholdsvis ca. 1.500 m2 og ca. 350 m2 i hver ende af stalden. Ansøger ønsker ligeledes, at etablere en ny overdækket gyllebeholder på ca. 7.000 m3 samt at opstille seks nye fodersiloer ved staldene i forbindelse med projektet. Yderligere vil ansøger opføre to nye 13 meter høje siloer. Derudover vil der, i forbindelse med ansøgers projekt, blive bygget et nyt personalerum.

Udvidelsen sker på Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande.

Ikast-Brande Kommune skal i henhold til bl.a. Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug vurdere om den ansøgte udvidelse kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Det er vurderet, at udvidelsen kan gennemføres og derfor udarbejdes denne miljøgodkendelse som beskriver kommunens grundlag, vurderinger og de vilkår, som kommunen har stillet til udvidelsen og den fremtidige drift.

Eksisterende og fremtidige bygninger med besætning, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.:

- ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg

- opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier

- forbrug af vand, energi og hjælpestoffer

- anvendelse af bedste tilgængelige teknik

- landskab.

Eksisterende og fremtidige arealer til udbringning af husdyrgødning vurderes i forhold til bl.a.:

- grundvand

- vandløb

- naturområder.

Miljøgodkendelsen af Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande regulerer driften i 8 år, hvorefter den skal revurderes på baggrund af de erfaringer der har været med driften, og den udvikling der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen.

## 1.2.  Ansøger og ejerforhold

Anlægget:

Adresse:	Fredborgvej 20, 7330 Brande

Ejendomsnummer:	7560003853

Matrikelnummer:	4fk, m.fl. Omvrå By, Blåhøj

CVR-nummer:	25057007

P-nummer:	1007261051

CHR-nummer:	95299

Ansøger/ejer:

Adresse:	Lars Vitting Nielsen, Fredborgvej 20, 7330 Brande

Tlf:	75 34 57 08

Mobil:	21 42 47 08

E-mail:		vitting@post.tele.dk

Konsulent:

Navn:			Birgitte A. B. Andersen (Jysk Landbrugsrådgivning)

Adresse:		Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf.nr.:			76 60 23 27

E-mail:			bba@jlbr.dk

## 1.3.  Lovgivningsmæssig baggrund

Når et svinebrug ønskes udvidet til mere end 210 DE, skal anlægget med tilhørende udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning vurderes i henhold til § 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Denne miljøgodkendelse er således udarbejdet efter Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der har indarbejdet EU's VVM-direktiv og IPPC-direktiv.

I miljøgodkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IPPC-direktivet.

# 2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget

## 2.1. Anlæggets beliggenhed

Ejendommen Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande ligger ca. 944 meter nordvest for Gammel Blåhøjs bymæssige bebyggelse og ca. 5,1 km nordøst fra byzonen til Sønder Omme. Afstanden fra produktionsanlægget til samlet bebyggelse er ca. 902 meter i sydøstlig retning, mens afstanden til nærmeste nabo med landbrugspligt er ca. 122 meter i sydøstlig retning, jf. tabel 1. Afstanden fra produktionsanlægget til nærmeste nabo uden landbrugspligt er ca. 189 meter i nordøstlig retning.

Faktaboks

Jf. § 20 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra:

- en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren

- et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde

- et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

Derudover gælder en række generelle afstandskrav - se tabel 1:

Tabel 1.  Generelle afstandskrav - jf. §§ 6 og 8 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget på Fredborgvej 20, 7330 Brande

|  | Generelle afstandskrav, meter | Aktuel afstand, meter |
| --- | --- | --- |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | 25 | > 25 |
| Almene vandforsyningsanlæg | 50 | > 50 |
| Vandløb (herunder dræn) og søer | 15 | ca. 285 til § 3 sø |
| Offentlig vej og privat fællesvej | 15 | ca. 22 |
| Levnedsmiddelvirksomhed | 25 | > 25 |
| Beboelse på samme ejendom | 15 | ca. 36 |
| Naboskel | 30 | ca. 20 |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde | 50 | > 50 |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. | 50 | > 50 |
| Nabobeboelse | 50 | ca. 122 |

Ikast-Brande Kommune konstaterer:

- at den planlagte tilbygning til eksisterende stald og etablering af den nye stald vil ligge mindre end 30 m til naboskel og derved ikke overholde de generelle krav med hensyn til afstand til naboskel

- at den eksisterende markvandingsboring (104.1664) flyttes længere væk end 25 meter fra det nye produktionsanlæg.

Ikast-Brande Kommune vurderer:

- at der i det konkrete tilfælde kan dispenseres fra de generelle krav med hensyn til afstand til naboskel, da det nye byggeri ikke vil ligge i umiddelbar nærhed af naboer, men vil ligge op til en vej og en mark. Se i den forbindelse vilkår 8.6

- at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne fra anlægget begrænses, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug samt de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes

- at overholdelsen af de øvrige generelle afstandskrav – i kombination med overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – vil sikre de pågældende vandforsyningsanlæg, vandløb m.m. samt boligområder m.v. tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening fra husdyrbrugets anlæg. Se desuden afsnit 2.6 og 2.7.

## 2.2. Anlæggets indretning

Ansøgers oplysninger

En del af det eksisterende byggeri på Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande vil blive fjernet i forbindelse med projektet. Blandt andet vil der blive væltet to drægtighedsstalde, en smågrisestald samt en mindre gyllebeholder. I forbindelse med projektet vil der blive etableret en ny drægtighedsstald / smågrisestald på ca. 5.500 m2. Derudover vil der blive bygget tilbygninger til en eksisterende stald. Tilbygningerne vil blive på ca. 1.500 m2 og 350 m2 og bygges til hver ende af stalden. De nye tilbygninger skal bruges til henholdsvis farestald, løbeafdeling og poltestald. Tilbygningerne til den eksisterende stald og den nye stald vil blive opført i samme stil som den eksisterende stald, i elementer med hvid norsk marmor og rødt ståltag. Højden til kip vil blive 7,5 m, med en taghældning på 20 grader. Det samlede staldareal vil efter projektets udførelse være ca. 10.350 m2. Ansøger ønsker derudover at opføre en ny gyllebeholder på ca. 7.000 m3 med fast overdækning og et nyt personalerum, som er en tilbygning til en af de eksisterende stalde. Der vil desuden blive opsat seks ekstra fodersiloer ved staldene samt to nye 13 meter høje siloer, se kortbilag A, Situationsplan.

Det planlagte byggeri på husdyrbruget sker i tilknytning til det eksisterende anlæg på Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande og indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. og i den generelle byggelovgivning i øvrigt.

Det samlede staldanlæg vil efter gennemførelse af det ansøgte projekt være på ca. 10.350 m2 og bestå af følgende bygninger, opbevaringsanlæg og befæstede arealer jf. tabellerne 2, 3 og 4.

Tabel 2.  Oversigt over bygninger

| Bygning nr. | Anvendelse | Opført år | Størrelse | Antal båse eller dyr | Ventilation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stuehus - Fredborgvej 20, 7330 Brande | - | - | - | - |
| 2 | Eksisterende maskinhus - Fredborgvej 20 | - | - | - | - |
| 3 | Nyt personalerum | - |  | - | - |
| 4 | Eksisterende staldbygninger - Fredborgvej 20 - planlægges fjernet | - | - | Anvendes ikke i produktionen fremover | - |
| 5 | Eksisterende stald med planlagte tilbygninger - Fredborgvej 20 | - | 4.850 m2 | - | undertryksventilation |
| 6 | Planlagt stald - Fredborgvej 20 | - | 5.500 m2 | - | undertryksventilation |
| 7 | Eksisterende gyllebeholder - Fredborgvej 20 | 2001 | 3.000 m3 | - | - |
| 8 | Eksisterende gyllebeholder - Fredborgvej 20 - planlægges fjernet | 1992 | 900 m3 | Anvendes ikke i produktionen fremover | - |
| 9 | Planlagt gyllebeholder - Fredborgvej 20 | - | 7.000 m3 | - | - |

## 2.3. Besætningssammensætning og staldtype

Ansøgers oplysninger.

Besætningssammensætningen fordelt på staldtype samt husdyrbrugets årlige produktion ved den nuværende drift og efter gennemførelse af det ansøgte projekt fremgår af tabel 3.

Tabel 3.  Besætningssammensætning, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift

| Husdyrtype | Gulvtype | Nudrift |  | Ansøgt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Antal | DE | Antal | DE |
| Årsso | Delvis spaltegulv | 680 | 157,79 | 1.300 | 302,33 |
| Smågrise | To-klimastald - Delvis spaltegulv - 45 % fast gulv (ansøgt) | 18.360 | 84,73 | 41.600 | 208,00 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv - 25-49 % fast gulv | 210 | 5,39 | 700 | 19,44 |
| I alt |  | - | 247,91 | - | 529,77 |

Kommunens vurdering

For et svinebrug kan der være en vis variation i den årlige produktion og i fordelingen af de enkelte dyretyper hen over året. Miljøpåvirkningen er forskellig fra dyretype til dyretype og fra staldtype til staldtype, hvorfor miljøvurderingen afhænger af dyresammensætning og fordelingen på staldtyper. Miljøvurderingen er foretaget ud fra en besætning med en årlig produktion som angivet i ovenstående skema på maksimalt 529,77 DE. Det forudsættes, at produktionen sker jævnt fordelt over året, og at den årlige produktion for hver af de angivne dyretyper ikke overstiges med mere end 5 %.

## 2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg

Ansøgers oplysninger

Den projekterede husdyrproduktion med de pågældende staldtyper giver ifølge beregningen i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk anledning til en årlig husdyrgødningsproduktion med et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: 58.161,97 kg N og 13.663,79 kg P fra 529,77 DE. Der bliver afsat husdyrgødning fra i alt 204,75 DE til forskellige gyllemodtagere, jf. bilag 1.

Tabel 4. Oversigt over opbevaringsanlæg m.m.

| Anlæg | Byggeår | m3 | Afløb til | Overdækning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fredborgvej 20 | - | - | - | - |
| Eksisterende gyllebeholder | 2001 | 3.000 m3 | - | Fast overdækning |
| Ny gyllebeholder | - | 7.000 m3 | - | Fast overdækning |
| Gyllekanaler | - | 2.000 m3 | gyllebeholder | - |

Svinebrugets opbevaringskapacitet med hensyn til flydende husdyrgødning kan på baggrund af ovenstående opgøres til 9,3 måneders produktion. I følge ansøger vil der være en årlig normproduktion efter udvidelsen på 12.922 m3 flydende husdyrgødning inkl. drikkevandsspild og vask af staldene. Den samlede opbevaringskapacitet i gyllebeholderne er på 10.000 m3. Dertil skal ligges den kapacitet, som er i staldene. Ansøger vurderer, at den vil ligge på omkring 2.000 m3 efter udvidelsen.

Den flydende husdyrgødning opbevares i stabile gyllebeholdere, der er konstrueret, så de kan modstå kemisk, termisk og mekanisk påvirkning. Beholderne er med tæt bund og sider. Den eksisterende og den planlagte gyllebeholder på ejendommen Fredborgvej 20, 7330 Brande vil have fast overdækning.

Kommunens vurdering

Ifølge Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. På den baggrund vurderes den opgivne 9,3 måneders opbevaringskapacitet at være tilstrækkelig.

Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at opbevaring af husdyrbrugets husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler

- at overholdelsen af de generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø fra opbevaringsanlæggene.

## 2.5. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager

Ansøgers oplysninger

Husdyrbruget opfylder det generelle reduktionskrav på 15 % med hensyn til ammoniakfordampning i forhold til det pågældende referencestaldsystem - jf. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det generelle ammoniak-reduktionskrav opfyldes bl.a. ved, at den nye gyllebeholder overdækkes samt ved korrektion af foderet til smågrisene. Staldene bygges med delvis spaltegulv i stedet for fuldspaltegulv, hvilket giver en større reduktion i ammoniakfordampning. Derudover etableres der gyllekøling i den nye drægtigshedsstald / smågrisestald samt den sydlige tilbygning til eksisterende stald (poltestald).

Af tabel 5 fremgår størrelsen af ammoniakfordampningen fra stald og gødningsopbevaringslager, som den er beregnet med beregningsmodellen i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk . Ammoniakfordampningen fra det samlede staldanlæg bidrager med ca. 92 % af ammoniakfordampningen fra det samlede produktionsanlæg efter projektets gennemførelse.

Tabel 5. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager omregnet til kg kvælstof (N) pr. år

| Staldanlæg, udvidelsen | 6.158,85 kg N pr. år |
| --- | --- |
| Gyllebeholdere, efter projektets gennemførelse | 558,46 kg N pr. år |
| Emission fra anlæg - nudrift | 3.302,51 KgN pr. år |
| Meremission fra anlæg | 3.414,80 Kg N pr. år |
| Samlet ammoniakfordampning fra stald og lager efter projektets gennemførelse: | 6.717,31 kg N pr. år |

Faktaboks

Hovedparten af ammoniakfordampningen fra et husdyrbrug vil - afhængigt af flere forhold - på et tidspunkt blive afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra kilden. Størstedelen af den ammoniakdeposition (kvælstofnedfald), som direkte kan henføres til et husdyrbrug, vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget. Ammoniakdeposition er som regel til ugunst for opretholdelse af de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstofmængde for at kunne trives. Kommunen er forpligtiget til, at vurdere ammoniakdepositionen i forhold til omkringliggende natur.

Jævnfør Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug , må der ikke foretages ændringer eller udvidelser af husdyrbrug, der ligger mindre end 300 meter fra de naturtyper, som er omfattet af § 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis det pågældende projekt giver anledning til øget ammoniakfordampning fra produktionsanlægget. Derudover foreskriver de generelle beskyttelsesniveauer, hvor meget ammoniakudledningen maksimalt må øges fra et produktionsanlæg, der ligger mellem 300 og 1.000 meter fra de nævnte naturtyper.

Inden for 1.000 m's afstand fra husdyrbrugets anlæg på Fredborgvej 20, 7330 Brande findes der ikke beskyttede naturtyper, som er omfattet af § 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men der findes flere mindre vandhuller og mosearealer, som er registreret som beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

§ 7-areal

- Fra selve svinebrugets produktionsanlæg på Fredborgvej 20, 7330 Brande ligger nærmeste § 7-hede ca. 1.797 m mod sydøst, jf. kortbilag D.

§ 3-enge

- Nærmeste § 3-eng ligger ca. 868 m mod nord for produktionsanlægget, jf. kortbilag E.

§ 3-heder

- Der er ingen § 3-heder i umiddelbar nærhed af husdyrbruget, hvor nærmeste hedeareal beskyttet efter § 3, ligger ca. 1.222 m mod syd i forhold til svinebruget, jf. kortbilag E.

§ 3-moser

- Fra svinebrugets produktionsanlæg ligger nærmeste § 3-mose ca. 662 m mod nord, der er endvidere en § 3-mose ca. 824 m mod sydvest fra anlægget, jf. kortbilag E.

  - Pytmosen blev besigtiget den 18. juni 2009 og i den forbindelse vurderet til at være særlig værdifuld natur. § 3-mosen er beliggende ca. 662 m nord for Fredborgvej 20, 7330 Brande. I mosen blev der fundet følgende arter:

  - Spagnum sp., Alm. star (Carex nigra), Hirse-star, (Carex panicea), Næb-star (Carex rostrata), Kær-tidsel (Cirsium palustre), Lysesiv (Juncus effusus), Mosebunke (Deschampsia cespitosa), Lægebaldrian (Valeriana officinalis), Lyngsnerre (Galium saxatile L.), Blåtop (Molinia caerulea), Kær-svovlrod (Peucedanum palustre), Sump Kællingetand (Lotus pedunculatus), Tormentil Potentil (Potentilla erécta), Mosepors (Myrica gale), Kragefod (Comarum palustre), Alm. Mjødurt (Filipendula ulmaria), Lav Ranunkel (Ranunculus repens), Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi), Stor Nælde (Urtica dioica) og Fløjlsgræs (Holcus lanatus). Tidligere registreringer har ligeledes vist, at der findes Klokkelyng (Erica tetralix) i § 3-mosen. Ansøger har lavet ammoniak-beregninger til § 3-mosen, som viser, at den højeste merdeposition er på 0,39 Kg N pr. Ha.

§ 3-overdrev

- Der er ingen overdrev lokaliseret tæt på husdyrbruget. Nærmeste overdrev beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven ligger ca. 3.896 m mod nord for anlægget.

§ 3-søer

- Der er indenfor ca. 600 m mod nord, vest og sydvest registreret fem små § 3-søer i forhold til svinebrugets produktionsanlæg. Den nærmeste § 3-registreret sø ligger ca. 285 m væk fra anlægget, beliggende nord for anlægget, jf. kortbilag E.

§ 3-vandløb

- Fra svinebrugets produktionsanlæg er der ca. 787 m til nærmeste vandløb (Pytmose Bæk), beliggende nord for anlægget, jf. kortbilag E. Pytmose Bæk er D-målsat. Kendetegnet for D-målsatte vandløb er, at de fysiske forhold er stærkt forringede pga. ringe vandbevægelse, kanalisering, dårlige substrat forhold m.m. Disse vandløb er tydeligvis påvirket af menneskelige aktiviteter. Det forventes ikke, at D-målsatte vandløb har en fiskebestand.

Kommunens vurdering

Det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau i forhold til kvælstoffølsom natur, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, er ifølge ansøgningen med de tilhørende beregninger overholdt.

Faktaboks:

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter - ifølge intentionerne bag Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt imod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Kommunen vurderer i det konkrete tilfælde, at de naturarealer, som ligger i nærområdet omkring produktionsanlægget, ikke er så kvælstoffølsomme, at der helt undtagelsesvist skal stilles yderligere vilkår for at beskytte de pågældende naturområder tilstrækkeligt imod kvælstofpåvirkning fra produktionsanlægget. I forlængelse af førnævnte konstaterer Ikast-Brande Kommune, at der ikke er andre husdyrbrug over 75 DE inden for en afstand af 1.000 meter fra husdyrbruget.

Den reelle ammoniakfordampning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakfordampningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødningen afsættes på i staldene, jf. vilkår 3.1. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåret kvælstof fra produktionsanlægget minimeres

- at ammoniakfordampningen fra produktionsanlægget i sig selv ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.

## 2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget

Ansøgers oplysninger

Den primære kilde til lugt fra husdyrbruget er fra ventilation af staldene. Som det fremgår af tabel 2 sker ventilation i dag og efter gennemførelse af projektet ved undertryksventilation. Afhængigt af vejrforholdene kan der forekomme lugtgener fra staldene. Der kan desuden forekomme lugtgener, når gyllen i gyllebeholderne omrøres i forbindelse med udbringningen - dette sker primært om foråret.

Tabel 6 viser de beregnede geneafstande med hensyn til lugt fra staldene efter projektets gennemførelse, som er fremkommet ved brug af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

Tabel 6. Lugtgeneafstande fra staldene efter projektets gennemførelse

| Områdetype | Lugtgeneafstand, ansøgt drift, meter | Aktuel afstand fra staldene, meter |
| --- | --- | --- |
| Byzone | ca. 840 | ca. 5.105 |
| Samlet bebyggelse | ca. 622 | ca. 902 |
|  | Korrigeret geneafstand, meter | Vægtet gennemsnitsafstand, meter |
| Enkeltbolig | ca. 179 | ca. 270 |

Ifølge beregningen er de lugtgenekriterier, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug i forhold til de tre områdetyper overholdt. I forhold til enkeltbolig er den korrigerede geneafstand (ca. 179 m), ifølge ansøgningen, kortere end vægtet gennemsnitsafstand (ca. 270 m). Det vil sige, at da husdyrbrugets lugtgeneafstand (ca. 179 m) er kortere end staldenes fysiske gennemsnitlige afstand (ca. 270 m) til enkeltbolig uden landbrugspligt, er lugtgenekriterierne og derved lovgivningens generelle beskyttelsesniveauer med hensyn til lugt overholdt.

Kommunens vurdering

Faktaboks

I Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier med hensyn til de tre forskellige områdetyper netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE/m3 ikke overskrides i mere end 1 % af tiden – svarende til ca. 7 timer i alt om måneden.

Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 m fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 m fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til.

Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen.

Ifølge beregningen er de lugtgenekriterier, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug i forhold til de tre områdetyper overholdt i det konkrete tilfælde. Lugtgeneafstandene har ikke skullet forøges af hensyn til vurdering af den kumulative effekt fra andre husdyrbrug – jævnfør det ovenstående.

Ud over de mulige lugtgener fra staldanlægget kan der forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllebeholderne og øvrig gyllehåndtering. Gylleomrøring og øvrig gyllehåndtering sker primært i forbindelse med udbringningen, der hovedsageligt sker om foråret.

Den reelle lugtpåvirkning fra Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brandes produktionsanlæg vil afhænge af flere forhold. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på, jf. vilkår 3.1, samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige forøgede lugtgener fra produktionsanlægget

- at de væsentligste lugtgener fra produktionsanlægget vil være fra staldene, mens lugtgenerne fra gyllehåndteringen vil være mere begrænsede

- at svinebruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at lugtpåvirkningen på omgivelserne fra produktionsanlægget minimeres, og så de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier overholdes, og lugtgenegrænserne dermed ikke overskrides i mere end 1 % af tiden. Se desuden vilkår 3.6 i afgørelsesbrevet.

## 2.7. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget

### 2.7.1. Vandforbrug

Ansøgers oplysninger

På husdyrbruget sker der indvinding af vand til staldanlæg og marker som beskrevet i tabel 7.

Tabel 7. Husdyrbrugets forbrug af vand i staldanlæg og marken i nudrift og ansøgt drift

| Ressource | Forbrug, nudrift (m3) | Forbrug, ansøgt drift (m3) | Ændring (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandforbrug til drikkevand | 9.000 | 16.000 | + 78 |
| Vandforbrug til vaskevand | 300 | 500 | + 67 |
| Markvand | 170.000 | 170.000 | 0 |

Kommunens bemærkninger

Det øgede vandforbrug til drikkevand og vaskevand i staldanlægget afspejler udvidelsen i svineproduktionen. Se endvidere vilkår 7.1. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostninger med hensyn til vandforbrug på ejendommen, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at der ikke vil være et overforbrug af vand på ejendommen.

### 2.7.2. Spildevand m.m.

Ansøgers oplysninger

Vaskevand og drikkevandsspild fra staldene ledes til gyllebeholder. Tagvand afledes via dræn og grøfter til Pytmose bæk, jf. kortbilag H. Tagvandet ledes/vil blive ledt gennem pvc rør på 315 mm, i enden ved vandløbet vil udløbet blive mindsket til 1/3 af rørstørrelsen. Kommer der så meget vand, at det ikke kan komme hurtig nok ud i vandløbet, vil det stå op i den eksisterende grøft beliggende på egne arealer, jf. kortbilag H.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af spildevand vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Se endvidere vilkår 8.2.

### 2.7.3. Energiforbrug

Ansøgers oplysninger

Husdyrbrugets energiforbrug ved den nuværende drift og efter gennemførelse af det ansøgte projekt fremgår af tabel 8.

Tabel 8.  Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift

| Ressource | Forbrug, nudrift | Forbrug, ansøgt drift | Ændring (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elforbrug (kWh) | 175.000 | 325.000 | + 86 |
| Dieselolie (L) | 40.000 | 50.000 | + 25 |

Kommunens bemærkninger

Det kan formentlig bl.a. ses som udtryk for stordriftsfordele, at energiforbruget ikke fordobles i forbindelse med udvidelsen af produktionen. Energiforbruget bør dog alligevel løbende følges, og forbruget bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at der ikke vil blive forbrugt mere energi end nødvendigt på Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande.

### 2.7.4. Foderstoffer

Ansøgers oplysninger

Foder opbevares i udendørssiloer.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at foderopbevaringen vil ske uden væsentlige miljømæssige gener.

### 2.7.5. Kemikalier m.v.

Ansøgers oplysninger

Kemikalierne står i maskinhuset i aflåst kemikalieskab. Påfyldning af sprøjten sker i maskinhuset.

Dieseltank er placeret i maskinhus på betongulv. Olietank er placeret udendørs på østsiden af farestalden.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af kemikalier m.v. vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes.

### 2.7.6. Affald

Ansøgers oplysninger

Almindelig dagrenovation (i container 0,8 m3) afhentes hver 14. dag. Er med i privat ordning. Alt affald bortskaffes med dagrenovation.

Olieaffald opbevares i beholder i maskinhus og afleveres til kommunens modtagestation efter behov.

Medicinaffald bortskaffes med dagrenovation. Det opbevares i køleskab i stalden. Medicinrester afleveres på apoteket eller genbrugspladsen.

25 tons døde dyr før udvidelsen og ca. 40 tons efter udvidelsen. De døde dyr afhentes af DAKA, på plads syd for gyllebeholder. Dyrene overdækkes og lægges på spalter i henhold til forskrifterne.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig forsvarlig måde, og at bortskaffelse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald efterleves.

### 2.7.7. Skadedyr

Ansøgers oplysninger

Der har altid været problemer med rotter i de gamle stalde. Disse væltes i forbindelse med udvidelsen og derved forventes problemet at være løst. Desforuden er der kontakt med Mortalin om rottebekæmpelse. Der er fluer, som bekæmpes ved ofte gylleudslusning og rengøring af stalde.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at der efter projektets gennemførelse som regel ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der henvises til vilkår 1.6.

### 2.7.8. Støv

Ansøgers oplysninger

Der kan forekomme støvgener i forbindelse med kørsel på grusveje, og i forbindelse med levering af foder. I dag blæses al foder i siloerne, i fremtiden vil ca. halvdelen af foderforbruget bliver tippet af i indendørs korngrav, hvorfor der ikke forventes øgede støvgener som følge af udvidelsen.

Kommunens vurdering

Svineproduktionens drift vil formentlig kun i begrænset omfang og i kortere perioder give anledning til støvafgivelse fra produktionsanlægget. Ikast-Brande Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget som regel ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

### 2.7.9. Støj

Ansøgers oplysninger

Før udvidelsen er der meget støj fra gammel drægtighedsstald, der væltes i forbindelse med udvidelsen.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at støjafgivelsen fra husdyrbrugets produktionsanlæg generelt vil være lavt. Eventuel støj fra bedriftens interne transporter samt støj fra de forskellige transporter til og fra anlægget, må forventes at blive mere hyppigt forekommende i takt med, at antallet af transporter øges i forbindelse med produktionsudvidelsen – se afsnit 2.7.11. Ikast-Brande Kommune vurderer dog, at støjen fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener ved de omkringliggende nabobeboelser. Såfremt der indkommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, hvorvidt de specifikke krav, som fremgår af vilkår 4.1, overholdes.

### 2.7.10. Lys

Ansøgers oplysninger

Der er almindelige gårdlamper på staldmurene, tændt fra solnedgang til kl. 22 og fra kl. 6 til solopgang.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at anvendelsen af lys i forbindelse med husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt.

### 2.7.11. Transporter til og fra anlægget

Ansøgers oplysninger

Transporterne foregår via Fredborgvej, Engebækvej, Blåhøj Kirkevej, Blåhøj Skolevej, desuden krydses Sdr. Ommevej og Stakrogevej. Der køres gennem ligeledes gennem Gammel Blåhøj. Tabel 9 viser en oversigt over det årlige antal transporter samt transporttype. Der vil i forbindelse med udvidelsen komme flere transporter til og fra ejendommen, derfor vil de ind- og udkørsler mod syd, der støder ud til den asfalterede del af Fredborg, der bruges til produktionen i fremtiden blive asfalteret ca. 3 m ind i ind-/udkørslen, så skader og sten ud på Fredborgvej minimeres. Der vil ikke være transporter af dyr og foder i weekender.

Tabel 9. Samlet oversigt over det årlige antal transporter samt transporttype

| Transporttype | Nudrift (antal pr. år) | Ansøgt drift (antal pr. år) | Forskel (antal pr. år) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gylle m. spredevogn | 100 | 200 | 100 |
| Gylle m. lastbil | - | 180 | 180 |
| Foder, indkøbt | 60 | 115 | 55 |
| Dieselolie | 12 | 12 | - |
| Husdyr til og fra ejendommen | 80 | 120 | 40 |
| Døde dyr | 80 | 80 | - |
| Kørsel med markmaskiner | Efter behov | Efter behov | - |
| Handelsgødning | 2 | 2 | - |
| Dagrenovation | 26 | 26 | - |
| I alt: | 360 | 735 | + 375 |

Kørsel med markmaskiner kan vanskeligt registreres, og er derfor ikke medtaget i tabellen.

Det samlede antal transporter til og fra produktionsanlægget øges med ca. 104 % i forbindelse med projektets gennemførelse.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes. Se endvidere vilkårene 3.16 og 3.17, som er stillet på grund af bemærkninger fra omkringliggende naboer til ansøgningen i forbindelse med offentliggørelsen af ansøgningen.

# 3. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT - i forhold til anlægget

Faktaboks

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

For de virksomhedstyper, der er omfattet af den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet), udsender EU-kommissionen såkaldte BREF-dokumenter (”BAT reference documents”), som fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for de industrielle brancher, som IPPC-direktivet omfatter.

Oplysningskravet vedrørende BAT i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug er forskelligt afhængigt af brugsstørrelse. For husdyrbrug, der – som i den aktuelle sag – er omfattet af § 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal redegørelsen som minimum indeholde punkterne management (godt landmandskab), og anvendelse af BAT inden for områderne foder, staldindretning, vand- og energiforbrug, opbevaring og behandling af husdyrgødning og udbringning. Redegørelsen skal for svine- og fjerkræbrug omhandle de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens BREF-dokument om intensivt hold af svin og fjerkræ.

I BAT-blade og BAT-byggeblade er dokumenteret teknik beskrevet, og der er redegjort for, hvor store reduktioner der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store mer-udgifterne eventuelt vil være. BAT-byggebladene er ikke blevet opdateret siden 2004 og bør kun betragtes som vejledende, mens BAT-bladene er fra 2009 eller undervejs. Miljøstyrelsen har endvidere oprindeligt valgt ikke at fokusere på markteknik, fordring m.v. i BAT-byggeblade, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt.

## 3.1. Management

Ansøgers BAT-redegørelse

Ansøger oplyser, at der føres journal over spredning af gødning på markerne. Det sker ved mark- og gødningsplan for den kommende sæson og med gødningsregnskab for den forrige sæson. Der føres ikke løbende journal over forbruget af energi og vand, men det opgøres i forbindelse med regnskabet hvert år. I forbindelse med udvidelsen vil der blive bygget nye stalde. Desforuden vil en af de gamle stalde blive renoveret. Det vil betyde en forbedring i arbejdsmiljøet og en tilpasning af staldindretningen til gældende og nært fremkommende krav til indretningen for grisene. I forbindelse med byggeriet tænkes ikke kun på det indvendige, men også på det udvendige, på at få en harmonisk enhed bygget op.

I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødberedskabsplan ved uheld. Husdyrbruget angiver at have BAT som følger:

- Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse

- Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger.

- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.

- Der forefindes en fremgangsmåde der kan anvendes i nødsituationer som kan håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.

- Gyllen analyseres for indhold af kvælstof og fosfor.

- Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

- Der iværksættes et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand samt at faciliteterne holdes rene

- Aktiviteterne der planlægges på anlægget er korrekt ved levering og fjernelse af materialer, produkter og spild.

- I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hensyn til en rationel drift, af hensyn til ressource forbruget i driften og af hensyn til de daglige arbejdsgange.

- Sigtet med anlægget er, at der ud fra et proportionalitetssynspunkt er fokus på hvilke staldsystemer, der er bedst anvendelig i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd for at fremtidssikre virksomheden.

- Der er faste aftaler om levering af foder, afhentning af døde dyr og bortskaffelse af olie og farligt affald.

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder bl.a.:

- At hjælpestoffer som gødning, plantebeskyttelsesmidler, medicin og energi bruges under hensyntagen til miljø og sundhed.

- At brugen af næringsstoffer optimeres på ejendomsniveau under hensyntagen til jordens frugtbarhed og det økonomiske afkast.

- At tildeling af gødning til markerne sker ud fra planlægning af tildeling af kunst- og husdyrgødning på markniveau ud fra afgrødens behov på den enkelte mark.

- At der laves en årlig opgørelse over, at forbruget af handels- og husdyrgødning ikke er større end normerne forskriver.

- At der arbejdes på at sikre en høj udnyttelse af næringsstofferne i husdyrproduktionen bl.a. ved at udarbejde gødningsplaner og sikre, at næringsstoffer tilføres, så der sker mindst muligt tab til det omgivende miljø.

- At der er fokus på at nye stalde og produktionssystemer indrettes så lugt og fordampning af ammoniak begrænses ud fra de tekniske og økonomiske muligheder og under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

## 3.2. BAT i forhold til foder

Ansøgers BAT-redegørelse

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov. Husdyrbruget angiver at have BAT som følger:

- foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning

- at der sker en reduktion af foderenheder (FE) hos smågrisene, jf. vilkår 3.15.

## 3.3. BAT i forhold til staldindretning

Ansøgers BAT-redegørelse

Referencesystem: fuldspaltegulv, kunstig ventilation og underliggende gødningskanaler. Gyllen fjernes med svingende intervaller. Kunstig ventilation fjerner gasformige komponenter, der emitteres af den oplagrede gylle.

Med hensyn til goldsøer/drægtige søer, er det BAT at:

- Delvis spaltegulv med vakuumsystem nedenunder til hyppig fjernelse af gylle

- Delvis spaltegulv og en reduceret gødningskanal

Disse staldsystemer er BAT, idet staldsystemet er delvis spaltegulv med vakuumsystem nedenunder. Gyllen bliver fjernet en gang pr. uge.

Referencesystem: Fuldspaltegulv, kunstig ventilation og underliggende gødningskanaler.

For staldsystemer til slagtesvin er BAT:

- Delvis spaltegulv med reducerende gødningskanaler, men hældende vægge og et vakuumsystem

Dette staldsystem er BAT, idet det er delvis spaltegulv med vakuumsystem

Referencesystem: Boks med fuldspaltede jern- eller plastikgulve

For staldsystemer til diegivende søer er det BAT at:

- Der er en kombination af vand og gødningskanaler nedenunder

- Der er et udskylningssystem med gødningsrender

For staldsystemer til fravænnede grise er det BAT at:

- Grisene opstaldes i en sti eller et etagebur med fuld- eller delspaltegulv og et vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle

Staldsystemer der bruger strøelse, kan ikke udelukkes at være BAT, hvis det sker sammen med god praksis, herunder at der er:

- Tilstrækkelig strøelse

Gyllekøling:

- gyllekøling kan kun etableres i svinestald med delvist spaltegulv. Ifølge BAT-byggeblad 106.01 - 51 forventes det at ammoniakfordampningen reduceres med ca. 30 % i forhold til referencesystemet, hvilket forudsætter at gyllen også køles i varme perioder. Ved etablering af gyllekøling forventes det at der indvindes energi til køling af kanalbund og derfor forventes lavere driftsomkostninger, hvis den indvundne varme udnyttes. Gyllekølingen etableres i den nye drægtighedsstald / smågrisestald samt den sydlige tilbygning til eksisterende stald (poltestald), jf. kortbilag A.

Fravalg af staldteknologi

Forsuring

- Der installeres ikke forsuringsanlæg, idet der i de eksisterende stalde, hvor der er tvivl om betonen i gyllekanalerne har en god holdbarhed overfor syrepåvirkningen.  Samtidig er energiforbruget ved drift af forsuringsanlægget stort, hvilket vurderes ikke at være proportionalt i forhold til miljøgevinsten.

- Med det aktuelle produktionsanlæg er det ikke muligt, at installere forsuring i alle staldafsnit. Erfaringer med forsuringsanlæg fra andre ejendomme har vist, at der er en risiko for forværring af lugtgener på ejendomme, hvor der sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Forsuringsanlægget fravælges som følge af risikoen for øgede lugtgener i forhold til nærliggende naboer/samlet bebyggelse/byzone.

Luftrensning

- Der etableres ikke luftrensning, idet etableringsomkostningerne i forhold til den samlede produktion på ejendommen vurderes ikke at være proportionale med miljøeffekten.

## 3.4. BAT i forhold til vand- og energiforbrug

Ansøgers BAT-redegørelse

Vandforbrug

- Rengøring af stalde og udstyr fortages med højtryksrenser efter hver produktionscyklus eller hold. Ved vask af svinestalde løber spulevand typisk i gyllesystem, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand så muligt.

- Udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.

- Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug

- Detektering og reparation af lækager

- Der er drikkekopper i alle stalde. En drikkekop er en vandingsenhed, hvor dyrene ved at trykke på en ventil lukker vand i en kop/skål. Der bliver forbrugt mindre vand end ved drikkekar. Desuden anvendes aquaflow. Ventilen i aquaflow fungerer via vakuum, der får en membran til at lukke for vandet. Når vandstanden synker, åbner ventilen for vandet. Når det ønskede vandniveau er opnået, lukker ventilen igen. Niveauet af vandstanden bestemmes ved højden fra krybbens/trugets bund og op til underkant af vandrøret.

- Defekte drikkekopper udskiftes

- Der er årlig registrering af vandforbrug i regnskabet

Energiforbruget:

- For mekanisk ventilerede stalde: optimering af udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt at opnå minimumsventilation om vinteren.

- For mekanisk ventilerede stalde: undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og klargøring af luftkanaler og fans.

- Anvendelse af lavenergi-belysning

- Ventilationssystemet efterses dagligt for driftsforstyrrelser

- Der sættes frekvensmotorer op til ventilation

- Der sættes lysstofrørsarmatur op uden glimtænder

## 3.5. BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning

Ansøgers BAT-redegørelse

BAT-kravene anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gyllebeholdere

Det er BAT at udforme lagringsfaciliteterne for svinegylle med tilstrækkelig kapacitet indtil yderligere behandling eller tilførsel på markerne kan udføres.

BAT vedr. lagring af svinegylle i en beton- eller stålbeholder omfatter alle følgende punkter:

- En stabil beholder der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger

- Beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring

- Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvis hvert år

- Gyllen omrøres lige før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel af gylle til marker

Det er BAT at dække gyllebeholdere ved at anvende følgende:

- Et fast låg, tag eller en teltstruktur

Der bliver lagt teltoverdækning på gylletanken. Der udføres ydermere logbog over gyllebeholdere og lagerregnskab. Gyllebeholdere er derfor BAT

Udbringning af husdyrgødning

Det er BAT:

- At minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav.

- At tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem. Dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift.

- Ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet)

- At sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted

- Ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket

Det er BAT at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre følgende:

- At sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage

- At være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene

For udbringning af svinegylle er det BAT at:

- Slangeudlægge gylle på græsarealer og jord med afgrødehøjde på under 30 cm

- Slangeudlægning af gylle på landbrugsjord, hvor gyllen indarbejdes indenfor 4 timer efter udlægning

- Indarbejde fast svinegylle så hurtigt som muligt, men maksimalt indenfor 12 timer.

Kommunens samlede BAT-vurdering i forhold til anlægget

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget samlet set lever op til kravet for bedste tilgængelige teknik, som er opfyldt ved at lave følgende tiltag:

- overdækning af den nye gyllebeholder på Fredborgvej 20, 7330 Brande, jf. vilkår 3.7.

- gyllekøling i den nye drægtighedsstald / smågrisestald samt poltestald, jf. vilkår 3.8.

- reduktion af foderenhederne (FE) pr. kg. tilvækst ved smågrisene, jf. vilkår 3.15.

I forlængelse af ovenstående vurderer kommunen at husdyrbruget samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik med hensyn til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.

# 4. Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer

Faktaboks

I henhold til Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal anvendelsen af de pågældende udbringningsarealer som udgangspunkt vurderes ud fra de generelle beskyttelsesniveauer, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer vurderes bl.a. ud fra en række arealudpegninger, der indgår som grundlag for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

## 4.1. Udbringningsarealernes beliggenhed og udbringningsmetode

Ansøgers oplysninger

Til husdyrbruget Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande hører et jordtilliggende areal på i alt ca. 232,16 ha, jf. bilag 1. Desuden har svinebruget aftalearealer på i alt ca. 155,76 ha, jf. bilag 1, dvs. i alt ca. 387,92 ha. Husdyrbrugets udbringningsareal vil fremover være på i alt ca. 386,72 ha, da der er fratrukket ca. 1.2 ha (udlagt som bræmmer, jf. vilkår 6.1 og kortbilag G) på markerne med marknumrene 14-0 og 20-0.

Kommunen konstaterer

Bedriftens udbringningsarealer ligger inden for en luftlinjeafstand af ca. 4,81 km fra produktionsanlægget. Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til de nævnte arealudpegninger fremgår af kortbilag D.

I alt 31,6 ha er beliggende i Billund Kommune, jf. kortbilag C. Arealerne er aftalearealer og er beliggende på mat. nr. 3æ og 3bl, Omvrå Søndermark, Filskov og 3I og 2z, Filskov by, Filskov. Billund Kommune har i henhold til § 21 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug lavet en udtalelse til disse arealer den 25. februar 2009.

Beliggenheden af de ejede/forpagtede arealer samt aftalearealerne fremgår af kortbilag B og C.

Gyllen udbringes normalt på hverdage med gyllevogn med tilhørende nedfælder til vårsædafgrøderne og slæbeslanger til vintersæden. Gyllen udbringes efter afgrødernes behov, indenfor lovgivningens rammer, og på det mest optimale væksttidspunkt. Der udbringes ikke gylle på vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede arealer.

### 4.1.1. Ændringer med hensyn til udbringningsarealer

Faktaboks

Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen – jf. bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Ikast-Brande Kommune efter bestemmelserne i §§ 15-16 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal vurdere, om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt – jf. § 16 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang, og ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem bedriftens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som er gældende på anmeldelsestidspunktet.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk eller tilsvarende system. Kommunen skal så inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december.

Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11, § 12 eller § 16 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

## 4.2. Harmonikrav og tildeling af husdyrgødning

Af de generelle miljøregler i Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. fremgår det, hvor stort et areal et givet husdyrbrug som minimum skal have til rådighed til udbringning af husdyrgødning for, at der som udgangspunkt vil være harmoni mellem gødningsproduktionens størrelse og størrelsen af det areal, husdyrgødningen udbringes på. Harmonikravet afhænger af det pågældende husdyrbrugs type og driftsform og er for det aktuelle svinebrug – med de nuværende regler – på 1,4 DE/ha. Det fremgår af nedenstående tabel 10, at harmonikravet opfyldes, idet dyretætheden gennemsnitligt vil være på ca. 1,37 DE/ha efter projektets gennemførelse.

Tabel 10.  Udbringningsareal, dyretæthed samt tilført kvælstof- og fosformængde med husdyrgødningen efter projektets gennemførelse

| Harmoniareal | Areal (ha) | Dyretæthed, ansøgt drift i gennemsnit (DE/ha) | Kvælstofindhold tilført med husdyrgødning, kg N/DE | Fosforindhold tilført med husdyrgødning, kg P/DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejede/forpagtede arealer samt aftalearealer | 386,72 | 1,37 | ca. 109,8 | ca. 25,8 |

## 4.3. Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m.

Ansøgers oplysninger

Forbruget af handelsgødning vil være tilpasset afgrødernes behov og kvote. Således at afgrøderne bliver tilført husdyrgødning og derefter vil der blive tilført handelsgødning for at dække afgrødernes behov samtidig med at kvælstofkvoten overholdes. Bedriftens forbrug af kemikalier udgøres primært af ukrudtsmidler og svampemidler. Forbruget er meget vejrafhængigt/årsafhængigt, men vil altid være så lavt som muligt, da der ikke bruges mere en nødvendigt, for at holde afgrødernes vækstbetingelser optimale.

Kommunens vurdering

De generelle miljøregler regulerer i vid udstrækning anvendelsen af handelsgødning, sprøjtemidler m.m. i markdriften. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af disse hjælpestoffer, da disse indkøbes udefra. Ikast-Brande Kommune antager derfor, at der ikke vil blive forbrugt mere end højst nødvendigt af disse stoffer i husdyrbrugets markdrift.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at anvendelsen af handelsgødning, kemikalier m.m. i husdyrbrugets markdrift ikke vil være til væsentlig ulempe for omgivelserne, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes.

## 4.4. Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer

Ansøgers oplysninger

Der kan forekomme lugt- og støjgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, ligesom der ved al kørsel med markmaskiner kan forekomme støj. Støvgener er hovedsagelig forekommende ved høst. Markarbejdet forsøges generelt lagt indenfor hverdage, men i spidsbelastningsperioder, kan der ske afvigelser fra dette.

Kommunens vurdering

Ca. 23,5 ha ejede udbringningsarealer (markerne med marknumrene: 100-0, 100-1 og 100-2) ligger tæt på eller grænser direkte op til bymæssig bebyggelse ved Blåhøj. Ligeledes er der omkring Gammel Blåhøj ca. 9,11 ha udbringningsareal (mark med marknummer: 1003-0), som grænser direkte op til bymæssig bebyggelse. Arealet er aftaleareal og drives af Rasmus Pagh Jensen, Filskovvej 51, 7330 Brande. De førnævnte arealer ligger i Ikast-Brande Kommune.

Husdyrgødningen må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på den del af markerne med mark nr. 100-0, 100-1 og 100-2, der ligger nærmere end 200 m fra den bymæssige bebyggelse Blåhøj, jf. vilkår 3.4. Nævnte vilkår vil ligeledes blive stillet til aftalearealet 1003-0, som indarbejdes i en 16-miljøgodkendelse, jf. Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som Billund Kommune udarbejder. Se kortbilag C, hvoraf de pågældende markers placering fremgår. Ovenstående vilkår begrundelsen med, at det er nødvendigt at forebygge eventuelle lugtgener for borgerne i Blåhøj og Gammel Blåhøj i forbindelse med udbringningen af husdyrgødningen på lige fod, som hvis de førnævnte byer var beliggende i byzone, sommerhusområde samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

I forlængelse heraf vurderer Ikast-Brande Kommune, at lugt-, støv- og støjafgivelsen fra husdyrbrugets udbringningsarealer generelt ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes. Der henvises i den forbindelse særligt til reglerne i Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

## 4.5. Grundvand

Billund Kommune konstaterer

I alt 31,6 ha er beliggende i Billund Kommune, jf. kortbilag C. Arealerne er aftalearealer og er beliggende på mat. nr. 3æ og 3bl, Omvrå Søndermark, Filskov og 3I og 2z, Filskov by, Filskov. Arealerne ligger ikke indenfor nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).

Billund Kommunes vurdering

Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at de generelle regler for gødningsudbringning og dyrkning er tilstrækkelig til at sikre hensynet til grundvand.

Kommunen konstaterer

Markerne med numrene 15-0, 17-0, 18-0, 100-0, 100-2, 300-0, 301-0, 302-0, 303-0, 304-0 og 1006-2 er ejede/forpagtede arealer og ligger helt eller delvist inden for områder, der er udpeget som nitratfølsomme i det kortgrundlag, som ligger til grund for IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk , se desuden kortbilag D. I alt ca. 66,2 ha. Der er derfor i ansøgningssystemet foretaget beregninger af nitratudvaskningen ud af rodzonen fra disse marker.

Marken med marknummer 1003-0 er aftaleareal og drives af Rasmus Pagh Jensen. Arealet ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde og i et indvindingsområde til almene vandværker, i alt ca. 9,11 ha. Det pågældende aftaleareal bliver særskilt vurderet i en § 16-arealgodkendelse efter Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som Billund Kommune udarbejder.

Udbringningsarealerne 18-0 (ejet areal) og 1003-0 (aftaleareal) ligger i indvindingsoplandet til Blåhøj vandværk. Vandværket har en boring DGU nr. 104.1761, som er filtersat ca. 90 meter under terræn. Boringen er godt beskyttet at flere sammenhængende lag glimmerler med en mægtighed på optil 20 - 30 meter. Boringen er således godt beskyttet. Boringskontrol viser et indhold af nitrat under detektionsgrænsen og et konstant lavt sulfatindhold omkring 5 mg pr. liter. Det må antages, at vandværksboringen er godt beskyttet overfor udbringning af gødning på de 2 nævnte udbringningsarealer. Nitratudvaskningen er uændret på 59 mg nitrat pr. liter på udbringningsarealet 18-0.

De 59 mg nitrat pr. liter er umiddelbart acceptabel og er det niveau vi tilstræber som maksimalt i nitratfølsomme områder. Ikast-Brande Kommune har gennemgået arealerne, og der er ikke marker, der ligger i særlige følsomme (ikke at forveksle med nitratfølsomme) områder i relation til vandværker. Der er enkelte marker indenfor hygiejneområder til Blå Station og Blåhøj by vandværk, men området omkring vandværkernes boring er godt beskyttet af sammenhængende lerlag og redoxfront liggende i terræn. Nitrat og sulfatindholdet er ifølge boringskontrollen konstant lavt for begge vandværker.

Markerne 200 og 200-1, samt 1-0, 2-1, 3-0, 4-0, 5-0, 19-0, 20-0, 1001-1, 1001-2 og 1001-3 ligger i områder, hvor redoxgrænsen (nitratfronten) er mere end 15 meter under terræn, og områderne har derfor ringe reduktionskapacitet overfor nitrat. Alle marker ligger udenfor OSD og indvindingsoplande.

Faktaboks

I henhold til de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug kan der i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktion ikke tillades nogen merbelastning inden for nitratfølsomme indvindingsområder, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter ved den ansøgte drift. En miljøgodkendelse skal endvidere leve op til udarbejdede indsatsplaner med hensyn til drikkevandsbeskyttelse.

Det fremgår af de foretagne beregninger i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk , at projektets gennemførelse på husdyrbruget ikke vil medføre en mer-belastning med nitrat fra rodzonen i de ejede/forpagtede marker, som ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde. Beregningerne viser endvidere, at der efter projektets gennemførelse vil være en nitratudvaskning på 59 mg nitrat pr. liter fra ejede/forpagtede marker, der ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder.

Kommunes vurdering

En beregningsmodel vil aldrig kunne give et eksakt tal for, hvad nitratudvaskningen vil være i virkeligheden, men vil alene være udtryk for det gennemsnitlige niveau, som kan forventes ud fra givne forudsætninger. De udførte beregninger i den konkrete ansøgning sandsynliggør, at gennemførelse af projektet samlet set ikke vil medføre en øget nitratudvaskning fra udbringningsarealerne beliggende i de udpegede nitratfølsomme områder.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at udvaskningsniveauet på 59 mg nitrat pr. liter er acceptabelt generelt og i forhold til Blåhøj vandværk

- at nitratudvaskningen fra husdyrbrugets ejede/forpagtede udbringningsarealer beliggende inden for de udpegede nitratfølsomme områder ikke øges i forbindelse med projektets gennemførelse

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen af grundvandet fra udbringningsarealerne vil ligge på et acceptabelt niveau.

## 4.6. Overfladevand

Faktaboks

Plantevæksten i fjorde, indre farvande og søer er i vid udstrækning bestemt af tilførslerne af kvælstof og fosfor fra oplandene til de pågældende fjorde m.v. For store tilførsler medfører typisk en forringet miljøtilstand i disse vandområder. I fjorde og indre farvande kan både kvælstof og fosfor – i varierende grad – virke begrænsende for plantevæksten, mens plantevæksten i søer typisk er begrænset af fosfortilførslen. I vandløb har diffus næringsstoftilførsel typisk mindre betydning for miljøtilstanden, da andre faktorer har større betydning herfor. Erosion og overfladisk afstrømning, som direkte fører organisk materiale – herunder husdyrgødning – til vandløb, vil kunne forringe miljøtilstanden i de pågældende vandløb, og de næringsstoffer, som et vandløb derved fører med sig, vil kunne forringe miljøtilstanden i nedstrømsliggende søer, fjorde og indre farvande.

Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger alle i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er ca. 347.628 ha. Størstedelen af Ringkøbing Fjord er udpeget som Natura 2000-område. De generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med hensyn til næringsstofpåvirkning af overfladevand fokuserer på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura 2000-vandområder. Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer vurderes bl.a. ud fra de arealudpegninger, der indgår som grundlag for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

### 4.6.1. Kvælstofudvaskning og fosforoverskud

Faktaboks

Ud fra forskellige arealers forskellige evne til at reducere nitrat på det udvaskede kvælstofs vej fra marker til sårbare Natura 2000-vandområder har Staten fået foretaget en udpegning af områder, hvor der ikke vurderes at ske mere end en 75 % -reduktion. Disse områder er – afhængigt af reduktionsevne – kategoriseret i de såkaldte nitratklasser 1, 2 og 3. For udbringningsarealer beliggende i områder med nitratklasse 1-3 skal der i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug være et lavere husdyrtryk, end de generelle harmoniregler giver mulighed for – eller anvendes bestemte virkemidler, som mindsker kvælstoftabet.

I henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug har Staten fået foretaget en udpegning af områder, hvor der vurderes at være størst risiko for tab af fosfor til Natura 2000-vandområder, der er overbelastet med fosfor. Disse områder udgøres af lerjorde samt af lavbundsjorder, der ikke har et højt indhold af jern – svarende til lavbundsjorder, der er kategoriseret i de såkaldte okkerklasser 2, 3 og 4. For drænede eller grøftede udbringningsarealer beliggende på disse lavbundsjorder (benævnes fosforklasse II) – samt for udbringningsarealer, der er drænet lerjord med et relativt højt fosfortal (benævnes fosforklasse I eller III afhængigt af fosfortal) – skal fosforoverskuddet holdes under bestemte niveauer. Dette indebærer bl.a., at fosforoverskuddet – uanset fosfortal – ikke må øges inden for arealer omfattet af fosforklasse II, eller at der skal være balance mellem den tilførte fosformængde og den fosformængde, som optages af og fjernes med afgrøderne.

Billund Kommune konstaterer

I alt 31,6 ha er beliggende i Billund Kommune, jf. kortbilag C. Arealerne er aftalearealer og er beliggende på mat.nr. 3æ og 3bl, Omvrå Søndermark, Filskov og 3I og 2z, Filskov by, Filskov.

Overfladevand - nitrat

Arealerne afvander til Ringkøbing Fjord, hvor størstedelen er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde og EF-habitatområde.

Overfladevand - fosfor

En mindre del (0,43 ha) af aftalearealet beliggende mat.nr. 3I, Filskov by, Filskov ligger indenfor fosforklasse II, jf. kortbilag D.

Billund Kommunes vurdering

Overfladevand - nitrat

Ingen af arealerne er beliggende indenfor nitratklasserne 1-3.

Overfladevand - fosfor

På baggrund af drænkort fra Hedeselskabet og gamle luftfoto er det Billund Kommunes vurdering, at det er sandsynligt, at det pågældende areal (aftalearealet beliggende i matr. nr. 3I, Filskov) er drænet eller detailafvandet ved grøftning. Der er derfor krav om fosforbalance på det pågældende areal iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Kvælstofudvaskning

Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger alle uden for de udpegede områder med nitratklasserne 1, 2 og 3 jf. kortbilag D, hvorfor overholdelse af de generelle harmoniregler være tilstrækkelig til, at det generelle beskyttelsesniveau med hensyn til kvælstoftab til overfladevand vil være opfyldt. Bedriften overholder det generelle harmonikrav, jf. afsnit 4.2.

Der er valgt et S4-sædskifte.

Ifølge ansøgningen med de foretagne beregninger i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk vil kvælstofudvaskningen fra husdyrbrugets udbringningsarealer ligge på ca. 88 kg N pr. ha pr. år.

Fosforoverskud

Der er ikke drænede lerjorder blandt udbringningsarealerne, men i alt ca. 13 ha af udbringningsarealerne ligger i områder, der er udpeget som lavbundsarealer uden et højt indhold af jern. Markerne 1004-0 og 1004-1 er aftalearealer tilhørende Kaj Nissen, Bækgårdsvej 15, 7330 Brande, som delvist ligger i et lavbundsareal, jf. kortbilag D. I alt ca. 2,1 ha af de førnævnte marker er lavbundsareal. Arealerne tilhørende Bækgårdsvej 15, 7330 Brande vurderes således særskilt i en § 16 miljøgodkendelse, jf. Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Jf. ansøgningen vil der være et fosforoverskud på 15 kg P pr. ha pr. år på udbringningsarealerne.

Ifølge beregningerne vil kravet med hensyn til fosforoverskud være overholdt. Der henvises i øvrigt til vilkårene 6.1 og 6.2.

### 4.6.2. Gældende målsætninger

Markerne 7-0, 9-0, 14-0, 19-0, 20-0, 1001-0, 1006-2, 1010-0 og 1010-1 ligger i umiddelbar nærhed af Pytmose Bæk, som er D-målsat. Et udspring fra Pytmose Bæk løber ligeledes igennem marken med marknummer 1006-2, jf. kortbilag E. Gældende målsætning for miljøtilstanden i Pytmose Bæk var ikke opfyldt ved den seneste undersøgelse, primært på grund af spildevand fra spredt bebyggelse og/eller landbrugsbetingede udledninger, spildevand fra renseanlæg og/eller regnvandsbetingede udledninger samt dårlige fysiske forhold. Marken med marknummer 302-0 grænser ligeledes direkte op til Harpes Bæk, som er C-målsat. Målsætningen for Harpes Bæk er ikke opfyldt på grund af okker. Markerne 1004-0 og 1004-2 grænser direkte op til en bæk syd for Hallund Bæk, som er B3(F)-målsat, jf. kortbilag E. Målsætningen for bækken syd for Hallund Bæk er ikke opfyldt pga. dårlige fysiske forhold og okkerpåvirkning.

Ifølge de gældende retningslinjer skal Ringkøbing Fjord være upåvirket eller kun svagt påvirket af næringssalte, organiske stoffer, tungmetaller, miljøfremmede stoffer m.v. Denne målsætning for miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord er ikke opfyldt – primært på grund af for stor tilledning af næringsstoffer.

I Kommuneplan 2009-2021 for Ikast-Brande Kommune administrer kommunen, indtil de nye statslige vandplaner er vedtaget, i overensstemmelse med de retningslinjer for vandkvalitet, der er i Regionplan 2005 for de tidligere Ringkjøbing- og Vejle Amter.

Kommunens vurdering

Da der endnu ikke er udarbejdet statslige vand- og Natura 2000-planer, med tilhørende kommunale handleplaner, skal husdyrbrugets eventuelle påvirkning af overfladevand med kvælstof og fosfor som udgangspunkt vurderes ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Disse generelle beskyttelsesniveauer med hensyn til kvælstofudvaskning og fosforoverskud vil ifølge ansøgningen med tilhørende beregninger være overholdt.

I henhold til de arealudpegninger, der indgår som grundlag for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk vil mere end 75 % af det udvaskede kvælstof fra de områder, som husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i, angiveligt blive reduceret og fjernet fra det udvaskede vand inden dette når ud til fjorden. I kraft af den relativt store afstand mellem udbringningsarealerne og fjorden må det da også betragtes som sandsynligt, at den væsentligste del af kvælstoffet reduceres på vandets vej til fjorden.

Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer - herunder særligt kravene med hensyn til fosforoverskud - vil formentlig kunne medvirke til, at miljøtilstanden i nedstrømsliggende søer ikke forringes.

Eventuel diffus afstrømning og tab af næringsstoffer fra udbringningsarealerne til vandløb vil formentlig ikke have en væsentlig negativ indvirkning på de pågældende vandløb, idet næringsstoffer som kvælstof og fosfor på uorganisk bundet form normalt ikke har væsentlig betydning for de biologiske forholde i vandløb.

Størstedelen af udbringningsarealerne udgøres af sandjorde og ligger i relativt fladt terræn uden væsentlig risiko for erosion og overfladeafstrømning til vandløb og grøfter.

Risikoen for overfladeafstrømning fra bedriftens udbringningsarealer til vandløb (og søer) vil formentlig være minimal, idet arealerne udgøres af sandjorde og generelt ligger i fladt terræn, hvor de dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb (og søer) typisk vil kunne tilbageholde eventuel overfladeafstrømning.

Fosforoverskuddet er ifølge ansøgningen på 15 kg P pr. ha pr. år. Ikast-Brande Kommune har vurderet, at det er nødvendigt, at stille vilkår med hensyn til anvendelse af fosfor på drænede lavbundsarealer (fosforklasse II-arealer). Derfor er der stillet vilkår om, at etablere 10 meter bræmmer ned til Pytmose Bæk på markerne 14-0 og 20-0, jf. vilkår 6.1 og kortbilag G. Endvidere er der stillet vilkår om, at der ikke må anvendes fosforholdig handelsgødning på mark 3-0, jf. vilkår 6.2. Vilkårene er stillet for at mindske risikoen for tab af fosfor til vandmiljøet.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste om tildeling af husdyrgødning, gødningssammensætning, sædskifte m.v.:

- at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen – herunder særligt vilkår 6.1. og 6.2., jf. kortbilag G – vil mindske risikoen for tab af fosfor fra de udbringningsarealer, hvor risikoen for fosfortab er størst

- at der ikke vil være væsentlig risiko for erosion og overfladeafstrømning fra udbringningsarealerne til vandløb og grøfter - jf. vilkår 6.1

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen af overfladevand fra udbringningsarealerne vil umiddelbart ligge på et acceptabelt niveau

- at gennemførelse af projektet og den fremtidige drift af husdyrbruget formentlig ikke vil medføre forringelser af den nuværende miljøtilstand af overfladevand

- at husdyrbruget ikke i sig selv vil være en hindring for, at målsætningerne for de pågældende overfladevandes tilstande nås og opretholdes

- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget svineproduktion og en øget miljøpåvirkning af Natura 2000-vandområder, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre svinebedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set – helt eller delvist – blive modvirket af en nedgang i svineproduktionen på andre bedrifter.

- at bedriften ikke i sig selv vil være en hindring for at målsætningerne for Natura 2000-vandområder nås og opretholdes, da bedriftens udbringningsarealer samlet set udgør en meget begrænset del (ca. 0,1 %) af oplandet til Ringkøbing Fjord samt at afstanden fra bedriftens udbringningsarealer til Ringkøbing Fjord er meget stor.

# 5. Natur

### 5.1. Beskyttede naturtyper

Ved nogle af husdyrbrugets udbringningsarealer ligger arealer, der er registreret som beskyttede efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Billund Kommune konstaterer

I alt 31,6 ha er beliggende i Billund Kommune, jf. kortbilag C. Arealerne er aftalearealer og er beliggende på mat.nr. 3æ og 3bl, Omvrå Søndermark, Filskov og 3I og 2z, Filskov by, Filskov.

Billund Kommune vurderer

Arealerne ligger ikke indenfor registreret § 3 natur i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Arealerne beliggende på mat.nr. 3æ og 3bl, Omvrå Søndermark, Filskov ligger indenfor en 1000 m bufferzone af registeret § 7 beskyttet natur og det er derfor krav i lovgivningen om nedfældning af husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24 og § 38.

Da ingen af arealerne er skrånende eller stærkt skrånende arealer, vurderes der ikke at være risici for overflade afstrømning af kvælstof eller fosfor, ligesom der ikke vurderes at være risici for jorderosion i forbindelse med jordbearbejdning og gødningsudbringning til hverken naturområderne eller til det tilgrænsende vandløb. Hensynet til natur og miljø vurderes derfor at være tilstrækkelig varetaget ved de gældende regler for drift og gødningsudbringning, samt ved overholdelse af 2 meter bræmmer i henhold til vandløbsloven.

Kommunen konstaterer

§ 3-enge

- Engene ligger spredt rundt i landskabet som mosaikker. Marken med marknummer 1009-1 grænser direkte op til et § 3-engareal, jf. kortbilag E.

§ 3-heder

- Der ligger nogle § 3-heder i umiddelbar nærhed af udbringningsarealerne, hvor nærmeste hedeareal beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og § 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ligger ca. 68 m mod sydøst i forhold til mark 18-0. Det pågældende hedeareal er målsat som værdifuldt naturområde i Kommuneplan 2009-2021 for Ikast-Brande Kommune, hvilket bl.a. betyder, at der dér forekommer arter, som indikerer god naturkvalitet, og at arealet skønnes at have potentiale til at udvikle sig i en retning, som berettiger til en højere målsætning. Hedearealerne er en rest af den halvkulturtype, der for 200 år siden dækkede det meste af Vestjylland.

§ 3-moser

- Markerne med marknumrene: 5-0, 7-0, 9-0, 200-0, 200-1, 1001-0, 1004-0 og 1009-1, ligger tæt på eller grænser direkte op til § 3-mosearealer, jf. kortbilag E.

§ 3-overdrev

- Der er ingen § 3-overdrev registreret i umiddelbar nærhed af udbringningsarealerne. Nærmeste § 3-overdrev ligger ca. 1.656 m mod syd for udbringningsarealet med marknummer 1003-2, som er beliggende i Billund Kommune.

§ 3-søer

- På udbringningsarealet med marknummer 4-0 er der registreret to § 3-søer, derudover er der ved markerne med marknumrene: 3-0, 7-0, 9-0, 11-0, 19-0, 302-0, 1001-1, 1003-1, 1004-0, 1004-2, 1006-2, 1009-0 og 1009-1 § 3-søer som grænser op til eller ligger i umiddelbar nærhed af de førnævnte marker, jf. kortbilag E. Vandhullerne er formentlig opstået som følge af mergelgravning i de seneste par århundreder.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler om sprøjtning og gødskning nær vandløb og søer og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen – herunder særligt vilkår 8.5 – ikke vil påvirke områdets naturarealer i væsentlig grad som følge af markdriften.

### 5.2. Natura 2000-områder

Faktaboks

EU har udpeget naturområder, som er særligt værdifulde, set i et europæisk perspektiv. Områderne kaldes Natura 2000-områder og er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Det nærmeste Natura 2000-område (Mose ved Karstoft Å) ligger mere end 6 km nordøst for produktionsanlægget på Fredborgvej 20, 7330 Brande og mere end 900 m fra husdyrbrugets udbringningsarealer. Hele husdyrbrugets areal ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, der delvist er udpeget som Natura 2000-område. Husdyrbruget har ingen udbringningsarealer beliggende inden for Natura 2000-områder, men udbringningsarealerne afvander til Natura 2000-området i Ringkøbing Fjord.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste – og i forlængelse af vurderingen i afsnit 2.5 og 3.6 ovenfor:

- at driften af husdyrbrugets arealer ikke i sig selv vil indebære en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-områder, da der er relativt langt til nærmeste Natura 2000-område

- at husdyrbruget ikke i sig selv vil være en hindring for, at målsætningerne for de pågældende Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes, da der er relativ stor afstand til nærmeste Natura 2000-område.

### 5.3. Plante- og dyrearter på EF-habitatdirektivets bilag IV

Faktaboks

Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder/habitat-områder eller udenfor. På den baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.

Kun en del af de arter, der er anført i bilag IV, findes i regionen, men bl.a. markfirben (Lacerta agilis) og spidssnudet frø (Rana arvalis) vil formentlig i et vist omfang kunne træffes på eller ved husdyrbrugets arealer. Derudover findes der vandflagermus (Myotis daubentoni), sydflagermus (Eptesicus serotinus), troldflagermus (Pipistrellus mathusii), stor vandsalamander (Triturus cristatus) og odder (Lutra lutra) i regionerne, som husdyrbrugets egne/forpagtede arealer samt aftalearealer ligger i.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at det areal, der omfattes af nybyggeri i forbindelse med projektets gennemførelse, er almindeligt omdriftsareal, og at inddragelsen til bebyggelse ikke vil påvirke bilag IV-arter væsentligt

- at der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for bilag IV-arters trivsel

- at driften af husdyrbruget samlet set ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b).

# 6. Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Husdyrbrugets beliggenhed skal vurderes i forhold til forskellige udpegede bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. De for husdyrbruget relevante bygge- og beskyttelseslinjer m.m. er beskrevet i de to følgende afsnit.

## 6.1. Landskab

Nygård, Fredborgvej 20, 7330 Brande og de arealer, der er omfattet af gårdens drift, ligger generelt i et typisk landbrugsområde med læhegn og vekslende indslag af vandløb, mindre plantager, naturarealer og bebyggelse. Terrænet udgøres af et afvekslende bakkeølandskab, der ligger ca. 35 – 70 meter over havets overflade.

Størstedelen af markerne ligger uden for et område, der er udpeget som "værdifulde landskaber" i Kommuneplan 2009-2021 for Ikast-Brande Kommune, jf. kortbilag F. På mark med marknummer 200-0 er der registreret et "værdifuldt landskab" på i alt ca. 5 ha, jf. kortbilag F. Jf. Kommuneplan 2009-2021 tillægges værdifulde landskaber i de udpegede landskabsområder særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal derfor vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende.

Det ønskede byggeri på Fredborgvej 20 vil ifølge det oplyste komme til at ligge i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger, og vil have en udformning og udseende, som svarer til de eksisterende bygninger. Bygningshøjden på staldene vil maksimalt være ca. 7,5 m over terræn. Projektet ligger uden for relevante bygge- og beskyttelseslinjer

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at gennemførelse af projektet – og driften af husdyrbruget i øvrigt – ikke vil forringe landskabets karakter i de udpegede landskabsområder

- at gennemførelse af projektet – og driften af husdyrbruget i øvrigt – ikke vil medføre væsentlige landskabelige ændringer i forhold til den eksisterende tilstand.

## 6.2. Kulturhistorie

Det danske landskab er i høj grad påvirket af de mennesker, der har boet her gennem tiderne. Næsten overalt findes kulturspor, der vidner om tidligere generationers liv og færden. I Kommuneplan 2009-2021 for Ikast-Brande Kommune er der udpeget en række "kulturmiljøer" – et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. I kommuneplanen er der både udpeget "særligt værdifulde kulturmiljøer" samt gjort opmærksom på øvrige kulturmiljøer, der kræver opmærksomhed.

Jf. Kommuneplan 2009-2021 for Ikast-Brande Kommune skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier så vidt muligt undgås inden for de områder, der er udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer. Nye anlæg og bebyggelse skal her tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I landskabet i øvrigt, herunder bl.a. i de øvrige udpegede kulturmiljøer, bør der inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser.

Der er jf. Kommuneplan 2009-2021 for Ikast-Brande Kommune ikke udpeget særligt værdifulde kulturmiljøer eller øvrige kulturmiljøer på husdyrbrugets arealer, jf. kortbilag F.

Der er ikke registreret fortidsminder i form af gravhøje på eller ved husdyrbrugets udbringningsarealer, jf. kortbilag F. Jf. Museumslovens § 29f må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra disse. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 18 og § 65 må der desuden ikke uden dispensation fra kommunen foretages ændring af tilstanden inden for 100 m fra fortidsminder, der er synlige i terrænet. Landbrugsmæssig markdrift – bortset fra tilplantning med juletræer eller anden beplantning – regnes ikke som en tilstandsændring i den sammenhæng.

Ved markerne 9-0, 11-0, 14-0, 19-0, 20-0, 100-0, 100-1, 100-2, 200-0, 300-0, 301-0, 1004-0, 1004-2, 1006-2, 1009-0, 1009-1 og 1010-1 er der registreret diger, som er beskyttet efter § 29a i Museumsloven, jf. kortbilag F. Der må ikke foretages ændring af tilstanden af disse diger, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil.

Der er ikke registreret fortidsminder og/eller diger på det areal, som ønskes bebygget i forbindelse med projektets gennemførelse, og det pågældende areal ligger mere end 100 m fra registrerede fortidsminder, jf. kortbilag F.

Kommunens vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at projektets gennemførelse på husdyrbruget ikke vil være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser i området

- at husdyrbrugets drift – ved overholdelse af de til enhver tid gældende regler – vil ske under hensyntagen til bevarelsen af de kulturhistoriske værdier i landskabet.

# 7. Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften

Ansøgers oplysninger

Alternative muligheder:

- Det var overvejet at forlænge den eksisterende smågrisestald mod nord, så den minimum ville nå det eksisterende læhegn mod nord. Dette blev fravalgt, for at tilgodese naboerne mest muligt, hvorfor det nye byggeri er placeret, så det i stedet kommer til at ligge længere mod syd og vest.

- Det var planlagt fra starten, at sætte oliefyr ind til opvarmning af staldene. Dette er fravalgt igen, da der bliver installeret gyllekøling i staldene og beregninger viser, at dette tilnærmelsesvis vil kunne klare opvarmningen af staldene, så oliefyr kun vil blive brugt i begrænset omfang.

- Der var fra starten overvejet fuldspaltegulv i smågrisestalden, men at dette ville give problemer med at opfylde kravene til ammoniakfordampning og BAT, blev dette valgt fra igen.

O alternativ:

- Gives der ikke tilladelse til udvidelse af produktionen, vil der i stedet blive kørt nedslidningsstrategi på bedriften.

- Samtidig vil ejendommen højest sandsynlig blive sat til salg, og der vil blive fundet en anden ejendom i stedet, hvor de ønsker, der er til produktionen vil kunne opfyldes.

Ophør af driften:

- I tilfælde af ophør af produktionen vil stalde blive tømte og rengjorte. Desuden vil gyllebeholderne blive tømte og behandlet efter de til enhver tid gældende regler.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Hvis udvidelsen af husdyrbrugets produktion ikke foretages – 0-alternativet - vil produktionen på de nuværende ca. 247,91 DE kunne fortsætte uden yderligere miljøgodkendelse. Dette vil ikke i sig selv medføre, at der ikke udbringes husdyrgødning på alle de arealer, der indgår som udbringningsareal i miljøgodkendelsen. 0-alternativet vil således ikke nødvendigvis have en mere positiv effekt på miljøet, end hvis udvidelsen gennemføres og de opstillede supplerende vilkår i miljøgodkendelsen efterleves. 0-alternativet vil fortsætte i ældre og mindre miljøvenlige stalde.

Ved eventuelt ophør af produktionen vil der efter Ikast-Brande Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget, hvis:

- staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt

- beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol gøres uanvendelige til opbevaring af gylle, m.m.

- alt miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

# 8. Bilagsfortegnelse

Bilag 1 		– Oversigt over ejede og forpagtede arealer samt arealer med gylleaftale

Bilag 2 		– Driftsinstruks

Bilag 3 		– Tidsplan for staldbyggeri på Fredborgvej 20, 7330 Brande

Kortbilag A 	– Situationsplan

Kortbilag B	- Ejede/forpagtede arealer samt aftalearealer

Kortbilag C 	– Udbringningsarealernes beliggenhed

Kortbilag D 	– Arealudpegninger i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kortbilag E 	– § 3-arealer, § 3-vandløb og Natura 2000

Kortbilag F	- Fredede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, kulturmiljøer, værdifulde landskaber

Kortbilag G	- 10 meter bræmmer, jf. vilkår 6.1.

Kortbilag H	- Udledning af tagvand

Bilag 1

Oversigt over ejede og forpagtede arealer samt arealer med gylleaftale.

| Ejede/forpagtede arealer | Må modtage antal DE | Tilført kg N/DE | Tilført kg P/DE | Areal, ha | Marknumre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lars Vitting Nielsen, Fredborgvej 20, 7330 Brande | 325,02 | 110,21 | 25,8 | 5,77 | 1-0 |
|  |  |  |  | 0,77 | 2-1 |
|  |  |  |  | 10,50 | 3-0 |
|  |  |  |  | 13,46 | 4-0 |
|  |  |  |  | 9,85 | 5-0 |
|  |  |  |  | 1,28 | 7-0 |
|  |  |  |  | 19,58 | 9-0 |
|  |  |  |  | 22,36 | 11-0 |
|  |  |  |  | 3,16 | 14-0 |
|  |  |  |  | 1,14 | 15-0 |
|  |  |  |  | 8,96 | 17-0 |
|  |  |  |  | 19,47 | 18-0 |
|  |  |  |  | 8,28 | 19-0 |
|  |  |  |  | 8,34 | 20-0 |
|  |  |  |  | 26,62 | 1006-2 |
| Steen Tøttrup, Buelundvej 23, 7330 Brande |  |  |  | 9,01 | 100-0 |
|  |  |  |  | 2,92 | 100-1 |
|  |  |  |  | 11,57 | 100-2 |
| Mogens S. Jacobsen, Omvråvej 8, 7330 Brande |  |  |  | 16,87 | 200-0 |
|  |  |  |  | 9,72 | 200-1 |
| Knud Pagh, Buelundvej 64, 7330 Brande |  |  |  | 2,38 | 300-0 |
|  |  |  |  | 4,65 | 301-0 |
|  |  |  |  | 6,39 | 302-0 |
|  |  |  |  | 7,00 | 303-0 |
|  |  |  |  | 2,13 | 304-0 |
| Ejede/forpagtede arealer, i alt: |  |  |  | 232,16 |  |

| Arealer med gylleaftale | Må modtage antal DE | Tilført kg N/DE | Tilført kg P/DE | Areal, ha | Marknumre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jens Jørgen Hyldgård, Fredborgvej 29, 7330 Brande | 12,32 | 109,1 | 25,8 | 1,70 | 1001-0 |
|  |  |  |  | 2,63 | 1001-1 |
|  |  |  |  | 2,18 | 1001-2 |
|  |  |  |  | 2,49 | 1001-3 |
| Rasmus Pagh Jensen, Filskovvej 51, 7330 Brande | 25,63 | 109,1 | 25,8 | 9,11 | 1003-0 |
|  |  |  |  | 4,92 | 1003-1 |
|  |  |  |  | 5,61 | 1003-2 |
| Kaj Nissen, Bækgårdsvej 15, 7330 Brande | 83,41 | 109,1 | 25,8 | 10,72 | 1004-0 |
|  |  |  |  | 9,06 | 1004-1 |
|  |  |  |  | 40,67 | 1004-2 |
| David Sangild, Skovvej 55, 7260 Sdr. Omme | 69,00 | 109,1 | 25,8 | 22,48 | 1009-0 |
|  |  |  |  | 8,54 | 1009-1 |
|  |  |  |  | 1,83 | 1009-2 |
|  |  |  |  | 1,55 | 1009-3 |
|  |  |  |  | 2,88 | 1009-4 |
|  |  |  |  | 3,42 | 1009-5 |
|  |  |  |  | 2,77 | 1009-6 |
|  |  |  |  | 2,26 | 1009-7 |
|  |  |  |  | 6,69 | 1009-8 |
|  |  |  |  | 3,96 | 1009-9 |
| Flemming Jensen, Engebækvej 106, 7330 Brande | 14,39 | 109,1 | 25,8 | 7,70 | 1010-0 |
|  |  |  |  | 2,58 | 1010-1 |
| Arealer med gylleaftale, i alt: |  |  |  | 155,76 |  |
| Jordtilliggende areal, i alt: |  |  |  | 387,92 |  |
| Udbringningsareal i alt: |  |  |  | 386,72 |  |

Bilag 2

Driftsinstruks.

En driftsinstruks svarende til nedenstående føres løbende med angivelse af datoer for, hvornår hvilke hændelser er indtruffet – jf. vilkårene for miljøgodkendelsen.

Driftsinstruks for perioden 1. januar 20__ til 31. december 20__.

| Hændelse | Startdato og -tidspunkt for svigt | Slutdato og -tidspunkt for genoptaget drift | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Håndtering af gylle uden opsyn, jf. vilkår 3.2. |  |  |  |
| Køleanlægget ikke efterset årligt, jf. 3.14. |  |  |  |
| Transport af dyr og foder i weekender (mere end 10 gange årligt), jf. vilkår 3.16. |  |  |  |
| Brug af fosforholdig gødning på mark 3-0, jf. vilkår 6.2. |  |  |  |

| Hændelse | Dato for påbegyndelse | Dato for afslutning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Gennemgang af relevante vilkår og driftsinstruks for (ny)ansat(te) |  |  |  |
| Gennemgang af relevante vilkår og driftsinstruks for (ny)ansat(te) |  |  |  |
| Gennemgang af relevante vilkår og driftsinstruks for (ny)ansat(te) |  |  |  |

Bilag 3

Tidsplan for staldbyggeri på Fredborgvej 20, 7330 Brande.

| Måneder (mdr.) | Handling |
| --- | --- |
| 0 | Miljøgodkendelse |
| 1 | Budget |
| 2 | Forhandlinger med banker og kreditforeninger |
| 3 | Tegning af stald og udarbejdning af licitations-materiale |
| 5 | Udsendelse af licitations-materiale til tømmer, murer, smed, elektriker, gyllekøling, inventar, ventilation, jordarbejde, foderanlæg og siloanlæg |
| 6 | Licitation |
| 7 | Jordarbejde |
| 9 | Jordarbejde/kørselsvej |
| 10 | Byggeri starter med løbeafdeling/poltestald ca. 1500 m2 |
| 18 | Byggeri af løbeafdeling/løbeafdeling færdig |
| 19 | Stald tages i brug. Der flyttes 3 mdr. gamle polte i poltestald. Byggeri af drægtighedsstald starter ca. 2200 m2 |
| 27 | Byggeri af klimastald starter ca. 3300 m2 |
| 29 | Drægtighedsstalden er færdig og poltene er løbet og klar til at komme i drægtighedsstald |
| 35 | Renovering af den gamle klimastald til farestald |
| 37 | Klimastald er færdig |
| 38 | Byggeri af farestald starter ca. 400 m2. Fylder grise i klimastalde |
| 39 | Byggeri af foderlade starter ca. 150 m2 |
| 40 | Byggeri af siloanlæg starter |
| 41 | Byggeri af farestald er færdig. De gamle stalde tømmes for grise og gylle |
| 42 | Nedrivning af gamle stalde og gyllebeholder starter |
| 45 | Nedrivning af gamle stalde og gyllebeholder er færdig |
| 46 | Byggeri af gyllebeholder og mandskabsrum starter |
| 48 | Alt byggeri er færdigt |

Ansøgers kommentar: Ligesom alle andre byggerier, er det svært at garantere en tidsplan. Byggeriet kan jo gå i stå om vinteren, så jeg vil foreslå en tidsramme på minimum 5 år, som dermed tager højde for forskydning af byggeri og opformering af det totale husdyrhold.

DE = dyreenhed. 1 DE svarer til ca. 100 kg kvælstof AB lager.

Bekendtgørelse nr. 1756 af 22. december 2006 af lov om miljømål m.v. for vandforekomster 
og internationale naturbeskyttelsesområder.

Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 af museumsloven.

Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 2004 om differentieret miljøtilsyn. I denne vejledning beskrives det, hvordan en virksomhed kan bringe sig på forkant i miljøarbejdet. Vejledningen kan ses på internettet via: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2004/87-7614-494-1/pdf/87-7614-494-1.pdf

dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

Efterafgrødegrundarealet: Opgøres efter den til enhver tid gældende vejledning om gødsknings- og harmoniregler, som det samlede areal, hvor der det pågældende år dyrkes: korn (vår- og vintersæd), vår- og vinterraps, ryps, soja, sennep, ærter, hestebønner, solsikke, oliehør og/eller andre enårige afgrøder uden kvælstofoptagelse i efteråret. Derudover indregnes også eventuelle arealer, der er udtaget af produktion i ét år.

BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jf. EU's IPPC-direktiv (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control).

Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening med senere ændringer (IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control)

Ved en samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke.

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 733 af 24. september 2009 (med senere ændringer).

Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand.

OUE = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske standard for lugtanalyse, hvor 1 OUE er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes.

Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på:

http://ikast-brande.dk/dokumenter/071011regulativ_-_erhvervsaffald.pdf

Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control).

BAT-blade og BAT-byggeblade er en samling af byggeblade, som Miljøstyrelsen har ladet udarbejde,  med vejledende beskrivelser af tekniske løsninger, som kan begrænse forurening fra husdyrproduktion. BAT-byggebladene er ikke opdateres siden 2004, mens BAT-bladene er fra 2009 eller undervejs.

Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. foreskriver bl.a., at der ikke må udbringes husdyrgødning ”… på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål”.

Fosfortallet (Pt) fremkommer ved en bestemt analysemetode, som giver et udtryk for dyrkningsjordens indhold af fosfor, som umiddelbart kan optages af plantevæksten. Én enhed i fosfortal svarer til 1 mg fosfor pr 100 g jord og til ca. 25 kg fosfor pr ha.

Kilde: Miljøministeriets notat om standardsædskifter og referencesædskifter af 27. juni 2007.

EF-habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (med senere ændringer).

1,2 ha bræmmeareal er fratrukket det samlede jordtilliggende areal på 387,92 ha. Det vil sige, at udbringningsarealet er på 386,72 ha.