POSTBOKS 19	T:	96 84 84 84	WWW.STRUER.DK

ØSTERGADE 13	F:	96 84 81 09

7600 STRUER	E:	STRUER@STRUER.DK

DATO: 04-01-2022

JOURNALNUMMER

09.30.06-G01-1-10

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

ØSTERGADE 13

7600 STRUER

E:	TEKNISK@STRUER.DK

T:	9684 8484

SAGSBEHANDLER:

Sabina kamp

T: 9684 8487

E: sabinak@struer.dk

Slagter Allan Smærup

Lindtorpvej 3

Linde

7600 Struer

Miljøtilsyn hos Slagter Allan Smærup, Lindtorpvej 3, Linde, 7600 Struer

Den 1. december 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, miljøtilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens § 65 hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold indskærpes

Ingen

Følgende miljømæssige forhold henstilles

Ingen

Øvrige forhold

BBR-oplysninger angående tankanlæg

Af BBR fremgår, at der på Lindtorpvej 3, Linde, 7600 Struer, anlægsnr. 2, er en indendørs tank på 1200 liter, indeholdende mineralske olieprodukter, etableret i 2006 og i drift.

Oplysningerne i BBR-registret stemmer ikke overens med de faktiske forhold på adressen, da tanken står udendørs under halvtag.

Virksomheden skal selv tage kontakt til kommunen og få forholdet bragt i orden. Ejer kan kontakte byggeafdelingen, der kan kontaktes på 96 84 84 48, træffetid 9-12 alle dage, mail: byggesagsbehandlerstruer.dk Eller benyttes sig af linket: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=6bf39ac2-9529-40bb-bc83-cf6814c6e87a.

Indhold

1. Tilsynet, stamdata mv.	2

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	3

3. Beliggenhed, planforhold mv.	4

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	5

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	5

6. Indretning og drift	5

7. Råvarer og hjælpestoffer	7

8. Lugt- og luftemission	7

9. Affald	8

10. Spildevand	8

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	9

12. Jord og grundvand	10

13. Egenkontrol og dokumentation	10

14. Renere teknologi	10

15. Risikoforhold	10

Bilag	10

1. Tilsynet, stamdata mv.

| Virksomhed: Slagter Allan Smærup Lindtorpvej 3 Linde 7600 Struer |  | Dato: 1. december 2021 |
| --- | --- | --- |
| Miljøtilsyns: Basistilsyn | CVR: 32846505 | Tlf.: 2447 9102 |
| E-mail: allan@dk-koed.dk | P. nr.: 1016010665 | Ejendommens ejer: Allan Smærup Louise Jandorf |
| Kontaktperson: Allan Smærup | Virksomhedstype: F 56 – Kødvare- og slagtervirksomhed | Journal nr.: 09.30.06-G01-1-10 |
| Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65 |  | Tilsynsførende: Anne Christine Møller og Sabina Kamp |

Den 1. december 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, fysisk miljøtilsyn hos Slagter Allan Smærup, Lindtorpvej 3, Linde, 7600 Struer. Ved tilsynet deltog:

- Allan Smærup fra Slagter Allan Smærup

- Anne Christine Møller fra Struer Kommune

- Sabina Kamp fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundering samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14.

2. Risikoscore – Nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 1, C: 5, D: 1, E: 5.

Rvirksomheder = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

Rvirksomheder = 3,14.

For listevirksomheder (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder fastsættes tilsynsfrekvensen til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.

3. Beliggenhed, planforhold mv.

Zonestatus

Slagter Allan Smærups kødvirksomhed er indrettet i en nedlagt landbrugsejendom, beliggende i landzone.

Kommuneplan

Der er ingen kommuneplanramme for området.

Lokalplan

Der er ingen lokalplan for området.

Der er den 14. april 2010 meddelt landzonetilladelse til indretning af bygning til opskæringsvirksomhed på adressen.

I forbindelse med udvidelsen i år 2013 er det vurderet, at udvidelsen ikke kræver fornyet zonetilladelse, idet udvidelsen sker indenfor bestående bygningsrammer, og den gældende zonetilladelse omhandler hele bygningen.

Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen findes i en afstand af ca. 350 meter i nordøstlig retning, målt fra ejendommens skel til boligen.

Der er privatbolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende. Boligens stuehus udlejes Allan Smærup privat.

Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb, afstand ca. 80 meter fra ejendommen skel mod nord og vest.

Der findes en beskyttet sø på matriklen, i den sydlige ende.

Ca. 5,5 km til nærmeste Natura 2000-område mod nordvest.

Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)

Ejendommen er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

Nitratfølsomt indvindingsområde i afstand af ca. 530 meter mod øst.

Jordforureningsstatus

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau V1) eller som forurenet grund (vidensniveau V2) i hht. jordforureningsloven.

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt F 56 ”Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag”.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

Etableringsår

Virksomheden er etableret på lokaliteten i år 2010, ifølge CVR den 01.04.2010, og er efterfølgende udvidet i år 2013 med et slagteriafsnit og med røgeovn.

Der er den 16. april 2013 af Struer Kommune udarbejdet et dokument i forbindelse med virksomheden ansøgning om ”accept” af udvidelsen i 2013 med slagteriafsnit.

”Accepten” af miljøforholdene er betinget af en række forhold.

Hertil bemærkes, at dokumentet ikke kan anses at have nogen retslig gyldighed, idet ”betingelserne” dels ikke er hjemlet i miljølovgivningen, og dels ikke hverken er meddelt som påbud (som f.eks. et § 42 påbud efter miljøbeskyttelsesloven) eller er forvarslet overfor virksomheden.

Udvidelser

Der er ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening siden seneste miljøtilsyn/besigtigelse i år 2016.

I 2013 er der etableret en samleboks, hvori slagtesvin opholder sig i mindre end 8 timer.

I 2018 er der etableret en tilbygning med et kontor og udvidelse af slagterum på ca. 110 m2.

Aktiviteter, processer, produktion

For at blive omfattet af godkendelsespligt som bilag 1-virksomhed, listepunkt (6.4 a) i hht. godkendelsesbekendtgørelsen kræves en kapacitet til produktion af slagtekroppe på mere end 50 tons/dag. For denne type virksomheder er Miljøstyrelsen godkendende og tilsynsførende myndighed, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Virksomheden slagter/tilbereder ca. 300 tons kød pr. år, dvs. maksimalt 1 tons pr. dag i gennemsnit. Der slagtes på årsbasis maksimalt ca. 5000 grise, men lidt færre kreaturer og vildt i forhold til i 2016, hvor det var ca. 500 kreaturer samt ca. 300 stk. vildt. Det kan ændre sig lidt, men overordnet set er det det samme.

Allan Smærup henter/modtager grise og kreaturer mandag morgen imellem kl. 06.00 og 07.00.

Levende dyr bringes til samleboks og dyrlæge foretager levende kontrol af dyrene. Dyrene føres til slagtehal. Grisene aflives og hænges til afblødning. Op til 50 grise i times bringes til 2 meter skoldekar, hvor de skoldes i ca. 3 min. pr. dyr. Kroppene knivskrabes og ophænges, hvorefter de svides med håndholdt gasbrænder, og afvaskes med børste. Indvolde udtages og kroppen hugges i 2 halvdele. De slagtede dyr skæres op i slagtehallens opskæringsrum.

Kreaturer aflives, afhudes i afhudningsområdet i slagteriet og flækkes.

Vildt afhudes i afhudningsområdet i slagteriet. Kroppene transporteres til kølerum.

Efter køling parteres/opskæres dyrene i opskæringsrum i slagtehallen.

De slagtede kroppe synes af dyrlæge.

En del af ovenstående steges på grill under halvtag.

Visse produkter behandles i røgeovn, der anvendes ca. 20 uger om året.

Produktionskapaciteten i ovnen er på maksimalt 50 kg/uge.

Til produktionen hører en trailer med køleboks til transport af kølervarer til og fra virksomheden.

Virksomheden leverer kødvarer mv. til fester, arrangementer og andre slagtere.

Foruden køletrailer besidder virksomheden en alm. trailer, som benyttes ved disse arrangementer etc.

Alt blødt affald føres via gulvafløb til en lukket samletank, som efterfølgende tømmes af Lemvig Biogas.

Al ben og andet affald fra skærestuen opbevares i lukkede 200 L plastcontainere og afhentes af Daka.

Rengøringsprocesser

Der foretages daglig rengøring, der foregår ved oprydning, grovskrabning, afskylning med koldt vand, afskumning og afskylning.

Al spild og processpildevand i forbindelse med rengøringen ledes til opsamlingstanken.

Udendørs aktiviteter

Til- og frakørsel

Oplag af affaldscontainere til afhentning af Daka

Under halvtag er placeret et antal grill til stegning.

Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg:

Personvognstrailer med køleboks

Alm. personvognstrailer

Automatisk skoldekar, der kan tage 50 grise pr. time

Gasbrænder til afsvidning

Slibeudstyr til slibning af knive

Damprenser

Olietankanlæg med diesel til damprenser

Tankanlæg med fyringsolie til privatbolig

Gasbeholder på 1500 L

Samletank

Kulgrill, 10 stk.

Røgeovn

Neddeleranlæg – p.t. ude af brug

Kompressor

Udsugningsanlæg med motor

Blæser installeret i loftet i bygningen med skoldekarret

Antal ansatte

Ud over ejer er der 8 ansatte i virksomheden.

Driftstid

Alle ugens dage kl. 06.00 – 18.00, dog minimal omfang søndag. Dette er inkl. til- og frakørsel.

7. Råvarer og hjælpestoffer

I produktionen indgår levende dyr til slagtning.

Af virksomhedens olier og kemikalier kan blandt andet nævnes:

- Sæbe, P4C Concept Foam Cleaner, ca. 300 liter pr. år, oplag af 2 stk. af 10 liters dunke

- Natriumhypochloridt, 1 x 10 liters dunk pr. år

- Ca. 4000 liter dieselolie pr. år til damprenser

- Udendørs gasbeholder placeret ved siden af opsamleren

- Spraydåser med steril olie placeret i plastickasser

- Anden sæbe placeret i bakker

- Fyringsolie til privatboligens olietank

Sæbe og natriumhypochorit står opbevaret på en spildbakke.

Tankanlægget på 2.500 L indeholder dieselolie til damprenseren med udleveringsslange og pistol.

Udleveringen sker direkte på grusbelægning til dunke af 20 L, der manuelt transporteres ind til damprenseren med risiko for, at spild ledes til jord, grundvand og/eller overfladevand. Der er dog tale om minimalt spild.

Vurdering

Dieselolien fra tankanlægget udleveres i 20 liters dunke, der kan lukkes, hvormed spild af brændstof til omgivelserne er minimal. Dunkene bringes manuelt til rummet for damprenseren og hér påfyldes damprenseren fra dunken, hvilket formodentligt fører til spild af dieselolie. Der er ingen gulvafløb i rummet, der findes med opkant, hvormed forholdet er i orden.

8. Lugt- og luftemission

Energianlæg

Der opvarmes vha. elvarme i processerne.

Vand til sterilisation (82 oC) fås fra el-opvarmet varmtvandsbeholder.

Privatbolig opvarmes ved oliefyr, erhvervsarealet er uopvarmet.

Kilder til lugt- og luftforurening

Nogle af de mest problematiske dagligdags miljøpåvirkninger fra slagterierne er lugtemission fra fx oplagring og håndtering af blod samt lugt fra spildevandsbehandlingsanlæg. Virksomhedens spildevandsbehandlingsanlæg foregår i lukket system via et kloaksystem med vandlås og tillukket opsamlingstank med udluftning.

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende:

- Svidning med gasbrænder

- Automatisk skoldekar

- Stegning på grill

- Røgning

- Affaldsoplag (slagteriaffald)

Vurdering

Ved tilsynet kunne der ikke registreres væsentlige lugtgener i nærområdet i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Afstand til nærmeste nabo er ca. 350 meter, dog er privatboligen på ejendommen udlejet til anden side, hvorfor denne bolig skal iagttages i forhold til lugtgener fra virksomheden.

Udsugningsanlæg, filteranlæg og afkast

Virksomheden har følgende udsugningsanlæg:

- Komfortventilation/rumventilation med sug i opskæringsummet.

- Afkast fra damprenser, ført sammen med afkast fra rumventilation.

- Afkast fra røgovn.

Afkast fra ventilationsanlæg er ført ca. 1 meter over højden af tagryggen.

Afkast fra røgeovn er ført 2 meter over tag, målt i forhold til gennemførselsstedet, og over højden af tagryg.

Vurdering

Ingen bemærkninger til lugt- og luftemissioner og afkastforhold.

9. Affald

Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

Opbevaring af olie – og kemikalieaffald

Der opbevares ikke væsentlige mængder farligt affald, idet virksomhedens farlige affald primært består af enkelte spraydåser med steril olie og lysstofrør.

Farligt affald

Virksomhedens farlige affald primært består af enkelte spraydåser og lysstofrør, der bortskaffes via den kommunale genbrugspladsordning.

Ikke farligt affald

Det primære affald på virksomheden er kød- og benaffald, der anbringes i 200 l plastcontainere langs slagtehallens østlige side.

Al blødt affald bortskaffes via samletanken til Lemvig Biogasanlæg a.m.b.a.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg er registreret i Affaldsregistret.

Vurdering

Det vurderes, at virksomheden overholder de gældende affaldsbestemmelser i hht. reglerne i affaldsbekendtgørelsen, og kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

10. Spildevand

Kloakeringsstatus

Området er ikke kloakeret.

Husspildevand

Ifølge BBR er der mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse for husspildevand. Dette bekræftes af nedsivningstilladelse af 22. juli 1998, der findes ved adressesøgning i weblager, se link: https://www.weblager.dk.

Processpildevand

Slagtehallen er indrettet med vaske og med gulvafløb.

Udover afløb fra vaske og gulvafløb findes en 20 m2 vaskeplads, der anvendes til vask af grill og trailere.

Rengøring foretages med skumprodukt og med natriumhypochlorit, samt under anvendelse dels af koldt vand og dels anvendelse af hedvandsdamprenser.

Andet

Afløbet fra vaske og gulve mv. ledes til en 12 m3 opsamlingsbeholder, der er nedgravet langs slagtehallens østlige side. Der er etableret signaludstyr i tanken, som giver alarm i slagteriet, når tanken er fuld. Opsamlingstanken tømmes af Lemvig Biogas a.m.b.a. og vaskevandet bortskaffes til Lemvig Biogas a.m.b.a.

Der foreligger en skriftlig aftale af 22.10.2010 med Lemvig Biogasanlæg a.m.b.a. om modtagelse af alt biogasegnet affald fra slagteriet.

Renseanlæg

Virksomheden har ikke renseanlæg for spildevand i form af fedtudskilleranlæg eller lignede reseforanstaltninger i forbindelse med virksomhedens afledning af spildevand.

Spildevandstilladelse

Ikke relevant.

Andet

Der er den 28. juni 2010 meddelt virksomheden byggetilladelse bl.a. til etablering af 20 m2 vaskeplads med samletank.

Der er lavet en ny vaskeplads, hvorfra spildevandet ryger i den nedgravede samletanke.

Vurdering

Ingen bemærkning.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

Støjkilder

Miljøpåvirkning fra slagterier generelt: Støj fra kompressorer på køleanlæg og støj fra dyrene i forbindelse med opstaldning inden slagtning kan give anledning til lokale miljøproblemer.

Af potentielle støjkilder på virksomheden kan nævnes:

- Til- og frakørsel

- Motorenhed på rumudsug - er monteret indendørs

- Kompressor opstillet udendørs – benyttes alle ugens dage

- Hedvandsdamprenser, placeret indendørs

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

Vurdering

Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.

12. Jord og grundvand

Tankanlæg

Begge står udendørs:

Olietank på 1.200 L under halvtag til opvarmning af privatbolig.

Dieselolietank på 2.500 L til damprenser.

Belægninger

Udendørsbelægninger består primært af grus og fliser.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

13. Egenkontrol og dokumentation

Der føres egenkontrol og dokumentation herfor i hht. Fødevarestyrelsens regler.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Sabina Kamp, Miljømedarbejder

Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning (luftfoto)

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet

Skema over affald

Skema over olietankanlæg

Skema med BBR-oplysninger

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019 med senere ændringer.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019 med senere ændringer.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019 med senere ændringer.

Se link: https://dma.mst.dk/

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.

Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. ”Listevirksomhed” defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste.

Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12/12/2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.

Områder med drikkevandsinteresser.

Områder med særlige drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27/03/2017 med senere ændringer.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., BEK nr. 1519 af 29/06/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2080 af 15/11/2021

Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 2159 af 09/12/2020 med senere ændringer.

Struer Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 02-09-2019.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.