|  | Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2016 Sagsnr.: 07/71528 Dok.løbenr.: 57682/16 Kontakt: Helle Lund Daabeck Direkte tlf.: 73766331 E-mail: hlda@aabenraa.dk |
| --- | --- |
| Kurt Andresen Noldevej 29 6372 Bylderup-Bov |  |

Tilsynsrapport 2016 på Stemmildvej 16, 6372 Bylderup Bov

Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under erhverv, erhverv på landet, landbrug og miljøtilsyn - senest 4 måneder efter tilsynets udførelse.

De dele af rapporten som ifølge loven skal offentliggøres er følgende:

- Baggrunden for tilsynet.

- Navn, adresse og cvr-nummer.

- Angivelse af karakter. (risikoscore)

- Dato for tilsynets udførelse.

- Hvad der er ført tilsyn med.

- Om der er konstateret jordforurening.

- Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.

- Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Aabenraa Kommune har, for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling, valgt at offentliggøre hele rapporten, som sendes ud. Der er visse undtagelser, bl.a. angivelse af placering af olietanke på de specifikke ejendomme, som vi ikke offentliggøres.

De ovenstående punkter kræves digitalt offentliggjort, og kan således ikke fjernes fra rapporten. Er der andre punkter, som du ikke ønsker offentliggjort, skal du meddele dette indenfor 4 uger fra dags dato.

Hvis kommunen ikke har modtaget en skriftlig anmodning om fjernelse af øvrige punkter, inden fristens udløb, offentliggør Aabenraa Kommune rapporten i den udsendte form.

Vi gør også opmærksom på, at eventuelle opfølgninger på henstillinger, påbud, forbud og indskærpelser også fremover vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Herudover vil enhver have ret til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Basistilsyn 2016 på Stemmildvej 16, 6372 Bylderup Bov

- Baggrunden for tilsynet

Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Herudover er der ført tilsyn med landbrugets afgørelse om omlægning til autoriseret økologisk produktion.

- Navn, adresse, CVR-nummer,  telefonnummer & mailadresse

Navn og adresse på driftsherren: Kurt Andresen

Anlæggets adresse: Stemmildvej 16, 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer: 16173800

Telefonnummer: 20 12 12 62

Mailadresse:

- Karakter & Tilsynsfrekvens

| Karakter (risikoscore): 1,80 |  |
| --- | --- |
| Tilsynsfrekvens: Hvert 6 år |  |

- Dato for tilsynets udførelse & varslingsdato

Varslingsdato: 09-03-2016

Tilsynsdato: 30-03-2016

- Hvad der er ført tilsyn med

- Dyrehold

| Miljøgodkendelse / tilladelse: Omlægning til økologisk slagtesvineproduktion 2013. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Staldsystem | Antal stk. | Antal dyreenheder |
| Økologiske produceret slagtesvin(30-104 kg) | Delvis spaltegulv og 999,2 m2 udeareal | 5.768 | 142,45 |
| Ingen bemærkninger. |  |  |  |

- Registreret ved tilsyn

| CHR: registreret d. 8-01-2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Staldsystem | Antal stk. | Antal dyreenheder |
| Økologiske produceret slagtesvin(30-104 kg) | Delvis spaltegulv og 999,2 m2 udeareal | 950 | 23,46 |
| Ingen bemærkninger. |  |  |  |

- Gødningsopbevaringsanlæg

| Type | Rumfang/ areal | Bygge år | 10 års BHK | Næste 10 års BHK | Logbog | Flydelag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder 1 | 3000 m3 | 2000 | 2010 | 2020 | X | X |
| Gyllebeholder 2 |  |  |  |  |  |  |
| Gyllebeholder 3 |  |  |  |  |  |  |

- Tjekliste til gyllebeholdere

|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Er der mere end 100 m fra beholderen til vandløb / søer over 100 m2? | X |  |  |
| Er der hældninger på mere end 6 grader til vandløb eller søer over 100 m2? |  | X |  |
| Er beholderen omfattet af reglerne for alarm? |  | X |  |
| Er beholderen omfattet reglerne for barriere? |  | X |  |
| Modtages der slam? |  | X |  |
| Er beplantning i orden? | X |  |  |
| Er der fare for overløb? |  | X |  |
| Er der spjæld mellem fortank og beholderen? |  | X |  |
| Er beholderens højeste niveau højere end fortanken? | X |  |  |
| Er der monteret fast pumperør? |  | X | Pumperør er fjernet, se billeder taget på tilsynet. |
| Svinges pumperøret tilbage efter fyldning? |  |  | - |
| Er pumperøret låst fast over beholderen? |  |  | - |
| Er der lavet andre foranstaltninger som for eksempel afspæringsventil? |  |  | - |
| Er pumpen forsynet med en timer? |  |  | Traktorpumpe |
| Pumpes der fra én beholder til en anden beholder? |  | X |  |
| Hvordan overvåges pumpning (med timer eller manuelt)? |  |  | Manuel |
| Er pumper forsynet med afbryder, som sikre at den ikke kan sættes i gang utilsigtet? |  |  | Manuel |
| Anvendes der en eldreven pumpe eller motordreven pumpe? |  |  | Motordreven |
| Afbrydes pumpen ved hovedtavlen ved arbejdstids ophør? |  |  | Motordreven |
| Er skabet hvor afbryderen sidder aflåst? |  |  | Skal sættes i gang inde fra stalden. |
| Bemærkninger: Pumperøret er fjernet og billeder er taget på tilsynet. |  |  |  |

- Møddingspladser

| Afgrænsning (mur/randzone) | Fast bund | Afløb | Tagvand (overfladevand) | Daglig tilførsel (overdækket) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| Er der fare for overløb/forurening? Der forefindes ingen møddingsplads. |  |  |  |  |

- Markmødding/kompost

| Hvad komposteres? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hvor lang tid har det ligget på fast bund? |  |  |
| Er tørstofindholdet over 30 %? |  |  |
| Er stakken overdækket? |  |  |
| Er afstandskrav opfyldt? | Afstandskrav som ikke er overholdt? (Ikke wrapballer) |  |
|  |  | 25 m til Enkelt vandboring |
|  |  | 50 m til Fælles vandboring |
|  |  | 15 m til Vandløb (også dræn) og søer |
|  |  | 15 m til Offentlig vej og privat fællesvej |
|  |  | 30 m til Naboskel |
|  |  | 25 m til Levnedsmiddelvirksomhed |
|  |  | 15 m til Beboelse på samme ejendom |
| Bemærkninger: En markstak er placeret ved eksisterende læhegn mod øst uden overdækning. Se under endelig konklusion. |  |  |

- Driftsbygninger

Er der konstateret ulovlig anvendelse af miljøgodkendte driftsbygninger: Nej

- Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Er der kapacitetskravet opfyldt | X |  |
| Bemærkninger: Er i orden. |  |  |

- Erhvervsaffald

| Type | Opbevaring/ aflevering |
| --- | --- |
| Konventionelt (brandbart) affald: Papir, Pap, Plastic |  |
| Gammelt jern |  |
| Andet |  |
| Bemærkninger: Håndteres i samarbejde med hovedejendommen Noldevej 29. |  |

- Døde dyr

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Er der etableret en oplagsplads | X |  |
| Er oplægget hævet over jordoverfladen | X |  |
| Er oplægget overdækket | X |  |
| Bemærkninger: Er i orden. |  |  |

- Skadedyr

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Foretages der bekæmpelse | X |  |
| Bemærkninger: Rottekasser er opstillet rundt om ejendommen. |  |  |

- Konstateret jordforurening

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Er der konstateret jordforurening |  | X |
| Ingen bemærkninger |  |  |

- Meddelt Henstilling, påbud, forbud eller indskærpelse

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Er der meddelt henstilling, påbud eller indskærpelse | X |  |
| Bemærkninger: Hul i eksisterende læhegn mod øst og uafdækket møddingstak. Se under endelig konklusion. |  |  |

- Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Indskærpelse af hul i eksisterende læhegn og uafdækket læhegn.

- Endelig konklusion på tilsynet, bemærkninger og aftaler

Eksisterende læhegn mod øst På tilsynet d. 30-03-2016 kunne vi konstatere, at der var lavet et hul i det eksisterende læhegn. Se vedlagte indskærpelse af dato d. 9. juni 2016 om indskærpelse vedr. ændring af eksisterende læhegn på Stemmildvej 16, 6372 Bylderup-Bov. Møddingsstak: På tilsynet konstaterede jeg en uafdækket møddingsstak, som ligger direkte på jorden og tæt ved det eksisterende læhegn øst for ejendommen. Se bilag 1 i indskærpelsen. Jeg vurderer at tørstofindholdet er under 30 %, da gødningsmåtten som regel er uhomogen hos slagtesvin og at der dermed er fare for udvaskning til jorden. Dermed er oplægget ikke lovligt. Det henstilles til at møddingsstakken fjernes Inden d. 1. juli 2016 Uddrag fra husdyrgødningsbekendtgørelsen: § 11. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med eller i en lukket container placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet, stk. 4, og med afløb til en mødd‌‌ings‌a‌f‌‌tbeholder eller lignende, jf. dog. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne i.

- Tidsregistrering

| Aktivitet | Tid |
| --- | --- |
| Forberedelse | 4 |
| Tilsyn | 1 |
| Afrapportering | 6 |

Tilsynsførende: Helle Lund Daabeck