|  | Dato: |
| --- | --- |

Bruno´s Produkt

Rørgårdsvej 23

7850 Stoholm

Miljøgodkendelse

- Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og af ændringerne.

Bruno´s Produkt, Rørgårdsvej 23, 7850 Stoholm, har januar 2011 ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomheden.

Virksomheden indsamler skrot og er miljøgodkendt til at sortere og omlaste ikke farligt affald. Virksomheden er ligeledes miljøgodkendt til autoophug i form af miljøbehandling af biler og udtagning af ædelmetaller fra bilerne til genbrug. Aktiviteten søges udvidet, således at der kan udtages yderligere dele til af bilerne til genbrug. Virksomheden ønsker også etablere sig som indsamler af akkumulatorer og elektronikskrot, hvorved der vil ske oplagring og omlastning på virksomheden før dette køres til et miljøgodkendt anlæg. Der vil således ikke ske en særskilt håndtering af dette affald på virksomheden.

En eksisterende plads på 500 m2 til oplag af skrot søges udvidet med 600 m2 til oplag af miljøbehandlede biler og skrot. Den nye oplagsplads, bag den eksisterende hal skal bruges til biler i et enkelt lag eller i reoler med maksimal højde på 4 meter over terræn. Pladsen bliver omgivet af den eksisterende hal og ny beplantning i form af et tæt 3-rækket læbælte.

Baseret på de givne oplysninger og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger fastsættes hermed nye vilkår efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15. Vilkårene er nævnt s. 4-12.

Denne godkendelse erstatter den tidligere godkendelse dateret den 1. oktober 2001.

Afgørelsen er truffet efter Miljølovens § 33 lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010 jfr. i øvrigt bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed (med senere ændringer). Godkendelsen træder i kraft dags dato.

Viborg Kommunes bemærkninger:

Virksomheden, der ejes og drives af Bruno´s Produkt, er godkendelsespligtig i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr.:1640 af 13/12 2006, idet der er tale om autoophugning (autogenbrug) oplagring, omlastning og omemballering eller sortering af ikke-farligt affald (jern, metal, elektronikaffald samt akkumulatorer) og farligt affald (i dette tilfælde mindre mængder kabler med olie), hvorved virksomheden er omfattet af punkterne K209, K212 og K203 i bilaget til bekendtgørelsen. Hovedaktiviteten vil stadig være indsamling af skrot, samt autoophug.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luft-, jord- og grundvandsforurening samt støj, vibrationer og lugtgener, sikre en korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

Virksomheden har fået forelagt et udkast til godkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

Viborg Kommune finder, at udvidelsen kan udføres således, at den samlede virksomhed fortsat kan drives uden uacceptable miljøpåvirkninger i omgivelserne.

Klagevejledning fremgår side 13.

Med venlig hilsen

Inger Brun

Biolog

Vilkår	4

1. Sikkerhedsstillelse	4

2. Støj	4

3. Standardvilkår	5

Klagevejledning	13

Vurdering	15

Sikkerhedsstillelse	15

Beskrivelse af virksomhedens drift/aktiviteter	15

Støj	15

Luftemissioner	16

Beskyttelse af jord og grundvand	16

Affald	17

Spildevand	17

Fastsættelse af vilkår	17

Ikke aktuelle vilkår og ændrede vilkår	17

Bekendtgørelser med vilkår som virksomheden ligeledes er omfattet	18

Forholdet til VVM og planloven i øvrigt	19

Tekniske forskrifter for oplag	19

Virksomhedsdata og vigtige datoer	22

# Vilkår

## 1. Sikkerhedsstillelse

Virksomheden skal ifølge § 39 a i miljøbeskyttelsesloven etablere en sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling. I forbindelse med denne revision og de ændrede vilkår for maksimalt oplag af affald er denne sikkerhedsstillelse nedsat til 23.400 kr.

## 2. Støj

Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ved de nærmest liggende enkeltboliger ikke overskride følgende værdier:

Tabel 1: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

| Tidsrum Områdetype | Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00 | Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00 | Alle dage kl. 22.00-07.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) og nærmest beliggende enkeltbolig* | 45 | 40 | 35** |

*Bilag 1 viser nærmest beliggende enkeltbolig.

** Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

- For dagperioden kl. 07 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,

- For aftenperioden kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time,

- For natperioden kl. 22 – 07 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time.

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

1. Måling af støjemissioner

Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling– ekstern støj”.

2. Virksomheden skal for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt Viborg Kommune skønner det nødvendigt. Viborg Kommune kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, såfremt støjvilkårene er overholdt.

## 3. Standardvilkår

Virksomheden er omfattet følgende standardvilkår: Standardvilkår for autoophug K209, Standardvilkår for K212 (ikke farligt affald metal og jern, elskrot), Standardvilkår for K203 ( indsamling af farligt affald, d.v.s.  for denne virksomhed kun kabler med olie) Standardvilkår for ovennævnte virksomheder er sammenskrevet. I vilkårene er der i parentes angivet, hvor standardvilkåret stammer fra, således at (K209) stammer fra K209, (K212) stammer fra listepunkt K212 og (K203) stammer fra K203 standardvilkårene. Angives der flere kombinationer, er det enten fordi vilkåret er det samme i standardvilkårene for de nævnte listepunkter, eller der er sket en sammenskrivning af næsten ens vilkår for de pågældende listetyper

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (K209)

(K212) (K203)

2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

- Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.

- Betjening af de enkelte anlæg, pumper m.v.

- Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tanke og evt. andre opsamlingssteder.

- Virksomhedens egenkontrol.

- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (K203) (K212)

Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 2 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder (K212/K209/K203), herunder må der maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 200 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden (K209).

4. Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald. (Det vil sige i dette tilfælde kun olieholdige kabler) (K203)

5. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (K203)

6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (se bilag 4)(K212)

7. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter og -fraktioner skal opbevares. (K203)

8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. tabel 2, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden modtagevirksomhed, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, der er adskilt fra de øvrige oplag (se bilag 4). Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden om affaldet. (K212) (K203)

9. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, jf. tabel 2, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde (se bilag 4) adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (K203)

10. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, herunder må PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald. (K203)

11. Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares på impermeabelt areal. Arealet skal være indrettet med fald mod sump eller afløb. Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente køretøjer, således at disse produkter og stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen. (K209)

12. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer. (K209)

| Affaldstype | EAK-kode | Opbevaringssted | Maksimalt oplag af affald |
| --- | --- | --- | --- |
| Spildolie | 130208 | Miljørum * | 1200 kg |
| Sprinklervæske | 160114 | Miljørum | 1000 kg |
| Bremsevæske og koblingsvæske | 160113 | Miljørum | 220 kg |
| Kølervæske | 160114 | Miljørum | 1200 kg |
| Div. fraktioner Kattegrus m. olie | 150202 | Miljørum | 100 kg |
| Blyakkumulatorer | 160601 | Akkumulatorer skal opbevares i syrefast beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg | 5 tons |
| Blyholdige bremseklodser | 170403 | Tromle i hallen | 200 kg |
| Kviksølvkontakter | 160108 | Tromle i hallen | 1 kg |
| Kabler | 170410 | I container i hallen Kabler indeholdende olie i helt tæt container i miljørum | 2 tons |
| Elektronik | 160000 | I container i hallen | 2 tons |
| Oliefilter | 160107 | Miljørum | 200 kg |
| Katalysatorer | 160801 | I hallen | 500 stk. |
| Køle/fryseskab | 140601 | I hallen | 5 stk. |
| Biler til miljøbehandling | 160101 | I hallen | 10 stk. se vilkår 12 |
| Biler der er miljøbehandlet | 160106 | Oplagsplads bag hallen i maks. 4 meters højde | 200 stk. |
| Jern og metal | 170400/ 191001/ 191002 | Indendørs/udendørs på befæstet areal i container | 150 tons |
| Bilruder | 160120 | Udendørs i overdækket container | 2 tons |
| Plastik fra køretøjer | 160119 | I containere eller på betonpladsen | 500 kg |
| Dæk | 160103 | I containere eller på betonpladsen | 15 tons |

Tabel 2: Maksimalt oplag af forskellige affaldsfraktioner, samt affaldsfraktioner virksomheden er godkendt til at modtage.

* I et område af hallen er der indrettet et område kaldet miljørum - se detaljeret tegning i Bilag 4.

13. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer og olieholdige kabler, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. (K209) (K203)

14. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske

- på befæstet areal med fald mod afløb, eller

- på ubefæstet, befæstet eller impermeablet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør.

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen. (K209)

15. Miljøbehandling af køretøjer skal foregå under tag beskyttet mod vejrlig.

Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb. (K209)

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på de angivne og dertil indrettede arealer, jf. vedlagt tegning (Bilag 4). (K203)

16. Afstanden mellem oplag af farlige affaldsarter eller -fraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal være mindst 10 meter. Tilsvarende må der ikke kunne ske blanding af spild fra disse affaldsarter eller -fraktioner. Hvis spild fra forskellige affaldsarter og/eller -fraktioner ledes til den samme sump eller lignende opsamlingsområde, skal spildet opsamles hurtigst muligt.

Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (K203)

Luftforurening

17. Afkast fra evt. rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (K209)

18. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3. (K209)

19. Afkast fra udsugninganlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (K209)

20. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (K212)

21. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor de er placeret. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding. (K212)

22. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt. (K209)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

23. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie bortset fra udtjente og evt. trafikskadede køretøjer, kabler med olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (K212)

24. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks tømmes for de væsker, der lækker. (K209)

25. Brændstof, olie, kemikalier, råvarer i form af kemikalier, farligt affald, samt flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen (K209), skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. (K209/K212/dele af K203) Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. (K212/K203)

Ved "impermeabelt" areal forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, der håndteres på arealet. Med "tæt" forstås tilsvarende uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som oplagres.

26. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.(K203)

Dette gælder dog ikke affald af elektrisk og elektronisk udstyr, i det omfang elskrotbekendtgørelsen fastsætter, at sådant udstyr skal opbevares under tag. Det er en forudsætning, at der ikke sker udslip eller uønsket påvirkning af affaldet ved kontakt med nedbør eller på grund af blæst, varme, kulde eller lignende, f.eks. ved særlig emballering eller andre nødvendige tiltag. (K203, K212)

27. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil.

Hvis containerne ikke er placeret på impermeabelt areal, jf. vilkår 38, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumenet af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (K203)

28. Tank til opsamling af spild af olierester eller motorbrændstof skal tømmes, når den er ¾ fuld.  Spild i sumpe, spildbakker og lignende opsamlingsområder skal dog opsamles efter behov, men mindst en gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området (se bilag 4)(K209)

29. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj (K209), samt jern og metalskrot, der kan afgive olie eller væsker (K212) skal opbevares

- i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller

- på et afgrænset impermeabelt areal uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand -eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

- De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. (K209)

30. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. (K212)

31. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med impermeabel belægning. (K212)

32. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (K212)

33. Affald (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning), der spildes, skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (K209)/K212)

Spild af farligt affald på befæstede, impermeable og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. (K203)

Filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. (K209/K212). Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (K209/K212)

34. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret. (K209/K212/K203)

Egenkontrol

35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 18, dog højst en gang årligt. Målingen skal foretages som en præstationskontrol efter retningslinjerne i afsnit 8.2.4. i Miljøstyrelsens Luftvejledning (Vejledning nr. 2/2001) og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget. (K209)

36. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 36, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. (K209/K203/K212)

37. I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.

- Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 3 samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i tabel 2. (K209/K212/K203)

- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. (K212)

- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filter, herunder udskiftning af filterposer. (K212)

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. (K209) (K212)

# Klagevejledning

Klage over afgørelser
Miljøgodkendelse og andre afgørelser efter Lov om miljøbeskyttelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

Indgivelse af klage
En eventuel klage skal indgives skriftligt (gerne elektronisk) og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune, Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Miljøklagenævnet, ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.
Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen.
Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Gebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Viborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i godkendelsen.

Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt.

Underretning

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Virksomheden

- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (midt@sst.dk)

- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk og viborg@dn.dk)

- Friluftsrådet LimfjordSyd, v/Anni Juhl Jørgensen, ajj-7600@webspeed.dk

# Vurdering

## Sikkerhedsstillelse

Der er ændret i sikkerhedsstillelsens størrelse, da der er sat vilkår om det maksimale oplag af affald. Beregning på sikkerhedsstillelsens størrelse findes i bilag 2. Virksomheden har stillet dette beløb til sikkerhed for Viborg Kommune. I sikkerhedsstillelsen er ikke medregnet beløb på affald, der kan udgøre en merværdi ved bortskaffelsen.

## Beskrivelse af virksomhedens drift/aktiviteter

Virksomheden er først godkendt som indsamler af jern og metalskrot (K212) og har siden hen fået tilladelse til at miljøbehandle køretøjer og udtage ædelmetaller fra disse. Hermed omfattede virksomhedens aktivitet også autoophug (K209), men med hovedvægten lagt på indsamlingen af jern og metal. Da markedet er ændret ønsker virksomheden også at kunne miljøbehandle flere køretøjer udtage dele til genbrug af alle miljøbehandlede biler og etablere sig som indsamler af elektronik  affald (herunder kan der forekomme kabler med olie) samt akkumulatorer. Da virksomheden indsamler kabler med olie, bliver en af virksomhedens biaktiviteter K203. De øvrige nye aktiviteter – indsamling af elektronikskrot og akkumulatorer hører dog under virksomhedens allerede eksisterende listepunkt. Det vurderes, at virksomhedens hovedaktivitet skifter i retningen til at være et autoophug, hvis der kilo-mæssigt behandles flere skrotbiler end der indsamles jern/metal/elektronik-affald.

Virksomheden er etableret som indsamler og skal anmelde sig som indsamler i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Virksomheden er ikke etableret som ”åben for modtagelse af affald” i lighed med genbrugspladser.

Virksomheden er ISO 14001 certificeret, der er et lovmæssigt krav i forhold til virksomheder med autoophug. Visse af vilkårene i denne godkendelse, der omhandler andre af virksomhedens aktiviteter kan derfor passende og meget let indarbejdes i virksomhedens miljøstyringssystem fremover.

Virksomheden er altid bemandet i åbningstiden. Farligt affald kan opbevares i hallen, der aflåses uden for arbejdstid.

Håndtering af farligt affald sker altid indendørs, på impermeabelt areal, hvor der ikke er afløb, således at det sikres, at der ikke sker forurening af overfladevand, jord og grundvand.

## Støj

Virksomheden er placeret det åbne land. Støjvilkårene givet i miljøgodkendelsen fra 2001 er ikke ændret i denne godkendelse. Støjvilkårene givet i de tidligere godkendelse er skærpet i forhold til, hvad der ellers gives af støjvilkår i det åbne land, da værdierne er de samme, der gælder i boligområder.

Virksomheden er i drift fra kl. 6.00-18.00 på hverdage og evt. kl. 7.00-14.00 på lørdage, hvis der opstår et behov.

Det vurderes, at virksomheden vil kunne overholde de lave støjgrænser dag og aften, der f.eks. gives for boligområder med åben og lav bebyggelse ved nærmeste bolig, der ligger over 300 meter væk.

Et overslag er beregnet ud fra følgende forudsætninger: En lastbil kører til og fra virksomheden og holder i tomgang på virksomheden konstant. Lastbilens kildestyrke er 80dB(A) og støjen falder 6 dB(A) pr. afstandsfordobling i frit felt, altså uden den støjdæmpning der gives af bygninger og kuperet terræn. Disse forudsætninger er det værst tænkelige tilfælde. Støjbelastningen for virksomhedens omgivelser vil derfor være langt under.

Virksomheden har ikke de tidligere godkendelser fået begrænsninger i driftiden. Da det vurderes, at virksomheden vil kunne overholde de skærpede grænseværdier for støj, er der ikke sat vilkår i forhold til drifttiden.

Virksomheden har i lighed med den tidligere godkendelse fået vilkår om for egen regning at eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt Viborg Kommune skønner det nødvendigt.

Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd

I ansøgningen er der ikke fremkommet oplysninger om emissioner af infralyd, lavfrekvent lyd eller vibrationer. Der er derfor ikke fastsat særlige vilkår herom.

## Luftemissioner

Virksomheden har fået vilkår for udsug fra støvfremkaldende aktiviteter, svejsning, rensebar og udstødningsgasser, ventilation såfremt det senere bliver nødvendigt at etablere afkast fra en sådanne aktiviteter.

Der er i øvrigt fastsat vilkår om, at virksomheden på kommunens forlangende fremover skal foretage emissionsmålinger med henblik på at kunne dokumentere, at de fastsatte emissionsgrænseværdier for støv overholdes.

## Beskyttelse af jord og grundvand

Skrotbiler stilles ved ankomsten straks i hallen. I hallen er der impermeabel belægning. Her foregår miljøbehandlingen af bilerne. (se bilag 3). I hallen er der indrettet et miljøområde i henhold til vilkår i godkendelsen (se bilag 4).

Brændstof, olie og kemikalier, opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig i hallen, der har impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen er indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og afløb. Området kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Akkumulatorer opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller som er lukkede med låg.

Bilerne vil efter miljøbehandlingen blive henstillet på pladsen bag ved hallen.

Det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør. (enten via presenning eller lukkede skærme).

Sortering af jern-/metalskrot foregår på betonpladsen. Finsortering af metal sker i hallen ligesom oplagsplads for metaller findes i hallen. Sortering og opbevaring af elektronikskrot foregår i hallen. Virksomheden foretager i øvrigt ikke adskillelse, neddeling, knusning eller presning, komprimering m.v. af elektronikskrot. Efter sorteringen sendes affaldet videre til anlæg der er miljøgodkendt til videre bearbejdning

Miljøbehandlede, men olieforurenede dele, så som bilmotorer, gearkasser og bagtøj opbevares ligeledes i hallen, eller i helt lukket container.

Evt. indsamlede kabler med olie skal opbevares i lukket container i miljøområdet i hallen.

## Affald

Virksomheden har fået vilkår om maksimalt oplag af affald i henhold til virksomhedens egne oplysninger om, hvad der maksimalt oplagres og hvad der kan oplagres på virksomheden i henhold til anden lovgivning (virksomheden ligger i landzone). Oplaget er begrænset, og sikkerhedsstillelsen er tilsvarende nedsat.

Bortskaffelse af affald:

Virksomheden overholder Viborg Kommunes gældende regulativer. Der er ikke stillet vilkår om affald i godkendelsen, da reglerne om affald er givet i Viborg Kommunes affaldsregulativer, samt affaldsbekendtgørelsen i øvrigt.

## Spildevand

Der afledes endnu ikke processpildevand til offentligt renseanlæg. Forhold omkring spildevand behandles særskilt fra miljøgodkendelser generelt. Virksomheden vil ansøge om at etablere afløb fra betonpladsen. Regnvand fra betonpladsen skal ledes til olieudskiller og opsamlingsbeholder. Der gives særskilt tilladelse hertil. Afløbssystemet fra virksomheden bliver et lukket system. Der fastsættes dog vilkår om at afløbet fra betonpladsen kan sikres med en afløbsventil, i tilfælde af at der ved et uheld spildes andet farligt affald end olie på pladsen.

## Fastsættelse af vilkår

Virksomheden er omfattet følgende standardvilkår: Standardvilkår for autoophug K209, Standardvilkår for K212 (ikke farligt affald metal og jern, elskrot), Standardvilkår for K203 ( indsamling af farligt affald, d.v.s.  for denne virksomhed kun kabler med olie)

Standardvilkår for ovennævnte virksomheder er sammenskrevet. I vilkårene er der i parentes angivet, hvor standardvilkåret stammer fra, således at (K209) stammer fra K209, (K212) stammer fra listepunkt K212 og (K203) stammer fra K203 standardvilkårene. Angives der flere kombinationer, er det enten fordi vilkåret er det samme i standardvilkårene for de nævnte listepunkter, eller der er sket en sammenskrivning af næsten ens vilkår for de pågældende listetyper. De vilkår, der udtaget i forhold til de oprindelige standardvilkår, fremgår af nedenstående afsnit. Vilkårene er udtaget p.g.a. manglende relevans for netop denne virksomhed.

## Ikke aktuelle vilkår og ændrede vilkår

Der foregår ikke flatning af køretøjer. Miljøstyrelsens standardvilkår vedr. flatning er derfor ikke indsat i godkendelsen. Ligeledes findes ingen nyere tanke til nye olietyper eller tankanlæg. Opstilles nye tanke til nye olieprodukter efter denne revision, skal virksomheden have et tillæg til miljøgodkendelsen.

Vilkåret om vaskeplads bortfalder ligeledes, da virksomheden ikke har en vaskeplads eller ansøger herom.

I forhold til standardvilkårene for K212 virksomheder er følgende vilkår ikke relevante da virksomheden ikke modtager papir, pap, plast (ud over plast fra køretøjer i forbindelse med autoophug), bygningsaffald, dagrenovation, haveaffald, eller har opført tankanlæg eller vaskeplads: Vilkårs numre, der er nævnt i standardvilkårene i bekendtgørelsen om listevirksomheder: 3, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 27.

Vilkårsnumre 22 og 27 er henholdsvis sammenskrevet med vilkår 17 og vilkår 25 i standardvilkårene for autoophug, da vilkårene omhandler det samme emne.

I forhold til standardvilkårene for K203 virksomheder er en del vilkår ikke relevante, da virksomheden kun godkendes til at indsamle og omlaste én affaldsfraktion, der er farlig, nemlig kabler med olie. Virksomheden har derfor ikke et egentligt tankanlæg til farligt affald. Olieprodukter og brændstof fra miljøbehandlingen af biler opbevares henholdsvis i en 1200 liters tank og tromler i miljørummet i hallen.

Siden standardvilkårene er givet, er der kommet en ny affaldsbekendtgørelse. Ifølge affaldsbekendgørelsen, skal virksomheden lade sig registrere som indsamler/affaldstransportør. Hermed opfyldes nogle af vilkårene allerede via denne lovgivning og er derfor slettede. Øvrige regler, der allerede er gældende i affaldsbekendtgørelsen, er ligeledes fjernet.

Virksomhedens håndtering af al elektronikskrot sker indendørs på impermeabelt areal, hvor evt. spild af olier fra kabler vil kunne opsamles.

Vilkår, der ikke er relevante for netop denne virksomhed og derfor er fjernet fra standardvilkårene for K203 virksomheder er følgende:

5, 917, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 53, 55,

Vilkår der er fjernet, da de allerede direkte fremgår af standardvilkår for de øvrig (K209 og K212) eller er sammenskrevet, da vilkårene omhandler det samme, men med lidt variation er følgende: 6, dele af vilkår 8, 9, 10, 30, 35, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, dele af 54.

## Bekendtgørelser med vilkår som virksomheden ligeledes er omfattet

Her er nævnt de bekendtgørelser, der har direkte relevans denne virksomhed, der har listepunkterne K209, K212 og K203. Virksomheden er også omfattet andre bekendtgørelse inden for miljområdet.

- De krav, der fremgår af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bekendtgørelse nr.1780 af 20. december 2006, kaldet bilskrotbekendtgørelsen), gælder foruden de vilkår, der fastsættes denne godkendelse.

- Vilkår for midlertidigt oplag af affald af elektrisk og elektronisk udstyr er givet i bekendtgørelse nr. 362 af 5. april 2010 (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

- Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente akkumulatorer nr. 1186 af 7. december 2009

- Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen) nr. 224 af 07/03 2011.

## Forholdet til VVM og planloven i øvrigt

VVM

Udvidelse af oplagspladsen er omfattet af bekendtgørelsens Bilag 2, punkt 12e Andre anlæg. Skrotoplagring, herunder oplag af biler til ophugning.

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte udvidelse af oplagspladsen ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen.

Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens § 11g og § 11h, jævnfør bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 (VVM-bekendtgørelsen).

Etablering af plads

Afgørelsen om etablering af en plads bag hallen er truffet i henhold til planlovens § 37, stk. 2 og § 55. Der har ikke tidligere været truffet en afgørelse, der nærmere definerer virksomhedens anvendelse af arealet udenfor bygningerne.

Men denne afgørelse er der ikke længere tvivl om, hvor virksomheden kan drive sine aktiviteter, og hvor det ikke er muligt. Dette har også betydning for virksomhedens påvirkning af miljøet, da en evt. påvirkning begrænses til et bestemt og miljømæssigt reguleret område, frem for hele virksomhedens matrikel.

## Tekniske forskrifter for oplag

Beredskabsafdelingen udtaler følgende:

Brandfarlige væsker

I henhold til dine oplysninger kan den samlede oplagsmængde beregnes til 255 oplagsenheder brandfarlige væsker. Oplag på mere end 25 oplagsenheder brandfarlige væsker er omfattet af bestemmelserne i kap. 3 i Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Oplag på indtil 800 oplagsenheder kan etableres uden tilladelse fra Beredskabsafdelingen under forudsætning af, at bestemmelserne i kap. 3 i Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker under forudsætning af, af forskriftens bestemmelser overholdes.

Dækoplag/affald

Der er ingen særlige krav til oplag af dæk på 70 m3. Der skal dog henvises til Brandteknisk vejledning nr. 29 fra DBI - affaldscontainere. I vejledninger er oplyst, at affaldscontainere med brændbart affald i det fri skal holdes i en afstand af 1 m til ubrudte vægge af klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS 60 - for eksempel en murstensvæg), mindst 5 m til ydervægsåbninger (døre, vinduer, ventilationsriste m.v.), mindst 2,5 m til vægge med beklædning af klasse K 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning - for eksempel eternit), mindst 5 m til vægge med beklædning af klasse K 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning - for eksempel bræddebeklædning), mindst 2,5 m til naboskel og mindst 10 m til andre brændbare oplag.

Pyrotekniske artikler:

Det er oplyst, at der ikke er oplag af pyrotekniske artikler, da disse udløses.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Kort over nærmeste bolig og virksomheden

Bilag 2: Beregning af sikkerhedsstillelse

Bilag 3: Virksomhedsdata og vigtige datoer

Bilag 4: Tegning af virksomhedens indretning

Bilag 1: Kort med virksomheden og nærmeste bolig 10a Smollerup By, Smollerup (markeret med rødt)

Bilag 2: Beregning af sikkerhedsstillelse

| Affaldstype | EAK-kode | Pris pr. enhed | Mængder affald | Pris for bortskaffelse (kr.) inklusiv transport. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spildolie | 130208 |  | 1200 kg | - |
| Sprinklervæske | 160114 |  | 1000 kg | - |
| Bremsevæske og koblingsvæske | 160113 |  | 220 kg | - |
| Kølervæske | 160114 | 1,42 | 1200 kg | 1700 |
| Div. fraktioner Kattegrus m. olie | 150202 | 2,95 | 200 kg | 590 |
| Blyakkumulatorer | 160601 |  | 5 tons | - |
| Blyholdige bremseklodser | 170403 |  | 200 kg | - |
| Diverse affald f.eks. Kviksølvkontakter køleskabe | 160108 140601 | 60,0 |  | 600 |
| Kabler | 170410 |  | 2 tons | - |
| Elektronik | 160000 |  | 2 tons | - |
| Oliefilter | 160107 | 1,26 | 200 kg | 252 |
| Katalysatorer | 160801 |  | 500 stk. | - |
| Biler til miljøbehandling | 160101 | 250 | 10 stk. | 2500 |
| Bilruder | 160120 | 350 | 2 tons | 700 |
| Plastik | 160119 | 300 | 500 kg | 150 |
| Dæk | 160103 |  | 15 tons | - |
| Transport af affald |  |  |  | 8400 |
| I alt incl moms |  |  |  | 20.000 |
| Gebyr* |  |  |  | 3400 |
| Sikkerhedsstillelse i alt kroner |  |  |  | 23.400 |

*Skønnet gebyr for sagsbehandling i forbindelse med selvhjælpshandling (miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 4), ved bortskaffelse og nedlukning. Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Bilag 3

# Virksomhedsdata og vigtige datoer

Virksomhed:

| Navn: | Bruno´s Produkt |
| --- | --- |
| Adresse: | Rørgårdsvej 23 |
| Telefon: | 97541236 |
| Matr. nr.: | 13a Smollerup By, Smollerup |
| CVR-nummer: | 22053051 |
| Listebetegnelse: | Hovedaktivitet: K209: autoophugning (autogenbrug), |

Kontaktperson og ejer:

| Navn: | Bruno Christensen |
| --- | --- |
| Adresse: | Rørgårdsvej 23, 7850 Stoholm |
| Telefon: | 97541236 |

Vigtige datoer:

|  | Dato |  | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Afgørelsen er meddelt/annonceret | 7. juli 2011 | Klagefristen udløber | 4. august 2011 |
| Søgsmålsfristen udløber | 7. januar 2012 |  |  |

Bilag 4: Virksomhedens indretning

Containere med dæk, sorteret jern og metal, samt omme containere

Placering af væsker med opkant og placering af ikke ønsket affald