| Afs. Horsens Kommune, Natur og Miljø, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens | Sagsnr.: 09.17.19-P19-6-25 Dato: 26. februar 2025 |
| --- | --- |
| Go-Gris I/S Sattrupvej 12 8752 Østbirk |  |

Februar 2026

Miljøgodkendelse, tillæg nr. 2

Til husdyrproduktion Østbirkvej 45, 8700 Horsens

Godkendelsen meddeles efter husdyrbrugloven, § 16a, stk. 4

Læsevejledning

Dette dokument omhandler en ansøgning om- og kommunens afgørelse efter reglerne i husdyrbrugloven.

Først findes et ikke teknisk resume, efterfulgt af de stillede vilkår. Herefter følger de formelle forudsætninger for afgørelsen (oplysninger om ansøger, regelgrundlag, gennemførte høringer og konsekvensen af denne). I de efterfølgende afsnit beskrives grundlaget for ansøgningen. Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som danner grundlag for afgørelsen.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder en beskrivelse og en vurdering af det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til:

- Befolkningen og menneskers sundhed,

- Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,

- Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

- Materielle goder, kulturarv og landskabet,

- Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og

- Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af punkt nr. 1-5.

Kommunen har hvor det er vurderet nødvendigt suppleret ansøgers miljøkonsekvensrapport, og foretaget en samlet vurdering, således det sikres at afgørelsen er truffet på det korrekte grundlag.

Sidst i dette dokument findes relevante bilag bl.a. situationsplan.

Copyright

Kort er gengivet af Horsens Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright@ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Ortofoto, er gengivet af Horsens kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Indhold

Ikke teknisk resume	4

Beskrivelse af det ansøgte	4

Ejendommens beliggenhed i landskabet og i forhold til beboelser	5

Eventuelle gener fra produktionen i staldene (lugt, støj, fluer, transport m.v.)	5

Baggrund for ansøgningen	7

Indledning	7

Datablad for ansøgningen	7

Offentlighed	8

Klagevejledning	8

Afgørelse og vilkår for husdyrproduktionen	9

Afgørelse	9

Vilkår	10

Særregler for husdyrbrug	11

Generelle forhold	12

Anlæg (samdrift, produktionsareal, opbevaringsanlæg m.v.)	12

Driftsmæssige forhold (samdrift m.v.)	12

Indretning af anlæg (produktionsareal, staldsystem og dyretype)	14

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	16

Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer	17

Erhvervsmæssig nødvendighed	17

Beliggenhed og planmæssige forhold	18

Påvirkning af natur med kvælstof	20

Påvirkning af natur – Beskyttelsesniveau	20

Påvirkning af natur – aktuelle forhold og konkret vurdering	22

Konklusion på beregningerne af kvælstofdeposition på natur	25

Vurdering af kumulation (8- årsdrift) i forhold til naturpåvirkning	28

Emissioner og genepåvirkninger	29

Støj, vibrationer, støv, lys samt skadedyr ved anlægget	31

Transport til og fra anlægget	32

Affaldsproduktion og ressourceforbrug	33

Spildevand og regnvand	33

Affald, kemikalier, vand og energi	33

Anvendelse af Bedste tilgængelige teknologi (BAT)	33

Ammoniakfordampning	33

Råvarer (foder og ressourcer) og management	35

Husdyrbrugets ophør	35

Alternative løsninger	35

Grænseoverskridende virkninger, sundhedspåvirkning og smittebeskyttelse	35

Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen	36

*Reference	38

Bilag 1. Situationsplan	40

Ikke teknisk resume

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser er herunder beskrevet i et ikke-teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden, at få indblik i det ansøgte projekt og konsekvenserne af dette.

Beskrivelse af det ansøgte

Go-Gris ejer og driver ejendommen Stenkær beliggende på Østbirkvej 45, 8700 Horsens.

Ejendommen har en gældende § 16 a godkendelse med dertilhørende tillæg.

I nærværende tillæg ønskes der at blive godkendt en ny gyllebeholder med teltoverdækning, som kommer til at ligge i nærtilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Denne gyllebeholder har tidligere været godkendt, uden at blive opført, men er i seneste tillæg taget ud af ansøgningen, samt tilretning af den reelle størrelse på en etableret fortank.

Figur 1 Situationsplan fra indsendt materiale. Kortet viser placeringen af de eksisterende stalde (markeret med rød) og opbevarings beholdere (markeret med blåt), inklusiv den ansøgte gyllebeholder.

Dette tillæg tager kun udgangspunkt i den nye gyllebeholder og hvad der er af påvirkning fra denne.

Der sker ingen ændringer i staldene.

Der ønskes godkendelse til følgende ændringer på ejendommen:

- Etablering af en ny gyllebeholder med teltoverdækning.

- Rettelse af størrelse på en eksisterende fortank.

I forbindelse med etablering af gyllebeholderen, ønskes der at opføres beplantning, der mindsker beholderens synlighed i landskabet.

Horsens Kommune vurderer, at ændringen er omfattet af reglerne i husdyrbrugloven, og derfor udløser ændringen krav om godkendelse efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Ejendommens beliggenhed i landskabet og i forhold til beboelser

Ejendommen ligger i det åbne land vest for Horsens. Den er placeret i relativ kort afstand fra Horsens biogasanlæg. Det nærmeste større husdyrbrug er Rådvedvej 64, som er placeret ca. 900 meter fra Østbirkvej 45.

Horsens kommune og ansøgers konsulent har vurderet anlæggets påvirkning af landskabet og dets elementer. Det vurderes at den ønskede beplantning minimerer beholderens udtryk i landskabet.

Den nærmeste nabo med landbrugspligt er Lundumskovvej 4, 8700 (ca. 100 m), mens den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Lundumskovvej 9, 8700 Horsens (afstand ca. 265 m).

Den nærmeste samlede bebyggelse er Lundumskov, ved Rådvedvej 84, som ligger ca. 1,1 km sydvest fra ejendommen. Den nærmeste byzone er et erhvervsområde ved Egebjerg, som ligger ca. 1 kilometer øst for ejendommen.

Horsens kommune har gennemgået de gældende afstandskrav i husdyrbrugloven, og alle afstandskrav overholdes ved den ansøgte ændring.

Eventuelle gener fra produktionen i staldene (lugt, støj, fluer, transport m.v.)

Lugt

I husdyrbrugloven er der indarbejdet et beskyttelsesniveau for lugt i forhold til beboelser som skal overholdes i forbindelse med ansøgninger om udvidelser eller ændringer på husdyrbrug. Når beregningerne viser at lugtgenekriteriet er overholdt, forventes der ingen væsentlige lugtgener ved beboelser.

Da der ikke regnes med lugt fra gyllebeholdere, vil der heller ikke komme en øget lugtemissionen fra husdyrbruget i forbindelse med etableringen af den nye gyllebeholder, end der er med den nuværende produktion. Lugtberegningerne er udarbejdet i ansøgningsprogrammet Husdyrgodkendelse.dk, skema 254183.

Støjkilder på ejendommen

Der vil ikke være væsentlige støjgener, i forbindelse med brugen af den nye gyllebeholder, da den skal anvendes til modtagelse af afgasset biogasgylle. Støj fra denne gyllebeholder vil primært forekomme i forbindelse med omrøring, levering og udbringning.

Fluer og skadedyr

Der sker ingen ændringer i bekæmpelsen af fluer og skadedyr som følge af det ansøgte. Der henvises derfor til den gældende miljøgodkendelse fra 2023 for nærmere beskrivelse og vurdering af dette.

Lyspåvirkning fra ejendommen

Der sker ingen ændringer i lysforholdene på ejendommen som følge af det ansøgte. Der henvises derfor til den gældende miljøgodkendelse fra 2023 for nærmere beskrivelse og vilkår herom.

Transporter

Antallet af transporter til og fra ejendommen vil være uændret, der vil dog blot blive leveret afgasset biogasgylle, i forbindelse med afhentning af gylle. Tidligere har nogle af lastbilerne kommet med en tom tank, i forbindelse med afhentningen fra ejendommen. Der vil være en øget mængde transporter med traktor til udbringning af gylle, da opbevaringskapaciteten på ejendommen øges. Da den gennemsnitlige mængde af transporter til og fra ejendommen ikke øges, vil der herved ikke blive øget støj- og støvgener fra ejendommens drift uden for udbringningens perioden. Der er i den eksisterende drift i forvejen er behov for at bringe gylle til ejendommens arealer, fra bedriftens øvrige husdyrbrug, hvorfor den øgede interne transport på Østbirkvej, ikke vurderes at øge det samlede antal transporter, da det vil mindske flytning af gylle mellem ejendommene.

Der opføres i forbindelse med det ansøgte ingen nye ind- eller udkørsler. Al transport til og fra ejendommen vil ske af de allerede eksisterende kørselsanlæg.

Samlet vurdering af eventuelle gener

Samlet vurderer Horsens kommune, med baggrund i det beskrevne materiale, at opførslen af gyllebeholderen ikke vil medføre væsentlige gener for omkringboende, samt eventuelle gener er forsøgt begrænset mest muligt.

Ammoniakpåvirkning af natur nær ved anlægget

Ifølge ansøgningen forøges kvælstofemissionen med 505 kg NH3-N pr. år i forhold til nudriften. Dette har dog ikke ingen væsentlig påvirkning af ammoniakdepositionen til de omkringliggende kategori 1, 2 og 3 natur, som overholder depositionskravene.

Omkring ejendommen er der registeret en del beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens §3. Det nærmeste registrerede naturområde omfattet af § 3, men som der ikke er depositionskrav til er en sø, som ligger ca. 105 meter sydøst for den ansøgte beholder. Denne sø er i forvejen belastet af stor belastning af nærringsmængder, hvorfor det er blevet vurderet at ændringen med dette tillæg ikke vil ændre tilstanden af søen. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet Påvirkning af natur.

Ejendommen ligger udenfor Natura 2000 områder. Det nærmeste naturområde som er beskyttet af internationale regler, og som dermed er omfattet af husdyrbrugloven er habitatområde nr. 236, Bygholm ådal, som ligger ca. 6,8 km syd for ejendommen.

Beskyttelsesniveauet i husdyrbrugloven i forhold til kvælstoffølsom natur er overholdt. Med baggrund i dette vurderes det at ændringen på ejendommen ikke vil medføre en tilstandsændring i nogen af naturområderne.

Det vurderes at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på særligt beskyttede arter omkring ejendommen.

Affaldsproduktion og ressourceforbrug

Der sker ingen ændringer for affaldsproduktion eller håndtering, samt ressourceforbrug som følge af det ansøgte. Der henvises derfor til den gældende miljøgodkendelse fra 2023 for nærmere beskrivelse og vilkår herom.

Anvendelse af Bedst Tilgængelige Teknologier (BAT)

Der skal foretages en vurdering af, om ansøger har valgt teknikker og teknologier, der lever op til Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT), i forhold til indretning, drift og egenkontrol for de af ansøger valgte teknikker og teknologier.

Ved vurderingen anvendes Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, for hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT, og der fastsættes en samlet ammoniakemissionsgrænseværdi for det samlede anlæg.

Der er i ansøgningen beregnet en samlet BAT emissionsgrænseniveau for hele anlægget på 7115 kg NH3-N årligt. Ammoniakemissionen fra anlægget er beregnet til 7114,5 kg NH3-N årligt, hvilket er under den beregnede emissionsgrænseværdi. Dermed overholdes husdyrbruglovens krav.

Til det ansøgte etableres der en fast teltoverdækning af gyllebeholderen. Denne er dog, efter ansøgers ønske, ikke medregnet i BAT.

Alternativer

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen har der været overvejet alternativer til det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt er valgt, idet det giver den optimale løsning indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer, som landmanden har til rådighed.

Der har været kigget på at placere gyllebeholderen nordøst for den nye slagtegrisestald. Her skal der overholdes en afstand på min. 50 m til arealet udlagt i kommuneplanrammerne, som er beliggende øst for Øst-birkvej. For at holde ejendommen som én samlet bebyggelse, er det optimale at der er en afstand på 20 m mellem nye og eksisterende bygninger. For at kunne friholde kørevejen rundt om stalden og muligheden for at kunne køre rundt om gyllebeholderen, vil den nye gyllebeholde blive nødt til at blive etableret mere end 20 m fra eksisterende bygninger. Derudover vil denne placering også komme højere op i terræn og derved med risiko for at fremstå tydeligere i landskabet.

Ligeledes vil en placering vest for den nye slagtegrisestald ikke være muligt, da der ligeledes skal overholdes afstandskravet på 50 m, til nabobeboelsen på Lundumskovvej 4. For en placering nordvest for slagtegrise-stalden, vil gyllebeholderen ligeledes komme højere i terræn og der kan derfor være en risiko for, at denne fremstår tydeligere i landskabet, ligesom med placeringen mod nordøst.

I forhold til terrænet og landskabet, er den valgte placering den mest optimale, da terrænet stiger mod nord, hvorved den nyeste slagtegrisestald fungerer som baggrund for den nye gyllebeholder, set fra syd. Samt at gyllebeholderene holdes samlet og ejendommen fremstår som én samlet enhed.

Ud fra de alternativer der er foretaget, vurderes det, at det valgte projekt tager hensyn til omgivelserne (naboer m.v.), miljøet og husdyrbruget.

Husdyrbrugets ophør

Hvis husdyrbruget ophører, gælder samme krav for den ansøgte gyllebeholder, som indgår i ejendommens seneste miljøgodkendelse.

Baggrund for ansøgningen

  - Indledning

Der er ansøgt om etablering af en gyllebeholder til husdyrproduktionen på Østbirkvej 45, 8700 Horsens. Ansøgningen er indsendt af Go-Gris I/S med CVR nr. 30979303.

Kommunen har gennemgået den indsendte ansøgning, og herefter foretaget en vurdering af det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne ud fra reglerne i husdyrbrugloven og samordningsbekendtgørelsen*. Kommunens afgørelse samt de vilkår, som bedriften fremadrettet skal overholde, er beskrevet nærmere i denne afgørelse.

  - Datablad for ansøgningen

| Oplysninger |  |
| --- | --- |
| Ansøger | Go-Gris I/S |
| CVR nr. | 30979303 |
| CHR nr. | 24537 |
| Anlæggets adresse | Østbirkvej 45 |
| Anlæggets ejendomsnummer | 6150152013 |
| Anlæggets BFE nummer | 10237688 |
| Matr. nr. (ejerlav) | 8A, LUNDUMSKOV BY, LUNDUM |
| Kontaktperson på ejendommen |  |
| Miljøkonsulent, virksomhed og CVR nr. | Michael Helding Hansen Sagro I/S, CVR 27428843 |
| Ansøgningsskema nr. | 254183, version 5 |
| Dato for seneste indsendelse | d. 25. februar 2025 |
| Dato for afgørelse | xx. måned 202x |
| Dato for offentliggørelse på DMA | xx. måned 202x |
| Frist for udnyttelses | xx. måned 2029 |
| Tilsynsmyndighed | Horsens Kommune |
| Miljøsagsbehandler | Oliver Franklin |
| Kvalitetssikring | (Navn) |

Tabel 1. Diverse oplysninger fra ansøgningen

  - Offentlighed

Der har i perioden d. 6. februar til d. 25. februar 2026 været udsendt en orientering efter § 56, stk. 1 i husdyrbrugloven til naboer og øvrige parter. Som udgangspunkt for afgrænsning af orienteringen, er der anvendt en teoretisk konsekvensafstand i forhold til lugt, som beregnes i ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk.

For det ansøgte projekt er afstanden beregnet til ca. 1294 m (målt fra nærmeste stald). Ejere af matrikler inden for denne afstand, samt øvrige parter, jf. forvaltningsloven* har modtaget denne høring.

Enten: Der kom følgende henvendelser i forbindelse med nabohøringen: xx

Henvendelserne har medført følgende ændringer af projektet: xxx

Eller: Der kom ingen henvendelser i forbindelse med høringen.

Ansøger

Ansøger har i perioden d. 6. februar til d. 25. februar 2026 haft et udkast til afgørelse til kommentering, og ansøgers rettelser og bemærkninger er indarbejdet i udkastet.

Berørte myndigheder

Det er vurderet, at der ikke er eksterne myndigheder skal høres.

Der er foretaget en høring af Horsens Museum, der ikke havde bemærkninger til det ansøgte.

Derudover er der sendt en intern høring til Planafdelingen, som har været med til at vurdere den landskabelige påvirkning og formulere relevante vilkår til beplantning omkring det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, Miljøministeren og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt lokale foreninger hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://kpo.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som årligt reguleres. For private er gebyret på kr. 900 kr. og for virksomheder er gebyret 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens* § 81.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. § 90 i husdyrbrugloven*.

Afgørelse og vilkår for husdyrproduktionen

  - Afgørelse

Horsens kommune godkender hermed den ansøgte ændring, som det er ansøgt og beskrevet i dette dokument.

Da husdyrbruget har flere stipladser end grænserne i husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 er der godkendelsespligt efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2.

Afgørelsen meddeles derfor i henhold til § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*.

Afgørelsen er truffet på grundlag af ansøgningen – herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Modellernes beregningsgrundlag og normtal fremgår af Tabel 2.

| Normtal navn | Version | Seneste ændringsdato |
| --- | --- | --- |
| Kvælstof normtal | 2 | 01-08-2018 |
| Lugt normtal | 2 | 01-08-2018 |
| BAT normtal | 2 | 01-08-2018 |
| Lager normtal | 1 | 01-01-2017 |

Tabel 2. Normtal og den version der danner grundlag for beregningerne

Derudover er afgørelsen baseret på ansøgers miljøkonsekvensrapport samt Kommunens registreringer og vurderinger.

Det ansøgte er vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer som findes i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ejendommens seneste miljøgodkendelser mv. er listet herunder

| Dato | Afgørelse | Ændring |
| --- | --- | --- |
| Marts 2024 | Tillæg nr. 1 §16a | Tilpasning af renseeffekt og ændring af opbevarings lagre |
| Marts 2023 | Miljøgodkendelse §16a | Etablering af ny slagtegrisestald mm. |
| August 2020 | Miljøgodkendelse §16b | Tilladelse til eksisterende produktion efter gældende regler |

Tabel 3 Gennemgang over ejendommens seneste miljøgodkendelser efter nuværende lovgivning, fra 2020 og frem.

  - Vilkår

I dette afsnit vedr. vilkår fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Følgende vilkår omfatter udelukkende etablering og driften af det nye anlæg. Foruden de vilkår der stilles i denne afgørelse, henvises der til husdyrbrugets eksisterende miljøgodkendelse fra marts 2023, hvor i alle vilkår fastholdes. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love også skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her.

DRIFT

- Afgørelsen omfatter hele husdyrbruget på ejendommen Østbirkvej 45, 8700 Horsens som drives under CVR nr. 30979303.

  - Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i denne afgørelse.

  - Ejeren af bedriften skal ved tilsyn kunne redegøre for - og dokumentere, at vilkårene er overholdt.

- Vilkårene i denne afgørelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.

- Horsens Kommune skal inden for 30 dage underrettes om følgende forhold:

  - Ejerskifte af virksomhed

  - Indstilling af driften for en længere periode

  - Manglende overholdelse af et vilkår i denne afgørelse. Landbruget straks efter det er konstateret at vilkåret ikke overholdes, uopfordret træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkåret igen overholdes

- Der skal etableres et læhegn syd for de nye gyllebeholdere bestående af hjemmehørende buske og træer. Der skal vælges planter, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende, effektiv sløring. Bæltet skal have samme planesammensætning og brede som det eksisterende.

- Træer skal ved plantning have en højde på 120 cm, og buske skal have en højde på mellem 40 og 60 cm.

STALDE, BYGNINGER OG PRODUKTIONER

- Der kan etableres en ny gyllebeholder.

  - Gyllebeholderen skal placeres som angivet på bilag 1 (situationsplan).

GØDNINGSOPBEVARING OG – HÅNDTERING

- Håndtering af gylle f.eks. ved overpumpning mellem anlæg skal foregå under opsyn.

- Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således spild af husdyrgødning undgås.

UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER

- Der skal inden ibrugtagelse af beholderen udarbejdes en opdateret beredskabsplan, som sendes i kopi til tilsynsmyndigheden (Natur og miljøafdelingen, Horsens Kommune).

  - Beredskabsplanen skal indeholde oplysninger om procedurer som, beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe, begrænse uheld, og indeholde oplysninger om hvilke personer der skal alarmeres, og hvordan.

  - Beredskabsplanen skal indeholde relevante kortbilag over bedriften med angivelse af opbevaring af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænforhold og en opgørelse over materiel der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

  - Beredskabsplanen skal være udarbejdet på et sprog de ansatte forstår.

  - Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige der færdes på ejendommen.

  - Beredskabsplanen skal ved uheld, forureninger, brand mm. på anmodning udleveres til den ansvarlige for en eventuel indsats f.eks. indsatsleder, miljøvagt eller miljømyndigheden.

- Hvis der sker uheld som medfører et væsentligt udslip af miljøfarlige stoffer, skal der ringes 112. Når der er foretaget de nødvendige afværgeforanstaltninger orienteres Horsens Kommune, Natur og miljøafdelingen, om forureningen.

  - Særregler for husdyrbrug

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020 indført særregler for IE-husdyrbrug vedr. miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav m.v. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer til kommunen om følgende:

| Krav om indberetning | - Logbøger for miljøteknologi - Dokumentation for miljøledelsessystem - Logbog for gennemførte kontroller - Dokumentation for overholdelse af fodringskrav |
| --- | --- |

Da husdyrbruget på Østbirkvej 45, 8700 Horsens er et IE-brug skal ovennævnte særregler være overholdt.

Reglerne på afgørelsestidspunktet er gengivet herunder, men der gøres opmærksom på, at det til enhver tid er kravene, som er formuleret i bekendtgørelsen, som skal overholdes.

| Krav til IE-husdyrbrug | IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: - Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om reduktion af kvælstof og fosfor via tilpasset foder. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Horsens Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal sendes logbøger for evt. miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug. |
| --- | --- |

Generelle forhold

Meddelelsespligt og andre tilladelser

Der gøres opmærksom på at kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder f.eks. ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg og produktionsareal.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpende i forhold til denne afgørelse.

Der gøres desuden opmærksom på at afgørelsen alene omfatter forholdet til husdyrbrugloven og fritager ikke fra krav i anden lovgivning. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal således indhentes særskilt. Dette gælder f.eks. tilladelse til udledning/nedsivning af rent tag- og overfladevand fra byggeriet, etablering af ny udkørsel, ny indvindingstilladelse til egen boring m.v.

Derudover skal der søges en byggetilladelse fra kommunen inden opførelse af nye anlæg igangsættes. Anlæg som f.eks. gyllebeholder, møddingsplads, plansiloer, kornsiloer m.v. kræver dog ikke byggetilladelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 12 i bygningsreglementet*. I den forbindelse gøres der opmærksom på at det ved placering af nye anlæg skal sikres at bygningsreglementet bestemmelser om brandforhold overholdes og at man også skal huske at meddele oplysninger om byggeriet til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er kommunen, der opdaterer oplysninger i BBR, men det er boligejerens ansvar, at oplysningerne er korrekte.

Udnyttelse og kontinuitetsbrud

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt jf. § 59a i husdyrbrugloven. Det betyder at denne afgørelse automatisk bortfalder i 2031 såfremt den ikke udnyttes.

Hvis en afgørelse efter husdyrbrugloven ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud, som reguleres af de generelle regler. Ved kontinuitetsbrud bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

I forhold til afgørelser der er meddelt i m2 produktionsareal, forudsætter udnyttelse, at mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes driftsmæssigt, og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige, ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav f.eks. økologiregler, som husdyrbruget er underlagt.

Revurdering

Godkendelser til IE-brug skal regelmæssigt tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i BAT. Ved revurderingen skal det sikres at kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen opfyldes.

Godkendelser skal første gang revurderes efter 8 år fra den er meddelt. Herefter skal revurderingen foretages hvert 10. år. Det betyder at denne godkendelse skal revurderes senest 2036.

Anlæg (samdrift, produktionsareal, opbevaringsanlæg m.v.)

  - Driftsmæssige forhold (samdrift m.v.)

Ansøgers beskrivelse og vurdering

Der er ikke samdrift med øvrige husdyrbrug, som Go-Gris driver grundet den store afstand til nærmeste anden produktion. Der er taget udgangspunkt i den nærmeste produktion på Ålkærgårdvej 2, se figur 2.

Kommunens vurdering

Figur 2 Kort over de, af Horsens kommune kendte ejendomme, hvor husdyrbruget driver virksomhed i Horsens kommune.

Hvis et husdyrbrug er teknisk, forurenings og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug skal ansøgningen omfatte begge husdyrbrug, jf. § 16c i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dette gælder f.eks. hvis flere husdyrbrug indgår i et driftsfælleskab og har fælles anlæg, der ikke kan drives uafhængigt af hinanden, således miljøpåvirkningerne ikke kan adskilles.

Det er dog ikke nok, at husdyrbrugene er driftsmæssigt forbundne, hvis de ikke også er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. Alle tre kriterier skal være opfyldt, altså husdyrbruget skal være både tekniks, forurenings og driftsmæssig forbundet.

Ansøger har redegjort for at husdyrbruget ikke er driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, I forhold til den ansøgte ejendom er følgende indgået i kommunens vurdering:

- Der er tale om selvstændige ejendomme med hver deres ejendomsnummer

- Der er på hver ejendom eget anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning

- Der er mindst 1.5 km mellem Østbirkvej 45 og virksomhedens øvrige ejendomme

- De samme naboer påvirkes ikke af lugt fra produktionen fra de andre ejendomme

- Depositionen af kvælstof kan vurderes særskilt.

På baggrund af ovenstående vurderer Horsens Kommune, at husdyrbruget ikke er teknisk og forureningsmæssig forbundet med andre husdyrbrug, som drives af ansøger.

  - Indretning af anlæg (produktionsareal, staldsystem og dyretype)

I dette afsnit beskrives den fremtidige indretning og drift af staldanlæggene.

Afsnittet bygger på oplysninger fra miljøkonsekvensrapporten suppleret med Kommunens oplysninger og vurderinger.

Oplysninger om produktionsareal (det areal hvor dyrene har mulighed for at afsætte gødning), staldsystem og dyretype kan ses af Tabel 4 herunder. Situationsplan med placering af bygninger kan ses af bilag 1.

| Bygning* | Størrelse i alt m2 | Produktionsareal m2 | Gulvtype og dyretype | Miljøteknologi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagetsvinestald | 6.642 | 5.000 | Flexgruppe; Slagtesvin og smågrise, 25-49% fast gulv | Luftrenser (min. 45% NH3-N) (min. 28% Lugt) |
| Klimastald 2 | 624 | 470 | Smågrise, klimastald, delvist fast gulv | Ingen |
| Klimastald 3 | 350 | 334 | Smågrise, klimastald, drænet gulv + spalter | Ingen |
| Klimastald 4 | 276 | 229 | Smågrise, toklimastald, delvist fast gulv | Ingen |
| Klimastald 5 | 593 | 297 | Smågrise, toklimastald, delvist fast gulv | Ingen |
| Klimastald 6 | 264 | 245 | Smågrise, toklimastald, delvist fast gulv | Ingen |
| Klimastald 7 | 208 | 75 | Smågrise, toklimastald, delvist fast gulv | Ingen |
| Sum |  | 6.650 |  |  |

*Navnet på bygninger, er det navn der er anvendt i ansøgningen

Tabel 4. Staldafsnit som indgår i ansøgningen

De enkelte staldafsnit er opdelt og opmålt i forhold til om staldafsnittene er adskilt forureningsmæssigt fra andre afsnit.

Figur 3. Placering af stalde (markeret med rød) og gyllebeholdere (markeret med lilla)

Dyretyper, staldsystemer, samt produktionsarealet er grundlaget for beregninger af lugt og ammoniakfordampning fra stald og lager. For at fastholde forudsætningerne for beregningerne og dermed miljøpåvirkningen fra ejendommen, er der stillet vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse til produktionsarealet, dyretype og staldsystem.

Da dette tillæg ikke medfører ændringer af produktionsarealerne, gulvtyper, teknologier eller lignende, beskrives dette ikke yderligere. Der henvises til tidligere miljøgodkendelser for ejendommen, hvor dette er beskrevet nærmere.

  - Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Ansøgers beskrivelse og vurdering

I Tabel 5 herunder ses de gødningstyper der fremgår af ansøgningen.

Tabel 5. Gødningstyper der produceres på ejendommen i ansøgt drift

Af Tabel 6 fremgår ejendommens opbevaringslagre til husdyrgødning i ansøgt drift.

Tabel 6. Ejendommens lagre til opbevaring af husdyrgødning i ansøgt drift

Der produceres og modtages flydende husdyrgødning, og gyllen opbevares i de eksisterende gyllebeholdere. Den nye beholder skal udelukkende modtage afgasse biogasgylle fra det nærliggende biogasanlæg, men kan alternativt også modtage gylle fra det eksisterende gyllesystem.

Den nye beholder, vil som ejendommens øvrige beholdere, blive udstyret med teltoverdækning.

Ejendommens kapacitet er beskrevet under afsnittet om erhvervsmæssig nødvendighed.

Kommunens vurdering

Ansøger har vurderet, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Horsens Kommune er ligeledes enig med ansøger i, at forholdet vedr. tilstrækkelig opbevaringskapacitet er opfyldt. Kommunen vil ved de regelmæssige miljøtilsyn følge op på, om der fortsat er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, svarende til mindst 9 måneder. Ansøger skal kunne redegøre og dokumentere for dette. / Horsens Kommune er ligeledes enig med ansøger i, at forholdet vedr. tilstrækkelig opbevaringskapacitet skal håndteres i forbindelse med miljøtilsyn. Kommunen vil derfor ved de kommende miljøtilsyn følge op på om der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, svarende til mindst 9 måneder, på ejendommen. Driftsherre skal kunne redegøre og dokumentere for dette.

Horsens Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen* og vilkår til håndteringen af husdyrgødningen er tilstrækkelige til at minimere risikoen mest mulig for forurening af jord og grundvand fra husdyrgødning på ejendommen.

  - Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers beskrivelse og vurdering

Der etableres en ny gyllebeholder, som kommer til at ligge i nærtilknytning til den eksisterende slagtegrise-stald. Gyllebeholderen etableres med en teltoverdækning og vil have en højde på op til 9 m over terræn. Gyllebeholderen vil have en diameter på op til 20 meter og have en opbevaringskapacitet på 5.000 m3.

Teltdugen vil være i lyse grålige nuancer og der vil blive etableret afskærmende beplantning rundt om gyllebeholderen. Beholderens placering fremgår bl.a. af figur 3.

Kommunens vurdering

Horsens Kommune vurderer at ejendommen søges indrettet således at bedriftens fortsatte optimering er tilgodeset, og således at det nye anlæg bliver placeret tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Det noteres at beholderen opføres med teltoverdækning, hvilket også er et krav for den ansøgte beholder, med henvisning til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21, stk. 3; ”Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning […]”

  - Erhvervsmæssig nødvendighed

Ved ansøgninger der indebærer opførelse af ny bebyggelse, skal det vurderes om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 3.

Byggeri til husdyrbrug vil i langt de fleste tilfælde være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget. Meget store landbrugsbygninger med industriel karakter eller fællesanlæg, der knytter sig til driften på flere ejendomme, anses ikke som erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgers beskrivelse og vurdering

For nuværende bliver al gyllen afhentet af biogas og der leveres afgasset gylle retur, dog har det ikke været muligt at modtage alt den afgassede gylle på Østbirkvej 45. Derfor ønsker ansøger at øge opbevaringskapaciteten på ejendommen, hvor gyllen bruges til udbringning på de omkringliggende marker. Der er for nuværende en opbevaringskapacitet på 7.660 m2 med de nuværende gyllebeholdere og fortank. Når der den nye gyllebeholder, som søges i dette tillæg medregnes, stiger opbevaringskapaciteten til 12.660 m2.

Hvis der kun tages udgangspunkt i slagtegrisestalden, så er der ca. 7.692 stipladser og der kan produceres 4 hold pr. år og med en gennemsnitlig produktion af gylle på 0,539 tons pr gris= 16.583 tons pr. år/ 9 mdr.= 12.437 tons, som er den nødvendige opbevaringskapacitet. Dertil skal der også medregnes produktionen fra smågrisene på ejendommen, som får den årlige produktion til at stige yderlige. Derfor er det erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen at etablere den nye gyllebeholder, for at øge opbevaringskapaciteten på ejendommen.

Kommunens vurdering

Miljø- og Fødevareklagenævnet nævner i afgørelsen med sagsnummer 22/05645 af d. 10. juli 2024, ”En opbevaringskapacitet på op til 12 måneder for det enkelte husdyrbrug kan efter nævntes opfattelse almindeligvis betragtes som erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.”

Ud fra ansøgers konkrete beskrivelse af ejendommen kapacitet, vurderer kommunen at beholderen sikrer opbevarings lagre til den dertilhørende produktion.

Beholderen er nødvendig, fordi produktionen ejendommen dermed vil have en opbevarings kapacitet på lidt over 9 måneder.

Det er kommunens vurdering at beholderen har en placering og størrelse, som vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, idet den ikke er industrielt eller usædvanlig i sin størrelse.

  - Beliggenhed og planmæssige forhold

I dette afsnit redegøres der for placeringen af husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af nyt og eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.

I nedenstående tabeller fremgår afstanden fra anlægget til nærmeste lokaliteter i forhold til gældende afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven.

| Område | Afstandskrav | Afstand |
| --- | --- | --- |
| Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde | 50 meter | 200 meter |
| Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. | 50 meter | 200 meter |
| Nabobeboelse | 50 meter | 100 meter |
| Kategori 1 og 2 natur | 10 meter | >900 meter |

Tabel 7. Afstandskrav i §§ 6 og 7 i husdyrbrugloven, samt den faktiske afstand til området

| Anlægstype | Afstandskrav | Afstand |
| --- | --- | --- |
| 1) Enkelt vandindvindingsanlæg | 25 meter | >100 meter |
| 2) Fælles vandindvindingsanlæg | 50 meter | >100 meter |
| 3) Vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m2 | 15 meter* | >100 meter |
| 4) Offentlig vej, privat fællesvej | 15 meter | >15 meter |
| 5) Levnedsmiddelvirksomhed | 25 meter | >100 meter |
| 6) Beboelse samme ejendom | 15 meter | >100 meter |
| 7) Naboskel | 30 meter | >50 meter |

Tabel 8. Afstandskrav i § 8 i husdyrbrugloven, samt den faktiske afstand til de forskellige anlægstyper. *Afstandskravet for opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning har et skærpet afstandskrav på 100 meter.

Afstandskravene i §§ 6,7 og 8 i husdyrbrugloven er overholdt, se Tabel 9 og Tabel 10.

Planforhold

I dette afsnit beskrives og vurderes placeringen af det ansøgte i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Naturbeskyttelsesområder |  | X |
| Bevaringsværdige landskaber |  | X |
| Større sammenhængende landskaber |  | X |
| Større geologiske rammeområder | X |  |
| Specifikke geologiske bevaringsværdier | X |  |
| Økologiske forbindelseslinjer |  | X |
| Rekreative interesseområder |  | X |
| Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer |  | X |
| Fredede områder |  | X |
| Kirkeomgivelser |  | X |
| Kystnærhedszonen |  | X |
| Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering |  | X |
| Skovrejsningsområder |  | X |
| Skovbyggelinje |  | X |
| Sø- og åbeskyttelseslinje |  | X |
| Kirkebyggelinje |  | X |
| Fortidsmindelinje |  | X |
| Beskyttede sten- og jorddiger |  | X |
| Områder til store husdyrbrug | X |  |
| Særligt værdifulde landbrugsområder | X |  |

Tabel 9. Planmæssige udpegninger bl.a. beskyttelseslinjer og rekreative områder.

Ejendommen er beliggende i landzone inden for områder, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landbrugsområde og område for store husdyrbrug, og området er generelt præget af landbrugsproduktion.

Ejendommens bygninger er beliggende uden for områder omfattet af fredninger og beskyttelseslinjer, med undtagelse af område med særlig geologisk værdi. Se de undersøgte oplysninger i Tabel 9 som angiver, hvorvidt det ansøgte ligger inden for de forskellige områder og/eller beskyttelseslinjer.

Horsens Kommune vurderer, at placeringen inden for et område med særlig geologisk værdi, ikke har nogen betydning for det konkrete projekt, idet der ikke vil ske nogen større terrænændring.

Ifølge kommuneplanen udelukker varetagelsen af de landskabeligt værdifulde områder ikke landbrugsdrift, idet landbruget ofte vil være med at bibeholde de landskabelige værdier. Derfor har udpegningen ingen betydning for byggeriet.

Horsens Kommune vurderer, dermed at placeringen af det ansøgte ikke strider imod kommunens planmæssige rammer.

Beskrivelse af anlæg

I Tabel 10 herunder fremgår der grundareal, højde samt materialer og farver af det nye anlæg og de eksisterende anlæg. Se bilag 1 for placeringen af de forskellige anlæg.

| Bygning nr. (BBR) | Anvendelse | Grundplan | Højde, ca. | Materialer/farver | Seneste renovering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Stuehus | 241 | 6,5 | Mursten – fibercement |  |
| B | Maskinhus | 391 | 5,1 | Mursten – fibercement |  |
| C | Værksted og halmlade | 547 | 8,4 | Mursten - fibercement |  |
| D | Fyrrum /skorsten | 30 | 9,0 13,3 | Mursten – fibercement |  |
| E | Foderlade | 544 | 8,4 | Mursten - fibercement |  |
| F | Lager | 153 | 3,7 | Mursten - fibercement |  |
| G | Medarbejderbolig | 90 | 5,6 | Mursten – fibercement |  |
| H | Gl. Kostald | 844 | 6,2 | Metal - fibercement |  |
| Stald 2 | Klimastald | 678 | 5,1 | Mursten - fibercement | 2013 |
| Stald 3 | Klimastald | 416 | 5,5 | Mursten - fibercement | 2010 |
| Stald 4 | Klimastald | 270 | 5,7 | Mursten - fibercement | 2013 |
| Stald 5 | Klimastald | 599 | 7,4 | Mursten – fibercement | 2013 |
| Stald 6 | Slagtesvin | 328 | 5,0 | Mursten - fibercement | 2013 |
| Stald 7 | Klimastald | 243 | 6,1 | Mursten - fibercement | 2013 |
| Inter nr. | Slagtesvinestald | 6642 | 9,5 | Betonelementer tag - lysgrå fibercemnet | Opført 2024 |
| Anlæg nr. (BBR) | Anvendelse | Opført/opstillet | Rumfang | Størrelse (højde el. overflade) |  |
| 1 | Gyllebeholder | 1984 | 740 m3 | 183 m2 |  |
| 2 | Gyllebeholder | 1988 | 1.350 m3 | 323 m2 |  |
| 3 | Gyllebeholder | 1975 | 500 m3 | 108 m2 |  |
| NY | Gyllebeholder | 202x | 5000 m3 | 1259 m2 | NY |
| Intet nr. | Fortank | 99 m3 | 99 m3 | 28 m2 | Ændret |
| J | Siloer | 1985-2004 | 2x2000 tdr 5000 tdr | 12 m |  |

Tabel 10. Oversigt og bygninger og anlæg på ejendommen med angivelse af BBR nr.

Nye anlæg skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed.

Den nye gyllebeholder etableres i tilknytning til det eksisterende bebyggelsesareal, da den er placeret ca. 15 meter fra den eksisterende gyllebeholder (nr. 2.).

Horsens Kommune vurderer, at idet den nye gyllebeholder etableres i samme materialer og i tilknytning til den eksisterende beholder, vil der ikke være en væsentlig ændring på anlæggets ydre fremtoning.

Påvirkning af natur med kvælstof

  - Påvirkning af natur – Beskyttelsesniveau

I dette afsnit redegøres for ammoniakfordampningens påvirkning af naturområder.

Hovedparten af påvirkningen af natur med kvælstof fra et husdyrbrug, sker som følge af ammoniakfordampningen fra stalde og lagre. Kvælstoffet bliver, afhængigt af flere forhold, på et tidspunkt afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra anlægget. Den største påvirkning af natur vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget.

Kvælstofpåvirkning er som regel til ugunst for de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstofmængde for at kunne trives, idet disse vokser langsomt og derfor bliver udkonkurreret af de hurtigt voksende arter.

Kommunen er derfor jf. husdyrbrugloven forpligtiget til at vurdere om en ændring af et husdyrbrug kan føre til tilstandsændringer i nærliggende naturområder. Der beregnes ammoniakfordampning fra husdyrbruget, dvs. fra de stalde og husdyrgødningslagre, der ligger på den samme ejendom. Oplysninger om disse fremgår af afsnittet ”Anlæg (samdrift, produktionsareal, opbevaringsanlæg m.v.”.

Udgangspunktet for kommunens vurdering af påvirkningen af de kvælstoffølsomme naturområder er den beregnede kvælstofdeposition som husdyrbruget medfører på de naturområder, der skal vurderes efter reglerne i husdyrbruglovens § 7 og reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, §§25-29 samt bilag 3, pkt. A og D.

De kvælstoffølsomme naturområder opdeles i husdyrbrugloven i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur. Herudover er der naturområder, som kun er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Definitioner og krav er nærmere beskrevet i afsnittet herunder.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de kvælstoffølsomme naturtyper, der fremgår af oplistningen i bekendtgørelsens bilag 3, pkt. D, hvis de ligger inden for et Natura 2000-område, uanset størrelse. De skal være omfattet af udpegningsgrundlaget, og være kortlagte. Heder og overdrev i øvrigt er også omfattet, hvis de ligger inden for et Natura 2000-område og samtidig er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

For et husdyrbrug der medfører kvælstofdeposition på kategori 1-natur, skal det vurderes, om der er andre husdyrbrug placeret i nærheden af naturområdet, som også kan påvirke naturområdet med kvælstof (kumulation). Derfor vil antallet af andre husdyrbrug, som ligger i nærheden af det følsomme naturområde, være afgørende for hvor stor kvælstofdeposition, som kan tillades jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26.

- Hvis der er to eller flere husdyrbrug, som påvirker området er kravet til maksimal tilladt deposition på 0,2 kg N/ha/år.

- Hvis der er yderligere et husdyrbrug, som påvirker området er kravet til maksimal tilladt deposition på 0,4 kg N/ha/år.

- Hvis der ikke er andre husdyrbrug som påvirker området er kravet til maksimal tilladt deposition på 0,7 kg N/ha/år.

Ud over ovenstående krav til kategori 1 natur, er der jf. § 7 i husdyrbrugloven forbud mod etablering, udvidelse og ændring af husdyr-og gødningsopbevarings-anlæg i og inden for en afstand af 10 m til kategori 1 natur.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er de kvælstoffølsomme naturtyper der ligger uden for Natura 2000-områder i form af højmoser, lobeliesøer og heder, der i sig selv er større end 10 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev der i sig selv er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Foruden ovenstående krav er der jf. § 7 i husdyrbrugloven forbud mod etablering, udvidelse og ændring af husdyr-og gødningsopbevarings-anlæg i og inden for en afstand af 10 m til kategori 2 natur.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er kvælstoffølsomme naturtyper der ligger uden for Natura 2000-områder i form af heder, moser og overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt de ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet af kategori 1- eller 2-natur.

Kommunen kan jf. § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i forbindelse med etablering, ændring eller udvidelse stille krav om en maksimal merdeposition på +1,0 kg N/ha/år. Kravet om maksimalt +1,0 kg N/ha/år kan efter en konkret vurdering lempes, men ikke skærpes.

Naturområder der ikke er beskyttet af § 7 i husdyrbrugloven

Foruden naturområder der er omfattet af § 7, skal kommunen også sikre sig at der ikke sker en tilstandsændring for de naturområder som alene er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, som f.eks. enge og vandhuller.

Kravet om konkret vurdering for kategori 3 natur og § 3 natur

Hvis der er en merdeposition med kvælstof på mere end 1 kg på et naturområde, som er omfattet af kategori 3 i husdyrbrugloven eller af § 3 i naturbeskyttelsesloven, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes skærpende krav.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser, og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder, skal kommunalbestyrelsen inddrage alle følgende fire kriterier:

- Naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om naturområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljø samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,

- Om naturområdet er omfattet af en fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,

- Naturområdes naturkvalitet og

- Kvælstofbidrag til området fra andre kilder (f.eks. markbidrag), herunder for så vidt angår skove om de gødskes og om der er tale om et område der er udlagt med henblik på at fjerne kvælstof fra landbrugsjord.

Kommunalbestyrelsen skal i sin begrundelse, for at stille krav i forhold til en ammoniakfølsom naturtype, redegøre for naturtypens status i forhold til de ovennævnte 4 kriterier.

Ammoniakfordampning og 8 års drift

Kommunens vurdering af naturpåvirkningen, skal omfatte en samlet vurdering af alle godkendte ændringer der er foretaget inden for de seneste 8 år før den aktuelle afgørelse, hvis disse ændringer påvirker ammoniakfordampningen. I ansøgningen skal der derfor, oplyses om såvel ansøgt drift, nudrift og 8-års drift for de enkelte godkendte anlæg.

Oplysningerne vurderes i forhold til kategori 3-natur, da beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 29 kun omhandler merdeposition (og ikke totaldeposition) af kvælstof. Vurderingen skal sikre at der ikke sker en tilstandsændring som følge af flere på hinanden følgende små udvidelser (salamimetode).

  - Påvirkning af natur – aktuelle forhold og konkret vurdering

Herunder fremgår der oplysninger om de faktiske forhold på ejendommen, hvorefter der er foretaget en vurdering af påvirkningen i forhold til beskyttelsesniveauet.

Omkring ejendommen er der registreret flere naturområder (se tabellen herunder og de efterfølgende figurer). Det fremgår også af tabellen, om der er beregnet kvælstofdeposition til områderne, eller om dette er fravalgt (f.eks. på grund af stor afstand, hvor det på grund af usikkerhed i beregningen vurderes at depositionen fra anlægget vil være 0).

| Naturområder der er relevante at vurdere på i forhold til husdyrbruglovens beskyttelsesniveau | Afstand mellem naturområde og relevant anlæg (m/km) | Beregning af deposition (ja/nej) |
| --- | --- | --- |
| Områder indenfor Natura 2000 (Kategori 1-natur) |  |  |
| Kvælstoffølsom habitatnatur: Nr. 52, Bygholm Ådal | >2 kilometer | Ja |
| § 3-overdrev | >2 kilometer | Nej |
| § 3-heder | >2 kilometer | Nej |
| Områder udenfor Natura 2000 (Kategori 2-natur) |  |  |
| Højmoser | >2 kilometer | Nej |
| Lobeliesøer | >2 kilometer | Nej |
| § 3-heder > 10 ha | >2 kilometer | Nej |
| § 3 overdrev > 2,5 ha | 940 meter | Ja |
| Områder udenfor Natura 2000 (Kategori 3-natur) |  |  |
| § 3-heder | >2 kilometer | Nej |
| § 3-overdrev | 1 kilometer | Ja |
| § 3-mose | 850 meter | Ja |
| Potentiel ammoniakfølsom skov | 1,2 kilometer | Ja |

Tabel 11. Afstand og deposition på de nærmeste naturområder i de tre kategorier i husdyrbrugloven

I ansøgningen er der beregnet total- og merdeposition, som følge af ammoniakfordampning fra husdyrbruget, til den omkringliggende natur. Beregningerne sandsynliggør, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning med kvælstof til omkringliggende kategori 1-3 natur.

I Tabel 12 herunder ses den beregnede deposition på de naturområder, der indgår i ansøgningen. Det fremgår under afsnittet omkring stalde og opbevaringslagre hvordan depositionen er fremkommet, herunder hvilke tiltag der evt. er anvendt for at reducere depositionen.

Tabel 12. Uddrag fra ansøgningssystemet der viser hvor der er beregnet kvælstofdeposition på natur

På de nedenstående kort vises placering af de nærmeste naturområder ved ejendommen, som er omfattet af husdyrbruglovens § 7, og som der derfor er foretaget kvælstofdepositionsberegninger til i ansøgningssystemet.

Figur 4. Placering af de nærmeste habitatområder, inden for hvilke naturområder i kategori 1 i husdyrbrugloven er placeret. Ejendommen er angivet med en rød prik.

Figur 5. Placering af de nærmeste naturområder i forhold til ejendommen, som er registreret som kategori 2 i husdyrbrugloven

Figur 6. Placering af de nærmeste naturområder i kategori 3 i husdyrbrugloven, herunder ammoniakfølsom skov.

På nedenstående Figur 5 vises de nærmeste enge og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men som ikke er omfattet af beskyttelsesniveauet i husdyrbruglovens §7.

Figur 7. Placering af de nærmeste § 3 områder, som ikke er omfattet af husdyrbruglovens beskyttelsesniveau (enge og vandhuller)

  - Konklusion på beregningerne af kvælstofdeposition på natur

Husdyrhold påvirker de omgivende naturområder gennem ammoniakfordampning fra stalde og lagre til husdyrgødning. De følgende afsnit belyser påvirkningen fra husdyrproduktionen på nationalt og internationalt beskyttede naturområder og arter.

Naturområder omfattet af husdyrlovens § 7

Anlægget etableres i overensstemmelse § 7 i husdyrbrugloven mere end 10 meter fra kategori 1 og kategori 2 natur.

Den totale kvælstofdeposition fra husdyrbruget på det nærmeste naturområde (som ligger inden for et Natura 2000 område), er beregnet til 0,0 kg NH3-N pr. år/ha/år. Dermed er det laveste krav til den maksimalt tilladte kvælstofdeposition på 0,2 kg NH3-N/ha/år i forhold til et kategori 1-naturområde overholdt.

Da beregningen viser at der ikke er en påvirkning med kvælstof, som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget, er der ikke behov for at foretage en vurdering af den kumulative effekt med andre husdyrbrug, som belaster naturområdet.

Tabellen herunder viser resultaterne af depositionsberegningerne i ansøgningssystemet, beskyttelsesniveauet i husdyrbrugloven og om lovens krav er overholdt.

|  |  | Deposition kg NH3-N/ha/år |  | Beskyttelsesniveau Dep. NH3-N /ha/år |  | Krav overholdt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategori 1-natur |  |  |  |  |  |  |
| Kvælstoffølsom habitatnatur |  | 0,0 |  | 0,2* (total) |  | JA |
| § 3-heder |  | 0,0 |  | 0,2* (total) |  | JA |
| § 3-overdrev |  | 0,0 |  | 0,2* (total) |  | JA |
| Kategori 2-natur |  |  |  |  |  |  |
| Højmoser |  | 0,0* |  | 1,0 (total) |  | JA |
| Lobeliesøer |  | 0,0* |  | 1,0 (total) |  | JA |
| § 3-heder> 10 ha |  | 0,0* |  | 1,0 (total) |  | JA |
| § 3-overdrev> 2,5 ha |  | 0,2 (0,3 total) |  | 1,0 (total) |  | JA |
| Kategori 3-natur |  |  |  |  |  |  |
| Hede |  | 0,0* |  | 1,0 (mer) |  | JA |
| Mose |  | 0,3 (0,4 total) |  | 1,0 (mer) |  | JA |
| Overdrev |  | 0,2 (0,3 total) |  | 1,0 (mer) |  | JA |
| Ammoniakfølsom skov |  | 0,2 (0,3 total) |  | 1,0 (mer) |  | JA |

*) Depositionen vurderes på baggrund af den store afstand at være 0,0 kg N/ha/år.

Tabel 13. Vurdering af om beskyttelsesniveauet i husdyrbrugloven for kvælstofdeposition er overholdt.

Alle krav jf. § 7 i husdyrbrugloven til den maksimalt tilladte kvælstofdeposition i forhold til naturområderne omfattet af kategori 1, 2 og 3, vurderes jf. Tabel 13 at være overholdt.

Beregningerne sandsynliggør dermed, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning med kvælstof på den omkringliggende kategori 1-3-natur.

Naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke af husdyrlovens § 7

Kommunen er forpligtet til at sikre sig, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder der er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Der vil jf. Tabel 12 være en merdeposition, ved 8-års drift, med kvælstof på 1,3 kg NH3-N/ha/år den nærmeste sø, som dermed totalt modtager 2,3 kg NH3-N /ha/år. Søen kan ses på figur 7.

Ved besigtigelsen i 2014 blev der i og ved søen, som er klassificeret som næringsrig sø, kun registreret næringstolerante arter. Søen er omgivet af intensivt dyrkede marker, hvoraf de nordlige, østlige og vestlige arealer skråner ned mod vandhullet. Søen har dermed også fået tilført kvælstof med overfladevandet de seneste 11-12 år, siden besigtigelsen. På baggrund af denne viden samt en gennemgang af luftfotos, hvor der ikke er synlige ændringer, vurderes det usandsynligt, at søen er mindre næringsbelastet i dag, eller at naturtilstanden er blevet bedre. Denne vurdering kan dermed foretages uden en ny besigtigelse af søen.

Baggrundbelastningen i området er 13,1 kg N/ha/år. Sammenlagt med den direkte tilførsel af næringsstoffer via overfladeafstrømning fra de omgivende dyrkede arealer, vurderes totaldepositionen 2,3 kg N/ha/år ikke at udgøre et væsentligt bidrag.

Det er dermed naturteamets vurdering, at søens tilstand ikke vil ændres med en merdeposition på 1,3 kg N/ha/år.

Miljøstyrelsen anbefaler i husdyrvejledningen, at der ved beregning af ammoniakpåvirkning af natur anvendes baggrundsbelastning på grid-niveau, som fremgår af Danmarks Miljøportal i temaet ”Luft”, idet baggrundbelastning på kommuneniveau kan dække over meget store variationer inden for kommunen. Baggrundsbelastningen i området er i 2020 vurderet til at være mellem 13,3-15 kg NH3-N/ha/år.

Det følger af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis i sager efter husdyrlovgivningen, at der i forhold til natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som udgangspunkt ikke vil være tale om en tilstandsændring – og dermed en væsentlig virkning på miljøet – såfremt den samlede ammoniakpåvirkning af naturområdet efter godkendelse af det ansøgte ligger inden for en konkret fastsat tålegrænse, inden for det gældende tålegrænseinterval for den pågældende naturtype.

Det følger af tabel 1 i DCE-notatet ”Opdatering af empirisk baserede tålegrænser” fra september 2018, at der ikke er fastsat en specifikt tålegrænseintervallet for ”næringsrige søer”, som ofte i høj grad vil være påvirket af tilførsel fra omkringliggende områder. Da der er tale om en næringsrig sø, vurderes en merbelastning på +1,1 kg N/ha/år ikke at kunne medføre en tilstandsændring i søen, og dermed har det ansøgte ikke en væsentlig påvirkning af søen.

Internationalt beskyttet natur – Natura 2000

Kommunen er forpligtet til at vurdere om det ansøgte projekt er foreneligt med EF-habitat-direktivforpligtelserne jf. habitatbekendtgørelsen*. Dette indebærer at der, før der træffes afgørelse, skal foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af den beregnede totaldeposition, at projektet ikke vil medføre negative påvirkninger på de arter og naturtyper, som det nærmeste Natura 2000-område er udpeget for. Afgørelsen er dermed ikke i modstrid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger.

Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter

Af EF-habitatdirektivets* bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IV-arter), som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller på andre lokaliteter. Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der registreret adskillige bilag IV-arter i lokalområdet.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i et 10 km felt omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og spidssnudet frø.

Odder, kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, Kommunen vurderer at den med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.

Stor vandsalamander, er udbredt i store dele af landet. Kommunen vurderes med baggrund i udbredelsen og afstanden til nærmeste vandområde at der næppe trues af driften af husdyrbruget.

Grøn mosaikguldsmed og Spidssnudet frø kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til. Det vurderes, at projektet ikke medfører en tilstandsændring af vandhullerne og dermed at der ikke er en påvirkning af arterne.

Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig. Flagermus kan blive påvirket hvis deres levesteder fjernes. Der skal ikke nedrives bygninger, og idet vandkvaliteten i området ikke påvirkes, vurderes udvidelsen ikke at påvirke flagermus.

Spidssnudet frø forekommer især på næringsfattig og sur jord. Den er nærmest ene om at yngle i hedesøer, men træffes også i moser og plantager. I øvrigt er der et stort overlap i valg af levested hos butsnudet og spidssnudet frø, som ofte træffes ynglende i de samme vandhuller.

Strandtudsen foretrækker at yngle i lavvandede vandhuller, som tørrer ud i løbet af sommeren. Den yngler gerne i brakvand. Når strandtudsen ofte vælger nyopståede og midlertidige vandhuller, hænger det sammen med, at haletudserne er bytte for vandlevende rovdyr som salamandre og vandkalve og har vanskeligt ved at klare sig i konkurrencen med andre paddearters haletudser. Trods navnet findes strandtudsen også inde i landet, især i gamle grusgrave.

Markfirbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave og på vej- eller jernbaneskråninger. Stedet skal have stor variation og forskellige planter. Det giver mulighed for mange insekter, for at solbade og for at kunne søge tilflugt for fjender. Variationen i landskabet gør det muligt for dyret hurtigt at skifte mellem varme og kølige steder og dermed regulere sin kropstemperatur. Det solbader meget for derefter at kunne være aktiv i et kortere tidsrum for derefter igen at solbade osv.

Da de nævnte arter sandsynligvis ikke vil have permanent levested umiddelbart ved eller i nærheden af produktionsanlægget, som følge af intensivt dyrkede arealer og menneskelig aktivitet, vurderes det at opførelsen af gyllebeholderen ikke vil påvirke potentielle leve- og ynglesteder for de beskyttede arter.

Horsens Kommune vurderer sammenfattende, at udvidelsen af husdyrbruget ikke giver anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arterne.

Kommunes samlede vurdering af effekter på beskyttede arter og naturområder

Det vurderes samlet at husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er overholdt og at udvidelsen og driften af husdyrbruget ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b. Horsens Kommune vurderer derfor at projektet kan realiseres uden at påvirke fødegrundlaget eller indskrænke/forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr.

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000-område, jf. habitatbekendtgørelsen.

  - Vurdering af kumulation (8- årsdrift) i forhold til naturpåvirkning

Ifølge husdyrbrugloven skal kommunens vurdering også omfatte alle tidligere

etableringer, udvidelser og ændringer, der er truffet afgørelse om inden for de

seneste 8 år før den aktuelle afgørelse.

Dette har især betydning i forhold til kvælstofdeposition til kategori 3-natur, da

beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 29 kun omhandler

merdeposition (og ikke totaldeposition) af kvælstof. Som led i ansøgningen skal der

i husdyrgodkendelse.dk derfor i relevant omfang oplyses om såvel nudrift som 8-

årsdrift for de enkelte anlæg.

De meddelte afgørelser som har på påvirkninger på ammoniakemissionen fra husdyrbruget, inden for de seneste 8 år kan ses af tabel 3 på side 10.

Herunder ses emissionsdata for ansøgt, nuværende og 8-årig drift for ejendommens stalde og lagre.

| Driftstype | Emission fra stalde (kg NH3-N/år) | Emission fra Lagre (kg NH3-N/år) | Samlet emission (kg NH3-N/år) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansøgt drift | 6362,8 | 751,8 | 7114,5 |
| Nudrift | 6362,8 | 246,4 | 6609,2 |
| 8-års drift | 2095,9 | 242,5 | 2338,3 |

Tabel 14. Beregning af ammoniakfordampning i ansøgt drift, nudrift, og i de seneste 8 år, data fra husdyrgodkendelse.dk

Det ses af Tabel 15 herover at den samlede ammoniakfordampning fra ejendommens anlæg er stigende i ansøgt drift i forhold til nudrift, mens der set over en 8-årig periode har været et fald i den samlede ammoniakfordampning. Der er derfor ikke behov for at foretage yderligere vurdering af merpåvirkningen, idet dette allerede er sket i foregående afsnit.

Emissioner og genepåvirkninger

Når man bor i det åbne land, vil man være påvirket af den aktivitet der er i området. Det betyder at der vil kunne opleves gener i mere eller mindre omfang fra omkringliggende husdyrbrug og fra driften af landbrugsarealerne. Miljøklagenævnet har imidlertid fastlagt, at det er praksis ved reguleringen af husdyrbrug, at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og derfor må beboere af boliger i landzone, acceptere visse af de ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, uden at der skal gribes ind.

Herunder vurderes der kun på de forhold som ændres, for øvrige forhold som forsætter uændret henvises der til godkendelsen fra 2023. For en uddybende beskrivelse af forudsætninger for lugtberegningerne henvises der ligeledes til godkendelsen fra 2023.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om den ansøgte husdyrproduktion. De beregnede lugtemissioner sammenlignes med de lugtgenekriterierne, der er fastsat i husdyrbrugloven.

Der sker i forbindelse med tillægget i udgangspunktet ingen væsentlige ændringer af lugtemissionen, fordi der ikke regnes lugt fra gyllebeholdere, og der fortsat renses for lugt med samme effekt fra den nye stald.

For nærmere beskrivelse af husdyrbruglovens beskyttelsesniveau mv. henvises til godkendelsen fra 2023. Herunder er forudsætningerne opsummeret.

Der ligger et andet husdyrbrug, som har en ammoniakfordampning over 750 kg NH3-N pr. år, og den beregnede lugtgeneafstand er derfor fortsat forøget derfor med 10 % til samlet bebyggelse markeret ved Lundumskov (Rådvedvej 84).

Den nærmeste nabobeboelse er Lundumskovvej 4, som er registreret med landbrugspligt, og derfor er der ikke beregnet lugt til denne. De beboelser der er beregnet lugt til, er de samme som ved meddelelse af godkendelsen i 2023, og disse er derfor ikke gengivet på kort, her henvises det i stedet til godkendelsen fra 2023. Den nærmeste nabobeboelse som der er regnet lugt til, er Lundumskovvej 9. Den nærmeste samlede bebyggelse er Lundumskov. Den nærmeste byzone er erhvervsområde ved Egebjerg.

Resultatet af lugtberegningerne

Det ses af tabel 15 at lugtgenekriteriet fortsat er overholdt for alle beboelser, men at der findes en fremtidig byzone, som der ikke kan overholde til. Ansøger har i indsendt materiale beskrevet det med følgende:

Nærmeste fremtidig byzone er Gedved (erhvervsområde i kommuneplanramme), som ligger ca. 87 m øst for anlægget. Her er der udlagt et større område i kommuneplanen til erhvervsområde, hvor den fremtidige zonestatus er byzone. Denne byzone kan ikke placeres indenfor ejendommens nuværende lugtkonsekvenszone. Dette er i gang med at blive afklaret med Horsens Kommune. I forbindelse med nærværende tillæg kommer der ikke en øget lugt fra anlægget, da der ikke sker en udvidelse af produktionsarealet, hvorfra der beregnes lugt.

Horsens kommune er enig med ansøger om problemstillingen omkring byzoner og boligområder der findes i hhv. planloven og husdyrbrugloven. Derudover lægges der vægt på at husdyrbrugets lugtkonsekvenszone ikke ændres med dette tillæg, og at denne udpegning som fremtidig byzone er lavet efter Horsens kommune har givet tilladelse til de seneste godkendelser til husdyrbruget, hvorfor der ikke kan lokalplanlægges ind i dets lugtkonsekvenszone. Kortet herunder viser husdyrbrugets lugtkonsekvenszone, samt den ”fremtidige byzone”.

Figur 8 @Geodanmark - Kort der viser ejendommens beregnede lugtkonsekvenszone som et rødt skraveret areal, samt planlagt byzone som lyseblå arealer, og planlagte rekreative arealer som grønne arealer.

Horsens Kommune og ansøgers konsulent vurderer på baggrund af beregningerne i ansøgningssystemet og overstående beskrivelse af problematikken om fremtid byzone, at det ansøgte, ikke vil give lugtgener for omkringboende med ændringen i dette tillæg.

| Type | Adresse | Ukorrigeret geneafstand (m) | Korrigeret geneafstand (m) | Vægtet gennemsnitsafstand (m) | genekriterie overholdt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enkelt bolig | Lundumskovvej 13 | 462,8 | 370,3 | 509,5 | Ja |
| Enkelt bolig | Lundumskovvej 17 | 462,8 | 370,3 | 637,1 | Ja |
| Enkelt bolig | Lundumskovvej 9 | 462,8 | 370,3 | 377,4 | Ja |
| Enkelt bolig | Nymøllevej 1 | 462,8 | 462,8 | 988,4 | Ja |
| Enkelt bolig | Vestervvej 15 | 462,8 | 462,8 | 920 | Ja |
| Enkelt bolig | Vestervvej 30 | 462,8 | 462,8 | 972,1 | Ja |
| Enkelt bolig | Vestervvej 34 | 462,8 | 462,8 | 709,1 | Ja |
| Enkelt bolig | Vestervvej 36 | 462,8 | 462,8 | 554,7 | Ja |
| Enkelt bolig | Vestervvej 38 | 462,8 | 462,8 | 654,4 | Ja |
| Enkelt bolig | Østbirkevej 30 | 462,8 | 370,3 | 748,3 | Ja |
| Enkelt bolig | Østbirkevej 34 | 462,8 | 370,3 | 704,3 | Ja |
| Enkelt bolig | Østbirkevej 39 | 462,8 | 370,3 | 451,8 | Ja |
| Enkelt bolig | Østbirkevej 40 | 462,8 | 462,8 | 655,5 | Ja |
| Enkelt bolig | Østbirkevej 43 | 462,8 | 370,3 | 642,5 | Ja |
| Samlet bebyggelse | Lundumvej 19 | 890,3 | 890,3 | 1423,3 | Ja |
| Samlet bebyggelse | Rådvedvej 84 | 890,3 | 881,4 | 1186,8 | Ja |
| Byzone | Egebjerg By, Hansted | 1148,4 | 1148,4 | 1398,2 | Ja |
| Byzone | Fremtidig byzone | 1148,4 | 1148,4 | 162,7 | Nej |
| Byzone | Gedved By, Tolstrup | 1148,4 | 1148,4 | 1675,1 | Ja |
| Byzone | Gedved By, Tolstrup | 1148,4 | 1148,4 | 1157,2 | Ja |
| Byzone | Gedved By, Tolstrup | 1148,4 | 1148,4 | 1312,1 | Ja |

Tabel 15 data fra husdyrgodkendelse.dk der viser resultat af lugtberegning

  - Støj, vibrationer, støv, lys samt skadedyr ved anlægget

Ansøgers beskrivelse og vurdering

Der vil ikke være væsentlige støjgener, i forbindelse med etableringen og brugen af den nye gyllebeholder, da den skal anvendes til modtagelse af afgasset biogasgylle. Støj fra denne gyllebeholder vil primært forekomme i forbindelse med omrøring, levering og udbringning.

Antallet af transporter vil være uændret, der vil dog blot blive leveret afgasset biogasgylle, i forbindelse med afhentning af gylle. Tidligere har nogle af lastbilerne kommet med en tom tank, i forbindelse med afhentningen

Ejendommen er godt placeret, med veletableret forbindelse til offentligt vejnet, og det vurderes, at transporterne via grusveje til/fra ejendommen derfor ikke vil forårsage støvgener hos nærmeste naboer. Det vurderes ikke at den ansøgte ændring vil medføre øgede støvgener end forudsat ved godkendelsen i 2023. For en vurdering af alle de støvende aktiviteter henvises der derfor til afgørelsen fra 2023.

Lys blev vurderet ved meddelelse af godkendelsen i 2023. Her fremgik det at lys fra bygninger og driftsarealer på ejendommen ikke ville medføre væsentlig gene for omkringboende samt trafikanter på Østbirkvej og Lundumskovvej. Det ansøgte tillæg medfører ikke at der skal ske ændringer i lys som udsendes fra anlægget. Derfor beskrives lys ved anlægget ikke nærmere i dette tillæg.

Bekæmpelse af fluer og skadedyr blev vurderet ved meddelelse af godkendelsen i 2023.

Der sker ingen ændring i forhold til dette.

Kommunens vurdering

Horsens Kommune og ansøgers konsulent vurderer, at de beskrevne forhold ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Der er i husdyrbrugets miljøgodkendelse fra 2023 stillet generelle vilkår om støj, der skal sikre at der kan indføres eventuelle tiltag, skulle der opstå gener med støj for omkringboende. Disse vilkår fastholdes, og omfatter også de ændringer der er beskrevet i dette tillæg.

  - Transport til og fra anlægget

Ansøgers beskrivelse og vurdering

Til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel sker ved hhv. Lundumskovvej og Østbirkvej. Der sker ingen ændringer i dette forhold. Herunder beskrives kun ændringerne i forhold til godkendelsen fra 2023, mens der for en samlet beskrivelse af transporterne henvises til den meddelte godkendelse fra 2023. Det betyder at der herunder kun er foretaget en beskrivelse og vurdering fa konsekvenserne af at der opfører en gyllebeholder.

Alt gyllen afhentes af biogas, hvorefter der leveres afgasset biogasgylle retur. For nuværende er der ikke opbevaringskapacitet på ejendommen, til at kunne opbevare alt den afgassede biogasgylle i gyllebeholderene. I den fremtidige drift, vil der blive leveret afgasset biogasgylle retur, i forbindelse med afhentningen af gylle. Derfor kommer der ikke væsentlige flere transporter med biogaslastbilen, da denne for nuværende har kørt tom til ejendommen, i forbindelse med afhentningen af gylle til biogasanlægget.
Den nye gyllebeholder kommer til at være på 5.000 m3 og med 25 tons pr gyllevogn, vil det kunne give et antal af transporter på omkring 200 transporter, i forbindelse med udbringningen. En del af disse transporter foregår allerede i nudriften, da der er et behov for at køre gylle til ejendommens nuværende gyllebeholdere, hvor der i den fremtidige drift nu kan opbevares en større mængde på ejendommen.

Kommunens vurdering

Da afstanden til nærmeste nabobeboelse fortsat er mere end 100 meter, vurderer Horsens Kommune, at til- og frakørsler til husdyrbruget fortsat ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Der er flere udkørsler fra ejendommen til Lundumskovvej og desuden også udkørsel direkte til Østbirkvej. Langt den største trafik ind og ud af ejendommen vil foregå ad den nordligste del af Lundumskovvej (som går igennem ejendommen) og være orienteret ud mod Østbirkvej.

Det er kommunens vurdering at meddelelse af dette tillæg ikke vil medføre øgede gener i forhold til den godkendelse der blev meddelt i 2023.

Andre trafikale forhold er blevet behandlet i forbindelse med miljøgodkendelsen samt tilladelser efter vejloven.

Affaldsproduktion og ressourceforbrug

  - Spildevand og regnvand

Ansøgers beskrivelse og vurdering

I forbindelse med etableringen af gyllebeholderen, etableres der ingen omfangsdræn eller øvrige dræn, som kan lede vand videre til vandløb eller sø. Regnvandet vil bortledes igennem lokalnedsivning på overfladen, da der ikke er forurenet spildevand.

Kommunens vurdering

Det vurderes at ændringen ved dette tillæg ikke giver anledning til ændringer af ejendommens nuværende spildevands håndtering, og at overfladevand ikke vil give anledning til gener ved omkringboende.

  - Affald, kemikalier, vand og energi

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen*, derfor skal man på ejendommen registrere affaldsproduktionen samt bortskaffe affaldet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Det gældende regulativ kan findes på kommunens hjemmeside: Link til affaldsregulativet på Horsens Kommunes hjemmeside.

Ejendommen er også omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug, grundet produktionens størrelse, som bl.a. stiller krav til kontrol med vand og energiforbrug. Vilkår og regler herom er nærmere beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2023.

Horsens Kommune vurderer, at ændringen ikke giver anledning til en ny vurdering af ejendommens håndtering af affald og kemikalier, ej heller forbrug af vand og energi, da forbruget af disse ikke ændres med dette tillæg. Der henvises til ejendommens nuværende miljøgodkendelse fra 2023, hvori regler og vilkår er nærmere beskrevet.

Anvendelse af Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I dette afsnit redegøres der for husdyrbrugets valg af BAT med henblik på at reducere ammoniakemissionen fra anlægget, samt husdyrbrugets valg af BAT i forhold til forbruget af råvarer, energi, vand, management m.v.

  - Ammoniakfordampning

I dette afsnit beskrives konsekvenserne af den ansøgte ændring, mens der for en nærmere gennemgang af husdyrbrugets øvrige regulering henvises til miljøgodkendelsen fra 2023.

Husdyrbrug med en ammoniakemission på over 750 kg NH3-N pr år skal reducere ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT.

Der er i 2023 dels godkendt et dyrehold i eksisterende bygninger, og dels opførelse af en ny slagtesvinestald med et produktionsareal på 5.000 m2. Derudover skulle der opføres en ny gyllebeholder og en fortank. Efterfølgende har er der blevet lavet et tillæg i marts 2024, hvor der blev lavet ændring af staldsystem, reduktion i størrelsen af en fortank, samt at der ikke ville blive opført en overdækket gyllebeholder.
Dette tillæg medfører følgende ændringer; der opføres en ny gyllebeholder og størrelsen på en fortank tilrettes.

Den nye gyllebeholder bliver etableret med fast overdækning. Dog indgår overdækning ikke som en miljøteknologi og kan derfor anvendes i en fremtidig ansøgning.

|  | Stalde | Lagre | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Samlet BAT krav (kg NH3-N / år) | 6363 | 752 | 7115 |
| Faktisk emission (kg NH3-N / år) | 6363 | 752 | 7115 |
| Forskel (kg NH3-N / år) | - | - | 0 |
| Vejledende BAT Overholdt? | - | - | Ja |

Tabel 16. Resultat af beregninger af BAT-niveau i forhold til ammoniakemission. Tabellen viser at niveauet i loven er overholdt – Data fra husdyrgodkendelse.dk

| Staldnavn | Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe | Forudsætning for BAT-beregning | BAT krav ved ny stald (kg NH3-N / (m² · år)) | BAT krav ved eksisterende stald (kg NH3-N / (m² · år)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvinestald | Slagtesvin og Smågrise; 25–49 % fast gulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 1,06 – 1,62 | 1,90 |
| Stald 2: Klimastald | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,50 – 0,58 | 0,56 |
| Stald 3: Klimastald | Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 % / 50 %) | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,50 – 0,58 | 1,20 |
| Stald 4: Klimastald | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,50 – 0,58 | 0,56 |
| Stald 5: Klimastald | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,50 – 0,58 | 0,56 |
| Stald 7: Klimastald | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,50 – 0,58 | 0,56 |
| Stald 6: Klimastald | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,50 – 0,58 | 0,56 |

Tabel 17. Beskrivelse af miljøteknologier som er anvendt på husdyrbruget, data fra husdyrgodkendelse.dk

Ud fra beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, som kan ses af tabel 16, med data fra tabel 17, er det konkluderet, at der anvendes BAT i forhold til teknologier der begrænser ammoniakfordampning fra anlægget. Horsens kommune noterer sig at telt overdækningen ikke indgår i BAT.

  - Råvarer (foder og ressourcer) og management

Da ændringerne i dette tillæg, ikke vurderes at påvirke bedriftens forbrug af foder, ressourcer mv., henvises der til miljøgodkendelsen fra 2023, hvor relevante punkter vedrørende råvarer, ressourcer og management er beskrevet nærmere.

Husdyrbrugets ophør

Ved ophør af aktiviteter på et IE-husdyrbrug skal driftsophøret risikovurderes i henhold til lov om forurenet jord. Ophør er også situationer, hvor husdyrbruget kommer under stipladsgrænserne for et IE-brug.

Da dette tillæg ikke berører hele husdyrbrugets drift, henvises der til afsnittet om husdyrbrugets ophør i bedriftens miljøgodkendelse fra 2023. Beskrivelsen i miljøgodkendelsen gør sig også gældende for de ændringer der er beskrevet i dette tillæg.

Alternative løsninger

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen har der været overvejet alternativer til det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt er valgt, idet det giver den optimale løsning indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer, som landmanden har til rådighed.

Der har været kigget på at placere gyllebeholderen nordøst for den nye slagtegrisestald. Her skal der overholdes en afstand på min. 50 m til arealet udlagt i kommuneplanrammerne, som er beliggende øst for Øst-birkvej. For at holde ejendommen som én samlet bebyggelse, er det optimale at der er en afstand på 20 m mellem nye og eksisterende bygninger. For at kunne friholde kørevejen rundt om stalden og muligheden for at kunne køre rundt om gyllebeholderen, vil den nye gyllebeholde blive nødt til at blive etableret mere end 20 m fra eksisterende bygninger. Derudover vil denne placering også komme højere op i terræn og derved med risiko for at fremstå tydeligere i landskabet.

Ligeledes vil en placering vest for den nye slagtegrisestald ikke være muligt, da der ligeledes skal overholdes afstandskravet på 50 m, til nabobeboelsen på Lundumskovvej 4. For en placering nordvest for slagtegrise-stalden, vil gyllebeholderen ligeledes komme højere i terræn og der kan derfor være en risiko for, at denne fremstår tydeligere i landskabet, ligesom med placeringen mod nordøst.

I forhold til terrænet og landskabet, er den valgte placering den mest optimale, da terrænet stiger mod nord, hvorved den nyeste slagtegrisestald fungerer som baggrund for den nye gyllebeholder, set fra syd. Samt at gyllebeholderene holdes samlet og ejendommen fremstår som én samlet enhed.

Ud fra de alternativer der er foretaget, vurderes det, at det valgte projekt tager hensyn til omgivelserne (naboer m.v.), miljøet og husdyrbruget.

Grænseoverskridende virkninger, sundhedspåvirkning og smittebeskyttelse

Det er vurderet, at det udelukkende er produktionens emission af ammoniak, der potentielt kan have en grænseoverskridende virkning. Ammoniakemissionen fra det ansøgte husdyrbrug har dog et niveau og karakter, hvor hovedparten af emissionen vil påvirke lokalområdet mest, og kun en mindre del af emissionen vil bidrage til baggrundsbelastningen i omkringliggende lande. Det er derfor vurderet, at produktionen ikke medfører grænseoverskridende virkninger.

I forbindelse med ansøgte projekt udledes der ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller dioxin. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af menneskers sundhed. Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand der kan påvirke befolkningen og menneskers sundhed. I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og ammoniakemissionerne.

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).

Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundheds-rådgivningsaftale. For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

Ved overholdelse af de gældende veterinære regler og en smittebeskyttelsesplan for svinebrug, forventes påvirkningen for de omkringboende at være minimeret.

Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Horsens kommune har vurderet at der kan meddeles tillæg til det ansøgte.

Kommunes afgørelse begrundes med vurderingerne som er gennemført under de enkelte emner, og med at de generelle beskyttelsesniveauer i husdyrbrugloven overholdes.

Kommunen har på baggrund af det oplyste i ansøgningen vurderet følgende:

- at de generelle afstandskrav i husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt ved det ansøgte

- at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet

- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne

- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes

- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre bedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set – helt eller delvist – blive modvirket af en nedgang i husdyrproduktionen på andre bedrifter

- at husdyrbruget - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik

- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:

- nabobeboelser

- natur beskyttet af internationale og nationale regler

- landskabelige og kulturhistoriske værdier

Samlet medfører dette at kommunen finder at der kan meddeles tillæg til det ansøgte.

Med venlig hilsen Oliver Franklin Sagsbehandler Telefon direkte: 76 29 26 27 Mail: olf@horsens.dk Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail

*Reference

Husdyrbrugloven

Bekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og

af konkrete projekter

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forvaltningsloven

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Offentlighedsloven

Bekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i forvaltningen

Olietankbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Vaskepladsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Artsfredningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Byggeloven

Bekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven

Bygningsreglement

Bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18)

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Rottebekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 991 af 21. august 2024 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

Affaldstilsynsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1221 af d. 22. november 2025 om affaldstilsyn

Bilag 1. Situationsplan