MILJØGODKENDELSE

af ”Kratgården”

Vårvej 40

Vår

9240 Nibe

Dato:	Oktober 2004

Tilsynsmyndighed:	Nibe Kommune

Udarbejdet af:	Miljøcenter Nordjylland I/S

Kirsten Dyhr-Jensen

Kontrolleret af:	Karina Kroustrup

INDHOLDSFORTEGNELSE

ANSØGNING	3

Generelle vilkår	4

Vilkår for indretning og drift	5

Vilkår for luftforurening	6

Vilkår for støj	6

Vilkår for affald m.v.	7

Vilkår for skadedyr m.v.	7

Vilkår for spildevand	7

Vilkår for tilsyn og kontrol	7

Øvrige forhold	9

Klagevejledning og offentliggørelse	10

Forord		11

Lovgrundlag	11

Sagens bilag	11

Afstandsforhold	11

Dyrehold	11

Landbrugsareal / harmoniforhold:	12

Husdyrgødning	12

Indretning	13

Transporter til og fra ejendommen	15

Råvarer og hjælpestoffer	15

Affald		15

Ikke-teknisk resumé	16

MILJØTEKNISK VURDERING	17

Lokalisering	17

Luftforurening	17

Støj		18

Håndtering af husdyrgødning m.v.	19

Beskyttelse af grundvandet og udvaskning af næringsstoffer	19

Affald		20

Skadedyr	21

Spildevand	21

Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi	21

SAMLET VURDERING	22

# ANSØGNING

Gårdejer Kristian Krogh har ansøgt om tilladelse til udvidelse af landbruget, på adressen ”Kratgården”, Vårvej 40, Vår, 9240 Nibe.

Ejendommens dyrehold er i dag på 249 dyreenheder (DE), fordelt på 48 DE i slagtekyllinger (40 dage) og 201 DE i smågrise (7,2-30 kg) og slagtesvin (30 – 100 kg). I forbindelse med udvidelsen øges besætningens størrelse til 316 DE. Udvidelsen betyder en forøgelse i antallet af smågrise til 8.000 stk. og antallet af slagtesvin øges tilsvarende til 8.000 stk. Produktionen af slagtekyllinger er uændret efter udvidelsen. Udvidelsen omfatter ikke ændringer i bygninger.

Sagen har efter aftale med Nibe Kommune været behandlet i Miljøcenter Nordjylland I/S, som har udarbejdet forslag til godkendelse.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Nibe Kommune hermed miljøgodkendelse til udvidelse og drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 250 DE, på nedenstående vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

# Generelle vilkår

## Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen  Vårvej 40, Vår, 9240 Nibe.

## Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

## Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er oktober måned 2012. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens1 § 41a, stk. 2.

## Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Godkendelsesbekendt-gørelsen, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i 2012.

## Landbrugsdriften på ejendommen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden.

## Opmærksomheden skal henledes på, at en udvidelse eller ændring af bedriften kan udløse et krav om VVM screening og eventuelt udarbejdelse af en VVM redegørelse for virksomheden.

## Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

## Driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meldes til tilsynsmyndigheden, Nibe Kommune 96-711111 eller Alarmcentralen, tlf.: 112.

# Vilkår for indretning og drift

## Ejendommen skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

## Ejendommen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 140.000 stk. producerede slagtekyllinger (40-dags), samt en årsproduktion på 8.000 smågrise og 8.000 slagtesvin svarende til i alt 316 dyreenheder, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

## Der skal altid være minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for bedriftens produktion af husdyrgødning.

## Udvaskningen af nitrat (målt som indholdet af nitrat i det vand, som forlader rodzonen) fra arealer i nitratfølsomme indvindingsområder må i gennemsnit ikke overstige 50 mg/l.

## Der skal være fosforbalance på udbringningsarealer beliggende i oplandet til Limfjorden. Dvs. at mængden af tilført fosfor (gødning) skal være lig mængden af fraført fosfor (afgrøder).

## Drift og vedligeholdelse af gyllelagune, skal overholde vilkår givet i forbindelse med Nibe Kommunes godkendelse af anlægget af den 29. oktober 2002.

## Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

## Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

## I tilfælde af etablering af kompoststak i marken, skal tilsynsmyndigheden forud godkende placeringen heraf. Der skal derfor senest 1 måned inden etablering af kompoststakke indsendes kortbilag til tilsynsmyndigheden med angivelse af stakkens placering.

## Dybstrøelsesgødning med et tørstofindhold på mindst 30 % kan opbevares i markstak, såfremt det kan betragtes som kompostlignende. Oplaget skal opfylde afstandskravene i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Markstakken skal overdækkes med et vejrbestandigt, lufttæt materiale straks efter etablering, f.eks. plastik, kompostdug el. lign. Markstakke må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før gødningen igen må placeres på samme sted.

# Vilkår for luftforurening

## Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Afkast m.m. skal renholdes således, at støj- og lugtgener begrænses mest muligt.

## Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.

## Såfremt driften medfører væsentlig flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne godkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgenerne jf. endvidere den miljøtekniske vurdering, afsnittet vedr. luftforurening.

## Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

# Vilkår for støj

## Ejendommens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A):

| Områdetype | Mandag – fredag Kl. 7.00 – 18.00 Lørdag Kl. 7.00 – 14.00 | Mandag – fredag Kl. 18.00 – 22.00 Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage Kl. 7.00 - 22.00 | Alle dage Kl. 22.00 – 7.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Landbrugs-ejendomme | 55 | 45 | 40 |

Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Tiderne i skemaet er ikke midlingstider, men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, side 17.

## Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner  i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkår 21.

# Vilkår for affald m.v.

- Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

- Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord eller lignende og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

- Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.

- Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning, men opbevares i lukket container eller lignende indtil afhentning således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

- Ejendommens affaldshåndtering,  dvs. sortering, opbevaring og bortskaffelse, skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Nibe Kommune.

# Vilkår for skadedyr m.v.

- På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratoriums seneste fastsatte retningslinier. Retningslinierne opdateres 1 gang årligt. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.

Endvidere skal gener fra andre skadedyr ligeledes straks afhjælpes.

- Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

# Vilkår for spildevand

- Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem.

- Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder eller til gyllebeholder. Skylning af marksprøjten kan dog foregå ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.

# Vilkår for tilsyn og kontrol

- På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.

- Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende at fremvise kvittering for korrekt aflevering heraf.

- Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges diverse planer, afregninger, regnskaber eller lignende, som dokumenterer, at gødningen udbringes og opbevares miljømæssigt forsvarligt i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt kan dokumentere størrelsen af ejendommens dyrehold.

- Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om støj (vilkår nr. 21) er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 21 ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning -  -  og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.

- Beregninger skal ledsages af oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

- Støjmålinger eller -beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen.

Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse.

Viser støjmålinger / -beregninger, at vilkår nr. 21 ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.

- Fremkommer der berettiget klager vedrørende ventilationen, skal der udføres forbedringer i følge aftale med tilsynsmyndigheden.

- Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om lugt (vilkår nr. 17) er overholdt.

## Virksomheden skal på kommunens anmodning fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger til eftervisning af, at vilkår 17 er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes.

## Dokumentationen skal danne grundlag for tilsynsmyndighedens vurdering af, om vilkåret er overholdt. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden. Dog skal det pointeres, at der ved prøvetagning skal være tale om en repræsentativ prøve.

## Foranlediges en lugtmåling udført med baggrund i klage fra en nabo, skal en lugtmåling tage udgangspunkt ved klagers beboelse og opholdsarealer, for en vurdering af om vilkår nr. 17 er overholdt.

- Beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen  kunne f.eks. være en af OML – modellerne. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse.

## Viser lugtmålinger/-beregninger, at vilkår nr. 17 ikke er overholdt skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.

## Der skal årligt gennemføres en modelberegning for det kommende høstårs sædskifte, der dokumenterer overholdelse af fosforbalance for hele bedriften samt for nitratudvaskning for oplande til Limfjorden. Beregningen skal baseres på beregningsprogrammet ”SimIIIb” eller tilsvarende, som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Beregningen skal opbevares i mindst 5 år, og på forlangende forelægges for tilsynsmyndigheden.

## Såfremt der fremkommer en nyere og bedre beregningsmodel, skal denne anvendes på tilsynsmyndighedens forlangende.

## Virksomheden skal føre journal, der skal opbevares i mindst 5 år. Journalen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

I journalen registreres følgende:

  - Dokumentation for, at ejendommens affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

  - Skriftlige aftaler eller forpagtningsaftaler der sikrer, at der rådes over tilstrækkeligt jordtilliggende til opfyldelse af harmonireglerne.

  - Beregninger for, at vilkårene om nitratudvaskning og fosforbalance er overholdt.

# Øvrige forhold

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Nibe Kommune, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29 og/eller § 30.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttel-seslovens §§ 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten.

# Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den xxxxxx  påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce i Nibe Avis den xxxxxx.

Eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100  København Ø, men indsendes til Miljøcenter Nordjylland I/S, Thulebakken 34, 9000 Aalborg, som videresender klagen med sagens akter.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen

Elin Møller	/	Erik Søe Christiansen     Udvalgsformand		Teknisk Chef

Kopi sendt til:

- Nordjyllands Amt (sendt pr. email: nja@nja.dk).

- Embedslægeinstitutionen i Nordjyllands Amt, (sendt pr. email: ndj@ndj.eli.dk).

- Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV.

- Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, Søvejen 6, 7860 Spøttrup.

- NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N. Att. Knud Clemmensen.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

# Forord

Gårdejer Kristian Krogh har den 25. marts 2003 søgt om miljøgodkendelse for udvidelse af bedriften ”Kratgården” på adressen Vårvej 40, Vår, 9240 Nibe, matr.nr. 12m m.fl., Kølby By, Farstrup. Ansøgningen vedrører en udvidelse af eksisterende slagtekyllinge- og svinebesætning fra nuværende 249 DE til 316 DE.

Sagen har været forelagt Nordjyllands Amt med henblik på udarbejdelse af VVM redegørelse samtidig med udarbejdelse af denne godkendelse

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 11 skal ansøgningsmateriale samt udkast til godkendelse af IPPC virksomheder offentliggøres, således at, offentligheden får lejlighed til at se materialet og udtale sig herom. Da der også udarbejdes VVM redegørelse, er offentliggørelsen heraf foregået i henhold til VVM reglerne, hvilket er i overensstemmelse med reglerne for IPPC virksomheder.

# Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet og godkendelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Godkendelsesbekendt-gørelsen, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1997 om godkendelse af husdyrbrug.

# Sagens bilag

Følgende bilag er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgningsmateriale af den 25. marts 2003 og supplerende materiale af den 11. august 2003.

- Diverse notater.

- Regionplantillæg nr. 135 med VVM-redegørelse.

# Afstandsforhold

Ejendommen er placeret i landzone. Den nærmeste nabo (Vårvej 36) ligger ca. 310 meter fra ejendommen. Kølby og Farstrup ligger som de eneste bymæssige bebyggelser i området. Afstanden er hhv. ca. 1.400 og 1.500 meter fra Kratgården.

# Dyrehold

Efter udvidelse bliver produktionen af slagtekyllinger (40 dages) uændret 140.000 stk., mens antallet af smågrise bliver udvidet til 8.000 stk. (7 – 30 kg) og antallet af slagtesvin bliver 8.000 stk. (30 – 100 kg) svarende til i alt 316 DE.

Udvidelsen kræver ikke ændringer i bygninger, idet produktionsapparatet p.t. er overdimensioneret i forhold til det nuværende dyrehold. Udvidelsen af dyreholdet vil ske umiddelbart ved godkendelsens ikrafttræden.

# Landbrugsareal / harmoniforhold:

Kristian Krogh ejer ejendommene Vårvej 38 og 40. Eget areal er oplyst til 167,5 ha, hvoraf 161,6 ha betegnes som harmoniareal til rådighed. Herudover tilforpagtes 3 ha, og der er indgået gylleaftaler om overførsel af husdyrgødning for i alt 71,9 ha. Det samlede udspredningsareal udgør således 236,5 ha.

Areal- og harmonikrav vil se således ud for bedriften:

|  | Areal (ha) |
| --- | --- |
| Arealkrav | 124,3 ha |
| Harmonikrav | 225,7 ha |

Det vurderes, at areal- og harmonikrav er opfyldt.

Det skal dog oplyses, at det er Plantedirektoratet, som administrerer reglerne vedrørende harmoni, hvorfor det også er Plantedirektoratet, som har tilsynet hermed.

# Husdyrgødning

Husdyrgødning håndteres som dybstrøelse fra slagtekyllinger samt smågrise, og som gylle fra slagtesvin. Ifølge ansøgningen vil der efter udvidelsen årligt produceres  490,6 tons dybstrøelse og 3.840  tons gylle.

Opbevaringsanlæg:

|  | Byggeår | Kapacitet [tons] |
| --- | --- | --- |
| Gyllebeholder | ? | 800 tons |
| Gyllelagune | 2002 | 4.000 tons |
| Gyllekanaler | - - - | 900 tons |
| Samlet kapacitet |  | 5.700 tons |

Dybstrøelse opbevares indtil udspredning i overdækket markstak på den mark, hvor gødningen senere skal udspredes. Markstakken ligger maksimalt på samme sted i 9 mdr. Udbringningen af gylle foregår med nedfælder (ca. 25%) og i voksende afgrøder med slæbeslanger. Håndtering af gødning vil ikke ændres efter udvidelsen af dyreholdet.

# Indretning

Stalde:

Virksomhedens produktion foregår i bygning nr.: 1-3 (bilag 1):

| Bygning | Staldtype | Dyrehold pr. stald | Ammoniak-fordampning normtal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dybstrøelse, kyllinger | 20.000 | 20 |
| 2 | Dybstrøelse, smågrise | 2.000 | 15 |
| 3 | Fuldspalte, slagtesvin | 2.000 | 16 |

Ifølge Landbrugets Rådgivningscenters ammoniakfordampningstal ligger ammoniakfordampningen fra ovennævnte staldtyper på ca. 15 – 20 %. Ifølge normtallene vil den værst tænkelige situation (dvs. den stald med størst fordampning) være en toklimastald med fast gulv, idet fordampningen fra en sådan ligger på 25 %.

Alle stalde er tilsluttet bedriftens gylletank og gyllelagune.

Derudover er der en foderlade og et maskinhus. Stuehuset er beliggende centralt på grunden.

Ventilation:

I staldene med slagtekyllinger og smågrise er ventilationen afhængig af dyrenes størrelse. I starten af produktionsperioden finder der stort set ingen ventilation sted, men efter ca. 1 uge opstartes ventilationen med gradvis stigende luftmængde. Ventilationsanlægget er med undertryk med indsugningsventiler placeret i væg og udsugninger placeret 1 m over kip.

I slagtesvinestalden er ventilationen mere konstant over tid.

| Byg- ning | Dyrehold | Max. ventilation | Min. ventilation | Antal afkast *) | Tryk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kyllinger | 14.260 m3/h | 0 | 6 | Undertryk |
| 2 | Smågrise | 14.360 m3/h | 0 | 5 | Undertryk |
| 3 | Slagtesvin | 14.360 m3/h | 0 | 19 | Undertryk |

# Transporter til og fra ejendommen

Transporter til og fra ejendommen foregår ad Vårvej samt markveje omkring ejendommen. Da hovedparten af arealerne ligger mellem gården og Limfjorden, vil transport med husdyrgødning primært foregå ad markveje. Antallet af transporter er oplyst som følger:

| Art |  | Kapacitet pr. læs |  | Antal transporter |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Før |  | Efter |
| Levende dyr | 200-220 stk. |  | 104 |  | 104 |  |
| Døde dyr, 5 % | varierende |  | 52 |  | 52 |  |
| Indkøbt foder | 12-24 t |  | 42 |  | 60 |  |
| Afgrøder | 15 t |  | 100 |  | 100 |  |
| Olie | 2000-5000 l |  | 10 |  | 10 |  |
| Gylle | 20 m3 |  | 170 |  | 195 |  |

Det tilstræbes, at gylle ikke udbringes i weekender og helligdage.

# Råvarer og hjælpestoffer

Foderforbrug:

Foder blandes på eget blandeanlæg. Foderforbrug bestående af korn og indkøbt foder er efter udvidelsen angivet til 2.700 tons pr. år.

Markbruget:

Det årlige forbrug af handelsgødning er angivet til en mængde på godt 36 tons efter udvidelsen. Dette er en reduktion i forhold til før udvidelsen, idet mængden af staldgødning øges, hvorved behovet for kunstgødning bliver tilsvarende mindre.

Energiforbrug mv.:

Såvel stalde som bolig opvarmes med fyringsolie. Der bruges ca. 20.000 l fyringsolie på årsbasis. Forbruget af olie stiger ikke ved udvidelsen, da produk-tionen vil foregå i eksisterende bygninger, som allerede skal opvarmes.

Vandforsyning til dyr og rengøring sker fra egen boring.

Det årlige forbrug er oplyst som følger:

| Beregnet ud fra normværdier | Før udvidelse [m3] | Efter udvidelse [m3] |
| --- | --- | --- |
| Drikke- og vaskevand, drift | 13.000 | 15.750 |
| Drikke- og vaskevand, privat | 170 | 170 |

# Affald

Ejendommens affald håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Kemikalierester og spildolie afleveres til et kommunalt affaldsdepot eller foderstoffen. Medicinrester afleveres på apoteket. Øvrigt affald afhentes af dagrenovationen.

Døde dyr bortskaffes af daka. Indtil afhentning sker opbevaring i lukket container (slagtekyllinger og smågrise) eller i en større lukket beholder (slagtesvin).

# Ikke-teknisk resumé

”Kratgården”, Vårvej 40, Vår, 9240 Nibe ved Kristian Krogh har søgt Nordjyllands Amt og Nibe Kommune om tilladelse til at udvide bedriftens husdyrproduktion.

Da det ansøgte husdyrhold overstiger 250 dyreenheder (DE), er udvidelsen forpligtet af reglerne for VVM og miljøgodkendelse. En redegørelse som beskriver Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) udarbejdes i samarbejde mellem Aalborg Amts Landboforening, Nordjyllands Amt og Kristian Krogh. Miljøgodkendelsen udarbejdes for Nibe Kommune af Miljøcenter Nordjylland I/S.

Ejendommens nuværende husdyrhold består af 249 DE fordelt på en produktion af slagtekyllinger og smågrise samt slagtesvin. Efter udvidelsen vil produktionen udgøre i alt 316 DE.

Det vil ikke være nødvendigt at ændre i bygninger mv. ved udvidelsen, da der p.t. er overkapacitet i produktionssystemet.

# MILJØTEKNISK VURDERING

# Lokalisering

Ejendommen er beliggende i det åbne land, uden naboer og/eller samlet bebyggelse i umiddelbar nærhed. Den nærmeste samlede bebyggelse (Farstrup og Kølby) er beliggende hhv. 1.400 og 1.500 meter fra ejendommen.

Vurdering

Det vurderes, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse.

# Luftforurening

Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg.

Udsugningsluften fra stalde indeholder forurenende og / eller generende mængder af luftformige og partikulære stoffer, herunder støv, ammoniak, svovlbrinte og lugtstoffer.

Desuden fremkommer lugt ved håndtering / udbringning af gylle. Der har ikke været klaget over lugt, der stammede fra ejendommens drift.

Vurdering

I forbindelse med dyrehold vil der altid forekomme lugt i form af lugtstoffer, som afgives sammen med fordampningen af ammoniak.

Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden.

For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt, at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri.

Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er ammonium, aminer, svovlbrinte og mercaptaner.

Staldtypen på Kratgården er dels dybstrøelse og dels fuldspaltegulv, hvorfra ammoniakfordampningen er ca. 15 – 20 %.

Kratgården er beliggende i landzone ca. 310 meter fra nærmeste  nabo (Vårvej 36) og ca. 1.400 meter fra nærmeste by, Kølby. Ifølge alment accepterede retningslinier for begrænsning af lugtgener kan der beregnes en teoretisk geneafstand til nærmeste nabo / beboelsesområde. Geneafstanden vil sige den afstand, der minimum bør være til nærmeste nabo / beboelsesområde, for at bedriftens produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. Endvidere er beregnet konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse. Konsekvens-området vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Med udgangspunkt i, at ejendommen er beliggende i landzone har Miljøcenter Nordjylland I/S beregnet geneafstanden for 3 kategorier:

- ”Boligområde i byzone samt sommerhusområde” (zoneområde I),

- ”Byzoneområde i øvrigt samt landsby uden erhvervsmæssigt husdyrbrug (=samlet bebyggelse i landzone)” (zoneområde II) og

- ”Boliger i landzone uden tilknytning til landbrugserhverv” (zoneområde III)

til henholdsvis minimum 550 meter, 310 meter og 170 meter.

Miljøcenter Nordjylland I/S har ligeledes beregnet det teoretiske konsekvens-område. Konsekvensområdet er beregnet til 680 meter efter udvidelse af dyreholdet.

I bilag 1 er vist skitse, hvor de beregnede geneafstande samt konsekvensområde illustreret.

Det at have et dyrehold af den størrelse, som hermed miljøgodkendes, vil - alt andet lige - give anledning til lugtgener på grund af lugtemission.

Med baggrund i ovennævnte, er der opstillet vilkår for egenkontrol af lugt, således at tilsynsmyndigheden kan fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgener, såfremt driften medfører væsentlig flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne godkendelse.

Ved udarbejdelse af denne godkendelse er (beregnet) forudsat en lugtemission på 30.037 LE/s svarende til ca. 170 meter, zoneområde III.

Det er Miljøcenterets opfattelse, at produktionen på ejendommen sammenholdt med de lugtvilkår der er stillet, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende.

Det skal oplyses, at vurderingen af lugtforholdene udelukkende er foretaget med baggrund i lugtberegning af kg dyr på stald.

# Støj

Der vil fremkomme støj primært fra ventilatorer, men også fra transport til og fra ejendommen, gyllepumpe, forefaldende arbejde med traktorer, fodring, markarbej-de, samt støj fra dyrene.

Vurdering

Det er efter Miljøcenter Nordjyllands skøn rimeligt, at sikre de omboende mod væsentlige støjgener ved at stille konkrete krav til den maksimalt tilladte støjemission. Der stilles derfor i godkendelsen krav om overholdelse af konkrete støjgrænser, og ligeledes krav om målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser.

# Håndtering af husdyrgødning m.v.

Gyllelagerets opbevaringskapacitet er på i alt 5.700 tons, hvilket svarer til en opbevaringskapacitet for bedriften på ca. 17,8 måneder. Der er således tilstrækkelig opbevaringskapacitet jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8. Vilkår nr. 9 overholdes således.

Vurdering

Håndtering af gødning foregår dels som dybstrøelse og dels som gylle. Der skal gøres opmærksom på, at dybstrøelse fra svin ikke kan betragtes som homogent og kompostlignede uden en forudgående behandling. Dybstrøelsen fra smågrisene kan derfor ikke umiddelbart lægges i markstak, medmindre den forinden homogeniseres og evt. sammenblandes med dybstrøelsen fra slagtekyllingerne.

I forbindelse med krav om vaskeplads (vilkår 28) for rengøring af sprøjteudstyr samt til påfyldning af sprøjtemidler til marksprøjte skal opmærksomheden henledes på kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for ejendommen, idet vaskevand herfra skal medtages i dette regnskab.

Ejendommen er sikret tilstrækkeligt areal til opfyldelse af harmoni-bestemmelserne, da der er indgået skriftlige aftaler om tilforpagtning af jord og levering af gylle til udspredning på anden ejendom. Gylleaftalerne er gældende for i alt 71,9 ha. Der skal til stadighed foreligge skriftlige forpagtningsaftaler eller andre skriftlige aftaler om udbringning af gødning uden for ejendommen til opfyldelse af harmonireglerne.

Ved indgåelse af nye aftaler - både forpagtnings- og udspredningsaftaler – skal disse VVM screenes, evt. VVM vurderes. Derfor er der også sat vilkår om, at disse aftaler skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder inden ikrafttrædende.

Det skal dog oplyses, at tilsynet med disse aftaler fra den 1. august 1998 er overgået til Plantedirektoratet i sammenhæng med tilsynet med gødningsregnskaber. Desuden kan det tænkes, at niveauet og omfanget af disse regler ændres.

# Beskyttelse af grundvandet og udvaskning af næringsstoffer

En del af ejendommens udspredningsareal ligger indenfor områder, der i Regionplan 2001 er udpeget som område med begrænset drikkevandsinteresser, område med drikkevandsinteresser, samt et areal i oplandet til Kølby Vandværk, der er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Endvidere er størstedelen af udspredningsarealerne beliggende i oplandet til Limfjorden. Der er derfor fastsat grænseværdier for udvaskning af nitrat fra rodzonen samt stillet vilkår om fosforbalance for den samlede bedrift. Nordjyllands Amt har i Regionplantillæg nr. 135 nærmere redegjort for husdyrgødningens forventede påvirkning af udspredningsarealerne. I følgende redegørelse er oplysningerne fra dette regionplantillæg anvendt i stor udstrækning.

Ifølge Regionplan 2001 skal der i områder med drikkevandsinteresser sikres en generel beskyttelse af grundvandet, både over for kendte og fremtidige forureningskilder, og desuden angives det, at hensynet til grundvandet må prioriteres højere end arealanvendelser, der udgør en potentiel trussel mod grundvandet. Da en miljøgodkendelse ikke må stride mod en regionplan, findes det rimeligt, at der fastsættes grænser for udvaskning af nitrat fra rodzonen.

Der er udarbejdet udvaskningsberegninger for alle ejendommens udspredningsarealer i før og efter udvidelsessituationen. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen varierer fra 50 til 66 mg/l før udvidelsen, og at der næsten ingen ændring vil ske efter udvidelsen. Med hensyn til fosforbalancen fremgår det af ansøgningsmaterialet, at der er et fosforoverskud på 2 kg P/ha ved den nuværende drift. Efter udvidelsen er der fosforbalance, i.e. der sker ikke udvaskning af fosfor fra ejendommens arealer.

Vurdering

Nordjyllands Amt har som vandløbs- og recipientmyndighed vurderet, at den planlagte udvidelse ikke vil få væsentlig indvirkning på grundvandet, men foreslår, at der fastsættes grænseværdier for udvaskning af nitrat fra rodzonen i nitratfølsomme drikkevandsområder, mens der ikke synes at være behov for i områder med drikkevandsinteresser at fastsætte yderligere krav, end det fremgår af de øvrige lovgivninger på området. Det foreslås også, at der stilles vilkår om fosforbalance for bedriften som helhed.

For at kunne kontrollere, vilkårene om nitratudvaskning og fosforoverskud, fastsættes det, at dokumentation sker ved, at der årligt udarbejdes en beregning baseret på beregningsprogrammet ”SimIIIb” eller en tilsvarende beregning, som kan godkendes af tilsynsmyndigheden.

Miljøcentret har vurderet amtets redegørelse, og har ikke yderligere bemærkninger til beregningerne af nitratudvaskningen fra rodzonen og fosforbalance. Dog fastsættes der yderligere et vilkår om, at der skal ske efterfølgende eftervisning af, om vilkår om nitratudvaskning fra rodzonen og fosforbalance, også bliver overholdt.

# Affald

Fra ejendommen kan der forventes døde dyr, som afleveres til destruktionsanstalt, daka. Desuden vil der være en mængde spildolie, oliefiltre og akkumulatorer. Herudover vil der også være klinisk risikoaffald som kanyler m.v.

Vurdering

For at undgå, at der opstår uhygiejniske forhold, skal opbevaring af selvdøde dyr foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt.

Kemikalier, bekæmpelsesmidler samt tom emballage herfra skal opbevares i giftrum. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal for at undgå forurening af jord og grundvand opbevares på befæstet areal med overdækning og uden mulighed for afløb.

Det skal gøres opmærksomt på, at ud over vilkårene om affald i denne godkendelse, også gælder regler fastsat i Nibe Kommunes affaldsregulativ /Renovest affaldshåndbog.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at der jf. Affaldsbekendtgørelsen skal føres register over bedriftens affaldsproduktion. Skemaer herfor samt vejledning og et eksempelhæfte kan rekvireres fra Renovest, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør, tlf. 98-683200.

# Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektiv, hvorfor der stilles vilkår herom.

Vurdering

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende

# Spildevand

Ejendommens spildevand omfatter overfladevand, processpildevand samt sanitært spildevand.

Overfladevand det vil sige, regnvand / tagvand ledes til terræn. Processpildevandet – det vil sige spildevand fra produktionen ledes til gyllebeholder. Der er stillet vilkår om etablering af vaskeplads på ejendommen. Spildevand fra denne skal tilledes gyllesystemet eller separat opsamlingsbeholder. Sanitært spildevand – spildevand fra stuehuset ledes til sivebrønd godkendt af Nibe kommune.

Vurdering

Rengøring af sprøjteudstyr må ikke udføres på steder, hvor der er risiko for punktforurening / forurening af grundvandet. For at sikre en forsvarlig rengøring stilles der krav om etablering af en vaskeplads med tæt bund og afløb til gyllesystem eller separat opsamlingsbeholder.

Ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler skal der drages omsorg for, at der ikke er mulighed for “tilbagesug”. Der må derfor aldrig tages vand direkte fra en brønd / boring, et vandløb eller en sø. Det kan tillades, at der tages vand fra hydrofor (markvanding), hvis påfyldningsslangen er forsynet med kontraventil.

# Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi

For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen.

Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Det er også vigtigt, at gener som støj, lugt og støv fra produktionen er så små som muligt.

Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen.

Renere teknologi sigter blandt andet på:

- At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed.

- At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige.

- At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet.

Renere teknologi er et bærende element i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

Vurdering

Da der er tale om godkendelse af en eksisterende virksomhed, er der ikke p.t. foretaget yderligere tiltag for at indføre miljø- og ressourcestyring samt renere teknologi. Det kan dog anbefales, at bedriften tager kontakt til Energi-Nord (tlf. 70-151670), som uden beregning gennemgår virksomheden med henblik på besparelse på el-forbrug og andre energikilder.

Udover ovennævnte anbefaler Miljøcenter Nordjylland I/S, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyring på bedriften. Et tiltag i dette arbejde ville kunne være, at der årligt udarbejdes et Grønt Regnskab for bedriften. Landbrugets konsulenttjeneste vil i den forbindelse kunne være behjælpelig med råd og vejledning.

# SAMLET VURDERING

Med de miljømæssige forbedringer der følger af godkendelsens vilkår er det Miljøcenterets opfattelse, at der kan drives et kyllinge- og svinebrug som ansøgt, og at dyreholdet kan udvides med det ansøgte.

Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001.

1 Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. bek. nr. 753 af 25. august 2001.

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Vejledning nr. 5 1984, Ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 6, 1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 5, 1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder

Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.

SimIIIb: Se rapport nr. 32 fra Danmarks Jordbrugsforskning: ”Empirisk model til beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen”, september 2000.

Drejebog for VVM og miljøgodkendelse – mappe 1, vejledning til skemaer. Udgivet af Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, november 2001.

Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave. Udarbejdet af Kaj Boye Frandsen, MLK Fyn, maj 2002.