Miljøtilsyn, 4. september 2018: Copenhagen Oil Service, O-vej 3, Prøvestenen, København

Center for Miljøbeskyttelse har d. 4. september 2016 været på tilsyn:

| Virksomhed: | Copenhagen Oil Service |
| --- | --- |
| Adresse: | O-vej 3 og Kasematvej |
| CVR nr. / P nr. | 1000058167 |
| Deltagere: | Poul Jørgensen, COS Lisa Bizzarro, Johan Galster og Thao Phuong Tran, Center for Miljøbeskyttelse |
| Virksomheden er: | Miljøgodkendt virksomhed |
| Tilsynet blev foretaget som: | Varslet tilsyn |
| Formålet med tilsynet var at: | Gennemgå virksomhedens miljøforhold Miljøgodkendelse |
| Jordforurening: | Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet |
| Konklusion på tilsynet: | Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser. |

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres jf. § 12 i tilsynsbekendtgørelsen senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Danmarks Miljø Administration (DMA) på https://dma.mst.dk/ .

Med venlig hilsen

Lisa Bizzarro	Johan Galster

cc. Poul Jørgensen, COS

Vilkår fremhævet med kursiv er ikke gennemgået i forbindelse med dette tilsyn.

| Nr. | Vilkår – tank 101-104, 107, 37-40 (juni 1997) |  | Kommentar, tilsyn 4. september 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indretning og drift |  |  |  |
| 1 | At der inden 3 måneder fra godkendelsesdatoen fremsendes driftsinstrukser, for pumpning til og fra anlægget, til og fra anlægget, til Miljøkontrollens godkendelse. Af driftsinstruksen skal det blandt andet fremgå, at den fleksible rørstrækning (slange) ved skib skal overvåges konstant ved pumpning til og fra skib. Desuden skal rørstrækningen fra skib til tank, samt selve tanken kontrolleres løbende under pumpeaktiviterne. Ved pumpning til og fra skib skal der endvidere være konstant radiokontakt mellem skib og den driftsansvarlige, således at pumpningen straks kan afbrydes ved et evt. uheld. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. Driftsinstruksen blev fremsendt ifm. godkendelsesprocessen. |
| 2 | At anlægget kun må betjenes af personer, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget. | OK |  |
| 3 | At pumpningen til og fra anlægget, samt internt i anlægget, overvåges af en person med den nødvendige indsigt i anlæggets indretning og drift. | OK |  |
| 4 | At der inden 6 år fra godkendelsesdatoen er etableret overløbsalarmer på tankene som visuelt og/eller akustisk giver alarm inden tanken er fyldt. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. Der er niveauswitch i alle tanke, dvs. et niveau. Alarmen er akustisk, dvs. der er risiko for at den ikke kan høres på afstand. COS har ombygget varslingssystemet, så alarmen nu sker signaloverførsel til mobiltelefon relevant personale. |
| 5 | At der på arbejdsdage foretages daglige runderinger (mandag til fredag) på anlægget. Runderingerne skal blandt andet omfatte en inspektion af virksomhedens rørsystem. Copenhagen Oil Service A/S skal inden 3 måneder fra godkendelsesdatoen fremsende en plan for runderinger til Miljøkontrollens godkendelse. Planen skal blandt andet indeholde forslag til rute og kontrolpunkter undervejs. Observationer i forbindelse med runderingerne skal indføres i en driftsjournal, som skal være tilgængelig for Miljøkontrollen og opbevares i mindst to år. | OK | Runderingsplan og skema blev fremvist på tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 6 | At virksomheden i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelder uheldet til Alarmcentralen på tlf. nr. 112. Virksomheden skal inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til Miljøkontrollen. Indberetningen skal ledsages af en redegørelse for årsager til uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på det omgivende miljø og af foranstaltninger, der træffes for fremover undgå lignende uheld. | - | Kunne ikke kontrolleres. Der har ikke været uheld siden sidste tilsyn. |
|  | Luftforurening |  |  |
| 7 | At anlægget ikke medfører lugtulemper i omgivelserne, der efter Miljøkontrollens vurdering findes væsentlige, | OK | Der blev ikke observeret lugtgener fra COS ved tilsynet. |
| 8 | At eksisterende overjordiske uisolerede tanke inden 8 år fra godkendelsesdatoen skal være malet i en farve med en samlet strålevarme-reflektionskoefficient på mindst 70%. Tankene skal vedligeholdes løbende, og altid fremstå ensfarvede uden synlige tegn på rustskader. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. Vedligeholdelse af tankene sker løbende i henhold til virksomhedens vedligeholdelsesplan. |
|  | Jordforurening |  |  |
| 9 | At Copenhagen Oil Service A/S inden 3 måneder fra godkendelsesdatoen fremsender en 5 årsplan for inspektion af tankene. Inspektionen skal indeholde oplysninger om hvilke udvendige og indvendige undersøgelser tankene planlægges underkastet. Resultatet af undersøgelserne skal noteres og opbevares og på forlangende forevises Miljøkontrollen. Inspektionsplanen skal godkendes af Miljøkontrollen. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. Inspektionsplaner opdateres og følges i henhold til vilkår i risikoaccept om tankinspektioner. |
| 10 | At Miljøkontrollen kan stille vilkår om supplerende sikkerheds- og kontrolforanstaltninger vedrørende tankinspektionen. | - | Ikke relevant ved dette tilsyn. |
| 11 | At førstegangsinspektionen af produkttanke med henblik på eventuelle tæringer, skal være foretaget senest 5 år fra godkendelsesdatoen. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. |
| 12 | At produktmængden i de enkelte tanke bestemmes ugentligt. Produktmængden skal bestemmes både ved opgørelse af til- og fraførte mængder og ved pejling. Resultaterne af de ugentlige bestemmelser skal indføres i en beholdningsjournal, som skal være tilgængelig for Miljøkontrollen. Beholdnings-journalen skal være tilgængelig for Miljøkontrollen i mindst 1 år. | OK | Beholdningsjournalen blev fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 13 | At den underjordiske rørledning ved Kaj 1, senest 5 år efter godkendelsesdatoen, skal være etableret overjordisk, alternativt sikret i betonkasse med fald til inspektionsbrønd eller anden metode med tilsvarende sikkerhed efter aftale med Miljøkontrollen. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. Rørledningen er etableret overjordisk. |
| 14 | At den underjordiske rørledning ved Kaj 1, indtil den opgraves eller sikres i henhold til vilkår nr 13, skal tæthedsprøves mindst 1 gang om året. Resultatet af tæthedsprøvningen skal opbevares af virksomheden i mindst 2 år og være tilgængelig for Miljøkontrollen. | - | Ikke længere relevant |
| 15 | At nye tanke og rørledning skal etableres overjordisk. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 16 | At konstaterede utætheder på tanke og/eller rør straks skal anmeldes til Miljøkontrollen. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 17 | At tankgårdene omkring tankene nr. 101, 102 og 103 inden 6 år fra godkendelsesdatoen er etableret med tæt belægning, således at tankgården er tæt og kan tilbageholde evt. spild. | OK | Vilkår er blevet opfyldt. Der er fast belægning i tankgården. Tankgårdene fremstod rene og ryddelige ved tilsynet. |
| 18 | At tankgårdene omkring tank nr. 37, 28, 39, 40, 104 og 107 skal etableres med fast belægning, såfremt Copenhagen Oil Service A/S vil oplagre produkter med en lavere viskositet end fuelolie i disse tanke. | OK | Der er fast belægning i tankgården. Tankgårdene fremstod rene og ryddelige ved tilsynet. |
|  | Spildevand |  |  |
| 19 | At spildevandsvilkårene nr 20, 21 og 22 træder i kraft ved etablering af fast belægning i gasolietankgårdene i henhold til vilkår nr 17. | OK | Vilkårene er trådt i kraft |
| 20 | At afspærringsventiler til gasolietankgårdene nr 101, 102 og 103 er lukkede og kun åbnes når der sker udledning af uforurenet vand. | OK | Vand pumpes til CMPs regnvandssystem. |
| 21 | At gasolietankgårdene nr. 101, 102 og 103 inden hver udledning af regnvand skal besigtiges med henblik på at registrere, om der er olie på vandet. Er der ikke olie på vandet, kan det umiddelbart udledes. Hvis der konstateres olie på vandet i tankgården, skal det olieforurenede vand bortskaffes efter gældende regler for olie- og kemikalieaffald eller renses efter aftale med Miljøkontrollen. | OK | Der afledes ikke vand med oliefilm fra tankgården. |
| 22 | At regnvand fra gasolietankgårdene skal udledes via Copenhagen Oil Service A/S’ egne olieudskillere til Prøvestenens overfladevandsystem. | OK | Vand afledes via olieudskiller |
| 23 | At ved evt. udledning af drænvand må olieindholdet ikke være højere end 10 mg olie pr liter efter DS/R 209, | - | Analyserapport fra april 2018 fremvist ved tilsynet. |
| 24 | At såfremt Copenhagen Oil Service A/S får behov for at udlede drænvand skal virksomheden inden første udledning ved stikprøve dokumentere olieindholdet i vandet. Udtagning af stikprøve og analyse skal foretages af et af DANAK akkrediteret laboratorium. Der skal udtages 3 prøver jævnt fordelt på udledningsperioden. Miljøkontrollen forbeholder sig ret til at forlange, at Copenhagen Oil Service A/S lader olieindholdet i vandet dokumentere. Alternativt kan drænvandet bortskaffes som olie- og kemikalieaffald. | OK | Analyserapport fra april 2018 fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
|  | Spild |  |  |
| 25 | At oplagrede produkter mv. straks opsamles og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om olie- og kemikalieaffald. | OK |  |
| 26 | At anlægsområdet holdes rent og ryddeligt, således at spild af oplagrede produkter mv. straks opdages og fjernes. | OK | Ved tilsynet fremstod anlægsområdet rent og ryddeligt. |
| 27 | At Miljøkontrollen forbeholder sig ret til at forlange etablering af tæt belægning i den fælles tankgård, såfremt denne ikke holdes ren og ryddelig. | OK | Der er etableret fast belægning i den fælles tankgård (tank 36-40) |
| 28 | At rengøringsvand fra rengøring efter spildbortskaffes som olie- og kemikalieaffald efter de til enhver tid gældende regler herom. | OK |  |
|  | Støjemission |  |  |
| 29 | At det ækvivalente korrigerende støjniveau fra virksomheden, angivet i dB(A), i intet punkt i området uden for virksomhedens egen grund overstiger 70 dB(A). | - | Ikke muligt at kontrollere ved dette tilsyn |
|  | Affaldshåndtering |  |  |
| 30 | At olieudskilleren efterses og pejles efter behov, dog mindst hver 3. måned. Resultatet noteres i en driftsjournal som led i virksomhedens egenkontrol. Olieudskilleren skal senes tømmes, når den er ¾ fuld, dog mindst 1 gang hver ½ år. Dokumentation for tømning og bortskaffelse til modtager skal opbevares, så det kan forevises på forlangende. | OK | Dokumentation for tømning af olieudskiller fremvist. CMB har ingen bemærkninger. |
| 31 | At affald fra tankrensninger, tømning af olieudskiller m.v. skal bortskaffes som olie- og kemikalieaffald. |  | Lyngholm bortskaffer affald ifm inspektion og pejling af olieudskiller. |

Tank 57

| Nr. | Vilkår – tank 57 (2001) | OK | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Godkendelsen bortfalder, hvis tank 57 ikke er taget i brug senest 2 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder, hvis tank 57 ikke er taget i brug senest 3 år fra godkendelsesdatoen, dvs. senest den 24. oktober 2004. (Vilkårsændring 2003) | OK | Ved tilsynet juni 2014 var tanken tømt og taget ud af drift. Ved tilsynet 2016 blev tank 57 taget i brug til gasolie |
| 2 | Inden 3 måneder fra godkendelsesdatoen ibrugtagning af tanken (Vilkårsændring 2003) fremsendes en driftsinstruks til godkendelse hos Miljøkontrollen. Driftsinstruksen kan ajourføres løbende, og Miljøkontrollen skal til enhver tid kunne se driftsinstruksen. Af driftsinstruksen skal det blandt andet fremgå: - Hvilke procedurer der skal følges ved pumpninger, herunder forebyggelse af overfyldningsuheld ved import. - Beskrivelse af overvågnings- og alarmsystemet under pumpninger. - Kontrolprogram for alarmsystemet, jf. betjeningsvejledningen. - Beskrivelse af bemandingen under pumpninger. | OK | Vilkår er opfyldt. Driftsinstruks er fremsendt |
| 3 | Tank 57 og det tilhørende anlæg må kun betjenes af personer, som har modtaget instruktion og undervisning i betjeningen. | OK |  |
| 4 | Tank 57 skal inden ibrugtagning være forsynet med en funktionsduelig maksimum-alarm med sirenesignal på tanken, der kan høres af det ansvarlige driftspersonale under pumpningen. Sirenesignalet skal etableres, så det fungerer selvstændigt og uafhængigt af andre niveauaflæsningssystemer som tanken er udstyret med. Alarmen skal fungere således, at den driftsansvarlige for pumpningen straks alarmeres og kan gribe ind. Alarmen skal aktiveres, når der er 20% af tankvolumenet tilbage. | OK | Vilkår er opfyldt. Tanken er forsynet med alarm |
| 5 | På arbejdsdage foretages daglige runderinger (mandag til fredag) ved tank 57 og ved rørsystem, ventiler og pipelines til hovedanlægget på Kasematvej. I driftsjournalen noteres dato og tidspunkt for runderingen, hvad der er iagttaget, og hvilken aktion der eventuelt er blevet foretaget i anledning af det observerede. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Miljøkontrollen og opbevares i mindst 5 år. | OK | Runderingsplan og skema blev fremvist på tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 6 | Mængden af olien bestemmes mindst en gang ugentligt. Der foretages registrering af de tilførte og udleverede mængder samt den opbevarede mængde i tanken. Resultatet indføres i driftsjournalen, der til enhver tid skal kunne forevises Miljøkontrollen. Årsagen til eventuel ubalance i lagerregnskabet skal undersøges straks af COS, og en redegørelse herfor skal sendes til Miljøkontrollen senest 1 måned efter, at ubalancen er konstateret. | OK | Beholdningsjournalen blev fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 7 | Ved konstatering af tæring eller utætheder på anlægget, der kan give anledning til spild, eller forurening af omgivelserne, skal der straks ske en udbedring af den konstaterede skade. Det konstaterede og udbedringen noteres i driftsjournalen. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 8 | Tank 57 skal inspiceres inden ibrugtagning og herefter senest hvert 5. år. Ved førstegangsinspektionen skal der foretages en scanning af hele tankbunden. Inspektionerne skal foretages af et laboratorium, der er accepteret af Miljøkontrollen hertil. Inspektionsrapporten skal sendes til Miljøkontrollen, så snart den foreligger. | OK |  |
| 9 | Senest tre måneder inden en tankinspektion skal COS fremsende en inspektionsplan til Miljøkontrollen. Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige og indvendige undersøgelser tanken planlægges underkastet. Inspektionsplanen skal godkendes af Miljøkontrollen, inden inspektionen udføres. | OK | Vedligeholdelsesplan blev fremsendt til CMB umiddelbart efter tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 10 | I forbindelse med efterfølgende tankinspektioner skal der på Miljøkontrollens forlangende foretages en gennemscanning af hele tankbundfladen. Miljøkontrollen kan endvidere forlange, at laboratoriet i samarbejde med COS udpeger særlige kritiske områder/referenceområder, der skal kortlægges, til brug for senere inspektioner. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn. |
| 11 | Resultaterne af inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, som skal fremsendes til Miljøkontrollen. Inspektionsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: - Resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i inspektionsplanen. - Vurdering af resultaterne. - Kortlægning af eventuelle skader og tæringer. Området skal beskrives, så det kan genfindes ved næste inspektion og målsat tegning med påskrevne mål vedlægges, hvoraf området fremgår. - Forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer. - Vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle skader og tæringer, herunder vurdering af, hvornår næste inspektion bør foretages (feks. mindre end 5 år). | OK | Se bemærkning til vilkår 9. |
| 12 | Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til kontrollaboratoriets anbefalinger. Alle reparationer skal udføres af et fagkyndigt firma, og COS skal fremsende dokumentation for, at arbejdet er udført. | OK | Se bemærkning til vilkår 9. |
| 13 | Tanken må ikke tages i brug, før Miljøkontrollen har givet tilladelse til dette på baggrund af fremsendt tankinspektionsrapport, eller fremsendt dokumentation for at reparationer er udført. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 14 | Miljøkontrollen kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger hertil. | OK | Se bemærkning til vilkår 9. |
| 15 | Miljøkontrollen kan meddele påbud om supplerende sikkerheds- og kontrolforanstaltninger vedrørende tankinspektion. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 16 | Faste rørforbindelser, der anvendes i forbindelse med tankens drift, skal trykprøves inden ibrugtagning og herefter en gang om året. Trykprøvningen skal foretages af et uvildigt fagkyndigt firma. Anvendte losseslanger skal trykprøves ved 10 bar minimum en gang årligt. Dokumentation for at trykprøvning er udført, for faste rør og pipelines samt for losseslanger, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for Miljøkontrollen. | OK | Dokumentation for at trykprøvning blev fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 17 | Slanger skal blæses tomme med trykluft før afkobling, og inden ventilerne lukkes. Endvidere skal slanger håndteres efter rutiner, så der ikke sker spild af produkt på jord eller i havnen. | - | Ikke muligt at kontrollere ved dette tilsyn |
| 18 | Tankgården skal være etableret med tæt tankgårdsbund, senest 6 måneder efter godkendelsesdatoen. | OK | Miljøstyrelsen har ved brev af 25. marts 2002 stadfæstet Miljøkontrollens godkendelse af tank 57 af 24.10.2001 til opbevaring af gasolie, og har samtidig ændret miljøgodkendelsens vilkår nr. 18, 19 og 24 til følgende, der citeres fra Miljøstyrelsens brev: ”Tankgården skal være etableret med tæt tankgårds bund og tanken må først ibrugtages, når dette er etableret og godkendt af tilsynsmyndigheden. |
| 19 | Tankgårdsmuren etableres tæt og så høj, at tankens maksimalindhold kan tilbageholdes af tankgården i tilfælde af tankbrud. Fuld tankgårdsdækning må alternativt etableres ved sammenlægning med nærliggende eksisterende tankgård. Fuld tankgårdsdækning skal være færdigbygget senest 6 måneder efter godkendelsesdatoen. | OK | Miljøstyrelsen har ved brev af 25. marts 2002 stadfæstet Miljøkontrollens godkendelse af tank 57 af 24.10.2001 til opbevaring af gasolie, og har samtidig ændret miljøgodkendelsens vilkår nr. 18, 19 og 24 til følgende, der citeres fra Miljøstyrelsens brev: ”Tankgården etableres med tankdækning ved etablering af en tæt tankgårdsmur, som er tilstrækkelig høj til at sikre mod overløb af olie til arealerne uden om tankgården, stammende fra en eventuel overpumpning af tanken eller rørbrud. COS udarbejder et sådant projekt, som inden etablering skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Tanken må først tages i brug, når tankdækningen er etableret og godkendt af tilsynsmyndigheden.” |
| 20 | Tankgårdens eksisterende brønde skal afblændes helt og senest 6 måneder efter godkendelsesdatoen. inden ibrugtagning af tank 57 (Vilkårsændring 2003). | OK |  |
| 21 | Ved etablering af tæt tankgårdsbund skal der indrettes manuel betjent ventil for lænsning af tankgården for uforurenet regnvand. Den manuelt betjente ventil i tankgården skal være lukket og må kun åbnes, når der udledes uforurenet regnvand via olieudskiller. | OK |  |
|  | Uheld |  |  |
| 22 | Virksomheden skal i tilfælde af uheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Alarmcentralen på tlf. nr. 112. Virksomheden skal inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til Miljøkontrollen. Indberetningen skal ledsages af en redegørelse for årsager til uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og af tiltag, der træffes for fremover at undgå lignende uheld. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 23 | Der skal føres en driftsjournal for tankens tilstand, herunder: - inspektionsrapporter - uheld og observerede utætheder - vedligeholdelse - reparationer Driftsjournalen skal til enhver tid være tilgængelig for Miljøkontrollen. | - | Inspektionsrapporter set stikprøvevis. CMB har ingen bemærkninger. |
|  | Luft |  |  |
| 24 | Tank 57 skal senest et halvt år efter godkendelsesdatoen være malet på svøb og tag i en farve med en samlet strålevarme-reflektionskoefficient på mindst 70%. Malingen skal løbende vedligeholdes så tanken fremstår uden synlige skader. | - | Da tanken indeholder væsker med lavt damptryk, er vilkåret miljømæssigt irrelevant. |
| 25 | Tankanlægget må ikke medføre lugtulemper i omgivelserne, der efter Miljøkontrollens vurdering findes væsentlige. | OK | Tilsynet bemærkede ingen væsentlige lugtgener fra virksomhedens tanke. |
|  | Støj |  |  |
| 26 | Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau, Lr, fra de godkendte aktiviteter, må på intet tidspunkt overstige 70 dB(A) i noget punkt udenfor virksomhedens egen grund. | - | Ikke kontrolleret ifm dette tilsyn |
| 27 | Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr fra de godkendte aktiviteter, ved Haveforeningen Prøvestenen og ved etageboliger, må ikke overstige: Mandag-fredag kl. 07-18 50 dB(A) Mandag-fredag kl. 18-22 45 dB(A) Lørdag kl. 07-14 50 dB(A) Lørdag kl. 14-22 45 dB(A) Søn- og helligdage kl. 07-22 45 dB(A) Alle dage kl. 22-07 40 dB(A) Maksimalbidraget for støjbidraget må om natten ikke overstige 55 dB(A). | - | Ikke kontrolleret ifm dette tilsyn |
| 28 | Miljøkontrollen kan, dog højst en gang årligt forlange, at virksomheden lader et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømålinger - ekstern støj” dokumentere, at vilkår 26 og 27 er overholdt. Den udarbejdede støjmålerapport indsendes til Miljøkontrollen, senest 2 måneder efter at kontrolmålingen er udført. | OK | Ingen væsentlige støjkilder observeret. |
|  | Spildevand |  |  |
| 29 | Spildevand, herunder overfladevand eller drænvand - der udledes til Københavns Havns regnvandsledning, Prøvestenens overfladevandsystem, eller til offentlig kloak - må ikke indeholde over 10 mg mineralsk olie/liter efter DS/R 208, og pH i det udledte spildevand skal ligge i intervallet 6,5-9, efter DS/R 287. Inden første udledning af spildevand skal COS ved en stikprøve dokumentere, at vandet ikke indeholder mere end 10 mg olie pr. liter efter DS/R 208. | OK | Vilkår opfyldt. |
| 30 | Der skal årligt foretages analyse af spildevandet for olieindhold, samt pH. Prøven skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til pågældende analyse. Analyserapporten sendes til Miljøkontrollen senest 2 måneder efter, at prøvetagningen er foretaget. | Nej | Se ovenfor |
| 31 | COS skal indhente accept hos Københavns Havn til at måtte udlede regnvand og drænvand til Prøvestenens overfladevandsystem, Københavns Havns regnvandsledning, forud for første udledning. Kopi af acceptbrevet fra Københavns Havn skal fremsendes til Miljøkontrollen inden første udledning. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 32 | Inden hver udledning af regnvand, skal tankgården besigtiges med henblik på at registrere om der er olie på vandet. Er der ikke olie, kan regnvandet umiddelbart udledes. Hvis der konstateres olie på vandet i tankgården, skal det olieforurenede vand bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler for farligt affald eller renses efter aftale med Miljøkontrollen. | - | Ikke kontrolleret ifm dette tilsyn |
| 33 | Hvis regnvandet i tankgården er blevet forurenet, skal der iværksættes en undersøgelse for at finde årsagen. En redegørelse for forureningens årsag skal sendes til Miljøkontrollen senest en måned efter, at forureningen er konstateret. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 34 | Olieudskilleren må ikke benyttes til at fjerne eventuelt oliespild i tankgården eller udenfor. Olieudskilleren må alene anvendes til at opfange eventuelle spor af olie. Opsamlet oliespild kan enten pumpes tilbage til tanken eller bortskaffes som farligt affald. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 35 | Det udledte drænvand skal registreres med mængde og dato for udledningen og der skal føres driftsjournal over alle tømningerne. Journalen skal opbevares i mindst 2 år og skal kunne fremvises til Miljøkontrollen. | OK | Vilkåret tages op til revision af CMB. |
|  | Jordforurening |  |  |
| 36 | Tankgården skal regelmæssigt gennemgås med henblik på udbedring af eventuelle opståede huller og revner. Utætheder i tankgårdens bund og mur skal straks udbedres, når der er konstateret skader. Tankgården og arealerne i forbindelse med rørstrækningerne skal holdes rene og ryddelige, således at spild mv. straks kan opdages og fjernes. | OK |  |
| 37 | Der skal udføres tæthedskontrol af en autoriseret kloakmester på olieudskiller og sandfang hvert 5. år. Den første tæthedskontrol udføres senest 6 måned efter godkendelsesdatoen. Rapport om tæthedskontrol fremsendes til Miljøkontrollen senest 1 måned efter resultaterne foreligger. I øvrigt skal “Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt af sand-/slamfang i Københavns Kommune” § 4-8 følges. | - | Vilkårsændring 2003: “Der skal udføres tæthedskontrol af en autoriseret kloakmester på olieudskiller og sandfang mindst hvert 5. år. Den første tæthedskontrol udføres senest i måned efter, at tank 57 er taget i brug. Rapport om tæthedskontrol fremsendes til Miljøkontrollen senest i måned efter resultaterne foreligger. I øvrigt skal virksomheden overholde bestemmelserne i § 4-8 i vedlagte “Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt sand-/slamfang i Københavns Kommune”: § 4. Udskillere skal være godkendt efter Boligministeriets VA-godkendelsesordning, og installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 432 norm for afløbsinstallationer, eller den til enhver tid gældende tilsvarende norm. § 5. Udskillere og sandfang skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm i overensstemmelse med SBI 185 eller den til enhver tid gældende tilsvarende anvisning. § 6. Nye udskillere skal monteres med alarm samt flydelukke, der lukker for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når opsamlingskapaciteten er 75% udnyttet. Stk. 2. Ledninger og samlinger, der fører benzin- og/eller olieholdigt spildevand, skal være fremstillet af oliebestandigt materiale. Stk. 3. Før indløb til udskillere må der ikke forefindes vandlås. Stk. 4. Benzinudskillere skal udstyres med udluftningsrør. § 7. Udskillere skal placeres udendørs, tiden for vaskeplads og påfyldningsplads for benzin m.v., og skal være let tilgængelige for tømning og rensning. I garageanlæg og parkeringshuse kan olieudskillere placeres indendørs. Stk. 2. Udskillernes dæksel skal udformes og monteres således, at overfladevand eller lignende ikke kan løbe direkte til udskillerne. Dækslet må ikke være fastspændt. Stk. 3. På tilløb til udskillere skal der etableres et sandfang. Stk. 4. Afløb fra påfyldningspladser for benzin m.v. skal passere en magasinbrønd eller lignende foranstaltning. Stk. 5. Afløbet fra udskillere skal føres til en nedløbsbrønd. I denne brønd skal der være mulighed for at udtage en spildevandsprøve i frit faldende vandstråle. § 8. Til udskillere og sandfang må der ikke føres husspildevand. Stk. 2. Processpildevand må ikke føres til separatsystem for regnvand.” COS’ tank 57 er omfattet af Miljøministeriets Godkendelsesbekendtgørelse’, om godkendelse af listevirksomhed, kategori C3: “Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mere end 100 m3. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 10.000 m3 “. Olieudskilleren er tæthedsprøvet den 19. januar 2012 af Lyngholm. Tabet var 0. |
| 38 | Inden gravearbejder påbegyndes, skal Miljøkontrollen kontaktes. Miljøkontrollen skal anvise, hvortil jorden må køres og acceptere transportør (vognmand). Opgravet jord fra Prøvestenen skal håndteres efter Miljøkontrollens retningslinjer og anvisninger. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
|  | Affald |  |  |
| 39 | Affald fra tank 57’s drift samles på COS’ anlæg på Søfortvej og bortskaffes sammen med denne virksomhedsdels affald. | OK | Evt. olie- og kemikalieaffald ifm. anlægget bortskaffes iht. kommunens regulativ. Der opstår ikke andre fraktioner ifm. almindelig drift. |

Tank 36, Kasematvej

| Nr. | Vilkår – spildolietank (2009) T 36 | OK | Kommentar, tilsyn 4. september 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for personer, der har ansvaret for virksomhedens drift | OK |  |
|  | Indretning |  |  |
| 2 | Uden for arbejdstid skal oplaget af spildolie være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 m højt hegn med aflåste porte. | OK |  |
| 3 | Tank 36 skal være omgivet af tankgård med tæt bund. Tankgården skal kunne rumme tank 36’s volumen. | OK | Vilkår opfyldt. Der er tæt bund i tankgården. Tankgården fremstod ren og ryddelig ved tilsyn. Tankgården er blevet repareret. |
| 4 | Tankgården ved tank 36 skal have afløb for regnvand som ledes til Prøvestenens overfladevandsystem. Afløbet skal kunne lukkes med en ventil og skal være knyttet til COS’ olieudskiller. | OK | Vand pumpes til CMPs regnvandssystem. |
| 5 | Alle rør tilknyttet tank 36 skal være overjordiske eller være synlige for inspektion. | OK |  |
| 6 | Til påfyldning af tankbiler med produkt fra tank 36 skal der inden 31. december 2009 indrettes en plads med tæt belægning og afløb til Prøvestenens overfladevandsystem. Afløbet skal være knyttet til COS’ olieudskiller. | OK |  |
| 7 | Tank 36 skal inden ibrugtagning være forsynet med en niveaualarm med tilhørende sirenesignal ved risiko for overfyldning, der markerer når tanken er 90 % fuld. Alarmen skal kunne høres af personalet under pumpningen. | OK | Tanken er forsynet med akustisk alarm med et niveau |
| 8 | Inden 1 måned fra godkendelsesdatoen fremsendes driftsinstrukser til orientering hos Center for Miljø. Driftsinstruksen skal ajourføres løbende og skal være tilgængelig for Center for Miljø. - Af driftsinstruksen skal blandt andet fremgå: - Modtagelse og oplagring af spildolie samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed - Betjening af anlægget, pumper mv. - Procedurer for rengøring af tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder - Virksomhedens egenkontrol - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og miljøuheld. | OK | Vilkår opfyldt. |
|  | Drift |  |  |
| 9 | Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering og udlevering af spildolie. | - | Der er gasolie i tanken |
| 10 | Tank 36 og dets tilhørende anlæg må kun betjenes af personer, der har modtaget instruks i betjening af anlægget | OK |  |
| 11 | Påfyldning af eller aftapning fra anlægget skal foregå under overvågning. | OK |  |
| 12 | Tank 36, rørføringer hertil, slanger, andet periferiudstyr samt tankgård, dennes bund og andre arealer skal holdes i en forsvarlig stand, så miljømæssigt sikker drift kan opretholdes. Tank 36 skal være opbygget af materialer, der er resistente overfor spildolie og evt. kondensvand. | OK |  |
| 13 | Ved konstatering af tæring eller utætheder på anlægget, der kan give anledning til spild eller forurening af omgivelserne, skal der straks ske udbedring af den konstaterede skade. Skaden og udbedring noteres i driftsjournalen. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 14 | Rørføringer og slanger til og fra tank 36 skal være tomme, når de ikke er i brug. | OK |  |
| 15 | Der føres driftsjournal for tank 36 omfattende reparationer, vedligehold, runderinger (vilkår 16) og spild mv. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø og skal opbevares i mindst 5 år. | OK | Dokumentation fremvist på tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 16 | På arbejdsdage foretages daglige runderinger (mandag til fredag) ved tank 36 og dets tilhørende rørføringer mv. I driftsjournalen noteres, hvad der er iagttaget, og hvilken aktion der blevet foretaget i anledning af det observerede. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø og opbevares i mindst 5 år. | OK | Runderingsplan og skema blev fremvist på tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 17 | Observationer af fejl, spild eller andet som kan medføre miljømæssige risici, skal meddeles til en ansvarlig i COS. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 18 | Den manuelt betjente ventil i tankgården skal være lukket og må kun åbnes, når COS udleder uforurenet regnvand til Prøvestenens overfladevandsystem. | OK |  |
| 19 | Mængden af spildolie bestemmes mindst en gang om ugen. Der foretages registrering af tilførte og udleverede mængder. Resultatet indføres i driftsjournalen. Årsagen til eventuel ubalance i mængderne skal straks undersøges, og en redegørelse skal tilsendes Center for Miljø senest 1 måned efter, at ubalancen er konstateret | OK | Beholdningsjournalen blev fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 20 | Tankanlægget må ikke medføre lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter Center for Miljøs vurdering | OK | Der blev ikke observeret væsentlige lugtgener fra virksomhedens anlæg ved tilsynet. |
| 21 | Tankgården skal tømmes så tit, at der maksimalt står 5 cm regnvand i bunden. Når tanken tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes spildolie til og fra tanken | OK | Tankgården fremstod ren og ryddelig ved tilsynet. Der var ikke regnvand i tankgården. |
| 22 | Hvis COS konstaterer olie eller anden forurening i vandet i tankgården, skal det forurenede vand bortskaffes efter de til en hver tid gældende regler for farligt affald eller renses efter aftale med Center for Miljø. Hvis regnvandet i tankgården er blevet forurenet, skal COS iværksætte en undersøgelse for at finde årsagen. Senest en måned efter forureningen er konstateret skal virksomheden sende en redegørelse om årsagen til Center for Miljø. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 23 | Olieudskilleren må ikke benyttes til at fjerne oliespild i tankgården eller udenfor. Opsamlet oliespild kan enten pumpes tilbage til tanken eller bortskaffes som farligt affald. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 24 | Vand udledt fra tankgården skal efter COS’s olieudskiller overholde følgende maksimale grænseværdi: 20 mg/l målt efter ISO 9377-2 eller DS/R 209:2006. | OK | Analyserapport fra april 2018 blev fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
|  | Affald |  |  |
| 25 | Materiale, der har været brugt til opsugning af farligt affald, herunder spildolie, skal bortskaffes iht. Københavns Kommunes regler for farligt affald. | OK | Farligt affald bortskaffes iht. kommunens regulativ |
| 26 | Tankslam skal bortskaffes iht. Københavns Kommunes regler for farligt affald | OK | Ikke relevant ifm tilsynet. Der er ikke bortskaffet tankslam. |
|  | Støjvilkår for Prøvestenen |  |  |
| 27 | Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr for alle COS’ aktiviteter på Søfortvej må ikke overstige: I skel, dB(A); I haveforening, nærmeste boligområde og lokalplan-område 326, dB(A). Mandag – fredag; kl. 07 – 18; 70; 50. Mandag – fredag; kl. 18 – 22; 70; 50. Lørdag; kl. 07 – 14; 70; 45. Lørdag; kl. 14 – 22; 70; 45. Søn- og helligdage; kl. 07 – 22; 70; 45. Alle dage; kl. 22 – 07; 70; 40. Maksimalværdien for støjbidraget i haveforening, nærmeste boligområde og lokalplanområde 326 må om natten ikke overstige 55 dB(A). | - | Ikke kontrolleret ved dette tilsyn |
|  | Driftsforstyrrelser og uheld |  |  |
| 28 | Spild skal opsamles hurtigst muligt. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 29 | Der skal forefindes udstyr og materiale til opsamling af spild af farligt affald, herunder spildolie. | OK | Der forefindes udstyr til opsamling af spild af farligt affald/spildolie |
| 30 | Ved spild eller risiko for at spild kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 31 | Ved uheld af miljømæssig betydning skal miljømyndigheden underrettes samme dag. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 32 | Efter uheld af miljømæssig betydning skal miljømyndigheden have tilsendt en redegørelse senest 1 måned efter uheldet. Denne redegørelse skal omfatte en beskrivelse af uheldet og dets årsag og konsekvenser samt hvad COS agter at gøre for at undgå gentagelse | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 33 | Uheld og spild skal noteres i driftsjournalen, vilkår 15. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 34 | COS skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes anlægget er sikret mod væsentlige og forventelige fremtidige klimaforandringer. Redegørelse skal fremsendes til Center for Miljø inden 31. dec. 2009. | OK | CMI har den 21. december 2012 modtaget en redegørelse. Det fremgår hvilke overvejelser COS har gjort i forhold til om anlægget er sikret mod højvande og stormflod. Da vilkåret kun stiller krav om en redegørelse er dette tilstrækkeligt. |
|  | Egenkontrol |  |  |
| 35 | COS skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm og sikringssystemer | OK | Eltavler mv. kontrolleres hvert andet år, senest aug. 2016. Funktionsafprøvning af alarmer udføres af COS selv årligt. |
| 36 | COS skal mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelse af - Belægninger og fuger på impermeable arealer - Sumpe, brønde og lignende opsamlingssteder - Tank 36 og tankgården | - | Ikke kontrolleret ved dette tilsyn. Center for Miljøbeskyttelse fandt ingen væsentlige revnedannelser eller skader i tankgårdene. |
| 37 | Tank 36 skal inspiceres mindst hvert 5. år. Ved første 5. års inspektion skal der foretages en scanning af hele tankbunden. Inspektionerne skal foretages af et laboratorium, der er accepteret af CMI hertil. Inspektionsrapporten skal sendes til Center for Miljø, så snart den foreligger. | - | Sidste tank inspektion blev foretaget for tank 36 i 12. august 2009. Tanken skal ifølge inspektionsplan inspiceres i august 2014. Da tanken overgår til Kemira/OJT Tankstore pr. 1. september gennemføres inspektionen ikke af COS. |
| 38 | I forbindelse med tankinspektion skal der på Center for Miljøs forlangende foretages en gennemscanning af hele tankbundfladen. CMI kan endvidere forlange, at laboratoriet i samarbejde med COS udpeger særlige kritiske områder/referenceområder, der skal kortlægges, til brug for senere inspektioner | - | Ikke relevant ifm. dette tilsyn |
| 39 | Inspektionsrapporten, vilkår 37, skal minimum indeholde følgende oplysninger: - Hvilke fejl der påpeget i forrige inspektionsrapport - Resultaterne af inspektionen, herunder tilstand i de nævnte fejl i forring inspektionsrapport - Kortlægning af eventuelle skader og tæringer. Området skal beskrives, så det kan genfindes ved næste inspektion og målsat tegning med påskrevne mål vedlægges, hvoraf området fremgår. - Vurdering af resultaterne og om tanken bør inspiceres med kortere interval. - Forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer. | - | Ikke relevant ifm. dette tilsyn |
| 40 | Konstaterede skader og tæringer skal repareres i henhold til tankinspektionens anbefalinger. Alle reparationer skal udføres af et fagkyndigt firma, og COS skal fremsende dokumentation for, at arbejdet er udført | - | Ikke relevant ifm. dette tilsyn |
| 41 | Center for Miljø kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger hertil. | - | Ikke relevant ifm. dette tilsyn |
| 42 | Rør og slanger skal inspiceres visuelt under pumpning og mindst 1 gang per måned. Steder, hvor rørene er særligt udsat for tæring, fejl og slitage skal inspiceres særligt i sammenhæng med tankinspektionerne nævnt i vilkår 37. |  | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 43 | Slanger til pumpning af spildolie til eller fra tank 36 skal trykprøves hvert år. Viser trykprøvningen utæthed, skal slangen repareres eller kasseres. Prøvningsrapport skal være tilgængelig for Center for Miljø. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
|  | Ophør |  |  |
| 44 | Hvis COS ophører som virksomhed eller overdrages til andre, skal Center for Miljø orienteres | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 45 | Hvis tank 36 skal tages ud af drift permanent eller overgå til anden anvendelse, skal Center for Miljø orienteres. Hvis tank 36 skal fjernes skal orienteringen ledsages af en plan for processen, herunder bortskaffelse af materialer og sikring mod spild under nedrivningen | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |

Andre bemærkninger: Tanken ejes af OJT Tankstore.

| Nr. | Vilkår - tank 38, 39 og 40 (2011) | OK | Kommentar, tilsyn 4. september 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for personer, der har ansvaret for virksomhedens drift. | OK |  |
| 2 | Tankene 38, 39 og 40 godkendes til oplag af affaldsproduktet forurenet vand fra Dansk Olie Genbrug og bestående af maksimalt 20% olie med et flammepunkt under 100 °C og minimum 80% vand. | OK |  |
| 3 | Anvendes denne godkendelse ikke inden 2 år fra denne dato, bortfalder den. | OK | Godkendelsen er taget i brug |
| 4 | Inden tank 38, 39 og 40 tages i brug, skal virksomheden fremsende inspektionsrapport for tankene udført i overensstemmelse med EEMUA-guideline 159 af et firma certificeret til det, sammen med redegørelse for udførte reparationer og godkendelsen af reparationerne. | OK | Modtaget april 2011 |
| 5 | Inden den 31. december 2011, skal virksomheden dokumentere, at tankgårde, tanke og kloaksystem er sikret mod sandsynlige skader som følge af stormflod, orkan eller andre voldsomme meteorologiske fænomener. | OK | CMI har den 21. december 2012 modtaget en redegørelse. Det fremgår hvilke overvejelser COS har gjort i forhold til om anlægget er sikret mod højvande og stormflod. Da vilkåret kun stiller krav om en redegørelse er dette tilstrækkeligt. |
|  | Indretning |  |  |
| 6 | Uden for arbejdstid skal oplaget af produktet forurenet vand være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne. | OK |  |
| 7 | Tank 38, 39 og 40 skal være omgivet af tankgård med tæt bund. Tankgården skal minimum kunne tilbageholde indholdet af den største tank i tankgården. | OK |  |
| 8 | Tankgården ved tank 38, 39 og 40 skal have afløb for regnvand som ledes til Prøvestenens overfladevandsystem. Afløbet skal kunne lukkes med en ventil og skal være knyttet til COS’ olieudskiller. | OK | Vand pumpes til CMPs regnvandssystem via olieudskiller. |
| 9 | Alle rør tilknyttet tank 38, 39 og 40 skal være overjordiske eller være synlige for inspektion. | OK |  |
| 10 | Modtagelse fra og udlevering til tankbiler med produktet i tank 38, 39 og 40 skal foregå på en plads med tæt belægning med hældning mod afløb til olieudskiller. | - | Ikke kontrolleret ved dette tilsyn. |
| 11 | Tank 38, 39 og 40 skal inden ibrugtagning være forsynet med en niveaumåler og alarm. | ok | - |
| 12 | Tankgård og tanke skal holdes fri for plantevækst der kan skade tætheden eller medføre risiko for øget korrosion. | OK | Tankgården fremstod ren og ryddelig ved tilsynet. |
| 13 | Fugematerialet i tankgårdsmur mv. skal være brandresistent. | OK |  |
| 14 | Ved væsentlige ændringer på anlægget eller ved skift af produkt skal der søges miljøgodkendelse. | ok | Se vilkår 2 |
|  | Drift |  |  |
| 15 | Der skal foreligge skriftlige instrukser for: - Ind- og udpumpning - Betjening af anlægget - Rengøring og vedligehold af udstyr - Anvendelse af måleudstyr og alarmer - Driftsforstyrrelser og uheld - Egenkontrol og rundering Driftsinstruksen skal ajourføres løbende og skal være tilgængelig for Center for Miljø. Inden 1 måned fra godkendelsesdatoen fremsendes driftsinstrukser til godkendelse hos Center for Miljø. | OK | Driftsinstrukser er fremsendt |
| 16 | Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering og udlevering af forurenet vand. | OK |  |
| 17 | Tank 38, 39 og 40 og dets tilhørende anlæg må kun betjenes af personer, der har modtaget instruks i betjening af anlægget. Dokumentation for gennemført instruktion skal foreligge på virksomheden. | OK |  |
| 18 | Påfyldning af eller aftapning fra anlægget skal foregå under overvågning. | - | Ikke kontrolleret ifm dette tilsyn. |
| 19 | Mængden af produktet forurenet vand bestemmes mindst en gang om ugen. Der foretages registrering af tilførte og udleverede mængder. Resultatet indføres i driftsjournalen. Årsagen til eventuel ubalance i mængderne skal straks undersøges, og en redegørelse skal tilsendes Center for Miljø senest 1 måned efter, at ubalancen er konstateret. | OK | Beholdningsjournalen blev fremvist ved tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 20 | Tank 38, 39 og 40, rørføringer hertil, slanger, andet periferiudstyr samt tankgård, dennes bund og andre arealer skal holdes i en forsvarlig stand, så miljømæssigt sikker drift kan opretholdes. Tank 38, 39 og 40 skal være opbygget af materialer, der er resistente overfor produktet. | OK |  |
| 21 | Rørføringer og slanger til og fra tank 38, 39 og 40 skal være tomme, når de ikke er i brug. | - | Ikke kontrolleret ifm dette tilsyn |
| 22 | Der føres driftsjournal for tank 38, 39 og 40 omfattende reparationer, vedligehold, runderinger (jf. vilkår 23) og spild mv. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø og skal opbevares i mindst 5 år. | OK | Driftsjournal blev fremvist ved tilsyn. CMB har ingen bemærkninger. |
| 23 | Der skal foretages daglig rundering af anlægget efter en fast plan og observationer fra runderingen skal noteres i driftsjournalen. Ved fejl og mangler, som bemærkes ved rundering eller i anden sammenhæng, skal medarbejderen sørge for at give besked videre, så der kan foretages det fornødne. | ok. | Runderingsplan og tjekskema fremvist på tilsynet. CMB har ingen bemærkninger. |
| 24 | Virksomheden skal én gang årligt, senest den 31. januar, indsende en status for foranstaltninger til besparelse eller bedre udnyttelse af energi samt omlægning til vedvarende energi ledsaget af opnåede resultater og en målsat plan for det næste år | OK | Oplysninger om energigennemgang af Copenhagen Oil Service og bemærkninger hertil er modtaget med e-mail af 21. december 2012. På den baggrund har CMI vurderet, at der ikke er proportionalitet i at udarbejde årlige energigennemgange på virksomheden. Vilkåret er udgået med vilkårsændring af 3. maj 2013. |
|  | Luftforurening |  |  |
| 25 | Tankanlægget må ikke medføre lugtgener i omgivelserne, der efter Center for Miljøs vurdering findes væsentlige. | OK | Der blev ikke observeret lugtgener fra COS ved tilsynet. |
|  | Støj |  |  |
| 26 | Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr for alle COS’ aktiviteter på Søfortvej må ikke overstige: I skel, dB(A); I haveforening, nærmeste boligområde og lokalplan-område 326, dB(A). Mandag – fredag; kl. 07 – 18; 70; 50. Mandag – fredag; kl. 18 – 22; 70; 50. Lørdag; kl. 07 – 14; 70; 45. Lørdag; kl. 14 – 22; 70; 45. Søn- og helligdage; kl. 07 – 22; 70; 45. Alle dage; kl. 22 – 07; 70; 40. Maksimalværdien for støjbidraget i haveforening, nærmeste boligområde og lokalplanområde 326 må om natten ikke overstige 55 dB(A). | - | Ingen støjkilder observeret |
|  | Spildevand |  |  |
| 27 | Der må kun udledes uforurenet regnvand fra tankegården til kloak | OK | Der afledes ikke regnvand med oliefilm fra tankgården. |
| 28 | Inden udledning af regnvand skal tankgården inspiceres med henblik på at registrere tegn på at vandet er forurenet. | OK | Vandet inspiceres inden afledning. |
| 29 | Den manuelt betjente ventil i tankgården skal være lukket og må kun åbnes, når uforurenet regnvand udledes til kloak. | OK | Vand pumpes til CMPs regnvandssystem. |
| 30 | Hvis der konstateres tegn på forurening af regnvandet skal det bortskaffes efter gældende regler, og Center for Miljø straks orienteres. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 31 | Vand udledt fra tankgården skal efter COS’s olieudskiller overholde følgende maksimale grænseværdi: 20 mg/l målt efter ISO 9377-2 eller DS/R 209:2006. | OK |  |
| 32 | Prøvetagning og analyse skal foretages af et firma, som er akkrediteret hertil | OK | Analyserapport fremvist. CMB har ingen bemærkninger. |
|  | Affald |  |  |
| 33 | Materiale, der har været brugt til opsugning af farligt affald, herunder affaldsproduktet forurenet vand, skal bortskaffes iht. Københavns Kommunes regler for farligt affald | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 34 | Tankslam skal bortskaffes iht. Københavns Kommunes regler for farligt affald. | - | Bortskaffes iht. kommunens regulativ |
|  | Driftsforstyrrelser og uheld |  |  |
| 35 | Spild skal opsamles hurtigst muligt. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 36 | Der skal forefindes udstyr og materiale til opsamling af spild af farligt affald, herunder forurenet vand. | OK | Materiale til opsamling af spild fandtes bag det lille kontor; kattegrus findes ved COS kontor på Søfortsvej. |
| 37 | Ved spild eller risiko for at spild kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes | - | Ikke kontrolleret ifm dette tilsyn |
| 38 | Ved uheld af miljømæssig betydning skal miljømyndigheden underrettes samme dag. Dette kan ske per e-mail eller telefon til Center for Miljø (miljoe@tmf.kk.dk eller telefon nr. 2170 2650 ). | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 39 | Efter uheld af miljømæssig betydning skal miljømyndigheden have tilsendt en redegørelse senest 14 dage efter uheldet. Denne redegørelse skal omfatte en beskrivelse af uheldet og dets årsag og konsekvenser samt hvad COS agter at gøre for at undgå gentagelse | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 40 | Uheld og spild skal noteres i driftsjournalen, vilkår 22 | OK | Ingen uheld at rapportere. |
|  | Egenkontrol |  |  |
| 41 | Miljømyndigheden kan kræve, dog højst én gang årligt, at virksomheden lader et akkrediteret firma foretage en lugt måling af afkast fra tankene. Rapporten skal fremsendes senest 3 måneder efter anmodningen om denne dokumentation | - | Ikke relevant i år |
| 42 | Miljømyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumentere, at støjkravene i vilkår 26 er overholdt. Dokumentation skal foretages i form af støjmåling/ beregninger udført som ”Miljømåling - ekstern støj” af et laboratorium der er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre ”Miljømåling - ekstern støj”. Rapporten skal fremsendes senest 3 måneder efter anmodningen om denne dokumentation. | - | Ikke relevant i år |
| 43 | Overfyldningsalarmer, niveaumålere, termoføler, brandalarmer, lynafledere og andet udstyr af sikkerhedsmæssig betydning skal mindst en gang årligt kontrolleres af en fagmand. | OK |  |
| 44 | COS skal mindst en gang i kvartalet foretage en grundig visuel kontrol for utætheder og revnedannelse af - Belægninger og fuger på impermeable arealer - Sumpe, brønde og lignende opsamlingssteder - Tank 38, 39 og 40 og tankgården | OK | Tankgården fremstår tæt og sikker. |
| 45 | Tankinspektioner skal gennemføres i overensstemmelse med EEMUA-guideline 159 og skal foretages af et firma der er certificeret til at udføre dette i hht. EEMUA 159. | OK | Vedligeholdelsesplan fremsendt til CMB umiddelbart efter tilsynet. CMB har ingen bemærkninger til planen. |
| 46 | Konstaterede skader og tæringer skal repareres i henhold til tankinspektionens anbefalinger. Alle reparationer skal udføres af et fagkyndigt firma, og COS skal fremsende dokumentation for, at arbejdet er udført. | OK |  |
| 47 | Som udgangspunkt udføres tankinspektioner hvert 3. år. Center for Miljø kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger hertil. Ved første inspektion skal toppen af tankene inspiceres med ekstra fokus. | OK | EEMUA 159 følges, dvs. tankinspektørens anbefalinger. |
| 48 | Overjordiske rør inspiceres visuelt for korrosion en gang årligt. Overjordiske, isolerede rør skal trykprøves eller på anden måde kontrolleres en gang hver 5. år. Resultatet noteres i driftsjournalen. | OK | Ny pladsmand ansat til vedligehold af kajledningen. Vedligeholdelsesarbejdet pågår og udføres iht den seneste inspektionsrapports anbefalinger. |
| 49 | Slanger til pumpning af produktet forurenet vand til eller fra tank 38, 39 og 40 skal trykprøves hvert år. Viser trykprøvningen utæthed, skal slangen repareres eller kasseres. Efter reparation skal slangen igen trykprøves. Prøvningsrapport skal være tilgængelig for Center for Miljø. | OOK | Kontrolleres i årligt |
|  | Ophør, udlejning, mv. |  |  |
| 50 | I tilfælde af ophør, skal virksomheden senest 6 måneder før driftens ophør indsende en plan til tilsynsmyndigheden for afvikling af virksomheden, herunder bortskaffelse af oplagret materiale og generel oprydning på arealet. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og skal som minimum omfatte følgende: - Anmeldelse af lukning. - Afvikling af lagre og affald. - Bortskaffelse af stoffer og materialer. - Evt. nedrivning af tekniske anlæg og bygninger. - Gennemførelse af forureningsundersøgelser. - Afhændelse af arealet til fremtidige anvendelse. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 51 | Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |
| 52 | Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljø orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted. | - | Ikke relevant ifm dette tilsyn |

| Risikoacceptvilkår 25. marts 2014 med ændring af 7. oktober 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Anlægget skal drives som beskrevet i sikkerhedsdokumentet. | OK |  |
| 2. Sikkerhedsledelsessystemet skal vedligeholdes, evalueres og auditeres i overensstemmelse med kvalitetsledelsessystemet. | OK |  |
| 3. De etablerede sikkerhedsforanstaltninger og procedurer til forebyggelse og begrænsning af større uheld skal vedligeholdes. Alle fysiske barrierer skal løbende funktionstestes og dokumentation herfor skal fremgå af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. | OK |  |
| 4. Der skal fortsat arbejdes med at forøge sikkerheden, så unødige risici fjernes, og risici fortsat reduceres, hvor det er praktisk, teknisk muligt og økonomisk proportionalt med den opnåede gevinst. | OK |  |
| 5. Permanente og midlertidige ændringer af alarmgrænser af sikkerhedsmæssig betydning og anlæg udover 1:1 må kun ske efter forudgående risikovurdering. Dette skal indsendes til Center for Miljøbeskyttelse til godkendelse. | OK |  |
| 6. Inden et døgn efter hændelse med utilsigtede spild af produkt og andre udslip til omgivelserne samt udslip af miljøskadelige produkter skal virksomheden foretage indberetning til Center for Miljø. Senest 14 dage efter hændelsen skal virksomheden sende en indberetning, som skal indeholde beskrivelse af hændelsen, dens konsekvenser, og hvorledes man vil forbygge at lignende gentager sig. | OK |  |
| 7. Inden pumpning til eller fra en tank igangsættes, skal mindst to personer kontrollere, at ventilstillingerne på de anvendte rørstrækninger er korrekte. Vilkåret indføjes i relevante procedurer i sikkerhedsledelsessystemet. | OK |  |
| 8. Når der er eksterne medarbejde på COS, skal virksomheden mindst to gange per døgn føre tilsyn med, at de eksterne medarbejdere følger COS’ sikkerhedsprocedurer. | OK |  |
| 9. Alle tanke skal inden den 1. april 2016 være forsynet med to uafhængige alarmer. | OK |  |
| 10. Tankinspektioner og tankinspektionsrapporter skal gennemføres i overensstemmelse med EEMUA-guideline 159 eller tilsvarende standard. | OK | Stikprøvevis kontrol af tankinspektionsrapporter. CMB har ingen bemærkninger |
| 11. Tankinspektioner skal foretages at en person, der er certificeret til af udføre dette i hht. EEMUA 159 eller tilsvarende standard. | OK |  |
| 12. Den i tankinspektionsrapporten, vilkår 10, fastsatte frist for næste tankinspektion skal overholdes. Kan dette ikke lade sig gøre, skal virksomheden søge om udsættelse af inspektionen hos Center for Miljøbeskyttelse. | OK | Vedligeholdelsesplan fremsendt til CMB umiddelbart efter tilsynet. CMB har ingen bemærkninger til planen. |
| 13. Tankreparationer skal foretages i hht. EEMUA 159 eller tilsvarende standard. | OK |  |
| 14. Tankreparationer skal foretages i overensstemmelse med tankinspektørens anbefalinger, medmindre miljømyndigheden accepterer andet. | OK |  |
| 15. Overjordiske rør skal inspiceres visuelt for korrosion en gang årligt. Resultatet noteres i driftsjournalen. | OK |  |
| 16. Inspektionsrapporter i hht. vilkår 10 og dokumentation for tankreparationer i hht. vilkår 13 og 14 skal opbevares | OK |  |

Bekendtgørelse om miljøtilsyn – BEK nr. 1476 af 12/12/2017