Rapport for miljøtilsyn hos Nibe Produktforretning, Aalborgvej 55, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 02.10.2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98351854 | CVR nr. | 25499476 |
| E-mail | info@skrotten.dk | P. nr. | 1007779018 |

| Virksomhedstype | K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 15.04.2013 28.04.2014 (tillægsgodkendelse) |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-12-2015 | Aftale | Efterkommet | Blyakkumulatorer |
| 15-12-2015 | Aftale | Efterkommet | Egenkontrol |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomheden er dels autoophugger (K209) og dels produkthandler (K212). Der miljøbehandles ca. 20 biler årligt (2018) og har indtil videre miljøbehandlet 4 biler i 2018. Bilerne behandles i værkstedhal. Produkthandlen modtager ca. 4000 tons skrot/jern årligt. Jernet aflæsses midt på pladsen på jernplads som ligger på bar jord ved en rampe. Jernet sorteres og opbevares i containere og klargøres til videre forarbejdning. Inden aflæsning frasorterer virksomheden jern og metal, der kan indeholde olie og væsker, ved deres modtagekontrol. Virksomheden har 1 lastbil og 1 varebil til at hente og bringe jern/metal, 2 gummigeder og 1 gravemaskine anvendes på pladsen. Virksomheden råder over en brovægt. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 6800 m2 | 5 | 7-17 |  |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |
|  | ISO 14001 |  |  |  |

Rumopvarmning:

El

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft | Ingen afkast. Der foretages ikke svejsning, skæring eller andet, der kræver udsugning, indendørs på virksomheden. |
| Luft, afkast | Ingen afkast |
| Luft, støv | Ved tilsynet var der intet at bemærke. |
| Luft, filtre | Ingen filtre |
| Lugt | Ved tilsynet var der intet at bemærke. |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 9, 11 og 41-43 i godkendelse af 15. april 2013. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Lastbiler, til- og fra-kørsel Internt transport med gummiged og gravemaskine. Kompressor Håndtering af jern samt klippe og skæring af jern Faldlod til sammentrykning af miljøbehandlet biler Dåser til presning |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 56-61 i godkendelse af 15. april 2013. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand | Virksomhedens sanitære spildevand er koblet til det kommunale spildevandssystem. |
| Spildevand, procesvand |  |
| Spildevand, overfladevand | Den nordlige del af pladsen er belastet af regnvand og var ved tilsynet mudret. Denne del benyttes ikke længere til oplag. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | Ingen olieudskilleranlæg. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diesel | 2.500 | 1992 | Over jord | JA |
| 2 | Spildolie | 1.000 |  | Over jord | NEJ |
| 3 | Spildolie | 1.000 |  | Over jord | NEJ |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8f | 1992 | 34269-01 | 01-601 | 1992 | Autogasolie (Dieselolie) | 2.500 | Indendørs | 2022 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | Roug, 2500 liter fra 1992 til dieselolie med tankanlæg - anvendes til egne køretøjer. |
| Olietanke, opstilling/placering | Tanken er placeret på dryp-spildbakke i den gamle hal, hvor der er beton gulv. |
| Olietanke, tankattest/tankskilt | Olietank er fra 1992. Tankattest er udleveret ved tidligere tilsyn. |
| Olietanke, sløjfningstermin | 2022 |
| Olietanke, registrering i BBR | Fremgår af BBR Hvis virksomheden sløjfer eksisterende tank og opstiller en ny skal dette anmeldes til Aalborg Kommune. Her er link til anmelderskema: https://blanket.aalborgkommune.dk/KommuneInnerFrontEnd/default.aspx?entityId=851&RM_Cat=BoligByggeriFlytning%09Byggeri |
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm |  |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads | Betongulv og spildbakke. |
| Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 16 og 51 i godkendelse af 15. april 2013. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Dæk | 200 |  | Stk | Ingen beholder |  | Udendørs | 2018 |
| Metal | 4.000 |  | Ton | Ingen beholder |  | Udendørs | 2018 |
| Zink | 1 |  | Ton | Container - åben |  | Indendørs | 2018 |
| Olieaffald | 100 |  | Liter | Olietank |  | Indendørs med spildbakke | 2018 |
| Gas | 1 |  | Stk |  |  | Indendørs | 2018 |
| Rustfrit stål | 500 |  | Kg | Container - åben |  | Udendørs | 2018 |
| Råjern | 200 |  | Ton | Ingen beholder |  | Udendørs | 2018 |
| Aluminium | 50 |  | Ton | Container - åben |  | Indendørs | 2018 |
| Diesel | 1.200 |  | Liter | Olietank | 2.500 | Indendørs med spildbakke | 2018 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer | I 2016 og 2017 blev der miljøbehandlet henholdsvis 19 og 21 biler. Virksomheden forventer at antallet af miljøbehandlede biler, vil være det samme i 2018. Indtil nu har virksomheden miljøbehandlet 4 biler. Diverse jern og metal - ca. 6000 tons årligt Olieprodukter i olietank og i tidligere værksted. |
| Råvarer, opbevaring | Metal/jern opbevares i åbne containere på pladsen. Metal/jern, der kan afgive olie eller metalstøv opbevares indendørs på betongulv. |
| Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 5 og 47 i godkendelse af 15. april 2013. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger |  |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald | Virksomheden har en pap/papir-presser. Virksomheden har en dåsepresser. Virksomhedens indberetning til Affaldsdatasystemet foregår automatisk, når der udsendes faktura. |
| Affald, farligt | Farligt affald opbevares i den nye hal, hvor der er betongulv. Spildolien placeret på et opsamlingskar med rist. Bilvrag (ikke miljøbehandlet) opbevares indendørs indtil de er miljøbehandlede. Der var ved tilsynet 1 ikke-miljøbehandlet bil i den gamle hal. |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Skemaet er udfyldt i 2011. Der er ingen ændringer siden. |
| Affald, sortering | Jernskrot sorteres på pladsen. Jern/metal der kan indeholde væsker eller olie sorteres fra inden aflæsning. |
| Affald, opbevaring | I diverse åbne container på pladsen samt indendørs i hallerne. |
| Affald, bortskaffelse | Absorptionsmidler, kølervæske, oliefiltre afleveres på genbrugspladsen. Benzin, diesel og sprinklervæske genbruges. Miljøbehandlet biler (herunder autoruder) bortskaffes af H.J. Hansen Blyakkumulatorer, jern/metal, katalysatorer bortskaffes af H.J. Hansen Spildolie bortskaffes af Avista Oil Dæk bortskaffes af Imdex i Farsø |
| Farligt affald, belægninger | Betongulv i ny hal |
| Affald, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 14-15 og 44-46 i godkendelsen af 15. april 2013. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Intet at bemærke |
| Generelle bemærkninger | ISO 14001:2015 certificering - seneste rapport fra 23. marts 2018 blev udleveret ved tilsynet. Der var ingen bemærkninger i rapporten. Virksomheden er på miljøstyrelsens liste over godkendte autoophuggere. |
| Planforhold | Området er udlagt i kommuneplanen til område til tekniske anlæg. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden fremviste ved tilsynet egenkontrol for 2017 og første del af 2018. |
| Jordforurening | Arealet er tidligere anvendt til losseplads og V1-kortlagt. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | Intet at bemærke. |
| Miljøforbedringer, miljømål |  |
| Bæredygtighed | Ved tilsynet blev der talt om bæredygtighed. Virksomheden er meget opmærksom på energibesparelser. Virksomheden blev oplyst om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark og vil selv undersøge om dette kunne have interesse for dem. |