- august 2017

Ikke-teknisk resume af sikkerhedsrapporten

Formålet med denne sikkerhedsrapport er at redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter på Nybro Gasbehandlingsanlæg og påvise, at anlæggets sikkerhed er tilfredsstillende.

Nybro Gasbehandlingsanlæg er anlagt til modtagelse af gas fra Nordsøen og behandling af gassen, så den overholder de specifikationer, der kræves for gas, der sendes ud i transmissionssystemet, der ejes af Energinet.dk.

Etableringen af gasbehandlingsanlægget blev påbegyndt i 1981, og det blev idriftsat i 1984. Siden er der foretaget en række udvidelser og ændringer, herunder et forstærkningsprojekt med ekstra anlægsdele og etablering af kraftvarmeanlæg i 1989, kapacitetsudvidelse med etablering af et by-pass om det oprindelige anlæg i 1996 og etablering af en ny terminal til modtagelse af gas i 1999. Senest er der i 2005 foretaget forskellige renoveringer, fjernelse af anlægsdele, som ikke længere anvendes, og udskiftning af anlæggets gasturbine.

Der er ca. 34 medarbejdere tilknyttet anlægget. Derudover færdes entreprenører regelmæssigt på anlæggets område i forbindelse med specifikke opgaver. Gasbehandlingsanlægget er i drift døgnet rundt. Anlægget er kun bemandet inden for normal arbejdstid, mens det tilknyttede kontrolrum altid er bemandet.

Anlægget kan dagligt modtage op til 32,5 mio. m3n gas fra Nordsøen, når gassen ikke kræver behandling. Hvis gassen kræver behandling, er kapaciteten begrænset til ca. 11 mio. m3n per dag. Mængden af gas modtaget årligt er omkring 7,2 mia. m3n. Mængderne kan af disponeringsårsager variere fra år til år. Gassen kan behandles på tre måder: der kan fjernes svovlbrinte, gassen kan tørres for vanddamp, og tunge kulbrinter kan fjernes fra gassen.

De mulige mængder af kulbrintekondensat samtidigt med naturgas gør, at anlægget i risikosammenhæng er klassificeret som en såkaldt kolonne 3 virksomhed. Kulbrinters brandfarlighed begrunder forholdet. I tilknytning hertil forekommer i mindre mængder en række stoffer, der anvendes som hjælpemidler. Glykol (til tørring af gas for vanddamp) og sulfinol (til rensning for svovlbrinte) er de væsentligste hjælpestoffer. Glykol og sulfinol er ikke klassificeret i forhold til risikobekendtgørelsen.

Ved antændelse af udstrømmende gas eller væske vil områder på anlægget og tilstødende områder kunne udsættes for varmestråling, der kan være til fare for personer, dyr, materialer, bygninger og miljøet generelt.

Den overordnede filosofi til at sikre et højt sikkerhedsniveau er at integrere sikkerhed i designet og dermed eliminere eller reducere risikoen for større uheld så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Dette er indledningsvis gennemført ved at designe anlægget i henhold til internationale normer og standarder samt på grundlag af myndighedernes krav. Designstandarderne indbefatter, men er ikke begrænset til, krav til dimensioner, materialevalg, brand- og gasdetektering, eksplosionssikring af antændelseskilder, konstruktion, gennemførelsen af test, redundans, brandslukningsudstyr osv.

Anlægget drives og vedligeholdes i henhold til arbejdsgange dokumenteret i drifts- og vedligeholdelsesmanualer. Anlægget overvåges fra et kontrolrum, således at der til stadighed er kendskab til de enkelte delanlægs driftstilstand. Indtræffer utilsigtede driftssituationer eller uheld, er anlæggets sikkerhedssystemer designet til at bringe anlægget i en sikker tilstand.

Der arbejdes med reduktion af risiko inden for tre overordnede parametre:

Udstyr: hardware, software, hjælpesystemer osv. er underlagt tekniske kravspecifikationer

Procedurer: drifts- og vedligeholdelsesprocedurer sikrer, at arbejdet udføres i henhold til fastsatte principper og retningslinjer

Personer: det tilsikres, at personalet har de rette kompetencer, tilstrækkelig og opdateret uddannelse og træning, samt at sikkerhedskulturen er understøttet i organisationen.

I tilfælde af uheld sker der en nødnedlukning af anlægget i sektioner, hvilket reducerer mængden af gas, der kan slippe ud, og der stoppes for tilførsel af gas til anlægget. Nødnedlukning kan initieres af automatiske sikkerhedssystemer eller efter operatørbeslutning. Herefter kan operatøren beslutte at sende al eller dele af gassen til kontrolleret afbrænding i flaren (et fakkeltårn, der muliggør afbrænding af gas under sikre forhold) afhængig af en vurdering i det enkelte tilfælde. Beredskabet er etableret i koordination med lokale beredskab og politiet.

Sikkerhedsledelsessystemet sikrer en løbende kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og dermed reduceres potentialet for afvigelser fra planer, manualer, procedurer og forventninger.

Organisationen vurderer løbende, om nye tiltag, ny teknologi, ændrede procedurer og/eller kompetenceudvikling kan være med til at øge sikkerhedsniveauet.

På basis af de gennemførte risikoanalyser og evaluering af anlæggets organisation og drift er risikoen fundet acceptabel.