| Virksomhed: Adresse Matr.nr. CVR: P.nummer: | Frederiksberg Gartner og Vej (FGV) Skellet 7 A, 2000 Frederiksberg 49b (tidligere inkluderet 49u) 11259979 1003257658 |
| --- | --- |
| Tilsynsdato: | 15. november 2022 |
| Tilsynsførende | RH |
| Deltager fra virksomheden | Kenneth Bruun |
| Virksomhedens indplacering | - Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt K212 i ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed” nr. 1534 af 09/12/2019: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. - Gældende miljøgodkendelse fra 31. marts 2006 som dækker de aktiviteter der er omfattet af K212. De godkendelsespligtige aktiviteter omfatter omlastepladsen samt stenpladsen. - Aktiviteter omfattet af ” Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder ” BEK nr. 908 af 30/08/2019 - Aktiviteter der reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven. |
| Formål med tilsynet | Basistilsyn med hele virksomhedens aktiviteter |
| Jordforurening | Hele matriklen er V1 kortlagt med to felter, som er V2 kortlagt |
| Håndhævelsesskridt | Vilkår 20 i miljøgodkendelsen af 31. marts 2006 er ikke overholdt, idet virksomheden ikke ha indsendt oplysninger vedr. affaldsmængder jf. vilkår 20 i miljøgodkendelsen. Indskærpelse: - Virksomheden skal indsende driftsjournal over alle affaldsmængder samt mængder for bortkørt affald inkl. farligt affald for 01.11.2021 til d. 01.11.2022 hurtigst muligt og senest d. 5. januar 2023. -------------------------------------------------------------------------- Oplag af kemikalier i miljøcontaineren er ikke hensigtsmæssigt. Der er risiko for, at ved uheld, kan indholdet af beholdere løbe ud af containeren. Henstilling: - Kemikaliebeholdere skal stå i et kar eller på et areal med opkant med en opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder til flydende affald. ------------------------------------------------------------------------- Spildolietanken i kælderen under autoværkstedet er en gammel tank. Der blev ved tilsynet konstateret rust på tanken. Henstilling: - Tanken skal enten stå i et kar/på et areal med opkant eller evt. skiftes ud med en dobbeltvægget tank. vilkår 11 i spildevandstilladelsen bliver ikke overholdt, ide der ikke er etableret mulighed for at opgøre antallet af vaskede køretøjer på anlægget. Indskærpelse: - vilkår 11 i spildevandstilladelsen skal være overholdt hurtigst muligt og senest d. 15. februar. -------------------------------------------------------------------------- Vilkår 28 i spildevandstilladelsen bliver ikke overholdt, idet der ikke bliver ført driftsjournal over de i vilkår 28 nævnte oplysninger. Indskærpelse: - vilkår 28 i spildevandstilladelsen skal være overholdt hurtigst muligt og senest d. 2. januar 2023 (driftsjournal startes for 2023 og fortsætter fremover) -------------------------------------------------------------------------- Ved tilsynet kunne der ikke oplyses: Hvorvidt autoshampooen til vask af køretøjerne overholder vilkår 12 i spildevandstilladelsen. - Virksomheden skal hurtigst muligt og senest d. 15. januar 2023 indsende oplysninger om autoshampooens indhold af A, B- og ikkevurderede stoffer. Og, hvorvidt olieudskilleren er forsynet med Koalescens-element eller lignende for at kunne fungere optimalt ved højtryksvask af køretøjer jf. vilkår 14. i spildevandstilladelsen. - Virksomheden skal hurtigst muligt og senest d. 15. januar 2023 indsende dokumentation om, hvorvidt vilkår 14 i spildevandstilladelsen er overholdt. |

Andre bemærkninger og observationer:

- I forbindelse med udarbejdelse af spildevandstilladelsen er der d. 1. marts 2022 blevet foretaget analyse af spildevandet fra virksomheden. Analyseresultatet viser et ret højt niveau af klorid. Analysen er foretaget inden udarbejdelsen af spildevandstilladelsen, så Klima- og Miljøenheden kan ikke indskærpe vilkårene, som er relaterede til overskridelser af grænseværdierne. Klima- og Miljøenheden skal derfor anmode om en redegørelse for, hvordan virksomheden vil nedbringe belastningen af spildevandet med klorid. Ved tilsynet kunne det konstateres, at oplagspladsens udformning, særligt overdækningen kan være én af årsagerne til, at salt kan blive skyllet med nedbør ud i spildevanssystemet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- De højthængende/højtstående lyskilder er ved at blive sænket til lavere højde for at forebygge lysforurening til omgivelserne.

- Alle containere på ”minigenbrugspladsen” fået et nummer og på muren på den modsatte side er der opsat tavler med beskrivelse af affaldstyper, som referer til numrene på containerne. Dette minimerer fejlsorteringer betydeligt.