Egedal Kommune

Rådhustorvet 2

3660 Stenløse

Tlf: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

Miljøgodkendelse

Smørum Autoland ApS

Hassellunden 10, 2765 Smørum

november 2012

Egedal Kommune

Center for Teknik og Miljø

Stamdata

| Virksomhedens navn | Smørum Autoland ApS |
| --- | --- |
| Adresse | Hassellunden 10, 2765 2765 2765Smørum |
| Matrikel nr. og ejerlav | 20e Smørumnedre By, Smørum |
| CVR-nummer | 34589852 |
| P-nummer | 1017713880 |
| Ejendommens ejer | Fredensborg Korn og Maskinanpartsselskab, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød |
| Virksomhedens kontaktperson | Anne Nygaard Mottelson Tlf. 27 20 49 01 |
| Ansøger | Poul Jørgensen, Nørskov Miljøteknik ApS tlf. 20 33 43 67 |
| Listepunkt | K 209: Autoophugning (autogenbrug) |
| Godkendelsesmyndighed | Egedal Kommune |
| Godkendelsesdato | 14. november 2012 |

Ansøgning

Egedal kommune har d. 20. juni 2015 via mail modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til indretning og drift af en virksomhed der foretager særskilt behandling af udtjente motorkøretøjer.

Retsregler

Den ansøgte virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomhedstype er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed under Punkt K 209 i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

For anlæg omfattet af dette listepunkt (K 209) er der udarbejdet standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 2.

Godkendelsesmyndigheden er forpligtet til at bruge standardvilkårene og indsætte dem i godkendelsen.

Listevirksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 24, stk. 1, i godkendelsesbekendtgørelsen været forelagt ansøger til kommentering.

Godkendelse

Baseret på de ansøgte oplysninger og Egedal Kommunes vurdering meddeles i medfør af § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26/06/2010 godkendelse til etablering og drift af virksomheden på følgende vilkår:

Generelt

- Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet, med de ændringer der fremgår af vilkårene.

- Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra meddelelsen af godkendelsen.

- Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks tømmes for de væsker, der lækker.

- Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand.

- Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer.

- Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.

Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

- Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske

  - på befæstet areal med fald mod afløb, eller

  - på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør.

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen.

- Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

- Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

- Der må maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 70 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Luftforurening

- Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

- Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning.

Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3.

Affald

- Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

- Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning). Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

- Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald, som er angivet i tabel 1.

| Tabel 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Affaldsart | Max. Oplag | EAK-kode |
| Blyakkumulatorer | 1500 kg | 160601 |
| Bremsevæske og koblingsvæske | 200 l | 160113 |
| Dieselolie | 50 l | 130701 |
| Dæk | 10 ton | 160103 |
| Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner) | 500 kg | 160213 |
| Frostsikringsvæske (kølervæske) | 1000 l | 160114 |
| Glasruder | 1000 kg | 160120 |
| Kviksølvkontakter | 100 g | 160108 |
| Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC) | 25 kg | 140601 |
| Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger) | 25 kg | 140602 |
| Motorbenzin | 50 l | 130702 |
| Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator) | 25 kg | 160602 |
| Olie (hydraulikolie) | 400 l | 130113 |
| Olie (motor- gear- og smøreolie) | 1000 l | 130208 |
| Oliefiltre | 400 kg | 160107 |
| Plastkofangere og spoilere | 1000 kg | 160119 |
| Sprinklervæske | 100 l | 160114 |

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.

- Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.

Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

- Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand -eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

- Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.

Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

- Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Støj

- Virksomhedens bidrag til støjbelastningen, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau målt i dB(A), må i intet punkt uden for virksomhedens skel overskride grænseværdierne som angivet for de enkelte områder

| Område | Dagperiode | Aftenperiode | Natperiode |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00 | Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00 | Mandag-fredag kl. 22.00-06.00 Lørdage og søn- og helligdage kl. 22.00-07.00 |
| Delområde I i lokalplan nr. 051103 | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Delområde II i Lokalplan nr. 051103 Lokalplan nr. 051102 Delområde I i lokalplan 051202 Ejendomme i det åbne land (landzone) ved opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til beboelsesejendomme, dog maksimalt 25 meter fra beboelsesbygninger. | 55 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden ikke overskride 55 dB(A). |
| Boligområder med åben og lav boligbebyggelse | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 35 dB(A) Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden ikke overskride 50 dB(A). |

Kontrol af støjgrænser

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, dokumentere at vilkår 23 er overholdt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.

- Dokumentationen skal bestå i målinger/beregninger som foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder.

- Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj.

- Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/beregninger fremsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

Egenkontrol

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 14, dog højst en gang årligt.

Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måned efter, at disse er foretaget.

- Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 22, dog højst en gang hvert 3. år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden.

Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.

Driftsjournal

- I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:

  - Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.

  - Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.

  - Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 12, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 19.

  - Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

Sikkerhedsstillelse

- Virksomheden skal etablere sikkerhedsstillelse på 15.000 kr. over for kommunen, der skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling efter Miljøbeskyttelseslovens § 69 og § 70.

Sikkerheden skal være etableret inden virksomheden idriftsættes.

Kommunen kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt.

Øvrige forhold

Sammenhæng til bilskrotbekendtgørelsen

Det skal understreges, at virksomheden er omfattet af bestemmelserne i Bilskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1708 af 20/12/2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.)

Standardvilkårene er udarbejdet således, at de forhold, der er omfattet af bilskrotbekendtgørelsens bestemmelser, ikke er omfattet af standardvilkårene. Standardvilkårene supplerer derfor bilskrotbekendtgørelsens bestemmelser.

Bilskrotbekendtgørelsen har til formål at sikre, at der sker en kontrolleret affaldsbehandling, og omfatter bl.a.

- krav om indførelse af miljø- eller kvalitetsstyring på virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente person- og varebiler,

- krav om registrering af virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente person- og varebiler,

- bestemmelser om oplag af udtjente køretøjer, der endnu ikke er særskilt behandlet,

- bestemmelser om, hvordan den særskilte behandling af udtjente køretøjer skal foregå,

- bestemmelse om, hvilket register virksomhederne skal føre i forbindelse med den særskilte behandling, samt

- Bestemmelser om den videre håndtering af særskilt behandlede køretøjer.

I standardvilkårene benævnes udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bilskrotbekendtgørelsen, som miljøbehandling, og et køretøj betegnes som et miljøbehandlet køretøj, når det har gennemgået en miljøbehandling.

Bilskrotbekendtgørelsen fastsætter også, hvorledes den særskilte behandling skal foregå, og hvordan de forskellige affaldsfraktioner skal håndteres.

Sikkerhedsstillelse

Efter § 39a i miljøbeskyttelsesloven skal bilophugningsvirksomheder etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70.

Sikkerhedsstillelsen vedrører således tilsynsmyndighedens udgifter vedrørende ophobet affald, herunder ubehandlede affaldsprodukter.

Godkendelsesmyndigheden kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39a, stk. 5.

Sikkerhedsstillelsen er i ansøgningsmaterialet foreslået til 15.000 DKR, hvilket er vurderet som tilfredsstillende.

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Det fremgår af § 4 i Autoværkstedsbekendtgørelsen, at hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori der indgår et autoværksted, er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens § 35 er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøgodkendelsen.

Bestemmelserne i Autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 6-14 anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteterne og er derfor indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Virksomhedens autoværkstedsaktiviteter reguleres således af miljøgodkendelsen og ikke efter Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljømæssige forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente evt. andre fornødne godkendelser og tilladelser.

Grundlag for godkendelsen

Da ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 19, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er opført i godkendelsesbekendtgørelsen under Punkt 19.3 – Ansøgningskrav.

Disse krav ses opfyldt i ansøgningsmaterialet, som omfatter flg.:

”Ansøgning om miljøgodkendelse for Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 2765 2765Smørum” vedhæftet bilag - modtaget i kommunen via mail d. 20. juni 2012.

Herefter foreligger der supplerende oplysninger, reviderede tegninger samt ændringer til ansøgningen fremsendt via mail fra ansøger og som er indarbejdet i denne godkendelse.

Kort beskrivelse af virksomheden

Virksomheden etableres på en eksisterende erhvervsejendom i erhvervsområdet Hassellunden. Ejendommen hvorpå der findes et garageanlæg med smøregrav har været anvendt til vognmandsvirksomhed og har tidligere været anvendt hertil samt til udendørs oplag af materiel.

Virksomheden vil anvende eksisterende bygninger, pladser m.v. og der forventes ophugget op til 750 biler årligt. Miljøbehandlingen dvs. aftapning og afmontering af miljøfarlige stoffer og væsker sker i værksted indrettet i garageanlægget. Oplag af de aftappede væsker vil foregå indendørs på spildbakker uden afløb.

Ikke-miljøbehandlede køretøjer opbevares på eksisterende vaskeplads på ca. 25 m2 hvor der er støbt beton og afløb til sandfang og olieudskiller.

På udendørs arealer (hvor der ikke er befæstet med beton) vil der være parkerede miljøbehandlede biler til ophug samt containere med ikke forurenende affaldsprodukter (bl.a. dæk, kofangere og jern) samt containere med reservedele.

Bilerne vil ikke blive stablet.

Virksomheden vil blive miljøcertificeret i henhold til ISO14001.

Ansøgte produktion

Der forventes ophugget op til 750 biler årligt. Det maksimale oplag af miljøbehandlede biler er anført til 70.

Normal drifts- og åbningstid er anført til:

Hverdage	kl. 7- 18

Lørdage 	kl. 8 - 14.00.

Der kan herudover forekomme arbejde i værkstedet om aftenen og på søn- og helligdage.

Miljøteknisk vurdering

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen er beliggende i Erhvervsområdet Hassellunden, der er omfattet af lokalplan nr. 051103, delområde I som er udlagt til Lettere industri-, lager- og værksteds- og servicevirksomhed.

Virksomheden etableres i et erhvervsområde, og det er kommunens vurdering, at der i miljøgodkendelsen er fastsat de fornødne vilkår med henblik på regulering af virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø.

Støj

Til fastsættelse af støjgrænser er anvendt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder” sammenholdt med områdeanvendelsen.

Ejendommen hvorpå virksomheden etableres er beliggende i lokalplanens delområde I som er udlagt til Lettere industri-, lager- og værksteds- og servicevirksomhed uden mulighed for bolig. Grænseværdierne er derfor fastsat svarende til de vejledende grænseværdier for områdetype 2, som omfatter almindelig erhvervs- og industrivirksomheder.

Det tilstødende Delområde II i samme lokalplan er udlagt til offentlige formål, såsom institutioner, klubvirksomhed, værksteder, byggelegeplads, rekreative anlæg og tekniske anlæg, herunder genbrugsstation grænseværdierne er derfor fastsat som områdetype 3.

Nord for ejendommen findes et blandet bolig- og erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. 051102 her er grænseværdierne fastsat som områdetype 3.

Området øst for ejendommen er udlagt til idrætspark og  omfattet af lokalplan 051202 Delområde I må kun anvendes til offentlige formål såsom idrætsplads, idrætshaller, fritidsanlæg, klubhuse og lignende samt regnvandsbassin. Grænseværdierne er ligeså her fastsat som områdetype 3.

Det vurderes at støjgrænserne kan overholdes.

I tilfælde af klage eller såfremt der opstår tvivl om, at virksomheden overholder støjgrænserne er der indsat vilkår om, at virksomheden for egen regning skal lade udføre en støjmåling.

Luft

Primær kilde til luftforurening er svejserøg og udstødningsgas fra værkstedet. Der er indsat standardvilkår herfor om indretning af afkast.

Jord, grundvand og overfladevand

Øvrige vilkår i godkendelsen er indarbejdet i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår. På baggrund af disse vilkår og virksomhedens oplysninger i forbindelse med ansøgningen er det kommunens vurdering, at virksomheden vil blive drevet på en måde, så der er skabt en høj grad af sikkerhed for, at der ved spild eller udsivning af olie og andre kemikalier ikke kan ske en forurening af jord og grundvand.

Spildevand

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der ikke udledes processpildevand, men kun overfladevand fra et befæstet areal, der ledes til offentlig spildevandskloak via ejendommens eksisterende sandfang og olieudskiller.

I det omfang den eksisterende tilslutningstilladelse ikke er fyldestgørende for virksomhedens afledning af spildevand, skal virksomheden ansøge særskilt herom jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig fra datoen for meddelelse af godkendelsen.

Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Bortfald af godkendelsen

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres på Egedal Kommunens hjemmeside den 20. november 2012.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelser. Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være kommunen i hænde senest d. XXXXXX indenfor kommunens åbningstid.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Egedal Kommune, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse eller på mail kommune@egekom.dk. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Ulrik Mehlert

miljøsagsbehandler

Egedal Kommune

Bilag

Ansøgning med oversigtsplan.

Kopi af godkendelsen sendt til

Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden - hvs@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk

Friluftsrådet - fr@friluftsraadet.dk

BILAG

Ansøgning om miljøgodkendelse for:

Smørum Autoland

Hassellunden 10

2765 2765 2765Smørum

Denne ansøgning er udarbejdet af:

Poul Jørgensen

Nørskov Miljøteknik Aps

tlf. 20 33 43 67

e-mail: Poul@isostandard.dk

Daglig leder af virksomheden  (og kontaktperson) bliver:

Anne Nygaard Mottelson  (firma tlf. er endnu ikke oprettet)

Men indtil videre kan følgende tlf. anvendes 27204901

******************************************************************************

Ansøgningen er udarbejdet efter bilag 5 i listevirksomhedsbekendtgørelsen.

Indholdsfortegnelse:

Resume af ansøgning					2

A. Ansøger og ejerforhold					2

B. Oplysninger om virksomhedens art				4

C. Oplysninger om etablering				5

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid		5

E. Tegninger over virksomhedens indretning			6

F. Beskrivelse af virksomheden				8

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	10

I. Andet						15

Bilag:

Bilag A:		Oversigtskort

Bilag B:		Indretningstegning

Bilag C:		Procedure for miljøbehandling

Bilag D:		Sikkerhedsstillelse

Resume vedr. ansøgningen

Hermed søges tilladelse til etablering af et mindre autoophug/genbrug med ophugsaktiviteter  på adressen  Hassellunden 10, 2765 Smørum

Der skal ikke som følge af denne ansøgning gennemføres byggeaktiviterer på adressen.

Værksted og lager i eksisterende bygning skal anvendes ”som det er” .

Der forventes ophugget op til 750 biler årligt (ca 2-3 biler pr. dag).

Der søges tilladelse i overensstemmelse med miljøstyrelsens standardvilkår – uden ønske om dispensationer derfra..

På grund af ovenstående omstændigheder forventer vi ikke, at der overhovedet vil være nogen problemer i ovenstående sag, og vi håber derfor på en meget hurtig sagsbehandling.

Virksomhedens aktiviteter kan yderligere beskrives som følger:

På udendørs befæstet areal med afløb til olieudskiller  ønskes biler til ophug modtaget, og oplagret i indtil ”særskilt behandling” (miljøbehandling) og ophug af biler skal ske i værksted (hvis der modtages flere end de 2-3 biler dagligt, oplagres de i værksted, da der ikke er plads til flere biler på oplagspladsen (= eksisterende vaskeplads).

Oplaget af biler bliver max. 5 ikke miljøbehandlede biler til ophug samt op til ca 200 miljøbehandlede biler til demontering/ophug samt op til ca 25  regulære biler til salg (ved regulære biler forstås biler som enten er direkte køreklare eller biler med en mindre reparerbar defekt, salgsbilerne er altså ikke gamle, udrangerede skrotbiler).

Oplag af de aftappede væsker vil af hensyn til gældende miljøregler foregå indendørs på spildbakker uden afløb.

På udendørs arealer (hvor der ikke er befæstet med beton) vil der være parkerede miljøbehandlede biler til ophug  samt containere med ikke forurenende affaldsprodukter (bl.a. dæk, kofangere og jern) samt containere med reservedele.

Der vil være beskæftiget 2-5 mand på virksomheden i starten.

Virksomheden vil blive miljøcertificeret i henhold til ISO14001

A.  Ansøger og ejerforhold

1)  Ansøger er:

Smørum Autoland

Hassellunden 10

2765 2765 2765Smørum

cvr: 34589852

Kontaktperson: Anne Nygaard Mottelson  (firma tlf. er endnu ikke oprettet)

Men indtil videre kan følgende tlf. anvendes 27204901

2) Virksomheden er

Samme som ansøger

B-nr:  endnu ikke meddelt da virksomheden/selskabet ikke er tilmeldt adressen endnu.

3) Navn, adresse på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende:

Fredensborg Korn og Maskinanpartsselskab

Hammersholt Erhvervspark 32

3400 Hillerød

(kontaktperson Jacob  tlf 48106020)
4) Virksomhedens kontaktperson:

Som ovenfor, men indtil godkendelsen er endelig at bedes kontakt går til:

Poul Jørgensen

Nørskov Miljøteknik Aps

tlf. 20 33 43 67

e-mail: Poul@isostandard.dk

som har udarbejdet ansøgningen om miljøgodkendelse.

(bemærk undertegnede er bortrejst i perioden 22 juli – 10 juli begge dage incl. og jeg træffes ikke i den pågældende periode, kontakt da venligst Anne Nygaard Mottelson  (tlf. 27204901)

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

Virksomhedens listebetegnelse i bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12/2006  om godkendelse af listevirksomheder er: K209 Autoophugning (autogenbrug).

Handel med biler  (ikke godkendelsespligtig).

Aktiviteterne fra bilsalget er begrænset til oplagring/parkering af salgsbilerne på adressen og er derfor ikke nærmere beskrevet i denne ansøgning.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af dvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

På adressen er der etableret faciliteter, der umiddelbart samt med mindre ændringer kan anvendes til autoophugs/genbrugsvirksomhed. Virksomheden vil bestå af:

Værksted og lagerbygning (til miljøbehandling af biler og ophug/adskillelse samt oplag).

Udendørs modtageplads/oplagsplads med belægning på med afløb til olieudskiller .

Udendørs oplagsplads for miljøbehandlede biler, biler til salg, kundeparkering og containere (til ikke forurenende affaldsfraktioner)

Der ønskes tilladelse til at drive autoophug fra ovenstående faciliteter på adressen.

(Det bemærkes, at der p.t. ikke foregår ophug af biler på værkstedet/adressen – og dette vil ikke blive igangsat før godkendelsen foreligger).

Der ønskes som oplyst tidligere ophugget ca 750 biler årligt (svarende til ca 2 – 3 pr. dag) , og på de udendørs arealer vil der være oplagret miljøbehandlede biler (ca 200), ikke miljøbehandlede biler (ca 5) samt container til jernaffald, defekte dæk m.v.

De oplagrede biler vil henstå, som almindeligt parkerede biler på jord samt i reolsystem.

Alle affaldsoplag af forureningspotentielle produkter (farligt affald) vil være indendørs eller i overdækkede containere.

Indretningstegning bilag B viser virksomhedens indretning.

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Ikke relevant - Der er tale om en permanent virksomhed.

C. Oplysninger om etablering

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

Virksomheden kan drives fra de eksisterende faciliteter, dog med mindre indendørs ændring af værkstedsbygningen.

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

Ikke relevant

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

10) Oversigtsplan i passende målestok  med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

Oversigtsplan med angivelse af virksomhedens placering er ikke vedlagt er vedlagt – Bilag A

11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

Virksomheden ønskes etableret i adressen, fordi adressen er meget velegnet til formålet.

Områdets faktiske anvendelse er erhverv – og vi har efter dialog med kommunen forstået, at kommunen p.t. undersøger sagen nærmere, men denne ansøgning fremsendes også for at sikre, at kommunen har de fornødne oplysninger om virksomhedens aktiviteter.

Det er vores vurdering, at aktiviteterne ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne.

12) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn og helligdage, skal dette oplyses.

Normal drifts- og åbningstid er :

Hverdage	kl. 7- 18

Lørdage 	kl. 8 - 14.00.

Der kan herudover forekomme arbejde værksted om aftenen og på søn- og helligdage.

Det er typisk støj, som kan være årsag til gener ved ”unormale driftstider”, men når der henses til områdets faktiske anvendelse som ”erhvervsområde” og det forhold, at virksomhedens støjende aktiviteter er sammenlignelige med traffikstøj, forventer vi ikke, at støj vil være noget problem.

13) Oplysninger om til og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Til og frakørselsforhold er gode. Den samlede kørsel til og fra virksomheden vurderes at være max. ca. 20-30 biler om dagen heraf maks. 2-3 lastbiler.

Det forventes ikke, at støj fra bilerne vil være noget problem i området, da det i forvejen er noget trafikeret.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der viser følgende:

– 	Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

– 	Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af 	produktionsanlæg m.v.

– 	Placering af område for miljøbehandling 12) af udtjente køretøjer.

– 	Placering af modtageplads og oplagsplads for ikke-miljøbehandlede køretøjer 13) .

– 	Placering af oplagsplads for miljøbehandlede køretøjer.

– 	Placering af evt. vaskeplads.

– 	Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

– 	Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

– 	Placeringen af støj- og vibrationskilder, herunder af evt. plads eller anlæg til flatning af 	karosserier.

– 	Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, 	tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om 	nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

– 	Interne transportveje, herunder til ikke-miljøbehandlede køretøjer og/eller andet farligt 	affald.

– 	Placering af oplag af hjælpestoffer og affald.

– 	Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Indretning:

Situationsplan/indretningstegning, der viser virksomhedens indretning er vedlagt i bilag B.

Modtagelse

Biler til ophug modtages på fæstet areal og oplagres der i op til 30 dage, hvorefter der foretages miljøbehandling (særskildt behandling = aftapning af væsker og fjernelse af farlige komponenter)

Fra oplagspladsen er der afløb via sandfang og olieudskiller (detailtegning følger senere)

(der vil maksimalt henstå ca 5 biler, som afventer miljøbehandling, og i praksis vil de ikke henstå i 30 dage da der ikke er tilstrækkelig oplagsplads hertil. Bilerne vil blive behandlet løbende).

Miljøbehandling/ophug

Miljøbehandling og ophug vil finde sted indendørs i værksted med betongulv uden afløb.

Vedlagt er bilag C, som viser hvorledes miljøbehandling vil foregå.

Oplag af biler

Miljøbehandlede biler:

Miljøbehandlede biler vil blive oplagret på grusbelagt areal. Miljøbehandlede biler vil henstå med overdækket motorrum – såfremt der stadig er motor i bilen, således at man undgår regnvandsafvaskning af olie.

Bilerne vil henstå som parkerede biler, e.v.t. vil der blive etableret et  reolsystem i oplag af biler i op til 3 lag.

Reolsystem placeres langs bygningens vestvæg, så det er mindst muligt synligt fra omgivelserne.

Affaldsoplag:

Olie, kølervæske og andre flydende stoffer fra bilerne oplagres indendørs og/eller i overdækket container i egnede emballager (metal- eller plasttromler/dunke).

Beholderne vil henstå på oplags-/spildbakker, som kan tilbageholde spild (hvis uheldet er ude). Bakker har en størrelse, således at spild fra den største beholder vil kunne tilbageholdes.

Ikke flydende farligt affald (f. eks. defekte radioer) vil blive oplagret hensigtsmæssigt indendørs.

Akkumulatorer vil blive oplagret indendørs i syrefaste plastcontainere eller udendørs i overdækkede

syrefaste plastcontainere.

Ikke forurenende affald- eller restprodukter (plastkofangere, bilruder, færdigophuggede biler, blikdele, dæk, fælge m.v.) vil blive oplagret udendørs.

Hjælpestoffer:

Der forventes ikke noget større oplag af hjælpestoffer. Hjælpestofferne vil primært være mindre beholdere (på op til 20 liter) samt spraydåser.

Hvis det bliver aktuelt med større oplag (f. eks. 200 liters tromler med motorolie m.v.), vil disse blive oplagret på samme måde som flydende farligt affald.

Afløb/spildevand:

Der bliver etableret afløb fra oplagspladsen til ikke miljøbehandlede biler.

Afløb herfra går i sandfang og olieudskiller.

Olieudskiller bliver en klasse 1 olieudskiller med en størrelse på minimum (200m2 * 0,014) = 3 liter/sek og sandfang bliver på minimum 800 liter.

Det er ikke hensigten, at der skal foregå vask af biler eller bildele på virksomheden.

Der er håndvaske og toilet på virksomheden, men dette er ikke beskrevet nærmere.

Støjforhold:

Eneste støjende udendørs aktiviteter er håndtering af de modtagne biler samt afhentning af skrot på autotransporter.

Kompressor bliver placeret indendørs og brug af stærkt støjende værktøj foregår også kun indendørs.

Afkast:

Der er bliver etableret ventilation (til udstødningsgas og svejserøg) fra virksomhedens værksted, afkast bliver ført 1 meter over tag.

(der foregår ikke undervognsbehandlig, lakering eller slibning på virksomheden, så afkast derfra bliver ikke aktuelt).

F. Beskrivelse af virksomheden

15) Oplysninger om,

– 	hvor mange udtjente køretøjer til særskilt behandling 14)  der forventes modtaget årligt, 	opdelt på køretøjer på henholdsvis over og under 3.500 kg,

– 	hvor mange særskilt behandlede køretøjer, der forventes modtaget årligt,

– 	hvor mange udtjente køretøjer til særskilt behandling, der maksimalt forventes oplagret,

– 	hvor mange miljøbehandlede køretøjer, der maksimalt forventes oplagret, samt

– 	hvor mange særskilt behandlede køretøjer, der maksimalt forventes oplagret (kun 	relevant for virksomheder, der udelukkende efterbehandler særskilt behandlede 	køretøjer).

Antal modtagne biler:

Det forventes, at der modtages op til 750 biler årligt til miljøbehandling og skrotning.

Der vil ikke blive modtaget andre ”affaldsfraktioner” til behandling – der bliver altså tale om en almindelig autoophugningsvirksomhed og ikke nogen tilfældig ”affaldscentral eller losseplads”.

Oplagrede biler, som afventer miljøbehandling:

Oplag af ikke miljøbehandlede biler sker som beskrevet ovenfor (ca 5 stk i op til 30 dage på befæstet areal med afløb til olieudskiller).

Oplagrede biler som er miljøbehandlede:

Der vil være oplag af miljøbehandlede biler udendørs (ca 200 stk).

Bilerne oplagres med overdækket motor, så olieafvaskning undgås.

Salgsbiler

Der vil desuden være oplagret et antal (ca 25 stk) salgsbiler (d.v.s. biler som ikke er miljøkritiske).

Salgsbiler vil blive mærket tydeligt således at de ikke forveksles med biler til ophug.

16) Oplysning om, hvorvidt der foretages særskilt behandling af udtjente køretøjer, eller om der udelukkende foretages efterbehandling af særskilt behandlede køretøjer. Oplysning om evt. vaskeanlæg.

Der bliver foretaget særskilt behandling (=miljøbehandling) af udtjente køretøjer i henhold til Bekendtgørelsen nr. 1708 af 20 .dec 2006 om affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner derfra.

Behandlingen omfatter fjernelse af miljøskadelige væsker og komponenter som bl.a. kølervæske, motor-, gear- og hydraulikolie, sprinklervæske, akkumulator og blyafbalanceringsklodser.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr 1708 af 20 .dec 2006  foreskriver metoder og omfang vedr. ”særskilt behandling” af motorkøretøjer. Procedure for tapning følger disse beskrivelser (vedlagt i bilag C).

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luft

17) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast, jf. punkt 14.

Der vil som tidligere beskrevet blive etableret ventilation i virksomheden. Afkast føres 1 meter over tag.

For en god ordens skyld oplyses, at der ikke vil komme til at foregå autovask, slibning, autolakering eller undervognsbehandling på virksomheden.

Spildevand

18) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

– 	Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om vaskevand, 	overfladevand og/eller husspildevand.

– 	For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og 	afløbssteder for det spildevand, virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger 	om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.

– 	Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen 	over døgn, uge, måned eller år.

– 	Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.

– 	Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med 	henblik på at begrænse eller undgå afledningen af stoffer, som er uønskede i 	spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden 	for de enkelte tilførte stoffer.

Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden, men der afledes overfladevand.

Overfladevand fra befæstet areal med oplag af biler som afventer miljøbehandling vil ske via sandfang og olieudskiller.

19) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

Overfladevand afledes til offentlig kloak.

20) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

Ikke relevant

Støj

21) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde, jf. punkt 14, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Der er følgende støjkilder:

Kompressor			Indendørs

Værksted (fx luftværktøjværktøj)	Indendørs

Intern transport

Flytning af biler og andet	Nogen biler ved egen kraft ellers med truck.

Transport til og fra virksomheden

Kundebesøg og medarbejdere

Biler til skrotning		Autotransporter eller ved egen kraft (kører selv)

Bilerskrot til shredder		Autotransporter/lastbil

Afhentning af andet affald		Varebil/lastbil

Der er ikke planlagt nogen egentlig støj eller vibrationsdæmpning, men vi forventer ikke, at støj og vibrationer vil være noget problem, og det foreslås, at der fastsættes støjgrænser i henhold til miljøstyrelsens støjvejledning. Vi har fra andre tilsvarende virksomheder erfaring for, at støj ikke er noget problem fra denne virksomhedstype.

Affald

22) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald opgives tilhørende EAK-koder.

Der forekommer følgende affaldstyper:

(De anslåede årsmængder er absolut maksimum for 750 biler).

Olie			anslået mængde årligt  2500 L

Koblingsvæske                    	anslået mængde årligt    100 L

Frostsikringsvæske (kølervæske)	anslået mængde årligt   1500 L

Sprinklervæske		anslået mængde årligt     500 L     (genbruges direkte)

Motorbenzin			anslået mængde årligt   2000 L     (genbruges direkte)

Dieselolie			anslået mængde årligt     500 L     (genbruges direkte)

Oliefiltre			anslået mængde årligt     250 kg

Blyakkumulatorer		anslået mængde årligt         5 ton

Ni-Cd akkumulatorer		anslået mængde årligt       10 kg

Blyholdige balanceklodser		anslået mængde årligt     200 kg

Kviksølvkontakter		anslået mængde årligt     100 gram

Freon (eller tilsvarende fra aircondition) anslået mængde årligt    250  kg (i starten 0 kg, men det vil vokse efterhånden som de nye biler som kører nu (og har Aircondition) skal hugges op)		               (genbruges direkte)

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere

anslået mængde årligt  25 stk

Elektroniske udstyr: Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner

anslået mængde årligt  750 kg

Dæk			anslået mængde årligt  40 ton

Jern og metaller, glas og plast	anslået mængde årligt 650 ton

De ovenfor angivne affaldsfrationsmængder er absolut maksimale mængder ved modtagelse af 750 biler årligt, ved modtagelse af et mindre antal biler vil mængderne være tilsvarende mindre.

(EAK-koder fremgår nedenfor af afsnit 23)

23) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på virksomheden. Oplysning om det forventede maksimale oplag af nedenstående affaldsarter:

| Affaldsart | Forventet max. oplag | EAK-kode (ny) | Opbe-varing | Bort-skaffelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blyakkumulatorer | 1500 kg | 160601 | A | Stena Recykling |
| Bremsevæske og koblingsvæske | 200 L | 160113 | B | Do |
| Dieselolie | 50 L | 130701 | C | genbruges |
| Dæk | 10ton | 160103 | H | Stena Recykling |
| Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner) | 500 kg | 160213 | D | Do |
| Frostsikringsvæske (kølervæske) | 1000 L | 160114 | B eller G | Do |
| Kviksølvkontakter | 100 g | 160108 | E | Do |
| Motorbenzin | 50 L | 130702 | C | Genbruges |
| Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator) | 25 kg | 160602 | E | Stena Recykling |
| Olie (motor- gear/hydraulik- og smøreolie) | 1500 L | 130208 | G | Dansk Oliegenbrug |
| Oliefiltre | 400 kg | 160107 | B | Stena Recykling |
| Sprinklervæske | 100 L | 160114 | B | Genbruges |
| Freon (eller tilsvarende fra aircondition) | 25 kg | 140602 | F | Genbruges |
| Jern, metal (biler og andet jern og metal, glas og plast demonteres ikke fra bilerne) | 50 ton | - | H | Stena Recykling |
| Glas | 1000 kg | 160120 | H | Stena Recykling |
| Plast (kofangere) | 1000 kg | 160119 | H | Stena Recykling |

A: Syrefast container,  indendørs		B: Tromle, indendørs

C: Plastdunk/reservedunk, indendørs		D: Container/netbur indendørs

E: Spand, indendørs			F: Trykflaske

G: Tromle eller palletank, indendørs		H: Container udendørseller  på

sf-stenbelagt areal.

Alle beholdere med væskeaffald opbevares på spildbakker, som i tilfælde af lækage vil kunne tilbageholde mængden fra den største beholder på bakken.

Ovenstående oplag er uafhængigt af hvor mange biler der modtages.

Jord og grundvand

24) Oplysning om, hvorvidt nedenstående arealer er befæstede eller ej, samt om arten af belægning for de forskellige typer arealer. Oplysningerne gives for arealer til

| – transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer og/eller andet farligt affald, | Emnerne står på befæstet areal – transporteres e.v.t. kortvarigt udenfor. Lækkede emner transporteres ikke før lækagen er håndteret (afproppet eller væsken aftappet) |
| --- | --- |
| – modtagelse og oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer, | Befæstet areal med afløb til olieudskiller |
| – oplag af miljøbehandlede køretøjer, | Bilerne står på SF-sten belagt areal |
| – miljøbehandling af køretøjer og/eller afmontering af dele forurenet med olie, | Sker indendørs på betongulv uden afløb. |
| – oplag af brændstof, olie og kemikalier, | Opbevares i de emballager, der fremgår af pkt. 23 indendørs på tæt betongulv, hvorpå væskebeholderne henstår i spildvakker. Ved lækage vil væskerne ikke kunne trænge ud eller løbe i afløb. |
| – oplag af farligt affald | Som ovenfor dog opbevares akkumulatorer i syrefaste containere. |
| – flatning af karosserier på jord/befæstet areal. | Forekommer ikke på jord/befæstet areal |

I. Andet

25) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Nedenstående standardvilkår er urelevante:

8. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et impermeabelt areal med fald mod afløb. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på impermeabelt areal uden afløb.

Er ikke relevant, fordi  der ikke forekommer flatning, der vil kun. ske en vis sammenpresning af bilerne, når de er læsset i container på lastbil (altså den bil som afhenter bilskrottet).

9. Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et impermeabelt areal med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler m.v. ikke spredes uden for vaskepladsen.

Er ikke relevant, fordi der ikke forekommer vaskning

13. Afkast fra udsugninganlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Er ikke relevant, fordi der ikke forekommer håndtering af asbestholdige bremsebelægninger – disse har været forbudte i ca 20 år, og vil derfor kun forefindes på gamle veteranbiler og lignende – og der er ikke tradition for at sådanne biler hugges op.

26) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Alle relevante vilkår forventes at kunne overholdes

27) Sikkerhedsstillelse

Autoophugningsvirksomheder er som udgangspunkt omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse.

Det er imidlertid meget begrænset, hvilket behov der måtte blive for en selvhjælpshandling på grund af de begrænsede aktiviteter. Jeg foreslår derfor at kravet om sikkerhedsstillelse frafaldes og hvis dette ikke er muligt, at man fastsætter sikkerhedsstillelsen til 15.000 kr.

Der er i bilag D vedlagt et regneark, som angiver at den nødvendige sikkerhedsstillelse er 12.000 incl moms.

NMT 21 juni  2012 / PJ

Bilag C

P 446. nr 2  Procedure for miljøbehandling

Følgende væsker og komponenter tappes

Demontering sker med tilgængeligt værkstøj og sugeudstyr, bakker, tragte og andet skal anvendes, således at man undgår spild på gulvet.

Motorolie:

Bundprop afmonteres, og olien løber frit i 10 minutter, hvorefter bundproppen monteres igen.

Gear/bagtøjsolie:

Bundprop afmonteres, og olien løber frit i 10 minutter, hvorefter bundproppen monteres igen.

Olie i tandstangsmanchetter på  biler med servostyring

Der klemmes på manchetten og hvis der er olie i løsnes den og tømmes for olie.

Olie til servostyring:

Reservoir tømmes, og nederste slange afmonteres og rattet vrides fra side til side indtil anlægget er

pumpet tomt og rør tilgange tilproppes eller slangen sættes på igen.

Olie fra oliekøler:

De nederste slanger afmonteres og olien løber frit i 10 minutter og hullet tilproppes eller slangen

påmonteres igen.

Hydropneumatisk væske (normalt kun Citroén):

Beholder tømmes og afmonteres og rør klippes og suges under bilen.

Hvis olien ikke kan aftappes efter den beskrevne metode skal der foretages

yderligere adskillelse eller boring af ekstra huller eller evt. sugning (huller proppes efter tapning).

Bremsevæske:

Reservoir tømmes og udluftningsskruer løsnes og suges, alternativt klippes rør/slanger klippes ved

hjulene og suges.

Koblingsvæske:

Reservoir tømmes og udluftningsskruer løsnes og suges .

Kølervæske:

Nederste slange/bundprop løsnes og væsken løber frit i mindst 3 minutter og slanger til varmeapparat løsnes/skæres over (evt. ekspansionsbeholder tømmes).

Sprinklervæske:

Beholderen tømmes.

Brændstof:

Brændstoffet aftappes via  huller i bunden af  tanken på de laveste punkter og hullerne tilproppes

eller

Tank afmonteres og tømmes via påfyldningsstuds.

Afmontering af komponenter:

Akkumulatorer

Akkumulatoren tages ud og blyholdige kabelsko klippes af.

Brændstoffiltre på dieselbiler.

Filteret fjernes ved almindelig afmontering

Oliefiltre

Filteret fjernes ved almindelig afmontering og hullet tilproppes (eller tappes).

Ni-Cd batterier

Batterier fjernes ved almindelig afmontering. Indstøbte batterier skæres ud.

Katalysatorer

Katalysatorer fjernes ved almindelig afmontering. Demontering af katalysatorer må vente til slutskrotning.

Blyklodser på fælge

Blyklodser  fjernes ved almindelig afmontering – hjul med dæk til salg får ikke fjernet blyklodser

Airbags & selestrammere

Airbags & selestrammere udløses eller afmonteres af en person, som har gennemgået et

pyroteknisk kursus (udløste airbags/selestrammere skal ikke afmonteres).

Airbag og selestrammere må vente til slutskrotning.

Kviksølvkontakter

Kviksølvkontakter fjernes ved almindelig afmontering

Dæk

Dæk afmonteres ved almindelig afmontering. Afmonteringen må vente til slutskrotning.

Aircondition

Aircondition tappes af kølefirma eller med specialanlæg

Elektronisk udstyr

Radioer, navigationsudstyr og mobiltelefoner fjernes ved almindelig afmontering.

Trykbeholdere, gasbeholdere og brandslukkere

Trykbeholdere, gasbeholdere og brandslukkere fjernes ved almindelig afmontering.

Emballager med div. væsker.

Emballager med olie, sprinklervæske og maling (o.s.v.) fjernes fra bagagerum, motorrum og kabine

Andre emner

Hvis der modtages tanke eller andre beholdere med væsker, olier eller andet aftappes disse for væske med det forhånden værende udstyr og væsken behandles tilsvarende væskerne fra bilerne.

Bilakkumulatorer er ikke omfattet af denne bestemmelse. Bilakkumulatorer skal ikke miljøbehandles, men blot opbevares i syrefaste containere indtil de videresendes.