# Miljøtilsyn

# Indholdsfortegnelse:

Miljøtilsyn	1

Indholdsfortegnelse:	1

Tilsyn/besigtigelse	1

Stamdata	1

Etablering	2

Indretning og drift	3

Luftemissioner	3

Affald	4

Spildevand	5

Støj og vibrationer	5

Jord og grundvand	6

Egenkontrol	6

Miljømæssige bemærkninger	6

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse	7

# Tilsyn/besigtigelse

| Tilsyns-/besigtigelsesdato: | 23. januar 2018 |
| --- | --- |
| Deltagere, virksomheden: | Rene Pedersen |
| Deltagere, forvaltningen: | Merete Møller |
| # Stamdata |  |
| EJERFORHOLD: |  |
| VIRKSOMHED: |  |
| Virksomhedens hovednavn (ifølge CVR): | Rene’s Auto v/ Rene Pedersen |
| Selskabsform: | Enmandsvirksomhed |
| Hovedadresse: | Strøget 18, 7860 Spøttrup |
| Virksomhedens telefonnr.: | 97 53 44 44 |
| Virksomhedens mailadresse: | Renes.auto@mail.dk |
| CVR nr.: | 26235243 |
| P. nr.: | 1008672470 |
| Tilsynsadresse: | Strøget 18, 7860 Spøttrup |
| Matr. nr., ejerlav: | 7at, Oddense BY, Oddense |
| Ejendomsnummer: | 140446 |
| Virksomhedens kontaktperson: | Rene Pedersen |
| Kontaktperson telefonnr.: | 97 53 44 44 |
| Kontaktperson mailadresse: | Renes.auto@mail.dk |
| EJENDOMMENS EJER: |  |
| Navn: | Rene Pedersen |
| Adresse: | Strøget 18, 7860 Spøttrup |
| Telefonnr.: | 97 53 44 44 |
| VIRKSOMHEDENS ART: |  |
| Listebetegnelse, hovedaktivitet | Q01, Autoværksted |
| PLANFORHOLD: |  |
| Zonestatus: | Byzone |
| Kommuneplan: | 14.C1 Centerområde |
| Lokalplan nr.: | - |
| DRIKKE- OG GRUNDVANDSFORHOLD: | Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. |
| ANDET: |  |
| Sags nr.: | 779-2018-981 |
| Risikoscore: | xx i henhold til miljørisikovurderingen i bilag 1 i tilsynsbekendtgørelsen |

# Etablering

Virksomheden, som er opstartet på den nuværende adresse i 2001 beskæftiger sig med Reparation og service på biler. Der sælges få biler om året.

# Indretning og drift

Processer

Svejsning

Slibning

Montering af dæk

Maskiner og anlæg

Svejser (Migatronic)

Lift

Kompressor

Dækmaskine

Udsugningsanlæg

Ventilationsanlæg

Olieudskilleranlæg

Olietank til spildolie

Virksomhedens bebyggede areal

Ifølge BBR-ejermeddelelse for ejendommen er der følgende arealer og fordeling/anvendelse heraf:

- Matrikulært areal: 1.371m2.

| Byg- nings nr. | Anvendelse | Opførelses-/ ombygningsår | Erhvervs- areal [m2] | Varme- installation | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Privat bolig | 1922 |  | Fyr | 130 m2 |
| 2 | Privat | 1922 |  |  | 30 m2 |
| 3 | Erhverv | 1950 | 220 | Ingen |  |
| 4 | Erhverv | 1950/1978 | 75 | Fyr | Træpillefyr |
| 5 | Erhverv | 1986 | 119 | Ingen |  |

Virksomheden har et produktionsareal på 189 m2 samt lager.

Antal ansatte

Der er 2 ansatte (ejere) i virksomheden.

Driftstid

Mandag – fredag kl. 07:00 – 16:00

Råvareforbrug

Virksomheden indkøber/opbevarer/benytter årligt bl.a. følgende produkter:

- Olie

- Kølervæske

- Sprinklervæske

- Vand

- El

Oplagringen af produkterne foregår indendørs i rum med opkant og uden afløb.

# Luftemissioner

Udsugningsanlæg

- Svejser afkast ca. 1 m over tag, 6 meter over terræn. Der svejses ca. en gang om ugen, filter efterses

- Sliber – punktudsug. Der slibes meget lidt

- Udstødningsgas ca. 1 m over tag, 6 meter over terræn

Rumventilation

Bygningsopvarmning

Træpillefyr

# Affald

Farligt affald

| Farligt affald |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaldsfraktion | EAK- Kode | Opbevaring | Transportør | Modtageanlæg |
| Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede) | 130208 | tank-im-tank (1.000 L) placeret i rum med opkant og uden afløb | Avista Oil Danmark A/S | Avista Oil Danmark A/S |
| Bremse- og koblingsvæske | 160113 | 5 liters dunk | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Kølervæske | 160114 |  |  |  |
| Sprinklervæske | 160114 |  |  |  |
| Oliefiltre | 160107 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Blyakkumulatorer | 160601 |  | FTZ | FTZ |
| Trykbeholdere, brandslukkere, aerosolbeholdere, spraydåser | 150111 | 25 liters spand til opsamling | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Elektronisk udstyr | 200135 |  |  |  |
| Basisk affald (rensevæsker m.v.) | 110111 |  |  |  |
| Vand fra bremsevasker | 120301 |  |  |  |
| Malings- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler | 080111 |  |  |  |
| Organiske opløsningsmidler | 140603 | Meget lidt | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Absorbtionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald) | 150202 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Slam fra olieudskiller | 130503 |  | Skive Kloakservice |  |
| Sandfangssand |  |  | Skive Kloak service |  |
| Div. småbatterier | 200133 |  |  |  |
| Lysstofrør | 200121 |  |  |  |

Andet affald

| Andet affald |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaldsfraktion | EAK- Kode | Opbevaring | Transportør | Modtage-anlæg |
| Dæk | 160103 |  | Øksendal | Øksendal |
| Glasruder | 160120 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Plastkofangere og –spoilere (PVC) | 160119 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Elektronisk udstyr | 160213 |  |  |  |
| Jern og metal | 160117 |  | Ramsing Produkt | Ramsing Produkt |
| (Blyholdige) balanceklodser | 160112 |  |  |  |
| Papir | 200101 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Pap | 200101 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Småt plast/andet plast | 200139 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Småt brændbart | 200199 |  | Virksomheden selv | Nomi 4S |
| Dagrenovation | 200301 | Er tilmeldt kommunal ordning |  |  |
| Rent træ | 200138 |  |  |  |
| Deponiaffald, gulvopfej, aske fra fyr m.v. |  |  |  |  |

# Spildevand

Afløbsforhold ifølge BBR: Afløb til separatkloakeret område.

Sanitært spildevand

Afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg

Tag- og overfladevand

Afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via

Processpildevand

Fra følgende processer:

Spildevandet fra værksted afledes via olieudskilleranlæg til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Skive Kloak Service tømmer olieudskiller og sandfang.

# Støj og vibrationer

Af mulige støjkilder kan nævnes:

- Til- og frakørsel

- Udsugningsanlæg, motorenheder er placeret

- Kompressor, placeret

- Slibning

# Jord og grundvand

Jordforurening

Ejendommen er kortlagt muligt forurenet grund

Vidensniveau V1

Kortlægningsnummer 781-00130

Ejendommen er omfattet af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at overfladejorden som udgangspunkt er lettere forurenet. Flytning af overfladejord fra ejendommen må ikke finde sted uden forudgående anmeldelse til kommunen, jf. § 50 i lov om forurenet jord.

Olietanke

Ifølge BBR-ejermeddelelsen for ejendommen er der følgende oplysninger om olietanke:

Der er 3 stk. sløjfet olietanke på ejendommen:

Anlæg 1: Nedgravet 10.000 L olietank, fabrikationsår 1985, tank nr. 332517, G-nr. 01-001,

sløjfet år 2002.

Anlæg 2: Nedgravet 10.000 l olietank, Fabrikationsår 1984, sløjfet år 2002.

Anlæg 3: Nedgravet olietank fra 1984, tanken er sløjfet.

Belægninger

Der er ikke observeret tegn på spild på tilsynet.

# Egenkontrol

F.eks.:

- Kvitteringer for aflevering af farligt affald og affald er set på tilsynet

- Vedligeholdelse af filteranlæg

- Vedligeholdelse af sandfang samt olie- og benzinudskilleranlæg

# Miljømæssige bemærkninger

Der var ingen bemærkninger til tilsynet.

# Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen § 11, skal tilsynsmyndigheden udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport, der som minimum indeholder de punkter som nedenstående miljøtilsynsrapport indeholder.

Nedenstående miljøtilsynsrapport offentliggøres på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA) efter virksomheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsrapporten.

Link til DMA: https://dma.mst.dk/

Miljøtilsynsrapport

| Tilsynsdato | 23. januar 2018 |
| --- | --- |
| Virksomhed | Rene’s Auto v/Rene Pedersen |
| Adresse | Strøget 18, 7860 Spøttrup |
| CVR-nummer | 26235243 |
| P-nummer | 1008672470 |
| Virksomhedstype | Q01 Autoværksted |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Hvad er der ført tilsyn med | Virksomhedens samlede miljøforhold |
| Er der konstateret jordforurening | Der er ikke observeret tegn på forurening på tilsynet. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden | Nej |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning af egenkontrol | Ikke relevant |

Bek. nr. 866 af 23/06/2017 om miljøtilsyn

Bek. nr. 866 af 23/06/2017 om miljøtilsyn