Bjærgning og Redning Aps

V/ Christian Jensen

Elmevej 12

Team Byg, Miljø og Affald Næstved Kommune 5588 5588 www.naestved.dk Dato 28-8-2018 Sagsnr. 06.01.00-P19-17-18 CVR-nr. 33580800 Sagsbehandler Jesper Dickow +455588 6155 jedic@naestved.dk

4683 Rønnede

Tilslutningstilladelse til Centervej 4 Tappernøje

Denne tilslutningstilladelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning om etablering af kombineret bolig, værksted og kontorbygning på delareal af matrikel nummer 3e Ll. Røttinge By, Snesere.

Næstved Kommune giver tilladelse til tilslutning af spilde- og regnvand til forsyningens ledninger på følgende vilkår:

1. TILLADELSENS OMFANG

1.1. Tilladelsen omfatter det fra virksomheden forekommende

sanitære spildevand, tag- og overfladevand samt processpildevand fra vaskeplads.

2. TILSLUTNING

2.1. Tag og overfladevand skal tilsluttes forsyningsselskabets regnvandsledning i Centervej.

2.2. Processpildevand, som defineret i afsnit 1.1, skal ledes i gennemet udskilleranlæg bestående af sandfang, olie- og benzinudskiller og inspektionsbrønd inden tilslutning til forsyningsselskabets spildevandsledning i Centervej.

2.3. Sanitært spildevand skal være tilsluttet forsyningsselskabets spildevandsledning uden om udskilleranlægget.

3. INDRETNING OG DIMENSIONERING

Udskilleranlæg

3.1. Sandfangets rumindhold skal være mindst 600 liter

3.2. Olie- og benzinudskiller skal opfylde følgende krav:

3.2.1. Olie- og benzinudskilleren skal være lukket og etableret med dykket tilløb.

3.2.2. Afløbsstrøm ved størst belastning: min. 10 l/s.

3.2.3. Opsamlingskapacitet: min. 150 liter.

3.2.4. Olie- og benzinudskilleren skal være CE-mærket.

3.2.5. Olie- og benzinudskilleren skal være forsynet med koalescensfilter og flydelukke.

3.2.6. Der skal være etableret sikring af olie- og benzinudskiller

mod tømning ved hævertvirkning.

3.3. Der skal placeres en brønd til udtagning spildevandsprøver efter olie- og benzinudskilleren og før tilslutning til offentlig kloak, og der må ikke være andre tilløb end fra vaskepladsen.

3.4. Inspektionsbrøndene skal overholde følgende krav:

3.4.1. Inspektionsbrøndene skal have en diameter på mindst 0,4 meter.

3.4.2. Tilløbet til inspektionsbrøndene skal være udformet sådan, at det er muligt at udtage en øjebliksprøve i fri vandstråle.

3.4.3. Olie- og benzinudskillerne samt inspektions-/prøvebrønde skal være placeret således, at de til enhver tid er tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

3.4.4. Der må ikke være vandlås på tilledninger til olie- og benzinudskillerne.

3.5. Pladsen skal være indrettet (hævet eller med sidebegrænsning), således at der ikke tilføres vand fra omkringliggende areal.

Krav til regnvandsstrømmen

3.6. Der må maksimalt afledes 16 l/s til regnvandskloak fra tag- og overfladearealer.

3.6.1. Terrænet på matriklen skal etableres således, at overfladevandet tilbageholdes på egen grund for en 5 års regnhændelse, så der ikke opstår gener for trafikken eller andre lodsejere eller sker overfladisk afstrømning til regnvandskloak uden for grunden.

3.6.2. Afledningen må ikke medføre slam-/sandaflejringer i regnvandskloakken. Overfladevand fra tage og befæstede arealer, skal derfor passere sandfang inden tilslutning til Forsyningens regnvandsledning.

3.6.3. Befæstelsen på matriklen må ikke øges i forhold til befæstelsesgranden på 60%, uden forudgående tilladelse fra Næstved Kommune.

Kloakplan

3.7. Der skal fremsendes tegning ”som udført” for det færdige anlæg til Næstved Kommune.

4. KRAV OG KRAVVÆRDIER

4.1. Næstved Kommune kan til enhver tid forlange udtagning og analyse af prøver af processpildevandet til analyse for parametrene pH, olie, tungmetaller samt trykprøvning af udskilleranlæggene. Resultaterne skal dokumentere overholdelse af vilkår 4.2, 4.3 og 4.4.

4.2. pH-værdien for processpildevandet skal, målt i prøve fra inspektionsbrønden, ligge i intervallet pH= 6,5-9,0.

4.3. Indholdet af mineralsk olie i spildevandet må ikke overstige

10 mg/l målt efter DS/R 208 (pentan) metoden. Hvis virksomheden i stedet vælger at få analyseret efter en af metoderne Reflab 5:2014 eller ISO 9377-2 er grænseværdien 20

mg/l.

4.4. Prøverne skal - på virksomhedens regning - udtages og analyseres af et uvildigt firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil.

4.5. Analyseresultaterne skal sendes til Næstved Kommune.

4.6. Prøverne skal udtages fra inspektionsbrønden under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. der vaskes i vaskehallen mm. Mens prøver fra værksstedets spildevand udtages i prøvebrøden under gulvvask eller spuling af gulvet med vand.

4.7. Prøverne må tidligst tages 1 uge efter sidste tømning af udskilleren.

5. DRIFT OG KONTROL

5.1. Vaskepladsen må kun anvendes til vask af køretøjer.

5.2. Der må kun anvendes vaskemidler, der er dokumenteret at have ingen eller ringe påvirkning af olie- og benzinudskillerens funktion og ringe påvirkning af det ydre miljø.

5.3. Olie- og benzinudskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

5.4. Koalecensfilter og flydelukker renses efter behov, dog mindst 1. gang årligt.

5.5. Olie- og benzinudskilleren skal fyldes med vand umiddelbart

efter tømning samt inden ibrugtagning.

5.6. Sandfanget skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

5.7. Der skal føres journal over:

Dato for tømning af sandfang samt olie- og benzinudskiller.

Antal vask af motorkøretøjer pr. måned.

Forbrug af vaskeprodukter pr. måned eller år.

5.8. Dokumentation og journal for tømning skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

BAGGRUND OG MILJØMÆSSIG VURDERING

Der ansøges om tilledning af procesvand fra et afløb fra udendørs vaskeplads på 50 m2, hvorfor beregningen jf. Rørcenteranvisning bør se således ud:

Udendørs vaskeplads på 50 m2:

NS = (Qr + (Qs x fx) x fd = (50x 0,014 + (2 x 2)) x 1,5 = 7,05 l/s

Ansøger ønsker, at benytte en olieudskiller på 10 l/s. Minimumkravet for sandfang til vaskepladser er 600 liter.  Der er stillet krav om udtagning og analyse til kontrol af udskilleranlægget på forlangende.

Vurdering

Næstved Kommune vurderer på den baggrund, at der med de stillede vilkår er sikret en miljømæssig forsvarlig tilledning af processpildevandet til renseanlæg.

Regnvand

Der er søgt om tilslutning af tag- og overfladevand fra kombineret bolig, værksted og kontorbygning med tilhørende fæstede arealer til Forsyningens regnvandskloak i Centervej. Der etableres ikke P-pladser.

Grunden ligger i den vestlige del af Tappernøje i hovedkloakopland ØKH, som ifølge spildevandsplanen er et separatkloakeret område. Tag- og overfladevand afledes via regnvandsbassiner til Hulebækken.

I tilladelsen forudsættes følgende arealer og afløbskoefficienter:

| Belægningstype | Bruttoareal (m2) | Afløbskoef- ficient | Reduceret areal (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tagflader | 400 | 1,0 | 400 |
| Belægninger med grus- eller græsfuger | 300 | 0,8 | 240 |
| Grusbelægninger | 900 | 0,6 | 540 |
| Grønne områder uden belægninger | 800 | 0,1 | 80 |
| I alt | 2.400 | - | 1.260 |

I henhold til Spildevandsplanen må afledning af overfladevand, uanset størrelse af befæstet areal, ikke overstige en afledning der svarer til befæstelsesgraden på 60% i det pågældende område.

Samlet grundareal er 2.400 m2 og det samlede befæstede areal udgør 1.260 m2, hvilket svarer til en befæstelse på 53%. Den ansøgte befæstelse overholder dermed befæstelsesgraden og det er ikke nødvendigt at forsinke vandet inden afledning til Forsyningens regnvandskloak.

Den tilladte udledning ved en dimensionsgivende regn på 0,011 l/s/m2 er på 16 l/s for grunden.

For at undgå slam-/sandaflejringer i Forsyningens regnvandsledning, stilles der krav om etablering af sandfang inden tilslutning.

Vurdering

På det foreliggende grundlag, vurderer vi at denne tilladelse til afledning af tag- og overfladevand, ikke vil belaste Forsyningens regnvandskloak, bassiner eller Hulebækken mærkbart.

LOVGRUNDLAG

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 1121 af 03.09.2018).

KLAGEVEJLEDNING

Kommunens afgørelse vedrørende processpildevand kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kommunens afgørelse vedrørende tag- og overfladevand kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 14 i spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12.12.2017.

En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId.

Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen

Senest den 10. oktober 2018

En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr. (se mere om gebyrordningen på www.nmkn.dk).

# GENERELT

Virksomheden skal være tilsluttet en tømningsordningen for olie-og benzinudskillere. Det kan være den periodiske tømningsordning for olie- og benzinudskillere, ved ALFA Specialaffald, tlf. 54 88 11 00 eller mail alfa@alfa.dk.

Der gøres opmærksom på, at virksomheden selv skal foretage tilmeldingen til ALFA Specialaffald. Ved ophør af virksomheden, ændring af aktiviteter eller lignende, der bevirker, at udskillersystemet ikke længere skal bruges, skal virksomheden afmelde ordningen. Afmelding kan kun foretages med godkendelse fra Næstved Kommune. Alternativt til Alfa Specialaffald, skal der søges dispensation hos Næstved Kommune til benyttelse at en anden entreprenør til tømningen.

Ved ændringer i spildevandets sammensætning og indhold eller kloaksystemets udformning, befæstelse mm., fremsendes fornyet ansøgning til behandling i Næstved Kommune. Desuden kan kommunen tage tilladelsen op til fornyet behandling, hvis der er miljømæssige argumenter for det.

Oplysninger om driftsuheld med betydning for spildevandets udledning skal straks videregives til NK-Spildevand, tlf.: 55 78 51 00.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på den pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Venlig hilsen Næstved Kommune Jesper Dickow Birgitte Jensen Miljømedarbejder Spildevandsmedarbejder

Bilag

Plantegning

Kopi

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Embedslægerne øst, seost@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

NK- Spildevand, spildevand@NK-forsyning.dk