[image: image6.png]yuaqo 0L} +

111H I T 11T

) i \\\\\\\\ s :

P235PULID 007/ ‘b uslenduil




[image: image7.jpg]A/ Billund





	Miljøservice A/S

Ådalen 13A

6600 Vejen 
CVR: 13683891

 
	

	Miljøgodkendelse af oplag af stabiliseret spildevandsslam 
	Dato: 10-11-2022

	Godkendelse af:
Virksomhedens navn: Miljøservice A/S
Adresse: Tingvejen 441
By: 7200 Grindsted
Matr. nr.: 7a Filskov By, Filskov
CVR-nummer: 13683891
P-nr: 1000606116
Listepunkt: 
K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller liste punkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller liste punkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
 
	Teknik og Miljø

Erhverv & Affald
Jorden Rundt 1

7200 Grindsted 

Tlf. 7972 7200

www.billund.dk
Sagsnr.:

22/529
Sagsbehandler:
Heidi Malene Forsom

KS: UBB
Afdelingens telefon:
7972 7107

Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk 

Har du brug for at sende 
fortrolige eller følsomme 
oplysninger til os, skal du 
gøre det med Digital Post. 
Du kan læse mere om 
Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-post



Afgørelsen omfatter:

Miljøgodkendelse af opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i en tidligere kostald, i fire tidligere plansiloer til ensilage samt i to tidligere gyllebeholdere. 
Miljøgodkendelse
Billund Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til virksomheden Miljøservice A/S, Ådalen 13A, 6600 Vejen af ansøgte aktiviteter på ejendommen Tingvejen 441, 7200 Grindsted, mat.nr. 7a Filskov By, Filskov. Afgørelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens
 § 33

Afgørelsen er meddelt  § med forudsætninger, som angivet i afsnit 3, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 4. 

Indholdsfortegnelse
41
Baggrund og grundlag for sagen


41.1
Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil


52
Planlægningsmæssige forudsætninger


52.1
Kommuneplan


52.2
Lokalplaner


52.3
Spildevandsplan


52.4
Jordforurening


52.5
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)


52.6
Risikobekendtgørelsen


52.7
Internationale naturbeskyttelsesområder


73
Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen


73.1
Indretning og drift


83.2
Støj


103.3
Lugt og luftforurening


113.4
Spildevand


123.5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand


133.6
Affald


133.7
Uheld og driftsforstyrrelser


133.8
Egenkontrol og driftsjournal


153.9
Bedste tilgængelige teknik


153.10
Ophør af virksomhedens drift


153.11
Samlet vurdering


164
Vilkår


164.1
Generelt


164.2
Indretning og drift


164.3
Støj


174.4
Luftforurening


184.5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand


194.6
Egenkontrol


215
Afgørelsens varighed m.m.


226
Klagevejledning


237
Offentliggørelse


238
Bilag til godkendelsen:


248.1
Bilag 1 Virksomhedens beliggenhed


258.2
Bilag 2 Indretningsplan


278.3
Bilag 3 Oversigt over udeladte standardvilkår




1 Baggrund og grundlag for sagen

Virksomheden har ved ansøgning af 11. januar 2022 ansøgt om godkendelse til etablering af lager til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam. Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K212. 
1.1 Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 54 i Godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt ansøger samt ejer og naboer til kommentering i perioden 25. oktober 2022 – 8. november 2022. 
Billund Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen. 
2 Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i landzone. 
Den nærmeste bolig er Tingvejen 443 beliggende ca. 70 meter fra projektområdet. Der er tale om stuehuset på ejendommen, der er lejet ud til beboelse.
2.1 Kommuneplan

Området er beliggende i landzone. Der er ikke fastlagt kommuneplanrammer for det område hvor de ansøgte oplagspladser skal etableres. 
2.2 Lokalplaner 

Området er beliggende i landzone. Der er ikke fastlagt lokalplaner for området. 
Billund Kommunes planafdeling har vurderet, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse.
2.3 Spildevandsplan

Området er ikke kloakeret og indgår ikke i et kloakeringsområde i Billund Kommunes Spildevandsplan.
2.4 Jordforurening

Matriklen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.  
2.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens
 bilag 2, punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Ansøger har den 11. januar 2022 indsendt en ansøgning om VVM-screening af projektet. Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt meddeles særskilt samtidig med denne afgørelse.

2.6 Risikobekendtgørelsen 

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen
.
2.7 Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder 
Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 237 Ringive Kommuneplantage. Natura 2000 området er i fugleflugt beliggende ca. 3,5 km fra det ansøgte projektområde.  

Billund Kommune har vurderet at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgtes virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen
 

3 Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Virksomheden har godkendelsespligtige aktiviteter i form af midlertidige oplag af stabiliseret spildevandsslam. Slammet er stabiliseret inden det ankommer til lageret. Det stabiliseres aerobt med langtidsluftning i aktivt slamanlæg. Visse rensningsanlæg har biologisk fosforfjernelse eller rådnetanke. 
3.1 Indretning og drift

Der etableres et slamlager, med opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i 4 eksisterende plansiloer, der tidligere har været anvendt til ensilage samt i to tidligere gyllebeholdere. Derudover ombygges den tidligere kostald, så den også kan bruges til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam. Se bilag 2 for kort over virksomhedens indretning. 
Ved driften af lageret vil det løbende blive fyldt to gange årligt. Fyldning af lageret foregår med lastbiler der bakker ind og læsser af, hvorefter slammet stakkes op med en gummihjulslæsser. Fyldning af beholdere sker ved, at lastbiler bakker op ad en rampe, og tipper slammet direkte ned i beholderen. Der skal derfor etableres ramper ved de to beholdere. Der vil være plads til ca. 540 læs pr. fyldning. Ansøger har oplyst, at fyldning vil ske med 1-3 tilkørsler dagligt, primært i dagtimerne på hverdage. Der vil kun undtagelsesvist være transporter i weekenden, i tilfælde af driftsforstyrrelser på et renseanlæg eller lignende. 
Lagerets årlige kapacitet er som angivet i tabel 1.

Tabel 1
	Lager
	Areal
m2
	Højde

m
	Rumfang
m3
	Årlig kapacitet ved 2 x fyldning

	Kostald
	1910
	3
	5730
	11460

	Plansilo T5
	550
	3
	1650
	3300

	Plansilo T6
	550
	3
	1650
	3300

	Plansilo T7
	550
	3
	1650
	3300

	Plansilo T8
	720
	3
	2160
	4320

	Gyllebeholder 1
	
	
	1672
	3344

	Gyllebeholder 2
	
	
	1672
	3344

	Total kapacitet
	4280
	
	16184
	32368


Tømning af lageret foregår primært forår og efterår, efter gældende lovgivning og når kørselsforholdene på markerne tillader det. Spildevandsslammet vil blive læsset på lastbiler direkte fra lageret med gummihjulslæsser. Hvis slammet skal udbringes på marker i umiddelbar nærhed af lageret, vil det blive læsset direkte på møgspredere. I de perioder hvor lageret tømmes kan der forekomme op til 20 kørsler dagligt på hverdage. 
Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med standardvilkårene for listepunkt K 212 i afsnit 21 i bilag 1 til Standardvilkårsbekendtgørelsen
, stilles der vilkår om type af affaldsfaktion, som er omfattet af denne afgørelse, samt opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion. Der stilles ikke vilkår om maksimalt oplag, i det det vurderes, at lagerets indretning og dimensioner vil begrænse oplagenes størrelse. 

I forhold til indretning og drift stilles der desuden vilkår om, at tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand samt at anlægget ikke må give anledning til væsentlige insektgener udenfor virksomhedens område. 
Standardvilkår vedrørende pumpning af affald udelades, i det der ikke sker pumpning af affald. Liste over udeladte vilkår kan findes i bilag 3. 

3.2 Støj

Der vil være støj fra kørsel til og fra lageret, samt internt på lageret. Støjkilder vil være lastbiler og evt. traktorer der bruges til transport til og fra lageret, samt fra teleskoplæsser til op stakning og pålæsning af slammet. Lastbilerne bakker ind og læsser af, hvorefter slammet stakkes op. Ved pålæsning kan lastbilen have motoren slukket. Derudover kan der være behov for at anvende fejemaskine til rengøring af pladsen eller lignende. 
Til- og frakørsel til lageret vil ske fra Hjortlundvej. Indkørsel/læsseområde ved den tidligere kostald sker fra porten mod nord. Udendørs områder med støj fra læssemaskine m.m. vil være plansiloerne samt ved gyllebeholderne. Siloerne er indrettet med 3 meter høje sider og endevæg ind mod kostalden. Siloerne er åbne mod vest, ud mod læsseområdet. 
Driftstiderne er i ansøgningen oplyst som værende 06.00-18.00 på hverdage. Der kan undtagelsesvist være behov for at modtage slam på lørdage eller søn- og helligdage, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på et rensningsanlæg. Ansøger er blevet oplyst om, at timen mellem 06.00-07.00 henregnes til natperioden, hvor støjgrænserne er lavere. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at planlægge transporterne, så de ligger mellem 07.00-18.00, og kun undtagelsesvist mellem 6 og 7 om morgenen. 
Der vil normalt være 1-3 daglige transporter af slam til lageret. Disse vil foregå med lastbil. I spredningsperioderne forår og efterår vil der være op til 20 daglige frakørsler. Dette vil foregå ved, at slammet læsses direkte på ladet af lastbilerne ved hjælp af teleskoplæsser eller grabes op fra gyllebeholderne. Hvis slammet skal spredes på marker i umiddelbar nærhed af lageret, læsses slammet direkte på møgspreder og frakørslen sker da med traktor. 
Som supplering til ansøgningsmaterialet har ansøger indsendt datablad for den type af teleskoplæsser som vil blive benyttet på lageret. Der er tale om en Case IH farmlift KC 742. På databladet fremgår det, at støjbidraget til det eksterne miljø fra teleskoplæsseren i drift vil være på 82 dB. Ansøger oplyser, at der kan køres med en anden type teleskoplæsser, men at det vil være af en type, som støjer tilsvarende til ovenstående. 
Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår
Da virksomheden er beliggende i landzone, stilles der vilkår om, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra beboelse ikke over stige følgende grænseværdier:

Tabel 2
	Tidsrum
	Mandag-fredag

07.00-18.00

Lørdag

07.00-14.00
	Mandag-fredag

18.00-22.00

Lørdag

14.00-22.00

Søn- og helligdage

07.00-22.00
	Alle dage

22.00-07.00

	Støjbelastning i dB 
	55
	45
	40


Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). 

Støjbelastningen må på intet tidspunkt overstige 55 dB i natperioden fra 22.00-07.00 alle dage (maksimalværdi). 
Grænseværdien er fastsat ud fra Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder
.  Det fremgår, at for virksomheder i det åbne land, bør der ved nærmest beliggende enkeltbolig anvendes de støjgrænser som er gældende for områdetype 3 (områder for blandet bolig og erhverv).  Grænseværdierne i tabel 2 er derfor fastsat i overensstemmelse med det. 
Da nærmeste beboelse er beliggende på samme ejendom skal støjgrænserne overholdes i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal ved beboelsen, dog højst 15 meter fra boligen. Der er ca. 70 m fra den sydligste plansilo til det primære udendørs opholdsareal ved beboelsen, som antages at være den sydvendte terrasse ved beboelsen. 

Der stilles vilkår om at virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd:

Tabel 3
	Område
	Lavfrekvent støj

A-vægtet lydtryksniveau

(10 – 160 Hz), dB
	Infralyd

G-vægtet infralydniveau

(< 20 Hz), dB

	I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00
	20
	85

	I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00
	25
	85

	I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum
	30
	85

	I øvrige rum i virksomheder
	35
	90


For vibrationer stilles der vilkår om, at virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier:

Tabel 4
	Område
	Vægtet Accelerationsniveau, Law i dB

	I boliger kl. 18.00 – 07.00
	75

	I boliger kl. 07.00 – 18.00

I kontorer, undervisningslokaler og lignende
	80

	Erhvervsbebyggelse
	85


Grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er fastsat ud fra Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Der stilles desuden vilkår om, at Billund Kommune kan kræve, at virksomheden får foretaget en støjberegning eller støjmåling som dokumentation for at støjvilkårene er overholdt, i tilfælde af klager eller lignende. 

Ifølge databladet for teleskoplæsseren, er støjbidraget målt i overensstemmelse med retningslinjerne i EU-direktiv 2009/63/EF om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer. Ifølge bilag VI pkt. 1.4.1 måles støjen i en afstand af 7,5 meter fra maskinen. Den oplyste værdi på 82 dB er altså støjbidraget i 7,5 meters afstand. Billund Kommune har lavet en orienterende beregning af kildestyrken ud fra det oplyste støjbidrag. Beregningen viser at kildestyrken på teleskoplæsseren er på 107,5 dB.
Billund Kommune har dernæst foretaget en orienterende støjberegning, som viser, at støjbelastningen fra teleskoplæsseren vil være ca. 58,6 dB ved det primære udendørs opholdsareal. Det varighedskorrigerede støjbidrag ved 20 kørsler om dagen fra 07.00-18.00, dvs. i gennemsnit ca. 2 kørsler i timen, er herefter beregnet til 55,6 dB. Der er benyttet et referencetidsrum på 8 timer, som er det referencetidsrum der er gældende i dagtimerne på hverdage. 
I beregningen er der ikke taget højde for at siderne på plansiloerne samt diverse bygninger, bl.a. den tidligere kostald, vil fungere som støjskærme mellem støjkilden og beboelsen. Der er heller ikke taget højde for, at støjbidraget fra teleskoplæsseren er målt ved maksimal motorkraft, hvilket kun undtagelsesvist vil være tilfældet i praksis. Endelig er beregningen foretaget ud fra de perioder hvor lageret tømmes, og hvor det er oplyst at der vil kunne forekomme op til 20 daglige kørsler. Ansøger har oplyst, at 20 kørsler er det maksimale antal, og at det faktiske antal kørsler pr. dag formentlig vil være lavere. Det er kun i kortere perioder forår og efterår, at lageret tømmes. Resten af året er det oplyst, at der vil være 1-3 daglige transporter med slam til lageret. 
Det faktiske støjbidrag ved beboelsen forventes derfor at være betydeligt lavere end det beregnede. Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at det er sandsynliggjort, at virksomheden vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj. 
Nærværende afgørelse regulerer kun støj fra kørsel og aktiviteter på virksomhedens område. I godkendelsen stilles der således ikke vilkår vedrørende kørsel på offentlig vej.
3.3 Lugt og luftforurening
Opbevaring af stabiliseret spildevandsslam vil dels foregå i åbne plansiloer og gyllebeholdere i det fri samt under tag i den tidligere kostald. Fra kostalden er der afkast i tagrygningen. Den øverste del af staldens østlige facade er åben. Ansøger har oplyst, at facaden bliver lukket af i forbindelse med at stalden klargøres til slamopbevaring. 
Slammet vil typisk have et tørstofindhold på mellem 15 og 28 %. Slammet stabiliseres aerob med langtidsluftning i aktivt slamanlæg. Visse rensningsanlæg har biologisk fosforfjernelse eller rådnetanke. Slammet er stabiliseret inden det ankommer til lageret. 

Ansøger oplyser, at der vil være lugtgener i forbindelse med at slammet håndteres på lageret dels ved aflæsning og opstakning og ved læsning i forbindelse med frakørsel fra lageret. I tørre perioder kan der forekomme støv fra kørsel på de interne køreveje. Selve slammet støver ikke. 
Ansøger oplyser, at oplag i de udendørs plansiloer og beholdere overdækkes med halm for at forhindre lugt.
Virksomheden ønsker mulighed for først at overdække oplag når den enkelte silo er helt fuld. Dette begrundes med, at det indimellem er nødvendigt at fylde plansiloen nedefra og op i stedet for indefra og ud. Dette kan være nødvendigt, hvis der ind i mellem modtages slam, som er mindre stabilt end normalt. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at fordele dette slam i bunden, og derefter fylde ovenpå, og det kan derfor ikke lade sig gøre at overdække oplaget løbende. I de tilfælde, hvor siloen fyldes indefra og ud, er virksomheden indstillet på at overdække løbende.  

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Ifølge standardvilkår nr. 7, skal beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign. eller en fast overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lign. 
Ifølge standardvilkår nr. 10 skal oplag på oplagspladser i det fri overdækkes med vandtæt eller vind- og vandtæt materiale, hvis der er mindre end 300 meter til nærmeste beboelse. 

Nærmeste beboelse er boligen med adressen Tingvejen 443, 7200 Grindsted, beliggende på samme matrikel/ejendom som slamlageret. Der er ca. 55 meter fra hjørnet af den sydligste plansilo til det nærmeste facadepunkt på beboelsen. Det følger af afgørelse NMK-10-00196 af 13. april 2012 fra det daværende Natur- og Miljøklagenævn, at beboelsen på samme ejendom som oplaget, skal medregnes, når afstand til nærmeste beboelse skal fastslås. I ovenstående sag, er den eneste beboelse inden for 300 meter fra slamlageret, en udlejet bolig på samme ejendom. Klagenævnet fastslog, at det var korrekt, at der i den situation blev stillet standardvilkår om overdækning af oplaget, med den begrundelse, at nærmeste beboelse lå mindre en 300 m fra lageret. 
Billund Kommune stiller derfor, i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen, vilkår om, at beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, efter endt fyldning skal være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign. eller en fast overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lign. 

Der stilles desuden vilkår om, at oplag på oplagspladser i det fri, skal være overdækkede med enten vandtæt eller vind- og vandtæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør. 
I overensstemmelse med standardvilkår nr. 9 stilles der vilkår om, at slam højst må ligge på lageret i 7 dage, inden det overdækkes. Det vil i praksis sige, at virksomheden hver 7. dag skal sørge for at få overdækket det slam, der er tilkørt til lageret de seneste 7 dage. Det tilføjes til vilkåret, at i tilfælde hvor det ikke er muligt at overdække oplaget løbende, skal oplaget været overdækket senest 7 dage efter endt fyldning. For beholdere stilles vilkår om, at der højst må gå 7 dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs, og at beholderne skal overdækkes senest 7 dage efter endt fyldning.
Der stilles derudover vilkår om, at oplaget ikke må give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Det er Billund Kommunes vurdering, at beboelsen på samme ejendom som lageret, ikke er en del af virksomhedens område.
Det er kommunens vurdering, at virksomheden, når oplag i det fri overdækkes i overensstemmelse med standardvilkåret, vil kunne drives uden væsentlige lugtgener for omgivelserne, herunder beboelsen på samme ejendom som lageret. 
3.4 Spildevand

De ansøgte aktiviteter giver ikke anledning til processpildevand. Eneste spildevand er overfladevand fra udendørs oplags- og omlæsningspladser. Det er oplyst, at der ikke vil blive behov for at vaske lastbiler eller containere på lageret. Håndtering af overfladevand fra oplags- og omlæsningspladserne beskrives i afsnit 3.5.
Da der ikke vil forekomme særskilt udledning af processpildevand, fastsættes der ikke nærmere vilkår om udledning af processpildevand i godkendelsen. 
3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er ikke placeret i indvindingsopland. Plansiloer og pladser til omlæsning er befæstede med beton. Plansiloerne er endvidere indrettet med 3 meter høje sider. 

Den tidligere stald ændres, så betonspalter, sengebåse m.m. fjernes og der støbes betongulv uden afløb. Der vil ikke blive opbevaret slam i containere. 

Der etableres ikke tanke eller beholdere til motorbrændstof, ligesom evt. service eller reparation af køretøjer ikke vil finde sted på virksomheden. 
I tilfælde af spild, vil slammet blive opsamlet og tilbageført til lageret. 

Det er oplyst, at slammet ikke afgiver saft. Spildevand i form af overfladevand fra plansiloerne, løber via afløb til tidligere gyllebeholder, hvor det opsamles. Beholderen er ikke overdækket. 
Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med standardvilkår nr. 12 stilles der vilkår om, at beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

Der stilles vilkår om, at oplagspladser i det fri eller i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald. Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.
Det er Billund Kommunes vurdering, at opbevaring af slammet i de tidligere gyllebeholdere samt i plansiloer, med afløb af overfladevand til lukket beholder vil leve op til ovenstående vilkår. 

Der stilles desuden vilkår om, at omlæsningspladserne i forbindelse med plansiloer og den tidligere stald, skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:

– at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,

– at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,

– at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og

– at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.

Det er Billund Kommunes vurdering, at omlæsningspladserne lever op til dette vilkår. 

I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen stilles der vilkår om, at køretøjer skal rengøres for slamrester og andet affald, der kan forurene omliggende arealer, inden de forlader omlæsningspladsen. Standardvilkår nr. 18, som omhandler vask af køretøjer til transport og håndtering af slam udelades, i det det i ansøgningen er oplyst, at før omtalte rengøring af materiel og køretøjer ikke vil foregå ved hjælp af vask. 

Der stilles desuden vilkår om, at oplags- og omlæsningspladser og beholdere til slam samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Endeligt stilles der vilkår om, at beholdere til slam samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

Det er Billund Kommunes vurdering, at overfladevandet fra plansilo og omlæsningsplads vil indeholde slam i varierende grad. Afhængigt af nedbørsmængder, forventes det ikke at være nødvendigt at tømme beholderen særligt ofte. Det er kommunens vurdering, at overfladevandet kan udspredes efter reglerne i slambekendtgørelsen
. Overfladevandet kan derfor udspredes uden yderligere tilladelse fra Billund Kommune. Der fastsættes ikke yderligere vilkår om opbevaring og bortskaffelse af overfladevand. 
Vilkår der alene omhandler beholdere til pumpbart slam udelades, idet der ikke skal opbevares pumpbart slam på lageret. Vilkår omhandlende opbevaring af slam i containere udelades ligeledes. 
Det er Billund Kommunes vurdering, at de ansøgte aktiviteter med indretning og drift i overensstemmelse med standardvilkårene ikke vil give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand. 

3.6 Affald

Aktiviteter og oplag giver ikke anledning til affald. Der fastsættes derfor ikke vilkår om affald. 
3.7 Uheld og driftsforstyrrelser

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld kan være tab af olie eller brændstof, ved nedbrud på eller lækage fra køretøjer. I sådanne tilfælde iværksættes opsamling af olien, som derefter bortskaffes i henhold til Billund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Der stilles vilkår om opsamling og bortskaffelse i forbindelse med driftsuheld der medfører spild eller lækage. Der stilles ikke yderligere vilkår vedrørende uheld eller driftsforstyrrelser. 
3.8 Egenkontrol og driftsjournal

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

For de to gyllebeholdere gælder, at de ikke er forsynet med fast overdækning, der forhindrer nedbør i at løbe i beholderen. Oplag i beholderen dækkes med tæt overdækning i form halm eller lignende, for at forhindre lugtgener. 

Jf. standardvilkår nr. 23 stilles der derfor vilkår om, at virksomheden mindst 1 gang om måneden skal kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af oplag i beholderen ikke er defekt. Det tilføjes til vilkåret, at kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret slam i beholderen. 
Der stilles desuden vilkår om, at virksomheden mindst en gang i kvartalet skal kontrollere afstanden fra oplaget af slam til overkanten af beholderen. Kontrollen skal ske hyppigere i perioder med meget nedbør, jf. Standardvilkår nr. 24.
I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen, stilles der vilkår om, at virksomheden ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald, skal kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.
Der stilles også vilkår om, at virksomheden mindst 1 gang om året visuelt skal kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere og pladser skal ske, når disse er tømt og rengjort.

Jf. standardvilkår nr. 27 stilles der for beholderne vilkår om, at beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Der stilles desuden vilkår om, at tilsynsmyndigheden, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kan kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

· Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
· Dato for og resultat af kontrol af tæt overdækning af beholdere til oplag af slam samt afstanden fra slammets overflade til beholderens overkant.
· Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.

· Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.

· Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
Driftsjournalen skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Standardvilkåret ændres, så der ikke er krav om at driftsjournalen skal opbevares ude på anlægget. Det skyldes at driftsjournalen føres digitalt, og som regel også fremsendes til tilsynsmyndigheden digitalt. Vilkåret ændres derfor til at driftsjournalen skal opbevares af virksomheden.

3.9 Bedste tilgængelige teknik

I forbindelse med godkendelse og revurdering af virksomheder omfattet af listepunkter på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere hvorvidt virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (Best Available Technology eller BAT). 

Hvis en virksomhed er omfattet af standardvilkår for bilag-2 virksomheder, og virksomhedens indretning og drift overholder disse vilkår, betragtes dette som BAT. Da reguleringen af ovenstående virksomhed med nærværende afgørelse finder sted på baggrund af standardvilkår, er det Billund Kommunes vurdering, at virksomheden opfylder kravene om anvendelse af BAT. 

3.10 Ophør af virksomhedens drift

I overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen, er der stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

3.11 Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden, under overholdelse af de nedenfor nævnte vilkår, kan drives på stedet uden at medføre forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

4 Vilkår

S efterfulgt af nummer, betyder at der er tale om et standardvilkår. Nummeret henviser til nummer i standardvilkårsbekendtgørelsen. 
4.1  Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (S1).

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (S2).

4.2 Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 5 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares som angivet i skemaet, jf. vilkår 12-14 (S3). 
     Tabel 5
	Affaldsfraktion
	EAK kode
	Opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion

	Slam fra behandling af byspildevand 
	19 08 05
	Plansilo T5, T6, T7, T8

Tidligere kostald, gyllebeholder 1, gyllebeholder 2


4. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand (S4).
5. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (S5).

4.3 Støj
6. Virksomheden skal overholde nedenstående vejledende grænseværdier for støjbelastningen ved den nærmest beliggende enkeltbolig:

	Tidsrum
	Mandag-fredag

07.00-18.00

Lørdag

07.00-14.00
	Mandag-fredag

18.00-22.00

Lørdag

14.00-22.00

Søn- og helligdage

07.00-22.00
	Alle dage

22.00-07.00

	Støjbelastning i dB 
	55
	45
	40


Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Støjbelastningen må på intet tidspunkt overstige 55 dB i natperioden fra 22.00-07.00 alle dage (maksimalværdi). 

7. Virksomheden skal overholde nedenstående vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd:

	Område
	Lavfrekvent støj

A-vægtet lydtryksniveau

(10 – 160 Hz), dB
	Infralyd

G-vægtet infralydniveau

(< 20 Hz), 
dB

	I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00
	20
	85

	I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00
	25
	85

	I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum
	30
	85

	I øvrige rum i virksomheder
	35
	90


8. Virksomheden skal overholde nedenstående vejledende grænseværdier for vibrationer:

	Område
	Vægtet Accelerationsniveau, Law i dB

	I boliger kl. 18.00 – 07.00
	75

	I boliger kl. 07.00 – 18.00

I kontorer, undervisningslokaler og lignende
	80

	Erhvervsbebyggelse
	85


9. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at de vejledende grænseværdier i vilkår 6 overholdes, dog højst 1 gang årligt.
Måling eller beregning skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af et dertil akkrediteret laboratorium eller af en person, der er certificeret at Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj.” 
Rapporten over beregninger eller målinger skal sendes til kommunen senest 1 måned efter de er udført. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne.

10. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænserne for lavfrekvent støj og vibrationer i vilkår 7 og 8 er overholdt. Støjmålingen skal udføres af et DANAK-akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø".

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted. 

4.4 Luftforurening

11. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lign. (S7)

12. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. (S12)

13. Oplag på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 14, skal være overdækkede med enten vandtæt eller vand- og lufttæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør (S10).
14. Oplag på oplagspladser og i beholdere i det fri, skal være forsynet med overdækning jf. vilkår nr. 11 senest 7 dage efter det er tilkørt til pladsen (S9). I de tilfælde, hvor oplagspladsen/beholderen ikke fyldes indefra og ud, men i stedet nedefra og op, skal oplaget i stedet overdækkes senest 7 dage efter endt fyldning. 
15. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (S11).

4.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. (S12)
17. Oplagspladser i det fri eller i haller til slam skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald. Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 19. Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen (S13).

18. Spild af slam skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget (S15).

19. Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning (S16):

– at køretøjer, der leverer og afhenter slam, kan være på pladsen,

– at slam, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,

– at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og

– at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.

20. Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer (S17).

21. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere til slam, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (S19).

22. Beholdere til slam samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse (S20).
23. Spild af olie, motorbrændstof eller lignende i forbindelse med uheld eller lækage fra maskiner skal straks opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Opsamlingsmateriale skal forefindes på virksomheden.  
4.6 Egenkontrol

24. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt. (S23

25. Beholdere uden fast overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør. (S24)
26. Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald (S25).

27. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere og oplagspladser skal ske, når disse er tømte og rengjorte (S26).
28. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. (S27)

29. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. (S28)

Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af (S29):

- Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam på oplagspladser i det fri.
- Dato for og resultat af kontrol af tæt overdækning af beholdere til oplag af slam samt af afstanden fra slammets overflade til beholderens overkant.  

– Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.

Driftsjournalen skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

5  Afgørelsens varighed m.m.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.
Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

· der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning

· forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse

· forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse

· væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden

· det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller

· der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.


Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. 

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.
6 Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jf. §§ 98, 99 og 100. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 9. december 2022.
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

7 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside http://www.billund.dk d. 10. november 2022 samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Afgørelsen er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk 
Ejer af ejendommen, Tellus ApS, Pilehøj 2, 2990 Nivå, aa@tellus-farm.com
Beboere på ejendommen Tingvejen 443, 7200 Grindsted

Beboere på ejendommen Tingvejen 441, 7200 Grindsted
Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 71 07.
Med venlig hilsen
[image: image1.png]1{,‘/4%&»«




Heidi Forsom
Miljøsagsbehandler
8 Bilag til godkendelsen:

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed

Bilag 2: Indretningsplan
Bilag 3: Oversigt over udeladte standardvilkår
8.1 Bilag 1 Virksomhedens beliggenhed


[image: image2]
8.2 Bilag 2 Indretningsplan

[image: image3.png]Tingvejen 441, 7200 Grindsted

FZ

780 Kabenhavn V/
support@miljoeportal.dk





[image: image4.png]gevejen 441

=





[image: image5.png]



8.3 Bilag 3 Oversigt over udeladte standardvilkår
6. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.
14. Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads, jf. vilkår 16. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.

18. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

21. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farne og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

22. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.

� Bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse.


� Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


� Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer.


� Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.


� Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed


� Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder


� Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål





<Side 3 af 13>
<Side 13 af 13>

[image: image8.jpg]Her er Barnenes Hovedstaad

BILLUND

KOMMUNE




