| Journalnr.: | 26/1328 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 13-03-2026

Søren Allermann Sørensen

Skindbjergvej 34, Skindbjerg, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Søren Allermann Sørensen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Kampagne tilsyn. Der er ført tilsyn med:

- Opbevaringskapacitet

- Opbevaring af husdyrgødning.

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		28618

CVR nr.:		31968682

P nr.:			1015096434

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75  og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

(vejledninger mv.)	www.sgav.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.03.2026 | Indskærpelse | Intet flydelag | Efterkommet |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Logbog for gyllebeholder | Logbog over flydelagets tilstand samt aktiviteter i beholderne føres hver måned. Flydelaget senest kontrolleret den 19.02.2026, her er der noteret et tilskrækkeligt flydelag. På tilsynstidspunktet var der ingen flydelag på beholderne |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Indløb ikke i brug. Der var intet flydelag på tilsynstidspunktet. Det blev oplyst under tilsynet, at flydelaget forsvandt, da sneen smeltede (for ca. to uger siden). Da det er aftalt, at gyllen skal udbringes dagen efter tilsynet, har man ikke genetableret flydelaget. Flydelaget skal genetableres senest 7 dage efter, at et utilstrækkeligt flydelag er konstateret. Se tilsynsbrevet. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav |
| Beholderkontrol | Seneste beholderkontrol foretaget 15.06.2023 uden bemærkninger. Beholderkontrolfrekvens hvert 10. år. |
| Opbevaringskapacitet | Der er ingen dyr i planperioden 2024/25. I planperioden 2023/24 var der kun 1.025 slagtesvin. Med et samlet volumen på de tre gyllebeholdere på 4.980 m³ svarer dette til ca. 91 måneders opbevaringskapacitet. Der er desuden en anden bedrift på Kastbjergvej 1. Her var der i planperioden 2024/25 15 måneders opbevaringskapacitet. Kravet om 9 måneders opbevaringskapacitet er dermed overholdt. Gyllebeholderne var tomme ved tilsynet i 2025. Beholderne er nu udlejet. Alle gyllebeholderne var på tilsynstidspunktet fyldte, og planen er, at der skal udbringes gylle nu. Der er umiddelbart ingen planer om at have dyr på bedriften igen. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,7

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tlf.: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk