| LANDBRUGSTILSYN Syddjurs Kommune |  |
| --- | --- |
| Tilsynsadresse: Mejltangegaard, Stenledvej 5, 8400 Ebeltoft | Dato for tilsyn: 24.10.2017 |
| Ejer: Rasmus Brøgger | Tidsforbrug på ejd.: 1 time 30 min |
| Ejers adresse: | Dato for forrige tilsyn: Prioriteret tilsyn 29.09.2015 Basis tilsyn den 09.12.2014 |
| CVR nr./evt. P-nummer: 25705327 | Tilsynsførende: Marlene |
| CHR nr.: 095863 |  |
| Andre ejendomme: | Tilstede ved tilsynet: Rasmus |

| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basistilsyn (herunder relaterede) | x | Kampagnetilsyn |  | § 9 tilsyn |  |
| Prioriteret tilsyn |  | Opstartstilsyn |  | Øvrige tilsyn |  |

| Tilsynstype (sæt x): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativt tilsyn |  | Fysisk tilsyn | x |

| Der er ført tilsyn med (sæt x): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyrehold/produktion | x | Opbevaring og bortskaffelse af affald | x |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | x | Erhvervsmæssige olietanke | x |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | x |
| Spildevand/afløbsforhold | x | Andet |  |

| Type af husdyrbrug (sæt x) § 11 miljøgodkendelse fra 21.08.2013 + skift i dyretype den 06.05.2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IED sohold |  | Arealgodkendelse § 16 |  |
| IED slagtesvin |  | Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE) |  |
| IED fjerkræ |  | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) |  |
| Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5 | x | Øvrige landbrug |  |

| Risikoscore før tilsyn: 3,14 | Risikoscore efter tilsyn: 4,34 |
| --- | --- |

| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja | Dato herfor: 31.10.2017 |
| --- | --- |
| Antal markstakke: 0 |  |

| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) |  |  |  |  |  | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK |  | Ikke OK | x | Ikke relevant |  | Påbud |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) | x |

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

| KONTAKTOPLYSNINGER |  |
| --- | --- |
| Ejers tlf.: 22113954 | Ejers mail: stalden@mejltangegaard.dk |

| DYREHOLD/ PRODUKTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkendt produktion |  |  |  | Dokumenteret produktion |  |  |  |  |
| Godkendelsestype: § 11 fra 21.08.2013 + skift i dyretype 06.05.2015 |  |  |  | Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold: Gødning- og husdyrindberetning Dato for dokumentation: 01.08.2015 til 31.07.2016 |  |  |  |  |
| Dyretype |  | Godk. prod.: |  | Dyretype | Vægt/ mdr. | Tung race | Dok.prod.: |  |
|  |  | Antal | DE |  |  |  | Antal | DE |
| Svinehold |  |  |  | Svinehold |  |  |  |  |
| Søer m. grise til fravænning | Kassestier, delvis spaltegulv / Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv Pattegrisenes fravænningsvægt: 7,2 kg | 630 |  | Søer m. grise til fravænning | Pattegrisenes fravænningsvægt: 5 kg |  | 617 |  |
| Smågrise | Delvis spaltegulv 7,2 – 30,5 kg | 20.000 |  | Smågrise | 6,5 – 27,7 kg |  | 19.000 |  |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv 30,5 – 107 kg | 200 |  | Slagtesvin | 27,7 – 101,3 kg |  | 98 |  |
| Andet |  |  |  | Andet |  |  |  |  |
| DE på godkendelsestidspunkt: |  |  | 238,7 |  |  |  |  |  |
| Antal DE efter nugældende bekendtgørelse: |  |  |  | Antal DE efter nugældende bekendtgørelse: |  |  |  | 218,19 |
| Bemærkninger: Dybstrøelse fra stald køres direkte ud og pløjes ned. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GØDNINGSBEHOLDERE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder 1 | Størrelse: | 1640 m3 | Etableret: | 1991 | Beh.kontrol: | 18.9.2015 |
|  | Flydelag: | 100 % | Dykket indløb: | ja | Logbog: | ok |
| Gyllebeholder 2 | Størrelse: | 2800 m3 | Etableret: | 2005 | Beh.kontrol: | 18.9.2015 |
|  | Flydelag: | 100 % | Dykket indløb: | ja | Logbog: | ok |
| Gyllebeholder 3 | Størrelse: | m3 | Etableret: |  | Beh.kontrol: |  |
|  | Flydelag: | % | Dykket indløb: |  | Logbog: |  |
| Anden overdækning | Beholder nr.: |  | Hvilken: |  |  |  |
| Ajlebeholder 1 | Størrelse: | m3 | Etableret: |  | Beh.kontrol: |  |
| Gyllekanaler: 320 m3 |  |  | Fortank: 120 (fra 2005) m3 Fortank er beliggende helt under terræn Beholderkontrol den 18.9.2015 |  |  |  |
| NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m2 (10 m i diameter)- |  |  |  |  |  |  |
| Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink?- |  |  |  |  |  |  |
| Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed- |  |  |  |  |  |  |

| Beskrivelse af overførsel af gylle | Ja | Nej | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Er indløb dykket? | x |  |  |
| Er indløb sikret mod tilbageløb? | x |  |  |
| Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder? |  | x |  |
| Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | x |  |
| Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |  |  | Der er pumperør på den lille gyllebeholder, som bruges ved overførsel af gylle til gyllevogn. Der overføres også med sugekran til gyllevogn/lastbil. |
| Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning) |  |  |  |
| Er pumper forsynet med afbryder? |  |  |  |
| Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug? |  |  |  |
| Er hovedtavle aflåst? |  |  |  |
| Er der påfyldningsalarm? |  |  |  |
| Bemærkninger: Der er monteret alarm på de 2 gyllebeholdere på ejendommen. Husk de 2 gyllebeholder er omfattet af krav om beholderkontrol hver 5. år. |  |  |  |

| EKSISTERENDE BEHOLDERE (over 100 m3) Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012 (Risikoområde betyder at terrænet skråner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ja | Nej |
| Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et alarmsystem OG der skal etableres en beholderbarriere. I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse. | O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år | x |
| Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et alarmsystem OG der skal etableres en terrænændring der kan tilbageholde mindst 25 m3 gylle. | O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år | x |
| Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem. | Ja - X O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år |  |

| MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt? |  |  |  |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb? |  |  |  |
| Afløb fører til lovlig beholder? |  |  | Opsamlingsbeholders kapacitet (m3): |
| Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades) |  |  |  |
| Er rand eller sidemur ren for mødding? |  |  |  |
| Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes? |  |  |  |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller? |  |  |  |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning? |  |  |  |
| Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (kun udlæg i gødningskegle er undtaget) |  |  |  |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder? |  |  |  |
| Bemærkninger: Ingen møddingsplads – dybstrøelse fra soholdet køres direkte ud på omdriftsarealer og nedpløjes. |  |  |  |

GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: nej

Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: nej

Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? nej

Bemærkninger:

| OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FLYDENDE GØDNING |  |  |  |
| Samlet opbevaringskapacitet: 4880 m3 |  | Samlet produktion af gylle: 5.041 m3 |  |
| Kapacitet f. flydende gødning: 11,6 mdr. |  | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet i § 11 godkendelsen |  |
| Bemærkning: |  |  |  |
| FAST GØDNING |  |  |  |
| Størrelse af møddingsplads: 0 m3 |  | Samlet produktion af fast gødning: se under bemærkning m3 |  |
| Kapacitet f. fast gødning: mdr. |  | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet i § 11 godkendelsen |  |
| Bemærkning: Ingen møddingsplads. Dybstrøelsen fra sostalden køres direkte ud og pløjes ned. |  |  |  |
| OPBEVARING PÅ MARK |  |  |  |
|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Er der markstak / Ensilagestak? |  | x |  |
| Er der markmødding? |  | x |  |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) |  |  |  |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) |  |  |  |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket) |  |  |  |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? |  |  |  |
| Cirkuleres Markstakken? |  |  |  |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? |  |  |  |
| Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) |  |  |  |
| Bemærkninger: |  |  |  |

| ENSILAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type ensilage | Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs) )? | Afløb til beholder? | Hældning mod afløb? | Afløb rent? | Belægning uigennemtrængelig for vand? |
| Ensilageplads: |  |  |  |  |  |  |
| Plansilo: |  |  |  |  |  |  |
| Under tag: |  |  |  |  |  |  |
| Bemærkninger: ikke relevant for ejendommen |  |  |  |  |  |  |

BORING

Er der egen boring (ja/nej)? Nej - er på fælles vandværk – Hyllested.

Er der boring til husdyr (ja/nej)? Nej - er på fælles vandværk – Hyllested.

Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ja, efter behov.

Opbevares foder utilgængeligt for rotter ? Ja. Ejendommen har en sikringsordning med Anticimex. (ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: www.syddjurs.dk under Selvbetjening Anmeld rotter)

| SPILDEVAND |  |
| --- | --- |
| Hvor rengøres maskiner: | Arealerne drives af anden virksomhed, så der håndteres ikke kemi i forbindelse med påfyldning og rengøring på ejendommen. Maskiner rengøres for jord på ejendommen. |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? |  |
| Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder? |  |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? |  |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009) |  |
| Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum: |  |
| Bemærkninger: |  |

| OPBEVARING AF AFFALD MV. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regler | Bemærkninger |
| Kanyler: | I hård plast eller glas. | Plastspand |
| Spildolie: (Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | På beton i maskinhus, ingen afløb. |
| Kemikalier: | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Der findes meget få kemiprodukter på ejendommen, da ejer ikke selv driver arealerne til ejendommen. Kemi er placeret i maskinhus på befæstet areal. |
| Medicin: | Aflåst / utilgængeligt | I stalden i køleskab |
| Døde dyr: | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Kølecontainer + kadaverkappe |
| Bemærkninger: |  |  |

| BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regler | Bemærkninger |
| Plast, papir mv.: | Genbrugsplads | Genbrugsstation - erhvervsordning |
| Kanyler: | Farligt affald på genbrugsplads | Genbrugsstation - erhvervsordning |
| Spildolie: | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Genbrugsstation - erhvervsordning |
| Kemikalier: | Genbrugsplads mod kvittering | Genbrugsstation - erhvervsordning |
| Medicin: | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering | Genbrugsstation - erhvervsordning |
| Døde dyr: | Inden for 24 timer eller på køl/frost | Daka |
| Bemærkninger: Der blev fremvist kvitteringer for bortskaffelse for affaldstyperne som bl.a. spildolie, spraydåser og kanyler. Der er erhvervsaffaldsordning ved RenoDjurs. |  |  |

| ERHVERVSMÆSSIGE OLIETANKE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Til Privat | Type (over-/underjordisk): Overjordisk | Størrelse (L): 2500l |
|  | Nummer: G.nr. 01-5023 + Nr. 13 2200 |  |
|  | Årstal: 2003 |  |
|  | Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): ja |  |
|  | Overfyldningsalarm: ja |  |
|  | Underlag*: Står på stabilgrus og beton |  |
|  | Risiko for tilløb til afløb: nej |  |
|  | Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: nej |  |
| 2 Til virksomheden | Type (over-/underjordisk): overjordisk | Størrelse (L): 2500l dieselolie |
|  | Nummer: G.nr. 505123, Nr. 66442 |  |
|  | Årstal: 2016 |  |
|  | Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): ja |  |
|  | Overfyldningsalarm: ja |  |
|  | Underlag*: beton |  |
|  | Risiko for tilløb til afløb: nej |  |
|  | Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: nej |  |
| 3 | Type (over-/underjordisk): | Størrelse (L): |
|  | Nummer: |  |
|  | Årstal: |  |
|  | Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): |  |
|  | Overfyldningsalarm: |  |
|  | Underlag*: |  |
|  | Risiko for tilløb til afløb: |  |
|  | Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: |  |
| Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke? |  |  |
| * Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på ”tæt underlag”. Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. |  |  |
| Bemærkninger: |  |  |

| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV. |  |
| --- | --- |
| Type godkendelse: § 11 fra 21.08.2013 + skift i dyretype 06.05.2015 | Dato: |
| Vilkår der er kontrolleret: Vikårene i miljøgodkendelsen er gennemgået ved tilsynet. Heraf vilkår der ikke er overholdt: - Den totale mængde P ab dyr pr. år skal for søerne være højst 2773 kg P (beregningsgrundlag i bilag 4). Baseret på type 2 korrektion for fosfor på 0,800 beregnet ud fra formel og beregningsgrundlag i bilag 4. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Fosforkravet gælder for samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i det pågældende staldsystem på hele ejendommen. - Den totale mængde N ab dyr pr. år skal for søerne være højst 15.542 kg N (beregningsgrundlag i bilag 4). Baseret på type 2 korrektion for kvælstof på 0,981 beregnet ud fra formel og beregningsgrundlag i bilag 4. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Vilkåret gælder for samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i de pågældende stalde på hele ejendommen. - Anlæg, der er særligt energiforbrugende, herunder foderfremstillingsanlæg, ventilationsanlæg og overbrusningsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt. Foderanlæg og ventilation efterses minimum en gang om året. Kontrol og vedligehold noteres i driftjournal. - Vedligeholdelse og eftersyn af ventilationssystemerne skal udføres i henhold til producentens anvisninger for de pågældende anlæg. Ventilationssystemer skal renholdes og justeres efter behov, og drives således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener. Der skal føres driftjournal for udført eftersyn og rengøring af ventilationssystemer. - Skorstene/afkast i staldene skal rengøres grundigt og efterses mindst 1 gang årligt. Rengøring og eftersyn noteres i driftjournal. - Temperatur- og luftfugtighedsfølere skal, for opretholdelse af korrekt staldtemperatur og luftfugtighed, kontrolleres minimum hver anden måned eller i forbindelse med vask af stalden. Der skal føres driftsjournal for udført vedligehold, eftersyn, rengøring og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsmålere. - Der skal føres kontrol med el-forbrug hvert kvartal. Noteres i driftjournal. - Der skal føres kontrol med vandforbrug hvert kvartal. Noteres i driftjournal. - Overbrusningsanlæg skal efterses en gang årligt. Noteres i driftjournal. |  |
| Miljørisikovurdering |  |

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

| A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCORE 1 |  |  | SCORE 3 |  |  |  |  |  | SCORE 5 |  |  |  |
| EMAS /ISO |  |  | Skriftlige miljømål |  |  |  |  |  | Ingen miljø-systematik |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B: REGELEFTERLEVELSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCORE 1 |  |  |  | SCORE 3 |  |  |  |  |  | SCORE 5 |  |  |  |  |
| 0 håndhævelser indenfor 3/6 år |  |  |  | 1 håndhævelse indenfor 3/6 år |  |  |  |  |  | 2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCORE 1 (ingen af understående) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fastmonteret pumpe |  | Gyllebeholder u. fast låg |  |  |  |  | Møddingsplads |  |  |  |  | Markstak |
| SCORE 3 (1-2 af understående) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fastmonteret pumpe |  | Gyllebeholder u. fast låg |  |  |  |  | Møddingsplads |  |  |  |  | Markstak |
|  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCORE 5 (3-4 af understående) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fastmonteret pumpe |  | Gyllebeholder u. fast låg |  |  |  |  | Møddingsplads |  |  |  |  | Markstak |
| D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCORE 1 |  |  |  |  | SCORE 3 |  |  |  |  | SCORE 5 |  |  |
| § 16b (< 750 kgNH3N), erhvervsmæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10 |  |  |  |  | § 16b (> 750 kgNH3N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE |  |  |  |  | § 16a eller § 12 med over 250 DE |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCORE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vandløb > 200 m |  | > 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur |  |  |  |  | Uden for NFIO/indsatsområde |  |  |  |  | Over 100 m til nabo |
| x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| SCORE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vandløb 100-200 m |  | 300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur |  |  |  |  | Uden for NFIO/indsatsområde |  |  |  |  | 50-100 m til nabo |
| SCORE 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vandløb < 100 m |  | < 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur |  |  |  |  | Indenfor NFIO/indsatsområde |  |  |  |  | < 50 m t nabo |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

RISOKOSCORE:4,34

Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %.