POSTBOKS 19	T:	96 84 84 84	WWW.STRUER.DK

ØSTERGADE 13	F:	96 84 81 09

7600 STRUER	E:	STRUER@STRUER.DK

DATO: 03-11-2021

JOURNALNUMMER

09.02.08-G01-1-07

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

ØSTERGADE 13

7600 STRUER

E:	TEKNISK@STRUER.DK

T:	9684 8484

SAGSBEHANDLER:

Dan Poulsen

T: 9684 8459

E: DGP@struer.dk

Struer Forsyning Fjernvarme

Jyllandsgade 1

7600 Struer

att. Jens Lund

jel@struerforsyning.dk

Miljøtilsyn hos Central Vest, Struergårdvej 19, 7600 Struer

Den 7. oktober 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, miljøtilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens § 65 hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold indskærpes

- Dokumentation for pH, temperatur og forbrug af lud

Jf. vilkår 13 i spildevandstilslutningstilladelsen skal virksomheden kunne forevise dokumentation for forbrug af lud samt resultat for pH og temperatur i spildevand.

Ved tilsynet kunne virksomheden ikke forevises ovenstående dokumentation, hvor dette forhold håndhæves. Virksomheden skal senest den 1. januar 2022 fremsende en driftsjournal.

- Kildesortering af affaldselektronik og spraydåser og affaldstransportør

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at elektronikaffald bortskaffes sammen med virksomhedens øvrige ikke farlige affald.

Ved dette tilsyn blev elektronikaffald og spraydåser observeret i container med jern- og metalaffald. Elektronikaffald skal sorteres i separat beholder og bortskaffes til godkendt modtager jf. Affaldsbekendtgørelsen, kap. 2 og elektronikaffaldsbekendtgørelsen § 35. Spraydåser anses også for farligt affald jf. Affaldsbekendtgørelsen, bilag 2 og skal bortskaffes i separat beholder til godkendt modtageranlæg.

Virksomheden skal derfor senest den 1. januar 2022 fremskaffe separat affaldsbeholdere til både elektronikskrot og til spraydåser. Håndhævelsen er efterlevet når virksomheden har fremsendt foto af nyopstillede affaldscontainere.

Ved sidste tilsyn blev der også håndhævet, at virksomheden ikke kan oplyse hvem der er affaldstransporttør. Forholdet er ikke bragt i orden, og forholdet håndhæves fortsat. Håndhævelsen anses for efterlevet, når der fremsendes dokumentation fra godkendt transportør.

- Driftsjournal, miljøgodkendelsen

Ved tilsynet kunne virksomheden ikke forevise en driftsjournal jf. vilkår 3.8.1 i miljøgodkendelsen, hvorfor forholdet håndhæves. Virksomheden skal senest den 1. januar 2022 fremsende en driftsjournal.

Indhold

1. Tilsynet, stamdata mv.	4

2. Indretning og drift	4

3. Reguleringsgrundlag og brugerbetaling	5

4. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.	5

5. Råvarer og hjælpestoffer	6

6. Affald	6

7. Lugt- og luftemission	7

8. Spildevand	7

9. Støj	7

10. Jord og grundvand	8

11. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	8

12. Risikoscore – Et mål for tilsynsfrekvens	8

13. Renere teknologi	8

14. Risikoforhold	8

1. Tilsynet, stamdata mv.

| Tilsynstype: Basistilsyn | Repræsentanter ved tilsynet Jens Lund fra Struer Forsyning. Birgitte Krebs Schleemann, ekstern konsulent for Struer Kommune. |
| --- | --- |
| Virksomhed: Central Vest Tilsynsadresse: Struergårdvej 19 7600 Struer CVR: 26203562 P. nr.: | Virksomhedens kontaktperson: Jens Lund Tlf.: 29424578 E-mail: jel@struerforsyning.dk |
| Virksomhedstype: Varmeværk Virksomhedsklasse: 4 | Ejendomsoplysninger: Matr.nr., ejerlav: 17if, Struer Ejendomsnummer: 44916 Ejendommens ejer: Struer Forsyning Fjernvarme A/S |

Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundering samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14.

2. Indretning og drift

Varmeværket med 3 naturgaskedler på 7,3, 7,4 og 3,7 MW og en fælles skorsten på 51 meter.

Varmeværket benyttes som et spidsbelastningsanlæg for Maabjerg Energy Center, når det er ude af drift. I alt er anlægget i drift 1000 – 1500 timer om året.

Herudover fungerer matriklen som materielgård for Struer Forsyning, Fjernvarme A/S.

Ved tilsynet kunne virksomheden ikke forevise en driftsjournal jf. vilkår 3.8.1 i miljøgodkendelsen, hvorfor forholdet håndhæves. Driftsjournalen skal indeholde:

- Justering af brændere

- Dato for visuel kontrol af utætheder, revnedannelse og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, gruber m.v. samt dato for eventuelle udbedringer af revnedannelser eller andre skader

- Forbrug af type og mængde brændsel

- Antal driftstimer pr. år

- Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgaskedler > 5 MW

Udendørs aktiviteter

Påfyldning af olie i underjordisk tank.

Oplag af diverse materialer og affald for Struer Forsyning, Fjernvarme.

Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg:

3 naturgasfyrede kedler.

Etableringsår

Virksomheden er etableret på lokaliteten i år 1964.

Antal ansatte

Der er ingen fastansatte på anlægget.

Anlægget tilses fysisk af Struer Forsyning Fjernvarme efter behov og overvåges elektronisk på centralt kontor.

Driftstid

Alle dage hele døgnet rundt.

Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn

Der er i år 2019 meddelt både en miljøgodkendelse og en spildevandtilslutningstilladelse.

3. Reguleringsgrundlag og brugerbetaling

Virksomheden reguleres af gældende miljøgodkendelse af 16. december 2019 og spildevandtilslutningstilladelse af 16. december 2019.

Herudover reguleres virksomheden af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg. Der gøres opmærksom på, at jf. §61, gælder, at der senest den 1. september 2023 skal den, der driver et bestående mellemstort fyringsanlæg men en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MV, indgive en fuldstændig anmeldelse til tilsynsmyndigheden.

4. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

Planforhold

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde nr. 2E1, udlagt som erhvervsområde.

Der er ingen gældende lokalplan for området.

Afstand til nærmeste beboelse

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen ligger op til skel i nordlig og vestlig retning.

Der er ikke bolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende.

Afstande til natur

Der er ca. 2,5 km til nærmeste Natura 2000-område mod vest.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (sø) findes i afstand af ca. 330 meter.

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1500 meter mod nordvest.

Drikkevandsinteresser (OD/OSD)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).

Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet grund (vidensniveau V2).

5. Råvarer og hjælpestoffer

Af virksomhedens olier og kemikalier kan blandt andet nævnes:

| Råvare | Emballagetype/-størrelse | Opbevaringsforhold |
| --- | --- | --- |
| Naturgas |  |  |
| Lud | Dunke, placeret i murbaljer | Vandbehandling af fjernvarmevand |
| Salt | Dunke, placeret i murbaljer | Vandbehandling af fjernvarmevand |

6. Affald

Virksomhedens affaldsproduktion

På matriklen er der udendørs opstillet diverse container til affald fra driften af Struer Forsyning, Fjernvarme.

Affaldsarterne er plast, PCB, pap, plastfolie, træ, jern, elektronikaffald m.v.

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at elektronikaffald bortskaffes sammen med virksomhedens øvrige ikke farlige affald.

Ved dette tilsyn blev elektronikaffald og spraydåser observeret i container med jern- og metalaffald.

Elektronikaffald skal sorteres i separat beholder og bortskaffes til godkendt modtager. Spraydåser anses også for farligt affald og skal bortskaffes i separat beholder til godkendt modtageranlæg. Virksomheden skal derfor opstille 2 nye affaldsbeholdere til henholdsvis elektronikaffald og spraydåser.

Forholdet anses ikke for at være bragt i orden hvorfor håndhævelsen fastholdes.

Det anbefales at virksomheden bliver bedre til at affaldssortere, således at affald, der kan gå til materialegenanvendes sorteres separat.

Ved sidste tilsyn kunne der ikke oplyses, hvem der er affaldstransporttør for virksomheden. Ved dette tilsyn kunne dette stadig ikke oplyses, hvorfor forholdet stadig håndhæves.

7. Lugt- og luftemission

Energianlæg

Der er et solcelleanlæg på carport mod øst.

Kilder til lugt- og luftforurening

3 kedler, der fyrer med naturgas.

Det er kuldioxid og NOx.

Udsugningsanlæg, filteranlæg og afkast

Virksomheden har ikke udsugningsanlæg eller filteranlæg. Der findes rumventilation.

Virksomheden har en 51 meter høj skorsten fra kedelanlæggene.

Emissionsgrænseværdier

I miljøgodkendelsens vilkår 3.3.1 er der stillet krav til emissionsgrænsen for NOx på 110 mg/ normal m3 og CO på 75 mg/normal m3.

Præstationskontrol

Der gøres opmærksom på at jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.7.1 skal udføres præstationskontrol hvert 2. år for anlæg med driftstimer på 1.500 til 3.000 og for anlæg med driftstimer på 100 – 1500 timer er det hvert 3. år.

8. Spildevand

Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A6A.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Industrispildevand

Virksomheden genererer industrispildevand fra neutraliseret kondensat fra røggaskølingen. Spildevandet neutraliseres med lud til en pH på ca. 8.

Virksomheden har en udendørs vaskeplads, som ikke længere benyttes. Såfremt virksomheden igen vil benyttes sig at vaskefaciliteterne skal der ansøges om spildevandstilladelse hertil.

Renseanlæg

Virksomheden har ingen renseanlæg for spildevand hverken i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Spildevandstilladelse

Virksomheden har søgt og der er meddelt en spildevandstilslutningstilladelse den 16. december 2019.

Vilkår 13 i spildevandstilslutningstilladelsen foreskriver, at virksomheden skal kunne forevise dokumentation for forbrug af lud samt resultat for pH og temperatur i spildevand.

Ved tilsynet kunne virksomheden ikke forevises dokumentation herfor, hvor dette forhold håndhæves.

9. Støj

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- transportaktiviteter

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

10. Jord og grundvand

Tankanlæg

Ifølge BBR findes ingen olietankanlæg på ejendommen.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

11. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

12. Risikoscore – Et mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 3, D: 3, E: 5.

Rvirksomheder = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

Rvirksomheder = 4,34.

For listevirksomheder (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder fastsættes tilsynsfrekvensen til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.

13. Renere teknologi

Ikke relevant.

14. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Birgitte Krebs Schleemann

Ekstern konsulent

Struer Kommune

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

Se link: https://dma.mst.dk/

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Struer Kommuneplan 2013-2024

Områder med drikkevandsinteresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet jord

Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. ”Listevirksomhed” defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer