Miljøgodkendelse

Ejstrupvej 20

9640 Farsø

Gældende fra

8. december 2021

Indholdsfortegnelse

1.	Indholdsfortegnelse	2

2.	Afgørelse	3

3.	Situationsplan	5

4.	Vilkår	6

4.1	Anlæg	6

4.2	Anvendt teknik	7

4.3	Landskab	7

4.4	Forebyggelse af gener	8

4.5	Forebyggelse af forurening	9

4.6	Tilsyn, kontrol og egenkontrol	10

4.7	Ophør	10

5.	Kommunens vurdering	11

5.1	Generelle forhold	11

5.2	Anlæggets placering	11

5.3	Gener fra husdyrbruget	12

5.4	Forurening fra husdyrbruget	14

5.5	Bedste tilgængelige teknologi (BAT)	16

5.6	Tilsyn, kontrol og egenkontrol	19

5.7	Alternativer og ophør	20

5.8	Samlet vurdering	20

6.	Øvrige oplysninger	20

6.1	Andre tilladelser	20

6.2	Offentliggørelse	20

6.3	Tilsynsmyndighed	21

6.4	Klage og søgsmål	21

6.5	Underretning	22

6.6	Stamdata	23

7.	Bilag	24

7.1	Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering	24

7.2	OML lugtberegning	24

7.3	Ansøgningsskema 222801 – ikke vedlagt kan rekvireres	24

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugsloven til husdyranlægget på Ejstrupvej 20, 9640 Farsø, matr. nr. 3a Ejstrup By, Flejsborg. CVR-nr. for bedriften er 17423339, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 89045. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Det godkendes derfor alene.

Godkendelse er givet på de vilkår som er listet i kapitel 4. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsen betragtes som fuldt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans, da projektet ikke omfatter byggeri. Hvis godkendelsen herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Med godkendelsen implementeres BAT-konklusionen for IE-brug for intensivt opdræt af fjerkræ og svin jf. IE-direktivets art. 6. Husdyrbruget skal fra meddelelsen af denne godkendelse overholde særreglerne for IE-brug, der fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog foretages, allerede efter 8 år. Første revurdering er planlagt påbegyndt i 2029.

Vilkårene i miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse, fremkomst af ny BAT eller opståede miljøproblemer kan dog medføre skærpelser på et tidligere tidspunkt.

Miljøgodkendelsen omfatter

Ejendommen omfatter to ældre klimastalde, en ny slagtesvinestald (Agrifarm) opført i 2021, en gyllebeholder og en gyllelagune. Projektet er godkendt i 2016, men den nuværende ændring omfatter en ny placering af gyllelagunen, samt et gyllesepareringsanlæg. Projektet godkendes som arealgodkendelse til flexgruppe (smågrise og slagtesvin) i den nye stald og smågrise i de ældre klimastalde. Se bilag 1 – situationsplan.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport (kapitel 7) er gennemgået, vurderet (kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune

D. 15. december 2021

Lise Overgaard

Biolog

Godkendelsen er gældende fra:	08-12-2021

Klagefristen udløber:		05-01-2022

Situationsplan

Situationsplanen indeholder følgende bygninger mm.

Eksisterende bygninger

- Klima 1-9

(892 m2, delvis spaltegulv)

- Slagtegrise Agrifarm koncept

(5.602 m2; 25-49 % fast gulv)

- Gyllebeholder 1.800 m3

Nye bygninger

- Gyllelagune (Ny placering 12.000 m3)

- Ny fortank til væskefraktion

Taget ud af drift / Ikke opført

- Gyllebeholder 600 m3

- 2 Karantænestalde

- Gyllelagune 12.000 m3 godkendt

Vilkår

Anlæg

Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

| Stald | Staldtype | Teknik | Produktions-areal, m2 | Dyretyper |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtegrise Agrifarm koncept | 25-49 % fast gulv | Gyllekøling; 11,8% NH3-N effekt | 5.602 | Flexgruppe: slagtesvin og smågrise |
| Klimastald 1 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 2 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 3 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 4 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 5 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 6 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 7 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 8 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 104 | Smågrise |
| Klimastald 9 | Toklimastald Delvis spaltegulv | - | 60 | Smågrise |

- Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

| Anlæg | Gødningstype | Areal, m2 | Overdækning |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder, 1.800 m3 | Flydende | 323 | Telt |
| Gyllelagune, 12.000 m3 | Flydende | 2.600 | Fast |
| Fortank til væskefraktion | Flydende | 6 | Fast |
| Fiberfraktion; container | Fast (svin) | 28 | Intet |

Anvendt teknik

Staldindretning

Gyllekanalerne i staldafsnit ”slagtegrise Agrifarm koncept” - i alt 4.320 m2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 14,89 W/m2.

Den årlige driftstid skal være mindst 7.261 timer. Varmepunken skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig drifttid.

Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Gødningsopbevaring

Gyllelagunen skal opføres mindst 30 m fra naboskel.

Den aktive fase af lagunen må max. være 30 år. Lagunen skal fjernes umiddelbart efter ophør.

Der skal etableres teltoverdækning på eksisterende gyllebeholder på 1800 m3.

Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Åbning af gyllebeholder må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Fiberfraktionen fra gylleseparering skal opbevares i container. Containeren skal placeres i maskinhus på fast bund med afløb og opsamling.

Ressourceforbrug

Den mekaniske ventilation i den eksisterende stald skal vedligeholdes og rengøres således, at det altid fungerer optimalt, og der ikke bruges energi på unødigt ventilation.

Landskab

Den eksisterende beplantning syd og vest for gyllelagunen skal vedligeholdes med udskiftning af udgåede planter.

Forebyggelse af gener

Lugt

Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit

Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Ventilationssystemets afkast skal indrettes således at følgende krav til ventilation overholdes:

| Stald | Antal afkast | Ventilations- kapacitet pr. afkast/m3/time | Ydre diameter (cm) | Højde over terræn (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtegrise Agrifarm koncept | 2 x 2** | 25.000 | 82 | Min 11 |
| Klimastald 1-5 | 1 | 15.000 | 92* | 6,1 |
| Klimastald 6-8 | 1 | >15.000 | 96* | 6,1 |
| Klimastald 9 | 1 | 6.000 | 44 | 3,3 |

* med miljøkryds

** 2 samlede afkast af 25.000 m3 placeret ved hver gavl af staldbygningen med en indbyrdes afstand på maksimalt 820 mm

Ventilationsafkast i klimastald 1 til 8 skal alle være forsynet med miljøenheder (miljøkryds)

Ved udskiftning eller ændret placering af ventilation/afkast skal virksomheden for egen regning dokumentere, at vilkår nr. 19 og 20 overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse kan være i form af OML-beregning eller anden godkendt beregning.

Støv

Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

|  |  | Grænseværdi | Referencetidsrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Hverdage | Kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) | 8 timer |
| Lørdage | Kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) | 7 timer |
| Lørdage | Kl. 14.00 – 18.00 | 45 dB(A) | 4 timer |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00 – 18.00 | 45 dB(A) | 8 timer |
| Aften | Kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) | 1 timer |
| Nat | Kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) | ½ timer |

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller –beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højest pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller –beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af [V1] eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastende driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

Skadedyr

På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder.

Gyllebeholderen/-lagunen skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.

Uheld og risici

Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholder og -lagune skal angives i logbogen.

- Dato for kontrol af ventilation mm. skal noteres i logbogen

- Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.

- Enhver form for driftsstop i gyllekølingsanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge.

- Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.

Ophør

- Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning og anvendes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen.

Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen og miljøkonsekvensrapporten redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne. Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i Husdyrbrugloven.

Generelle forhold

Ejendommen på Ejstrupvej 20, 9640 Farsø blev godkendt efter § 12 i 2016 til 885 DE fordelt på 30.500 slagtesvin og 13.000 smågrise. Godkendelsen omfattede en ny stald til slagtesvin, eksisterende bygninger til smågrise, en gyllebeholder og en ny gyllelagune.

Gyllelagunen er ikke opført endnu og der ønskes nu en anden placering, samt godkendelse af hele anlægget efter § 16a i Husdyrbrugloven. Godkendelsen giver mulighed for en fleksibel produktion af smågrise og slagtesvin uafhængigt af antal og vægt. Det ansøgte projekt omfatter et produktionsareal på 5.602 m2 til smågrise og slagtesvin (flexgruppe) i den nye Agrifarm stald og et produktionsareal på 892 m2 til smågrise i de ældre klimastalde, samt en gylleopbevaring på i alt 13.800 m2. Gyllen separeres, så der godkendes også en plads til opbevaring af fiberfraktionen. Både separation og opbevaring af fiberfraktionen sker i et eksisterende maskinhus. Udenfor maskinhuset opføres en mindre tank til pumpning af væskefraktionen fra separationen til gyllelagunen.

Ved udnyttelse af denne godkendelse bortfalder den eksisterende godkendelse. For eksisterende bygninger betragtes denne godkendelsen som udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans.

Anlæggets placering

Ansøger har i projektbeskrivelsen beskrevet husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold. Ejendommen ligger sydvest for landsbyen Flejsborg, der har status af samlet bebyggelse i landzonen. Der er langt til nærmeste byzone, som er Vester Hornum 2,6 km sydøst for ejendommen. Vest og nord for ejendommen er landskabet fladt ned mod Faldbækken. Ejendommen er delvist skjult af læhegn. Mod syd og øst er landskabet kuperet med store højdeforskelle. Her er ejendommen skjult af variation i terræn. Der er en del læhegn og små beplantninger i området. Der er ikke fredede områder eller større naturområder tæt på ejendommen. Der er ingen konflikt med fortidsminder, ikke-fredede fortidsminder, diger eller byggelinjer. Området er i kommuneplanen udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde, hvilket betyder at landbrugserhvervet skal prioriteres. Der er ingen konflikt med kommuneplan eller kommuneplanramme.

Projektet overholder husdyrbruglovens afstandskrav.  Staldbygningerne og gyllebeholderen er eksisterende bygninger. Det nye byggeri omfatter gyllelagunen.

I gældende miljøgodkendelse blev en gyllelagune på 12.000 m3 godkendt. Ansøger ønsker en ny placering 170 m syd fra staldanlægget. En gyllelagune af denne størrelse har et areal på 2.600 m2. For at stabilisere den, kræves en jordvold på minimum 1,5 m over terræn. I den gældende godkendelse er gyllelagunen placeret ved staldanlægget. Sammen med den nye svinestald vil husdyranlægget syne af meget i det flade landskab. I forbindelse med staldbyggeriet er der indvundet sand fra et nærliggende indvindingsområde. Ansøger ønsker nu at placere lagunen i hullet fra det indvundne materiale. Region Nordjylland er hørt og har ingen kommentar til det. Da gyllelagunen placeres i et hul vil den ikke være synlig i landskabet, det eneste der vil blive synlig i landskabet er et net hegn omkring lagunen. Der skal ikke landzonetilladelse til den ønskede placering trods afstanden, da lagunen ligger ved nogle gamle og nu udfasede stalde. Gyllelagunen placeres således i tilknytning til eksisterende byggeri.

Kommunen har fastholdt tiltag til indpasning af gyllelagunen med vilkår. Det er derfor Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at udvidelsen ikke vil tilsidesætte de landskabelige værdier eller er i konflikt med planer for udvikling i kommunen.

Gener fra husdyrbruget

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

Et husdyrbrug giver anledning til lugt fra staldende. I husdyrgodkendelse.dk er der udregnet hvor langt fra husdyrbruget beboelser som minimum skal placeres, for at sikre at lugten er acceptabel i forhold til Husdyrgodkendelses bekendtgørelsens afskæringsniveauer. De beregnede korrigerede lugtgeneafstandene er som følger:

|  | Geneafstand (m) | afstand (m) | Overholdt |
| --- | --- | --- | --- |
| Enkel bolig - geneniveau 15 OUE pr. m3 |  |  |  |
| Ejstrupvej 36 | 475 | 552 | Ja |
| Ejstrupvej 12 | 594 | 700 |  |
| Vester Hornumvej 125 |  | 771 |  |
| Vægerhøjvej 38 |  | 809 |  |
| Vægerhøjvej 42 |  | 823 |  |
| Samlet bebyggelse - geneniveau 7 OUE pr. m3 |  |  |  |
| Ejstrupvej 6 | 1.094 | 876 | Neja |
| Ejstrupvej 8 |  | 860 |  |
| Vester Hornumvej 72 |  | 1.017 |  |
| Byzone - geneniveau 5 OUE pr. m3 |  |  |  |
| Vester Hornum | 1.330 | 2.675 | Ja |

a Den er overholdt ved udregning efter FMK modellen

Det fremgår af tabelen ovenover, at geneafstanden ikke er overholdt til samlet bebyggelse ved Ejstrupvej 6, 8 samt Vester Hornumvej 72. Der er dog med ansøgningen medsendt en konkret OML-beregning, der viser, at geneniveauerne er nået ved alle ovenstående recipienter. En specifik OML-beregning på ejendommens faktiske afkast kan til en hver tid benyttes i stedet for den generealiserede OML-beregning (”ny-lugt”), men ikke den ældre FMK model, medmindre der er meget afvigende ventilations forhold. Da det kun er i forhold til ”ny-lugt” modellen lugtgeneniveauet er overskredet kan den konkrete OML-beregning accepteres.

Derudover er det ansøgte projekt i denne sammenhæng meget afvigende fra en slagtesvinestald i almindelige forstand, idet der opføres en Agrifarm stald. Den er kendetegnet ved at blande naturligventilation med mekanisk ventilation via gulvudsug. Ydermere tilføres der miljøkryds i de fleste eksisterende afkast. Dette er et lugtændrende tiltag, som ikke kan håndteres i husdyrgodkendelse.dk. Alt i alt giver en konkret OML-beregning derfor en helt anden og mere retvisende lugtspredning end standarden, der benyttes i husdyrgodkendelse.dk.

En omfattende redegørelse for fordeling af lugt og OML input data er vedhæftet i bilag 2. OML-input og forudsætningen for disser er grundigt gennemgået. Det er kommunens vurdering, at indsendte OML giver et retvisende billede af de faktiske ventilationsforhold, og at resultatet derfor er et væsentligt bedre billede på den reelle lugtspredning, end det der er udregnet i husdyrgodkendelse.dk.

På baggrund af den konkrete OML for 2 forskellige ventilationsscenarier fås nedenstående lugtniveauer ved de væsentlige recipienter. Som det fremgår at nedenstående tabel, er lugtgene niveauerne overholdt ved alle omkring boende.

|  | afstand (m) | Case_10% | Case_18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enkel bolig - geneniveau 15 OUE pr. m3 |  |  |  |
| Ejstrupvej 36 | 556 | 12 | 12 |
| Ejstrupvej 12 | 704 | 10 | 10 |
| Vester Hornumvej 125 | 782 | 7 | 7 |
| Samlet bebyggelse - geneniveau 7 OUE pr. m3 |  |  |  |
| Ejstrupvej 6 | 895 | 7 | 7 |
| Ejstrupvej 8 | 882 | 7 | 7 |
| Vester Hornumvej 72 | 1.020 | 6 | 6 |
| Byzone - geneniveau 5 OUE pr. m3 |  |  |  |
| Vester Hornum | 2.650 | ≤ 5 | ≤ 4 |

For at reducere lugtgener hos omkringboende ændres der på afkast i eksisterende klimastalde. Dels ved at øge kapaciteten på afkast 1-5, dels ved at der påføres miljøkryds i afkast til klimastald 1-8. Den nye stald er en Agrifarm, som kombinerer mekanisk og naturligt ventilation. Fordelen ved dette staldsystem er blandt andet en øget grad af kontrol med ventilationen og dermed forbedret indeklima. Den øgede ventilationskontrol forbedrer samtidig mulighederne for at tilpasse ventilation så lugtgener undgås.

Inputs data til OML-beregningen så som bygningshøjder, højde på skorsten over kip, ydre diameter og udformning samt ventilations information fastholdes med vilkår. Der må ikke foretages ændringer af afkast højde, ventilationshastighed eller lignende uden at kommunen først har modtaget og godkendt en ny OML-beregning.

Det er vores vurdering, at beliggenhed samt fastsatte vilkår vil sikre, at ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener.

Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.

Gødningsopbevaring

Husdyrgødning bliver opbevaret og håndteret efter gældende lovgivning. Der er pt. en aktiv gyllebeholder på 1.800 m3 på ejendommen. I gældende miljøgodkendelse blev en gyllelagune på 12.000 m3 godkendt. Der søges til en gyllelagune med samme størrelse, men med en ny placering i stedet for den godkendte gyllelagune. Med den nye placering ligger gyllelagunen i risikoområde, så der er både krav om både gyllealarm og barriere. Gyllelagunen er nedgravet til terræn og opfylder dermed krav fra byggebladet om, at der skal være en barriere og krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen om beholderbarriere. Med udformningen af en gyllelagune er det ikke muligt at påmontere en gyllealarm. Det er kommunens vurdering, at det ikke er muligt, at der pludseligt sker et større gylleudslip ned mod søen, da lagunen ligger i et hul under terrænhøjde.  Lagunen ligger under 300 m fra nabobeboelse, hvilket udløser krav om fast overdækning. En gyllelagune opfylder i sin udformning dette krav.

Den eksisterende gyllebeholder fungerer som forbeholder til separeringsanlæg, der er placeret i et tidligere maskinhus. Beholderen overdækkes med teltdug. Gylleseparatoren opdeler mekanisk gyllen i en fiberfraktion og en væskefraktion. Fiberfraktionen snegles til en container placeret ved separatoren og væskefraktionen pumpes op i gyllelagunen. Separatoren er et lukket system, men placeres alligevel på fast bund med afløb til gylletank. Containeren er ikke lukket i top, da der skal snegles ned i containeren. Containeren står ligeledes på fast bund med afløb til gyllebeholderen. Fiberfraktionen skal ikke overdækkes, da der sker løbende tilførsel med en snegl, som vil lægge fiberfraktionen i en kegle. Ved transport med fiberfraktionen skal der ske overdækning af materialet.

Der er en beregnet beholderkapacitet på 9,5 mdr. for flydende husdyrgødning. Den forventede gødningsproduktion er fratrukket regnvand og fiberfraktion. Der er ingen vand fra vaskeplads eller andre udendørs befæstede arealer. Fiberfraktionen opbevares i en container. Den står på fast bund i maskinhus. Fiberfraktionen leveres løbende til aftager, så der stilles ikke krav om kapacitet på 9 mdr. Kommunen har sat vilkår om en beholderkapacitet til 9 mdr. på bedriften, så der er tilstrækkelig kapacitet for flydende gødning. En tilstrækkelig kapacitet betragtes som erhvervsmæssig nødvendig.

Ammoniakemission

I vurderingen af hvor meget projektet påvirker den omkringliggende natur, er den totale ammoniakemission fra husdyrbruget beregnet i Husdyrgodkendelse.dk. Den udgør 10.521 kg N/ha/år, hvilket er 18 kg N/ha/år mindre end nudriften og 8.998 kg N/ha/år mere end 8 årsdrift. Det lille fald i merdeposition skyldes, overdækning af den eksisterende gyllebeholder.

Der er to naturområder som får en forøget deposition som følge af flytning af gyllelagunen (scenarieberegning skema nr. 228050). Det ene område er den § 3 beskyttede sø 120 meter syd for gyllelagunen. Ammoniakbidraget øges med 0,4 kg N/ha/år som følge af den ændrede placering. Det samlede anlæg bidrager dog kun med 0,8 kg N/ha/år. Søen vurderes ikke at være ammoniakfølsom, og et samlet bidrag fra stald og lager vil ikke give væsentlige tilstandsændringer for ammoniakfølsomme naturtyper og dermed vil det ligeledes ikke påvirke tilstanden i en ikke ammoniakfølsom sø. Det andet naturområde er en eng ca. 310 meter syd for den nye placering af gyllelagunen. Eng er placeret i lave og humusholdige jorde, hvilket betyder at denne naturtype ikke er ammoniakfølsom. Det samlede bidrag til engområdet fra ejendommen stald og lager er 0,4 kg N/ha/år, og vurderes derfor ikke at kunne give en tilstandsændring.

Husdyrbruget ligger med 7 km langt væk fra natur, beskyttet som kategori 1. Totaldepositionen er beregnet til 0 kg N/ha/år. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt, og det vurderes, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000-området.

Nærmeste større, sårbare naturområde er et overdrev 922 meter mod sydøst. Overdrevet er udpeget som kategori 2-natur. Overdrevet modtager 0,1 kg N/ha/år i totaldeposition, så beskyttelsesniveauet er dermed overholdt. Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil påvirke kategori 1 eller 2 natur negativt.

Der ligger et mindre, surt overdrev og en mose (rigkær) beskyttet som kategori 3-natur 340 m øst for anlægget. I den eksisterende godkendelse blev det vurderet, at udvidelsen ikke ville påvirke naturområderne, idet merdepositionenen blev beregnet til 0,9 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdriften. Beregning efter stipladsmodellen giver i stedet en merdeposition på hhv. 1,6 og 2,6 kg N/ha/år. Eftersom der ikke er lavet ændringer i produktionsarealet er meddeposition i forhold til nudrift 0,0 kg N/ha/år. Ammoniakbidraget på naturområderne vil således være til stede uanset om der gives tilladelse til dette projekt. Overdrev og mose er besigtiget i 2018 og på den baggrund vurderet igen ved denne godkendelse. Det er kommunens vurdering, at ændringen af det allerede godkendte projekt ikke vil medføre yderligere påvirkning af de udpegede naturtyper. De udvalgte områder er repræsentative for andre naturområder omkring anlægget, og dem der ligger nærmest anlægget. På øvrige naturpunkter er der beregnet en merbelastningen under 1 kg i alle retninger.

Der er registreret spidssnudet frø indenfor ca. 2 km fra anlægget. Den registrerede art er tilknyttet vandhuller, våde områder eller vandløb. Byggeriet placeres ikke i egnede yngle og rasteområder, så projektet vurderes, ikke at påvirke naturen, hvorfor arten heller ikke vil blive påvirket. Kommunen har ikke kendskab til andre forekomster af Bilag IV arter, rødlistearter eller fredet arter indenfor 500 meter af anlægget.

Vi vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, hverken i eller uden for Natura 2000 områder.

Affaldshåndtering mm.

Ansøger har redegjort for hvilke affaldsfraktioner produktionen vil medføre, og hvordan de håndteres på stedet og ved afskaffelse. Det vurderes, som begrænsede mængder affald, der fremkommer fra ejendommens produktion. Der er intet oplag af affald på ejendommen, idet det fragtes til og opbevares på anden ejendom. Den anden ejendom er også et IE-brug og skal dermed leve op til affaldshierarkiet, jf § 6b i Lov om Miljøbeskyttelse og Vesthimmerland Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald. Målet er at mest muligt affald sorteres fra og genanvendes. Vi vurderer, at husdyrbruget lever op til affaldshierarkiet.

Døde dyr opbevares pt. ved gylletanke, men der vil blive etableret en kølebrønd langs adgangsvejen til ejendommen. Det vurderes, at når lovgivning vedrørende opbevaring af døre dyr efterleves, vil der ikke opstå uhygiejniske eller andre forhold som kan give gener for omkringboende eller være risiko for forurening af det omkringliggende miljø.

Spildevand

Spildevand udgøres af rengøringsvand, drikkevandsspild mm. anslås at udgøre 1.800 m3 pr. år. Spildevandet ledes til ejendommens gyllebeholdere. Der er ingen vaskeplads på ejendommen.

Tagvand fra staldanlæg nedsives diffust i gruslag omkring stalden. Fra de øvrige bygninger opsamles tagvandet og nedsives ved hvert nedløb.

Overfladevand fra gyllelagune pumpes til læhegnet omkring lagunen og nedsives diffust.

Det vurderes at bortledning af overfladevand fra ejendommens tagflader ved diffus nedsivning og at nedsivning af vand fra gyllelagunen i læhegnet sker uden risiko for overfladevand.

Der er ingen støbte køreveje på ejendommen. Den støbte plads ved fodersiloerne er uden afløb til rørføring, hvorfor det vurderes at der ikke er risiko for forurening af overfladevand

Vurdering af forurening fra ejendommen

En svineproduktion er et relativt lukket system, hvor det er muligt at udpege og kontrollere forureningskilderne. Det er kommunens vurdering, at der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af forurening med vilkår, ligeledes fastholdes at der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Det vurderes, at der samlet set er en minimal risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Vi vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet. Der redegøres for BAT indenfor følgende 5 områder:

- Staldteknologi og BAT for ammoniak

- Opbevaring/behandling af husdyrgødning

- Foder og BAT for ernæringsmæssig styring

- Forbrug af vand og energi og BAT for effektiv energiudnyttelse

- Godt landmandskab og BAT i forhold til management

Staldteknologi

Staldsystemet i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Følgende staldtyper og dyregrupper er valgt:

- Agrifarm staldkoncept; Flexgruppe Smågrise og Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

- Klimastald; Smågrise. Delvis spaltegulv, toklimastald

BAT-krav er for begge stalde fastsat i tidligere afgørelse. Der er installeret gyllekøling i Agrifarmstalden, for at opnå det krævede BAT-niveau stillet i tidligere godkendelse.

I ansøgningen er det således indregnet, at gyllekølingen bidrager med en ammoniakreduktion på 11,8 % svarende til 1.256 kg N pr. år.

Det fremgår af teknologibladet ”Gyllekøling i stalde med rørudslusning”, at køleeffekten W/ m² beregnes ved hjælp af ligningen:

Reduktion (%) = 0,85*x-0,004x2, hvor x er køleeffekt, W/m2

For at sikre en reduktion på 11,8 %, skal der køles med 14,89 W/m² gylleoverflade, idet der her er tale om nedstøbte køleslanger i gyllekanaler uden linespil. Der er 4.320 m2 gyllekanaler, så den samlede køleeffekt skal være mindst 64,32 kW på staldanlægget. Den årlige køleeffekt er således:

64,3248 kW x 8.760 timer/år = 563.485 kWh. Minimumsdriftstid for at opnå tilstrækkelig miljøeffekt er 7.621 timer.

BAT-kravet til ammoniakemissionen overholdes ved valgt gulvtype, hvor mindst 25 % af staldgulvet er fast gulv. Stalden opført i 2021 er med gyllekøling.

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelse af BAT er beregnet til 10.587 kg NH3-N/år, og det faktiske ammoniaktab er beregnet til 10.521 kg NH3-N/år. BAT-kravet vurderes dermed overholdt.

Sammenholdes ejers tiltag med BREF-dokumentet, vurderer kommunen, at det ansøgte projekt

lever op til kravene til BAT vedr. staldteknologi.

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Der er fast overdækning på gyllelagunen, hvilket giver en ammoniakreduktion på 50 % svarende til 520 kg N pr. år. På den eksisterende gyllebeholder bliver der etableret teltoverdækning, men ikke for at opfylde BAT-krav. Det giver en ammoniakreduktion på 65 kg N pr. år. Både naturligt flydelag og fast overdækning af gyllen er BAT. Derudover er det BAT, at tømme beholderen jævnligt for inspektion og vedligehold. Fiberfraktionen bliver opbevaret i container på fast bund.

BAT-krav for beholderne til flydende gødning er fastsat i tidligere afgørelser. Opbevaring af fiberfraktionen skal opfylde krav for ny BAT.

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning med BREF-dokumentet, vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Energi-, vand- og ressourceforbrug og BAT for effektiv energiudnyttelse

Der er stor fokus på at effektivisere anvendelsen af råvarer. Foderproduktion, indkøb og tildeling laves på baggrund af foderplaner. Der laves E-kontrol for at optimere foderudnyttelsen. Foderanlæg justeres og renholdes, så det fungerer optimalt. I Agrifarmstalden er der udfodring med transponder fodringssystem, så der kan laves en individuel/holdbaseret tilpasning af fodermængderne.

Det er BAT-krav for IE-brug, at reducere udskillelse af kvælstof og fosfor, men ikke metoden hvormed det gøres. Der anvendes fasefodring, som medfører en reduktion af både kvælstof og fosfor. Desuden tilsættes fytase til foderet, så den samlede mængde udskilte fosfor nedsættes.

Der anvendes så vidt muligt energibesparende belysning og der er naturligt lysindfald i staldene.  Lys i staldanlægget aktiviseres, når der er behov for det i forbindelse med fodring og ophold i staldene. Ventilationen i de ni smågrisestalde er diffus-kombi med temperaturreguleret frekvensstyring. Agrifarmstalden gør brug af hybridventilation, hvor naturlig ventilation kombineres med punktudsugning, så der opnås et lavt energiforbrug. Ventilationerne rengøres for hvert nyt hold grise, hvilket reducerer luftmodstanden og sparer energi. Endelig dækkes opvarmning af staldene via gyllekøling fra Agrifarmstalden. I den stald er der også udelukkende lavenergibelysning.

Som en del af ejendommens beskrevne procedurer tilses anlæggets installationer dagligt. Forbruget registreres og lækager opspores og udbedres. Vandforbruget reduceres ved at placere drikkenipler over fodertrug, så spild opsamles. Rengøring foregår ved højtryksrensning og iblødsætning.

Ved at optimere vandforbruget, reduceres produktionen af spildevand. Der er ikke befæstede arealer på ejendommen hvorfra der er risiko for forurening af nærmiljøet.

De valgte løsninger er i overensstemmelse med BRET-dokumentet og vi vurderer, at de opfylder kravene for BAT.

Forbrug

Der er redegjort for produktionens forbrug af olie, kemikalie, energi og vand. Der er tale om et overvejende nyt anlæg med moderne udstyr, hvor der generelt er fokus på forbrug og optimering af processer. Gyllekøling fra stalden bruges til opvarmning af beboelse og klimastald.

Miljøledelse og management

For alle IE-brug skal der indføres et miljøledelsessystem. Det skal indeholde:

- En miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold

- Fastsatte miljømål

- Udarbejdelse af handleplaner for de fastsatte miljømål

Der er indført miljøledelse på ejendommen. Der er med ansøgningen indsendt beskrivelse af ejendommens miljøpolitik og miljømål for 2021. Mål og handlingsplan evalureres og justeres årligt.

Der er udarbejdet oplæringsprogram for personale vedr. relevant lovgivning, miljøgodkendelse, beredskabsplan vedligehold mm. Deri ligger også fokus på godt landmandskab.

De lovpligtige kontroller udføres. Der er daglig tilsyn på anlæggene med løbende service og vedligehold.

Der skal jf. vilkår 30 til 34 føres logbog over, hvornår gyllebeholderen inspiceres og repareres, samt hvornår ventilationen rengøres. Endvidere skal der føres logbog over driftsstop på gyllekølingsanlægget.

Ydermere skal der laves en beredskabsplan med fokus på at forebygge uheld samt begrænse konsekvensen af disse, hvis de alligevel opstår. Beredskabsplanen skal beskrive relevante procedurer og kontaktnumre. Der er kort over ejendommen med diverse stophaner mm. samt kort over lavninger og opsamling ved gylleforurening. Vi vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Kommunens vurdering

EU-Kommissionen har offentliggjort BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug). BAT-konklusionerne er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler med de pågældende krav, som pr. den 21. februar 2021 gælder umiddelbart for IE-husdyrbrug.

BAT-konklusionerne er implementeret med følgende overordnet emner i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

- Generelt krav om oplæring af personale

- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og

- vedligeholdelse, samt beredskab

- Generelle krav til fodringsteknikker

- Generel pligt til at anvende energibesparende belysning

- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg

- Generelt krav om årlig indberetning

I henhold til BREF er miljøledelse, effektiv energiudnyttelse, minimering af støj-, støv- og

vandforbrug, samt godt landmandskab BAT. Sammenholdt med implementering af BAT-konklusionerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler for IE-husdyrbrug, som kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn, samt ved årlige

indberetninger, er det kommunens vurdering, at bedriften lever op til BAT.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

Bedriften og vilkårene i denne miljøgodkendelse vil løbende ved tilsyn blive gennemgået af tilsynsmyndighederne sammen med ejeren. Sker der uregelmæssigheder, der har en betydende

indvirkning på omgivelserne, kontaktes tilsynsmyndighederne.

Vilkår vedr. tilsyn, kontrol og egenkontrol fremgår af afsnit 4.6. Der er for IE-brug indført særregler om årlig indberetning til kommunen (§ 50 i godkendelsesbekendtgørelsen):

- Logbøger for eventuel miljøteknologi.

- Dokumentation for miljøledelsessystem

- Logbog over gennemførte kontroller

- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Informationerne skal indsendes senest d. 31. december med mindre kommunen har modtaget oplysningerne i forbindelse med tilsyn i indeværende år.

Alternativer og ophør

Alternativer

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten beskrevet alternativer til ansøgte produktion, både for placering, teknologi og 0-alternativ. Samlet set vurderes den valgte placering af gyllelagunen at være den bedste ud fra hensyn til produktion, landskab, den visuelle oplevelse af husdyrbruget og naboer.

I forhold til teknologi vil øvrige løsninger samlet set være mere bekostelige, da anlægget er opført med gyllekøling.

Ophør

De beskrevne tiltag med rengøring af stalde, tømning af gødningsopbevaringsanlæg og forsvarligt bortskaffelse af udtjent inventar og elektronik m.v. ved ophør af produktionen er vurderet til at være tilfredsstillende.

Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Øvrige oplysninger

Andre tilladelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f. eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændringer skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

Hvis udvidelsen medfører, at indvindingen overskrider vandindvindingstilladelsen, skal der ansøges om en ny vandindvindingstilladelse.

Offentliggørelse

Projektet har været i foroffentlighed på kommunens hjemmeside i 14 dag i perioden 28. juni – 12 juli 2021. Vesthimmerlands Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse hermed.

Udkastet til godkendelsen har været i høring i 30 dage, i perioden d. 18. oktober – 17. november 2021 (beboere) og i perioden 28. oktober – 27. november (ejere). Der har været et par afklarende spørgsmål, som ikke har givet anledning til ændringer i den endelige miljøgodkendelse.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 8. december 2021.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være modtaget senest d. 5. januar 2022.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Henrik Mortensen		hm@jyde.dk

Konsulent: Tina Madsen		tim@agrinord.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed 	TRNord@stps.dk

Det Økologiske Råd		husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Naturfredningsforening 	dnvesthimmerland-sager@dn.dk

DN Vesthimmerland		vesthimmerland@dn.dk

Danmarks Fiskeriforening		mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforening		nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk,

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk

DOF - Nordjylland		vesthimmerland@dof.dk

Stamdata

| Titel | Ejstrupvej 20, 9640 Farsø- §16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug (svin) |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 8.december 2021 |
| Adresse | Ejstrupvej 20, 9640 Farsø |
| Ansøger og ejer | Henrik Mortensen, Faldvejen 21, 9670 Løgstør |
| CVR-nr. | 17423339 |
| CHR-nr. | 89045 |
| Matr. Nr. | 3a Ejstrup By, Flejsborg |
| Telefon og E-mail | 20890044; hm@jyde.dk |
| Ansøgers konsulent | Tina Madsen, Agrinord |
| Udarbejdet af | Lise Overgaard, lov@vesthimmerland.dk |
| Kontrolleret af | Ellen Marie Larsen, elle@vesthimmerland.dk Pernille Bildsøe Lynggaard, pebi@vesthimmerland.dk |

Vesthimmerlands Kommune

Vester Boulevard 7

9600 Aars

Telefon: 99 66 70 00

www.Vesthimmerland.dk

post@Vesthimmerland.dk

Bilag

Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering

OML lugtberegning

Ansøgningsskema 222801 – ikke vedlagt kan rekvireres

Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugloven)

Bek. nr. 2256 af 29-12-2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

kapitel 7

Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugloven)

Byggeblad for gyllelagune: https://mst.dk/media/95149/bb_103_04_30_dato031003.pdf