[image: image1.jpg]Miﬂjgmg@m?ﬁw




	Ansøgning nr.218734, Steen Christensen, Munkhauge 4, 9240 Nibe



Ansøgning om miljøgodkendelse

for

soholdet
Munkhauge 4
9240 Nibe
	Datablad 

Ansøger og ejer 

	Steen Christensen
Munkhauge 4
9240 Nibe

Mail: munkhauge4@skyline.mail.dk
Kontaktperson på miljøsagen: 
Steen Christensen
Mobil: 6174 0006 
Mail: munkhauge4@skyline.mail.dk


	Husdyrbrugets adresse 
	Munkhauge 4, 9240 NIbe


	CVR-nummer 
	13464537


	CHR-nummer 
	66766


	Kommune 
	Aalborg Kommune 



	Ejendomsnummer 
	8510627873


	Matrikel-nr. 
	1e, Lundgårde, Farstrup, m.fl.


	Andre husdyrbrug drevet af ansøger     
	

	Biaktiviteter                                            Ingen

	Ansøgningsskema 
	218734

	Konsulent 
	Miljø & Natur Landbrugsrådgivning – CVR 25914562 
Jakob Altenborg

Cand.Scient i biologi. 
jakob@miljoeognatur.dk, 

mobil 26259791
Byrumvej 30, 9940 Læsø 


	Ansøgning indsendt 
	21-04-2019



Forord 

Miljøkonsekvensrapport 
Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt på Munkhaugevej 4. Det ansøgte omfatter dyrehold i eksisterende stalde, samt etablering af tilbygning til farestalden på 580 m2
Rapporten er en miljøkonsekvensrapport. Rapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpå-virkninger.
Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre. Rapporten danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.
Ikke teknisk resumé

Ansøger (ejer) søger om den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stipladsmodellen på Munkhauge 4, 9240 Nibe. Der skal opføres en tilbygning til farestalden på 580 m2. 
Fleksibiliteten ved den nye godkendelsesordning består i at det er valgfrit hvor mange dyr der produceres og til hvilken vægt de produceres, så længe at produktionen overholder dyrevelfærdsreglerne

Ejendommen er beliggende i det åbne land ca. 2,2 km øst for Farstrup som er den nærmeste byzone i området. Der er ca. 2 km til nærmeste samlede bebyggelse – Barmer. Nærmeste nabo ligger i en afstand af 1,5 km.
Lugtemissionerne i forhold til enkelt bolig (nabo), samlet bebyggelse og byzone er overholdt. 

Der er i godkendelsen beskrevet forhold som støv, skadedyr, affald, lys og indkørselsforhold og hvorledes man vil sikre, at det ikke giver problemer i forhold til omkringboende. Da der ikke er tale om udvidelse eller ændring af produktionen i forhold til den nuværende produktion, skønnes det ikke at give anledning til øgede gener for omkringboende. 

Fleksibiliteten giver mulighed for at kunne udnytte staldanlægget optimalt, og producere det antal grise anlægget giver mulighed for. 

Beregningerne er foretaget, så der tages højde for de værst tænkelige emissioner af ammoniak og lugt ved evt. ændringer i staldene. For husdyrbruget er der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik i forhold til at begrænse ammoniakfordampningen. Dette er i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget. 
Beregningerne viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage mere ammoniak end de grænser, der er sat herfor i lovgivningen. Grænserne er langt fra nået.
2Datablad


3Forord


4Ikke teknisk resumé


7B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte


7Tidligere godkendelser


7Biaktiviteter


7B.1 Indretning og drift af anlæg mm.


7Opbevaring og håndtering af husdyrgødning


8B.2 Anlægsarbejder, bygningsændringer mm.


8B.3 Forhold til andre husdyrbrug


8B.4 Beliggenhed og omgivelser


10Landskabs og planmæssige forhold


1011.3.15 Større uforstyrrede landskaber


11B.5 Ammoniakemission


11Natur


14B.6 Lugtemission


15B.7 Emissioner og genepåvirkninger


15Støj


16Rystelser


16Lys


17Fluer og skadedyr


17Støv


18Transport


19Egenkontrol


19Ansøger har redegjort for følgende egenkontrol:


19Risici og håndtering


20B.8 Affaldsproduktion og ressourceforbrug


21Døde dyr


22Spildevandsmængde


22Energiforbrug


23Vandforbrug


23Reststoffer


23Foder


24B.9 Valg af BAT


25B.10 Grænseoverskridende virkninger


25IE-husdyrbrug


25C.1 Foranstaltninger ved ophør


26C.2 Anvendelse af BAT råvarer, energi, vand og management


26Management


27BAT energi


28BAT vand


28BAT – råvarer


28Samlet BAT-vurdering


29C.3 Ikke teknisk resume af væsentlige alternativer


30Miljøkonsekvensrapport


30D.1-a Udformning, dimensioner mm.


30D.1-b Forventede indvirkning på miljøet


31Vandmiljø


31Natur


31Naboer/lugt


32D.1-c Særkender


32Risici og håndtering


33Beskrivelse af risikominimering/BAT


33D.1-d Væsentlige alternativer


34Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten


34D.3 Kompetente ekspert




B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte
Tidligere godkendelser

· 17. august 2011 - § 12 miljøgodkendelse
· 15. august 2016 – Tillæg til miljøgodkendelse
Biaktiviteter

Ingen biaktiviteter
B.1 Indretning og drift af anlæg mm.
Der er tale om en ejendom med søer og produktion af smågrise. Produktionsarealet udgør samlet 4999 m2 nettoareal til grise og 40 m2 til heste. Alle stalde er indrettet med delvist spaltegulv og hestene går på dybstrøelse. 

De enkelte staldafsnit er opdelt og opmålt efter om afsnittet er adskilt forureningsmæssigt fra andre afsnit. Herefter er anvendt staldenes nettoareal. Nettoarealerne er beregnet ved at udregne størrelsen på en sti og derefter beregne det samlede stiareal. Denne metode vurderes at give det mest korrekte nettoareal.
Nedenstående skema viser nettoarealet.
	Stald navn
	Dyretype og staldsystem
	Areal 

ansøgt

(m2)
	Areal 

Nudrift

(m2)
	Areal 

8-årsdrift

(m2)

	Stald 1
	Søer 

Delvist spaltegulv
	862
	862
	862

	Stald 2
	Søer 

Delvist spaltegulv
	1137
	1137
	1137

	Stald 3
	Søer 

Delvist spaltegulv
	584
	584
	584

	Stald 4
	Smågrise
Delvist spaltegulv
	1383
	1383
	1383

	Stald 5
	Smågrise

Delvist spaltegulv
	668
	668
	-

	Stald 6
	Søer 

Delvist spaltegulv
	365

	-
	-

	Hestestald
	Dybstrøelse
	40
	40
	40


Ovenstående skema sammen med opmålingsbilaget og opgørelsen af produktionsarealet ud fra stistørrelse, betyder desuden at efterfølgende kontrol kan udføres efter dette skema, sammenholdt med situationsplanen.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
Gyllebeholder er etableret således at bund og vægge er tætte, og den kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholder tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. 3 ud af 4 gyllebeholdere er overdækkede.
Gyllevognene vil fyldes med sugestuds. Herved elimineres mulighederne for gyllesplid i forbindelse med pumpefejl og påfyldning af gyllevogn. Anvendelse af sugestuds betragtes som den mest miljøforsvarlige måde at fylde gyllevognen. 

Samlet vurderes gylleopbevaringen at leve op til BAT

Der er en samlet opbevaringskapacitet på ejendommen på 12000 m3, som udgøres af 4 gyllebeholdere på 1500, 2500 og 2 stk på 4000 m3. Det vurderes ud fra normtal 2019, at der under normale forhold produceres ca. 10.100 m3 husdyrgødning på ejendommen, og der således tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i 910 søer, 30.000 smågrise og 500 slagtesvin.
Vurdering

Samlet vurderes gylleopbevaringen og håndteringen af gylle at leve op til BAT, herunder følges generel lovgivning på området hvilket omfatter det lovpligtige flydelag på de beholdere der ikke er overdækkede. 
Ligeledes vurderes bygningerne størrelse og indretning at leve op til kravene til hold af søer.

B.2 Anlægsarbejder, bygningsændringer mm.

Der skal laves en tilbygning til farestalden på 580 m2. Derudover er der ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med overgang til stipladsmodellen.
Placeringen af bebyggelse fremgår af kortmaterialet i husdyrgodkendelse.dk, samt af indsendte situationsplan. 
B.3 Forhold til andre husdyrbrug

Anlægget er hverken teknisk, forureningsmæssigt eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. 

B.4 Beliggenhed og omgivelser

I husdyrgodkendelse.dk er angivet afstande til naboer, skel, vej mm. jf. husdyrlovens §§ 6, 7 og § 8. 

Afstande § 6 

	Område
	Afstand
	Beskrivelse
	Afstandskrav

	Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone
eller

sommerhusområde
	2101 m
	Farstrup
	50 m

	Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller 

med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.  
	2676 m
	Golfbane
	50 m 

	Nabobeboelse 
	165 m
	Munkhauge 2
	50 m


Afstande § 8

Afstandskravene er vurderet i husdyrgodkendelse.dk. Såfremt at afstandskravet ikke er overholdt vil der være en beskrivelse af hvorfor, men i de tilfælde hvor afstandskravene er overholdt vurderes det ikke at være nødvendigt med yderligere beskrivelse.
	Nærmeste…
	Afstand
meter
	Afstandskrav
	Afstandskrav overholdes
	Beskrivelse

	Enkelt vandindvindingsanlæg
	92
	25 m
	Ja
	Fra ny farestald

	Fælles vandindvindingsanlæg
	2115
	50 m
	Ja
	

	Vandløb
	618
	15 m
	Ja
	

	Dræn
	· 15
	15 m
	Ja
	

	Sø
	75
	15 m
	Ja
	Fra ny farestald

	Privat fælles vej/ offentlig vej
	118
	15 m
	Ja
	Fra ny farestald

	Levnedsmiddelvirksomhed
	>25 
	25 m
	Ja
	

	Beboelse på samme ejendom
	58
	15 m
	Ja
	Fra ny farestald

	Naboskel
	16
	30 m
	Nej
	Dispensation søges


Afstandene i § 8 er kun gældende for nye anlæg eller i forbindelse med udvidelser/ændringer, som medfører en forøget forurening. 

Afstanden til skel er ikke overholdt. Afstanden fra ny farestald (stald 6) til skel er på 16 meter. Det er længere end nogle af de øvrige stalde som ligger meget tæt på skel. Der er tale om en tilbygning til eksisterende farestald, og af logistik mæssige årsager er det vigtigt at holde soholdet samlet. Det er vurderet er der ikke er muligt at tilbygge andre steder på ejendommen, hvis tilbygningen skal ligge i tilknytning til eksisterende byggeri. Alle øvrige mulige steder at tilbygge vil afstand til skel ligeledes ikke kunne overholdes. Det er ikke et reelt alternativ at etablerede en selvstændigt beliggende stald i det åbne land. Det vurderes således samlet set at der ikke er reelle alternative placeringen af tilbygningen, og der søges hermed om dispensation for afstand til skel. 
Nærmeste sårbare natur er ligeledes angivet i husdyrgodkendelse.dk. 

Afstande til nærmeste naturområder er følgende:

	Naturkategori
	Afstand

meter
	Beskrivelse
	§7 afstand overholdt

	Kategori 1 natur
	1524
	Overdrev
	Ja (mindst 10 m)

	Kategori 2 natur
	1615
	Overdrev
	Ja (mindst 10 m)

	Kategori 3 natur
	339
	Hede
	-


Vurdering

Som det fremgår af ovenstående, er ikke alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 overholdt. Der er søgt dispensation for afstand til skel
Landskabs og planmæssige forhold

Ejendommen er beliggende i et område der i kommuneplanen er udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. Der er i øvrigt ingen væsentlige planmæssige forhold. 

Området er præget af landbrugsproduktion og bymæssig bebyggelse.
Anlægget er placeret inden for følgende områder og zoner:
	(Kommuneplan 2017-2028)
	Ja
	Nej

	Bevaringsværdige landskaber 
	
	x

	Uforstyrrede landskaber (Stille- og mørkeområde)
	
	x

	Større sammenhængende landskaber
	x
	

	
	
	

	Værdifulde Geologiske områder 
	
	x

	Kystnærhedszonen
	
	x

	Værdifulde kulturarvsområder
	
	x

	Kulturhistorisk bevaringsværdi
	
	x

	Værdifulde landbrugsområder og store husdyrbrug*
	
	x

	
	
	

	Økologiske forbindelser
	
	x

	Potentielle økologiske forbindelser
	
	x

	Naturbeskyttelsesområder
	
	x

	Potentielle naturbeskyttelsesområder
	
	x

	Natura2000
	
	x

	Skovrejsning
	
	x

	
	
	

	Lavbundsareal
	
	x

	Kirkebyggelinjer
	
	x

	Skovbyggelinjer
	
	x

	Strand-, Sø- og Å-beskyttelseslinjer
	
	x

	Beskyttede sten- og jorddiger
	
	x

	Klitfredning
	
	x

	
	
	

	Fund og fortidsminder (Totalliste med både fredede og ikke-fredede. Kun beskyttelseslinjerne indgår i KP. Selve fortidsminderne er en statslig opgave.
	
	x


11.3.15 Større uforstyrrede landskaber

De større uforstyrrede landskaber, der er afgrænset på ovenstående kort, skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af omgivelserne. Kan et anlæg ikke undgås, skal det placeres og udformes, så det præger landskabet mindst muligt.
	Bemærkninger til retningslinien

	
	


Store dele af det åbne land er i dag påvirket af store trafik-, energi-, produktions- eller rekreationsanlæg. Det er få steder, hvor man kan opleve et uforstyrret landskab fri for visuelt dominerende eller støjende anlæg og aktiviteter. Med retningslinien søges det sikret, at der ikke sker indgreb i de tilbageværende større landskaber, der er upåvirkede af sådanne anlæg. Nye anlæg må i stedet lokaliseres i mere robuste landskaber, der allerede er påvirket af tekniske anlæg.

Der kan med fordel inddrages en landskabskarakteranalyse for det område, der måtte blive berørt og dets omgivelser i en vurdering før der træffes beslutning om større ændringer i de større uforstyrrede landskaber.

De uforstyrrede landskaber er blandt andet en rekreativ ressource. Her kan man bevæge sig over store afstande, uden at blive bremset af barrierer som motorveje eller få blikket over landskabet domineret af anlæg, som tager opmærksomheden fra helheden i naturen og kulturlandskabet. Spredningsmulighederne for en række dyrearter kan også være bedre her, fordi der ikke er barrierer som store vejanlæg og tætte bebyggelser i områderne.

De uforstyrrede landskaber er generelt »almindelige« områder præget af land- og skovbrug, landsbyer, småveje osv. Udpegningen afhænger ikke af særlig landskabelig skønhed. Det kendetegnende er fraværet af dominerende anlæg, der tjener regionale eller nationale formål, men de rummer lokalt orienterede anlæg, det vil også forsyningsanlæg, virksomheder osv. knyttet til lokalsamfundet.
Vurdering
Projektet omfatter nybyggeri af ca. 580 m2 på ejendommen. Byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende bygninger og projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Det vurderes derfor ikke relevant at foretage yderligere vurdering af ejendommens placering i landskabet.
Samlet vurdering
Produktionen overholder ikke alle afstandskrav. Afstandskravet til skel er ikke overholdt. Der er vurderet at placeringen af stalden der den eneste mulige placering når der tages hensyn til ejendommens øvrige produktion og ansøgers ønske om ikke at placere nye bygninger i det åbne land.
Nye bygninger opføres i tilknytning til eksisterende byggeri. Derfor vurderes påvirkningen af området i relation til visuelle udtryk mm. ikke at være af væsentlig anderledes karakter, og projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Det vurderes derfor ikke relevant at foretage yderligere vurdering af ejendommens placering i landskabet.
B.5 Ammoniakemission
Den totale ammoniakemission fra ejendommen udgør 4719 kg N/år, hvilket 224 kg N/år højere end den tilladte drift og 960 kg N/år højere i forhold til 8-årsdriften.
Natur

Påvirkning af den omkringliggende natur gennem deposition af ammoniak kan i visse tilfælde medføre en væsentlig påvirkning af naturen. Der er dog opstillet en række krav og kriterier for hvornår en påvirkning er væsentlig, og bedriften overholder disse krav til alle særligt sårbare kategori 1 og 2 naturtyper i området.

	Naturtyper
	Fastsat beskyttelsesniveau

	Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1

Ammoniakfølsomme naturtyper (bilag 3 pkt. D), beliggende inden for Natura 2000-område og omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt 

heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
	Max. totaldeposition (afhængig af antal husdyrbrug i nærheden* af naturområdet): 

0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug

0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug

0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

	Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2

Ammoniakfølsomme naturtyper (bilag 3 pkt. D) beliggende uden for internationale naturbeskyttelses-områder: Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha samt overdrev over 2,5 ha der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.

	Kategori 3. 

Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 men som er beliggende uden for Natura 2000-områder, samt ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha og mere end 20 m brede.
	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.


*Antallet af husdyrbrug i nærheden for kategori 1-natur, opgøres som en summering af:

1) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH3-N pr. år inden for 200 m, 

2) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH3-N pr. år inden for 200-300 m,

3) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år inden for 300-500 m,

4) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH3-N pr. år inden for 500-1.000 m, og

5) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH3-N pr. år inden for 1.000-2.500 m.

Nedenstående skema viser depositionen til de forskellige naturkategorier som totaldeposition (kategori 1 og 2 natur) og som merdeposition (kategori 3 natur). Såfremt bekendtgørelsens afskæringskriterier som angivet i skemaet ovenfor ikke er overholdt vil det enkelte punkt efterfølgende blive beskrevet yderligere og vurderet. Er kriterierne overholdt vil der ikke blive foretaget yderligere vurderinger.
	Naturkategori
	Kumulation
	Totaldeposition

Kg N/ha/år
	Merdeposition

Kg N/ha/år
	Vurdering

	Kategori 1 natur
	2
	0,2
	-
	Nærmeste kategori 1 natur ligger over 1,8 km nordøst for ejendommen. Produktionen medfører deposition i området på 0,2 kg N/ha/år og bekendtgørelsens krav til totaldeposition til kategori 1 natur overholdes. Det vurderes at produktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af området. Kumulation er ligeledes vurderet. 

	Kategori 2 natur
	
	0,0
	-
	Nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 500 meter sydøst for ejendommen. Bekendtgørelsens krav til totaldeposition til kategori 2 natur overholdes. Det vurderes at produktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af området.

	Kategori 3 natur
	
	0,1-0,8
	0,0-0,2
	Nærmeste kategori 3 natur ligger øst for ejendommen i form af et overdrev. Merdepositionen set i forhold til 8 års driften udgør 0 kg N/ha/år, og bekendtgørelsens afskæringskriterier for kategori 3 natur er dermed overholdt.

	Øvrige § 3 områder
	
	0,1-6,1
	0,0-1,3
	Merdepositionen set i forhold til 8 års driften udgør op til 1,3  kg N/ha/år. Det er til en sø umiddelbart syd for staldene.


Øvrige § 3 områder

Der ligger en mindre sø umiddelbart syd for staldene, i en afstand af ca. 40 meter. Søen påvirkes med en merdeposition på ca. 1,3 kg N/ha/år. Det er vurderes at på grund søens størrelse og placering med marken hele vejen rundt om, ikke påvirkes væsentligt af en merdeposition i den størrelse.

Beskyttede arter

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Faglig Rapport nr. 635, 2007 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt Videnskabelig Rapport nr. 50, 2013 ”Overvågning af arter 2004-2011” fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vurderes det at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og udbringningsarealerne.

	Navn
	Registreret forekomst
	Udbredelsesområde

	Odder
	
	X

	Markfirben
	
	X

	Stor vandsalamander
	X
	X

	Spidssnudet frø
	X
	X

	Løgfrø
	X
	X

	Arter af flagermus
	
	X

	Ulv
	
	X


Arter der kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring anlægget.

Den nærmeste sø hvor der er registreret bilag IV-arter (spidssnudet frø) ligger i en afstand af ca. 800 m nordvest for anlægget. Derudover er der registreret løgfrø og stor vandsalamander i flere øvrige søer indenfor en afstand af op til 1500 meter. Påvirkningen af områderne er beregnet til mellem 0,1-0,2 kg N/ha/år i totalbelastning. Det svarer til at påvirkningen ligger under de skrappeste krav i forhold til habitat natur, og det vurderes derfor at produktionen ikke påvirker levesteder for bilag IV arterne.
For de øvrige arter gælder at der ingen aktuelle registreringer er af arterne i området, jf. oplysninger på Naturdata gennem Danmarks miljøportal.

Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse er registreret som sådan på Den danske Rødliste. 

Vurdering

Ejendommen overholder alle afskæringskriterier i bekendtgørelsen og det vurderes, jf. forarbejderne til udarbejdelse af afskæringskriterier, at produktionen ikke medfører en påvirkning af den omkringliggende natur. 

Ligeledes gælder at det er vurderet at produktionen ikke vil medføre en påvirkning af beskyttede arter.
B.6 Lugtemission
Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor mange dyr der er på ejendommen og hvilken art der er tale om. Desuden spiller vindretning, terræn- og beplantningsforhold ind. Lugt stammer primært fra stalden. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med arbejde med husdyrgødning og udbringning heraf. 

Lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk.  og er angivet i skemaet herunder:

	
	Lugt (LE/s)
	Lugt (OU/s)
	Faktisk lugt (LE/s)
	Faktisk lugt (OU/s)

	Nudrift
	41009
	76340
	41009
	76340

	Ansøgt drift
	42067
	82180
	42067
	82180

	Forskel
	1058
	5840
	1058
	5840


Som angivet i tabellen er stiger lugt fra produktionen i forbindelse med godkendelsen.
Lugtemission i Odour Units (OU) beregnes med OML-modellen og i Lugt Enheder (LE) med FMK-modellen. Begge modeller beregner spredningen af lugtemissionen fra husdyrbruget på grundlag af produktionsarealets størrelse og lugtemissionsfaktorerne for den eller de pågældende dyretyper og staldsystemer fastsat i hhv. OU og LE, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, B. Faktisk lugt er den beregnede lugtafgivelse til omgivelserne, efter at eventuelle teknologier til reduktion af lugtemission er inkluderet i beregningerne. 

Der er ligeledes foretaget beregninger af lugtpåvirkningen til husdyrbrugets nærmeste naboer i www.husdyrgodkendelse.dk. Den beregnede geneafstand for områdetyperne nabobeboelse, byzone og samlet bebyggelse fremgår af nedenstående tabel:

	Bebyggelse
	Kumulation

Antal 
	Model
	Korrigeret geneafstand

(m)
	Vægtet afstand til bebyggelse

(m)
	Genekriterie overholdt

	Staunvej 4(enkelt bolig)
	0
	Ny
	214
	1449
	Ja

	Staunvej 2 (samlet bebyggelse)
	0
	Ny
	475
	2106
	Ja

	Farstrup (byzone)
	0
	Ny
	716
	2250
	Ja


Kumulation

I forhold til naboer gælder ligeledes et kumulationsprincip, hvor kravene skærpes såfremt der ligger andre produktioner med en ammoniakemission over 750 kg indenfor en afstand af 100 meter fra enkeltliggende naboer eller 300 meter fra samlet bebyggelse eller byzone. 

Der ligger ikke andre produktioner indenfor disse afstande og derfor er kumulationen med andre husdyrbrug ikke vurderet.
Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande. 
Vurdering

Produktionen overholder bekendtgørelsens lugtgenekrav, og dermed vil der ikke være en belastning af området udover hvad der kan accepteres.
B.7 Emissioner og genepåvirkninger
Støj
Beskrivelse af støjkilder 

Der kan forekomme støjkilder fra:

· Foderanlæg og kompressor

· Ventilation

· Transport til og fra ejendommen 
· Periodevis støj i forbindelse med markdrift
Driftsperiode for støjkilder 

Det tilstræbes, at støjende aktiviteter afholdes i tidsrummet 7-18. Dog med undtagelse af den periodevise markdrift, hvor virksomheden er afhængig af vejret.

Der anvendes tørfoder og der er automatisk fodring 2-6 gange pr. dag.  Blanding af foder foregår i foderladen. Kompressoren er afskærmet således at støjen reduceret. Mølle og blandeanlægget er placeret indendøre i foderladen.
Ventilationen er stort set altid i drift, da det er nødvendigt i forhold til indeklimaet i staldene. Ventilationen renholdes for både at reducere elforbruget og for at reducere støj.
For så vidt angår støj fra landbrugsmaskiner vil der dagligt forekomme kørsel, samt jævnlig transporter med lastbil. Herudover vil der forekomme sæsonbetonet kørsel ved gylleudbringning og markarbejde. 

Tiltag mod støjkilder 

Støj søges generelt dæmpet ved valg af støjsvag teknologi og afskærmning. Endvidere søges al unødig tomgangskørsel undgået.
Vurdering

Det vurderes at ejendommens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og den ansøgte drift af ejendommen kan ske uden væsentlig gene for omkringboende.
Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10-6 m/s2) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, 
	Anvendelse
	Tidpunkt
	Vægtet accelerationsniveau

Law i dB

	Boliger i boligområder (hele døgnet)
	Hele døgnet
	75

	Boliger i blandet bolig/erhvervsområde
	18-7
	75

	Børneinstitutioner og lignende
	I åbningstiden
	75

	Boliger i blandet bolig/erhvervsområde
	7-18
	80

	Kontorer, undervisningslokaler og lignende
	Hele døgnet
	80

	Erhvervsbebyggelse
	Hele døgnet
	85

	Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter
	Hele døgnet
	80


	Anvendelse
	Tidspunkt
	A-vægtet lydtryksniveau

(10-160 Hz), dB
	G-vægtet lydtryksniveau

dB

	Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende
	18-7
	20
	85

	
	7-18
	25
	85

	Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum
	Hele døgnet
	30
	85

	Erhvervsbebyggelse
	Hele døgnet
	35
	90


Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her. 

Vurdering

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, og det vurderes at grænseværdierne overholdes til alle områder nævnt i ovenstående tabeller. 
Lys 

Lysforhold 

Belysning af anlæg: Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer, samt fra udendørsbelysning ved udleveringsrampe og ved foderindlevering.

Lyset i staldene er tændt i forbindelse med fodring af grisene og ophold i staldene.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Lyset vil udelukkende være tændt på det niveau som enten er foreskrevet af anden lovgivning eller i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med ophold i staldene.

Udendørsbelysning vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning.
Vurdering

Det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentligt mere belysning end i nudriften. Det forventes ikke, at ejendommens belysning vil påvirke omgivelserne i negativ retning.
Fluer og skadedyr

Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr 

Bekæmpelse af skadedyr fortages efter Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi fastsatte retningslinjer. 
Fluegener 

Kemisk fluebekæmpelse fortages efter Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Herudover anvendes der rovfluer.
Rottebekæmpelse 

Bekæmpelse af rotter fortages efter Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi retningslinjer.

Desuden følges de forbyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. (Bek. nr. 611 af 23. juni 2001). Der er fast aftale med Scankill. 
Vurdering

Det vurderes, at der med ovenstående udføres en effektiv og tilfredsstillende flue- og skadedyrsbekæmpelse. 
Støv 
Den primære støvkilde er støv fra ventilationsanlæg. Der er overbrusning i alle stalde som reducerer støvproduktionen.
Der kan forekomme støv fra kørsel på de omkringliggende arealer og veje ved staldanlæggene, endvidere vil der være en mindre støvgene ved indlæsning af tilskudsfoder og mineraler.
Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Der vil i det daglige være fokus på at minimere støvgener udenfor husdyrbruget, og i forbindelse med færdsel på ikke befæstede veje, vil der være særligt fokus omkring ejendommen beliggende nær ved vejene.

Vurdering

På baggrund af afstanden til de umiddelbare naboer og husdyrbrugets fokus på minimering af støvgener i forbindelse med foderopbevaring og håndtering samt transporter, vurderes det, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne som følge af støv.
Transport 
	Transporter
	Før godkendelse

	Efter godkendelse


	
	Antal/

år
	Antal/

År

	Transport af tilskudsfoder 
	36
	36

	Korn
	100
	100

	Levering af søer
	4
	4

	Afhentning slagtesvin og smågrise
	52
	52

	Afhentning af slagtesøer
	26
	26

	Afhentning af døde dyr
	52
	52

	Halm
	2
	2

	Udbringning husdyrgødning - gylle
	384
	404

	Affald
	26
	26

	Brændsel
	26
	26

	Transporter i alt
	708
	728


Vurdering af transportveje til og fra ejendommen
Alt transport til og fra ejendommen med direkte adgang til den offentlige vej Munkhauge. Tilkørsel foregår typisk fra Nymøllevej. Fra Nymøllevej til ejendommen findes der ikke andre beboelser. Der kan forekomme gyllekørsel mm. langs andre veje, hvor der ligger beboelser, og her vil der være opmærksomhed omkring transporten, hvilket omfatter henstillinger til maskinstation om at reducere fart og om at udvise generelt hensyn til naboer. 

Størstedelen af transporterne er af gylle, foder og afhentning af dyr. Samlet set forventes der en mindre stigning i antallet af transporter med det ansøgte projekt. 

Transporterne forventes hovedsageligt at foregå på hverdage inden for normal arbejdstid, dvs. kl. 7-17, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne. Transport til og fra husdyrbruget vil altid foregå ved hensynsfuld kørsel. Derudover tilstræbes, at al tung transport gennemføres på hverdage indenfor normal arbejdstid. 
I højsæsonen for gyllekørsel kan der køres uden for normal arbejdstid, men dette vil foregå under hensyntagen til naboernes nattesøvn, så kørsel tæt på naboerne så vidt muligt ikke foregår senere end kl. 22 eller tidligere end kl. 6 på hverdage og ikke senere end kl. 23 og tidligere end kl. 8 i weekender og på helligdage.
Vurdering

Da der er tale om gode til- og frakørselsforhold til ejendommen, og der kun en beskeden stigning i antallet af transporter, vurderes det på den baggrund, at transporter til og fra ejendommen ikke medfører væsentligt øgede gener for de omkringboende.
Egenkontrol
Ansøger har redegjort for følgende egenkontrol:
· Gødningsbeholderne følger reglerne for kontrol minimum hvert 10. år

· En gang årligt udarbejdes ”Gødnings- og husdyrindberetning”, 

· Overvågning af vand og strømforbrug
· Dokumentation for fasefodring og anvendelse af fytase

· Miljøledelsessystem
· E-kontrol 4 gange om året

· Gyllekøling

· Der indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol vil som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
· Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 7 dage.
· Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug, kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes. Det vurderes samlet set at driften af husdyrbruget på adressen inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet

Risici og håndtering
Brand
Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer og medføre risiko for udslip af giftige stoffer. Dette søges undgået ved at vedligeholde el-udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektriske hjælpemidler.
Gylleudslip
Kan forekomme ved påkørsel af gyllebeholder, ved at en gyllebeholder, gyllekanaler eller pumpeledninger er utætte, eller ved at en gylletank kan sprænge.

Kan medføre nedsivning af gylle til grundvand, eller afstrømning af gylle til vandløb fra frosne marker eller efter ekstrem nedbør. Kan desuden give spild i forbindelse med læsning af gyllevogne.

Risiko for gylleudslip forsøges minimeret ved at:
· Der er ryddet op, hvor der arbejdes. 

· Medarbejdere får god instruktion. 

· Bygninger og maskiner vedligeholdes. 

· Der er gode adgangs- og transportveje. 

· Gylleanlæg holdes i orden, og pumpning af gylle overvåges

· Børn og fremmede har ikke adgang til betjening af gyllepumper mm.

· Afløb er afblændet så gylle ikke kan løbe i dræn

· Der gennemføres de lovpligtige 10-årskontroller, hvor gylletankene kontrolleres af særligt uddannet personale.

Udslip af miljøskadelige stoffer
Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af skadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare alarmeres alarmcentralen på telefon 112.
Kemikalier
Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler til staldrengøring, konserveringsmidler til foderbrug, medicin og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.
Pesticider og sprøjteudstyr
Pesticider opbevares i særskilt afløst rum der er placeret i foderladen. Der er intet afløb fra rummet.
Oplag af olie
Der findes to dieselolietanke i maskinhuset. Tankene er placeret mod væg således påkørselsrisikoen vurderes at være meget lav. Tankene er placeret på fast gulv. 
Samlet vurdering af risikoelementer vedrørende miljøforhold
Det vurderes, at håndteringen af husdyrgødning foregår på en tilfredsstillende måde, og at husdyrbruget samlet set håndterer risikoelementerne korrekt og derfor ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet og omgivelserne.
B.8 Affaldsproduktion og ressourceforbrug

Der forventes en affaldsproduktion der er proportionel med virksomhedens størrelse og type.

Da der er tale om et IE-brug, så skal affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages (fremgår af § 35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Det betyder, at beskrivelsen skal illustrere, hvordan affaldshåndteringen på husdyrbruget lever op til affaldshierarkiet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 6 b. Heraf fremgår det at affaldsforebyggelse og -håndtering skal ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki: 

1) Affaldsforebyggelse.

2) Forberedelse med henblik på genbrug. 

3) Genanvendelse. 

4) Anden nyttiggørelse. 

5) Bortskaffelse. 

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Aalborg Kommune. Dagrenovation samt pap og papir fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning. Forbrændingsegnet affald fra produktionen opbevares i maskinhuset, og som afleveres på den kommunale modtagestation løbende. 

Ikke forbrændingsegnet affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke ”ikke forbrændingsegnet affald” på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler. 

Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, elsparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i servicerum/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation. 

Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet. 

Ejendommen skal overholde Aalborg Kommunes erhvervsregulativ og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med dette. Endvidere er ejendommen omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. Farligt affald skal i henhold til Aalborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører. 
I henhold til bekendtgørelse om affald, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på Genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør. Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien ”farligt affald” skal gemmes i mindst 5 år og skal kunne forevises, når kommunen beder om det. Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke har. 

Følgende må ikke afleveres på genbrugspladsen: 

· Medicinrester - Leveres til godkendt modtager af farligt affald 

· Kanyler - Leveres til godkendt modtager af farligt affald 

· Landbrugsplast -  Leveres til godkendt modtager, 

· Udtjente maskiner og udstyr – Skrothandler

Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen skal ske af godkendte transportører. Ejendommen er tilmeldt Aalborg Kommunes ordning for dagrenovation. Affaldet består hovedsageligt af husholdningsaffald. 

Farligt affald og risikoaffald i form af sprøjter og medicinrester opbevares i container. Kanyler og glas opbevares i spand med låg og afleveres til kommunens affaldsordning. 

Olie opbevares i tætte tromler med låg e. lign. Der tale om enkelte tromler med olie til 
Erhvervsaffald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald. Der er indført miljøledelse på ejendommen, hvor også affaldshåndtering er beskrevet. 

Vurdering

Det vurderes at ejendommen lever op til affaldshierarkiet og til affaldsregulativerne for Aalborg Kommune. 

Døde dyr

Døde dyr overdækkes med kadaverkappe og smågrise opbevares i container indtil de afhentes af destruktionsanstalt, DAKA. Afhentning sker løbende. Animalsk affald opbevares så der ikke opstår uhygiejniske forhold, indtil afhentning til autoriseret destruktionsanstalt. Døde dyr opbevares på en plads ved den vestligste gyllebeholder.
Klinisk risikoaffald
På ejendommen forekommer ingen opbevaring af klinisk / medicinsk affald (sprøjter medicinrester m.v.), idet dette bortskaffes gennem den kommunale afhentningsordning for risikoaffald. Eventuel opbevaring af brugte sprøjter vil ske i kanyleboks og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ eller via dyrlæge.
Pesticider/kemi
Pesticider opbevares i aflåst rum uden afløb.  Kemikalier til rengøring opbevares i rum med afløb til gyllesystem. 

Olie 
Der findes to dieselolietanke i maskinhuset. Tankene er placeret mod væg således påkørselsrisikoen vurderes at være meget lav. Tankene er placeret på fast gulv. 

Spildevandsmængde 
	Spildevandstyper
	m³ /år efter godkendelse
	Afledes til
	Rense-foranstaltning

	Rengøringsvand, drikkevandsspild mv.
	1400 m³
	Gyllebeholder
	Ingen

	Sanitært spildevand fra beboelse og personale
	300 m3
	TRIX
	ja


Beskrivelse af spildevandstilledning
1400 m3/år spildevand tilledes gyllebeholder med flydende husdyrgødning. 

Beskrivelse af spildevandsafledning 

Rengøringsvand ledes fra stald til gyllebeholder. 

Sanitært spildevand ledes til TRIX tank med nedsivning.

Tagvandet afledes til nedsivning i faskiner omkring bygningerne.
Energiforbrug

Energi 

	Type
	Forbrug nudrift
	Forbrug ansøgt

	Elforbrug
	360.000 kwh
	380.000 kwh

	Udtørring stald
	varmegenindvinding
	varmegenindvinding

	Opvarmning stald
	varmegenindvinding
	varmegenindvinding

	Dieselolie
	35.000 l
	35.000 l


Elforbruget i svinestalden går primært til belysning og drift af teknisk udstyr samt til indvinding af varme fra gyllen.
Energibesparende foranstaltninger

Når der i anlægget udskiftes lysarmaturer, sikres det, at der i det omfang det er foreneligt med biologiske forhold, at der vælges mellem de mest energibesparende systemer. F.eks. LED-belysning.
Der er en igangværende proces med udskiftning til mindre energiforbrugende udstyr, herunder LED lys og energibesparende ventilatorer. Der udskiftes i med den hastighed som det nuværende udstyr nedslides. 
Vandforbrug

Vand 

	Type
	Forbrug nudrift
	Forbrug ansøgt

	Årligt forbrug af drikkevand
	7700 m3
	8600 m3

	Årligt forbrug af vaskevand til vask af stalde
	1200 m3
	1400 m3


Vandforbruget er beregnet ud fra normerne fra Håndbog til driftsplanlægning 2015. 
Bedriften forsynes vand fra eget vandværk. Der forventes en mindre stigning i vandforbruget i forbindelse med tilladelsen.
Vandbesparende foranstaltninger

Drikkevandsinstallationerne på bedriften efterses og rengøres jævnligt med henblik på at undgå spild.  

Eventuelle lækager i systemet identificeres straks og repareres hurtigst muligt. 
Reststoffer

Udbringning af husdyrgødning bliver foretaget efter de gældende generelle regler ift. indhold af fosfor, kvælstof og zink. Gyllen vil i øvrigt indeholde vand og fodersplid mm. Disse forhold er der i de generelle regler taget højde for og det vurderes derfor at udbringningen af gylle lever op til disse generelle regler.
Foder

Der anvendes indkøbt tilskudsfoder og eget korn. Foderet leveres til siloer og foderlade. Mht. støv mm. fra foderproduktionen er dette behandlet særskilt under støv. 
Der anvendes tørfoder på ejendommen og udfordringen sker 2-6 gange om dagen.

Der sikres effektiv fodring gennem foderets sammensætning og løbende foderkontroller, således at fodringen stemmer overens med dyrenes behov. Derudover er sundhedsstyring vigtig for en effektiv produktion med lavest muligt forbrug af foder- og hjælpestoffer. Der anvendes fasefodring på ejendommen, og der tilsættes fytase til foderet. Fytase medfører en bedre optagelse af fosfor fra foderet og dermed mindre fosfor i gyllen.
Der er på bedriften stor opmærksomhed mod at minimerer anvendelsen af råvarer i produktionen. Der laves således E-kontrol minimum en gang i kvartalet, for derigennem at kunne monitere fodereffektivitet og produktionseffektivitet. Der er fokus på at minimere spild af foderstoffer og på at optimere og minimere indholdet af fosfor og protein i foderstoffer, dog altid med fokus på virksomhedens produktionsresultater og ikke mindst dyrenes velbefindende.

Vurdering

Det vurderes at foderforbrug og tiltag i øvrigt vedr. foder lever op til en produktion af den ansøgte størrelse. Der er dog fokus på foderforbruget, og foderforbruget er et fokusområde i miljøledelsen på ejendommen.
Samlet vurdering af affalds- og ressourceforbrug

Virksomheden er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og Aalborg Kommunes Affaldsregulativ for erhverv. Virksomheden oplyser, at reglerne efterleves.

Det vil sige, at

· Dagrenovationslignende og forbrændingsegnet affald bortskaffes til forbrænding.
· Deponeringsegnet affald skal frasorteres og opbevares, så vindflugt undgås.
· PVC-affald frasorteres og bortskaffes korrekt.
· Klinisk risikoaffald som kanyler, medicinflasker og lignende opbevares forsvarligt i egnet emballage

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:

· Farligt affald opbevares, så det ikke kan løbe til jord, grundvand eller overfladevand og beskyttet mod vejrlig. Tanke er sikret mod påkørsel.

· Eksisterende olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke og/eller sløjfning af tanke skal anmeldes til Aalborg Kommune.

Det vurderes, at der er redegjort for et vand- og energiforbrug, der står mål med størrelsen af dyreholdet og alderen på staldene. Der er en mindre stigning i ressourceforbruget som følge af godkendelsen. 
B.9 Valg af BAT
Alle stalde er med delvise spaltegulve. Der anvendes gyllekøling i 2 stalde og 3 af 4 gylletanke er overdækkede. 
	
	Stalde
	Lagre
	Total

	Samlet BAT krav

Kg N/år
	4112
	599
	4710

	Faktisk emission

Kg N/år
	4111
	599
	4709

	Forskel

Kg N/år
	
	
	1

	BAT krav overholdt
	
	
	Ja


På grund af regnefejl i ansøgningssystemet er det ikke muligt at beregne BAT niveauet korrekt med mindre man anvender en workaround. Det samlet BAT krav som fremgår af ovenstående tabel kan derfor ikke genfindes i det indsendte skema i husdyrgodkendelse.dk. Der er lavet en scenarieberegning hvor der er anvendt eksisterende staldafsnit – BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse, og i den scenarieberegning er anvendt 15,1 % gyllekøling både i nudrift og ansøgt drift, hvilket giver ovenstående BAT-krav. I den indsendte ansøgning er der anvendt eksisterende staldafsnit under BAT forudsætning, da det ikke er muligt at øge gyllekølingsprocenten med mindre den forudsætning anvendes. Derefter er gyllekølingen øget indtil at BAT kravet er opnået.

BAT- niveauet er beregnet som eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse.

Der er anvendt følgende tiltag for at leve op til BAT. Den største gyllebeholder er overdækket og der anvendes gyllekøling i Drægtighedsstalden og i Løbe/farestalden.

Gyllekøling 

Ammoniakreduktionen er projekteret til 16,5 % og der er 975 m2 gyllekanaler.

Den nødvendige specifikke kølekapacitet kan beregnes ud fra formlen:

0,85*x – 0,004*x2 = ammoniakreduktionsprocent

16,5 % reduktion giver en specifik køleeffekt på 21,6 w/m2.

Den årlige køleydelse kan derfor beregnes til

21,6 w/m2*975 m2*8760 timer / 1000 w/kw = 184.485 kwh.

På ejendommen findes der to pumper med en sammenlagt køleeffekt på 70 kw. Det betyder at den samlede årlige driftstid skal være 2635 timer.

B.10 Grænseoverskridende virkninger
Det er vurderet, at det udelukkende er produktionens emission af ammoniak der potentielt kan have en grænseoverskridende virkning. Det er dog vurderet at ammoniakemissionen har et niveau og en karakter, hvor hovedparten af emissionen vil påvirke lokalområdet og kun mindre del af emissionen vil bidrage til baggrundsbelastningen i omkringliggende lande. Det er derfor vurderet at produktionen ikke medfører grænseoverskridende virkninger hverken lokalt eller internationalt. 
IE-husdyrbrug

Der er tale om et IE-husdyrbrug da der er over 750 søer på ejendommen.

C.1 Foranstaltninger ved ophør

I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.


· Den resterende husdyrgødning i kummer og tanke vil blive fjernet
· Fodersiloer/foderrum tømmes og rengøres

· Staldene vil blive rengjort og spildevandet kørt ud på dyrkede arealer i henhold til lovgivningen
· Udtjent inventar og andet metal vil blive leveret til produkthandleren
· Udtjent elektronisk udstyr vil blive leveret til genbrug
· Andet affald vil blive afhændet efter miljølovens forskrifter
· Olietanke tømmes

· Døde dyr fjernes

· Gylletankene vil blive fjernet, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift
C.2 Anvendelse af BAT råvarer, energi, vand og management

Management 

Medarbejdere 

De ansatte deltager løbende i relevante kurser. Der bliver udarbejdet APV for arbejdspladsen, opsat førstehjælpskasser og øjenskylleudstyr, og der er konstant værnemidler i form af beskyttelsesbriller, handsker, åndedræts- samt høreværn til rådighed for medarbejderne. 

Beredskabsplan 

Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvori telefonnumrene til kontaktpersoner og offentlige kontaktinstanser i forbindelse med eventuelle uheld er nedskrevet. Beredskabsplanen indeholder forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier, driftsmateriel, gylle, brand m.v., og er tilgængelig for alle på arbejdspladsen. 

Dagligt tilsyn 

Ansøger eller dennes ansatte tilser dyr og produktionsanlæg flere gange hver dag. Der udføres små reparationer når det er nødvendigt, Såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget som udføres af kompetent personale. 

Mark- gødningsplan 

Der bliver hvert år udarbejdet gødningsregnskab af en planteavlskonsulent.

Sprøjtejournal 

Der føres sprøjtejournal.
Gødningsbeholderne følger reglerne for kontrol min. hvert 10 år.

Renoveringsplan for driftsudstyr og staldbygninger 

De ældste stalde er fra 2004. Det er vurderet at for de ældste stalde gælder, at det er vurderet at en gennemgribende renovering først er aktuel i løbet af 20 år, og at de senest byggede stalde ikke skal renoveres før om 30 år.
Samlet BAT indenfor management 

Det vurderes, at ejendommen anvender bedst tilgængelig teknik, indenfor følgende managementpunkter: 

· Alle medarbejdere deltager løbende i relevante kurser. 

· Der bliver udarbejdet en beredskabsplan som hænger tilgængelig for alle medarbejdere. 

· Der foretages daglige tilsyn og løbende service og vedligehold på driftsanlæggene. 

· Kvalitetskontrol 

· Vurdering af tidshorisonten for større renovering af driftsinventar og driftsbygninger. 
· Der er indført miljøledelse på ejendommen
Godt landmandskab 

· Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse 

· Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger. I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af indkøbt foder. 

· Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. 
· Der udarbejdes gødningsregnskab på bedriften. 

· Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt, skadedyr samt mindske risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold.  

· Sætte særlig fokus på dyrevelfærd og fortsat gøre en ekstraordinær indsats over for infektioner, som kan overføres fra dyr til mennesker. 

· Tage hensyn til grund- og overfladevand, når driften tilrettelægges.  

Rengøring og desinficering

Der er på bedriften stor opmærksomhed på at renholde stalde og omkringliggende arealer. En sideeffekt af godt indeklima er, at staldene lugter mindre end gennemsnittet, samt at ammoniakfordampningen ligeledes er lavere.

Overbrusning i svinestalde

Følger de lovmæssige krav om overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning til regulering af svins kroptemperatur.
Miljøledelsessystem 

Der er i februar 2017 offentliggjort BAT konklusioner for husdyrbrug, hvilket medfører at alle IE-brug inden 21. februar 2021 skal have implementeret miljøledelse dog senest ved meddelelse af §16a miljøgodkendelse. 

Miljøledelsen skal omfatte: 

1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, 

2) fastsætte miljømål, 

3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, 

4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og 

5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. Miljøledelse er allerede indført på husdyrbruget. 

Se vedhæftede bilag.
BAT energi

Energibesparende foranstaltninger

Belysning: 

· Der anvendes så vidt muligt energibesparende belysning.

· Lamper rengøres jævnligt

· Lyset er tændt i forbindelse med fodring og ophold i staldene. Fodring og ophold i staldene sker typisk i perioden 6-20 og i den periode vil lyset være tændt. 

Det skal understreges, at tidspunkterne for lys er vejledende og der vil kunne være daglige og sæsonmæssige udsving i varigheden af tændt lys.

Korntørring:
Der er korntørring på ejendommen. Det forsøges at minimere energiforbruget til korntørring ved at høste kornet præcist når det er modent og tørt. 
Transport: 
Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås. Ansøger har fokus på at minimere antal transporter.

Ventilation: 

Der er diffus undertryksventilation i alle stalde. Der er separat styring i hver sektion som styrer varme/ventilation. Herved sikres de mest optimale forhold for grisene og samtidig sikres også at der bruges mindst mulig energi. Desuden bliver udsugningsenhederne vasket for hvert hold nye grise. Herved reduceres vindmodstanden i aftrækskanalen og der spares store mængder energi.
Styring af ventilationen i staldene er med til at sikre et godt indeklima og samtidigt med til at reducere forbruget af energi til et absolut minimum. 

BAT vand

Vandbesparende foranstaltninger

· Anlæggets drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. 
· Ansøger bestræber sig på at minimere forbruget af vaskevand. 
· Vandforbruget minimeres ved at der bruges drikkenipler over fodertruget. Dermed opsamles det vand, der spildes og der anvendes kun præcist det drikkevand grisene tapper. 

· For ikke at bruge mere vand end nødvendigt og samtidig få en effektiv rengøring, anvendes højtryksrenser og iblødsætning, når staldene rengøres. 

· Stophaner på vandslanger. 

· Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. 

BAT – råvarer

Der er på bedriften stor opmærksomhed mod at minimerer anvendelsen af råvarer i produktionen. Der laves således E-kontrol minimum en gang i kvartalet, for derigennem at kunne monitere fodereffektivitet og produktionseffektivitet. 

Der er fokus på at minimere spild af foderstoffer og på at optimere og minimere indholdet af fosfor og protein i foderstoffer, dog altid med fokus på virksomhedens produktionsresultater og ikke mindst dyrenes velbefindende. 

· Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. 

· Daglig regulering af fodertildeling. 

· Der udarbejdes foderplaner, evt. i samarbejde med konsulent, og med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. Jævnlig tilpasning af blanderecepter. 

· Godt management og sunde dyr. 

· Man blander selv foder. 

· Foderanlæg justeres jævnligt, således at udfodret mængde svarer til dyrgruppen og unødigt foderspild minimeres. 

· Smågrise og søer fasefodres, dvs. at der fodres med forskellige foderblandinger afhængigt af dyrenes alder/levende vægt, og for avlsdyrenes vedkommende, afhængigt af hvor de befinder sig i reproduktionsfasen. Kravet til næringsstoffer er forskelligt, og ved at fasefodre indenfor normerne undgås en generel overforsyning med råprotein og fosfor, som ellers vil udskilles via husdyrgødningen og belaste miljøet.

Samlet BAT-vurdering 

Samlet vurderes det at projektet lever op til BAT indenfor punkterne, ammoniak, miljøledelse, management, fodringsstrategi, vand, energi, spildevand, støj, støv, lugt, opbevaring af husdyrgødning, forarbejdning af husdyrgødning og udbring af husdyrgødning, blandt andet baseret på punkterne i BREF-dokumentet og lovgivningskravene. 

Risikoen ved MRSA eller antibiotikaresistens håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. 

I lovgivningen er der faste krav til BAT på ammoniakudledning, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget. 

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugene, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i DK nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses. 

C.3 Ikke teknisk resume af væsentlige alternativer

For at reducere ammoniakemissionen mest muligt er følgende alternativer undersøgt:

- gylleforsuring

- luftrensning

Det er vurderet at alle alternativer vil medføre en væsentlig og ikke proportional belastning af bedriftens økonomiske produktionsresultat, og alternativerne er derfor fravalgt.
Miljøkonsekvensrapport

I relation til miljøkonsekvensrapportens krav til oplysninger jf. punkt B henviser til punkter B1-B10 i nærværende afsøgning, og den videre redegørelse i miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i ovennævnte oplysninger.
D.1-a Udformning, dimensioner mm.
Ejendommen består af følgende produktionsbygninger:
Materialevalg 

	
	Grund-plan ca.
	Byg-nings-højde ca.
	Tag-hæld​ning
	Bygningsmaterialer/farver
	Anvendelse

	
	Stald 1
	1080 m2 
	6 m
	25º
	Sandwich elementer med hvide søsten, gråt tag
	Søer

	
	Stald 2
	1319 m2
	7 m
	20º
	Sandwich elementer med hvide søsten, gråt tag
	Søer

	
	Stald 3
	845 m2
	6 m
	20º
	Sandwich elementer med hvide søsten, gråt tag
	Søer

	
	Stald 4
	1923 m3
	6 m
	20º
	Sandwich elementer med hvide søsten, gråt tag
	Søer

	
	Stald 5
	866 m2
	7 m
	20º
	Sandwich elementer med hvide søsten, gråt tag
	Søer

	
	Stald 6
	580 m2
	6 m
	20º
	Sandwich elementer med hvide søsten, gråt tag
	Søer

	
	Hestestald
	40 m2
	3 m
	
	Grøn rundbuehal
	Heste

	
	Gylletank
	368 m2
	3 m
	
	Elementer, grå 
	Gylle

	
	Gylletank
	566 m2
	9 m
	
	Elementer, grå 
	Gylle

	
	Gylletank
	805 m2
	9 m
	
	Elementer, grå overdækning
	Gylle

	
	Gylletank
	886 m2
	9 m
	
	Elementer, grå overdækning
	Gylle


I øvrigt henvises til landskabsvurderingen under punkt B.4.

D.1-b Forventede indvirkning på miljøet
Projektets forventede væsentlige indvirkningerne på miljøet vurderes at være:

- påvirkning af vandmiljø

- påvirkning af omkringliggende natur

- påvirkning af naboer

Vandmiljø

Projektet kan potentielt påvirke vandmiljøet, både grundvandsressourcen og ferske vande samt havmiljøet. Det er dog vurderet at de generelle virkemidler som virksomheden skal leve op til jf. anden lovgivning, modvirker de potentielle væsentlige påvirkninger af vandmiljøet. Herunder gælder erhvervets generelle krav til opsamling af overskudskvælstof gennem efterafgrøder, og skærpede krav til fosforoverskud fra bedrifterne. 

Kumulation

Produktionen af fødevarer vil altid medføre en påvirkning af miljøet, men I Danmark er der skrappe kvotekrav til anvendelsen af kvælstof til planteavl, således at ikke alle planter tildeles den gødning de har brug for. Dette krav, sammen med ovenstående efterafgrøder mm. betyder at der, selv i kumulation med andre ejendommen, må forventes en minimal påvirkning af miljøet. 

Natur

Påvirkning af den omkringliggende natur gennem deposition af ammoniak kan i visse tilfælde medføre en væsentlig påvirkning af naturen. Der er dog opstillet en række krav og kriterier for hvornår en påvirkning er væsentlig, og bedriften overholder disse krav til alle naturkategorier i området. Det er derfor vurderet at produktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning på naturen i området. 
I relation til bilag IV dyre- og plantearter vurderes bekendtgørelsens afskæringskriterier i alt sin væsentlighed at reducere påvirkningen af sådanne arter til et absolut minimum, og at disse arter derfor ikke påvirkes negativt af produktionen.

Kumulation

Bedriftens påvirkning af særlig sårbar natur er vurderet i forhold til kumulation med øvrige bedrifter i nærområdet. I relation til særlig sårbar natur er der skærpede krav til bedriftens tilladte påvirkning af et særligt sårbart område, såfremt der ligger andre bedrifter i nærheden af den sårbare natur. 
Der er 2 anden produktioner indenfor en afstand der gør at kumulationen skal vurderes. Kumulationen er vurderet, men det giver ikke anledning til ændrede konklusioner. 
Naboer/lugt

Alle husdyrproduktioner medfører en emission af lugt, støv, støv og lys. Disse emissioner spredes omkring bedriften afhængig af vind, højde på afkast, hastighed på luften i ventilator og temperatur. I relation til lugt vurderes denne spredning omkring ejendommen i husdyrgodkendelse.dk, hvor i forvejen fastsatte afskæringskriterier i forhold til enkeltliggende naboer, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområde skal overholdes. Bedriften overholder disse afskæringskriterier og derfor vurderes bedriften ikke at påvirke miljøet væsentligt med hensyn til lugt.

I relation til øvrige gener er der redegjort herfor i punkt B-7, og det vurderes at der ikke er forhold ved produktionen der påvirker menneskers generelle sundhed.

Kumulation

I forhold til naboer gælder ligeledes et kumulationsprincip, hvor kravene skærpes såfremt der ligger andre produktioner med en ammoniakemission over 750 kg indenfor en afstand af 100 meter fra enkeltliggende naboer eller 300 meter fra samlet bebyggelse eller byzone. 
Der ligger ikke øvrige produktioner indenfor disse afstande og derfor er kumulationen med andre husdyrbrug ikke vurderet.

D.1-c Særkender

Der er tale om et sohold med produktion af 30 kg’s smågrise. I forbindelse med godkendelsen af produktionen har man forholdt sig til de mulige væsentlige indvirkninger på miljøet. 

Ejendommen forventer ingen væsentligt skadende virkninger på miljøet som følge af produktionen på ejendommen. På ejendommen følger og overholder man generelt dansk lovgivning, men i særdeleshed vurderes at lovgivningen om anvendelsen af gødning herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrloven i alt sin væsentlighed sikrer miljøet mod utilsigtede virkninger af husdyrproduktionen. De beskrevne krav til dansk landbrug indenfor kvælstofkvoter, fosforregnskab, vurdering af mulige skader på sårbar natur, vurdering af påvirkning af naboer mm. vurderes at forebygge og begrænse den mulige skade som landbrugsproduktionen kan have på miljøet. 
Risici og håndtering
Brand
Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer og medføre risiko for udslip af giftige stoffer. Dette søges undgået ved at vedligeholde el-udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektriske hjælpemidler.
Gylleudslip
Kan forekomme ved påkørsel af gyllebeholder, ved at en gyllebeholder, gyllekanaler eller pumpeledninger er utætte, eller ved at en gylletank kan sprænge.

Kan medføre nedsivning af gylle til grundvand, eller afstrømning af gylle til vandløb fra frosne marker eller efter ekstrem nedbør. Kan desuden give spild i forbindelse med læsning af gyllevogne.

Risiko for gylleudslip forsøges minimeret ved at:
· Der er ryddet op, hvor der arbejdes. 

· Medarbejdere får god instruktion. 

· Bygninger og maskiner vedligeholdes. 

· Der er gode adgangs- og transportveje. 

· Gylleanlæg holdes i orden, og pumpning af gylle overvåges

· Børn og fremmede har ikke adgang til betjening af gyllepumper mm.

· Afløb er afblændet så gylle ikke kan løbe i dræn

· Der gennemføres de lovpligtige 10-årskontroller, hvor gylletankene kontrolleres af særligt uddannet personale.

Udslip af miljøskadelige stoffer
Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af skadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare alarmeres alarmcentralen på telefon 112.
Kemikalier
Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler til staldrengøring, konserveringsmidler til foderbrug, medicin og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.
Pesticider og sprøjteudstyr
Pesticider opbevares i aflåst rum uden afløb.  Kemikalier til rengøring opbevares i rum med afløb til gyllesystem. 

Oplag af olie og andre kemikalier
Der findes to dieselolietanke i maskinhuset. Tankene er placeret mod væg således påkørselsrisikoen vurderes at være meget lav. Tankene er placeret på fast gulv.
Samlet vurdering af risikoelementer vedrørende miljøforhold
Det vurderes, at håndteringen af husdyrgødning foregår på en tilfredsstillende måde, og at husdyrbruget samlet set håndterer risikoelementerne korrekt og derfor ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet og omgivelserne.
Beskrivelse af risikominimering/BAT 

Gyllebeholderne bliver etableret således at bund og vægge er tætte, og den kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. 3 af 4 gyllebeholdere er overdækkede.
Gyllevognene vil fyldes med sugestuds. Herved elimineres mulighederne for gyllesplid i forbindelse med pumpefejl og påfyldning af gyllevogn. Anvendelse af sugestuds betragtes som den mest miljøforsvarlige måde at fylde gyllevognen.

Samlet vurderes gylleopbevaringen at leve op til BAT

Endvidere bemærkes, at anlægget er under dagligt opsyn. Alle medarbejdere vil desuden blive instrueret i forholdsregler i tilfælde af uheld.

D.1-d Væsentlige alternativer

Ejendommen har i forbindelse med godkendelsen vurderet på alternativer indenfor ammoniakreduktion og lugtreduktion. Produktionen lever op til Miljøstyrelsens fastsatte afskæringskriterier for lugt og ammoniak, herunder det vejledende BAT niveau for ammoniak. Det er derfor vurderet at investering i yderligere emissionsreducerende teknologi som luftrensning eller forsuring ikke vil være et proportionalt tiltag, og disse er derfor udeladt. 

Der er vurderet på alternative placeringer af tilbygningen til farestalden, men det er dog vurderet at når der både tages hensyn til logistikken i produktionen, og ønsket om at placere ny bygning i tilknytning til eksisterende bygninger, så er det ikke ingen reelle alternative placeringer. 
Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgtes virkning på miljøet

I dette afsnit er der nævnt de væsentligste foranstaltninger for at begrænse det ansøgte projekts virkninger på miljøet. I alle de foregående afsnit, vil man kunne læse yderligere om de anvendte foranstaltninger og vurderingerne heraf.

· Ejendommen er ikke beliggende i område med landskabelige interesser.

· Staldsystemerne i hovedparten af de eksisterende stalde er med drænet spaltegulv med henblik på at minimere ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Der er fast overdækning på 3 af 4 gyllebeholdere, hvilket minimerer ammoniakfordampningen fra lagret.

· Der udarbejdes mark-/gødningsplan for ejendommens jordtilliggende, hvorved fosfor- og nitratudvaskning minimeres. 

· Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

· Olietank, der står indendørs, er på fast gulv uden afløb og vask af sprøjte sker på vaskeplads med afløb til gyllebeholder, derved er der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 

· Der foretages forskellige egenkontroller, for at bl.a. at følge produktionen, forbrug af fx foder, el og vand m.m. 

· Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.

Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten 

Denne ansøgning er udarbejdet efter Husdyrloven og det vurderes ud fra ovenstående beskrivelser og vurderinger, at det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger ikke vil have en negativ påvirkning på følgende punkter: 

1. Befolkningen og menneskers sundhed. 

2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter. 

3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima. 

4. Materielle goder, kulturarv og landskabet. 

5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4. 

6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1- 5.
D.3 Kompetente ekspert
Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Cand.scient Jakob Altenborg fra Miljø & Natur Landbrugsrådgivning. 
Byrumvej 30, 9940 Læsø - Mobil 26 25 97 91 - Email: jakob@miljoeognatur.dk – www.miljøognatur.dk

12

[image: image1.jpg]