Rapport for miljøtilsyn hos RP MASKINSERVICE ApS, Bizonvej 7 og 9, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | Tilsyn 21. sept. 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basis tilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet var: Virksomhedens ejer Rasmus Pejs Andersen, og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen. |  |  |
| Telefon | 9677 1234 | CVR nr. | 31514916 |
| E-mail | rp@rpmaskinservice.dk | P. nr. | 1014529884 |

| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | - |
| Tilslutningstilladelse spildevand | - |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Aftaler og håndhævelser

Tilsynet 21. sept. 2022: - Henstilling, 1.200 liter gammel olietank: Virksomheden anvender en ældre 1.200 l. overjordisk ståltank til spildolie. Tanken har tidligere været anvendt til fyringsolie, men virksomheden har ingen yderligere oplysninger om tanken. Tanken er synligt påvirket af udvendig rust, og da virksomheden ikke kan redegøre for tankens data, må tanken ikke anvendes. Det henstilles, at tanken tømmes hurtigst muligt og senest 1. maj 2023, - og bortskaffes. - Henstilling, opbevaring af miljøfarlige væsker: Miljøfarlige væsker opbevares kun delvist korrekt på virksomheden. Ved tilsynet stod beholdere med op til 60 l. af hhv. olie, kølervæske og sprinklervæske på gulvet i værkstedet, uden sikring mod spild. Det henstilles, at al oplag af olier og andre miljøfarlige væsker eller kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild. (jf. § 12 og 13 i Bekendtgørelse. nr. 908 af 30/08/2019 Autoværkstedsbekendtgørelsen) Sikring mod spild kan f.eks. foretages ved, at væskerne stilles på rist med kar, som kan rumme volumen af den største beholder på risten. Fotodokumentation for korrekt opbevaring skal sendes til Virksomhedsmiljø senest 1. maj 2023. - Henstilling, små rullevogne med ny olie: Virksomheden anvender 5 stk. små 3-hjulede rullevogne, med hver en 200 l. tromle med olie, eller anden miljøfarlig væske. Vognene er monteret med pumpe og slange, så olie eller anden væske kan påfyldes et køretøj direkte fra rullevognen. Beholderne på de små vogne, er imidlertid ikke sikret mod spild. Beholderne på vognene skal sikres mod spild, eller tages ud af drift senest 1. maj 2023. Det henstilles, at hvis vognene ønskes anvendt fremover, skal der etableres sikring mod spild. Der skal fremsendes fotodokumentation til Virksomhedsmiljø senest 1. maj 2023. De nævnte frister i pkt. 2 og 3 medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode. Virksomhedens etablering af bygning og virksomhedens aktiviteter: - Henstilling, oplysninger vedrørende vask af køretøjer og maskiner: Virksomheden skal oplyse hvor mange køretøjer/maskiner der vaskes, og en ca. vandmængde der anvendes ved vask af køretøjerne. Oplysningerne om antal køretøjer og vandforbrug ønskes angivet pr. dag og pr. år. Der ønskes oplysninger for den udvendige vaskeplads ved nr. 7 og tilsvarende, hvis der også vaskes køretøjer ved nr. 9. Desuden skal oplyses om der anvendes kold/varm vand til vask højtryksrenser og oplysninger/datablad for evt. anvendt vaskeprodukter som affedtning/sæbe/voks. Det henstilles, at virksomheden senest 1. maj 2023 fremsender information om virksomhedens olieudskillere (type, kapacitet, alarm) til Virksomhedsmiljø. - Henstilling, anmeldelse af værkstedsaktiviteter: Virksomhedens værkstedsaktiviteter er ikke anmeldt til Virksomhedsmiljø ved virksomhedens etablering. Virksomheden skal derfor udfylde og fremsende oplysninger på vedhæftede skema om værkstedsaktiviteter. Det henstilles, at virksomheden fremsender det udfyldte skema til Virksomhedsmiljø senest 1. maj 2023. - Henstilling, oplysninger vedrørende ophugning: Af virksomhedens hjemmeside fremgår det, at virksomheden har ”ophug af div. pressere, Massey Ferguson mejetærskere mv.” Det henstilles, at virksomheden senest 1. maj 2023 fremsender oplysninger om ca. antal og type af maskiner, der ophugges pr. år.

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomheden sælger og reparerer landbrugs- og entreprenørmaskiner samt traktorer og andre køretøjer/maskiner. Nye maskiner og traktorer klargøres til salg. Brugte maskiner som er taget i bytte, istandsættes og klargøres før de sælges igen. Virksomheden har aktiviteter på både Bizonvej nr. 7 og nr. 9. Bizonvej 7 anvendes dog kun til lager og opbevaring samt en udendørs vaskeplads med afløb til olie- og benzinudskiller. Der er ingen miljøfarlige væsker på Bizonvej nr. 7 - alle miljøfarlige væsker og kemikalier opbevares og håndteres ved Bizonvej 9, hvor alle værkstedsaktiviteterne foregår. Bygningen (lagerhallen) på Bizonvej 7 er etableret i 1988, mens bygningen på Bizonvej 9 med værksted og administration er fra 2016. Til virksomhedens drift hører desuden 7 servicebiler (varevogne), som kører ud for at reparere og servicere ude på lokaliteten hos landmanden/kunden. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 1.262 |  | 7.30 - 16.30 | Lukket | Lukket |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udstødningsgas |  |  |  |
| 2 | Svejsning - CO2 |  |  | Filter |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

Naturgas

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft, afkast | Virksomheden har 2 afkast: 1 afkast for udstødningsgas, og 1 afkast for svejsning (CO2). Begge afkast er ført 1 m over tag. |
| Luft, filtre | Der er monteret et filter på afkastet fra svejsning, som virksomheden selv kontrollerer/servicerer. |
| Lugt | Ved miljøtilsynet blev der ikke konstateret lugt på virksomheden. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Ved miljøtilsynet er der ikke konstateret støjgener. Virksomheden har aldrig modtaget klager over støj. |
| Støjkilder, indendørs | Almindeligt værkstedsarbejde. Kompressor til trykluft. |
| Støjkilder, udendørs | Til- og frakørsel af køretøjer. Håndtering, flytning og evt. afprøvning af maskiner. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |
| 1 |  | Vaskeplads, ved lager på Bizonvej 7. |  |  |  | Olie- og benzinudskiller |
| 2 |  | Afløb ved værksted, Bizonvej 9. |  |  |  | Olie- og benzinudskiller |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand | Ved Bizonvej 7 (lager) forekommer der spildevand fra vask af maskiner og køretøjer på en udendørs vaskeplads. Spildevandet ledes til eget sandfang og olieudskiller, inden afledning til offentlig spildevandsledning. Ved Bizonvej 9 (værkstedet) forekommer spildevand fra 4 gulvafløb 1 afløb ved hver af de 4 porte) som ledes til separat olie- og benzinudskiller ved Bizonvej 9. |
| Spildevand, overfladevand | Regnvand/overfladevand ledes direkte og urenset til nærliggende opsamlings- og nedsivningsbassin. Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs. |
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at spildevand og regnvand/overfladevand afledes i hver sin ledning. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Virksomheden har ingen tilslutningstilladelse til afledning af spildevand. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | Virksomheden har 2 olieudskillere - en ved vaskeplads ved Bizonvej 7, og en ved værkstedet på Bizonvej 9. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Virksomhedens 2 olieudskillere tømmes/kontrolleres af Marius Pedersen A/S. Seneste tømning/kontrol er foretaget 30. april 2022. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke, ny olie | Der er ingen tanke til ny olie på virksomheden, hverken ved Bizonvej nr. 7 eller 9. |
| Olietanke, sløjfningstermin | Virksomheden anvender en ældre 1.200 liter overjordisk stål tank til spildolie. Tanken har tidligere været anvendt til fyringsolie, men virksomheden har ingen yderligere oplysninger om tanken. Tanken er synligt påvirket af udvendig rust, og da virksomheden ikke kan redegøre for tankens data, må tanken ikke anvendes. |
| Olietanke, registrering i BBR | Der er ingen tanke registeret i BBR for virksomheden, hverken ved nr. 7 eller nr. 9. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Kølervæske |  | 1 | Liter | Tromle | 60 | Indendørs, ingen opkant | 2022 |
| Sprinklervæske |  | 1 | Liter | Tromle | 60 | Indendørs, ingen opkant | 2022 |
| Olie |  | 3 | Liter | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2022 |
| Olie |  | 5 | Liter | Tromle | 200 | Indendørs, ingen opkant | 2022 |
| Olie |  | 8 | Liter | Tromle | 200 | Indendørs, bag opkant | 2022 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer, opbevaring | Miljøfarlige væsker opbevares kun delvist korrekt på virksomheden. Ved tilsynet stod beholdere med op til 60 l. af hhv. olie, kølervæske og sprinklervæske på gulvet i værkstedet, uden sikring mod spild. Al oplag af olie og andre miljøfarlige væsker eller kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild. (jf. § 12 og 13 i Bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 Autoværkstedsbekendtgørelsen) Sikring mod spild kan f.eks. foretages ved, at væskerne stilles på rist med kar, som kan rumme volumen af den største beholder på risten. Virksomheden anvender 5 små 3-hjulede rullevogne, med hver en 200 l. tromle med olie, eller anden miljøfarlig væske. Vognene er monteret med pumpe og slange, så olie eller anden væske kan påfyldes direkte fra rullevognen. Beholderne på de små vogne, er imidlertid ikke sikret mod spild. Beholderne på vognene skal sikres mod spild, eller tages ud af drift. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Aftørringsklude | 2 | Liter | Tromle | 200 l. | Indendørs | Elis - Mopper og klude, CVR 27339506 | Elis - Mopper og klude |  |
| Restaffald | 1 | Liter | Container - lukket | 800 l. | Indendørs | KBS Containerservice ApS | Nordværk I/S |  |
| Papir og pap | 1 | Liter | Container - lukket | 660 l. | Indendørs | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Spraydåser | 1 | Liter | Container - lukket | 140 l. | Indendørs | Marius Pedersen A/S | Marius Pedersen A/S |  |
| Jern og metal | 1 | M3 | Container åben | 16 m3 | Udendørs | HJ Hansen Recycling | Uniscrap A/S |  |
| Olie/slam | 2 |  | Olie-udskiller |  |  | Marius Pedersen A/S |  |  |
| Olie | 1 | Liter | Tank | 1.200 l. | Indendørs | Avista Green ApS | Avista Green ApS |  |
| Dæk | 1 |  |  |  | Udendørs | Imdex A/S | Imdex A/S |  |
| Batterier | 1 |  |  |  | Indendørs | Danbritt A/S | Danbritt A/S |  |
| Akkumulatorer | 1 |  |  |  | Indendørs | Danbritt A/S | Danbritt A/S |  |
| Plast | 1 |  |  |  | Udendørs | KBS Containerservice ApS | Marius Pedersen A/S |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald, bortskaffelse | Det afhentede affald indrapporteres af operatørerne til Miljøministeriets affaldsdatabase (ADS). |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs. |
| Generelle bemærkninger | Ved etableringen af nyt værksted og administration på Bizonvej 9 i 2017, var der flere forhold for virksomhedens drift som ikke blev afklaret. Det gælder f.eks.: - evt. krav om tilslutningstilladelse til spildevand - manglende anmeldelse af værkstedsaktivitet til Virksomhedsmiljø - kræver nogle af virksomhedens aktiviteter miljøgodkendelse, certificering eller sikkerhedsstillelse. |
| Planforhold | Virksomheden er beliggende i området for Lokalplan 20.07.79 "Område til erhvervsformål ved Refsnæsvej" af 22.12.1980. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Ingen bemærkninger. |
| Jordforurening | Matrikel 1bh, Bizonvej 7 har tidligere være undersøgt for evt. forurening, og herefter udtaget af kortlægningen. Der er således ingen af virksomhedens matrikler der er kortlagt som forurenet i Region Nordjyllands oversigt over forurenede industrigrunde. |
| Bæredygtighed | Bygningen på Bizonvej 9 (værksted og administration) er opvarmet af naturgas. Lagerbygningen på Bizonvej 7 er ikke opvarmet. Belysning er lysstofrør. |