| Journalnr.: | 22/10411 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 31-10-2022

Peter Bugge Jensen

Thorsøvej 9, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Peter Bugge Jensen, ejer

Stine Junge, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn.

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		28009

CVR nr.:		13943486

P nr.:			1000653650

Landbrugstype:

H § 11, med BAT: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler til husdyrbrug større end 75 og mindre end eller lig med 250

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse:		24-06-2008

Godkendte/tilladte dyreenheder:	241,72 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 28-11-2022 | Henstilling | Dyrehold: Godkendt dyrehold skal overholdes | Meddelt |
| 28-11-2022 | Henstilling | Manglende logbog | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 12.060 | 1 årsko | 150 | 230,98 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 22 | 5,94 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 26 | 27 | 1 årsdyr | 6 | 3,82 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 60 | 1 produceret | 75 | 0,98 |

Registreret produktion (planperiode 2020/2021)

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 150 | 230,98 | 81 | 93,89 |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 22,00 | 5,94 | 25 | 6,81 |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6,00 | 3,82 | 101 | 52,48 |  |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 75,00 | 0,98 | 43 | 2,84 |  |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race |  |  | 4 | 0,36 |  |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Gødningsregnskab for de sidste 3 planperioder: - 2018/19: 120 stk. malkekvæg, 28 stk. småkalve, 90 stk. kvier/stude, 58 stk. slagtekalve, 5 stk. tyre - 2019/20: 119 stk. malkekvæg, 30 stk. småkalve, 95 stk. kvier/stude, 50 stk. slagtekalve, 3 stk. tyre - 2020/21: 81 stk. malkekvæg, 25 stk. småkalve, 101 stk. kvier/stude, 43 stk. slagtekalve, 4 stk. tyre På tilsynet var der tyrekalve og kvier på ejendommen. Det blev oplyst, at malkekøerne er flyttet til Grenåvej 131. Fremtidigt skal der kun være tyrekalve på ejendommen (se tilsynsbrev). I gødningsregnskabet for 2018/19, 2019/20 og 2020/21 er der anført nogle slagtetyre på bedriften. På tilsynet var der ikke tyre på bedriften, og ejer oplyste, at der ikke er tyre på bedriften, men at dette har været fejlregistreret før. I tilsynsrapport fra 2019 er det ligeledes anført, at der er tale om en fejlregistrering. Det blev aftalt med lodsejer, at han kontakter sin konsulent, så dette korrigeres. |
| Affald, typer og opbevaring | Spild- og smøreolie: Opbevares på Grenåvej 131. Farligt affald: Opbevares på Grenåvej 131. Affaldsbortskaffelse: Fiskers erhvervs-/industri ordning. |
| Ensilageopbevaring | Ensilage opbevares på betonplads samt i markstakke. Afløb og randbelægning på betonplads var ok. |
| Husdyrgødning | Gyllebeholder 2500 m3: Flydelag, dykket indløb, logbog og beholderkontrol OK. Gyllebeholder 660 m3: Flydelag OK. Spjældet i den gamle gyllebeholder er blevet fjernet, således at det ikke er muligt at fylde beholderen over niveauet i fortanken. Logbog ikke fremvist (se tilsynsbrev). Ejer oplyst om, at der skal foretages beholderkontrol i 2023 (se tilsynsbrev). Læsseplads med afløb: Der benyttes gyllevogn med læssekran. Dybstrøelse: Dybstrøelse i stald plus markstak. På tilsynstidspunktet var der 1 markstak, som var overdækket med sort plastik. Ejer oplyste, at placering for markstakkene blev flyttet rundt, så markstak ikke placeres samme sted år i træk. |
| Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v. | Opbevaring af bekæmpelsesmidler: Opbevares på Grenåvej 131. Olietank: Ingen på ejendommen. Tank på Grenåvej 131. |
| Vaskeplads og spildevand | Vaskeplads benyttes på Grenåvej 131. |

Antal markstakke: 1

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,46

Tilsyn udført af:	Stine Junge

Ekstern konsulent for Norddjurs Kommune

Tel: 5013 11 15

E-mail: stju@norddjurs.dk