| AFGØRELSE |  |
| --- | --- |

afDELING FOR bYG, lAND OG mILJØ

vordingborg.dk

Godkendelse efter husdyrlovens § 12

Svinøvej 76, 4750 Lundby

Matr.nr. 13A, KOSTRÆDE BY, KØNG

Den 08-03-2018

Sags nr.  17/16091

Ulla Holmberg Olesen

Telefon: 55 36 24 87

uho@vordingborg.dk

Stamoplysninger

Virksomhedens navn:		Hjortevangsgaard

Virksomhedens placering		Svinøvej 76, 4750 Lundby

Virksomhedens art		Landbrug med malkekvægsbesætning

Virksomhedsejer		Peter Søgaard Nielsen

Matr. Nr. 			13a

Ejerlav			Kostræde By, Køng

CVR nr. 			13161792

Ejendomsnummer		3900021721

CHR nr.			14717

Godkendelsesdato		8. marts 2018

Tilsynsmyndighed 		Vordingborg Kommune

Resume

Vkst v/ Heidi Ledskov har på vegne af Peter Søgaard Nielsen ansøgt om godkendelse efter husdyrlovens § 12.

Ejendommen har tidligere haft en § 11 godkendelse med et par efterfølgende tillæg. Den tidligere godkendelse med tillæg bortfalder ved denne godkendelse, herunder tidligere meddelte vilkår.

Ansøgningen omfatter godkendelse til en udvidelse af produktionen fra 194 Jerseykøer til 216 køer, hvoraf 200 skal gå i sengebåsestald med spalter, mens de 16 skal gå dybstrøelse. Mælkeydelsen er sat til 9.480 kg mælk pr ko. Desuden udvides antallet af kvier og tyrekalve og der vil være et mindre hobbyhold af heste på 4 stk.

Dyreholdet vil foregå i eksisterende bygninger. Der opføres altså ikke nye bygninger i forbindelse med udvidelsen.

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2

Resume	2

1.	Indholdsfortegnelse	3

2.	Generelle forhold	4

Høring	4

Gyldighed, retsbeskyttelse og revurdering meddelelsespligt og øvrige forhold	5

3.	Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold	8

3.1	Bygge og Beskyttelseslinier, fredninger mv.	8

3.2 Placering i landskabet	9

4.	Husdyrhold og staldindretning	10

5.	Forbrug og spildevand	12

5.1 Energiforbrug	12

5.2 Vandforbrug	13

5.3 Restvand/ Spildevand	13

5.4 Affald og kemikalier	14

5.5 Driftsforstyrrelser og uheld	15

5.6 Foder	15

6.	Gødningstyper, opbevaring og håndtering	16

7.	Forurening og gener fra husdyrbruget	17

7.1 Lugt	17

7.2 Støj	18

7.3 Transport	20

7.4 Lys	21

7.5 Skadedyr	21

7.6 Støv	21

8.	Ammoniak og BAT	22

8.2 påvirkning af natur fra anlægget	23

9.	Bedste Tilgængelig Teknik	24

10.	Husdyrbrugets ophør	27

11.	Bilag - Sitautionsplan	28

12.	Bilag - Vilkårsliste	29

13.	Bilag - Beredskabsplan	33

14.	Bilag Situationsplan til beredskabsplanen	34

Generelle forhold

Vordingborg Kommune modtog den 7. juli 2017 en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af kvæghold på ejendommen. Der er tale om en mindre udvidelse på 22 malkekøer med opdræt, hvoraf de 16 skal gå på dybstrøelse.

Endvidere er der løbende tilgået kommunen supplerende oplysninger fra ansøger og konsulent. Med denne miljøgodkendelse har Vordingborg Kommune godkendt husdyrbrugets anlæg og produktion.

Godkendelsen meddeles efter § 12, stk.  i Husdyrloven2, idet Vordingborg Kommune vurderer:

- At der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt

- At anlæg og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, i godkendelsen

Bedriften skal ud over miljøgodkendelsen også overholde gældende love og bekendtgørelser for landbrug. Det gælder også selvom lovgivningen er skærpet i forhold til godkendelsen.

Landbruget er tidligere godkendt efter husdyrlovens § 11 den 22-10-2009. Efterfølgende er der udarbejdet to tillæg til fjernelse af overflødige vilkår.

Da godkendelsen sker efter husdyrlovens §12 bortfalder der tidligere godkendelser meddelt efter §11. Det vil sige at det fremadrettet er det denne godkendelse som er gældende.

Der udarbejdes en samlet vilkårsliste som vedlægges denne godkendelse som bilag.

Høring

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside den 12. juli 2017 til og med den 9. august 2017. Offentligheden har derfor haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger.

Desuden er følgende orienteret om planerne pr brev.

- Lokalrådet for Lundby V/ Steen Nielsen

- Danny Jensen og Connie Andreasen, Svinøvej 79, 4750 Lundby

Der er ingen bemærkninger indkommet i perioden for offentliggørelse af ansøgningen. Der er heller ingen som har anmodet om at modtage en kopi af miljøgodkendelsen, når den foreligger.

Forslaget til miljøgodkendelsen er sendt i 6 ugers høring fra mandag den 29. januar til mandag den 5. marts 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger i offentlighedsfasen

Gyldighed, retsbeskyttelse og revurdering meddelelsespligt og øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrloven. Øvrige tilladelser eller afgørelser efter anden lovgivning herunder Spildevandsbekendtgørelsen, Naturbeskyttelsesloven, Randzoneloven eller Byggeloven skal ansøges og behandles særskilt ved den relevante myndighed.

Hvis der foretages ændringer på landbrugsbedriften, som er omfattet af godkendelse- eller anmeldepligt skal Vordingborg Kommune orienteres.

Denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er 08.03.2026. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i husdyrloven. Husdyrbruget er ikke et IE brug og tillægget skal derfor kun tages op til revurdering, hvis ring såfremt husdyrbruget ikke lever op til ammoniakkravene i § 24 og 25 i godkendelsesbekendtgørelsens.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen eller godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen eller godkendelsen for denne del.

Følgende sagsakter er indgået i sagen:

Ansøgning om miljøgodkendelse skema 97808 seneste version.

Andet supplerende materiale.

Afgørelsen er sendt til

Ansøger, Peter Søegaard Nielsen, Svinøvej 76, 4750 Lundby

Kopi af afgørelsen er sendt til:

VKST v/ Heidi Ledskov, hls@vkst.dk

Interessenter der er klageberettiget ved lov

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. K. dnvordingborg-sager@dn.dk

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. mst@mst.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk

Friluftsrådet, v. Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo, jakobsen.terkel@gmail.com

DOF Storstrøm v/Michael Thelander, vordingborg@dof.dk

Lokalrådet for Lundby v/ Steen Nielsen

Der er ikke fremsendt kopi til naboer da alle boliger ligger udenfor lugtgeneafstanden. Der er heller ikke naboer indenfor konsekvensområdet.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrloven. Ansøgningen vil tillige blive vurderet i forhold til habitatdirektivet

Klagevejledning og offentliggørelse

Du og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager indsendes på Klageportalen, der kan findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. mens virksomheder, organisationer og foreninger skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret kan betales med betalingskort i Klageportalen.

Hvis du har spørgsmål til systemet, eller oplever fejl i systemet kan Miljø- og Fødevareklagenævnets supportfunktion kontaktes på nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarenævnet, der træffer afgørelse om anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 5. april 2018 kl. 23:59.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jf. husdyrlovens § 90 være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Hvad skal der videre ske

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil du blive orienteret om det. Hvis der ikke indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation.

Klageberettiget

Klageberettiget er ansøger, diverse organisationer samt enhver, som har væsentlig individuel interesse i sagen. Se evt. husdyrloven.

Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid Miljø og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det på ansøgers egen regning og risiko.

Med venlig hilsen

Ulla Holmberg Olesen

Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold

I dette kapitel beskrives og vurderes projektet set i forhold til afstandskrav til naboer, vandforsyning, offentlig vej m.v. samt husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, fredning m.v. Desuden beskrives og vurderes husdyrbrugets placering i landskabet med hensyn til landskabelige værdier.

  - Bygge og Beskyttelseslinier, fredninger mv.

Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 338 meter til nærmeste beboelse, der ligger sydøst for de eksisterende staldbygninger. Nærmeste område, som er udlagt til boligområde (samlet bebyggelse) er Kostræde der er beliggende ca. 980 meter øst for ejendommens anlæg. Strandbeskyttelseslinjen ligger ca. 70 m fra den eksisterende stald. Ensilagepladsen ligger ca. 10 m fra strandbeskyttelseslinjen. Der er ca. 2000 meter til nærmeste byzone, Kostræde Banker.

Tabel 3.1 Generelle afstande:

| Afstand fra ejendommen til | Afstand (m) |
| --- | --- |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | > 300 |
| Almene vandforsyningsanlæg | > 500 |
| Vandløb og søer | > 300 |
| Offentlig vej | Ca. 300 |
| Levnedsmiddelvirksomhed | > 500 |
| Beboelse (egen) | 20 |
| Naboskel | 23* |

* Vordingborg kommune har givet dispensation til afstandskravet om 30 m til naboskel d. 28. februar 2007.

Tabel 3.2 Landskabelige hensyn:

| Områder med landskabelig værdi | Afstand i m |
| --- | --- |
| Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. | EF- fuglebeskyttelsesområde: Fuglebeskyttelsesområde F 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde. Ramsarområde: R 20 Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde. Habitatområde: H148: Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved odde |
| Uforstyrrede landskaber | Ca. 300 udenfor zonen |
| Områder med særlig geologisk værdi | > 2.000 |
| Rekreative interesseområder | > 1.500 |
| Værdifulde kulturmiljøer | > 2.000 |
| Bevaringsværdige landsbyer | > 2.000 |
| Kirkeomgivelser | Ca. 1.000 |
| Kystnærhedszonen | Indenfor zonen |
| Lavbundsarealer | Ca. 260 |
| Skovrejsningsområder | > 2.000 |
| Fredede områder | Ca. 325 |
| Beskyttede naturarealer § 3 | Hestestalden er beliggende ca. 40 m nordøst for en sø, 330 m nord for en eng og 160 nord for en anden sø. Kvægstalden er beliggende ca. 275 m sydøst for en strandeng. |
| Strandbeskyttelseslinjen | Ca. 70 |
| - Klitfredningslinje | > 2.000 |
| Skovbyggelinje | > 2.000 |
| Sø- og åbeskyttelseslinje | Ca. 850 |
| Kirkebyggelinje | Ca. 1370 |
| Fortidsmindelinje | Ca. 1950 |
| Beskyttede sten- og jorddiger | C 23 |

Vurdering

Der er givet dispensation fra afstandskravet til naboskel d. 28. februar 2007, som er det eneste afstandskrav, der ikke overholder de generelle regler (tabel 3.1 og 3.2). Alle øvrige afstandskrav er overholdt. Husdyrbruget ligger i kystnærhedszonen, men da der kun er tale om en udvidelse i eksisterende bygningers ramme vurderes det ikke at være et problem.

3.2 Placering i landskabet

Mellem Vordingborg og Mogenstrup angiver en markant terrænskrænt grænsen mellem to landskabstyper. Denne terrænskrænt der er dannet af et isfremstød er hovedvandskellet ned over Sydsjælland.

Kysten ved Dybsø Fjord er præget af marint forland, et landskab der er dannet af havet og hvor der ved afvanding er opstået en tilgroning til engområder. De lavtliggende engområder og det beskyttede farvand i Dybsø Fjord har da også skabt nogle gode betingelser for et rigt fugleliv. Landskabet i det kystnære område til Dybsø Fjord er åbent, fladt og vidstrakt.

Der er et eksisterende levende hegn mellem ejendommen Svinøvej 76 og Dybsø Fjord. Der er enkelte beskyttede jorddiger på udspredningsarealerne, men de er intakte og ligger i skel mellem markerne. Der er ingen fredede fortidsminder på udspredningsarealerne.

Al udendørs belysning betjenes manuelt, og tændes kun, når der er behov for det. Placeringen af den udendørs belysning sidder i forbindelse med døre og porte. Udendørsbelysningen ved portene er kun tændt når der arbejdes i området.

Vurdering

Der ændres i forbindelse med den lille udvidelse ikke på bygningernes udformning og der opføres ikke nye anlæg. Det vurderes derfor at det er tilstrækkeligt med vilkår som sikrer at bygningerne ikke ændre karakter ved reklamering mv. eller at beplantningen fjernes så bygningerne ses tydeligere i landskabet.

Vilkår

- Bygningerne må ikke anvendes til reklamering og må ikke forsynes med anden belysning end den der er nødvendig for driften af ejendommen.

- Eksisterende beplantning mod Svinøvej skal stedse vedligeholdes, så den fremstår tæt og virker skærmende. Fældes store træer, skal der løbende plantes træsorter som vil opnå en størrelse som minimum svarer til staldbygningens højde til kip. Se tidligere godkendelse

- Jordvolden på 80 cm forbindelse med ensilagepladserne skal bevares i den nuværende højde og være grøn af ukrudt eller anden beplantning.

Husdyrhold og staldindretning

I dette afsnit beskrives husdyrholdets størrelse og sammensætning. Desuden gives en beskrivelse af staldindretningen på husdyrbruget og husdyrbrugets samlede anlæg.

4.1 Husdyrbrugets samlede anlæg

Kvier og køer går i stalde med sengebåse og spalter i nudriften. Ved udvidelsen af dyreholdet vil 16 malkekøer fremadrettet gå på dybstrøelse. Småkalve og heste går på dybstrøelse. Udvidelsen går fra 306 DE til 343,1 DE. Altså en udvidelse i dyreenheder på 37 DE.

Den eksisterende og fremtidige besætningssammensætning fremgår af følgende tabel:

Tabel 4.1 Det tilladte dyrehold før og efter ændringen:

| Dyretype | Antal tilladte dyr (2009) | Antal dyr ansøgt | Antal DE ansøgt | Staldtype |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jerseykøer | 194 | 200 | 261,11 | Sengebåse |
| Jerseykøer |  | 16 |  | Dybstrøelse |
| Kvier (6 mdr. til kælvning) | 165 | 180 | 64,29 | Sengebåse |
| Kalve (0 mdr. til 6 mdr.) | 48 | 54 | 10,80 | Dybstrøelse |
| Tyrekalve (0-6 mdr.) | 2 | 50 | 4,72 | Dybstrøelse |
| Avlstyre | 2 | 2 | 0,76 | Dybstrøelse |
| Heste | 3 | 3 | 1,41 | Dybstrøelse |
| DE |  |  | 343,1 |  |

Max antal dyr på bedriften er det ansøgte antal dyr + 5 % i hver dyregruppe af køer og kvier. Det skal opfattes som det antal dyr der maximalt må være på ejendommen på en enkelt dag Der må aldrig være end 343,1 DE i gennemsnit over det seneste år. Hvis antal af dyr eller

DE overskrides over en 3-årig periode, vil det straks udløse krav om ny miljøgodkendelse.

Vurdering

Det vurderes, at den ønskede udvidelse ikke vil give anledning til væsentlig forurening, da både krav til lugt og ammoniak overholdes.

Vilkår

- Produktionens maksimale omfang og sammensætning:

| Dyretype | Antal årsdyr |
| --- | --- |
| Malkekøer, Sengebåse | 200 |
| Malkekøer dybstrøelse | 16 |
| Kvier 0-6 mdr. | 54 |
| Kvier 6 mdr. til kælvning | 180 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. | 50 |
| Avlstyre | 2 |
| Heste | 3 |

- Mælkeydelsen pr. ko er max 11.000 kg EKM. Dokumentation for mælkeydelsen skal forevises ved tilsyn.

- Gennemsnittet af dyr må ikke set over en 3-årig periode overstige 343,1 DE. Desuden må antallet af dyr indenfor de enkelte typer på en enkelt dag aldrig overstige 5% i forhold til antallet af dyr i vilkår.

- Husdyrbruget skal føre registreringer over produktionen, så det til enhver tid kan dokumenteres, at godkendelsens vilkår om produktionens størrelse overholdes.

4.2 Valg af staldsystem

Køerne og kvierne går i sengebåsestald med spalter. Der er en ringkanal med bagskyl under spalterne. På spalterne er monteret robotskraber, så spalterne altid er rene. Kviekalvene og tyrekalvene går på dybstrøelse.

Vurdering

Beregningerne for ammoniak er foretaget ud fra at der anvendes spalteskrabere. Der stilles derfor de vilkår for spalteskrabere som fremgår af teknologibladet for robotskrabere.

Vilkår

- Der skal anvendes robotskrabere i kostalden.

- Robotskraberen skal indstilles til at skrabe gangarealet ved foderbordet og øvrige gangarealer hver 4. time.

- Robotskraberen skal skrabe 1200 m² i døgnet.

- Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.

- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 3 dage.

- Logbog, servicefaktura, registrering fra dataloger eller lignende, der dokumenterer, at robotskraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

4.3 Staldindretning

Dybstrøelse til småkalve samt syge og kælvende køer/kvier er nødvendig ift. dyrevelfærd. Størstedelen af dyrene går i sengebåsestald. Mest mulig dybstrøelse køres direkte ud og pløjes ned, resten lægges på møddingspladsen.

Dybstrøelsesstaldene rengøres årligt i forbindelse med at dyrene bindes ud.

Vurdering

Staldene har naturlig ventilation med en stor luftmængde gennem staldene. Det forventes ikke, at udvidelsen giver ændringer i generne for staldene. Det er ikke muligt at rengøre dybstrøelsesstalde løbende. Derfor rengøres disse grundigt, når dyrene sættes på græs. Spaltestalden kan derimod løbende rengøres.

Vilkår

- Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne og holdes ryddeligt omkring ejendommen

Forbrug og spildevand

5.1 Energiforbrug

El anvendes til malkeanlægget, nedkøling af mælk, blanding af foder og belysning i og omkring stalden. Stigningen i elforbruget skyldes hovedsageligt, at der er flere køer der skal malkes, og dermed mere mælk, der skal køles ned.

| Ressource | FØR | EFTER |
| --- | --- | --- |
| Elforbrug (anslået) | 85.000 kWh | 100.000 kWh |

Det fremgår af tabellen, hvor stor en stigning der er i elforbruget som konsekvens af udvidelsen

Vurdering

Elforbruget er estimeret ud fra normtal. Det vurderes acceptabelt med en stigning, der svarer til stigningen i dyreholdet.

Vilkår

- Elforbruget registreres hvert år på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

5.2 Vandforbrug

Ejendommen er tilsluttet Kostræde By vandværk. Det forventes at drikkevand til dyrene udgør de 6.000 m3 efter udvidelsen mens vask mv. stiger til 1.200 m3, hvoraf de 400 m3 går til vask af maskiner. Vandforbruget registreres og moniteres løbende for at forebygge spild og undgå eventuelt ødelagte vandrør.

| Ressource | FØR | EFTER |
| --- | --- | --- |
| Vandforbrug (anslået) | 7.000 m3 | 8.000 m3 |

Vurdering

Det vurderes, at stigningen i vandforbrug svarer til stigningen i dyreholdet. Dermed er stigningen acceptabel.

Vilkår

- Vandforbruget skal registreres hvert år på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Rør og drikkevandssystem skal gennemgås jævnligt og repareres eller udskiftes så snart en utæthed opdages.

5.3 Restvand/ Spildevand

Der anvendes ca. 1200 l vand til rengøring af stade. Desuden forekommer der lidt drikkevandsspild. Begge dele ledes til gylletanken, og indgår i beregningen af gyllemængden. Der er et personaletoilet. Afledning fra dette går til særskilt hustank. Desuden er der spildevand fra stuehuset som ledes til hustank. Overfladevand fra tage og befæstede arealer føres til dræn i lukkede ledninger. Vask af maskiner foregår på møddingspladsen, hvor der er afløb til gyllebeholder.

BEMÆRK: I forbindelse med miljøgodkendelse i 2009 blev der ansøgt om udledningstilladelse til at udlede vand fra 4365 m2 tage. Der er aldrig meddelt udledningstilladelse. Sagen er endt i 2010, hvorefter der ikke er sket yderligere. Vi skal opfordrer til at forholdet omkring udledning af tagvand lovliggøres.

Vurdering

Kommunen vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderne med den lejede beholder på Svinøvej 71 er stor nok til at kunne rumme de givne mængder af spildevand i ansøgt drift samt gylle. For at sikre at vask af maskiner også fremadrettet til at vil ske på en plads med afløb til gyllebeholder stilles der vilkår.

Vilkår

- Al vask af maskiner, redskaber samt udstyr til sprøjtning skal foregå på tæt, støbt plads med afledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

5.4 Affald og kemikalier

Affaldet fra ejendommen fordeler sig som beskrevet nedenfor

Fast affald

| Type | Nu drift | Ansøgt | Opbevaring | Bortskaffelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir, pap, EAK kode 15 01 01, Plastik EAK kode 02 01 04 | 300 Kg pap. 1.000 kg plast. | 400 Kg pap. 1.500 kg plast. | Container | Preben Andersen |
| Jern/metal EAK kode 02 01 10 | 0 | 100 | Container | STENA |

Beskrivelse af kemikalier generelt

| Type | Nu drift | Ansøgt | Opbevaring | Bortskaffelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emballage fra sprøjtemidler EAK kode 0020108 | 0 | 0 | - | - |
| Sprøjtemiddelrester EAK kode 20 01 19 | 0 | 0 | - | - |

Der anvendes ikke pesticider eller kemikalier til produktionen. Medicin opbevares i medicinskab i stalden Her opbevares også veterinært affald frem til aflevering.

Olie og kemikalier

Der er ingen spildolie på ejendommen. Der er opstillet en dieseltank på 2.500 m3 på ejendommen og forbruget er på ca. 6.000 m3 årligt. Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.

Vurdering

Det er Vordingborg Kommunes vurdering af anvendelsen af kemikalier og olie på ejendommen er begrænset til et minimum. Affald generelt skal bortskaffes efter Vordingborg Kommunes regulativer for de enkelte typer af affald. Der stilles vilkår om de forhold omkring olie- og kemikalier som ikke umiddelbart varetages af kommunens regulativer.

Vilkår

- Olie og dieselforbruget registreres årligt på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares på ejendommen 5 år, og forevises til miljømyndigheden på forlangende.

- Dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund med afløb til enten en olieudskiller samt evt. magasinbrønd eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overflade- eller grundvand.

5.5 Driftsforstyrrelser og uheld

Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med godkendelsen i 2009. Planen er revideret ved denne godkendelse og ligger som bilag.

Vurdering

Vordingborg Kommune vurderer at den udarbejdede beredskabsplan er forældet, hvorfor der skal indsendes en ny (opdateret) plan til os

Vilkår

- Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: * Tilsynsmyndigheden, Vordingborg Kommune, Byg, Land og Miljø tlf.: 55 36 36 36. Uden for almindelig arbejdstid kontaktes Miljøvagten på 114.

- Beredskabsplanen indhold skal være kendt af gårdens ansatte og skal udleveres til indsatslederen/miljømyndigheden i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. Desuden skal den altid være opdateret så alle kontaktoplysninger og telefonnumre er de relevante

- Beredskabsplanen skal løbende opdateres ved ændringer af kontaktpersoner, telefonnumre og lign. Desuden skal den min. 1 gang årligt gennemgås for om procedurerne fortsat er relevante. Planen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

5.6 Foder

Der fodres med ensilage, kraftfoder og mineraler. Ensilage opbevares i plansiloer. Kraftfoder og mineraler i siloer.

Efter udvidelsen er der et årligt forbrug på ca.:

| Ensilage | 4.000 m3 |
| --- | --- |
| Kraftfoder | 550 tons |
| Mineral bl. | 10 tons |
| Halm | 1.500 minibigballer |

Vurdering

Det er Vordingborg Kommunes vurdering at opbevaring af foder sker efter reglerne. Al ensilage opbevares på pladser med afløb til gyllesystemet. Dog kan der lejlighedsvis ske opbevaring af ensilage i mark. De stilles derfor vilkår til denne opbevaring i næste afsnit som omhandler opbevaringsanlæggene.

- Gødningstyper, opbevaring og håndtering

Ejendommen har to gyllebeholdere til opbevaring af gylle samt en del kapacitet i gyllekummerne. Der lejes desuden en gyllebeholder på ejendommen, Svinøvej 70. Desuden er der en mindre ajlebeholdere som anvendes til vand og ajle fra hestestalden samt vand fra møddingspladsen.

Årlig gødningsproduktion

| Type | antal | Gødningstype | Norm pr dyr | Mængde gylle | Mængde dyb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jerseykøer, Sengebåse | 200 | Gylle | 25,21 | 5.058 |  |
| Jerseykøer, Dybstrøelse | 16 | Dybstrøelse | 13,26 |  | 212,2 |
| Kvier | 180 | Gylle | 4,64 | 835,2 |  |
| Kviekalve | 54 | Dybstrøelse | 1,48 |  | 79,92 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. | 50 | Dybstrøelse | 0,75 |  | 37,5 |
| Avlstyre | 2 | - | Indeholdt i køerne | - | - |
| Heste < 300 kg | 1 | Dybstrøelse | 2,94 |  | 2,97 |
| Heste 300-500 kg | 1 | Dybstrøelse | 4,52 |  | 4,52 |
| Heste 500-700 kg | 1 | Dybstrøelse | 5,13 |  | 5,13 |
| I alt | - |  |  | 5.893,2 | 342,24 |

Opbevaringsanlæg

| Opbevaringsanlæg | Rumfang m3 | Byggeår | Kontrol år |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder 1 | 2.500 | 2003 | 2013 |
| Gyllebeholder 2 | 825 | 1992 | 2013 |
| Gyllekummer | 800 | - | - |
| Gyllebeholder 3 (lejet) | 1.200 | 1997 | 2017 |
| Ajlebeholdere | 175 | ? | - |
| Kapacitet I alt i m3 | 5.325 |

Ejendommen har altså en samlet kapacitet på 5.325 m3 til flydende husdyrgødning, saft og vand.

I sommerhalvåret går 20 kvier ude, hvilket svarer til 10 kvier helårs. Det betyder, at der tilføres 46,4 m3 mindre gylle til beholderen på årsbasis. Der tilføres beholderne vand fra ensilagesiloer i en samlet mængde 1.043,7 m3.

Det betyder at der samlet set tilføres beholderne inkl. den lejede 6.890,5 m3 svarende til en opbevaringskapacitet på 9,3 mdr.

De 342,24 tons dybstrøelse svarer til ca. 582 m3. Det meste dybstrøelse bliver i staldene og bringes direkte ud. En mindre mængde af dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen efter gældende regler.

Det forekommer, at der opbevares majsensilage i markstak, hvorfor der stilles vilkår i forhold til det

Vilkår

- Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på husdyrbruget.

- Der skal enten anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, så spild af fly-

- dende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der anlægges en tankplads ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, så spild kan opsamles. Tankpladsen skal være etableret senest 6 måneder efter at godkendelsen er taget i brug.

- Der skal i dybstrøelsesstalde strøs halm eller andet tørstof i tilstrækkelige mængder til, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen

- Markstakke med ensilage skal være placeret mere end 100 m fra nabobeboelse.

- Hvis der etableres markstak med ensilage skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen. I logbogen/driftsjournalen skal følgende fremgå

- Tidspunkt for etablering af markstakken (dato og år)

- Placering af markstakken (evt. angivelse på oversigtskort)

- Tidspunkt for hvornår markstakken er tømt

- Registreringen skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om placering markstakke.

Forurening og gener fra husdyrbruget

I dette afsnit gennemgås de faktorer, der kan give forurening og gener fra husdyrbruget.

7.1 Lugt

Beregning af lugtemissionen fra husdyrbrugets anlæg beregnes i lugtenheder. Beregningen baseres på husdyrtype, kg dyr på stald (antal stipladser) og staldsystem. Geneafstandene beregnes ud fra anlæggets lugtenheder. Beregningen foregår dels ved hjælp af FMK-vejledningen og dels den nye lugtvejledning. Ejendommen overholder alle lugtgenekriterier til både byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig.

Tabel 7.1 over lugtgeneafstanden

| Bebyggelse | Geneafstand nu (m) | Geneaftand ansøgt (m) | Reel afstand (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enkeltliggende bolig Svinøvej 79 | 61,04 | 66,76 | 399 |
| Samlet bebyggelse Kostræde Byvej 9 | 108,51 | 115,13 | 991 |
| Byzone Kostræde By Køng | 193,03 | 204,80 | 1.075 |

Vurdering

Af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk fremgår det, at den reelle afstand til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone er væsentlig længere end den beregnede lugtgeneafstande. Dermed afholdes kravene til lugt for alle 3 områdetyper både før og efter den lille udvidelse.

Lugtkonsekvensområdet er på 238,63 m. Et lugtkonsekvensområde er det område, hvor det kan forventes, at man lejlighedsvis kan lugte kvægbruget. Dog ikke i et sådan omfang, at der efter lovgivningens retningslinjer er tale om en gene. Der er ingen beboelser inden for lugtkonsekvensområdet. Dermed forventes det heller ikke at kvægbruget lejlighedsvis kan lugtes ved beboelser i området.

Det vurderes, at der på baggrund af lugtgeneberegningerne ikke vil være væsentlig påvirkning af naboer og omkringboende, da alle lugtgeneafstande er overholdt. Desuden er der ingen boliger inden for lugtkonsekvensområdet.

For ikke at skabe grobund for mere lugt end forudsat i beregningerne stilles der vilkår til en god staldhygiejne

Vilkår

- Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder skal det sikres at

- stier og båse o.l. holdes tørre, samt at fodringsanlæg holdes rene.

7.2 Støj

Der kan forekomme støj fra den daglige pasning af dyrene, f.eks. via fodring eller udmugning, samt ved kørsel med maskiner. Støjen vil primært foregå i tidsrummet 4.30 – 18.00 med hovedvægt indenfor normal arbejdstid (8-16). Der bliver så vidt muligt taget hensyn til de omkringboende. I tabel 7.2 er oplistet de forskellige støjkilder på bedriften. Støj udenfor normal arbejdstid må påregnes i landbrugets højsæson.

Tabel 7.2 Støjkilder på ejendommen og driftsperiode

| Støjkilder | Driftsperiode | Placering på ejendommen |
| --- | --- | --- |
| Malkeanlæg vacuumpumpe | 8 timer pr. døgn | I teknikrum |
| Kompressor ved malkeanlæg | 6 timer pr. døgn | I teknikrum |
| Gyllepumper | 70 min pr. uge | I stalden |
| Brug af traktor | 3 timer daglig | Ved ensilagepladserne |
| Kornvalse | 15 min. Pr. dag | Gl. staldbygning ved kornmagasin |
| Fodervogn | 1 time pr. dag | I stalden |

Vurdering

Der vurderes ikke at være problemer med støj fra kvægbruget, da der er forholdsvis langt til naboer. Der stilles dog vilkår om, at støjen ikke må overskride de generelle støjvilkår. Derudover skal det sikres at støjende anlæg udskiftes eller repareres, hvis de støjer unødigt. Dette også for at undgå at få et højere energiforbrug, hvilket ofte sker når anlægget ikke kører optimalt. For at skåne miljøet sættes der vilkår om at minimere tomgangskørsel for alle traktorer / lastbiler på ejendommens område.

Opstår der i forbindelse med klager eller tilsyn tvivl om hvorvidt støjgrænserne overholdes i skel kan kommunen forlange en støjmåling.

Bemærk at grænseværdierne for støj omfatter stationære anlæg. Støj i forbindelse med markarbejde er ikke omfattet af grænseværdierne.

Vilkår

- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier:

|  | Tidsrum | max. lydniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag – fredag | kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes vilkår 55, hvis Vordingborg Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt

- Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivel-

- serne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde.

- Defekte eller støjende anlæg, pumper, kompressorer, alarmer eller lign. skal straks ud              bedres, udskiftes eller tages ud af drift.

- Tomgangskørsel må kun ske, når det af tekniske årsager er påkrævet.

7.3 Transport

Ruten fra ejendommen til Næstved Landevej vil foregår af Svinøvej til Kostræde Byvej videre gennem Kostræde Banker (byzone) og videre til landevejen. Der er ingen alternative ruter, så det er nødvendigt at transporterne går gennem den mindre by Kostræde Banker.

Tabel 7.3 Oversigt over transporter til og fra ejendommen.

| Transporttype | Antal gange | Tidsrum |
| --- | --- | --- |
| Levering af foder | 2-3 gange pr. måned | 8 - 16 |
| Gylleudbringning m. traktor | 250 gange |  |
| Levering af dieselolie | 5 gange pr. år |  |
| Afhentning af afgrøder, inkl. halm | 35 gange pr. år |  |
| Afhentning af dyr | 2-3 gange pr. måned | 8 - 16 |
| Afhentning af døde dyr | Efter behov (1-2 gange/uge | 6 – 16 |
| Diverse | 2-3 gange pr. måned |  |
| Afhentning af mælk | Hver 2. dag | Over hele døgnet |

Antallet af transporter vil ikke ændres væsentligt i forhold til den eksisterende produktion, der vil blive produceret mere mælk, men det betyder ikke at tankvognen kommer oftere, den tager bare mere med af gangen. De øvrige kørsler ændres heller ikke.

Vurdering

Det vurderes ikke at have betydning for naboer eller beboerne i Kostræde By og Kostræde Banker at produktionen udvides, da stigningen i transporter vurderes at være minimale. De fleste transporter vil foregå i dagtimerne. Mælkebilen kan komme på alle tider af døgnet, men det vurderes ikke at kunne give væsentlige gener for omgivelserne, da der ikke sker en ændring i frekvensen af afhentning af mælk. Der stilles derfor ikke vilkår omkring transport.

7.4 Lys

Der vil være orienteringslys i kostalden fra 04.30 – 18.00. Derudover vil der i malkestalden være fuld belysning, mens der malkes. Det ligger indenfor samme tidsrum. Der vil desuden være arbejdsbelysning ved ensilagepladserne, der kun vil være tændt når der arbejdes på pladsen. Der er etableret dagslysstyring i stalden.

Vurdering

Det vurderes ikke at have nogle væsentlig betydning for omgivelserne at der er lys i ovennævnte tidsrum. Naboerne er langt fra stalden, og lyset fra kostalden ses kun fra nord, hvor der er over 1000 m til nærmeste beboelse, som også er et landbrug. Malkestalden ligger ud mod Svinøvej, og med den kommende beplantning vil lyset fra stalden ses mindre. Dagslysstyringen er med til at sikre at der kun er den nødvendige lysstyrke i stalden, f.eks. vil lyset selv dæmpe sig/slukke ved solskinsvejr.

Når lyset kun er tændt mens der arbejdes i stalden, og der kun er den absolut nødvendige lysstyrke tændt vurderes det ikke at være problemer med hverken nær- eller fjernvirkning (vilkår 6.6).

Vilkår

- Der må kun være det absolut nødvendige lys tændt i de forskellige staldafsnit og

- udendørs.

7.5 Skadedyr

Ejendommens udenoms arealer mv. holdes rene og ryddelige, således at tilhold af skadedyr begrænses. Fluegener fra stalden holdes nede ved at anvende snyltehvepse samt ”StaldChok” (fluegift) i kvægstaldene. Der er på ejendommen seks katte, hvilket er med til at holde antallet af rotter nede. På samme måde har det betydning at der ikke længere fast er markstakke med ensilage.

Vurdering

Det vurderes, at der gøres en indsats for at undgå skadedyr som fluer og rotter, da der holdes rent og ryddeligt. Det vurderes at der er begrænset risiko for fluegener hos naboerne, da der er store afstande. For at sikre at der til stadighed sker rotte- og fluebekæmpelse stilles der vilkår om det.

Vilkår

- Der skal indgås kontrakt om forebyggende rottebekæmpelse med et autoriseret firma på området.

- Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for agroøkologi Århus Universitet.

7.6 Støv

Der vurderes ikke at være støvkilder, der kan genere de omkringboende, da afstanden til nærmeste beboelse er stor. Der stilles derfor ikke vilkår omkring støv.

Ammoniak og BAT

Der er tale om en mindre udvidelse og ændring af dyreholdet, men det vil give nogle ændringer i ammoniakfordampningen

Tabel 8.1 over beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af BAT

| Samlet faktisk ammoniaktab fra anlægget | 2453,75 KgN/år |
| --- | --- |
| Samlet vejledende ammoniaktab ved BAT | 2352,23 KgN/år |
| Forskellen mellem den reelle og den tilladte ved anvendelse af BAT | +101,52 KgN/år |

Emissionen fra staldanlægget afgiver 398 kgN/år mindre end det generelle ammoniakkrav på 25%.

BAT-kravet for stalden er ikke overholdt. Der udledes 101,5 kgN/år mere end hvis BAT skal overholdes. Det er en mindre overskridelse. Det kan tillades hvis det kan dokumenteres, at der ikke er proportionalitet mellem omkostningerne og den ammoniakreduktion, som opnås ved investeringen.

Da udvidelsen af dyreholdet ikke overholder BAT-kravet ved brug af robotskraber i sengebåsstalden 8-10 gange dagligt, er der herunder redegjort for fravalg af BAT. Der kan maks. kræves BAT-tiltag for 220 kr./årsko/år, dvs. 47.520 kr./år. Tiltag, som reducerer mindre end 1 kg N pr. 100 kr. er dog uproportionale.

- Gylleforsuring er fravalgt, da dette er en voldsom investering med løbende omkostninger. Desuden er der ikke sikkerhed for, at de gamle gyllekanaler kan modstå syrepåvirkningen.

- Overdækning af en af de store gyllebeholdere er fravalgt, da der ved dette tiltag kun reduceres 84 kg/N år. En overdækning koster min. omkring 200.000 kr. Hertil skal lægges ca. 45.000 kr. i årlige omkostninger. Det giver en samlet omkostning årligt på 70.900 kr. for at reducere 84 /kg N, hvilket er uproportionalt.

- Foderkorrektion (reduceret råprotein) er fravalgt, da normtallet i husdyrgodkendelse.dk er faldet de senere år. Det betyder at såfremt der reduceres ned under de 168 gr/FE, er der risiko for faldende mælkeydelse.

Vurdering

Som det er beskrevet ovenfor vil det ikke være proportionalt at indføre gylleforsuring eller teltoverdækning af gyllebeholderne for at opnå en reduktion på årsbasis på 101,52 kgN. Skal der foretages foderkorrektioner vil det mindske køernes mælkeydelse og dermed også få økonomisk betydning som ikke er proportional.

Hovedparten af dybstrøelsen bliver liggende i stalden til udbringning kan finde sted. Dermed håndteres det færre gange end hvis det blev kørt ud på en møddingsplads eller i markstak. Det vurderes derfor at der heller ikke kan opnås yderligere ammoniakreduktion i forbindelse med måden dybstrøelsen håndteres på.

Der er BAT vilkår til robotskrabere, men da de allerede er stillet i afsnittet om stalde medtages de ikke her.

8.2 påvirkning af natur fra anlægget

Dyreholdet bliver udvidet 37 DE.

Oversigt over naturpunkter

Husdyrloven inddeler ammoniakfølsom natur i tre kategorier.

Kategori 1-natur

- Ammoniakfølsomme skovnaturtyper

- Ammoniakfølsomme habitatnaturtyper

- Ammoniakfølsomme sø-naturtyper

- § 3 heder og overdrev indenfor Natura 2000

Kategori 2-natur

- Overdrev over 2,5 hektar beliggende uden for Natura 2000-områder.

Kategori 3-natur

- § 3 hede, mose eller overdrev med høj naturværdi uden for Natura 2000-områder

- § 3 hede, mose eller overdrev med høj naturværdi indenfor Natura 2000-områder, som ikke er kategori 1 eller 2-natur

- Ammoniakfølsom skov

For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniakdeposition i naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom udover ansøger)

- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom)

- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger)

Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel):

- antal husdyrbrug over 15 DE indenfor 200 meter +

- antal husdyrbrug over 45 DE indenfor 200-300 meter +

- antal husdyrbrug over 75 DE indenfor 300-500 meter +

- antal husdyrbrug over 150 DE indenfor 500-1000 meter +

- antal husdyrbrug over 500 DE, som påvirker med over 0,3 kg N/ha udover de 1000 meter.

For kategori 2-natur gælder, at den totale ammoniakdeposition til naturområdet ikke må overskride 1,0 kg NH3-N/ha/år.

For kategori 3-natur gælder, at kommunen skal vurdere, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition, og hvad det nødvendige krav eventuelt skal være. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/år.

Påvirkning af Natura 2000

Ejendommen ligger i Natura 2000 område 169 – Havet og kysten mellem Karrebæk

Fjord og Knudshoved Odde

Påvirkning af bilag IV arter

På bilag IV i EU´s Habitatdirektiv er der listet en række dyr og planter (bilag IV arter), som medlemsstaterne har en særlig forpligtigelse til at beskytte. Vordingborg Kommune ligger inden for det naturlige udbredelsesområde for Springfrø, Stor Vandsalamander og Markfirben.

Vordingborg Kommune har kendskab til forekomst af 2 bilag IV arter i området. Det drejer sig om Stor Vandsalamander og Markfirben.

Påvirkning af beskyttet natur

Ca. 230 m NV for gyllebeholderen er der en strandeng (tålegrænse 30 – 40 kgN/ha/år) i natura 2000 område.

Vurdering

Baggrundsbelastningen i Vordingborg Kommune på ca. 10,3 kgN/ha/år.

Det er Vordingborg Kommunes vurdering, at tålegrænserne for de beskyttede naturtyper ikke vil blive overskredet pga. besætningsudvidelsen. Endvidere vil udvidelsen ikke skade Natura 2000 områder eller få en negativ påvirkning af bilag IV arter.

At beregningsmodulet for Eng mod nord har beregnet, at besætningsudvidelsen vil medføre en mindre belastning af denne, må tilskrives som en fejl/mangel i systemet.

Bedste Tilgængelig Teknik

Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, vand, næringsstoffer, pesticider således at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

Det valgte staldsystem er med sengebåse og skrabere ovenpå spalterne hvilket opfattes som BAT, uden at der er et byggeblad herom. Staldsystemet opfylder lovkravet om 20 % reduktion i forhold til en referencestald. Reduktionen for ammoniak kunne også være opnået ved at forsure gyllen. Denne teknologi er velafprøvet, men er fravalgt, da energiforbruget ved et forsuringsanlæg er så højt, at det i sig selv vil udgøre en miljøbelastning.

Management

Godt landmandskab er en vigtig del af BAT og selvom det er svært at kvantificere miljøfordele med hensyn til emissionsreduktioner eller reduktioner i brugen af energi og vand, er det tydeligt at en ansvarsbevidst driftsledelse kan bidrage til en forbedret miljøpræstation for en bedrift med intensiv kvægproduktion.

Til forbedring af den generelle miljøpræstation for et intensivt husdyrbrug, er det BAT at udføre alle de følgende punkter:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne

- Bedriftens eventuelle medarbejdere vil blive uddannet løbende gennem kurser, efteruddannelse og deltagelse i erfagrupper.

- Medarbejderne vil blive orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen

- Have en beredskabsplan til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser

- Udarbejdelse af gødnings- og markplaner

- Affald afskaffes miljøbevidst og korrekt

- Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnligt for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for lugtgener for omkringboende

På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøger bruger BAT indenfor management.

Energibesparende foranstaltninger

BAT for kvæg er at reducere energiforbrug ved at anvende godt landmandsskab, begyndende med udformningen af stalde, ved hensigtsmæssig betjening og tilstrækkelig vedligeholdelse af stalden og udstyret.

Der er mange foranstaltninger, der kan træffes som led i den daglige rutine for at reducere mængden af energi, der kræves til specielt malkning og belysning i stalden.

Kvægstalden er med naturlig ventilation, så der er intet ventilationssystem til at bruge strøm.

I den nuværende produktion er lyset kun tændt når der arbejdes i stalden og der er etableret dagslysstyring på belysningen i kvægstalden. Lyset slukkes hver aften efter aftenmalkningen. Fremover påtænkes det at installere lavenergi lysstofrør, så der kan spares strøm den vej.

Der er udendørsbelysning i forbindelse med ensilagepladserne, der bruges når der blandes foder i de mørke perioder. Lyset er opsat som orienterende arbejdsbelysning og bliver derfor hovedsageligt brugt i vinterhalvåret når det er mørkt, sådan at personale og vognmænd m.fl. uden problemer kan arbejde på pladsen.

Der er etableret varmegenvinding i forbindelse med køling af mælken, varmen anvendes til opvarmning af vaskevand.

Der er etableret automatisk vaskesystem på malkeanlægget, hvilket betyder, at der bruges færre rengøringsmidler og mindre vand, og dermed et lavere energiforbrug.

Vandbesparende foranstaltninger

Inden for kvægproduktion bruges vand til rengøringsaktiviteter og til vanding af dyrene. Reduktion af dyrenes vandforbrug betragtes ikke som værende praktisk muligt. Forbruget af vand vil variere i overensstemmelse med køernes mælkeproduktion.

Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget, ved at udføre alt det følgende:

- Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug

- Opvarmning af vaskevand vha. varmegenvinding

- Installation af vandalarm for at forhindre spild ved et eventuelt læk på et vandrør

Staldene kontrolleres dagligt og der udføres småreparationer med det samme eller tilkaldes service, hvis der er behov for det.

Bedste tilgængelige staldteknologi

Udformninger til at reducere ammoniakemissioner til luften fra kvægstalde, omfatter som udgangspunkt nogle eller alle af de følgende principper:

Fjernelse af gylle fra gyllekanaler til ekstern gyllebeholder

Brug af spalteskraber, så spalterne altid er tørre og rene.

Gødningsopbevaringsanlæg

For kvæggylle på vores breddegrader er kravet til opbevaringskapacitet 6 måneder.

BAT vedrørende lagring af kvæggylle i beton- eller stålbeholder omfatter følgende punkter:

-	stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger

-	lagrene tømmes regelmæssigt og inspiceres visuelt af hensyn til eftersyn og

vedligeholdelse, fortrinsvis hvert år

-	beholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring

-	gyllen omrøres kun umiddelbart før tømning af beholderen ved tilførsel på

marken

Det er BAT at dække gyllebeholderne ved at bruge et af følgende:

-	fast overdækning i form af fast låg, tag eller teltstruktur, eller

-	et flydelag, såsom snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, lærred, folie, tørv,

ekspanderet ler (LECA) eller ekspanderet polystyren (EPS).

På nær fast overdækning af gyllebeholderen er alle ovenstående punkter opfyldt og indarbejdet i driften, beholderen kontrolleres ved en 10-års beholderkontrol og der er ingen spjæld, men alt overpumpes via neddykket rør. På baggrund af lugtberegninger i forhold til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone samt ammoniakafdampning vurderes det ikke nødvendigt at bekoste en fast overdækning af gyllebeholderne. I stedet overdækkes beholderne med et naturligt flydelag.

Bedste tilgængelige udbringningsteknik

Det er BAT at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvand ved at afbalancere mængden af gødning med afgrødernes forventede krav i forhold til kvælstof og fosfor, samt mineraltilførslen fra afgrøden til jorden fra gødskning. Det er ligeledes BAT at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem. Dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, samt jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift.

Det er BAT at håndtere spredningen af gylle således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende:

Sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme, og at undgå udspredning i weekender og på helligdage, samt være opmærksom på vindretningen i forhold til nabohusene. Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage, men kan dog også forekomme i weekenden, hvis det er med til at afslutte gyllekørslen i en samlet periode.

Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. De mest følsomme områder afgræsses af kvierne og nogle arealer har MVJ aftaler.

Husdyrbrugets ophør

I forbindelse med et eventuelt ophør af husdyrproduktionen skal stalde, gyllekanaler og plansiloer tømmes og rengøres. Et evt. ophør med dyrehold skal meddeles Vordingborg Kommune.

Vilkår

- Husdyrbrugets ophør skal meddeles Vordingborg Kommune senest 3 måneder efter sidste produktionsdyr væk fra bedriften. Desuden skal følgende foretages:

- Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler / kummer m.v. skal tømmes og rengøres

- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter reglerne om udbringning af husdyrgødning.

- Plansiloer skal tømmes og rengøres.

- Olietanke relateret til produktionen skal tømmes.

- Rester af kemikalier, spildolie, andet olieaffald, medicinaffald mv. relateret til dyreholdet skal fjernes.

Bilag - Sitautionsplan

Bilag - Vilkårsliste

- Bygningerne må ikke anvendes til reklamering og må ikke forsynes med anden belysning end den der er nødvendig for driften af ejendommen.

- Eksisterende beplantning mod Svinøvej skal stedse vedligeholdes, så den fremstår tæt og virker skærmende. Fældes store træer, skal der løbende plantes træsorter som vil opnå en størrelse som minimum svarer til staldbygningens højde til kip. Se tidligere godkendelse

- Jordvolden på 80 cm forbindelse med ensilagepladserne skal bevares i den nuværende højde og være grøn af ukrudt eller anden beplantning.

- Produktionens maksimale omfang og sammensætning:

| Dyretype | Antal årsdyr |
| --- | --- |
| Malkekøer, Sengebåse | 200 |
| Malkekøer dybstrøelse | 16 |
| Kvier 0-6 mdr. | 54 |
| Kvier 6 mdr. til kælvning | 180 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. | 50 |
| Avlstyre | 2 |
| Heste | 3 |

- Mælkeydelsen pr. ko er max 9.480 kg mælk pr. ko eller 11.000 kg EKM. Dokumentation for mælkeydelsen skal forevises ved tilsyn.

- Der skal anvendes robotskrabere i kostalden.

- Robotskraberen skal indstilles til at skrabe gangarealet ved foderbordet og øvrige gangarealer hver 4. time.

- Robotskraberen skal skrabe 1200 m² i døgnet.

- Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.

- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end dage/uger.

- Logbog, servicefaktura, registrering fra dataloger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/robotskraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Gennemsnittet af dyr må ikke set over en 3-årig periode overstige 343,1 DE. Desuden må antallet af dyr indenfor de enkelte typer på en enkelt dag aldrig overstige 5% i forhold til antallet af dyr i vilkår.

- Husdyrbruget skal føre registreringer over produktionen, så det til enhver tid kan dokumenteres, at godkendelsens vilkår om produktionens størrelse overholdes.

- Vandforbruget skal registreres hvert år på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Rør og drikkevandssystem skal gennemgås jævnligt og repareres eller udskiftes så snart en utæthed opdages.

- Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne og holdes ryddeligt omkring ejendom.

- Elforbruget registreres hvert år på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

- Vandforbruget skal registreres hvert år på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Rør og drikkevandssystem skal gennemgås jævnligt og repareres eller udskiftes så snart en utæthed opdages.

- Al vask af maskiner, redskaber samt udstyr til sprøjtning skal foregå på tæt, støbt plads med afledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

- Olie og dieselforbruget registreres årligt på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares på ejendommen 5 år, og forevises til miljømyndigheden på forlangende.

- Dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund med afløb til enten en olieudskiller samt evt. magasinbrønd eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overflade- eller grundvand.

- Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: * Tilsynsmyndigheden, Vordingborg Kommune, Byg, Land og Miljø tlf.: 55 36 36 36. Uden for almindelig arbejdstid kontaktes Miljøvagten på 114.

- Beredskabsplanen indhold skal være kendt af gårdens ansatte og skal udleveres til indsatslederen/miljømyndigheden i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. Desuden skal den altid være opdateret så alle kontaktoplysninger og telefonnumre er de relevante

- Beredskabsplanen skal løbende opdateres ved ændringer af kontaktpersoner, telefonnumre og lign. Desuden skal den min. 1 gang årligt gennemgås for om procedurerne fortsat er relevante. Planen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

- Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på husdyrbruget.

- Der skal enten anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, så spild af fly-

- dende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der anlægges en tankplads ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, så spild kan opsamles. Tankpladsen skal være etableret senest 6 måneder efter at godkendelsen er taget i brug.

- Der skal i dybstrøelsesstalde strøs halm eller andet tørstof i tilstrækkelige mængder til, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen

- Markstakke med ensilage skal være placeret mere end 100 m fra nabobeboelse.

- Hvis der etableres markstak med ensilage skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen. I logbogen/driftsjournalen skal følgende fremgå

- Tidspunkt for etablering af markstakken (dato og år)

- Placering af markstakken (evt. angivelse på oversigtskort)

- Tidspunkt for hvornår markstakken er tømt

- Registreringen skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om placering markstakke.

- Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder skal det sikres at

- stier og båse o.l. holdes tørre, samt at fodringsanlæg holdes rene.

- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier:

|  | Tidsrum | max. lydniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag – fredag | kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes vilkår 55, hvis Vordingborg Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt

- Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivel

- serne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde.

- Defekte eller støjende anlæg, pumper, kompressorer, alarmer eller lign. skal straks ud              bedres, udskiftes eller tages ud af drift.

- Tomgangskørsel må kun ske, når det af tekniske årsager er påkrævet.

- Der må kun være det absolut nødvendige lys tændt i de forskellige staldafsnit og

- udendørs.

- Der skal indgås kontrakt om forebyggende rottebekæmpelse med et autoriseret firma på området.

- Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for agroøkologi Århus Universitet.

- Husdyrbrugets ophør skal meddeles Vordingborg Kommune senest 3 måneder efter sidste produktionsdyr væk fra bedriften. Desuden skal følgende foretages:

- Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler / kummer m.v. skal tømmes og rengøres

- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter reglerne om udbringning af husdyrgødning.

- Plansiloer skal tømmes og rengøres.

- Olietanke relateret til produktionen skal tømmes.

- Rester af kemikalier, spildolie, andet olieaffald, medicinaffald mv. relateret til dyreholdet skal fjernes.

Bilag - Beredskabsplan

Bilag Situationsplan til beredskabsplanen

LBK nr. 916 af 23-06-2017 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

LBK nr. 868 af 03/07/2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Bekendtgørelse nr.916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.

Bekendtgørelse nr. 408 af 01.05.07 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.