Tillæg til Miljøgodkendelse Ucomposites A/S 3. august 2021

Tillæg til miljøgodkendelse Ucomposites A/S Udvidelse af produktionen Udarbejdet af: Dorrit Ekström, Vordingborg Kommune KS: laje Foto: Ucomposites A/S Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Indholdsfortegnelse

1.	Stamdata	4

2.	Indledning	5

3.	Resumé af de miljømæssige problemstillinger ved godkendelsen	5

4.	Afgørelse	5

5.	Vilkår	6

Alment	6

6.	Udtalelser	8

7.	VVM	8

8.	Dispensationer	8

9.	Indretning og drift:	8

10.	Miljøteknisk vurdering	9

Luft		9

Støj og vibrationer	10

Affald		10

Jord og grundvand	11

Egenkontrol	11

BAT		11

11.	Klagevejledning	11

12.	Underretning af afgørelsen	12

13.	Bilagsliste	13

- Stamdata

| Virksomhedens navn og adresse | Ucomposites A/S Ålborgvej 29 4793 Bogø By Tlf. 70 20 80 89 |
| --- | --- |
| Matrikel nummer | 24i, 24m og 32b Bogø By, Bogø |
| CVR nummer | 31498856 |
| CVR-P nummer | 1014520658 |
| Grundejer | Ucomposites A/S Ålborgvej 29 4793 Bogø By Tlf. 70 20 80 89 |
| Ansøger | Jakob Grymer Tholstrup Nybrovej455 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 23 20 93 94 |
| Virksomhedens kontaktperson | Bent Skov Nielsen Kong Asgers Vej 4 4780 Stege Tlf. 20 73 18 40 |
| Listepunkter hovedaktivitet | K 206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Vordingborg Kommune |

- Indledning

Ucomposites A/S har den 7. maj 2021 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til opførelse af 946 m2 ny lagerhal og udvidelse af produktionen. Lagerhallen vil blive brugt til svingende lagerbeholdning til den nuværende produktion, så råvarerne ikke skal opbevares udendørs i perioder. Samtidig vil virksomheden udvide produktionen i den eksisterende produktionshal ved optimering på de eksisterende 4 produktionslinjer og etablering af en 5. produktionslinje.

Virksomheden er beliggende på landet i landzone og den ansøgte udvidelse med en ekstra lagerhal kan ikke rummes indenfor en landzonetilladelse, men vil kræve at der udarbejdes en lokalplan for virksomheden. Udvidelse med lagerhallen kan derfor ikke gives miljøgodkendelse før der er vedtaget en lokalplan for virksomheden. Udvidelsen af produktionen foregår inde i de eksisterende bygninger og kan derfor godt få en miljøgodkendelse inden der er udarbejdet en lokalplan.

Der udarbejdes derfor et tillæg til miljøgodkendelsen der udelukkende omfattet udvidelse af produktionen.

Når der er vedtaget en lokalplan for virksomheden, vil der kunne udarbejdes endnu et tillæg til miljøgodkendelsen til den bygningsmæssige udvidelse med en lagerhal.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 2255 af 29. december 2020 under listepunkt K 206 ” Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. ”

Listepunktet er omfattet af standardvilkår. Der indgår derfor relevante standardvilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse. Ved dette tillæg vil der blive givet vilkår, der understøttes af tidligere stillede vilkår til virksomheden.

Vordingborg Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet udarbejdet dette tillæg til miljøgodkendelse af produktionsudvidelsen på virksomheden. Tillægget til godkendelsen træder i kraft ved udstedelsen og samtidig bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Miljøteknisk beskrivelse, der ligger til grund for godkendelsen, vilkår for godkendelsen, samt klagevejledning fremgår af materialet.

- Resumé af de miljømæssige problemstillinger ved godkendelsen

Virksomheden ønsker at udvide produktionskapaciteten fra 5000 tons pr. år til 10.000 tons pr. år ved optimering af de 4 eksisterende produktionslinjer og etablering af en 5. produktionslinje.

- Afgørelse

Vordingborg Kommune meddeler hermed virksomheden Ucomposites A/S tillæg til miljøgodkendelsen i henhold til kapitel 5, § 33 stk. 1 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019. Godkendelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 40.

Tillægget til miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af de af Miljøstyrelsen fastsatte relevante standardvilkår, suppleret med andre relevante vilkår tilpasset de lokale forhold mv. Vilkår i nærværende tillæg til godkendelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen.

Vilkårene i nærværende tillæg til godkendelse er omfattet af en 8 års retsbeskyttelsesperiode, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a, der beskytter virksomheden mod yderligere miljøkrav i denne periode. Vordingborg Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør, på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening i forhold til det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

- Vilkår

Alment

1.

Virksomhedens vilkår for miljøgodkendelsen af 22. december 2014, tillæg af 1. marts 2017 og tillæg af 27. januar 2020 gælder ligeledes for denne ansøgte udvidelse med en femte produktionslinje. Herunder også vilkår for støj og luftforurening, målevilkår mv.

Luft

2.

Vilkår 12 i virksomhedens miljøgodkendelse ophæves og erstattes af dette vilkår.

Udsugningsanlæggene skal overholde nedenstående emissionsgrænseværdier:

Emissionsgrænseværdier for procesanlæg.

Alle procesudsugninger fra virksomheden skal føres til et af de fem udsugningsanlæg beskrevet i nedenstående og tidligere miljøtekniske beskrivelse og som nedenfor angivet. Procesudsugninger skal overholde følgende:

| Afkast nr. | Anlæg | Støvrensning | Emissions-grænseværdi Totalstøv b) mg/N a) m3 | Luftmængde Nm3/h | Afkasthøjde m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Afkast fra Fine Opener 1 | Posefilter | 5 mg/Nm3 | 8.600 m3/h | 12 m over terræn |
| B | Afkast fra Fine Opener 2 | Posefilter | 5 mg/Nm3 | 12.000 m3/h | 12 m over terræn |
| C | Afkast fra Pin Opener 2 | Posefilter | 5 mg/Nm3 | 12.000 m3/h | 12 m over terræn |
| D | Afkast fra Pin Opener 1 | Posefilter | 5 mg/Nm3 | 12.000 m3/h | 12 m over terræn |
| E | Afkast fra klip 1 og klip 2b og gibslinje | Posefilter | 5 mg/Nm3 | 12.000 m3/h | 12 m over terræn |

- Normal = referencetilstanden (0° C, 101,3 kPa, tør røggas)

- Total støv

Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

3.

Vilkår 3 i virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse af 27. januar 2020 ophæves og erstattes af nedenstående vilkår:

Afkasthøjden fra hver af virksomhedens 5 afkast for fibre skal være minimum 12 meter over terræn med en indvendig diameter på 500 mm.

4.

Vilkår 4 i virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse af 27. januar 2020 ophæves og erstattes af nedenstående vilkår:

Afkastluften fra virksomhedens 5 afkast skal være rettet opad og med en afkasthastighed på minimum 8 m/s ved toppen af skorstenen.

5.

Vilkår 5 i virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse af 27. januar 2020 ophæves og erstattes af nedenstående vilkår:

Der skal være prøveudtagningsstuds i alle afkast med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2-8.2.3.4 i Miljøstyrelsen vejledning nr. 2/2001 – Luftvejledningen.

6.

Vilkår 6 i virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse af 27. januar 2020 erstattes af nedenstående vilkår:

Filterindsatse og filterposer skal efterses mindst hvert halve år. Filterindsatse og filterposer skal skiftes ved synlig slitage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne.

- Udtalelser

Virksomhedens har haft udkast til dette tillæg til miljøgodkendelse til udtalelse og havde ingen bemærkninger til udkastet.

- VVM

Virksomheden er optaget på VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projektet som ikke er omfattet af bilag 1). Punktet omfatter også genanvendelse af affaldsprodukter. Derfor skal ændring, i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3, screenes for, om det har væsentlige miljøpåvirkninger.

Vordingborg Kommune har foretaget screening til Vurdering af Virkning på Miljøet til udvidelse af produktionen indenfor de eksisterende bygninger.  Screeningen har vist, at der ikke er væsentlige påvirkning af miljøet fra projektet. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM redegørelse af det anmeldte projekt.

Afgørelsen meddeles efter miljøvurderingslovens § 21 i særskilt skrivelse.

- Dispensationer

Der er ikke givet dispensationer til virksomheden i forbindelse med det ansøgte tillæg til miljøgodkendelsen.

- Indretning og drift:

Produktionskapaciteten på 5000 tons pr. år ændres til 10.000 tons pr. år ved optimering af driften på de 4 eksisterende produktionslinjer og etablering af en 5. produktionslinje.

I 2020 blev det nye råvarelager taget i brug, hvilket bevirkede at materiale kom ind i den modsatte ende af produktionshallen end tidligere, derfor kunne virksomheden med fordel vende de to klippelinjer 180 grader og derved opnå et mere optimalt produktionsflow. Virksomheden har fremsendt en tegning over ændret placering af produktionslinjer og afkast, samt flowet gennem virksomheden jf. bilag 1.

Virksomheden etablerer to linjer kaldet Pin Opener og to linjer kaldet Fine Opener, samt en linje kaldet gips linjen. Forskellen på linjerne er i store træk den længde glasfibrene klippes i. Gipslinjen er således ikke en linje med gips, men blot en linje der klipper fibre i længder, der passer til senere støbning i gips plader.

Glasfibermaterialerne ankommer i løs vægt i containere eller i baller, der placeres på lageret.  Herfra transporteres materialerne ind i produktionshallen ved starten af hver linje. Herfra kommes glasfibermaterialerne op i anlægget, hvor forarbejdningen starter med at råvaren klippes i mindre stykker på to klippelinjer. Hver klippelinje består af en robot, der indfører materialet og to guillotineklippere som neddeler materialet. Efterfølgende bringes materialet frem til de 4 åbnerlinjer. Pt. foregår transporten i pallekasser, på sigt vil der blive brugt transportbånd.

På de fire linjer Pin Opener 1 og 2, samt Fine Opener 1 og 2 transporteres materialerne gennem anlægget med transportblæsere. De fire linjer har hver en kapacitet på 800-1000 kg timen.

Anlæggene består af kassevender, der tømmer det klippede materiale op i næste enhed. Balleåbner, der doserer og spreder materialet på et indløbsbånd i næste enhed. Pin Opener og Fine Opener, som er de maskiner som river det klippede op til løse fibre med hver sin åbningsgrad. Ballepressen, der komprimerer de åbnede fibre til baller. Til slut vejes og indpakkes ballerne for at blive lagt på færdigvarelager.

Det er transportblæsere, der flytter det åbnede materiale frem til næste enhed.

Det er luften fra denne materialetransport, der filtreres i posefiltrene og udledes gennem de 4 af virksomhedens 4 afkast. Det 5. afkast bruges til at opsamle støv fra det to klippere Klip 1 og Klip 2 og fra gibslinjen. Denne luft filtreres også gennem posefiltre og udledes i virksomhedens 5. afkast.

Luften fra udsugningsanlæggene filtreres i polyester posefiltre. Frafiltreret materiale ledes til plastposer under udsugningsanlægget og luften ledes derefter ud af afkastene, der er 500 mm i indvendig diameter og ført 12 meter over terræn. De 4 af udsugningsanlæggene A, B, C og D er placeret inde i hallen med både motor, posefilter og poser til opsamling af materiale. Det sidste anlæg E er placeret uden for hallen med motor, posefilter og poser til opsamling af materiale. Poserne til opsamling af materiale er fastgjort med spændebånd for ikke at hoppe af anlægget og indkapslet, så de ikke lækker fibre til omgivelserne, hvis en pose mod forventning skulle hoppe af anlægget eller briste.

Ved udvidelsen af produktionskapaciteten vendes der rundt på proceslinjerne og tilslutningen til udsugningsanlæggene. Der udvides med et nyt udsugningsanlæg med tilhørende afkast. De 4 af linjerne B, C, D, og E genanvendes fra udvidelsen af virksomheden i 2017 og har en kapacitet på 12.000 m3/h. Filter og udsugningsanlæg linje A til Fine Opener 1, der blev taget ud af drift i 2017, sættes igen i drift og har en kapacitet på 8600 m3/h.

Filtrene i alle 5 linjer lever op til krav til totalstøv på 5 mg/Nm3.  Virksomheden har fremsendt oplysninger om, at filtrene overholder DIN normen EN-60335 med støvklasse L, der viser, at mindre end 1 % af partikler på 0,2-2 µm, går gennem filteret.

Filteret KonfAir PP Vlies 150 er opbygget i en jernramme med 64 filterposer i filteret. Hver pose er 22 cm i diameter og 2,35 m lang. Filteret kan tage en belastning på 115 m3/m2 filteroverflade.

Sammen med ansøgning om udvidelse af produktionen har virksomheden søgt om at opføre endnu en lagerhal. Etablering af en ekstra lagerhal kræver, at der udarbejdes en lokalplan for virksomheden. Lokalplanarbejdet er igangsat, men virksomheden kunne ikke vente med produktionsudvidelsen til lokalplanen er vedtaget. Derfor gives der kun miljøgodkendelse til udvidelsen af produktionen med dette tillæg. Når lokalplanen foreligger, vil der kunne behandles ansøgning om miljøgodkendelse med udvidelse med en ekstra lagerhal.

- Miljøteknisk vurdering

Luft

Virksomheden flyttede i 2020 aflæsning af råvarer om til en ny lagerhal og befæstede den nye aflæsningsplads ved lagerhallen, så støvgener til nabobeboelserne mindskes. Forpladsen, der i dag kun anvendes til pålæsning af færdigvarer, er blevet befæstet, hvorved støvgener fra den ubefæstede plads ved læsning er blevet minimeret. Før pladserne blev befæstet kørte lastbiler og truck gruset på den ubefæstede plads op og fint støv spredtes i luften. Samtidig er det nemmere for virksomheden at rengøre pladserne for støv og grus.

Kommunen vurderer, at etablering af befæstet aflæsningsplads ved lagerhallen og befæstet forplads til pålæsning af færdigvarer, har mindske støvspredning til naboerne. Læssetiden for råvarer og færdigvarer er blevet mindre ved det mere stabile underlag, hvor trucken kan køre mere plant og tage flere varer med pr. tur. Det vurderes derfor, at en forøgelse af produktionen ikke vil give øgede støvgener til naboerne.

Virksomheden etablerer en ny produktionslinje med tilhørende nyt udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget bliver etableret med samme filtertype, som de øvrige udsugningsanlæg på virksomheden og vil kunne overholde samme krav til støvemission, som de øvrige filtre.

Kommunen vurderer, at forøgelse af produktionen og etablering af en ekstra produktionslinje med nyt udsugningsanlæg vil kunne overholde virksomhedens immissions- og emissionskrav til luftforurening for støv og fibre.

Støj og vibrationer

Vareleveringen er i 2020 blevet flyttet hen til den lagerhal, der blev bygget i 2020 og er dermed kommet længere væk fra beboelserne på Ålborgvej, hvorved støjbidraget til boligerne er blevet mindre. Ved udvidelse af produktionen vil der komme flere transporter med aflæsning af råvarer og afhentning af færdigvarer. Ved at aflæsning og pålæsning i 2020 er blevet adskilt vil belastningen foran virksomheden, hvor der afhentes færdigvarer ikke blive forøget i forhold til niveauet fra før flytning af aflæsningspladsen i 2020.

Ved befæstelsen af forpladsen tager læsning af lastbilerne kortere tid, da trucken kan køre mere stabilt og hurtigt, samt læsse mere ad gangen. Så selv om produktionen øges vurderes det, at læssetiden ikke forøges væsentligt.

Virksomheden vil anskaffe en eldrevet truck, der støjer mindre end den eksisterende dieseltruck, til af- og pålæsning af materialer og varer på virksomheden.

Kommunen vurderer ud fra de fremsendte oplysninger om virksomhedens indretning og drift, at virksomheden vil kunne overholde støjvilkårene i miljøgodkendelsen.

Affald

Virksomheden oplyser, at de er blevet bedre til at optimere produktionen, så der ikke bliver produceret mere affald ved udvidelsen af produktionen på virksomheden.

Det oplyses, at alle fem filtre opsamler tilsammen 300 til 500 kg glasfiberstøv om ugen i plastsække i udsugningsanlæggene. Dette støv bortskaffes sammen med kasserede glasfibre til deponi via Marius Pedersen A/S.

Der vil fortsat kun være en container til glasfiberaffald på virksomheden. Det oplyses, at der ikke længere bliver leveret så meget glasfiber på ruller, som tidligere. Det meste glasfiber leveres i hele løse læs i lukkede containere på virksomheden. Herved bliver der ikke særligt meget papaffald fra produktionen. Udvidelse af produktionen giver derfor ikke øgede mængder papaffald i forhold til virksomhedens tidligere produktion.

Jord og grundvand

Udvidelse af produktionen inde i de eksisterende haller vil ikke ændre forholdene omkring jord og grundvand. Det vurderes, at udvidelse af produktionen ikke vil give anledning til forurening af jord og grundvand.

Dele af virksomhedens areal, er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) pga. tidligere bådeværft, maskinfabrik og maskinværkstedværksted på ejendommen. Arealet er ikke omfattet af den offentlige indsats overfor grundvand eller overfladevand og arbejdet kræver derfor ikke en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til Vordingborg Kommune inden jorden må flyttes. Anmeldelse skal ske på kommunens hjemmeside. Dette gælder så snart jorden flyttes ud fra det kortlagte areal. Hvis man under gravearbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses og jordforureningsgruppen kontaktes på jordforurening@vordingborg.dk.

Den ansøgte udvidelse af produktionen indebærer ikke bygningsudvidelse og dermed heller ikke jordarbejder.

Egenkontrol

Den nye produktionslinje og det nye udsugningsanlæg vil blive omfattet af samme egenkontrol som den øvrige virksomhed.

Der gives ikke ekstra egenkontrolvilkår til udvidelse af produktionen.

BAT

Miljøgodkendelsen er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik. Virksomheden har en produktion, der kun delvis er udarbejdet standardvilkår til. Der er derfor i dette tillæg og den eksisterende godkendelse supplerende stillet individuelle vilkår til virksomheden.

Der er ikke mange andre virksomheder, der har udviklet et koncept med genbrug af de affaldsmaterialer, som virksomheden foretager. Virksomheden har derfor selv sammensat og udviklet de maskiner, der anvendes ud fra enheder og kendt teknologi fra brancher, hvor der foretages lignende behandling af andre materialer. F.eks. klipning af stoffibre, opkradsning af materialer mv. Der findes således ikke færdigudviklede maskiner eller udsugningsanlæg til virksomhedens specifikke produktion. De metoder virksomheden anvender, må således betragtes som bedst tilgængelige teknik.

- Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klager over afgørelsen skal ske via Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, som sædvanlig, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.hoering.vordingborg.dk ved udstedelsen.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for udstedelsen, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 31. august 2021.

Kommunen modtager automatisk besked, hvis der bliver indtastet en klage over vores afgørelse direkte i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klagesystem.

Gebyret tilbagebetales hvis:

•	Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

•	Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

•	Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klage over afgørelsen har jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

- Underretning af afgørelsen

Vordingborg Kommune har ud over virksomhedens selv underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

Ansøger, Jakob Grymer Tholstrup, jgt@ucomposites.com

Virksomhedens kontaktperson Bent Skov Nielsen, bsn@ucomposites.com

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN Vordingborg, vordingborg@dn.dk, martin@naturatlas.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Miljøbevægelsen NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N, noah@noah.dk

Byg, Land og Miljø, Byggeteamet, Vordingborg Kommune, byg@vordingborg.dk

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

- Bilagsliste

- Tegning over indretning.