| Tilsynsrapport til offentliggørelse | Virksomheder J.nr. 2019 - 1974 Ref. Amklo/tasme Dato: 02-01-2024 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

| Virksomhedens navn | Danish Crown A/S - Holsted |
| --- | --- |
| Virksomhedens adresse | Energivej 5, 6670 Holsted |
| CVR nummer | 26121264 |
| Virksomhedstype | 6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag |
| Tidspunkt for tilsynet | 3. oktober 2023 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn, anmeldt tilsyn |
| Varsling af tilsynet | 18. september 2023 |
| Deltagere fra virksomheden | Claus S. Nielsen, Environment specialist, Danish Crown hovedkontor Loui Klitsgaard Johansen, Maskinchef |
| Øvrige deltagere | - |
| Tilsynet udført af | Anne Mette Kloster og Claus Lübeck Christensen |
| Tilsynet omfattede | Samtlige miljøforhold jf. virksomhedens miljøgodkendelser. |
| Materiale udleveret | Indreguleringsrapport for 3,5 MW varmtvandskedel. Omfattes af MCP-bek. i 2030. |

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C

Tlf. 72 54 40 00 CVR 25798376 • mst@mst.dk • www.mst.dk	Side 1 af 5

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Nærværende tilsyn gav anledning til håndhævelse af manglende indsendte årsrapporter.

| Dato | Type | Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning |
| --- | --- | --- |
| 23.11.2023 | Indskærpelse | Manglende indsendelse af årsrapport 21/22. |
| 23.11.2023 | Indskærpelse | Manglende indberetning af uheld |

Indberetninger om egenkontrol.

| Kontrolområde | Konklusion |
| --- | --- |
| Årsrapport 17/18 | Modtaget- ingen bemærkninger |
| Årsrapport 18/19 | Rykket den 25. marts 2020. Modtaget – ingen bemærkninger |
| Årsrapport 19/20 | Modtaget 2. marts 2021. Modtaget – ingen bemærkninger |
| Årsrapport 20/21 | Modtaget 24. januar 2022. Modtaget – ingen bemærkninger |
| Årsrapport 21/22 | Rykket 1. marts 2023. Håndhæves med indskærpelse. Modtaget 10. marts 2023. Modtaget- bemærkninger til gennemgang af støjdata mhp. korrigerende handlinger. |

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild. På virksomheden drejer det sig om spild fra uheld fra lastbiler herunder hydraulik olie eller anden dieselolie, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening.

Der blev ikke set tegn på oliespild på belægninger.

Der blev fulgt op på hændelse fra 2018 tilsyn, hvor der blev observeret tegn på spild foran porte til spildevandsrummet, hvor forrensning af processpildevand foregår.

Virksomheden har fulgt op på forholdet, som handlede om, at der var spildt hydraulikolie fra eksterne ældre lastbiler, som afhenter spildevandsslam.

SF-stenene var blevet løftet op og rengjort, og der blev ikke fundet tegn på olieforurening under stenene.

Virksomhedens belægning, som er lagt ved virksomhedens etablering i 2012, er under en stor udskiftning af slidte områder/vejbaner fra lastbiler. Belægningen fremstår pæn på langt de fleste områder, men bæger tydeligt præg af slid på kørevejene for lastbiler. Virksomheden har planlagt arbejder omkring udskiftning af belægning ud fra en risikovurdering af, hvor der alene foregår kørsel, og hvilke arealer der også anvendes til ophold af lastbiler på. Det vurderes, at der er en større risiko for spild i forbindelse med standsninger.

Miljøstyrelsen finder, at virksomheden handler med rettidig omhu ved at udskifte nedslidte SF-sten for at sikre, at kørevejene og opholdspladser holdes intakte for at minimere risiko for jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af 31. maj 2012

- Miljøgodkendelse af 15. juli 2016 (lørdagsslagtning)

- Påbud af 30. marts 2017 vedr. årsrapport/vilkår I3.

- Miljøgodkendelse af 9. oktober 2019 (2 vilkår om støjkontrol og støjgennemgang)

Gennemgang af miljøforhold

I henhold til vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser.

Generelle forhold

Godkendelsens miljøarbejde og kontrol af vilkår er omfattet af virksomhedens procedurer, som ligger i SAP-system og er dermed tilgængelige for det relevante driftspersonale.

Virksomheden er i gang med en proces omkring overførsel af procedurer til certificeret miljøledelsessystem.

Virksomheden gennemgik relevante parametre fra SAP-systemet omkring benchmarks og KPI’er for bl.a. vandforbrug, herunder virksomhedens fortløbende arbejde med mulighederne for at anvende genbrugsvand i relevante processer i henhold til fødevarelovgivningen, energiforbrug totalt, COD i internt spildevand.

Gennemgang af relevante vilkår med krav om opfølgning og eftervisning blev tillige gennemgået via systemet.

Virksomheden arbejder aktivt med at sikre inddragelse af alle medarbejdere i miljøarbejdet, for at sikre, at alle input til besparelser på energi, vand mv. inddrages i virksomhedens miljøarbejde. Der arbejdes på at sikre, at der er en kultur på arbejdspladsen omkring begrænsning af forbrug og påvirkninger af det eksterne miljø. Virksomhedens miljømedarbejdere er fanebærer på at sikre denne kultur i alle virksomhedens processer.

Indretning og drift

Ny miljøgodkendelse er meddelt i 2019, som giver virksomheden mulighed for mere fleksibilitet omkring planlægning af slagtetal på enkelt dage og uger. Der er dermed ikke længere et maksimalt antal slagtninger pr. uge.

Dette ændrede vilkår har medført et større krav til virksomhedens egenkontrol omkring specifikt ekstern støj fra mobile kilder. (Se punkt om støj).

Der blev ved tilsynet ikke konstateret oplagssteder eller enkeltoplag, der ikke var placeret i overensstemmelse med kravene i vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse. Der blev heller ikke konstateret åbne døre eller vinduer, der kunne være kilde til unødig støj eller lugt.

Luftforurening

Virksomhedens 3,5 MW varmtvandskedel bliver løbende, i henhold til SAP-systemet, efterset, herunder justeret og kontrolleret mht. emissioner.

Virksomheden har efter tilsynet eftersendt seneste indreguleringsrapport. De ikke- akkrediterede målinger, der foretages i forbindelse med indreguleringen, indikerer, at emissionsgrænseværdierne for NOx og CO ved fyring med naturgas, er overholdt med fin margen.

Virksomheden oplyste på tilsynet, at der er monteret kombinationsbrænder på kedlen, samt tilsluttet olietank og nedgravede olierør. Den fremsendte indreguleringsrapport viser, at indreguleringen også omfatter fyring med gasolie, dvs. at der har været fyret med dette.

Danish Crown A/S har i november 2022 indsendt ansøgning om projektet, men sagen er ikke behandlet, og etableringen er således ikke miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Lugt

Der kunne ikke konstateres nævneværdig lugt omkring slagteriet. Omkring den østlige ende, hvor spildevandsinstallationerne står, var der en svag lugt, men kun meget lokalt omkring døre og port, og lugten til omgivelserne var meget begrænset.

Spildevand

Regnvand

Afspærringsventilen til regnvandsbassinet testes hver 3. måned som en del af miljørundgangen. Det dokumenteres gennem rapporter for miljørundgang.

De to regnvandsbassiner er sammenkoblet, således at det sydlige bassin aftager fra det nordlige, hvis der er kapacitetsproblemer. Vandet fra bassinerne nedsives, jf. tilslutningstilladelse fra Vejen Kommune.

Virksomheden fremstod ordentlig, og udendørs arealer med afløb til regnvandsbassiner fremstod rene.

På sidste miljøtilsyn stod ludtanken over for udskiftning. Der er nu opsat en ny ludtank på samme plads i tankgrav. Virksomheden arbejder på at mindske mængden af regnvand til tankgraven ved at overdække dele eller hele graven. Dette vil sikre, at regnvand fra området kan afledes som regnvand og ikke som nu bliver til spildevand, når det bliver forurenet i tankgraven.

Processpildevand

Spildevandet afledes i henhold til tilslutningstilladelse. Processpildevand forrenses før afledning til kloak.

Virksomhedens slamtank, som står placeret udendørs ved spildevandsrummet, har været igennem en større renovering og fremstod meget robust indkapslet i en ring af beton.

Støj

Virksomheden har arbejdet med at sikre, at lastbiler ikke efterlades i tomgang, samt at køletrailere bliver koblet på el-drift, når de henstilles i venteposition.

Der er generelt et større fokus omkring energibesparelser herunder besparelser på dieselforbrug. Det er virksomhedens oplevelse, at dette generelle fokus har smittet af på lastbilchaufførernes adfærd, og at der derfor ikke opleves hyppige problemer med at sikre, at lastbiler kobles på el-stik.

Miljømedarbejderne har et fortsat fokus på at sikre forholdet.

Der var på tilsynet en dialog omkring, hvad der er vigtigt at holde øje med for at sikre, at der ikke sker overskridelse af væsentlige parametre i støjvilkåret. Indkørsel i natperioden kl 6-7 er en væsentlig parameter i forhold til mest sårbare reference punkt.

Virksomheden skal derfor fortsætte med at arbejde på årlig gennemgang af beregningsforudsætningerne for støjmodellen i henhold til vilkår C1, C2 og C3 i godkendelsen fra 2019.

En gennemgang af grundlaget for støjmodellen gælder for alle støjkilder, ud fra en risikovurdering af hvilke kilder, der bidrager væsentligt til støjbilledet og hvilke tidsrum og områder, der kan være kritiske i forhold til støjfølsomhed. Det kan derfor dels være mobile støjkilder samt evt. betydende stationære støjkilder, der har brug for fokus.

Virksomheden udfører stikprøver af kørselsantallet i perioden kl 6-7. Miljøstyrelsen opfordrede til at kortlægge, om andre parametre kan anvendes som supplement til at vurdere, hvornår der skal ses på kørselsintensiteten kl 6-7. Dette kunne fx være de indmeldte slagtetal for dagen/ugen. Eller andre parametre hvor der kan ses en sammenhæng til antal lastbiler kl 6-7.

Affald

Relevante affaldsfraktioner var placeret, så de er sikret imod vejrlig. Der var ingen bemærkninger til håndtering og oplag af affald.

Jord og grundvand

Virksomheden arbejder med risikobaseret tilsyn af kloakker, og der er pga. virksomhedens relativt unge alder ikke været behov for renovering af kloakker indtil videre.

Til- og frakørsel

Ingen bemærkninger

Indberetning/rapportering

Virksomheden har indberettet årsrapporter i henhold til vilkår I3 i påbud af 30. marts 2017.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har været et udslip af processpildevand til regnvandsbassin, pga. en fejl på alle 4 pumper på én gang i processpildevandssystemet.

Bassinet blev tømt for at sikre, at der ikke blev nedsivet forurenet overfladevand. Nedsivningstilladelse er meddelt af kommunen.

Korrigerende handling på hændelsen har været, at der er indført hyppigere kontrol af de 4 pumper.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget orientering om uheldet, jf. vilkår J1 i miljøgodkendelsen af

31. marts 2012.

Ophør

Ikke relevant

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Etablering af kombinationsbrænder til olie/gas på varmtvandskedlen, herunder etablering af underjordiske olierør og olietank samt ibrugtagning af olietanken er i strid med miljøbeskyttelseslovens § 33.

- Miljøstyrelsen er ikke blevet orienteret om udslip af processpildevand til regnvandsbassin, jf. vilkår J1 i miljøgodkendelse af 31. maj 2012.

På tilsynet blev aftalt, at virksomheden eftersender seneste kontrolrapport af kedlen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.