Miljøgodkendelse 2022 §25 tilladelse Zastrow Bioenergi ApS Langehede 71 5471 Søndersø

Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 4. marts 2022 Dokument nr. 480-2021-148998 Sags nr. 480-2020-4591

Indhold

Stamoplysninger	2

Læsevejledning	2

Kommunens afgørelse	3

Vilkår	6

Generelt	6

Anlæg	6

Biomasse	7

Indretning og drift	7

Lugt	8

Luftforurening	10

Støj	10

Affald	11

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11

Uheld	13

Egenkontrol	13

Driftsjournal	14

Klagevejledning	15

Underretning om afgørelsen	16

Miljøteknisk Vurdering	17

Ansøger	17

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	17

Resumé	17

Lovgrundlag	19

Høring af virksomheden	22

Virksomhedens placering	23

Indretning og drift	24

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	29

Lugt og luftforurening	29

Fyringsanlæg	35

Støj	36

Affald	39

Jord, grundvand og overfladevand – forebyggelse af forurening	40

Uheld	42

Bedste tilgængelige teknik (BAT)	44

Natura 2000 områder og Bilag IV-arter	46

Supplerende bemærkninger vedrørende de fastsatte vilkår	47

Konklusion	47

Bilag	48

Bilag 1. Ansøgning om miljøgodkendelse med bilag, dateret 26. maj 2021.	48

Bilag 2. Miljøkonsekvensrapport, dateret 26. maj 2021	48

Stamoplysninger

| Virksomhedens navn | Zastrow Bioenergi ApS |
| --- | --- |
| Ejer og kontaktperson | Steen Rasmussen, Strandgårdsvej 10, 5450 Otterup |
| Virksomhedens adresse | Langehede 71, 5471 Søndersø |
| CVR nr. | 37255467 |
| P-nr. | 1020926437 |
| Telefonnummer | 4033 8461 – Steen Rasmussen |
| e-mail | steen@zastrow-agro.dk |
| Hovedaktivitet | Husdyrbrug |
| Hovedaktivitet Jf. godkendelsesbekendtgørelsen | Biogasanlæg Bilag 1, listepunkt 5.3 b i) Biologisk behandling (anaerob nedbrydning – kapacitet større end 100 tons pr. dag) og listepunkt 6.5.b, Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. b) Biogasanlæg. |
| Udarbejdet af | Niras for miljømyndigheden, Nordfyns Kommune |
| Kontaktperson Nordfyns Kommune | Tove Kjærsgaard |

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele.

1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m.

2. del indeholder en miljøteknisk vurdering af ansøgningen, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er i dette afsnit, at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår.

Kommunens afgørelse

Miljøgodkendelse

Nordfyns kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til biogasanlægget på virksomheden Zastrow Bioenergi ApS, Langehede 71, 5471 Søndersø.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 og med supplerende vilkår fastsat i medfør af miljøvurderingslovens §25 og omfatter hele biogasanlægget.

Miljøgodkendelsen omfatter anlæg og aktiviteter miljøgodkendt i 2015 med tillæg meddelt i 2016 og 2017 samt de i 2021 ansøgte ændringer.

Godkendelsen er således en sammenskrivning af den tidligere meddelte miljøgodkendelse med tillæg, som blev meddelt til virksomheden, da den var omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, og godkendelsen indeholder relevante tilføjelser som følge af de ansøgte ændringer og som konsekvens af, at virksomheden bliver omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og af miljøvurderingslovens bilag 1.

Zastrow Bioenergi har ansøgt om miljøgodkendelse til

- At øge tonnagen fra de nuværende 36.390 ton pr. år til 85.000 ton pr. år

- Etablering af en ekstra lagertank med gastæt overdækning magen til de eksisterende tanke på anlægget. Lagertanken er en betontank bestående af præfabrikerede elementer. Tanken måler 36 m i diameter og elementhøjden på tanken er 6 m. Volumen på tanken bliver 5.920 m3. Tanken nedgraves i ca. 1,5 m dybde. Tanken etableres med dobbelt dug (gastæt pvc dug) og får en maks. højde over terræn på ca. 14,5 m.

- Etablering af en ekstra indfødningsenhed

- Udvidelse af plansiloen med 1500 m2.

- Etablering af en fortank. Fortanken er en 300 m3 betontank med fast teltoverdækning (Ikke gastæt)

Virksomheden forventer, at produktionen af bionaturgas kan blive på op til ca. 5.6 mio. m3 methan (CH4) pr. år, svarende til ca. 9.3 mio. m3 rå biogas pr. år.

Efter udvidelsen og tonnageforøgelsen er hele virksomheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1,

- listepunkt 5.3 b i) Biologisk behandling (anaerob nedbrydning af mere end 100 tons pr. dag) og

- listepunkt 6.5.b, Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. b) Biogasanlæg.

Godkendelsen er baseret på oplysningerne i virksomhedens miljøansøgning, oplysninger om det eksisterende anlæg jf. tidligere ansøgninger og på de forudsætninger, der er anført i afsnittet ”Miljøteknisk Vurdering” nedenfor. Der er desuden anvendt oplysninger fra den udarbejdede miljøkonsekvensrapport. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Vilkår”.

Efter sammenskrivningen omfatter denne miljøgodkendelse (jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1) således både de tidligere godkendte anlæg og aktiviteter – og de senest ansøgte anlæg og aktiviteter – og herunder udvidelsen af produktionen.

Følgende miljøgodkendelser og tillæg bortfalder, når denne miljøgodkendelse meddeles:

- Miljøgodkendelse, dateret 2. juli 2015

- Tillæg til etablering af en 1.465 m3 tank til overfladevand, dateret 9. august 2016

- Tillæg til etablering af en 6.000 m3 eftergasningstank, dateret 9. november 2017

Vilkårene i denne miljøgodkendelse er fastsat i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, godkendelsesbekendtgørelsen, BAT-konklusionen for affaldsbehandling, miljøvurderingslovens § 25 og med udgangspunkt i den tidligere gældende standardvilkårsbekendtgørelse med hensyn til fastsættelse af vilkår.

Den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed er erstattet af bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019. I den gældende bekendtgørelse er afsnittene vedrørende biogasanlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 – og herunder afsnit om oplysningskrav og standardvilkår – udeladt, og de er derfor ikke længere gældende, men er erstattet af kravene i BAT-konklusionen for affaldsbehandling.

I den tidligere meddelte miljøgodkendelse med tillæg, er der taget udgangspunkt i de tidligere gældende standardvilkår, som virksomheden således er bekendt med og har indrettet og driver anlægget i overensstemmelse med. De tidligere gældende standardvilkår – og øvrige fastsatte vilkår – er fortsat egnede til at regulere virksomhedens miljøforhold, og de er derfor bibeholdt i videst muligt omfang. Supplerende vilkår, f.eks. vedrørende miljøledelse, er fastsat i det omfang, det er fundet nødvendigt for at overholde kravene i BAT-konklusionen for affaldsbehandling eller fordi det er miljømæssigt begrundet. Se også ”Miljøteknisk vurdering” nedenfor.

Biogasanlægget er en selvstændigt godkendelsespligtig aktivitet til det eksisterende svine- og fjerkræbrug på ejendommen.

Godkendelsen bortfalder for de ansøgte udvidelser og ændringer, hvis de ikke er gennemført senest 2 år fra godkendelsens dato.

Miljøvurdering (VVM)

Med den ønskede udvidelse af kapaciteten er virksomheden omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, listepunkt 10:

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

Udvidelsen/projektet er derfor miljøvurderet og en miljøkonsekvensrapport er udarbejdet af ansøger.

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven den 2.marts 2022.

Miljøkonsekvensrapporten og kommunens afgørelse kan ses på kommunens hjemmeside under ”høringer og afgørelser”.

Plangrundlaget, det vil sige det udarbejdede kommuneplantillæg og en tilhørende lokalplan for området er ligeledes miljøvurderet.

Vilkår

Vilkår som videreføres fra den tidligere meddelte og ikke længere gældende miljøgodkendelse med tillæg - og som videreføres i denne miljøgodkendelse - er markeret med (V). Vilkårene kan være opdateret og/eller konsekvensrettede.

I denne miljøgodkendelse er der også fastsat vilkår med hjemmel i miljøvurderingslovens § 25. De relevante vilkår er markeret med (§25).

Generelt

- En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (V)

- Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen.

- Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.

Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.

Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (V)

Anlæg

- Det eksisterende biogasanlæg må udvides med følgende anlæg

- En lagertank med et samlet maksimalt volumen på 5.920 m3. Tankens dimensioner er 36 m i diameter og elementhøjden er 6 m. Tanken etableres med en dobbelt gastæt pvc-dug og får en maksimal højde over terræn på ca. 14,5 m.

- En fortank med et samlet maksimalt volumen på 300 m3. Fortanken er en betontank med fast ikke-gastæt teltoverdækning

- En indfødningsenhed som supplement til den eksisterende

- og plansiloarealet kan udvides med 1.500 m2. Siloarealet skal være et befæstet areal jf. vilkår 4. Afløb fra plansiloen skal føres til en særskilt opsamlingsbeholder eller direkte til en biomassebeholder.

Animalske biprodukter må kun tilføres i lukkede tanke og må ikke oplagres på virksomheden, men skal ved modtagelse straks pumpes til biogasanlæggets lukkede tanke.

Bygningerne og anlæg skal være placeret som vist på Bilag 1 til ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt miljøgodkendelsen som bilag 1.

Væghøjden på tankene må være max. 6 meter, og overdækninger må maksimalt være op til 14,5 meter over terræn.

Godkendelsen bortfalder for de ansøgte udvidelser, anlæg og ændringer, hvis de ikke er gennemført senest 2 år fra godkendelsens dato.

Biomasse

- Anlægget godkendes til at modtage og behandle følgende mængder biomasse / år:

| Biomasser | Fraktion | Mængde Tons/år |
| --- | --- | --- |
| Flydende husdyrgødning | A1 | 36.500 |
| Fast husdyrgødning | A2 | 13.323 |
| Markafgrøder (græsensilage, skadet korn, Majsensilage, ensileret Frøgræshalm, ensileret Rapshalm) | B | 17.885 |
| Restprodukter vegetabilsk oprindelse (Vegetabilsk glycerin, melasse, solsikkeskalpiller, kornafrens m.m.) | C | 8.790 |
| Restprodukter af animalsk oprindelse (Animalsk glycerin, KOD, kasserede madvarer i pulp) | D | 8.500 |
| I alt |  | 85.000 |

- Der må ikke anvendes andre typer af biomasse end ovenstående og tilsvarende almindeligt forekommende landbrugsprodukter, med mindre Nordfyns Kommune har meddelt fornyet godkendelse hertil. (V)

Der skal fremsendes en forespørgsel til Nordfyns Kommune, hvis virksomheden ønsker at anvende andre biomasser eller tilsvarende end produkterne nævnt i vilkår 6. De nye produkter må først modtages og anvendes, når Nordfyns Kommune skriftligt har accepteret eller har meddelt formel godkendelse til anvendelsen.

- Hvis biomassesammensætningen i øvrigt forventes ændret væsentligt, skal det på forhånd oplyses til kommunen. (V)

Gasoplag

- Det samlede gasoplag må ikke overstige 10 tons. (V)

Indretning og drift

- Senest den 17. august 2022 skal virksomheden have indført - og skal derefter vedligeholde - et miljøledelsessystem med procedurer, som opfylder kravene i BAT-konklusionen vedrørende affaldsbehandling.

- Der skal på virksomheden indtil 17. august 2022 som minimum foreligge driftsinstruktioner og procedurer, der beskriver

- hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges

- hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrensningsanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder perioder hvor luftrensningsanlæg ikke virker efter hensigten, og

- hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel.

Driftsinstruktionerne skal holdes ajourførte i forhold til ændringer i indretning og drift mv. (V)

- Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer, bortset fra energiafgrøder, der kan modtages fra andre køretøjer. Dybstrøelse, hestemøg og lignende faste biomasser kan modtages i åbne ladvogne/trailere.

- Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. (V)

- Biomasse og herunder afgasset biomasse, overfladevand og spild skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. (V)

Reaktortanke og herunder eftergasningstanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. (V)

- Energiafgrøder, halm og ensilage kan opbevares i overdækkede udendørs stakke på et befæstet areal. (V)

Halm kan bruges som overdækning på energiafgrøder, halm og ensilage.

Fast husdyrgødning, herunder dybstrøelse, skal opbevares jf. reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse kap. 6.

- Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i. (V)

- Rengøring af køretøjer skal foregå på ensilagepladsen. (V)

Lugt

- Anlægget må – sammen med bidraget fra landbruget på samme matrikel - ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (V) (§25)

- Det samlede lugtbidrag må ikke overstige 10 lugtenheder/m3 ved boliger i det åbne land.

- Det samlede lugtbidrag må ikke overstige 5 lugtenheder/m3 ved boliger i byområder eller ved samlet bebyggelse.

- Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget.

Følgende afsug skal føres til luftrenseanlæg:

- Afsug fra indtagetanken med ikke-afgasset biomasse.

- Afsug fra opgraderingsanlægget.

- Afsug fra eftergasningstanken

Luftrenseanlæg kan være kulfilter med mindst 90 % effektivitet.

Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. (V)

- Afkastet fra lugtrenseanlægget på indtagetanken skal være ført mindst 10 meter over terræn. (V)

- Afkastet fra lugtrenseanlægget på opgraderingsanlægget og eftergasningstanken skal være ført mindst 11 meter over terræn. (V)

- Der skal være indrettet målested i de to afkast angivet i vilkår 20 og 21 med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3.-8.2.3.5. i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. (V)

- Senest 6 måneder efter udvidelsen af de godkendte anlæg er gennemført og færdigmeldt, skal virksomheden få foretaget lugtemissionsmålinger i anlæggets punktkilder. Målingerne skal foretages som angivet i vilkår 24 – eller efter nærmere aftale med Nordfyns Kommune. Senest 6 uger efter at lugtmålingerne er gennemført, skal virksomheden fremsende en opdateret OML-beregning hvor det samlede bidrag af lugt fra biogasanlægget og husdyrbruget er beregnet med udgangspunkt i et fælles lugtcentrum. Lugtbidrag fra arealkilder på biogasanlægget og lugtbidrag fra husdyrbruget kan i OML-beregningen indgå med data fra ansøgningen om miljøgodkendelse - og skal således ikke måles. (§25)

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der gennemføres lugtmålinger i hvert af de to afkast fra kulfilteranlæggene og fra andre punktkilder efter nærmere aftale, dog normalt højest hvert andet år.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold, herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Rapport over målingerne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. (V)

- Oplag af faste biomasser skal konstant være overdækket med tæt materiale, jf. dog vilkår 15 og bortset fra når der til - eller fraføres biomasse. (V)

- Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel eller gaskedel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Evt. fakkel skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen eller kedlen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. (V)

- Gasfakkel eller gaskedel skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. (V)

- Gaskondensatbrønde være lufttætte og forsynet med vandlås. (V)

- Virksomheden skal underrette Nordfyns Kommune, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. (V)

- Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal Nordfyns Kommune underrettes hurtigst muligt. (V)

Luftforurening

- Gaskedlen, der fyres med naturgas, skal overholde følgende grænseværdier: (V)

| Brændsel | Indfyret effekt | Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naturgas | 200 kW | CO 75 | NOx regnet som NO2 65 |

- Udledning af luft fra kedlen skal foregå fra en mindst 7 m høj skorsten. (V)

Støj

- Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmest liggende enkeltboliger samt opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til disse må ikke overstige følgende værdier: (V)

| Område | Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A) | Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) dB(A) | Alle dage kl. 22-7 (½ time) dB(A) | Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landzone | 55 | 45 | 40 | 55 |

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Støjgrænserne gælder for den samlede virksomhed: biogasanlæg og husdyrbrug. (§25)

På forlangende fra Nordfyns Kommune, skal virksomheden lade gennemføre støjmålinger på de relevante kilder på biogasanlægget – og på husdyrbruget - efter nærmere aftale med Nordfyns Kommune. Målinger, beregninger og målerapport skal udføres som ”Miljømåling ekstern støj” og skal gennemføres og udarbejdes af et akkrediteret støjmålefirma. Målingerne skal afrapporteres til kommunen senest 3 måneder efter at anmodningen om målinger er tilkendegivet. Støjmålinger kan højst kræves én gang årligt. (§25).

Affald

- Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (V)

- Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. (V)

- Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. (V)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Hele pladsen, hvor der håndteres biomasse skal være befæstet, så spild ikke kan trænge ned til grundvandet. (V) Virksomheden skal fremsende et opdateret bilag hvoraf de befæstede arealer fremgår, senest når udvidelsen tages i drift.

- Der skal etableres en vold omkring den befæstede plads, så eventuelt spild ikke kan løbe udenfor det befæstede areal på NFI-området. (V) Volden skal være færdigetableret iht. ansøgte udstrækning jf. bilag 1 inden de nye aktiviteter og anlæg tages i brug.

- Volden omkring anlægget skal løbende vedligeholdes - eller det skal på anden måde sikres, at den ikke eroderes - således at funktionen opretholdes.

- Regnvand skal via faldet på pladsen ledes hen til en mindst 1.465 m3 regnvands-/spildtank, med tætsluttende fast overdækning i form af betondæk, teltoverdækning eller lignende.

- Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. (V)

- Hvis der er løbet spild af biomasse i regnvandsbeholderen, skal det udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. (V)

- Reaktortankene, herunder eftergasningstanken - og tanken til overfladevand/spild skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. (V)

- Der skal være installeret ledningsevnemåler i inspektionsbrøndene jf. vilkår 43, til registrering af evt. udsivning fra tankene. Alarmværdien skal være sat til 750 µS. Alarmværdien kan justeres efter forudgående aftale med Nordfyns Kommune.

Ledningsevnemålere skal jævnligt og mindst en gang hvert halve år kontrolleres, om de er fuldt funktionsdygtige. (V)

- Olie og kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet imod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området med tæt belægning og uden afløb skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (V)

- Beholdere og tanke til biomasse skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning.

Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal.

Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (V)

- Der skal være opsat påkørselsværn omkring tanke med stoffer, der kan forurene dvs. biomasse, olie og kemikalier og lignende - og hvor der foretages arbejde med vogne og maskiner. (V)

- Oplag af stakke af biomasse skal placeres på pladser, som er udført med tæt belægning jf. vilkår 4, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen.

Oplagspladsen /plansiloen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. (V)

- Omlæsningsarealer skal være udført med tæt belægning jf. vilkår 4, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således:

- At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen.

- At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen.

- At overfladevand og eventuelt spild fra pladsen ledes til en tæt opsamlings- / regnvandsbeholder. (V)

- Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (V)

Uheld

- Der skal på virksomheden foreligge en beredskabsplan, som fastlægger, hvordan der skal reageres ved udslip af biomasse. En opdateret planen skal sendes til tilsynsmyndigheden, inden udvidelsen af anlægget tages i brug. (V)

- Indtagetanken, de to reaktortanke, tanken til overfladevand/spild og eftergasningstanken skal være tilsluttet overfyldningsalarm, som alarmerer personalet, før den maksimale kapacitet er nået. (V)

Egenkontrol

- Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. (V)

- Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. (V)

- Beholdere og tanke til oplagring af biomasse skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. (V)

- Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion.

Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. (V)

- Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage:

- eftersyn af kulfilteranlæg,

- funktionsafprøvning af gasfakkel

- funktionsafprøvning af ledningsevnemålere

- Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (V)

- Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. (V)

- Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. (V)

Driftsjournal

- Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Herunder skal importeret affald registreres særskilt.

- Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke.

- Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse.

- Dato for og resultat af kontrollen af kulfilteranlæg.

- Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel.

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer.

- Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer.

- Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.

- Dato for og resultatet af kontrollen med ledningsevnemålere.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (V)

Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning

Vilkår meddelt i og videreført fra den ikke længere gældende miljøgodkendelse, er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra 2. juli 2015.

Tillæggene fra 9. august 2016 og fra den 9. november 2017 har formelt set en retsbeskyttelse på 8 år fra de respektive datoer.

Da denne miljøgodkendelsen er en sammenskrivning af den tidligere miljøgodkendelse med tillæg, er det alene de eventuelt nye vilkår og anlæg, der er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra godkendelsens dato - eller ved påklage, 8 år fra endelig afgørelse.

Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

I tilfælde af klage er det op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at vurdere, om det enkelte vilkår i praksis er omfattet af retsbeskyttelsen.

Godkendelsen bortfalder for de ansøgte udvidelser, anlæg og ændringer, hvis de ikke er gennemført senest 2 år fra godkendelsens dato.

Vilkår fastsat med hjemmel i miljøvurderingslovens § 25 i afgørelsen er ikke omfattet af en retsbeskyttelsesperiode.

Godkendelsesbekendtgørelsen – Basistilstandsrapport

Bilag 1-virksomheder der bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra en aktivitet omfattet af bilag 1, skal udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen fremsendt en redegørelse om en basistilstandsrapport. Redegørelsen fremgår af bilag 9 i ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt denne miljøgodkendelse som bilag 1.

Nordfyns Kommune træffer, på baggrund af redegørelsen og jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport inden udvidelsen kan iværksættes. Afgørelsen begrundes med, at virksomheden ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i forbindelse med driften af biogasanlægget, som kan udgøre en væsentlig risiko for jord- eller grundvandsforurening.

Virksomheden er indrettet – og skal være indrettet og skal drives i overensstemmelse med vilkårene i denne miljøgodkendelse med henblik på at forebygge forurening af jord og grundvand med farlige stoffer.

Klagevejledning

Klage over miljøgodkendelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- virksomheden

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over miljøvurdering af projektet

Klageadgangen ses i Nordfyns Kommunes afgørelse om miljøvurderingen.

Klagefristen er: 1. april 2022

Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.

Fristen for søgsmål er: 4. september 2022

Underretning om afgørelsen

Nordfyns kommune har underrettet følgende:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, dnnordfyn-sager@dn.dk

- Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn v. Leo Jensen, leo@leonidas.komm.dk

- Friluftsrådet, v/Søren Larsen, madsen-larsen@dadlnet.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Miljøstyrelsens system ”Digital MiljøAdministration” (Link DMA).

Venlig hilsen

Tove Kjærsgaard

Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør

Nordfyns kommune

Miljøteknisk Vurdering

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Nordfyns Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår.

Ansøger

Zastrow Bioenergi ApS, Langehede 71, 5471 Søndersø

Matr.nr. 1n, Dallund Hovedgård, Søndersø sogn

CVR-nr.: 37255467

P-nr.: 1020926437

Tlf.: 4033 8461

E-mail: steen@zastrow-agro.dk

Virksomhedens ledelse, kontaktperson og miljøansvarlig:

- Steen Rasmussen, Strandgårdsvej 10, 5450 Otterup

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 4 at godkendelsesmyndigheden kan nægte godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i godkendelsen, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse efter reglerne i § 39 a, hvis ansøgeren, medlemmer af ansøgerens direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er omfattet af § 40 a.

I lovens § 40 b stk. 1 er anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Resumé

Med ansøgninger dateret 26. februar 2021 og opdaterede ansøgninger dateret 10. maj 2021, 19. maj 2021 og 26. maj 2021 har Dansk Biogasrådgivning på vegne af Zastrow Bioenergi ApS ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af det eksisterende biogasanlæg på adressen Langehede 71, 5471 Søndersø.

Den ansøgte udvidelse omfatter følgende:

- En forøgelse af den tilførte biomassetilførsel fra de nuværende 36.390 ton pr. år til 85.000 ton pr. år. Det svarer til en forøgelse på 48.610 ton pr. år, svarende til i gennemsnit ca. 238 ton pr. dag.

Etablering af:

- en ekstra lagertank med gastæt overdækning magen til de eksisterende tanke på anlægget. Lagertanken er en betontank bestående af præfabrikerede elementer. Tanken måler 36 m i diameter og elementhøjden på tanken er 6 m. Volumen på tanken bliver 5.920 m3. Tanken ønskes nedgravet i ca. 1,5 m dybde. Tanken etableres med dobbelt dug (gastæt pvc-dug) og får en maks. højde over terræn på ca. 14,5 m.

- en ekstra indfødningsenhed. Et anlæg svarende til det eksisterende.

- en fortank i beton på 300 m3 med fast teltoverdækning (Ikke gastæt). Fortanken supplerer den eksisterende indfødningsenhed til modtagelse af flydende biomasser.

og omfatter desuden

- en udvidelse af plansiloen med 1.500 m2.

Med den ønskede tonnageforøgelse bliver det muligt at substituere nogle af de nuværende energirige, men dyre, substrater med husdyrgødning og landbrugsbiomasser i stedet. Disse biomasser har dog et lavere energiudbytte end substrater, og der kræves derfor en højere tilførsel af disse for at opnå den samme gasproduktion.

Den forøgede gasproduktion vil resultere i en øget volumenstrøm igennem det etablerede opgraderingsanlæg. Opgraderingsanlægget er dimensioneret til at kunne håndtere den større mængde gas.

Udover den ønskede tonnageforøgelse ønskes der etableret en ekstra efterafgasningstank til afgasset biomasse, ekstra plansiloareal på 1.500 m2, en ekstra indfødningsenhed samt en fortank på 300 m3. Den ekstra efterafgasningstank til afgasset biomasse etableres med henblik på at have den nødvendige lagerkapacitet, samt en længere opholdstid i anlægget med den øgede tonnage. Derudover vil en ekstra efterafgasningstank bidrage til en generel forbedring af driften af det eksisterende biogasanlæg.

Anlægget skal primært afgasse gylle, hønsemøg, energiafgrøder og halm som produceres på det tilknyttede landbrug. Den store andel af egne biomasser sikrer en høj grad af forsyningssikkerhed. Dette medfører en jævn stabil tilførsel af råvarer og en tilsvarende stabil og robust produktion.

Det ansøgte projekt omfatter også godkendelse af listepunkt 6.5 b) i henhold til forordningen om animalske biprodukter og tilhørende gennemførselsforordning, begge gældende siden 4/3/2011. Se desuden nedenfor i afsnit vedrørende ”Biomasser”.

Det samlede oplag af biogas udgøres af gaslageret, der findes i toppen af eksisterende reaktor-og efterafgasningstank og i fremtiden også den nyetablerede lagertank. Gaslageret vil stadig være under det maksimale tilladte oplag på 10 ton biogas og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Biogasanlægget er etableret i tilknytning til en eksisterende miljøgodkendt svine- og fjerkræproduktion på samme adresse.

Virksomheden forventer at produktionen af bionaturgas kan blive på op til ca. 5.6 mio. m3 methan (CH4) pr. år, svarende til ca. 9.3 mio. m3 rå biogas pr. år.

Hele gasmængden renses i kulfilter, inden den pumpes til opgraderingsanlæg af membrantypen. I opgraderingsanlægget filtreres CO2 fra, samtidig med at den rensede gas pumpes ud på naturgasnettet.

Efter udvidelsen og tonnageforøgelsen er hele virksomheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.3 b i) Biologisk behandling (anaerob nedbrydning af mere end 100 tons pr. dag) og listepunkt 6.5.b, Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. b) Biogasanlæg.

Lovgrundlag

Denne miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 og med supplerende vilkår fastsat i medfør af miljøvurderingslovens §25 og omfatter hele biogasanlægget. Miljøgodkendelsen omfatter anlæg og aktiviteter miljøgodkendt i 2015 med tillæg meddelt i 2016 og 2017 samt de i 2021 ansøgte ændringer. Godkendelsen er således en sammenskrivning af den tidligere meddelte miljøgodkendelse med tillæg, som blev meddelt til virksomheden, da den var omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, med tilføjelser som følge af de ansøgte ændringer og som konsekvens af, at virksomheden bliver omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og af miljøvurderingslovens bilag 1.

Virksomheden er omfattet af følgende listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen:

Efter udvidelsen og tonnageforøgelsen er virksomheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.3 b i) Biologisk behandling (anaerob nedbrydning af mere end 100 tons pr. dag) og listepunkt 6.5.b, Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. b) Biogasanlæg.

Listepunktet er ikke omfattet af den gældende standardvilkårsbekendtgørelse.

Den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed er erstattet af bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019. I den gældende bekendtgørelse er afsnittene vedrørende biogasanlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 – og herunder afsnit om oplysningskrav og standardvilkår – udeladt, og de er derfor ikke længere gældende, men er i relevant omfang erstattet af kravene i BAT-konklusionen for affaldsbehandling.

I den tidligere meddelte miljøgodkendelse med tillæg, er der taget udgangspunkt i de tidligere gældende standardvilkår, som virksomheden således er bekendt med og har indrettet og driver anlægget i overensstemmelse med. De tidligere gældende standardvilkår – og øvrige fastsatte vilkår - er fortsat egnede til at regulere de fleste af aktiviteterne m.v. på biogasanlæg - og er derfor bibeholdt i videst muligt omfang. Supplerende vilkår, f.eks. vedrørende miljøledelse, er fastsat i det omfang, det er fundet nødvendigt for at overholde kravene i BAT-konklusionen for affaldsbehandling eller fordi det er miljømæssigt begrundet.

Vilkårene i denne miljøgodkendelse er fastsat i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen, BAT-konklusionen for affaldsbehandling, med udgangspunkt i den tidligere gældende standardvilkårsbekendtgørelse med hensyn til fastsættelse af vilkår - og med supplerende vilkår fastsat i medfør af miljøvurderingslovens § 25.

De tidligere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen med tillæg er i relevant omfang

- sammenskrevet – herunder ved tilføjelse af dele af vilkår fra de tidligere meddelte tillæg,

- de er i relevant omfang konsekvensrettet / opdateret

- der er suppleret med nye vilkår herunder vedrørende lugt og andre relevante krav for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 31 stk. 1 og stk. 3. og f.eks. miljøledelse, således at kravene i BAT-konklusionen vedr. affaldsbehandlingsanlæg kan opfyldes senest den 17. august 2022.

Miljøvurderingsloven

Med den ansøgte udvidelse er virksomheden omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og der er derfor udarbejdet en obligatorisk miljøkonsekvensrapport.

I denne miljøgodkendelse er der også fastsat vilkår med hjemmel i miljøvurderingslovens § 25 og jf. § 27, stk. 2. De relevante vilkår er markeret med ”§25”.

I henhold til miljøvurderingsloven skal Nordfyns Kommune som myndighed sikre sig, at miljø-konsekvensrapporten opfylder kravene i § 20. Endvidere omfatter processen myndighedens begrundede konklusion om projektets væsentlige indvirkninger på miljøet under hensyntagen til resultatet af myndighedens undersøgelse af de fremlagte oplysninger og myndighedens egen supplerende undersøgelse. Det er et krav, at myndighedens begrundede konklusion indarbejdes i afgørelse om tilladelse efter § 25 eller afgørelse om tilladelse efter anden lovgivning og herunder denne afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33.

Derfor fremgår Nordfyns begrundede konklusioner og vurderinger vedrørende projektets væsentlige indvirkninger på miljøet af denne afgørelse.

Efter VVM-direktivets artikel 8 a, stk. 4, skal medlemsstaterne, når der træffes afgørelse om tilladelse, sikre, at projektets særkender og/eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, gennemføres af bygherren, og desuden fastlægge procedurerne for overvågning af væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Direktivbestemmelsen er navnlig gennemført ved miljøvurderingslovens § 27, stk. 2, hvorefter myndigheden for tilladelser efter § 25 kan stille vilkår til opfyldelse af lovens formål, og § 27, stk. 3, hvorefter myndigheden, hvis projektet har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, skal stille vilkår for bygherrens overvågning heraf.

Afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 25 og fastsættelsen af vilkår jf. lovens 27, stk. 2 og 3, forudsætter, at projektet tillades efter miljøvurderingslovens § 25.

Nordfyns Kommune har vurderet, at projektet og udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg kan tillades jf. miljøvurderingslovens § 25.

Det er vurderet, at virksomheden skal gennemføre lugtmålinger og -beregninger og at der på forlangende også kan kræves gennemført støjmålinger, men det er vurderet, at der ikke skal fastsættes vilkår jf. miljøvurderingslovens § 27, stk. 3 om yderligere overvågning, da Nordfyns Kommune vurderer, at projektet på grund af anlægstypen og -størrelsen, mængden af produkter/biomasse, aktiviteternes omfang, beliggenheden, at anlægget ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, de fastsatte vilkår herunder vedrørende forebyggende foranstaltninger m.v. – ikke kan medføre væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33 og miljøvurderingslovens §25 med supplerende vilkår jf. miljøvurderingslovens § 27, stk. 2.

Anden lovgivning

Zastrow Bioenergi ApS er en miljøgodkendt virksomhed og er derfor omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn. Kommunen er miljømyndighed og har pligt til at gennemføre regelmæssige miljøtilsyn på virksomheden.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Dette betyder, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse.  Timetaksten bliver reguleret hvert år, og offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside.

Natura 2000 områder

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen, at der kun må meddeles miljøgodkendelse til et projekt, hvis der er foretaget en vurdering, som resulterer i, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Samtidig må projektet ikke beskadige eller ødelægge yngle-rasteområde for Bilag IV-arter. Vurderingen ses under Miljøteknisk Vurdering, afsnit Natura 2000 områder.

Risikobekendtgørelsen.

Biogas klassificeres som yderst letantændelig, og er omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 2, hvis der opbevares biogas i mængder over 10 tons.

Da mængden af biogas/methan, der oplagres på anlægget, ikke overstiger 10 tons vurderes det, at anlægget ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Plangrundlag

I forbindelse med ansøgningen om udvidelse af virksomheden, udarbejdes der et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029 - og en lokalplan for området, hvor biogasanlægget er placeret.

Kommuneplantillæg

Anlægget ved Langehede 71 er medtaget i kommuneplanen med et forslag til kommuneplantillæg, nr. 14, med kommuneplanramme T011 - Tekniske anlæg i form af biogasanlæg.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan miljøvurderes sammen med projektet i en tilhørende miljøvurderingsrapport. I Kommuneplanens afsnit 5.4 beskrives mål og retningslinjer for biogasanlæg.

Nordfyns Kommune har i kommuneplanen tilkendegivet, at de støtter op om biogas som en del af fremtidens energiforsyning.

Lokalplan 2020-4 – Zastrow Bioenergi ApS

Område til teknisk formål (biogasanlæg).

På grundlag af rammerne i kommuneplantillægget udarbejdes forslag til lokalplan 2020-4, Zastrow Bioenergi ApS. I lokalplanen fastsættes retningslinjer for bebyggelsens anvendelse, udformning og placering samt bebyggelsens omfang.

Høring af virksomheden

Et udkast til afgørelse har været fremsendt til virksomheden til kommentering.

Virksomhedens har haft følgende kommentarer til udkastet: Ingen kommentarer.

Offentlig høring

Høring af naboer og andre vil blive foretaget samtidig med høring af kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport.

I den offentlige høring er der ikke indkommet kommentarer til udkastet.

Virksomhedens placering

Zastrow Bioenergi ApS

Langehede 71

5471 Søndersø

Matr.nr. 1n, Dallund Hovedgård, Søndersø sogn

Matriklen ligger i landzone.

Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens beliggenhed fremgår af Bilag 1 i ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt denne miljøgodkendelse som bilag 1.

Følgende afstandsforhold gør sig gældende for virksomheden:

- Nærmeste nabobeboelse ligger 210 meter fra kanten af anlægget. Dernæst ligger der boliger i en afstand på 280 m, 350 m, 400 m, 420 m, 470 m.

- Nærmeste boligområde er i Søndersø, og ligger 1,5 km mod nordvest.

Afstande i øvrigt:

- § 3 vandløb	840 m

- § 3 sø	140 m (sø ved ejendommen er ikke udpeget som §3)

- § 3 overdrev	2 km

- Natura 2000 område	9,4 km (Natura 2000 nr. 110 Odense Fjord)

- Skovbyggelinje	380 m

- Beskyttet sten/jorddige	170 m

Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser:

Det fremgår af den tidligere meddelte miljøgodkendelse, at der er ikke overvejet en anden placering, da biogasanlægget er etableret til at skulle omsætte en meget høj andel af egne biomasser, og dermed er etableret i nær tilknytning til den eksisterende animalske produktion og det etablerede biogasanlæg. Derved sikres et minimum af transporter af såvel nye biomasser, som afgassede biomasser.

Den ansøgte udvidelse af det eksisterende anlæg etableres i nær tilknytning til de eksisterende bygninger og anlæg på grunden, således at anlæggets visuelle påvirkning af omgivelserne reduceres mest muligt.

I forbindelse med udvidelse af virksomheden, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. I miljøkonsekvensrapporten er anlægget visualiseret før og efter udvidelsen. Der henvises til miljøkonsekvensrapportens afsnit 9.3. Visuelle forhold.

Kommunens vurdering

Nordfyns Kommune har vurderet, at lokaliseringen af anlægget er hensigtsmæssig, da der blandt andet er fastsat vilkår og er truffet foranstaltninger med henblik på forebyggelse af forurening og herunder beskyttelse af grundvandet.

Nordfyns kommune har udarbejdet en grundvandsredegørelse i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget. Redegørelsen kan ses som bilag 5 i lokalplanen. Lokalplan 2020-4

Virksomhedens tiltag for at forebygge jord- og grundvandsforurening fremgår i afsnit ”Jord, grundvand eller overfladevand” nedenfor og af ansøgningen om miljøgodkendelse.

Nordfyns Kommune har vurderet biogasanlægget ud fra visualiseringerne udarbejdet i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten. Der henvises til miljøkonsekvensrapportens afsnit 9.3 Visuelle forhold.

Nordfyns Kommune har vurderet, at anlægget også efter udvidelsen vil have en visuel påvirkning af omgivelserne, men at påvirkningerne er acceptable, når tanke og overdækninger er etableret med de forudsatte dæmpede mørkegrønne/grålige farver og forudsatte højder – og der er etableret beplantning omkring anlægget.

Kommuneplantillægget og lokalplanen for området, skal sikre en hensigtsmæssig anvendelse af området. Lokalplanforslaget indeholder blandt andet bestemmelser for placering af byggeriet (byggefelter), byggehøjder, materialer og farvevalg og krav til afskærmende beplantning.

Området er landskabeligt set præget af spredt bebyggelse i det åbne land, herunder et andet større husdyrbrug 900 m væk.

Biogasanlægget vil være synligt, men det vil samtidig falde ind i landskabet som et landbrugsmæssigt element på samme måde som de andre landbrugsbygninger i nærheden.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har oplyst om projektet og den ønskede udvidelse i ansøgningen om miljøgodkendelse, se bilag 1 til miljøgodkendelsen.

I forbindelse med behandlingen og vurderingen af sagen, er der desuden inddraget oplysninger fra den tidligere meddelte miljøgodkendelse med tillæg, fra tilsynsrapporter – og fra den udarbejdede miljøkonsekvensrapport.

Anlægget omfatter det samlede biogasanlæg og herunder blandt planlager, tanke, gasopgraderingsanlæg og en tilslutningsledning til naturgasstation. Anlægget er et eksisterende biogasanlæg placeret på Langehede 71, hvor der også er en bestående svine- og fjerkræproduktion.

Biogasanlægget består efter udvidelsen af følgende:

- En plansilo på ca. 5.500 m2 med tre sider og asfaltbelægning i bunden. Inklusiv en udvidelse med 1.500 m2 i 2021.

- Indfødningsenhed - 2 stk. på ca. 80 m3. Heraf én i 2021.

- En indtagetank på 60-70 m3, udført i beton med overdækning i stål. Tanken er delvist nedgravet med overkanten 1 m over terræn.

- En fortank med et samlet maksimalt volumen på 300 m3. Fortanken er en betontank med fast ikke-gastæt teltoverdækning. (2021)

- 2 reaktor/-udrådningstanke begge i beton og på 4.800 m3 med en højde på ca. 14,5 meter og forsynet med gastæt overdækning,

- En eftergasningstank med et volumen på ca. 6.000 m³, 6 meter sider og en diameter på 37,8 meter. Tanken er placeret 1-2 meter under terræn. Tanken er etableret med gastæt teltoverdækning på 7 meters højde. (Godkendt i 2017)

- En eftergasningstank/lagertank med et samlet maksimalt volumen på 5.920 m3. Tankens dimensioner er 36 m i diameter og elementhøjden er 6 m. Tanken etableres med en dobbelt gastæt pvc-dug og får en maksimal højde over terræn på ca. 14,5 m. (2021)

- Teknikbygning på 125 m2 indeholdende diverse teknikudstyr og mekanik

- En vandtank på 1.465 m3 til opsamling af regnvand/overfladevand og evt. spild, er etableret med 5 meter sider og en diameter på 19,4 meter. Tanken er etableret 2 meter under terræn og med 3 meter høje sider over terræn. Tanken er etableret med teltoverdækning og området omkring tanken er afgrænset af et omfangsdræn med en inspektionsbrønd med mulighed for prøvetagning. I inspektionsbrønden skal der være en ledningsevnemåler til registrering af evt. udsivning fra tanken. Ledningsevnemåleren skal jævnligt og mindst en gang hvert halve år kontrolleres for om den er fuldt funktionsdygtig. (Godkendt 2016)

- gasrensnings- og gasopgraderingsanlæg med membranfiltrering, der er placeret i 2 stk. 40 fods containere.

- Gaslager. Biogassen lagres i toppen af reaktortanke/eftergasningstanke, som er overdækket med gastætte membraner.

- En gasfakkel

- Opsamlingsbeholder med tilløb fra plansiloen

- Substrattanke - 1 stk. på ca. 135 m3 og 2 stk. på ca. 25 m3.

- Modtagestation (BMR) - 1 stk. på ca. 80 m2.

Jordvold

Den eksisterende jordvold flyttes, så de nye anlægselementer omsluttes af volden. Overskudsjord fra anlægsfasen bruges til at udvide jordvolden. Etableringen af lagertanken vil finde sted umiddelbart vest for det eksisterende biogasanlæg i sammenhæng med de eksisterende tanke. I forbindelse med etableringen af projektet vurderes det, at grundvandssænkning ikke bliver nødvendigt.

Beskrivelse af nudrift

Gødning fra husdyrproduktionen på Langehede 71 vil blive tilført via rørledning, og de resterende biomasser leveres med henholdsvis tankvogne og lukkede tipvogne afhængigt af biomassen. Gyllen pumpes i lukkede systemer internt på biogasanlægget. Fast gødning og øvrige biomasser aflæsses i plansilo, og blandes med gylle i indtagetanken, inden den videre behandling i reaktortankene, hvor produktionen af biogas foregår.

Fra reaktortankene pumpes den afgassede biomasse til lagertankene, dvs. de to eksisterende gylletanke på husdyrbruget, den ene beliggende tæt ved stalde og ved biogasanlægget, den anden ca. 170 m mod øst. Herfra returneres den afgassede biomasse til jordbrugsformål i tankvogne. Den afgassede biomasse udbringes i henhold til gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.

Den producerede biogas renses for svovlbrinte (H2S) på anlægget, inden den opgraderes og tilføres naturgasnettet. Biogassen lagres i toppen af reaktortanke/eftergasningstanke, som er overdækket med gastætte membraner. I tilfælde af, at gassens kvalitet er for lav eller at afsvovlingsanlægget ikke fungerer, og gassen dermed ikke kan anvendes i opgraderingsanlægget, vil biogassen blive afbrændt i en nødfakkel.

Al spild og vaskevand opsamles og ledes til modtagetank, hvorefter det indgår i produktionen på biogasanlægget.

Afsvovling sker i kulfilter på tilgangssiden af opgraderingsanlægget. Kulfilteret er integreret i containerne med opgraderingsanlæg eller subsidiært placeret i teknikbygningen.

Opgradering til naturgaskvalitet foretages ved at gassen membranfiltreres, så CO2 skilles fra. Der udledes ”off-gas” ved processen.

Beskrivelse af drift efter ændringer

Etableringen af de nye tanke vil ikke ændre det eksisterende procesforløb og der vil ikke introduceres nye uafprøvede teknologier til anlægget. Etableringen af fortanken vil fungere som oplag af tilkørt flydende biomasse inden opblanding i indtagetanken. Afgasset biomasse ledes til den nye lagertank via de eksisterende tanke, da disse forbindes i serie. Den producerede biogas oplagres i eksisterende tanke og nu også i den nye lagertank inden denne ledes til opgraderingsanlægget.

Tilsætnings-/hjælpestoffer

- Skumdæmper tilsættes i indtagetanken, hvis det er nødvendigt.

- HydroX er et produkt beskytter kedler og varmesystem mod tæring.

- Jernsulfat tilsættes sammen med biomasse i fuldfoderblanderen.

- Standardiseret okkerprodukt til svovlfældning

Jf. miljøkonsekvensrapportens bilag 3, benyttes jernsulfat i processen som fældningsmiddel til at fælde de svovlforbindelser, der findes i den producerede biogas. Denne svovlfældning bevirker en begrænsning af lugtafgivelser til omgivelserne, da bl.a. svovlbrinte (H2S) reagerer med jernproduktet og danner lugtfrit jernsulfid, som bundfældes og udspredes med den øvrige afgassede biomasse som næring til landbrugsarealer.

Kommunens vurdering

Nordfyns Kommune har vurderet, at virksomheden også efter den gennemføre udvidelse vil kunne drives uden at medføre væsentlig risiko for forurening i omgivelserne og at de fastsatte indretnings- og driftsvilkår medvirker til at forebygge forurening.

Produktion

Virksomhedens oplysninger

Produktionskapacitet

Som følge af tonnageforøgelsen vil der i fremtiden produceres mere biogas på Zastrow Bioenergi ApS.

Produktionskapacitet af rå-biogas på Zastrow Bioenergi ApS

Produktionen af bionaturgas kan blive op til ca. 5,6 mio. m3 methan (CH4), svarende til ca. 9 mio. m3 rå biogas.

Biomasser

Anlægget ønsker for fremtiden at benytte sig af en fraktionsopdelt biomasseplan, for større fleksibilitet til fordel for både anlæg og myndighed. Fraktionsopdelingen af biomasser vil følge opdelingssystemet angivet i nedenstående tabel.

Ansøgningens Tabel 7 - Fraktionsinddeling af biomassetyper.

| Fraktion | Type |
| --- | --- |
| A1 | Husdyrgødning (flydende) |
| A2 | Husdyrgødning (fast) |
| B | Dyrket biomasse (Energiafgrøder, majs, græs, halm osv.) |
| C | Godkendt affald med og uden jordbrugsmæssig værdi, også produkter omfattet af biproduktforordningen - (Fx vegetabilsk glycerin, kartoffelpulp, melasse mm) |
| D | Godkendt affald med jordbrugsmæssig værdi, omfattet af biproduktforordningen (Fx animalsk glycerin, husholdningsaffald, slagteriaffald osv.) |

Biomasser, fremtidigt forbrug

Tabel 9 - Fraktionsinddeling af fremtidige biomasser.

| Biomasser | Fraktion | Mængde (ton pr. år) |
| --- | --- | --- |
| Flydende husdyrgødning | A1 | 36.500 |
| Fast husdyrgødning | A2 | 13.323 |
| Markafgrøder (græsensilage, skadet korn, Majsensilage, ensileret Frøgræshalm, ensileret Rapshalm) | B | 17.885 |
| Restprodukter vegetabilsk oprindelse (Vegetabilsk glycerin, melasse, solsikkeskalpiller, kornafrens m.m.) | C | 8.790 |
| Restprodukter af animalsk oprindelse (Animalsk glycerin, KOD, kasserede madvarer i pulp) | D | 8.500 |
| I alt |  | 85.000 |

Af ovenstående tabel 9 fremgår den nye samlede tonnage og mængderne af hver fraktion.

Biomassens sammensætning og tørstofindhold vil kunne variere afhængig af dyrehold og vandforbrug (rengøring, hygiejne og vandspild i stalde). Efter afgasningen og lagring pumpes den afgassede biomasse retur til leverandørerne, hvor den opbevares og efterfølgende udspredes på landbrugsjord i henhold til reglerne for lagring og udspredning af husdyrgødning.

Det ansøgte projekt omfatter også godkendelse af listepunkt 6.5 b) i henhold til forordningen om animalske biprodukter og tilhørende gennemførselsforordning, begge gældende siden 4/3/2011.

Der vil være tale om indfødning af hygiejniserede animalske biprodukter samt Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) i processen. Det vil hovedsaligt dreje sig om animalsk glycerin, KOD samt kasserede madvarer fra dagligvarebutikker. Alle tilførte animalske biprodukter vil blive leveret som pulp i tankvogne.

Tilføjelsen af listepunkt 6.5.b, vil ikke have nogen indvirkning på den godkendte tonnage, som må tilføres anlægget. Biomasserne, som omfattes af listepunkt 6.5.b., vil i driften kategoriseres som organiske restprodukter. Animalske biprodukter (Animalsk glycerin), KOD og lignende kategori 3 materiale, tilføres biogasprocessen i maksimale mængder af 8.500 t/år = 28 t/dag. De pågældende kat. 3 biomasser behandles, modtages og hygiejniseres efter reglerne i EU’s gennemførselsforordning og biproduktforordningen.

Med hygiejnisering forstås, at materialet, der anvendes i biogasanlægget, undergår en behandling, der opfylder følgende:

- maksimal partikelstørrelse, inden materialet kommer ind i hygiejniseringsenheden: 6-12 mm (pulp/pumpbar masse)

- minimumstemperatur i alt materiale i hygiejniseringsenheden: 70° C

- minimumstid i hygiejniseringsenheden uden afbrydelse: 60 minutter eller tilsvarende behandling.

De animalske biprodukter og KOD vil ankomme til biogasanlægget i lukkede tankvogne og pumpes direkte ind i substrattank på anlægget og derfra videre til indfødningen. Fortrængningsluft fra tank vil blive afledt via filter.

De animalske biprodukter og KOD vil bl.a. blive transporteret fra virksomheder i lokalområdet, som er leveringsdygtige med godkendt kategori 3-materiale, jf. biproduktforordningen. Alt materiale transporteres i lukkede beholdere til anlægget, og håndteres i anlæggets indfødningssystem, som er tilkoblet et lukket system. Det vil sige, at alt lugt og luft fra transporten af animalske biprodukter og KOD behandles via anlæggets filtre, og renses for ubehagelige lugte inden det ledes ud til omgivelserne.

Da de animalske biprodukter erstatter andet lugtende biomasse fra modtagetanken, vurderes lugtpåvirkningen at være den samme som tidligere beregnet lugtbidrag gennem filter.

På anlægget indrettes et afgrænset område, ved substrattanken, til påfyldning af de animalske biprodukter og KOD. Dette afgrænsede område sikrer, at eventuelt spild af biomasse og vand på området kan bortskaffes i overensstemmelse med EU-lovgivningen (EU 142/2009), med henblik på at undgå risiko for kontaminering. Eventuelt spildevand ved skyl af transport og fast underlag, vil ledes til reaktortanken, og herfra undergå hygiejnisering. Området, og håndteringen, af KOD og animalske biprodukter er under skarp kontrol og godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

Tilførslen af biomasser under listepunkt 6.5.b (animalske biprodukter) og KOD, vil erfaringsmæssigt og i sig selv, ikke medfører større lugtkoncentrationer eller give anledning til andre typer luftemissioner end det, der afstedkommer fra biomasser under listepunkt 5.3.b.i). Substrattanken med lugtende materiale kobles til det eksisterende lugtrensningssystem. Punktkilderne i lugtberegningen er hhv. off-gassen og kedelanlæg samt modtagetank med filter, hvor naturgaskedelen er lugtcentrum for lugtberegningerne Zastrow Bioenergi.

Gasoplag på virksomheden

Det samlede oplag af biogas udgøres af gaslageret, der findes i toppen af eksisterende reaktor- og efterafgasningstank og i fremtiden også den nyetablerede lagertank. Gaslageret vil stadig være under det maksimale tilladte oplag på 10 ton biogas og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Kommunens vurdering

Nordfyns Kommune har vurderet, at det er nødvendigt at regulere de anvendte typer og mængder af biomasse, for at virksomheden kan dokumentere og sikre sporbarhed i forhold til henholdsvis husdyrgødningsbekendtgørelses - og i relevant omfang biproduktforordningens - regler.

Nordfyns Kommune har derfor fastsat vilkår om typer og mængder af biomasse, samtidig med at der sikres en vis rummelighed til, at virksomheden kan anvende forskellige biomasser indenfor de enkelte kategorier af biomasse.

Tærskelmængden for lagring af biogas er 10 ton (kolonne 2) jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, P2, da biogas ikke er med på listen over navngivne stoffer. Såfremt en virksomhed opbevarer mere end 10 ton biogas skal anlægget klassificeres som en kolonne 2-virksomhed og er dermed omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen. Virksomheden har i forbindelse med den udarbejdede miljøkonsekvensrapport (bilag 3) redegjort for det maksimale oplag af biogas i anlægget. Redegørelsen fremgår af miljøkonsekvensrapportens bilag 9.

Der er fastsat vilkår om at virksomheden ikke må oplagre mere end 10 tons gas på anlægget. Hvis der ønskes et oplag på mere end 10 tons biogas på anlægget, skal ansøgningen også behandles jf. reglerne i risikobekendtgørelsen, og der skal forinden opnås en fornyet miljøgodkendelse.

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Miljøpåvirkningerne fra biogasanlæg vedrørende erfaringsmæssigt – og med henvisning til de tidligere gældende standardvilkår - hovedsagelig lugt, luftforurening, støj, risiko for forurening af jord og grundvand samt uheld.

Nedenfor er disse potentielle miljøpåvirkninger gennemgået og vurderet. Efterfølgende er de væsentligste emner vedrørende BAT-konklusionen for affaldsbehandling gennemgået, hvor en række af påvirkninger gennemgås yderligere i forhold til BAT-kravene.

Lugt og luftforurening

Biogasanlægget er etableret i forbindelse med et husdyrbrug på samme adresse og virksomheden har redegjort for lugtbidraget fra begge anlæg/aktiviteter.

Nedenfor er de relevante lugtkilder på biogasanlægget angivet og de beregnede lugtbidrag fra henholdsvis biogasanlægget og husdyrbruget er vist.

Oplysningerne er fra ansøgningen om miljøgodkendelse og fra miljøkonsekvensrapporten.

Virksomhedens oplysninger

Der er foretaget en lugtberegning for Zastrow Bioenergi efter en udvidelse.

Nedenfor ses disse kilder opdelt i punktkilder og arealkilder, suppleret med de diffuse kilder – kilder, som ikke kan indregnes i lugtberegningen, da de er af midlertidig karakter/kun finder sted ved nødsituationer.

Punktkilder:

• Eksisterende naturgaskedel

• Off-gas fra eksisterende opgraderingsanlæg

• Modtagetank – 1 stk.

Arealkilder:

• Eksisterende og ny Indfødningsenhed – 2 stk.

• Plansilo – oplag af ensilage/dybstrøelse

Diffuse kilder:

• Transport af kraftigt lugtende biomasser/andre ikke kraftigt lugtende biomasser

• Håndtering af fast husdyrgødning

• Overtryksventiler på tankene

• Oprensning/reparation af tanke

• Afbrænding af biogas i fakkel

Bidrag medregnet i lugtberegningen

Bidrag fra punktkilder:

Naturgasfyret kedelanlæg:

På anlægget er der etableret et godkendt naturgasfyret kedelanlæg til opvarmning af anlægget/biomasserne og opgraderingsanlægget. Denne kilde er medregnet i lugtberegningen og er antaget at være i drift alle døgnets timer hele året rundt.

Off-gas fra opgraderingsanlæg:

Fra anlæggets opgraderingsanlæg fraledes en delstrøm hovedsageligt bestående af CO2. Dette er en del af den daglige drift og indregnes i lugtberegningen for anlægget.

Modtagetank:

Håndtering af flydende husdyrgødning kan give anledning til lugt. Flydende husdyrgødning overføres dels til biogasanlægget gennem lukkede pumpesystemer fra nærliggende landbrug og dels via transport til anlægget. Ved begge situationer vil der ske en fortrængning af luft fra modtagetanken. Fortrængningsluften presses ud gennem et afkast, hvorpå der er monteret et lokalt filter. Der vil som en del af den daglige drift være fortrængningsluft ud gennem dette afkast, hvorfor afkastet indgår i lugtberegningen for biogasanlægget.

Nedenfor i tabellen ses de benyttede punktkilder som bidrager med input til OML-beregningen.

Der er ved OML-beregningen taget hensyn til aktuelle terrænforskelle, ved at benytte koordinater på biogasanlæggets luftcentrum fra Miljøportalen/Arealinformation og terrænkoter indhentet fra Kortforsyningen.

Bidrag fra arealkilder:

Udover de nævnte punktkilder er det blevet vurderet nødvendigt at medregne lugtbidrag fra to typer arealkilder på anlægget. Disse arealkilder vil være af samme type og omfang som på et kvægbrug.

Skæreflade på plansiloen:

Her er der aktuelt foretaget beregning på et areal på tværs af hele plansiloen, for at få et repræsentativt bidrag herfra.

Overflade på indfødningsenheder:

Desuden er inddraget bidrag fra anlæggets kommende to udendørs indfødningsenheder, hvori der fyldes biomasse fra plansiloen (græs, majs og lignende) samt dybstrøelse. Indfødningsenhederne etableres med låg, således at der kan lukkes efter påfyldning. For at sikre at lugtpåvirkningerne i omgivelserne kan rumme åbning af disse indfødningsenheder er disse to enheder medtaget i lugtberegningen.

Diffuse kilder:

De diffuse kilder er som nævnt kilder, som enten forekommer i forbindelse med særlige omstændigheder (oprensning/rengøring/reparationer), som følge af en nødsituation, eller en kort midlertidig situation.

Biomasserne, der benyttes på biogasanlægget, skal transporteres til biogasanlægget enten fra eksterne leverandører af fx fast husdyrgødning eller fra markerne, hvor fx græs eller majs produceres. Landbrugsbiomasser transporteres, som på andre bedrifter, med åbne vogne. Fast husdyrgødning transporteres i overdækkede vogne. Overdækningen kan være presenning eller lignende. Dybstrøelse, hestemøg og lignede faste biomasser kan i mindre mængder leveres uden overdækning, hvis færdselslovens regler kan overholdes i forbindelse med transporterne. Det gælder f.eks. hvis levering sker via alm. trailer eller ladvogn. Dybstrøelse transporteres normalt i åbne containere uden låg – evt. med et net over, så dybstrøelsen ikke flyver nogen steder.

Såfremt der er for stort gastryk på systemet i procestankene vil sikkerheds-/overtryks-ventilerne åbnes og biogas kan ledes ud til atmosfæren. Dette er en sikkerhedsforanstaltning og vil være sidste mulighed i de tilfælde, hvor biogassen ikke kan afsættes gennem opgraderingsanlægget eller til fakkel. Ved aktivering af sikkerhedsventiler kan der være udslip af H2S sammen med biogassen. Trykket i tankene overvåges af anlæggets SRO-system og alle udledninger registreres i SRO-systemet. Da det ikke er hensigtsmæssigt at stille vilkår til begrænsning af sikkerhedsforanstaltninger, vil brug af nødsystem ikke være medtaget i lugtberegningen.

En anden sikkerhedsforanstaltning på biogasanlægget er den etablerede fakkel til afbrænding af biogas i de tilfælde, hvor opgraderingsanlægget er ude af drift. Afbrænding af biogas i faklen kan give anledning til lugt. Faklen er et nødanlæg og vil kun være i brug i meget få tilfælde. Såfremt gasfaklen er i brug, vil der være andre aktiviteter på anlægget, som ikke er i drift, fx opgraderingsanlægget og samtidig vil indfødningen standses, for at undgå for stort tab af indtjening og spild af biomasser. Dvs. at såvel indfødning af faste biomasser som indfødning af både fast og flydende husdyrgødning til anlægget standses. Det er derfor vurderet, at den mest repræsentative situation, og den værst tænkelige belastning lugtmæssigt, vil være, at der er almindelig drift, hvor fortank, indfødningsenheder, lagertank, opgraderingsanlæg og kedel er i drift og dermed aktive lugtkilder.

Med års mellemrum vil der være behov for åbning af procestanke, hvilket midlertidigt kan give anledning til forøget lugt i omgivelserne i en kort periode. Dette er en helt særlig situation og indgår lige som nødsituationer ikke i OML-beregningen.

Udover tidligere beskrevne kilder til diffus lugt kan spild af biomasse og manglende renholdelse give anledning til diffus lugt. Dette imødegås med omgående fjernelse af evt. spild og generelt fokus på at renholde anlægget.

Kildedata til lugtberegning, se også afgørelsens bilag 1.

Lugtbidrag fra biogasanlægget.

Resultat af lugtberegning ved nærmeste omkringliggende boliger.

Lugtbidrag fra biogasanlægget og fra husdyrbruget.

Resultat af lugtberegning ved nærmeste omkringliggende boliger. Uddrag fra Miljøkonsekvensrapporten.

Nordfyns Kommunes bemærkning

Bidrag fra biogasanlægget ift. Langehede 69 er er ikke 1 men 2 lugtenheder pr. m3 jf. OML-resultatskema og tabel overfor med resultater vedr. bidrag fra biogasanlægget alene.

Andre emissioner til luften – NOx/CO/H2S

Potentiel emission fra kedelanlægget vurderes på baggrund af Miljøstyrelsens luftvejledningsamt ”6. Supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) – Kapitel 6 om energianlæg”. De gældende grænseværdier og B-værdier (bidragsværdier for omgivelserne) er angivet nedenfor i tabellen. Ved undersøgelse af spredning i OML-programmet skal kedlen overholde de angivne B-værdier for kvælstofilter (NOx) og kulilte (CO). Derudover skal biogasanlægget overholde B-værdien for svovlbrinte (H2S), stammende fra afkast luftrenseanlæg.

Fremtidig luftafkast og emissioner

Parametre i ovenstående tabel er undersøgt med OML-beregninger, hvor emissionsgrænseværdierne for NOx og CO er undersøgt. For CO ved indsættelse af emissionsgrænseværdierne for en naturgaskedel på mindre end 1 MW. For NOx ved indsættelse af den konkrete NOx udledning fra anlæggets naturgaskedel. For NH3 er der benyttet en estimeret emissionsværdi fra afkast fra tank med en luftrenseenhed (filter). I forhold til NH3-bidrag fra plansiloen er der benyttet emission angivet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og det åbenstående areal.

Grundet manglende emission af H2S og støv, er der ikke foretaget beregninger herpå. Ved at bruge en naturgaskedel vil dette ikke give anledning til støvdannelse, da der er tale om en ren forbrænding. Anlæggets type af opgraderingsanlæg kan ikke tåle svovlbrinte (H2S) og derfor er der foran opgraderingsanlægget et kulfilter til opfangning af svovlbrinte. Når dette filter er fyldt med svovlbrinte og ikke er i stand til at opfange flere svovlbrintemolekyler, udskiftes dette. Der vil derfor ikke være emissioner af svovlbrinte (H2S) til omgivelserne.

OML-beregningerne viser, at alle tre undersøgte parametre overholder B-værdierne. De beregnede værdier er angivet i tabellen nedenfor.

Emissionsgrænseværdier, B-værdier og beregnet maksimalt bidrag i omgivelserne.

Fra ansøgningen om miljøgodkendelse Tabel 4: Emissionsgrænseværdier og B-værdier.

| Parameter | Emissionsgrænseværdi (mg/Nm3) | B-værdi (mg/m3) | Beregnet værdi i skel (200 m) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 65 (3% O2) | 0,125* | 0,00043 |
| CO | 75 (10% O2) | 1 | 0,011 |
|  | Leverandør luftrenseanlæg |  |  |
| H2S | 2,3 | 0,001 | 0,000 |
| NH3 | 4 – gennemsnit, 20 – maks. | 0,3 | 0,002 |

*For den del som foreligger som kvælstofdioxid (NO2)

Kommunens vurdering

Nordfyns Kommune har vurderet, at lugtgener fra biogasanlægget skal vurderes i sammenhæng med lugtgener fra husdyrbruget på samme adresse.

Biogasanlægget reguleres i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen og landbruget efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Lugt reguleres forskelligt i de to regelsæt.

For at sikre, at naboerne ikke udsættes for større lugtbidrag fra en virksomhed end den normalt gældende lugtgrænseværdi ved boliger i det åbne land, har Nordfyns Kommune fastsat lugtgrænseværdier i denne miljøgodkendelse, som gælder det samlede bidrag fra biogasanlægget og fra landbruget. Nordfyns Kommune har vurderet, at en fælles lugtgrænseværdi kan fastsættes med hjemmel i miljøvurderingsloven og som en del af VVM-tilladelsen jf. miljøvurderingslovens § 25.

Lugtgrænseværdien er fastsat til maksimalt henholdsvis 5 og 10 lugtenheder/m3 (LE/m3) i byområder og ved boliger i det åbne land. Grænseværdierne gælder som angivet for det samlede lugtbidrag fra de to aktiviteter henholdsvis landbrug og biogasanlæg.

Virksomheden har i miljøkonsekvensrapporten foretaget beregning af det samlede (kumulerede) lugtbidrag til omgivelserne fra de to aktiviteter dvs. landbrug og biogasanlæg, og det fremgår, at det samlede lugtbidrag fra husdyrbruget og biogasanlægget vil være under de normalt gældende lugtgrænseværdier.

Dansk Biogasrådgivning har bekræftet at beregningerne er gennemført ud fra et fælles ”lugtcentrum”, og derfor kan resultaterne fra de to beregninger summeres. Nordfyns Kommune har vurderet, at det er sandsynlig at det samlede bidrag ikke vil overskride en lugtgrænseværdi ved boliger i det åbne land på 10 lugtenheder pr. m3.

Det vurderes, at der udover de tre målbare lugtkilder også vil forekomme diffus lugt i forbindelse med pålæsning af fast biomasse til plansiloen. Lugtmængden søges her begrænset med en konstant overdækning, som tillige skal sikre, at gaspotentialet i biomassen ikke formindskes. Der er stillet vilkår om konstant overdækning, bortset fra ind- og udtagning af biomasse.

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen NMK-10-00811 konstaterede nævnet, at BREF dokumentet for slagterier fra EU, anerkender biprodukthåndteringen som en væsentlig kilde til diffus lugtemission, og i afsnit 5.1.1, pkt. 27 anbefaler, at aktiviteterne foregår under lukkede forhold.

Da virksomheden ønsker at håndtere animalsk affald, har Nordfyns Kommune vurderet, at det animalske affald skal håndteres i lukkede systemer, for at begrænse risikoen for væsentlige lugtgener fra håndteringen af animalske biprodukter. Der er derfor fastsat vilkår om, at animalske affaldsprodukter skal transporteres på anlægget i lukkede tanke, at de skal pumpes direkte til biogasanlæggets tanke – og at der ikke må være egentlige oplag af animalsk affald på virksomheden, så diffus lugt fra håndteringen reduceres mest muligt.

Det vurderes, at der fra oplag af ensilage og dybstrøelse kan forekomme diffuse lugtgener, der imødegås ved overdækning af biomassen. Kedelanlægget på biogasanlægget anvender naturgas, indkøbt fra gasnettet, og er etableret i henhold til almindelige regler for kedelanlæg og vurderes med den gældende regulering ikke at give anledning til udledninger, der kan påføre nærmiljøet væsentlige gener.

Vilkår om kulfiltre/lugtrensning og afkasthøjder er fastholdt fra den oprindelige miljøgodkendelse.

Virksomhedens øvrige emissioner til luften fra processen vurderes at være af mindre miljømæssig betydning. Der er derfor alene fastsat krav til emissionerne fra fyringsanlægget. Se også vedr. ammoniak og svovlbrinte under afsnittet vedrørende BAT-krav nedenfor.

Det er Nordfyns Kommunes vurdering, at biogasanlægget er indrettet og kan drives på en måde som reducerer lugtbidrag i omgivelserne mest muligt. De fastsatte indretnings- og driftsvilkår skal medvirke til at sikre, at virksomheden ikke medfører uacceptable lugtgener i omgivelserne.

Fyringsanlæg

Virksomhedens oplysninger

Gaskedlen er en 200 kW kedel placeret i teknikhuset og den skal være indrettet med afkast som er mindst én meter over tag ift. gasreglementet, her til 7 meter over terræn.

Gaskedlen skal anvendes som supplement til den eldrevne varmepumpe, som genindvinder varme fra den afgassede biomasse.

Kommunens vurdering

Der stilles vilkår til emissionen fra den naturgasfyrede kedel, som anvendes til at opvarme biomassen i reaktortankene.

Kedlen har en indfyret effekt på 200 kW og det vurderes, at den skal opfylde de almindelige krav i Luftvejledningen med supplement.

Støj

Virksomheden har fået udarbejdet en støjberegning af biogasanlæggets støjbidrag i omgivelserne. Støjrapporten indgår som bilag 5 i ansøgningen om miljøgodkendelse, dateret 26. maj 2021, som er vedlagt denne miljøgodkendelse som bilag 1.

Virksomhedens oplysninger

Uddrag fra støjrapporten

Biogasanlægget forventes at bestå af de på Tegning nr. 2 (se støjrapporten) viste støjkilder (hvoraf nogle er placeret i mindre huse eller containere, hvilket ikke fremgår af tegningen). Figur 1 (jf. støjrapporten – indsat nedenfor) viser et 3D billede af den planlagte udformning. Biogasanlægget består af de 2 plansiloer og de 4 tanke med tilhørende mindre anlæg. Indkørsel til anlægget fra vejen er vist og indikerer afgrænsningen af anlægget. De øvrige bygninger og tanke hører til landbruget på Langehede 71.

Figur 1 (jf. støjrapporten) 3D principview af det planlagte anlæg. Fra beregningsmodel. Sweco 19. maj 2021.

Uddrag fra ansøgningen om miljøgodkendelse, bilag 1 til miljøgodkendelsen.

På biogasanlægget vil pumper, omrører, opgraderingsanlæg med kompressor, afkast og gasblæsere m.m. frembringe støj. Heraf vil nogle være i drift døgnet rundt, og nogle vil være i drift i nogle perioder døgnet rundt. Væsentligt støjende installationer placeres indendørs eller evt. udendørs med støjafskærmning, mens andre er nedsænket i biomasserne i tankene.

Der er foretaget en støjberegning for Zastrow Bioenergi, hvor støjbidraget til omkringliggende naboer er beregnet. Det fremgår af støjberegningen for hele aktiviteten på Zastrow Bioenergi, bilag 5 med de ovennævnte støjkilder at støjbelastningen ved enkeltboliger i det åbne land for dag/aften/nat på 55/45/40 dB(A) vil kunne overholdes med god margen.

Støjberegningerne bygger på et absolut maksimum i forhold til interne transporter under en sæsonbetinget periode, for at vurdere om dette er en mulighed uden at støjgrænserne overskrides ved naboer. Beregningen vurderer støjbelastningen ved en række naboejendomme. Heraf er Langehede 85, som den nærmest beliggende nabo, og der er ved denne adresse ikke problemer med overholdelse af støjgrænserne. Resultater for hverdage, lørdag og søndag samt tidspunkt på døgnet kan ses i bilag 5. Udpluk af støjrapporten for anlægget ses i tabel 5. Her er den beregnede maksimalværdi holdt op mod grænseværdien. Grænseværdien overholdes for alle referencepunkter.

| Referencepunkt | Beregnet værdi nat dB(A) | Grænseværdi (Nat) | Nat Max dB(A) | Grænse Lmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holmevej 89 | 37 | 40 | 46,5 | 55 |
| Holmevej 85 | 30 | 40 | 48,6 | 55 |
| Langehede 69 | 37 | 40 | 46,7 | 55 |
| Langehede 65 | 35 | 40 | 43,5 | 55 |
| Holmevej 67 | 29 | 40 | 40,9 | 55 |
| Langehede 111 | 20 | 40 | 34,5 | 55 |
| Holmevej 71 | 23 | 40 | 38,1 | 55 |
| Langehede 103B | 22 | 40 | 35,6 | 55 |
| Langehede 70 | 31 | 40 | 41,7 | 55 |
| Langehede 77 | 32 | 40 | 42,3 | 55 |
| Langehede 97 | 24 | 40 | 35,6 | 55 |
| Langehede 83 | 32 | 40 | 40,8 | 55 |
| Langehede 84 | 30 | 40 | 38,9 | 55 |
| Langehede 91 | 27 | 40 | 36,5 | 55 |

Tabel 5 - Beregnede maksimalværdier (natperiode) for alle referencepunkter sammenlignet med grænseværdier.

Støjudbredelsen i nærområdet for den mest følsomme periode på døgnet, natten, ses af nedenstående støj kort. Alle støjkort ses i den samlede virksomheds støjrapport bilag 5.

Figur 5 - Støjkort – nattetimer. Alle grønne nuancer er fra 40 dB(A) og under.

Det vurderes desuden, at der ikke er aktiviteter på biogasanlægget, som giver anledning til lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer.

Kommunens vurdering

Nordfyns Kommune vurderer som tidligere nævnt, at støjbidraget fra biogasanlægget i forhold til naboejendommene, skal vurderes i sammenhæng med støjbidraget fra husdyrbruget på samme adresse.

Der er ikke gennemført en beregning som også inkluderer støjbidraget fra husdyrbruget.

Den gennemførte støjberegning omfatter støjbidraget fra biogasanlægget inklusiv kørsel på anlægget.

Beregningen tager blandt andet udgangspunkt i en ”worst-case” situation, der forventes at optræde relativt få dage om året, og det er forudsat, at driften er ens alle ugens 7 dage. Det er oplyst, at beregningerne blandt andet er foretaget med et kørselsomfang med 69 køretøjer ligeligt fordelt over perioden kl. 06-23. Det svarer til i gennemsnit 4 køretøjer pr. time i worst case-situationen.

I henhold til den udarbejdede transportopgørelse i bilag 6 til ansøgningen om miljøgodkendelse, dateret 26. maj 2021, vil transporten til og fra anlægget blive forøget fra ca. 1.315 kørsler pr. år (ca. 5 pr. dag) til ca. 3.801 kørsler pr. år (ca. 15 pr. dag). Det forventede gennemsnitlige antal transporter er således mindre end forudsat i den gennemførte støjberegning.

Ved Langehede 69 er der beregnet et bidrag fra biogasanlægget om natten på 36,7 dB(A). Grænseværdien er 40 dB(A). Med dette beregnede og forventede maksimale støjbidrag fra biogasanlægget i natperioden ved boliger i det åbne land, er der ”plads” til et støjbidrag fra husdyrbruget i samme størrelsesorden (da en fordobling af støjniveauet svarer til 3 dB(A)) - uden at støjgrænserne om natten overskrides ved de nærmeste boliger.

I dag- og aftenperioden er støjgrænsen højere og støjbidraget er overholdt med større margin. Det beregnede højeste støjbidrag er 37,9 dB(A) i dagperioden og 36,7 dB(A) om aftenen, hvor grænseværdien er 45 dB(A) i begge perioder om søndagen.

Det er Nordfyns Kommune vurdering, at det er sandsynligt, at det samlede støjbidrag fra biogasanlægget og husdyrbruget kan overholde de gældende støjgrænseværdier. I vurderingen er også inddraget erfaringer og subjektive vurderinger af støjniveauet fra tilsyn med det eksisterende biogasanlæg og med husdyrbruget.

Nordfyns Kommune har, i forhold til den tidligere miljøgodkendelse med tillæg, fastsat vilkår om, at der kan kræves gennemført støjmålinger, hvis kommunen vurderer, at det er miljømæssigt begrundet. Vilkåret omfatter både støjbidrag fra biogasanlægget og fra husdyrbruget, selvom husdyrbruget er godkendt særskilt - og er fastsat med henvisning til miljøvurderingslovens § 25 og § 27, stk. 2.

Vilkår med støjgrænser er fastholdt fra den oprindelige miljøgodkendelse (2015). Støjgrænserne er fastsat svarende til Støjvejledningens områdetype 3 for erhvervsvirksomheder i det åbne land. Støjgrænserne for blandet bolig og erhverv er 55/45/40 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden, målt ved boligerne. Det er de samme støjgrænser, der er stillet til husdyrbruget iht. miljøgodkendelsen fra 1994. Støjgrænserne skal overholdes for den samlede bedrift.

Der etableres ikke anlæg på biogasanlægget, som forventes at kunne medføre vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd udenfor ejendommens matrikel.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Biogasanlægget producerer meget små mængder affald, idet alle tilkørte biomasser afgasses og returneres til landbruget som gødning i form af afgasset biomasse.

Produktionen af biogas genererer primært afgasset biomasse som eneste affaldstype. Afgasset biomasse udbringes på omkringliggende landbrugsarealer, til gavn for mennesker og miljø, idet afgasset biomasse har en væsentlig lavere lugtpåvirkning af omkringliggende områder, og næringsstofferne i afgasset biomasse optages hurtigere af afgrøder, da det er på plantetilgængelig form. Den øvrige affaldskilde på anlægget kommer fra mindre dagrenovation. I udvidelsesfasen produceres byggeaffald af samme karakter som lignende anlægsprojekter.

Der vil være normal dagrenovation fra drift af anlæggets mandskabsfaciliteter/kontor.

Der vil kun være beskedne mængder af f.eks. spildolie, der ligesom nu bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger.

Anlægget giver ikke anledning til produktion af øvrigt farligt affald.

| Art | EAK kode | Mængde/år | Bortskaffelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Spildolie | 13020200 | 200 L | Returneres til olieleverandør/ oliegenbrug |
| Tomme spraydåser | 200105 | 5 kg | Afleveres på kommunal genbrugsplads |
| Tømt kemikalieemballage | 200119 | 30 stk. | Afleveres på kommunal genbrugsplads |
| Jern- og metalskrot | 020110 | 1-5 ton | Afhentes af produkthandler |

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår om håndtering og opbevaring af affald.

Herudover skal affald behandles som beskrevet i Nordfyns Kommunes affaldsregulativer.

Jord, grundvand og overfladevand – forebyggelse af forurening

Virksomhedens oplysninger

I forhold til biogasanlæggets drift vil der være fokus på grundvandssikring i form af følgende initiativer:

- Kemikalier, som fældningskemikalier til svovl eller skumdæmper, opbevares i dunke/tanke og bigbags på spildbakke i teknikbygningen med fast tage og belægning. Via spildbakke er det muligt at observere evt. læk fra dunke/tanke. At kemikalietanke og -bigbags opbevares indendørs i teknikbygningen, betyder at der er mindre slitage pga. vind og vejr

- Oplag af biomasser sker på plansilo med befæstet og uigennemtrængelig bund. Saft/vand fra dette område opsamles i vandtanken og bruges så vidt muligt i processen

- Tanke der er etableret nedgravet, er etableret med omfangsdræn med brønde, hvori det er muligt at lugte/måle med ledningsevnemåler om der kan være udslip af biomasse i drænvandet. Ved månedlig måling i disse brønde er det muligt at reagere rettidigt på ændrede ledningsevne værdier

- Den nye efterafgasningsank etableres med omfangsdræn og ledningsevnemåler samt niveaumåler for at undgå at tanken løber over

- Der etableres jordvold omkring anlægget for at undgå at evt. løbsk biomasse kan sprede sig yderligere. Såfremt der findes løbsk biomasse i form af en tank, der springer læk eller lignende, vil der være fald på området, således at biomasse naturligt løber mod plansiloen med fast belægning. Den nye plansilo etableres med vægge og inden for volden, således at løbsk biomasse stadig vil kunne tilbageholdes

- I biogasanlægget produceres afgasset biomasse med kvælstof på en form som er mere plantetilgængelig. Det vil på sigt give anledning til mindre nedsivning af kvælstof fra markerne på nitrat form, hvilket betyder at udspredning af afgasset biomasse reducerer påvirkningen af grundvandet med nitrat.

Overfladevand

Der findes ikke vandløb eller søer indenfor lokalplanområdet. Der findes en sø ca. 180 meter sydvest for området og flere småsøer i de nærmeste ca. 500 m fra anlægget. Der er dog rørførte vandløb omkring anlægget i en afstand af ca. 200 meter fra procestanke, men det ligger på den anden side af den etablerede vold omkring anlægget.

Virksomheden vurderer, at en eventuelt læk fra en tank ikke vil kunne ledes til de rørførte vandløb. Under etableringsfasen af udvidelsen vil rent overfladevand nedsives og belastet overfladevand vil fortsat opsamles, og det vil derfor ikke være en påvirkning af de nærmeste vandløb eller søer. Så snart der etableres befæstede arealer i den nye plansilo, vil opsamling af overfladevand herfra påbegyndes.

Biogasanlægget er allerede i drift, når de nye befæstede arealer/plansilo etableres. Overfladevand herfra vil derfor med det samme kunne tilføres biogasprocessen, og alternativt eksisterende lagertank med afgasset biomasse.

Efter udvidelsen vil der fortsat være to kategorier af overfladevand på anlægget:

1. Overfladevand belastet med organisk materiale fra plansilo og befæstede arealer

2. Rent overfladevand fra overdækninger på tanke

Jf. beregning af den generede mængde belastet overfladevand kan der efter udvidelsen forventes opsamlet gennemsnitligt ca. 4.475 m3 pr. år. Det belastede overfladevand opsamles og ledes til vandtanken på 1.465 m3, hvorfra det pumpes ind i den biologiske proces i det omfang der er behov herfor. Såfremt anlægget ikke kan håndtere de generede regnvandsmængder, kan vandet ledes til anlæggets lagertank og udspredes sammen med afgasset biomasse på omkringliggende marker. Markerne ejes eller forpagtes af ejeren af biogasanlægget eller af biomasseleverandører.

I tidligere godkendelse ifbm. etablering af vandtanken er det nævnt at der skal være kapacitet til at opbevare to måneders nedbør på anlægget. Den eksisterende vandtank på 1.465 m3 vurderes at være tilstrækkelig til at kunne opbevare to måneders nedbør efter at plansiloen udvides. Dette er beregnet ud fra et worst case scenarie, hvor det antages at der ikke ledes vand til biogasanlægget.

Jordvold

Den eksisterende jordvold flyttes, så de nye anlægselementer omsluttes af vold. Overskudsjord fra anlægsfasen bruges til at udvide jordvolden.

Etableringen af lagertanken vil finde sted umiddelbart vest for eksisterende biogasanlæg i sammenhæng med de eksisterende tanke. I forbindelse med etableringen af projektet vurderes det, at grundvandssænkning ikke bliver nødvendigt.

Virksomheden har tidligere oplyst følgende i forbindelse med etableringen af anlægget:

Da anlægget er placeret i NFI-område, planlægges der særlige initiativer for at beskytte grundvandsinteresser:

- Alle tanke placeres på terræn for bedre identificering af evt. lækage

- Omkring tankene etableres dræn, som føres til inspektionsbrønd med måling af ledningsevne. Ledningsevnemåleren er koblet til anlæggets SRO og vil give alarm ved udslip.

- Al håndtering af biomasser foregår på befæstet siloplads. Al vand fra siloplads opsamles og føres til landbrugets gyllesystem.

- Ved udkørsel af gylle fra landbrugets lagertanke planlægges etablering af pumpefaciliteter således at gyllevogne og lastbiler kan holde indenfor konturerne af silopladsen ifm fyldning.

Kommunens vurdering

Biogasanlægget er placeret i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og indenfor Nitrat Følsomme Indvindingsområder (NFI). Vandplanens retningslinjer 40 og 41 stiller krav til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med planlægning for byudvikling i OSD og NFI. Ifølge den Statslige Udmelding er biogasanlæg klassificeret som Liste 2-virksomhed. Biogasanlæg kan derfor ikke etableres på bar mark, men kun i tilknytning til eksisterende virksomhed, sådan som den ansøgte udvidelse påregnes at ske.

Projektområdet er beliggende lige udenfor de ovenfor angivne områder. Da udvidelserne etableres som en del af det samlede biogasanlæg, gælder de fastsatte vilkår vedrørende forebyggende foranstaltninger for at forebygge forurening af jord og grundvand, for hele anlægget efter udvidelsen.

Der er fastsat / videreført vilkår angående befæstelse af pladsen, opsamling af regnvand og opbevaring af olie og kemikalier. For yderligere at sikre, at større spild ikke løber ud på jorden i NFI-området, er der stillet vilkår om en vold omkring pladsen.

Nordfyns Kommune har vurderet oplysningerne i ansøgningsmaterialet og herunder de beskrevne forholdsregler med henblik på at forebygge forurening af jord, grundvand og overfladerecipienter. Kommunen har vurderet, at med de beskrevne tiltag og under overholdelse af de fastsatte vilkår, er der truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ikke sker væsentlig forurening af jord og grundvand i området.

De tidligere gældende vilkår om placering af tanke på terræn og om inspektionsbrønd med ledningsevnemåler er fastholdt. Nordfyns Kommune har fastsat en alarmværdi for ledningsevne ved 750 µS på baggrund af en aftalt værdi i forbindelse med tilsyn på Zastrow biogasanlæg. Alarmværdien kan ændres efter nærmere aftale med Nordfyns Kommune.

Der er også stillet vilkår om at der skal være etableret påkørselsværn ved tankene, så kørsel med lastvogne og maskiner ikke kan give skader på tanke m.v. med risiko for forurening.

Uheld

Virksomhedens oplysninger

I nedenstående tabel er en oversigt over mulige driftsforstyrrelser.

Ansøgningens Tabel 10 - Oversigt over mulige driftsforstyrrelser og håndtering her af.

| Situation | Scenarie | Håndtering |
| --- | --- | --- |
| Overfyldning | Flydende husdyrgødning eller afgasset biomasse vil kunne løbe ud over tankkanten på ikke-gastætte tanke. | Alle tanke er forsynet med niveaumåling med alarm ved max- eller minimumsniveau. Alarmerne sendes til SRO (Styring, Regulering, Overvågning) systemet. Tankene er indbyrdes forbundet med overløbsrør. Evt. udledningen gennem overløbsrør ledes til fortank og der gives alarm ved flow i overløbsrør. Alarm ved ”højt niveau” gives på styresystemet. |
| Skumning | Biomasse vil kunne løbe over tankkanten. | Højt proteinindhold i biomassen kan erfaringsmæssigt give problemer med skumning i reaktorerne. Risikoen for opskumning reduceres med en driftsstrategi baseret på stabile, ensartede leverancer af husdyrgødning og afgrøder. Opskumning kan detekteres elektronisk via SRO anlæg, men vil kunne medføre skum i overløbsrør og evt. gasrør, som derefter skal rengøres. Processen bringes tilbage til normal drift ved intensiv opblanding og ekstra udpumpning fra den skummende tank til lagertank. |
| Overtryk | Overdækninger kan blive ødelagt og metan frigives. | Hvis der produceres mere gas end der kan afsættes til eksport eller lager vil der opstå overtryk. På anlægget er der installeret en gasfakkel, som automatisk tændes ved overskud af gas. Trykstigning i gassystemet vil derfor kun kunne ske ved utilsigtet tilstopning af gasrør, hvilket ved iagttagelse af passende konstruktionsmæssige forholdsregler vil være nærmest utænkeligt. Hvis det sker, vil et overtryk udløse sikkerhedsventilerne, der lader gassen undslippe til det fri. Disse lukker når trykket igen er under aktiveringstrykket. Alle tanke tilsluttet gassystemet, forsynes med sikkerhedsventiler (tryk/vakuum). |
| Eksplosioner | Trykløst gas giver ikke eksplosionsfare | Under visse betingelser kan biogas, i kombination med luft, danne en eksplosiv blanding af gas. Risikoen for brand og eksplosioner er størst tæt på reaktortankene og gaslagre. Risikoen for brand eller eksplosion i biogas er mindre end ved sammenlignelige brændstoffer. Det anses ikke for sandsynligt, at eksplosioner vil forekomme under iagttagelse af AT´s sikkerhedsforskrifter. Anlægget vurderes ikke at være omfattet af Risikobekendtgørelsen, da der oplagres mindre end 10 tons biogas. |
| Spild | Ved aflæsning og påfyldning af biomasser kan der ske spild. | Omlæsningsarealer er udført af bestandige og tætte materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning, tømning og oplagring af biomasse. Arealerne er indrettet så biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning holdes inden for pladsen og at beskidt overfladevand fra pladsen ledes til pumpebrønd/fortank. |
| Generelt | Driftsforstyrrelser | Anlægget forsynes med overvågning og alarmanlæg (SRO), der giver besked til personalet via telefon eller personsøger. Ved driftsforstyrrelser generelt stoppes den aktuelle maskine og der gives en alarm til den driftsansvarlige via SRO-anlægget. |

Kommunens vurdering

For at begrænse skaden ved eventuelle udslip af biomasse fra tanke og lignende, er der fastsat krav om, at der skal være en vold, der afgrænser hele pladsen, så spild bliver ledt til en opsamlingsbeholder. Dette vilkår var tidligere et standardvilkår, som Nordfyns Kommune har vurderet skal fastholdes.

Nordfyns Kommune har desuden vurderet, at det er proportionalt og at dette er egnede tiltag til at forebygge uheld og forurening, at fastholde de tidligere gældende standardvilkår om overfyldningsalarm på modtagetankene, sammen med det tidligere fastsatte vilkår om overfyldningsalarm på reaktortankene.

Nordfyns Kommune har desuden vurderet, at vilkår om en Beredskabsplan, så personalet ved, hvordan der skal reageres i forbindelse med eventuelle uheld, fortsat skal gælde.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af BAT-konklusionen for affaldsbehandlingsanlæg – med hensyn til behandling af biologisk affald.

BAT-konklusionen og en tilhørende ”BAT-tjekliste” kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link: BAT affaldsbehandling.

Virksomhedens oplysninger

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse af udvidelsen har ansøger gennemgået og fremsendt en BAT-tjekliste udarbejdet til EU’s BAT-konklusion for affaldsbehandling, offentliggjort den 17. august 2018. BAT-tjeklisten og virksomhedens oplysninger indgår i ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt denne afgørelse som bilag 1.

Virksomheden skal overholde kravene i BAT-konklusionen senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen dvs. senest den 17. august 2022.

Kommunens vurdering

Det er Nordfyns Kommunes vurdering, at virksomheden på et tilstrækkeligt niveau har gennemgået og vurderet kravene i den relevante BAT-konklusion med udgangspunkt i den foreliggende BAT-tjekliste.

Miljøledelse

I henhold til BAT-konklusionen er virksomheden omfattet af kravet om indførelse af et miljøledelsessystem. Det fremgår således af BAT-konklusionens ”tjekliste” at ”For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er den bedste tilgængelige teknik at indføre og overholde et miljøledelsessystem”, hvor de i BAT-konklusionen og BAT-tjeklisten anførte elementer er indarbejdet. Se link ovenfor. Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen tilkendegivet, at både det eksisterende anlæg og udvidelsen er og vil blive etableret i overensstemmelse med BAT-kravene.

Virksomheden har blandt andet bekræftet, at der indføres et miljøledelsessystem med de krævede procedurer, en lugthåndteringsplan jf. BAT 12. Miljøledelsessystemet skal i henhold til BAT-konklusionen være indført senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen, hvilket er fastsat i vilkår 10. Vilkår 11 er videreført fra den tidligere godkendelse og gælder i praksis indtil kravet i vilkår 10 er opfyldt, idet det forudsættes, at de samme oplysninger registreres i ledelsessystemet.

Der stilles ikke krav om at miljøledelsessystemet skal være certificeret, men virksomheden har tilkendegivet, at systemet bliver auditeret og er certificeret.

Oplagring, indretning og håndtering af biomasse m.v.

Nordfyns Kommune har vurderet, at de fastsatte vilkår vedrørende indretning, oplag, befæstelse og håndtering af biomasse m.v. - herunder vedrørende indretning og drift af planlager, tanke m.v. - opfylder kravene i BAT-konklusionen til bl.a. forebyggelses af forurening af jord og grundvand og til forebyggelse af gener fra emissioner til luft, herunder vedrørende lugt.

Farligt affald

Virksomheden har bekræftet, at der ikke modtages farligt affald til behandling i biogasanlægget.

Farligt affald i form af spildolie, oliefiltre og batterier opbevares efter det oplyste (jf. ansøgningens bilag 3) på spildbakker i teknikbygningen.

Nordfyns Kommune har vurderet at de tidligere fastsatte vilkår vedrørende opbevaring af de nævnte typer farligt affald opfylder kravene i BAT-konklusionen vedrørende sikker opbevaring, og at den nuværende opbevaring opfylder vilkårene.

Emissioner

Nordfyns Kommune har vurderet, at virksomheden har indført relevante tiltag til at forebygge og reducere lugtemissioner og diffuse emissioner til luften af andre stoffer, herunder ved indretning af tanke med gastætte overdækninger og rørføringer, neddækning af biomasse i planlager, luftrenseanlæg m.v.

BAT-konklusionen indeholder intervaller for emissionsniveauer, der kan opnås med BAT, de såkaldte BAT-AEL’er (BAT-Associated Emission Levels), som er juridisk bindende. For biologisk behandling af affald gælder som udgangspunkt BAT-AEL for emissioner af visse stoffer til luften. I henhold til Tabel 6.7 i BAT-tjeklisten gælder de fastsatte BAT-AEL-grænseværdier imidlertid ikke for emissioner af ammoniak og lugt fra behandling af affald, som primært består af husdyrgødning.

Nordfyns Kommune har vurderet, at virksomheden kan og skal overholde de i Danmark normalt gældende lugtgrænseværdier på 10 lugtenheder (LE)/m3 ved boliger i det åbne land og 5 LE/m3 i byområder eller ved samlet bebyggelse. Der er derfor fastsat vilkår med disse grænseværdier.

Nordfyns Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres lugtmålinger som angivet i BAT-konklusionen hver 6. måned, når BAT-konklusionens BAT-AEL grænseværdier ikke gælder biogasanlæg jf. ovenfor.

Nordfyns Kommune har fastsat vilkår om gennemførelse af lugtmålinger senest 6 måneder efter udvidelsen af de godkendte anlæg, med en tilhørende OML-beregning, for at virksomheden kan dokumentere, at de fastsatte lugtgrænseværdier kan overholdes. Som ovenfor anført, er det Nordfyns Kommunes vurdering, at virksomhedens samlede bidrag af lugt fra biogasanlægget og husdyrbruget skal overholde de fastsatte grænseværdier.

Nordfyns Kommune har med udgangspunkt i virksomhedens indretning og luftrenseanlæg - og afstand til naboerne - vurderet, at det ikke er nødvendigt at fastsætte yderligere emissionsgrænseværdier eller B-værdier for ammoniak, svovlbrinte eller andre emissioner til luft.

Støj, vibrationer, lavfrekvent støj

På grund af virksomhedens beliggenhed, har Nordfyns Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af støj og vibrationer. Der er i stedet fastsat vilkår om, at virksomheden på forlangende skal gennemføre støjmålinger og -beregninger, hvis Nordfyns Kommune finder at det kan begrundes miljømæssigt.

Uheld og hændelser

Nordfyns Kommune har vurderet, at de fastsatte vilkår er egnede til at forebygge forurening af jord, grundvand og luft – og at virksomheden med den beskrevne indretning, drift og forurenings- og uheldsforebyggende foranstaltninger – har truffet de nødvendige tiltag med henblik på at begrænse risikoen for forurening i forbindelse med uheld eller lignende.

Sammenfatning

Nordfyns Kommune har som supplement til de øvrige fastsatte vilkår, indarbejdet de relevante krav fra BAT-konklusionen i vilkår i denne miljøgodkendelse, herunder blandt andet krav om et miljøledelsessystem. Det er kommunens samlede vurdering, at biogasanlægget med tilhørende anlæg og håndtering af affaldsprodukter, kan overholde kravene i BAT-konklusionen.

Natura 2000 områder og Bilag IV-arter

Kommunens vurdering

I forbindelse med den gennemførte miljøvurdering af det ønskede projekt, er der foretaget en vurdering af projektets potentielle påvirkning af de internationale beskyttelsesområder ”Natura 2000-områder”.

Nedenstående fremgår blandt andet af miljøkonsekvensrapporten:

Det nærmeste Natura 2000-område (habitat- og fuglebeskyttelsesområde) er Odense Fjord, beliggende ca. 9,6 kilometer øst for virksomheden.

Vurderingen er foretaget ud fra områdets bevaringsmålsætninger. Den overordnede bevaringsmålsætning for områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. Den gennemførte vurdering, har forholdt sig til, om projektet påvirker det konkrete udpegningsgrundlag.

Det til biogasanlægget benyttede projektområde fungerer i dag som agerjord, hvorfor det ikke forventes at beskyttede arter bliver berørt af etableringen af udvidelsen af biogasanlægget. Der er heller ikke fundet særligt beskyttede bilag IV plantearter i eller omkring projektområdet. Udvidelsen af biogasanlægget vurderes ikke at påvirke eventuelt tilstedeværende arters levesteder idet der er god afstand til overvågningspunkter og der hverken fjernes vandhul eller læhegn i forbindelse med udvidelsen. Det forventes heller ikke at der på nuværende tidspunkt er den store biologiske aktivitet omkring projektområdet, da det eksisterende biogasanlæg har ligget der siden 2015 og husdyrbruget endnu længere.

På grund af afstanden vurderes det, at biogasanlægget ikke vil påvirke området eller de fuglearter, som området er udpeget for.

Der er 140 m til nærmeste § 3 sø mod SV og 840 m til nærmeste § 3 vandløb mod NV.

For yderligere information henvises til den udarbejdede miljøkonsekvensrapport.

Nordfyns Kommune har i forbindelse med godkendelsen af projektet vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000 området væsentligt eller vil beskadige eller ødelægge yngle-rasteområde for Bilag IV-arter.

Supplerende bemærkninger vedrørende de fastsatte vilkår

Nordfyns Kommune vurderede i forbindelse med miljøgodkendelsen meddelt i 2015, at det ikke er relevant at bygge en læssehal for omlastning af biomassen.

Årsagen var, at der kun måtte anvendes fast biomasse i form af fast møg, halm, energiafgrøder og ensilage, der er samme type, som almindeligt forekommende landbrugsprodukter. På et husdyrbrug med kvæg ville disse materialer ligge på en åben ensilageplads. Den faste biomasse bliver flyttet med gummiged til indtagetanken via en fuldfoderblandetragt.

I indtagetanken, som er lukket, blandes den faste biomasse med gylle tilført fra rørledning og med vegetabilsk glycerin, også tilført med rørledning. Blandingen føres videre via rørledning til reaktortanken, som har gastæt overdækning.

Indtagetanken er forsynet med en udluftningshætte, som udligner trykket fra fortrængningsluften, og i hætten er monteret et aktivt kulfilter. Kulfilteret antages at have en effektivitet på 90 %.

Selvom virksomheden med denne miljøgodkendelse meddeles godkendelse til at modtage større mængder biomasse og flere typer biomasse inklusiv en mængde animalsk affald, vurderes de fastsatte vilkår med krav til indretning og drift, at sikre mod væsentlig forurening og herunder væsentlige lugtgener i omgivelserne.

Det vurderes, at indtagetanken fungerer ligesom en modtagehal, hvor de forskellige biomasser blandes og kan afgive lugt, som er anderledes end materialer på et husdyrhold. Udligningsventilen med kulfilter fungerer her ligesom et afsug til lugtrenseanlæg, og det vurderes derfor, at en læssehal ikke er relevant. Der stilles ikke krav om en indadgående luftstrøm i tankene.

Nordfyns Kommune vurderer fortsat at ovenstående er gældende og har ikke fastsat krav om en modtagehal.

Konklusion

Nordfyns Kommune har på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen om miljøgodkendelse, oplysningerne i den udarbejdede miljøkonsekvensrapport og kommunens oplysninger og viden om projektområdet, de omkringliggende områder og den eksisterende virksomheds drift, samlet vurderet, at virksomheden med de fastsatte vilkår vil kunne drives på stedet uden at være til gene for omgivelserne og uden at udgøre en væsentlig risiko for mennesker, miljø eller natur i området.

Nordfyns Kommune har vurderet, at med indretning og drift af virksomheden som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse og ved overholdelse af de fastsatte vilkår, er der truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om miljøgodkendelse med bilag, dateret 26. maj 2021.

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 2. Miljøkonsekvensrapport, dateret 26. maj 2021

Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed,

BAT-konklusionen for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018 med EU-Kommissionens afgørelse 2018/1147 af 10. august 2018.

Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (ikke gældende)

Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (gældende)

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020

Jf. Miljøstyrelsens 6. supplement til Luftvejledningen, dateret 12. februar 2019.

jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (gældende).

Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

BAT-konklusionen for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018 med EU-Kommissionens afgørelse 2018/1147 af 10. august 2018.

Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (ikke gældende).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 2007 af 11. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.