07. december 2021

Sagsnummer 2021-0365014 Dokumentnummer 2021-0365014-3

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Virksomheder og Byliv Njalsgade 13 Postboks 380 2300 København S EAN-nummer 5798009809452

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Teknik- og Miljøforvaltningen

Ragn-Sells A/S L-vej 3 2300 København S

Meddelelse om påbud, vilkårsændring i miljøgodkendelse for Ragn-Sells A/S, L-vej 3, Prøvestenen

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed Ragn-Sells A/S et påbud om ændringer af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, herunder opbevaring og neddeling af ny type af affaldsfraktion (tekstiler) samt rettelse af en fejl i vilkårsordlyden i vilkår 15, således vilkåret er i overensstemmelse med øvrige vilkår.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K 212 og K 203 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og er reguleret af miljøgodkendelsen af februar 2017 (sagsnr. 2017-0007265-20) med senere ændringer ved påbud den 4. september 2018 (sagsnr. 2017-0007265-51)

Afgørelse og vilkår

På baggrund af ansøgning fra Ragn-Sells A/S den 12. november 2021, og det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, hermed vilkår som tillæg af miljøgodkendelsen af februar 2017.

Vilkår 15 ændres

fra:

15. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (standardvilkår 21)

til

15. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (standardvilkår 21)

Vilkår 3 ændres

fra:

3. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

| Affaldsart | Max oplag ved lukketid | Oplagringsmåde |
| --- | --- | --- |
| Trykimprægneret træ | 1000 t | På befæstet areal. Se vilkår 17 |
| Træ |  | På befæstet areal |
| Blandet bygge- og anlægsaffald: Vinduer og glas ISOMIX, bygningstræ, beton, mursten, tegl og asfalt |  |  |
| Metal |  | I container eller på befæstet areal, se vilkår 11 og 12 |
| Papir og pap | 50 t | Overdækket, se vilkår 6 |
| Inert affald herunder: Mørtelpuds, keramik og porcelæn. Ikke genbrugsegnet glas, let- og gasbeton, leca, nyt eternit (ikke asbestholdigt) |  | På befæstet areal |
| Have- og parkaffald |  | På befæstet areal (Maks. oplag i 3 dage), se vilkår 16 |
| Deponiaffald Isoleringsmateriale (sten- og glasuld). Træbeton. Tagpap, Støvende (ikke asbestholdigt affald (fx knækkede eternitplader) |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Gips |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Plast (inklusiv PVC) |  | På befæstet areal, se vilkår 6 |
| Elektronikaffald (WEEE) |  | Overdækket i bur på befæstet areal |

| Udtjente dæk |  | På befæstet areal |
| --- | --- | --- |
| Storskrald |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald | 70 t | I lukket hal, se vilkår 18 |
| Affald fra markedspladser, lejre o.l. | 70 t | I lukket hal |
| Spiselig olie og fedt | 1000 t | I faste 60 liters tønder i lukkede skibscontainere |
| Farligt affald |  |  |
| Vinduer indeholdende PCB |  | Overdækket på befæstet areal eller i en lukket container på ubefæstet areal. Se vilkår 9. |
| Træ med blyholdig maling | 40 t |  |

Til:

- Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

| Affaldsart | Max oplag ved lukketid | Oplagringsmåde |
| --- | --- | --- |
| Trykimprægneret træ | 1000 t | På befæstet areal. Se vilkår 17 |
| Træ |  | På befæstet areal |
| Blandet bygge- og anlægsaffald: Vinduer og glas ISOMIX, bygningstræ, beton, mursten, tegl og asfalt |  |  |
| Metal |  | I container eller på befæstet areal, se vilkår 11 og 12 |
| Rene tekstiler | 300 t | I overdækkede båse på befæstet areal, se vilkår 6 |
| Papir og pap | 50 t | Overdækket, se vilkår 6 |

| Inert affald herunder: Mørtelpuds, keramik og porcelæn. Ikke genbrugsegnet glas, let- og gasbeton, leca, nyt eternit (ikke asbestholdigt) |  | På befæstet areal |
| --- | --- | --- |
| Have- og parkaffald |  | På befæstet areal (Maks. oplag i 3 dage), se vilkår 16 |
| Deponiaffald Isoleringsmateriale (sten- og glasuld). Træbeton. Tagpap, Støvende (ikke asbestholdigt affald (fx knækkede eternitplader) |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Gips |  | I overdækkede båse på befæstet areal |

| Plast (inklusiv PVC) |  | På befæstet areal, se vilkår 6 |
| --- | --- | --- |
| Elektronikaffald (WEEE) |  | Overdækket i bur på befæstet areal |
| Udtjente dæk |  | På befæstet areal |
| Storskrald |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald | 70 t | I lukket hal, se vilkår 18 |
| Affald fra markedspladser, lejre o.l. | 70 t | I lukket hal |
| Spiselig olie og fedt | 1000 t | I faste 60 liters tønder i lukkede skibscontainere |
| Farligt affald |  |  |
| Vinduer indeholdende PCB |  | Overdækket på befæstet areal eller i en lukket container på ubefæstet areal. Se vilkår 9. |
| Træ med blyholdig maling | 40 t |  |

Begrundelse

Vilkår 15

Rettelse af en fejl/ uoverensstemmelse mellem vilkårsordlyd i vilkår 3 og 15. Af tabellen i vilkår 3 fremgår det, at oplagsområdet for inert affald skal ske på befæstet areal. Vilkår 15 ordlyd bringes derfor i overensstemmelse, således der ikke opstår tvivl eller misforståelser.

Vilkår 3

Virksomheden har ansøgt om at kunne modtage rene tekstiler med op til 300 tons om dagen.

Med implementering af nye EU-direktiver på affaldsområdet i Danmark sættes der fokus på tekstilaffald og genanvendelse af dette. Virksomheden ønsker derfor for fremtiden også at kunne modtage denne type affald.

Virksomheden har de seneste par år forbedret sikkerheden for opbevaringen af de affaldsfraktioner som de modtager. Der er bl.a. installerede termiske kamera til overvågning af affaldsbunkerne, samt automatisk sprinkleranlæg, som dækker hele pladsen. Pladsen er derudover afskærmet til alle sider af en jernvæg som strækker sig op over affaldsbunkehøjden.  Tekstilaffaldet vil derudover blive opbevaret under overdække i båse på fast belægning, for at hindre at lette materialer giver anledning til flugt.

Den samlede vurdering af anlægsforholdene gør, at pågældende udvidelse af brandbare affaldsfraktioner kan indgå i virksomhedens miljøgodkendelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

Høring

Afgørelsen har været i høring hos virksomheden. Virksomheder og Byliv har ikke modtaget nogen kommentar i forbindelse med høringen.

Sagens dokumenter

Miljøgodkendelse for L-vej 3, Ragn-sells A/S, Prøvestenen, af februar 2012 (sagsnr. 2017-0007265-20) og senere ændringer af september 2018 (sagsnr. 2017-0007265-51).

Ansøgning af 12. november 2021.

Mulighed for aktindsigt og udtalelse

I har jf. miljøbeskyttelseslovens § 75 ret til at få aktindsigt i sagen. I har desuden 14 dage fra modtagelsen af dette brev til at komme med en udtalelse i sagen, herunder fremkomme med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper forbundet med påbuddet.

Vi skal have modtaget jeres udtalelse senest den 4. januar 2022.

Af det endelige påbud vil det fremgå, at I har mulighed for at påklage påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage vil have opsættende virkning, medmindre nævnet afgør andet.

Lovgrundlag

Påbud om vilkårsændring vil blive meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §41b

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på https://dma.mst.dk/,  jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 4. januar 2022.

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Område for Miljø og Byliv på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Sagsbehandlere:

Christoffer Pedersen		Antonio Tredanari

REVIDERET MILJØGODKENDELSE

RAGN SELLS

L-VEJ 3, PRØVESTENEN

KØBENHAVN

Generelt

- Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (standardvilkår 1)

Indretning og drift

- Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Som minimum skal der foreligge driftsinstrukser for

- Kontrol og håndtering af vinduer indeholdende PCB og blyholdig maling

- Trykimprægneret træ: Håndtering, neddeling, opbevaring

- Gips. Håndtering, neddeling, opbevaring

- Brændbart: Håndtering, neddeling, opbevaring

- Håndtering af olie/friturefedt

- Organisk affald: Håndtering

- Lugtfilter: drift og vedligehold

- Sikring mod støv og lugt

- Sikring mod plast- og papirflugt fra anlægget

- Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

| Affaldsart | Max oplag ved lukketid | Oplagringsmåde |
| --- | --- | --- |
| Trykimprægneret træ | 1000 t | På befæstet areal. Se vilkår 17 |
| Træ |  | På befæstet areal |
| Blandet bygge- og anlægsaffald: Vinduer og glas ISOMIX, bygningstræ, beton, mursten, tegl og asfalt |  |  |
| Metal |  | I container eller på befæstet areal, se vilkår 11 og 12 |
| Rene tekstiler | 300 t | I overdækkede båse på befæstet areal, se vilkår 6 |
| Papir og pap | 50 t | Overdækket, se vilkår 6 |
| Inert affald herunder: Mørtelpuds, keramik og porcelæn. Ikke genbrugsegnet glas, let- og gasbeton, leca, nyt eternit (ikke asbestholdigt) |  | På befæstet areal |
| Have- og parkaffald |  | På befæstet areal (Maks. oplag i 3 dage), se vilkår 16 |
| Deponiaffald Isoleringsmateriale (sten- og glasuld). Træbeton. Tagpap, Støvende (ikke asbestholdigt affald (fx knækkede eternitplader) |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Gips |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Plast (inklusiv PVC) |  | På befæstet areal, se vilkår 6 |
| Elektronikaffald (WEEE) |  | Overdækket i bur på befæstet areal |
| Udtjente dæk |  | På befæstet areal |
| Storskrald |  | I overdækkede båse på befæstet areal |
| Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald | 70 t | I lukket hal, se vilkår 18 |
| Affald fra markedspladser, lejre o.l. | 70 t | I lukket hal |
| Spiselig olie og fedt | 1000 t | I faste 60 liters tønder i lukkede skibscontainere |
| Farligt affald |  |  |
| Vinduer indeholdende PCB |  | Overdækket på befæstet areal eller i en lukket container på ubefæstet areal. Se vilkår 9. |
| Træ med blyholdig maling | 40 t |  |

- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (Standardvilkår 5)

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i overdækket container eller på område under tag og med tæt belægning . (Standardvilkår 6)

- Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (Standardvilkår 7)

- Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

- Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger, såsom et funktionsdueligt vandings- eller sprinklersystem.

- Ved modtagelse af vinduer skal det sikres, at vinduer incl. rammer indeholdende PCB håndteres særskilt og opbevares i lukket container.

- Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

- Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

- Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

- Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

- Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

- Blandet bygnings- og nedrivningsaffald må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (standardvilkår 21)

- Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (standardvilkår 22)

- Trykimprægneret træ skal opbevares på befæstet areal. Neddeling skal ske under tag.

- Håndtering af bioaffald (organisk affald):

- Bioaffald må kun håndteres inde i hallen (biohallen).

- Portene til biohallen må kun åbnes i forbindelse med trafik til og fra hallen.

- Før køretøjer forlader biohallen skal de spules, så der ikke hænger bioaffald på sider eller hjul.

- Bioaffald skal bortkøres dagligt.

- Ved arbejdstids ophør skal rester af bioaffald opsamles i en tæt container og være overdækket med fast låg. Containeren til rester af bioaffald skal stå i den lukkede hal.

- Væske fra det organiske affald skal fjernes dagligt ved arbejdstids ophør.

- Gulvet i biohallen skal rengøres/spules dagligt.

- Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (standardvilkår 12)

Støj

- Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr, må ikke overstige nedenstående grænseværdier.

| Tidsrum | Man– fredag kl. 6.00 – 19.00 Lørdag kl. 7.00-14.00 | Man– fredag kl. 19.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 7.00-22.00 | Alle dage kl. 22.00 –7.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prøvestenen | 70 | 70 | 70 |
| Lystbådehavn mod syd | 55 | 55 | 55 |
| Nærmeste beboelsesområde og haveforening | 50 | 45 | 40 |
| Rekreative områder | 40 | 35 | 35 |

Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde må kl. 22 til 7 ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 7-19 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 7-14 og 3 timer på lørdage kl. 14-17.

For aftenperioden kl. 18-22 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22-7 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Spildevand og overfladevand

- Overfladevand fra vejarealer med oplag af produkter skal ledes til offentlig regnvandskloak over olieudskiller og sandfang med prøvetagningsbrønd.

Overfladevand fra den nordlige del af pladsen samt af vand fra håndtering af bioaffald skal ledes over sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til spildevandskloak.

Sanitært spildevand skal afledes direkte til offentlig spildevandskloak.

Vand afledt fra vaskepladsen skal afledes over sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til offentlig spildevandskloak.

- a Vand, som afledes til spildevandskloak, skal efter olieudskiller og sandfang og før offentlig kloak overholde følgende grænseværdier:

| Stof | Emissionsgrænse |
| --- | --- |
| Suspenderet stof | 500 mg/l (1) |
| Bundfældeligt stof | 50 ml/l (1) |
| Chlorid | 1000 mg/l (1) |
| pH | 6,5 – 9 (1) |
| Temperatur | 50 °C (1) |
| Mineralsk olie (A) | 20 mg/l (1) |
| Tetrachlorethylen (PCE) (A) | 100 μg/l (2) |
| Trichlorethylen (TCE) (A) | 100 μg/l (2) |
| Benzen (A) | 80 μg/l (2) |
| Napthalen (A) | 12 μg/l (2) |
| Cyanider, total | 1 mg/l (1) |
| Cyanid, frit | 0,01 mg/l |
| Benzo(a)pyren(A) | 0,5 μg/l (2) |
| Bly | 100 μg/l (1) |
| Cadmium | 3 μg/l (1) |
| Chrom | 300 μg/l (1) |
| Kobber | 100 μg/l (1) |
| Kviksølv | 3 μg/l (1) |
| Arsen | 13 μg/l (1) |
| Nikkel | 250 μg/l (1) |
| Zink | 3000 μg/l (1) |
| (1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 /3/. (2) Svarende til 10 x EU-miljøkvalitetskrav for marint overfladevand, jf. bek. 1022 af 25. august 2010 /4/. |  |

22 b  Vand, som afledes til offentlig regnvandskloak, skal efter olieudskiller og sandfang og før offentlig regnvandskloak overholde følgende kravværdier:

| Stof | Kravværdier Målt som gennemsnit over året |
| --- | --- |
| Suspenderet stof | 40 mg/l (1) |
| Bundfældeligt stof | - |
| Chlorid | - |
| pH | - |
| Temperatur | - |
| Mineralsk olie (A) | 10 mg/l (1) |
| Tetrachlorethylen (PCE) (A) | 10 µg/l (2) |
| Trichlorethylen (TCE) (A) | 10 µg/l (2) |
| Benzen (A) | 8 µg/l (2) |
| Napthalen (A) | 2 µg/l (2) |
| Cyanider, total | 0,1 mg/l (1) |
| Cyanid, frit | 1 µg/l |
| Benzo(a)pyren(A) | 0,00017 µg/l (2) |
| Bly | 1,3 µg/l (1) |
| Cadmium | 0,2 µg/l (1) |
| Chrom | 3,4 µg/l (1) |
| Kobber | 2 µg/l (1) |
| Kviksølv | 0,07 µg/l (1) |
| Arsen | 1,5 µg/l (1) |
| Nikkel | 8,6 µg/l (1) |
| Zink | 12,8 µg/l (1) |
| (1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 /3/. (2) Svarende til 10 x EU-miljøkvalitetskrav for marint overfladevand, jf. bek. 1022 af 25. august 2010 /4/. |  |

22 c Fra pladsen tages i drift skal Ragn-Sells lade udtage prøver til spildevandsanalyse fra hver af tilslutningerne til hhv. spildevandskloak og regnvandskloak. Prøverne skal udtages månedligt. Analyseresultaterne skal indsendes til Center for Miljøbeskyttelse straks efter de modtages af Ragn-Sells.

Når der efter Center for Miljøbeskyttelses vurdering foreligger tilstrækkeligt grundlag til at vurdere om grænseværdierne efter vilkår 21 kan overholdes vil Center for Miljøbeskyttelse tage stilling til de fremtidige afledningsvilkår og prøvetagningsfrekvensen.

- Prøveudtagning og analyse af vandprøver skal foretages efter referencelaboratoriets til enhver tid gældende metoder.

- Udgået.

- Før afledning af spildevand fra biohallen skal større dele af fast affald fjernes.

- Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 ”Norm for af-løbsinstallationer” eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.

- Virksomheden skal indenfor 6 måneder af datoen for denne miljøgodkendelse dokumentere overfor Center for Miljøbeskyttelse, at olieudskillere iht. bilag 3 er dimensioneret i overensstemmelse med vilkår 23, 26 og 28. På kloaktegningen skal de enkelte olieudskillere være identificerbare ved nummer e.lign.

- Olieudskilleren i tilknytning til vaskepladsen skal være forsynet med koalescensfilter, som skal renses/udskiftes efter behov.

- I prøvetagningsbrønden skal det være muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskiller og spildevandskloak.

- Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie/slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.

- Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte.

- Inspektion af udskillere skal ske efter hver tømning og minimum en gang årligt. Ved inspektion tjekkes, om udskillere har indvendige revner og er i forsvarlig stand, og flydelukke og alarm efterses og renses. Efter tømning skal olieudskillerne efterfyldes med vand.

Affald

- Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (standardvilkår 25)

- Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (standardvilkår 13)

- Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.(standardvilkår 14

Luftforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Hvis myndigheden uden for virksomhedens område konstaterer lugt- eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne eller iværksættes andre forebyggende eller begrænsende foranstaltninger. (Standardvilkår 8)

- Ved risiko for støvgener i omgivelserne skal Ragn-Sells foretage vanding af oplag, kørearealer og steder for håndtering i nødvendigt omfang.

- Nedknusningsanlæg skal forsynes med fastmonteret anlæg til støvbegrænsning

- Udsugning fra biohallen skal ske mekanisk gennem filter, der er dimensioneret så vilkår 36 kan overholdes.

- Afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

- Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (standardvilkår 23)

- Vaskepladsen skal være befæstet med tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (standardvilkår 24)

- Spildbakker skal holdes fri for affald, så evt. spild eller lækage kan konstateres.

Best available technology

- Virksomheden skal etablere opsamling af regnvand.

Egenkontrol

- Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (standardvilkår 26)

- Miljømyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. (standardvilkår 27)

- Ved formodning om utæthed eller skade på olieudskiller og sandfang kan miljømyndigheden kræve, dog højst en gang per år, at virksomheden lader olieudskiller og sandfang tæthedsprøve.

- Miljømyndigheden kan, dog højst en gang per år, forlange at virksomheden dokumenterer, at støjkravene i vilkår 20 er overholdt. Dokumentationen skal foretages som ”Miljømåling - ekstern støj” af et firma, der akkrediteret hertil.

- Miljømyndigheden kan, dog højst en gang per år, forlange at virksomheden dokumenterer, at vilkår 22 om spildevand er overholdt. Prøvetagning og analyser skal foretages af et firma, der er akkrediteret hertil.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

- Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

- Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Driftsjournal

- Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.

- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

- Kontrol og vedligeholdelse af udsugning og luftfilter i biohallen.

- Dato og resultat for tømning og tæthedsprøvning af olieudskillere og sandfang.

- Dato og resultat for pejling af olieudskiller,

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er anført maksimale oplagsstørrelser i vilkår 3. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (standardvilkår 28)

Klimasikring

- Virksomheden skal senest 3 måneder efter godkendelsesdatoen, redegøre for, om dens anlæg og oplag er passende sikret mod voldsomme klimatiske ændringer som stormflod eller hedebølger, og om store regnvandsmængder kan bortledes inden de forårsager omfattende skader.

Vilkår nr. 21 til 32 om spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår nr. 46 til 50 om egenkontrol kan revideres jf. miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3.

| Parameter |  | April 2017 |  |  | 03-08-2017 | 14. Dec. 017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kun overskredne værdier er anført | GV, myg/l | Brønd 1 | Brønd 2 | Brønd 3 | Brønd 2 | Brønd 1 | Brønd 2 | Brønd 3 |
| Olie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 15 | 19 |  | 22 | 21 | 30 |  |  |
| Bly | 25 | 60 |  | 72 | 300 | 1600 | 450 | 360 |
| Cd | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chrom | 5 | 17 |  | 24 | 50 | 100 | 45 | 16 |
| Cu | 10 | 130 | 12 | 83 | 110 | 250 | 71 | 44 |
| Hg | 1 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| Ni | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Zn | 250 | 1200 |  | 930 | 1900 | 7200 | 2200 | 1300 |

| Parameter | GV, myg/l | 16.10.2014 | 17.09.2014 | 20.11.2013 | 21.9. 2012 | 8.3.2011 | 2.3.2010 | 15.4.2009 | 13.3.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Efter olieudskiller |  |  |
| Mineralsk olie | 10 | 3,6 | 4,8 | 0,66 | 1 | 17 | 12 | 0,31 | - |
| Bly | 25 | 290 | 120 | 40 | 23 | 29 | 3200 | 6,1 | 8,5 |
| Chrom | 5 | 22 | 18 | 17 | 6,6 | 5 | 1600 | 11 | 1,8 |
| Nikkel | 50 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4,2 | 210 | 6,7 | 3,6 |
| Kobber | 10 | 70 | 50 | 38 | 14 | 13 | 3200 | 40 | 62 |
| Zink | 250 | 2900 | 1600 | 1100 | 230 | 440 | 9400 | 260 | 410 |
| Arsen | 15 | 16 | 10 | 4,4 | <0,8 | 17 | 230 | 1,4 | 0,92 |
| Cadmium | 10 | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 0,19 | 0,2 | 31 | 0,65 | 0,15 |
| Kviksølv | 1 | 0,43 | 0,086 | 0,12 | 0,37 | < 0,050 | 2,8 | 0,12 | < 0,050 |
| pH | 6,5-9 | 7,4 | 7,6 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 7.8 | 7.7 |

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” eller ”impermeabel belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.