| LANDBRUGSTILSYN Syddjurs Kommune |  |
| --- | --- |
| Tilsynsadresse: Stenledvej 5, 8400 Ebeltoft | Dato for tilsyn: 25-10-2018 |
| Ejer: Mejltangegaard v/Rasmus Brøgger | Tidsforbrug på ejd.: 20 min |
| CVR nr.: 25705327 | Dato for forrige tilsyn: Prioriteret tilsyn d. 24-10-2017 |
| CHR nr.: 95863 | Tilsynsførende: Marie |
| Betaler: Rasmus Brøgger |  |
|  | Tilstede ved tilsynet: Rasmus |
| Andre ejendomme: |  |

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

| Der er ført tilsyn med (sæt x): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald |  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke |  |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |  |
| Spildevand-/afløbs |  | Andet |  |

| Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >270 DE eller 750 stipladser til søer IPPC |  |
| --- | --- |
| Kategori: 1a | IPPC |

| Risikoscore før tilsyn: 4,67 | Risikoscore efter tilsyn: 2,79 |
| --- | --- |

| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej |  |
| --- | --- |
| Dato herfor: | Håndhævelsestype: |

| Oplag: Markstak | Antal: 0 |
| --- | --- |

| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) |  |  |  |  |  | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK | X | Ikke OK |  | Ikke relevant |  | Påbud |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) |  |

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

| KONTAKTOPLYSNINGER |  |
| --- | --- |
| Ejers tlf.: 22113954 / 86 33 60 29 | Ejers mail: stalden@mejltangegaard.dk |

DYREHOLD/ PRODUKTION

| Tilladt produktion: § 12 godkendelse |  |  |  | Tilladelsesdato: 18-12-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser |  | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |  |
| Smågrise | Fuldspaltegulv | 26.600 |  |  | 113,47 | Fravænningsvægt: 8,0 | Afgangsvægt: 30,0 |
| Slagtesvin | Fuldspaltegulv | 350 |  |  | 10,45 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 120,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte | 750 |  |  | 121,76 | Antal fravænnede 30,0 | Fravænningsvægt 8,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 750 |  |  | 52,18 | Antal fravænnede 30,0 | Fravænningsvægt 8,0 |

| Samlet antal DE: 297,86 | Antal DE nu: 297,86 |
| --- | --- |
| Tilsynskommentar: |  |

| Registreret produktion: Gødningsregnskab |  |  |  | Dato for registrering: 01.08.2016-31.07.2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser |  | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |  |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse | 650 |  |  | 103,25 | Antal fravænnede 30,6 | Fravænningsvægt 7,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 650 |  |  | 44,25 | Antal fravænnede 30,6 | Fravænningsvægt 7,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 17.400 |  |  | 71,19 | Fravænningsvægt: 7,0 | Afgangsvægt: 28,1 |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 115 |  |  | 3,00 | Indgangsvægt: 28,1 | Afgangsvægt: 106,4 |

Samlet antal DE: 221,69

Tilsynskommentar: Der er 6 års udnyttelsesfrist på § 12 godkendelsen fra december 2017.

GØDNINGSBEHOLDERE

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m²) | Vol (m³) | Overdæk (m²) | Interval | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 18-09-2015 | 450 | 1.640 | Flydelag | 5 |  |
| Gyllebeholder | 01-01-2006 | 18-09-2015 | 700 | 2.800 | Flydelag | 5 |  |
| Fortank til gyllebeholder | 01-01-2005 | 01-01-2000 | 0 | 120 | Fast låg |  | Fortank er beliggende helt under terræn Beholderkontrol den 18.9.2015 |

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? -

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

| Beskrivelse af overførsel af gylle m.m. | Ja | Nej | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m2 (10 m i diameter) | X |  |  |
| Er indløb dykket? | X |  |  |
| Er indløb sikret mod tilbageløb? | X |  |  |
| Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder? |  | X |  |
| Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | X |  |
| Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) | X |  | Der er pumperør på den lille gyllebeholder, som bruges ved overførsel af gylle til gyllevogn. Der overføres også med sugekran til gyllevogn/lastbil. |
| Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning) |  |  | Ikke relevant |
| Er pumper forsynet med afbryder? |  |  | Ikke relevant |
| Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug? |  |  | Ikke relevant |
| Er hovedtavle aflåst? |  |  | Ikke relevant |
| Er der påfyldningsalarm? |  |  | Ikke relevant |
| Bemærkninger: Der er monteret alarm på de 2 gyllebeholdere på ejendommen. Husk de 2 gyllebeholder er omfattet af krav om beholderkontrol hver 5. år. |  |  |  |

Møddingsplads

|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt? |  |  |  |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb? |  |  |  |
| Afløb fører til lovlig beholder? |  |  | Opsamlingsbeholders kapacitet (m3): |
| Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades) |  |  |  |
| Er rand eller sidemur ren for mødding? |  |  |  |
| Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes? |  |  |  |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller? |  |  |  |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning? |  |  |  |
| Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket) |  |  |  |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder? |  |  |  |
| Bemærkninger: Ingen møddingsplads – dybstrøelse fra soholdet køres direkte ud på omdriftsarealer og nedpløjes. |  |  |  |

| GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER |  |
| --- | --- |
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: | Nej |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: | Nej |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? |  |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? | Nej |
| Bemærkninger: | Når antallet af producerede smågrise overstiger 25.980 stk. indgås der skriftlig aftale om ekstern opbevaring af 160 m3 gylle, hvormed kravet om 9 mdr. opbevaringskapacitet vil være opfyldt |

| OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) |  |
| --- | --- |
| FLYDENDE GØDNING |  |
| Samlet opbevaringskapacitet: 4880 m3 | Samlet produktion af gylle: 6717 m3 |
| Kapacitet f. flydende gødning: 8,7 mdr. | Aktuel opbevaringskapacitet: 14,83 mdr. |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet i § 12 miljøgodkendelsen |  |
| Bemærkning: Når antallet af producerede smågrise overstiger 25.980 stk. indgås der skriftlig aftale om ekstern opbevaring af 160 m3 gylle, hvormed kravet om 9 mdr. opbevaringskapacitet vil være opfyldt. |  |
| FAST GØDNING |  |
| Størrelse af møddingsplads: m3 | Samlet produktion af fast gødning: 683,4 m3 |
| Kapacitet f. fast gødning: mdr. | Aktuel opbevaringskapacitet: mdr. |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |  |
| Bemærkning: Ingen møddingsplads. Dybstrøelsen fra sostalden køres direkte ud og pløjes ned. |  |

| OPBEVARING PÅ MARK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Er der markstak / Ensilagestak? |  | X |  |
| Er der markmødding? |  | X |  |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) |  |  |  |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) |  |  |  |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket) |  |  |  |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? |  |  |  |
| Cirkuleres Markstakken? |  |  |  |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? |  |  |  |
| Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) |  |  |  |
| Bemærkninger: |  |  |  |

| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV. |  |
| --- | --- |
| Type godkendelse: § 12 godkendelse | Dato: 18-12-2017 |
| Vilkår der er kontrolleret: Vikårene i miljøgodkendelsen er gennemgået ved tilsynet. Fodervilkår (nr. 12+13): max. 17.192,12 kg N max. 3698,48 kg P Tal fra e-kontrol (01.10.17-30.09.18): - FEso pr. årsso: 1520 FEso - Gram råprotein pr. FEso: 134,51 g - Antal fravænnede grise pr. årsso: 31,1 stk. - Fravænningsvægt: 6,2 kg - Antal årssøer: 664 stk. N ab dyr pr. årsso = (FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250 – 1,98 – (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257) N ab dyr pr. årsso = 25,78 Totalt: 25,78 kg N/årsso x 664 årssøer = 17.117,92 kg N P ab dyr pr. årsso = (FEso pr. årsso x gram fosfor pr. FEso)/1000 – 0,58 – (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006) P ab dyr pr. årsso = 5,3 Totalt: 5,3 kg P/årsso x 664 årssøer = 3519,2 kg P Vilkårene er overholdt. Heraf vilkår der ikke er overholdt: Ingen. |  |

| Miljørisikovurdering |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato for vurdering | 13-11-2018 |  |
| - Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| - Regelefterlevelse | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| - Oplagret gødning | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| - Størrelse | 5 | Score 1: Højst 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE |
| - Sårbarhed | 1 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 2,79 |  |