Bilag 3.5. Siemens-Gamesa Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg oversigt over gældende vilkår

Vilkårene stammer fra miljøgodkendelse dateret 30. januar 2009, hvor andet ikke er anført.

- Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen. (12-01-2018)

Egenkontrol:

- Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises Virksomhedsafdelingen. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. 

I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, EMAS- eller ISO 14.001 auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrapporter.

- Komplet, opdateret samling af sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden.

- Opgørelse over forbrug af råvarer og malinger mv., jf. vilkår 24 og 40.

- Beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf, herunder oplysninger om medarbejderinddragelse i planen. Jf. vilkår 48.

- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.

- Virksomhedens grønne regnskab.

- Virksomhedens miljøorganisation, miljømålsætning og skriftlige procedurer iht. virksomhedens miljøledelsessystem, herunder oplysninger om, hvorvidt medarbejderne er inddraget i virksomhedens miljøarbejde.

- Virksomhedens skriftlige procedure for vedligeholdelse og tilsyn med ventilationsanlæg, filteranlæg og trykluftanlæg. Jf. vilkår 22.

- Journal over kontrol og service af filteranlæg og øvrige ventilationsanlæg, herunder kopi af kvitteringer på nye filtre mv., jf. vilkår 38. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal med dato noteres i journalen.

- Registrering af affald fordelt på affaldsstrømme, jf. affaldsbekendtgørelsen. Samt kopi af den sidste redegørelse om ændring af affaldsmængder. Jf. vilkår 45.

Placering, indretning og drift:

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.

2.1 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (12-01-20187)

- Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Virksomhedsafdelingen, før virksomheden:
a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

- Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden fjerne alt oplag af varer mv. samt alt oplag af affald, senest 3 måneder efter at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt orientere Virksomhedsafdelingen.

- Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

- Virksomheden må ikke efter Virksomhedsafdelingens skøn give anledning til væsentlige støv-, lugt-, støj- eller vibrationsgener i omgivelserne.

- Vinduer, døre og porte til produktionslokalerne skal holdes lukkede ved malingspåføring og ved støvende, lugtende eller støjende aktiviteter.

- Døre og porte fra malehallen til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i haller er undertryk under drift.

- Der skal være installeret on-line differenstrykmålere over ethvert filter fra afkast 4, 6, 8, 18 og 25. Differenstrykmålerne skal være tilsluttet alarmanordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved tilstopning af eller brud på filteret. Kravet vedrørende brud gælder dog ikke afkast nr. 18, malekabinen.

Ved filtersvigt skal arbejdet straks indstilles og må først genoptages, når filteret er bragt i orden.

Vilkåret skal overholdes senest 6 måneder efter denne miljøgodkendelse er meddelt.

- Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne mv. samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang, med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

Standardvilkår D 207

Indretning og drift

- Støbning af forme og dorne skal foregå i lukkede processer. Ved »en lukket proces« forstås en proces, som foregår i en tæt indeslutning, hvis volumen er fyldt op med processens ingredienser (materialer og kemikalier), således at der ikke forekommer et frit luftvolumen, hvortil der kan afgives gasser.

Luftforurening

- Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m3 er overholdt.

- Afkast fra processer, hvor der anvendes epoxybaseret resin (til prepregfremstilling, gelcoating og støbning), skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret, så der kan ske fri fortynding af afkast. Dette gælder for såvel åbne som lukkede processer. (12-01-2018)

13.a Afkast nr. 34 skal forhøjes, så dt opfylder kravet til afkasthøjde I vilkår 13 senest den 1. Oktober 2019

- Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord og grundvand

- Jf. § 3 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 er nye overjordiske olietankanlæg under 6.000 ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, men de skal mindst overholde kravene i § 25, § 26, § 27, stk. 1 og 3, § 29, § 31, § 32, § 33, stk. 1, og §§ 35-40..

Olietankbekendtgørelsen finder dog anvendelse på de eksisterende overjordiske anlæg, der er etableret før 1. september 2005.

- Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsanordninger på over- eller underjordiske tanke med motorbrændstof skal være placeret inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.
Ved »impermeabel« forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret skal opfyldes senest 1. april 2011.

- Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 19 og 20.

- Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Affald

- Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

- Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

- Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte lukkede beholdere, container, big-bags el. lign.

Egenkontrol

- Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden efter posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Konstateres der utætheder, skal renluftsiden efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (12-01-2018)

- Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (12-01-2018)

Driftsjournal

- Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: 
1) Årligt forbrug af råvarer opdelt på typer af:

  - Resin og gelcoat.

  - Formklargøringsmidler.

  - Rensevæsker, der er baseret på organiske opløsningsmidler.

2) Dato for og resultatet af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer, jf. vilkår 22. 
3) Dato for og resultatet af kontrollen af befæstede arealer og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 23. 
Driftsjournalen skal igangsættes senest 3 måneder efter, der er meddelt miljøgodkendelse. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Øvrige vilkår:

Luftforurening

- Virksomheden må maksimalt udlede 9,3 kg blandingsfortynder pr. time.

- Der må uden godkendelse anvendes malingsprodukter, hvis indhold af opløsningsmidler kan klassificeres som blandingsfortynder. Før nye malingsprodukter tages i anvendelse, skal virksomheden dokumentere, at opløsningsmidler kan anses for blandingsfortynder. Dokumentationen skal udføres på grundlag af tekniske datablade, der angiver indhold og sammensætning af produkterne.  Dokumentationen skal indsættes i driftsjournalen og forevises til Virksomhedsafdelingen på forlangende.

- Vilkår 27a:

Virksomheden må ikke anvende maling, hærder eller fortynder, som in-deholder organiske opløsningsmidler tilhørende hovedgruppe 1 eller hoved-gruppe 2, klasse I, i henhold til Miljøstyrelsens B-værdivejledning, Vejledning nr. 2, 2002.  (05-11-2012)

- Vilkår 28a:

Virksomheden må ikke anvende kemiske produkter, der har fået tildelt eller skal tildeles risikotilsætninger (R-sætninger) R45, R46, R49, R60 eller R61, jf. bekendtgørelsen om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbe-varing af stoffer og blandinger eller tilsvarende mærkning i henhold til ny klassificeringsforordning (EF 1272/2008) (CLP-forordning), hhv. H350, H340, H350i, H360F og H360D. (05-11-2012)

- Afkastkanaler skal opfylde følgende krav:

| Afkast nr. | Beskrivelse | Maks. Luftm. [normal m3/time] | Diame-ter mm | Det for-urenen-de stof | Filterkrav (tilbageholder mindst) | Emissionsgræn-seværdi 2) [mg/normal m3] 1) | Afkast højde (minimum) [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Støvsuger anlæg, hal M, N og P | 2.016 | 250 | Slibe-støv, støv i øvrigt |  | 10 | 1 m over tagryg lodret luftafkast |
| 9 | Kalorifere Oliefyr 113,3 KW, hal D |  | 250 | NOx 6) CO |  |  | 8,8 m over ter-ræn |
| 10 | Kalorifere Oliefyr 91 KW, hal D |  | 200 | NOx 6) CO |  |  | 6,3m over terræn |
| 11 | Kalorifere Oliefyr 82 KW, hal D |  | 150 | NOx 6) CO |  |  | 5,2 m over terræn |
| 12 | Kalorifere Oliefyr 122 KW, hal U |  | 300 | NOx 6) CO |  | 250 2) 5) 100 2) 5) | 10,2 over terræn |
| 18 | Malekabine, hal K | 60.000 |  | Opløsnings-midler |  | 265 7) | 25 |
|  |  |  |  | Male-støv | 90 % |  |  |
| 19 | Kalorifere Oliefyr 240 KW, hal R |  |  | NOx 6) CO |  | 250 2) 5) 100 2) 5) | 13,3m over terræn |
| 21 | Kalorifere Oliefyr 240 KW, hal K |  |  | NOx 6) CO |  | 250 2) 5) 100 2) 5) | 11,5m over terræn |
| 23 | Svejsning, hal P – mobilt udsug, bruges kun lejlighedsvis |  |  |  | Filter iht. svejserøgs-vejledningen |  | Højde iht. svejserøgs-vejledningen |
| 34 | Ventilationsanlæg til skumning hal P | 34.000 | 800x 1300 |  |  |  | 1 m over tagryg forhøjes inden 1.10.2019 |
| 36 | Svejserøg hal P | 6500 | 400 |  | Filter iht. Svejserøgvejledning |  | 1 m over tagryg |
| 37 | Procesudsugning fra ovne | 3000 | 320 |  |  |  | 1 meter over tag |
| 38 | Stinkskab | 600 | 125 |  |  |  | 1 meter over tag |
| 39 | Punktudsugning | 1200 | 200 |  |  |  | 1 meter over tag |
| 40 | Spånsuger | 1293 | 200 |  |  |  | 1 meter over tag |
| 41 | Udsugningsvæg BTLC | 8199 | 500 |  |  | 5 | 2,7 meter over tag |
| 42 | Procesudsug i slibecontainer TW |  |  |  |  | 5 | 1 meter over tag |
| 43 | Centralstøvsuger i vådskærerum hal D, TW | 600 | 160 |  |  | 5 | 1 meter over tag |
| 44 | Udsugning fra lille malekabine på siden af hal 3 | 20800 | 1000 |  |  | 5 | 13 meter over terræn |
| 45 | Afkast fra oliefyr til malecontainer |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Klimarum afkast |  |  |  |  | 5 | 1 meter over tag |
| 47 | Ventilation til malekabinen. Afkast igennem skorstenen kilde 18 | 60.000 |  |  |  |  | Afkast fælles med kilde 18 |
| 48 | VU01 Procesanlæg for slibestøv/støvsugning | 1200 | 315 |  |  | 5 | 1,5 meter over tagryg |
| 49 | Støvsuger anlæg, hal K (ATEX) | 600 | 160 |  |  | 5 | 1 meter over tag |
| 50 | Støvsuger anlæg, sydenden af hal D (ATEX) | 450 | 160 |  |  |  | 1,5 meter over tagryg |

1) Referencetilstanden for normal m3 er 0 C, 101,3 kPa og tør gas.

2) Emissionsgrænseværdien er angivet som timemiddelværdi.

3) Emissionsgrænsen er mg total støv/normal m3.

4) Luftmængderne, der er angivet i parentes, er ikke kravværdier.

5) Referencetilstanden for normal m3 er 0 C, 101,3 kPa og tør gas ved 10 % O2.
6) Regnet som NO2

7) Fastsat ud fra timeforbruget, der er grundlag for OML-beregning

- Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så følgende B-værdier er overholdt:

| Stof/parameter | B-værdi mg/m3 |
| --- | --- |
| NOx regnet som NO2 | 0,125 |
| CO | 1,00 |
| Støv i øvrigt under 10 m, herunder malingstøv generelt | 0,08 |
| Blandingsfortyndere | 0,15 |

Kontrol af grænseværdi for luft og indsendelse af dokumentation

- Virksomheden skal på Virksomhedsafdelingens forlangende, dog højst 1 gang årligt foretage en OML-beregning til dokumentation af, at den/de i vilkår 30 fastsatte B-værdi(er) er overholdt.

- Virksomheden skal på Virksomhedsafdelingens forlangende, dog højst 1 gang årligt lade udføre en akkrediteret præstationskontrol på afkast nr. 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 25 til dokumentation af, at emissionsgrænseværdierne er overholdt. Ved hver præstationsmåling skal der foretages mindst 3 enkeltmålinger af ca. 1 times varighed. I målingen skal indgå måling af luftmængde. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift)

- Måleprogrammet skal aftales med Virksomhedsafdelingen inden målingerne udføres, herunder målestedets placering, produktionsforhold under prøveudtagningen, antal af målepunkter mm.

Målerapport (i henhold til luftvejledningens punkt 8.2.4.1) og beregningerne skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen senest 2 måneder efter at målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

- Afkastkanalerne skal udføres med målestudse, som angivet i den til enhver tid gældende luftvejledning, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen.
Målestudse skal etableres i forbindelse med emissionsmålingerne,

- Emissionsmålinger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de krævede emissionsmålinger.

- Emissionsmålinger og beregninger skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende luftvejledning, pt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001, Luftvejledningen.

Afvigelser fra denne målemetode skal begrundes og godkendes af Virksomhedsafdelingen.

- Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når gennemsnittet af 3 målinger á 1 time i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid.

Egenkontrol

- Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:

– Tidspunkt for og karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer, samt resultatet af kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign.

– Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder).

Driftsjournalen skal igangsættes senest 3 måneder efter der er meddelt miljøgodkendelse.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj:

- Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

|  | 3.4 H1 Norden | 3.4 B1, 3.4 R1, 3.4 R3, 3.4 R4 og 3.4 R5 |
| --- | --- | --- |
| Dag: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 Lørdag kl. 14.00 - 18.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00 | 60 60 60 60 | 45 45 40 40 |
| Aften: Alle dage kl. 18.00 - 22.00 | 60 | 40 |
| Nat: Alle dage kl. 22.00 - 07.00 | 60 | 35 (50)*) |

*) Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

- Virksomheden skal på Virksomhedsafdelingens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 39 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal. (14-08-2009)

- Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Virksomhedsafdelingens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

- Det akkrediterede støjfirma skal til Virksomhedsafdelingen fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

- Målerapporten skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

- Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 39. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Affald:

- Virksomhedens affaldsfrembringelse skal registreres på fraktioner på stamkort eller tilsvarende register, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald, for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006, § 18. 

Såfremt der fremkommer nye affaldsfraktioner, eller hvis mængden af affald i den enkelte affaldsfraktion stiger mere end 20 % i forhold til den sidste redegørelse skal virksomheden fremsende en ny redegørelse for ændringen til Virksomhedsafdelingen. 

Virksomheden skal foretage opgørelse over affaldsmængden årligt senest den *1. februar året efter. Redegørelse for eventuelle ændringer skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen senest 2 måneder efter det årlige opgørelsestidspunkt. 

Redegørelsen for ændringer skal omfatte en vurdering af affaldsfrembringelse i forhold til råvareforbrug/produktion. Redegørelsen skal endvidere omfatte en vurdering af muligheden for at nedbringe affaldsfrembringelsen.

- Det maksimale oplag af affald må ikke overstige følgende mængder:

| Affaldstype | EAK - kode | Årlig affaldsmængde tons | Max. oplag tons |
| --- | --- | --- | --- |
| Pap |  | 20 | 1 |
| Plast |  | 60 | 8 |
| Skum |  | 5 | 1 |
| Træ |  | 30 | 4 |
| PVC |  | 10 | 5 |
| Jern |  | 25 | 5 |
| Elektronik skrot |  | 0,5 | 0,25 |
| Elektronik skrot m/billede rør |  | 0,2 | 0,2 |
| Kabel skrot |  | 2 | 1 |
| Brændbart |  | 180 | 4 x 2 |
| Ikke Brændbart (glasfiber og PVC slanger) |  | 40 | 7 |
| Ni-Cd-batterier | 160602 | 0,025 | 0,025 |
| Blandet usorteret batterier | 200133 | 0,025 | 0,025 |
| Lyskilder | 200121 | 0,100 | 0,100 |
| Spaydåser | 150110 | 0,200 | 0,050 |
| Brugt kattegrus med epoxy rester | 160508 | 1 | 0,200 |
| Resin / hærder affald, flydende | 080409 | 1 | 0,400 |
| Resin / hærder affald fast (ikke færdig hærdet) | 160305 | 1 | 0,400 |
| Epoxy clean, rensevæske med epoxy forbindelser i | 160305 | 0,5 | 0,200 |
| Malingsaffald flydende | 080111 | 0,3 | 0,100 |
| Kølervæske | 160104 | 0,2 | 0,200 |
| Tom emballage med rester af kølevæske | 150110 | 0,2 | 0,100 |
| Tom emballage (dunke) Div. Små emballager | 150110 | 0,45 | 0,150 |
| Tom emballage med resinrester | 150110 | 2 | 0,200 |
| Tom emballage med rester af fast maling | 150110 |  |  |
| Rense fortynder cellulose | 140603 | 0,5 | 0,200 |

- Bortskaffelsen af affald skal ske efter behov, dog skal farligt affald bortskaffes mindst 1 gang om året. 

Bortskaffelsen af affald skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.

Unormale driftsituationer:

- Virksomheden skal inden 3 måneder efter, der er meddelt miljøgodkendelse, udarbejde beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld, der kan bevirke forurening af luft, jord og vandløb mv. I planen skal angives oplysninger om medarbejdernes inddragelse i planen. Kopi af beredskabsplanen skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen.

Vilkår vedr. §19 tilladelse til etablering af afskærmningsvold

- Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold

eller tegn herpå, skal Aalborg Kommune, Miljø straks underrettes med henblik på eventuel revurdering af de her stillede vilkår. (12-01-2018)

- Dokumentation af indbygningen af forurenet jord inkl. udlægning af markeringsnet og afdækning med sand afrapporteres efter etableringen. (12-01-2018)

Luft

- Virksomheden skal forud for håndtering af produkter på laboratoriet foretage en vurdering af produktet i forhold til miljøpåvirkning af vand, jord og luft.  Såfremt vurderingen kan give anledning til tvivl eller giver anledning til forventning om miljømæssige gener, må produktet ikke anvendes, før der er meddelt accept heraf fra tilsynsmyndigheden. Der skal føres dokumentation for opbevarede produkter omfattende vurderingen i forhold til miljøpåvirkning samt maksimalt oplag på virksomheden, der ved tilsyn kan fremvises. 

Der skal ikke føres særskilt dokumentation for oplag i mængder under 10 kg. (12-01-2018)

- Virksomheden skal mindst hvert tredje år bortskaffe produkter, der ikke længere finder anvendelse i TW (Technology Workshop). (12-01-2018)