Dansk Motorsamling

v/Henrik Høyer Nielsen

Kristiansmindevej 14

8500 Grenaa

TRAFIK OG MILJØ

Dato: 04.05.2009

Reference: Flemming H. Nielsen

Direkte telefon: 89 59 40 02

E-mail: fhn@norddjurs.dk

Journalnr.: 09/1940

TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA VASKEPLADS VIA OLIEUDSKILLER TIL OPSAMLINGS-BEHOLDER, DANSK MOTORSAMLING, KRISTIANSMINDEVEJ 14, 8500 GRENAA

Der meddeles tilladelse i medfør af § 19 i Miljøbeskyttelsesloven tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads via olieudskiller til en 22 m3 opsamlingsbeholder ved Dansk Motor og Maskinsamling, Kristiansmindevej 14, 8500 Grenaa, matrikel nr. 3b Villersø by, Villersø.

Dansk Motorsamling er et museum med en samling, der rummer talrige former for motorer, dampmaskiner, traktorer og meget mere af stor værdi for folk med interesse for mekaniseringens udvikling. Vaskepladsen skal anvendes til udvendig rensning af belægninger på de motor- og maskindele, der indgår samlingen på ejendommen.

- ANSØGNING

Ansøgning dateret 29/12 2008 er indsendt via autoriseret kloakmester Henry Abraham. Supplerende oplysninger er modtaget 18/3 2009 og 30/4 2009.

2. 	BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE

Der søges om tilladelse til at etablere olieudskilleranlæg ved en eksisterende 120 m2 vaskeplads med betonbund. Afløb føres til eksisterende ajlebeholder på 22 m3. Det er konstateret, at beholderen er tæt.

Der anvendes koldt vand og højtryksrenser uden afrens/opløsningsmidler. Forbruget af vand skønnes årligt til 30 m3. Der etableres Wavin sandfang og olieudskiller. Det er en gravitationsudskiller, der er dimensioneret til en belastning på 3 l/sek.

Tømning af beholderen sker ved udkørsel og spredning af spildevandet på marker, der udgøres af 0,70 ha græsareal beliggende lige omkring ejendommen.

3. 	TILLADELSE

Der meddeles hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til afledning af spildevand fra en 120 m2 vaskeplads via olieudskiller til beholder på 22 m3 på følgende vilkår:

- Anlægget skal udføres i henhold til det ansøgte, dog under overholdelse af vilkår i denne tilladelse.

- Vaskepladsen skal være etableret med en tæt, impermeabel belægning. Der må ikke på pladsen ske oplagring af sådanne materialer eller foregå aktiviteter, så der kan opstå risiko for forurening af jord og grundvand.

- Spildevand skal via afløbet fra vaskepladsen ledes til tæt opsamlingsbeholder. Beholder må kun tilføres spildevand og regnvand fra den ansøgte befæstede vaskeplads.

- Spildevandet skal gennemløbe sandfang og olieudskiller. Anlægget skal dimensioneres korrekt til den afledte spildevandsmængde. Olieudskilleranlæg og afløbsledninger m.v. skal være af godkendt type og skal være tæt overfor udsivning.

- Sandfang og olieudskiller skal jævnligt vedligeholdes. Olieudskilleren skal tømmes efter behov, og mindst 1 gang om året, dog senest når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Udskilleranlægget tilmeldes den kommunale tømningsordning med tømning 1 gang årligt. Bortskaffelse af sand og slam skal ske i henhold til det kommunale affaldsregulativ.

- Udbringning af spildevandet på landbrugsjord skal foregå således, at der ikke er fare for afstrømning til søer, vandløb og dræn, eller således at det kan medføre overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt. Spildevandet skal fordeles jævnt ud over udspredningsarealerne. Der skal indsendes et kort til kommunen over de benyttede udbringningsarealer.

- Hvis der sker væsentlig ændring i spildevandets mængde eller sammensætning, eller hvis spildevandsanlægget ændres, og der sker ændring i udbringningsarealerne, skal der rettes henvendelse til kommunen.

- Alle arbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakarbejderne skal færdigmeldes på vedlagte attest. Rettet afløbsplan skal fremsendes

Tilladelsen kan i medfør af § 20 i miljøbeskyttelsesloven til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

A. 	Fare for forurening af vandforsyningsanlæg, eller

B. 	Gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 32, eller

C. 	Miljøbeskyttelsen i øvrigt

4. 	NORDDJURS KOMMUNES VURDERINGER

Tilladelse til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden miljømæssig værdi på jordoverfladen vil normalt kræve en tilladelse efter § 19, jf. §§ 34-36 i Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007). Ved meddelelse af en sådan tilladelse skal det sikres, at udledningen eller udsprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører forurening af grundvand, forurening af overfladevand, sundhedsfare for mennesker eller dyr, gener for omboende eller overfladeafstrømning.

Norddjurs Kommune finder i det konkrete tilfælde, at udbringningen af den meget begrænsede mængde spildevand er af miljømæssig underordnet betydning, hvorfor der ikke kræves meddelt en tilladelse til denne udbringning, når der samtidig tages hensyn til, at der sker en rensning af spildevandet inden udledningen.

Området ligger uden for særligt drikkevandsområde (OSD-område).

Nærmeste vandværk, Kristiansminde Vandværk, findes 500 meter mod vest. Der er ikke inden for 300 meter registreret vandindvindinger eller overfladerecipienter.

Norddjurs Kommune vurderer, at etableringen af vaskeplads med opsamlingsbeholder som ansøgt kan foregå uden risiko for områdets grundvands- og drikkevandsinteresser, da der er tale om en begrænset spildevandsmængde uden væsentligt indhold af forurenende eller tungt nedbrydelige stoffer.

5. 	KLAGEVEJLEDNING

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet af ansøger samt af Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeksyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning, jf. lovens § 100.

Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse eller beslutning og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Eventuel klage skal være modtaget ved Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa senest 2. juni 2009.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

6. 	UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende underrettes om afgørelsen:

Ansøger

Aut. Kloakmester Henry Abraham, Hovedvejen 38, 8586 Ørum Djurs

Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Afdeling, pr. mail norddjurs@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk

Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, pr. mail midt@sst.dk

Med venlig hilsen

Norddjurs Kommune

Flemming H. Nielsen