Revurdering af miljøgodkendelser for Steel-Tech ApS Afgørelse af 30. november 2009 med påbud

Virksomhedens navn 		:	Steel-Tech ApS

CVR-nummer 			:	21759546

P-nummer				:	1002933030

Matr. nr. og beliggenhed		:	Matr. nr. 5 ab, Brøndbyvester. Adresse: Dalager 7, 2605 Brøndby.

Virksomheden drives af 		:	Direktør Ole Olsen

Dalager 7, 2605 Brøndby.

Tlf.: 43 27 12 70 / 21 71 52 59.

E-mail: drift@steel-tech.dk

Ejendommens ejer			:	Dalager 7 ApS,

Hobrovej 220, 9520 Skørping.

Tlf.: 70 22 22 68

Virksomhedens listenumre		: 	Hovedaktivitet: A 109 (i), ”Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3.”

Biaktivitet: D 201, ”Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.

Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.” Jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1640 af den 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

INDHOLDSFORTEGNELSE

- BAGGRUND	3

- VILKÅR	3

- 1. 	Generelt	3

- 2.	Indretning og drift	4

- 3. 	Støjemissioner	4

- 4.	Luftemissioner	5

- 5.	Affald	5

- 6.	Egenkontrol	5

- 7.	Foranstaltninger til forebyggelse af større uheld med farlige stoffer	6

- MILJØTEKNISK BESKRIVELSE	7

- MILJØMÆSSIG VURDERING	14

- Luftemissioner	14

- Støj	14

- Spildevand	15

- Affald	15

- Beskyttelse af jord- og grundvand	15

- Renere teknologi	15

- Risiko	15

- BAGGRUND FOR AFGØRELSE	16

- SAGSAKTER	16

- BILAG	16

## BAGGRUND

Steel-Tech ApS har været etableret på adressen Dalager 7, 2605 Brøndby siden 1974 under forskellige navne. Virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse første gang i 1985-86 til tankanlæg til saltsyre henholdsvis natronlud. Herefter blev virksomheden meddelt miljøgodkendelser i 1990 og 1995, som dækker forskellige indretninger på virksomheden.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 18 fastsætter regler om, at vilkår i miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes. Revurderingen skal iht. bekendtgørelsens ske mindst hvert 10. år og første gang efter 8 år.

Med ovennævnte udgangspunkt har Brøndby Kommune foretaget en revurdering af miljøgodkendelserne af virksomheden Steel-Tech, og den reviderede miljøgodkendelse består af nærværende afgørelse med påbudte vilkår. Den gennemførte revurdering har givet anledning til, at Brøndby Kommune ændrer visse vilkår i godkendelserne af 1990 og 1995. Disse vilkår ændres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41

Vilkår og dele af vilkår, som ændres ved påbud er anført med kursiv. Vilkår i denne afgørelse erstatter tidligere vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser fra 1990 og 1995.

Jævnfør bestemmelserne i Godkendelsesbekendtgørelsen skal næste revurdering finde sted senest i år 2019.

Virksomheden skal overholde gældende regulativer i Brøndby Kommune, herunder gældende regulativ for affald.

Vilkårene omfatter kun de miljømæssige forhold som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, i Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed og i Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

## VILKÅR

## 1. 	Generelt

1.1. 	Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse af den 10. februar 2009, dog med de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. (1995)

1.2.	Vilkår i godkendelser fra 1990 og 1995 bortfalder, medmindre de er nævnt nedenfor. Spildevandstilladelsen af den 14.11.1996 er ophævet, og virksomheden må ikke aflede processpildevand.

1.3.	Områder på virksomhedens grund, hvor der opbevares kemikalier, skal indhegnes på en sådan måde, at uvedkommende ikke har adgang dertil. (1990)

1.4.	Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden inden væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring af virksomheden, der medfører ændring i virksomhedens belastning af miljøet eller ved forøgelse af stofmængder, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld.

1.5.	Akut forurening som følge af driftsuheld eller andet skal straks meddeles Brøndby Kommune tlf. 43 28 28 28. Udenfor åbningstiden skal alarmcentralen kontaktes på tlf. 112.

1.6.	Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være bekendt med godkendelsens indhold.

1.7.	Virksomheden skal straks underrette Brøndby Kommune, såfremt der i forhold til tidligere meddelte oplysninger sker væsentlig ændring i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. Tilsvarende skal Brøndby Kommune underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, ophører.

## 2.	Indretning og drift

2.1.	Kemikalier skal opbevares og håndteres på en måde, at spild kan opsamles og ikke løber til kloak, jord eller grundvand. (1990)

2.2.	Belægninger på områder hvor der håndteres kemikalier skal være tætte og modstandsdygtige overfor de pågældende kemikalier. Belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand og væsentlig skade skal straks udbedres.

2.3.	Udendørs oplag af råvarer må kun ske på oplagspladsen til råvarer langs bejdsehallen, som skal være tæt og indrettet med afløb til opsamlingsbassinerne for processpildevand.

2.4.	I tilfælde af spild af kemikalier på udendørs arealer skal afledning til offentlig regnvandsledning standses ved brug af nødventil og spildet inddæmmes.

2.5.	Alt spild skal opsamles og bortskaffes som farligt affald. Egnet opsugningsmateriale skal til en hver tid forefindes på virksomheden.

2.6.	Opsamlingstankene til opsamling af processpildevand skal tømmes mindst 1 gang årligt og inspiceres for belægningsholdbarhed. (1995) Resultat af inspektion skal indføres i driftsjournal jf. vilkår 6.1.

## 3. 	Støjemissioner

3.1.	Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau overalt i nedenstående naboområde må ikke overskride følgende værdi:

70 dB(A) hele døgnet alle dage

3.2.	Tilsynsmyndigheden kan, ved begrundet mistanke om overskridelse af grænseværdierne, kræve at virksomheden lader udføre kontrolmålinger af støjniveauet eller beregninger af støjniveauet. Kontrolmålinger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at foretage støjmålinger eller af personer, der er certificeret til at foretage målinger af ekstern støj fra virksomheder. Alle udgifter hertil afholdes af virksomheden. Resultaterne af målingerne skal sendes til Brøndby Kommune senest 1 måned efter målingens udførelse.

## 4.	Luftemissioner

4.1.	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens areal. (1990)

4.2.	Højden på afkast fra udsugningsanlægget i bejdsehallen skal mindst være 2 meter over tag og så høj at gældende B-værdier for flussyre (B-værdi: 0,002 mg/m3) og NOx (B-værdi: 0,125 mg/m3 regnet som NO2) fastsat af Miljøstyrelsen overholdes. Afkastet skal være opadrettet. Udluftningsrøret fra spildevandstanke skal være ført over tag.

4.3.	Tilsynsmyndigheden kan, ved begrundet mistanke om overskridelse af grænseværdierne, kræve at virksomheden lader foretage kontrolmålinger af luftemissioner. Målinger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret til at foretage pågældende målinger. Resultaterne af målingerne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingens udførelse. Virksomheden afholder samtlige udgifter ved sådanne målinger. (1995)

## 5.	Affald

5.1.	Processpildevand fra opsamlingstankene skal bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

## 6.	Egenkontrol

6.1.	Der skal føres driftsjournal over følgende:

1. Kontrol og vedligeholdelse af anlæg omfattende:

- Månedlig visuel tæthedskontrol af bejdse- og skyllekar

- Kvartårlig funktions- og tilstandskontrol af ventilationsanlæg

- Årlig visuel tilstandskontrol af belægning i spildevandstanke

- Årlig visuel tilstandskontrol af udendørs palletank-lager

- Årlig funktionskontrol af afløb fra udendørs palletank-lager

- Årlig funktions- og tæthedskontrol af nødventil

2. Mængde og dato for aflevering/afhentning af farligt affald samt navn på transportør og affaldsmodtager (svarende til virksomhedens stamkort)

3. Uheld og driftsforstyrrelser, der kan have betydning for virksomhedens miljøbelastning

6.2.	Driftsjournalen skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

## 7.	Foranstaltninger til forebyggelse af større uheld med farlige stoffer

7.1.	Virksomheden skal udarbejde et sikkerhedsdokument, som skal sendes til Brøndby Kommune inden 3 måneder, dog senest den 15. marts 2010, fra meddelelsen af dette påbud. Sikkerhedsdokumentet skal indeholde de oplysninger som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 3.

7.2.	Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument.

7.3.	Virksomheden skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsdokumentet, og fremsende ajourført sikkerhedsdokument til Brøndby Kommune, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. Næste gennemgang skal ske senest medio februar 2015.

7.4.	Ved større uheld skal virksomheden straks afgive alarm via tlf. nr. 112. Den interne beredskabsplan iværksættes straks ved større uheld samt ved en ukontrolleret hændelse, der kan føre til et større uheld.

7.5.	I tilfælde af at et større uheld eller tilløb til større uheld har fundet sted skal virksomheden fremsende følgende oplysninger om uheldet til tilsynsmyndighederne:

1. Tilsynsmyndighederne informeres straks om:

a. Dato, tidspunkt og sted for det større uheld, herunder virksomhedens navn og adresse.

b. Omstændighederne ved uheldet.

c. De involverede farlige stoffer.

d. De oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø.

e. De nødforanstaltninger, der er truffet.

2. Tilsynsmyndigheden informeres hurtigst muligt om, hvilke foranstaltninger der påtænkes

a. til at afhjælpe følgerne af uheldet på mellemlangt og langt sigt og

b. til at undgå en gentagelse af et sådant uheld.

3. Virksomheden ajourfører de afgivne oplysninger, hvis en nærmere undersøgelse påviser andre forhold, som ændrer de givne oplysninger eller de konklusioner, der er draget på grundlag af dem.

# MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Steel-Tech ApS har været etableret på adressen Dalager 7, 2605 Brøndby siden 1974 under forskellige navne. I foråret 2007 blev produktion og salg af vandbehandlingskemikalier solgt fra. Virksomhedens bygninger blev samtidig solgt fra og Steel-Tech ApS lejer sig nu ind i en mindre del af ejendommen.

Virksomhedens aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er overfladebehandling af rustfrit stål ved bejdsning og passivering. Som biaktivitet fremstiller, aftapper og forhandler virksomheden kemiske produkter til overfladebehandling af rustfrit stål.

Ophørte aktiviteter omfatter listepunkt K102 (i): ”Anlæg for bortskaffelse af farligt affald.” Disse aktiviteter ophørte i udgangen af 2003. Desuden er virksomhedens produktion af kemiske produkter indskrænket væsentligt, og virksomheden fremstiller ikke længere anlæg til beskyttelse af varmtvandssystemer.

Da der på virksomheden forekommer mere end 50 ton giftige kemikalier er virksomhedens aktiviteter omfattet af Risikobekendtgørelsens bestemmelser.

Der er ikke planer om bygningsmæssige ændringer eller udvidelser.

Virksomhedens beliggenhed

Virksomheden er beliggende Dalager 7, 2605 Brøndby, i industriområdet Ragnesminde syd i Brøndby Kommune og er omfattet af lokalplan 213.

Produktionsaktiviteterne, der foregår i de lejede lokaler, svarer med få undtagelser til de aktiviteter der foregik i disse lokaler før ovennævnte frasalg af ejendom og aktiviteter.

Området virksomheden er placeret i er separat kloakeret.

Virksomhedens indretning

Virksomheden består af: bejdsehal, skylle- og affedtningsrum, kontor, servicebygning/lager og udendørs oplagsplads.

Bejdsehallen består af to dele. Bejdsehallens ene halvdel anvendes til klargøring af emner til bejdsning samt til spraybejdseprocesser og højtryksspuling med vand efter bejdsning. Bejdsehallens anden halvdel er indrettet med 2 store proceskar til henholdsvis bejdsning og efterfølgende skylning af emner.

Hvert proceskar i bejdsehallen er på 65.000 l og placeret i en fælles grav af beton hvorfra der er mulighed for inspektion af karrenes sider og bund. Betongraven er beklædt med topcoated glasfiber. Proceskarrene, består af et yderkar og et inderkar. Yderkarret er fremstillet af almindelig sort stål og inderkarret af polyethylen. Hele hallens gulv er belagt med topcoated glasfiber for at beskytte mod nedsivning af kemikalier til jord og grundvand.

I bejdsehallen er der endvidere placeret 3 fritstående kar á 750 liter. Disse kar anvendes efter behov til bejdsning og passivering af små emner af rustfrit stål. Karrene er fremstillet af polypropylen og er uden coating.

I skylle- og affedtningsrummet er der placeret et ca. 1.000 liter stort kar, som bruges til affedtning af mindre metalemner.

Under gulvet i servicebygningen/lageret opsamles processpildevand i 8 spildevandstanke på henholdsvis 6 á 8m3 og 2 á 5m3.

Procesforløb

Overfladebehandling af rustfrit stål

Bejdsning og passivering af rustfri stålemner sker i to produktionslinjer. Små emner behandles i små kar i bejdsehallen, mens store emner behandles i store kar i bejdsehallen. Spraybejdsning benyttes til meget store emner. Spraybejdsning og spraypassivering foregår ved manuelt at spraye bejdsegel eller passiveringsvæske på emnerne.

Karrene tømmes normalt ikke men efterfyldes med vand og kemikalier efter behov.

Det store bejdsekar efterfyldes normalt 2 – 3 gange om året.

Overfladebehandlingen kan inddeles i følgende procestrin:

- Bejdsning i kar eller spraybejdsning

- Skylning i kar

- Højtryksspuling med vand

- Evt. spraypassivering eller passivering i kar (små emner) og efterfølgende skylning med vand

Bejdsevæsken er en vandig opløsning med 14 - 18 % salpetersyre og 1 - 5 % flussyre.

Bejdsegelen består af bejdsevæske med et fortykningsmiddel.

Passiveringsvæsken er en ca. 20 % salpetersyreopløsning.

Affedtning af stålemner

Affedtning af stålemner (kun småemner) foregår ved alkalisk affedtning i karret i skylle- og affedtningsrummet og efterfølgende skylning med vand.

Produktion, aftapning og forhandling af kemiske produkter

Som biaktivitet fremstiller og forhandler virksomheden kemiske produkter til overfladebehandling af rustfrit stål. Endvidere importerer virksomheden forskellige produkter, der sælges videre som de er.

| Produkt | Fremstilling/import | Aftapning og salg |
| --- | --- | --- |
| Badbejdse | Blandes eller importeres som færdigvare | Aftappes og sælges |
| Bejdsepasta | Importeres som færdigvare | Sælges videre |
| Spraybejdse | Importeres som færdigvare | Sælges videre |
| Rengøringsmidler | Importeres som færdigvare | Sælges videre |
| Passiveringsvæske | Blandes | Aftappes og sælges videre |

Fremstillingen af kemiske produkter foregår ved simple blandeprocesser i en palletank eller mindre emballager i bejdsehallen eller skylle- og affedtningsrummet. Der blandes normalt i alt ca. 3.000 liter kemiske produkter pr. år.

Råvarer og hjælpestoffer

Virksomhedens årlige indkøb af råvarer og hjælpestoffer til produktion og videresalg:

| Produkt/badvæske | Leverandør | Årlig mængde |
| --- | --- | --- |
| Alkalisk affedtningsmiddel | Respekt | 2000 liter |
| Bejdsegel - 130 | Avesta | 200 liter |
| Bejdsegel - 122 | Avesta | 600 liter |
| Bejdsegel - 101 | Avesta | 100 liter |
| Flussyre 71/75 % | Brenntag | 300 liter |
| Rustfri Stålrens | Avesta | 550 liter |
| Salpetersyre 62 % | Brenntag | 2000 liter |
| Spraybejdse - 204 | Avesta | 600 liter |
| Spraybejdse - 240 | Avesta | 800 liter |
| Citronsyre | Brenntag | 100 kg |
| Natronlud 27,65 % | Brenntag | 1000 liter |
| Badbejdse - 302 | Avesta | 600 liter |

Energianlæg

Virksomheden er forsynet med el-varme og el-opvarmet brugsvand.

Antal ansatte og driftstider

Virksomheden har 2 ansatte, der arbejder i tidsrummet fra kl. 06.00 – 18.00 på hverdage. Undtagelsesvis forekommer der arbejde i weekender og på hverdage udenfor det nævnte tidsrum.

Transport

Til- og frakørsel af lastbiler foregår via Dalager og finder sted 2-5 gange dagligt indenfor normal driftstid. Lastbilskørsel sker i forbindelse med levering af hjælpestoffer, råvarer, emner til overfladebehandling og i forbindelse med afhentning af varer og færdigbehandlede emner.

Herudover kører personalet til og fra virksomheden i personbiler.

Normalt vil der ikke foregå til- og frakørsel udenfor normal arbejdstid.

Der foregår desuden transport med gasdreven truck på virksomheden. Trucken bruges ved af- og pålæsning i forbindelse med leverancer og afhentninger samt ved intern transport af emner mellem bejdsehal og udendørs oplagsplads. Sammenlagt kører trucken 1-2 timer pr. dag.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Spildevand

Skylleprocessen efter den alkaliske affedtning medfører, at der opstår alkalisk spildevand med olierester, mens skylleprocessen efter bejdsning og passivering medfører, at der opstår surt spildevand med indhold af fluorider og tungmetaller.

Alt processpildevand opsamles i tanke (bassiner) under servicebygning/lager, hvorfra det bortskaffes som farligt affald til godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

Luftemissioner

Af hensyn til arbejdsmiljøet er der etableret udsugning fra procesanlæg i bejdsehallen og i skylle- og affedtningsrummet.

Luftafkast

Emissioner fra virksomhedens luftafkast fremgår af nedenstående tabel, som også viser afkast-højder over tag samt luftmængder, driftstider og temperaturer.

| Afkast | Type | Ø mm | Højde over tag m | Total højde m | Luftmængde m3/time | Max. driftstid timer/dg | Temp. °C | Emissioner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Jethætte | 680 | 1,8 | 6,0 | 4.000 | - 12 | 5 - 25 | Dampe af HF og HNO3 fra blandeprocesser |
| A 2 | Jethætte | 700 | 2 | 9 | 22.000 | 12 | 0 - 25 | HF, HN03 og NOx fra bejdsebade og aerosoler indeholdende HF, HN03 chromforbindelser og nikkel fra højtryksspuling |

Emissionerne af flussyre (HF) og NOx fra bejdsehallen blev målt og vurderet af BST Danmark i 2003, hvor luftmængden fra afkast A2 var ca. 15.000 m3/time. Udsugningsanlæggets ventilator er efterfølgende blevet udskiftet, således at luftmængden nu er 22.000 m3/time. Under målingerne, der blev foretaget, mens der blev udført bejdsearbejde, blev porten til hallen så vidt muligt holdt lukket. Resultaterne af målingerne fremgår af følgende tabel, som også viser Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier:

| Stof | Hovedgruppe og klasse | Massestrøm g/h | Emission mg/m3 1) | Massestrømsgr. g/h | Emissonsgr. mg/Nm3 | B-værdi mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HF | 2 kl. II | 1,40 | 0,095 | 50 | 5 | 0,002 |
| NO2 | 2 | 116 | 7,85 | 5000 1) | 400 1) | 0,125 2) |
| NO | 2 | < 30 | < 2 |  |  |  |

1) Emissionerne er målt ved en luftmængde på ca. 15.000 m3/time.

2) Beregnet som NO2.

Som det fremgår af tabellen var massestrømsgrænserne overholdt ved den daværende luftmængde på ca. 15.000 m3/time. Emissionskoncentrationerne forventes at være lavere end de angivne, efter at luftmængden er øget til 22.000 m3/time.

Freelance Miljøsupport har ved hjælp af OML-punktkildemodellen beregnet immissionen af HF og NO2 ved den nuværende luftmængde på 22.000 m3/time og den eksisterende afkasthøjde på 9 m. Beregningerne er foretaget på baggrund af de emissionskoncentrationer, der blev målt ved 15.000 m3 luft pr. time. Beregningerne resulterede i en maksimal belastning (B-værdi) på 1,0 μg/m3 for HF og på 87μg/m3 for NO2.

Miljøstyrelsens vejledende B-værdi for flussyre er 2 μg/m3 og 125 μg/m3 for NO2. Det vurderes derfor at B-værdierne er overholdt med den eksisterende afkasthøjde. Brøndby Kommune har efterberegnet immissionen af HF og NO2 ved brug af punktkildemodellen og ligeledes fundet at B-værdierne er overholdt.

Støj

Den væsentligste støjkilde er den udendørs placerede ventilator til rumudsugningen fra bejdsehallen. Ventilatoren er normalt kun i drift i virksomhedens driftstid mellem kl. 06.00 og 18.00 på hverdage. Det forekommer undtagelsesvis, at ventilatoren er i drift i weekender og på hverdage udenfor normal driftstid. Ventilatoren er placeret på bejdsehallens sydvestvendte mur under udsugningsanlæggets afkast.

Virksomhedens andet udsugningsanlæg giver kun anledning til ringe støjfrembringelse.

Der forekommer desuden støj i forbindelse med til- og frakørsel af lastbiler som finder sted 2 - 5 gange pr. dag indenfor normal driftstid.

Endvidere forekommer der støj fra kørsel med gasdreven truck ved intern transport. Sammenlagt svarer truckkørslen til 1 - 2 timers kørsel pr. dag.

Særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld

Spild og uheld i forbindelse med på- og aflæsning samt intern transport af flydende kemikalier kan medføre en begrænset emission af giftige gasser og dampe fra spildte eller udstrømmende kemikalier. I værste tilfælde vil der kunne forekomme emission af syredampe eller nitrøse gasser.

Endvidere vil der være risiko for emissioner til spildevands - og regnvandskloakker af spildte kemikalier.

En lækage på anlægget med bejdsevæske kan medføre emission af giftige gasser. I det værst tænkelige tilfælde vil en lækage på bejdsekarret medføre udvikling af giftige nitrøse gasser ved bejdsevæskens reaktion med yderkarret, som er konstrueret af sort stål.

Beskyttelse af jord og grundvand

Bejdsehallens gulv er belagt med topcoated glasfiber for at beskytte mod nedsivning af kemikalier.

Den udendørs oplagsplads langs bejdsehallen er indrettet med afløb til opsamlingstankene for processpildevand.

Udendørs kørearealer, parkeringsplads og aflæsningsplads for kemikalier er belagt med asfalt. Der er etableret en nødventil for at kunne standse afledning af kemikalier til offentlig regnvandsledning i tilfælde af spild og uheld.

Tæthedskontrol af bejdsekar foretages ved udvendig visuel kontrol for udsivninger, da der er adgang til alle sider og karret er hævet over bunden af graven, som det er placeret i. Kontrollen foretages 1 gang månedligt.

Tæthedskontrol af spildevandsbassinerne foretages efter at disse er tømt ved indvendig visuel kontrol af belægningen.

Affald

I nedenstående skemaer er opgjort de årlige mængder affald fordelt i fraktioner:

| Fraktion | EAK-kode | Max. årlig mængde | Oplagsplads |
| --- | --- | --- | --- |
| Tungmetalholdigt flydende affald | 11 01 05 | 275 ton | Opsamlingstanke i service-bygning |
| Træ (engangspaller o.l.) | 15 01 03 | 1 ton | Udendørs oplagsplads |
| Hård plast | 15 01 02 | 100 - 500 kg | Udendørs oplagsplads |
| Metal | 15 01 04 | 100 - 500 kg | Udendørs container |
| Forbrændingsegnet affald | 20 03 01 | 100 - 500 kg | Udendørs container |
| Papir | 15 01 01 | 20 - 100 kg | Indendørs affaldsbeholder |
| Pap | 15 01 01 | 20 - 100 kg | Indendørs affaldsbeholder |
| Blød plast (emballagefolier) | 15 01 02 | 20 - 100 kg | Indendørs affaldsbeholder |
| Dagrenovation |  | 1 ton | Udendørs 600 liters beholder |

Processpildevandet bestående af tungmetalholdigt flydende affald afhentes 1 – 2 gange månedligt af godkendt transportør og bortskaffes til godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

Træ, metal, plast, papir og pap sendes til genanvendelse jf. kommunens affaldsregulativ.

Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld

Driftsforstyrrelser og uheld forebygges ved grundig instruktion og oplæring af nye medarbejdere. Endvidere kontrolleres og overvåges procesanlæg og udstyr løbende. Virksomheden har udarbejdet en nødplan, som bruges i tilfælde af uheld.

Virksomheden skal desuden udarbejde et sikkerhedsdokument og gennemfører foranstaltninger beskrevet heri.

# MILJØMÆSSIG VURDERING

Nedenfor gennemgås Brøndby Kommunes vurdering af påvirkningerne af det ydre miljø ved den fortsatte drift af virksomheden.

## Luftemissioner

Via portene i bejdsehallen emitteres de dampe, gasser og aerosoler fra processerne, som udsugningsanlægget ikke fjerner. Emissioner fra diffuse kilder vurderes dog at være relativt små i forhold til emissionerne fra udsugningsanlæggene. Det vurderes derfor, at virksomhedens luftemissioner alene omfatter dampe af flussyre, HNO3 og NOx fra rumudsugning fra bejdsehal og skylle- og affedtningsrum.

På baggrund af det fremsendte materiale og den miljøtekniske beskrivelse ovenfor, er det Brøndby Kommunes vurdering, at virksomhedens emission af dampe mv. vil kunne overholde B-værdierne fastsat i B-værdivejledningen nr. 2, 2002 fra Miljøstyrelsen.

Der er ikke tidligere indgået klager til Brøndby Kommune over lugtgener fra virksomhedens produktion.

## Støj

Virksomheden er beliggende midt i erhvervsområdet Ragnesminde Syd med en afstand på ca. 500 m til nærmeste boligområde.

Det er Brøndby Kommunes vurdering at virksomhedens væsentligste støjbidrag til omgivelserne stammer fra ventilator til rumudsugning fra bejdsehallen placeret udendørs under udsugningsanlægget afkast. Derudover er der støjbidrag fra godshåndtering, truckkørsel, transport til og fra virksomheden i forbindelse med levering af råvarer og hjælpematerialer samt levering og afhentning af gods.

Det vurderes, at der ikke er væsentlige vibrationskilder på virksomheden.

I virksomhedens godkendelse fra 1990 er der fastsat vilkår om, virksomhedens maksimale støjbidrag ikke må overskride værdier fastsat iht. Støjvejledningen i naboområderne. Disse værdier videreføres i nærværende afgørelse. I overensstemmelse med støjvejledningen tilrettes støjkravet således, at det præciseres at det skal være opfyldt overalt i naboområder.

Såfremt støjgrænsen ikke overholdes, skal der foretages støjbegrænsende foranstaltninger på virksomheden.

Dertil skal nævnes, at der er ikke tidligere indgået klager til Brøndby Kommune over støjgener fra virksomheden.

## Spildevand

Der vil ikke blive meddelt særskilte vilkår til virksomhedens spildevand, da der kun afledes sanitært spildevand og overfladevand, da processpildevand bortskaffes som farligt affald. Ønsker virksomheden at udlede processpildevand, skal der ansøges om en tilslutningstilladelse hos Brøndby Kommune.

## Affald

Der foretages sortering af papir, pap, metal, plast samt engangs-træpaller med henblik på genanvendelse, mens processpildevand bortskaffes som farligt affald.

Virksomheden skal til enhver tid overholde gældende affaldsregulativ i Brøndby Kommune.

## Beskyttelse af jord- og grundvand

Risikoen for jord- og grundvandsforurening vurderes at være lav, da udendørs arealer med risiko for at spild forekommer, er befæstede med asfalt, Proceskarrene er udført med dobbelte vægge og placerede i en fælles betongrav som er beklædt med topcoated glasfiber, og hele bejdsehallens gulv er belagt med topcoated glasfiber for at beskytte mod nedsivning af kemikalier til jord og grundvand.

Som nævnt i den miljøtekniske beskrivelse er der truffet foranstaltninger, som gør det muligt at forhindre, at flydende kemikalier fra spild og uheld ledes til det offentlige regnvandssystem eller forurener jord og grundvand.

## Renere teknologi

Brøndby Kommune vurderer, at virksomheden anvender den bedst tilgængelige teknik til bejdsning og passivering af rustfrit stål.

Inden igangsættelse af et nyt projekt, f.eks. indførelse af nye arbejdsprocesser, udskiftning af udstyr mv., skal virksomheden sikre sig, at det valgte projekt bygger på den mindst forurenende teknologi samt de bedst mulige miljøbeskyttende foranstaltninger.

## Risiko

Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. I følge bekendtgørelsen er virksomheden kategoriseret som en kolonne 2-virksomhed og skal derfor udarbejde et sikkerhedsdokument. Vilkår 7.1 – 7.5 er tilføjet i overensstemmelse med Risikobekendtgørelsen.

## BAGGRUND FOR AFGØRELSE

På baggrund af ovenstående miljømæssige vurdering er det Brøndby Kommunes opfattelse at, Steel-Tech ApS har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Ud fra de oplysninger som foreligger i sagen er det Brøndby Kommunes vurdering, at virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne forurening som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, såfremt vilkårene i denne afgørelse overholdes.

## SAGSAKTER

- Annoncering i Folkebladet den 28.10.2009 om varsel om påbud af nye vilkår

- Oplysninger om efterfyldning og tæthedskontrol af bejdsekar sendt af virksomhedens konsulent ved mail af den 1. oktober 2009

- Immissionsberegninger ved brug af OML-punktkildemodellen udført af Brøndby Kommune den 2. september 2009

- Mail-korresponce mellem Brøndby Kommune og konsulent Morten Givard vedrørende tidsramme for udarbejdelse af sikkerhedsdokument den 31. august 2009

- Telefonisk samtale med Lise Dettlof fra Arbejdstilsynet vedrørende virksomhedens udarbejdelse af sikkerhedsdokument den 17. juli 2009

- Møde på virksomheden med direktør Ole Olsen den 13. juli 2009

- Egenkontrolskema udleveret ved møde på virksomheden den 13. juli 2009

- Annoncering i Folkebladet den 3. juni 2009 om revurdering af Steel-Tech’s miljøgodkendelser

- Fotos af nødventil og udendørs palletanksoplag modtaget via mail den 6. marts 2009

- Miljøteknisk beskrivelse med bilag og immissionsberegninger modtaget via mail den 11. februar 2009

- BST Danmarks rapport over miljømålinger udført hos virksomheden d. 21. marts 2003 modtaget via mail den 11. februar 2009

## BILAG

- Beliggenhed

- Situationsplan

- Indretningsplan, bejdsehal og servicebygning/lager

- Snittegning, bejdsehal og servicebygning/lager

- Placering af luftafkast

- Oversigter over ophævede vilkår

Miljøministeriets bek. nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed

Miljøministeriets lovbek. nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse

Jf. Miljøministeriets bek. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern støj fra virksomheder