| Journalnr.: | 24/7951 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 13-11-2024

Jacob Therkildsen

Fuglsøgårdvej 2, 8581 Nimtofte

Til stede ved tilsyn:		Jacob Therkildsen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med opbevaring af husdyrgødning og ensilage.

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		68492

CVR nr.:		35599088

P nr.:			1019133369

Landbrugstype:

H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH3-N pr. år  (kategori 1b)

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	23.04.2020

Godkendt/tilladt produktionsareal:	8.099 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.11.2024 | Henstilling | Afløb ved møddingplads ikke renholdt. | Meddelt |
| 21.11.2024 | Indskærpelse | Teltdug åben | Meddelt |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Møddingplads ved de tre gyllebeholdere i marken. Møddingspladsen var med mur som sidebegrænsning og randbelægning på den sidste side. Møddingstak på møddinpladsen afhentes til biogas dagligt. Afløb i forbindelse med randbelægning ikke fritholdt. Se tilsynsbrev. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | 700 m3 gyllebeholder: afhentes dagligt til biogas. De tre resterende gyllebeholdere er alle med teltdug. Anvendes til afgasset gylle, som dagligt bliver leveret fra biogassnlæg. Åbningen på to ud af de tre gyllebeholdere var på tilsyns tidspunktet åbne (henholdsvis gyllebeholderen på 3300m3 samt den forreste af gyllebeholderne på 3407m3). Se tilsynsbrev. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ikke krav til gyllealarm eller beholderbarriere |
| Beholderkontrol | De seneste beholderkontroller på alle fire gyllebeholdere er alle foretaget i 2020. Beholderkontrolfrekvens hver 10. år. Næste beholderkontrol på alle fire gyllebeholdere skal udføres i 2030. |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | 6 plansiloere med mur som sidebegrænsning på to af siderne og randbelægning på de resterende sider. Der er ikke placeret ensilage på randbelægningen. Afløb i forbindelse med randbelægning er fritholdt. |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 4,1

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk