| Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted |  |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse og revurdering | Dato: 9. februar 2015 |
| Miljøgodkendelse af udvidelse, samt revurdering af godkendelse: Biogasanlæg hos Billund Energi A/S på Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted Matr. nr. 3 K, Jerrig By, Grindsted CVR-nummer: 34731853 Listepunkt: 5.3b | Teknisk Forvaltning Natur & Miljøafdelingen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.: 14/22110 Sagsbehandler: Ulla Berg Bojesen Tlf. 7972 7090 ubb@billund.dk |

Afgørelsen omfatter:

Godkendelse til udvidelse og ændring af anlæg og drift af biogasanlægget på Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, og revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 27. august 1994 samt tillæg af 1. december 1999.

Miljøgodkendelse og revurdering

Billund Kommune meddeler hermed godkendelse til udvidelse og ændring af anlæg og drift på Biogasanlægget på Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, Matr. nr. 3 K, Jerrig By, Grindsted, jf. kortet i bilag 1. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Billund Kommune meddeler samtidig afgørelse på baggrund af revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 27. august 1994 samt tillæg af 1. december 1999. Afgørelsen om revurdering meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41b.

Afgørelserne er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 2, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 6.

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund for sagen	4

2	Godkendelsens omfang og forudsætninger	5

3	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	5

4	Planlægningsmæssige forudsætninger	8

4.1	Kommuneplan	8

4.2	Lokalplaner	9

4.3	Spildevandsplan	9

4.4	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	9

4.5	Internationale naturbeskyttelsesområder	9

5	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	10

5.1	Indretning	11

5.2	Drift	14

5.3	Støj	25

5.4	Luftforurening	29

5.5	Spildevand	33

5.6	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	34

5.7	Affald	39

5.8	Uheld og driftsforstyrrelser	40

5.9	Egenkontrol	41

5.10	Bedste tilgængelige teknik	43

5.11	Ophør af virksomhedens drift	44

5.12	Samlet vurdering	44

6	Vilkår	44

6.1	Generelt	44

6.2	Indretning og drift	45

6.3	Støj	46

6.4	Luftforurening	48

6.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	48

6.6	Affald	50

6.7	Egenkontrol	50

7	Godkendelsens varighed m.m.	52

8	Klagevejledning	53

9	Offentliggørelse	53

Baggrund for sagen

På Grindsted Renseanlæg, der er beliggende Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, findes i dag et biogasanlæg med en kapacitet på 100 tons behandlet affald og spildevandsslam per dag. Som en del af Billund Bio Refinery ønskes kapaciteten for biogasanlægget udvidet til 250 tons/dag. Den producerede biogas vil også fremover blive udnyttet i et kraftvarmeværk til produktion af el og varme, som sendes til forbrugerne via el- og fjernvarmenettet.

Det eksisterende biogasanlæg er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af Ribe Amt den 27. august 1994. Ribe Amt har den 1. december 1999 meddelt et tillæg til godkendelsen, som tillader en øget råvaremængde. I tillægget er der ikke ændret i vilkårene eller tilføjet nye vilkår

Hovedaktivitet

Biogasanlægget er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste over godkendelsespligtig virksomhed i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1, listepunkt 5.3.b)i): (5.3.b) ”Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: (i) Biologisk behandling.”

Anlægget omfattes endvidere af Bilag 1, pkt. 6.5: ”Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald på anlæg, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. b) biogasanlæg”.

Anlæg under listepunkt 5.3.b)i) og 6.5.b er omfattet af hhv. Afsnit 25 og 29 i standardvilkårsbekendtgørelsen, hvor Afsnit 25 og 29 er identiske. Afsnittene opstiller standardkrav for godkendelsesvilkår, som i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 31 skal fastsættes ved godkendelse af nye anlæg, ved udvidelser og ændringer af eksisterende anlæg, samt ved revurdering af godkendelser for eksisterende anlæg. Godkendelsesmyndigheden (Billund Kommune) skal herudover fastsætte vilkår for støj og evt. andre forureningsforhold, som ikke er beskrevet i standardvilkårene.

Biaktivitet

Virksomhedens gasmotoranlæg og gaskedel er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 2, pkt. G202: ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW”. Anlæg under listepunkt G202 er omfattet af Afsnit 12 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Det fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsens Afsnit 25, at hvis der på samme virksomhed forefindes anlæg, som er omfattet af Afsnit 12, skal de relevante vilkår fra Afsnit 12 indgå i afgørelsens vilkår. Billund Kommune har på den baggrund indarbejdet relevante vilkår vedrørende gasmotoranlæg og gaskedel fra Afsnit 12 efter en konkret vurdering. Ud over standardvilkår efter Afsnit 12, er virksomhedens gasmotoranlæg omfattet af krav og regulering, som fremgår af gasmotorbekendtgørelsen.

Øvrige forhold

Der vil ikke forekomme direkte udledning af spildevand fra virksomheden til vandløb, søer eller havet, og godkendelsen indeholder derfor ikke vilkår vedrørende dette.

Det er lagt til grund for afgørelsen, at afgasset biomasse (i det efterfølgende betegnet organisk gødning) afsættes til jordbrugsformål. Med nærværende afgørelse meddeles således ikke godkendelse eller tilladelse til udbringning af organisk gødning fra biogasanlægget til markarealer. Hvis virksomheden i eget regi ønsker at udbringe organisk gødning til markarealer, skal virksomheden forinden indhente de nødvendige tilladelser eller godkendelser.

På ovenstående baggrund er der i nærværende afgørelse foretaget en gennemgang af eksisterende forhold og eksisterende afgørelser med henblik på at revurdere disse under indarbejdelse af standardvilkår efter ovennævnte afsnit i standardvilkårsbekendtgørelsen. Nærværende afgørelse vedrører således godkendelse af udvidelser og ændringer efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, og afgørelse om revurdering efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41b.

Godkendelsens omfang og forudsætninger

Det er kommunens vurdering, at biogasanlægget er en godkendelsespligtig biaktivitet på renseanlægget, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 4. Det er endvidere kommunens vurdering, at der ikke er aktiviteter på de to anlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundne udover tilførslen af slam fra renseanlægget til biogasanlægget og afledning af spildevand fra biogasanlægget til renseanlægget. På den baggrund omfattes renseanlægget ikke af nærværende afgørelse. Renseanlægget er ikke omfattet af listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen og er således heller ikke selvstændigt godkendelsespligtigt. Hvis renseanlægget giver anledning til væsentlig forurening i omgivelserne, kan tilsynsmyndigheden (Billund Kommune) regulere påvirkningerne ved påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Nærværende afgørelse omfatter en revurdering af godkendelsen af 27. august 1994 inkl. tillæg af 1. december 1999, og en godkendelse af den ansøgte udvidelse af biogasanlægget. Vilkårene i godkendelsen af 27. august 1994 er vist i bilag 2 (disse vilkår er ikke ændret i tillæg af 1. december 1999).

Ved afgørelsen bortfalder vilkårene i den eksisterende godkendelse, idet vilkårene erstattes af standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen, samt supplerende vilkår for støj fastsat efter godkendelsesbekendtgørelsens § 31. Nærværende afgørelse erstatter VMM-tilladelsen i forbindelse med den udarbejdede VVM-redegørelse for de ansøgte udvidelser og ændringer, hvorfor afgørelsen endvidere skal fastsætte vilkår i relation til VVM-redegørelsens vurderinger.

Nærværende afgørelse udgør herefter biogasanlæggets samlede reguleringsgrundlag efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Det forudsættes, at det ansøgte gennemføres i overensstemmelse med de foreliggende beskrivelser heraf – i modsat fald skal der forudgående indhentes accept / godkendelse hos kommunen. Afgørelsen baseres i øvrigt på de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af afsnit 5.

Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 45 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt Billund Vand A/S til kommentering i forbindelse med offentliggørelse af udkastet efter bekendtgørelsens regler.

Billund Kommune har i den forbindelse modtaget bemærkninger fra ansøger. Ansøger har tilkendegivet, at slam i branchen er defineret som det der går ind i anlægget, mens det der spredes ud på marken, er defineret som organisk gødning. Ansøger ønsker, at betegnelsen for slutproduktet i miljøgodkendelsen rettes i overensstemmelse hermed.

Billund Kommunes vurdering af ansøgers bemærkninger

I godkendelsen er om slutproduktet anvendt betegnelsen ”afgasset slam” eller ”afgasset biomasse”. Det er Billund Kommunes vurdering, at implementering af ansøgers ønsker ikke ændrer væsentlige forhold i godkendelsen, og at ændringerne ikke indebærer, at der skal foretages fornyet offentlig høring af afgørelsen.

Billund Kommune har på den baggrund foretaget rettelser i godkendelsen i henhold til ansøgers ønsker.

Bemærkninger i forbindelse med VVM-processen

En VVM–redegørelse har sammen med forslaget til miljøgodkendelse været offentliggjort i en periode fra den 5. december 2014 til den 30. januar 2015.

I forbindelse med offentliggørelsen er der indkommet bemærkninger fra ejeren af en ejendom, beliggende ca. 600 m øst for anlægget.

Ejeren af Ølgodvej 10, 7200 Grindsted, har indenfor fristen meddelt Billund Kommune, at hans klagebrev af 4. november 2014 skal indgå som bemærkning i forbindelse med høringen af VVM-redegørelsen.

Det fremgår af brevet, at man på klagers bopæl har været plaget af stærke lugtgener henover sommeren. På baggrund af en besigtigelse af biogasanlægget sammen med kommunen den 4.november 2014 vurderer klager, at lugten fra anlæggets indlæsning til madaffald og industriaffald er identisk med lugten ved de oplevede gener på hans ejendom.

I klagebrevet foreslår klager problemerne løst ved følgende foranstaltninger:

”Madaffaldsmodtagelse:

Her bør der etableres et automatisk system som åbner den ene låge som lastvognen bakker til og lukker når den forlader pladsen igen, dette system skal også styre og overvåge udsugningen i disse kamre. Derved mindsker vi den menneskelige fejlmulighed og derved kan der logges eventuelle fejl i anlægget SCADA system som kan bruges som dokumentation for hvor tit og hvor længe disse låger har været åbent og på hvilke dage.

Der bør etableres et hurtigt voksende levende hegn som før på skråningen, således at eventuel rest lugt fanges af dette.

Det bedste ville være at kunne håndtere denne modtagelse i et lukket rum eller kabine med konstant undertryk, således at ALLE lugtgener blev trukket gennem et dertil dimensioneret filteranlæg.

Industriaffaldsmodtagelse:

Her er den største udfordring og den største kilde til lugtgene.

Håndtering af denne slags affald bør ske i lukkede systemer, dette vil i dette tilfælde være svært da ikke alt er flyende, så hvis dette affald ikke kan pumpes af lastvognene skal dette foregå i en lukket hal med sluse for ind og udkørsel.

Da man må forvente mere end én levering pr. dag må det anses for at være den rette løsning, både for medarbejder og omgivelserne.”

Billund Kommune har anmodet bygherren om bemærkninger til brevet. Billund Vand A/S har ved brev af 21. januar 2015 fremsat bemærkninger til de i klagebrevet rejste forhold.

Billund Vand oplyser i brevet, at der leveres biomasse to forskellige steder på anlægget, det ene er udelukkende kildesorteret madaffald og det andet er industriel biomasse. Alle modtageanlæg er lukkede med etableret undertryk som suger luft og dermed lugt ud til lugtfilter. Det er kun i perioder med selve aflæsningen af kildesorteret madaffald, at der er åbent til modtagetanken. Af arbejdsmiljømæssige årsager skal aflevering af kildesorteret madaffald ske uden risiko for, at luft kommer ud i omgivelserne. Derfor er det etablerede tekniske anlæg til at opretholde undertryk/sug i modtagetanke under drift og aflæsning meget effektivt.

Vedrørende de oplevede lugtgener oplyser Billund Vand A/S, at det eksisterende lugtfilter (kulfilter) gik i stykker i 2014, hvorfor der i perioder er udledt ufiltreret luft fra afkastet, og at man samtidig har overskredet rådnetankens kapacitet for udrådning af organiske biprodukter.

Kulfilteret er underdimensioneret i forhold til Billund BioRefinerys fremtidige kapacitet på udrådning og skal derfor under alle omstændigheder udskiftes i forbindelse med realisering af de ansøgte udvidelser og ændringer. Der har været leveringstid på nye lugtfiltre, som derfor først kan etableres februar 2015. Med henblik på at afhjælpe lugtgener som følge af det ødelagte kulfilter har Billund Vand A/S derfor installeret et ekstra kulfilter som en midlertidig erstatning for det ødelagte filter.

Det fremtidige lugtfilter i form af et biofilter er dimensioneret efter den øgede belastning, og vil bevirke at eventuelle lugtgener vil blive fjernet. Der er stillet skrappe garantier til leverandøren af biofiltret og der er gode erfaringer fra mange andre anlæg med denne teknologi til lugtfjernelse. Heriblandt kan blandt andet DAKA samt mange andre biogas anlæg nævnes.

Billund Vand anfører, at det vil kræve store investeringer at skulle bygge modtagehal til både modtagelse af kildesorteret madaffald og industriel biomasse, da der er tale om eksisterende modtageanlæg, der ikke er designet eller bygget efter at disse skal bygges ind i haller. Ud over den store investering i modtagehaller samt porte og andre foranstaltninger vil der ligeledes også skulle investeres i et væsentlig større biofilter til at håndtere de store luftmængder.  Den på anlægget anvendte teknologi med undertryk og udsugning direkte i modtagetanke er således en betydelig mere effektiv teknologi, som ydermere er mere energieffektiv end udsugning i store modtagehaller.

Billund Vand har fået foretaget et overslag på omkostningerne til etablering af modtagehaller omkring de to lokationer på anlægget, hvor modtagelsen af biomasse og husholdningsaffald sker i dag. Hver af disse bygninger vil koste DKK 2-2,5 millioner. Herudover skal der beregnes biofilter kapacitet i størrelse med den, der er projekteret til Billund BioRefinery, til hver modtagehal. Et sådan anlæg vil koste cirka DKK 1 million pr. modtagehal. Yderligere skal der medregnes rørføringer og lignende til disse haller og biofiltre.

Billund Vand anfører, at husholdningsaffaldet er blevet håndteret på den beskrevne måde i 15 år uden at modtage en lugtklage. Udvidelsen af anlægget vil ikke medføre ændringer ved denne installation. Der modtages i fremtiden maksimalt 8 læs biomasse om dagen, mandag til fredag. Det tager i gennemsnit 10 minutter at læsse af og lukke for tanken igen. Altså er perioden med åben tank meget begrænset set på ugebasis.

Godkendelsesmyndighedens (Billund Kommune) overvejelser

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 22 skal godkendelsesmyndigheden redegøre for myndighedens overvejelser på baggrund af synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for i forbindelse med VVM-proceduren.

Billund Kommune er enig med bygherren i, at tilstrækkelig afsug på modtageanlæggene til et effektivt biofilter bør kunne sikre, at der ikke sker uacceptabel lugtpåvirkning af omboende i forbindelse med de kortvarige aflæsningssituationer, herunder i betragtning af afstanden til omboende, samt de hidtidige erfaringer fra anlægget under normal drift. Denne vurdering ændres ikke af, at der i en periode har været lugtgener pga. tekniske nedbrud mv. på det eksisterende anlæg. Kommunen finder således ikke, at der vil være proportionalitet mellem omkostninger og opnået miljøgevinst ved krav om etablering af modtagehaller omkring de eksisterende modtageanlæg.

På den baggrund stilles ikke vilkår om, at aflæsning skal foregå i modtagehaller. Der er dog stillet vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til lugt uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (vilkår 11).

Hvis virksomhedens fremtidige drift efter Billund Kommunes vurdering medfører væsentlige lugtgener i omgivelserne, kan kommunen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72 pålægge virksomheden at foretage nærmere undersøgelser af årsager og at redegøre for mulige afhjælpende foranstaltninger, på hvilket grundlag virksomheden via vilkår 11 kan pålægges at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper lugtgenerne.

På ovenstående baggrund finder Billund Kommune ikke, at de indkomne synspunkter fra offentligheden skal medføre, at der foretages ændringer i godkendelsens vilkår.

Planlægningsmæssige forudsætninger

Kommuneplan

Området ligger inden for rammeområde 8.3.2 i Kommuneplan 2013-2025 for Billund Kommune, som er udlagt til offentlige formål i form af renseanlæg og lignende.

Figur 1. Rammeområde 8.3.2 Grindsted Renseanlæg

I den fælles kommuneplan for Trekantområdet er området udpeget som et strategisk interesseområde for lokalisering af biogasanlæg.

Lokalplaner

Området er omfattet af Lokalplan nr. 83 for område til renseanlæg beliggende vest for Grindsted mellem Ølgodvej og Grindsted Landevej. Lokalplanens fastlægger områdets anvendelse til renseanlæg og biogasproduktionsanlæg, samt at bygninger opføres efter ensartede principper med hensyn til fremtræden.

Området ligger i landzone og Billund Kommune har den 12. december 2013 meddelt landzonetilladelse til det ansøgte.

Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 er den gældende plan for spildevandshåndteringen i Billund Kommune. Planen blev vedtaget i november 2012.

Ifølge spildevandsplanens kap. 8.1 Grindsted Renseanlæg, afsnit 8.1.1 Opland og udledning, modtager biogasanlægget vådslam fra de af kommunens renseanlæg, der ikke er forsynet med udstyr til slamafvanding, idet slammet hygiejniseres og forgasses på biogasanlægget.

Grindsted Renseanlæg, beliggende i samme lokalplanområde som biogasanlægget, modtager spildevand fra biogasanlægget.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Den ansøgte udvidelse af anlægget er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, jfr. bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10 – Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag 1 til Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

Der er med henvisning hertil udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet, som er offentliggjort sammen med et forslag til miljøgodkendelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste Natura 2000- områder er Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 9 km NØ for projektområdet, samt den nordligste del af N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, som ligger ca. 9 km SØ for projektområdet.

Billund Kommune har vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter.

Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Biogasanlægget er placeret på samme adresse som Grindsted Renseanlæg ca. 1200 m vest for Grindsted by, jfr. det som bilag 1 vedlagte kort. Anlægget ligger i det åbne land, med god afstand til de nærmeste nabobeboelser. Anlægget er omkranset af et trådhegn, som igen er omgivet af levende beplantning. Der er vejadgang til anlægget fra Grindsted Landevej 40, men som led i den ansøgte udvidelse ønskes der også etableret vejadgang via Ølgodvej.

På biogasanlægget er der siden etableringen i 1994 produceret biogas på en blanding af spildevandsslam, kildesorteret organisk husholdningsaffald og flydende organisk industrispildevand. Biogassen afbrændes i en gasmotorer, som producerer el til det offentlige el-net og varme til Grindsted Varmeværk.

Produktion af biogas foregår ved, at mikroorganismer omsætter organisk materiale under iltfrie forhold til metangas og kuldioxid. I et biogasanlæg forløber denne proces i gastætte rådnetanke, hvor substratet opvarmes, så metanbakterier effektivt kan omdanne kulstof til en blanding af metan og kuldioxid.

Blandingen af metan og kuldioxid kaldes biogas. Biogassen udnyttes i biogasmotorer til produktion af el og varme. Under den mikrobielle proces frigives organisk bundne plantenæringsstoffer, som bliver tilbage i slutproduktet, der udnyttes som organisk gødning på landbrugsarealer.

Den hydrauliske kapacitet på biogasanlægget ønskes med det ansøgte projekt udvidet fra 100 til 250 ton/dag. Udvidelsen af kapaciteten skal ske ved:

- at opdele affaldsbehandlingen i to linjer, hvor husholdningsaffald og slam fra renseanlægget forgasses og efterbehandles i et termisk hydrolyseanlæg, hvorefter det blandes med organisk industriaffald og forgasses en gang til.

- Installering af et nyudviklet on-line styringssystem til regulering af temperatur i rådnetankene og til regulering af tilførslen af de forskellige substrattyper til rådnetankene.

I forbindelse med udvidelsen ændres det eksisterende anlæg, og der etableres en række nye bygninger, tanke og procesanlæg. Der installeres en ny gasmotor på 2.050 kW (indfyret effekt). Desuden etableres en ny udkørsel til Ølgodvej til tung trafik.

De ansøgte udvidelser og ændringer forventes gennemført efter følgende tidsplan:

Efterår 2014:

De nødvendige godkendelser og tilladelser forventes meddelt. Herefter igangsættes anlægsfasen, og byggeri og anlæg påbegyndes.

Efterår 2014 – Vinter 2015:

Anlægsfasen. De nye anlæg og tanke kobles ind i den eksisterende drift, efterhånden som anlægsarbejdet afsluttes.

Forår 2015:

Indkøring af nye anlæg påbegyndes.

Forår 2016:

Fuld drift forventes påbegyndt.

Indretning

Biogasanlægget er etableret i tilknytning til Grindsted renseanlæg. På nedenstående figur er indretningen for det samlede område vist.

Fig. 2: Områdets indretning. De nye bygninger og anlægs placering samt ny adgangsvej er vist med rødt.

Biogasanlægget består af en række bygninger og tanke som vist på nedenstående Figur 3. Placeringen af de nye bygninger/tanke er endnu ikke helt fastlagt, dvs. den endelige indretning kan på visse punkter adskille sig fra det, der vises på figuren. Planlagte bygninger og tanke er vist med rødt.

Figur 3: Oversigt over indretningen af biogasanlægget. Nye bygninger/tanke er markeret med rødt.

De eksisterende bygninger/anlæg er følgende (nr. henviser til Figur 3):

Eksisterende bygninger/tanke

- Mandskabsbygning (22)

- Kontorer og kantine (25)

- Modtagelse af husholdningsaffald (33)

- Modtagetanke for industriaffald (37)

- Hygiejniseringsbygning (44)

- Rådnetank (45)

- Slamlagertank (46)

- Slamafvandingsbygning (48)

- Slamlager (49)

- Gastank (50)

- Gasfakkel (51)

- Varmeakkumuleringstank (52)

- Anammox-tank til rensning af rejektvand (54)

- Luftrensning – aktiv kulfilter (57)

- Kondensatbrønd, rejekt fra gasvasker(58)

- Hydrolysebygning (74 - under opførelse)

Nye bygninger/tanke i forbindelse med ansøgte udvidelser og ændringer (vist med rødt)

- Fosforfældningshus (71)

- Modtagetank- fosforfældning (72)

- Rådnetank (76)

- Gasbeholder (77)

- Gasmotor (78)

- Procestank til rejektvand (79)

- Varmeakkumuleringstank (80)

- Kondensatbrønd (81)

- Ethanoltank (82)

- 2 tanke til modtagelse af industriaffald (83)

- Slam(mellem)lager (84)

- Maskinhal (85)

- Showroom (90)

Dimensioner, kapaciteter og materialer for nuværende samt planlagte bygninger og anlæg fremgår af bilag 3.

Anlægsfasen omfatter følgende byggeaktiviteter:

- Udvidelse af modtagekapaciteten for flydende affald ved etablering af i alt 3 nye nedgravede tanke: 2 tanke á 120 m3, samt 1 ethanoltank på 20 m3

- Etablering af en ny rådnetank på 1.500 m3

- Etablering af et nyt lukket slamlager på ca. 100 m3

- Opførelse af ny maskinhal på ca. 100 m2 og en højde på ca. 4 m

- Etablering af en ny indendørs hygiejniseringstank på 20 m3

- Etablering af en ny gasbeholder på 3.000 m3 inkl. kondensatbrønd og gasfakkel.

- Nedrivning af den eksisterende gasbeholder, kondensatbrønd og gasfakkel

- En ny gasmotor på 2.050 kW (indfyret effekt), som etableres i en container på ca. 40 fod. Etablering af en 27 m høj skorsten i tilknytning til containeren

- Etablering af en ny varmeakkumuleringstank på 300 m3

- Udvidelse af anlægget til rensning af rejektvand ved etablering af en ny procestank på 350 m3

- Etablering af fosforfældningshus på 16 m2 (højde: 3,5 m) samt en modtagetank på 10 m3

- Etablering af showroom ved opførelse af en ny bygning på ca. 50 m2 og en højde på ca. 3 m

- Etablering af en ny adgangsvej fra Ølgodvej. Den gamle adgangsvej fra Grindsted Landevej opretholdes.

I anlægsfasen skal der bruges en mængde råstoffer i form af f.eks. grus, sand, asfalt, beton, stål m.m. De forventede mængder og typer af råstoffer er ikke opgjort på nuværende tidspunkt. Materialerne vil i videst mulig omfang blive hentet i lokale grusgrave, asfaltværker m.m.

Der skal ikke flyttes jord væk fra matriklen, da al jord bliver genanvendt ved etablering af kørselsrampe.

Anlægsarbejdet forventes helt overvejende udført på hverdage i perioden kl. 07-18. I anlægsfasen vil der være støj fra jordarbejde, byggeri samt tilkørsel af byggematerialer og maskineri.

Nedgravning af de to nye modtagetanke for industriaffald samt ethanoltanken skal funderes i en dybde, der kræver en midlertidig grundvandssænkning.

Drift

Anlægget er i drift 24 timer i døgnet alle året dage, hvilket også vil være tilfældet i den fremtidige situation. Tilførsel af organisk husholdnings- og industriaffald vil dog kun finde sted i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00 på ugens hverdage, ligesom de dele af anlægget, som udendørs behandler husholdningsaffald, kun vil være i drift på hverdage i tidsrummet kl. 07-16. Endvidere vil afhentning af afgasset organisk gødning ske med åbne lastvogne/traktorer med gødningsspredere i planternes vækstsæson marts-oktober på hverdage i tidsrummet kl. 07-15. Spildevandsslam fra renseanlægget pumpes kontinuerligt til anlægget via nedgravede rørledninger.

I nedenstående tabel fremgår biogasanlæggets nuværende godkendte kapacitet.

|  | Godkendt kapacitet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tons pr. år | Tons TS pr. år |
| Spildevandsslam | 30.000 | 900 |
| Kildesorteret organisk husholdningsaffald | 2.600 | 1.300 |
| Organisk industriaffald | 5.000 | 500 |
| Grønsagsrester | 4.000 | 800 |

Tabel 1: Biogasanlæggets godkendte kapacitet jf. tillægsgodkendelse af 1. december 1999.

I tabel 2 ses de nuværende og forventede fremtidige mængder/fordeling af biomasse, samt en opgørelse over biogasanlæggets eksisterende og forventede forbrug og produktion (inkl. oplag).

|  | Eksisterende drift | Efter udvidelse |
| --- | --- | --- |
| Biomassegrundlag: |  |  |
| Spildevandsslam (ca. 4% TS) | 900 tons TS/år | 30.000 t./år = 1.000 tons TS/år |
| Kildesorteret organisk husholdningsaffald | 570 tons TS/år | 5.200 t./år = 1.800 tons TS/år |
| Organisk industriaffald herunder ethanol | 500 tons TS/år (5,5% TS) | 42.000 t./år = 3.300 tons TS/år (8% TS) |
| Grøntsagsrester | 0 | 0 |
| Forbrug af hjælpestoffer |  |  |
| Jernsulfat til fældning af fosfor | 295 tons | 0 |
| Magnesiumforbindelse til fældning af fosfor | 0 | Kendes endnu ikke |
| Polymer til slamafvanding | 15 tons/år | 26 tons/år |
| Smøreolie til motorer | 1.200 liter/år | 2.400 liter/år |
| Vandforbrug |  |  |
| Vand fra egen boring (teknisk vand)* | 55.000 m3/år | 80.000 m3/år |
| Byvand (Billund Vand)** | 380 m3/år | 380 m3/år |
| Energiforbrug |  |  |
| Varme (fra biogas) | 790 MWh/år | 2.200 MWh/år |
| El | 590 MWh/år | 1.100 MWh/år |
| Produktion / output |  |  |
| Biogas | 1.200.000 Nm3 | 3.600.000 Nm3 |
| Organisk gødning | 3.748 tons/år | 6.800 tons/år |
| Spildevand til renseanlæg |  | Ansøgt tilslutningstilladelse |
| Rejectvand til renseanlæg (mængde) | 36.300 m3/år | 100.000 m3/år |
| Ammonium/ammoniak |  | Max 150 mg/l |
| Temperatur |  | 35-60°C |
| pH |  | 6,5 - 9 |
| Olie-fedt indhold |  | Max 50 mg/l |
| Affaldsmængder bortskaffet |  |  |
| Farligt affald (spildolie) | 1.200 l/år | 2.400 l/år |
| Jern - reject | 15 ton | 15 ton |
| Reject fra pulper og slamafvanding | 80-100 tons TS/år | 150 tons TS/år |
| Pap, papir | 500 kg | 500 kg |
| Plastikemballage, dunke m.m. | - ***) | - ***) |
| Batterier og akkumulatorer | - ***) | - ***) |
| Elektronikaffald | - ***) | - ***) |
| Oplag (maksimalt) |  |  |
| Gas | 500 m3 | 3000 m3 |
| Organisk gødning | 5.700 m3 | 5.700 m3 |
| Flydende organisk industriaffald | 85 m3 | 285 m3 |
| Ethanol | 0****) | 20 m3 |
| Farligt affald (spildolie) | 1500 liter | 1500 liter |
| Jern – reject til genanvendelse | 5 ton | 5 ton |
| Reject fra pulper og slamafvanding | 6 ton | 6 ton |
| Pap, papir | 500 kg | 500 kg |
| Plastikemballage, dunke m.m. | 300 kg | 300 kg |
| Batterier og akkumulatorer | 25 kg | 25 kg |
| Elektronikaffald | 300 kg | 300 kg |

Tabel 2. Opgørelse over den eksisterende og forventede produktion og oplag.

*) Anvendes til rengørings- og spulevand

**) Vand til sanitære installationer i kontorer og mandskabsbygninger

***)	Der genereres kun meget lidt af disse affaldstyper, og der går år imellem, at beholderne er fulde og afleveres.

****)Der anvendes i dag ethanol (flydende organisk industriaffald), som opblandes med vand og opbevares i en container. Efter udvidelsen opbevares ethanol i en nedgravet tank (ATEX-klassificeret).

Som nævnt etableres en ny adgangsvej til biogasanlægget fra Ølgodvej (se figur 2). Den gamle adgangsvej fra Grindsted Landevej bibeholdes til let trafik til og fra området, mens tung transport flyttes til den nye adgangsvej. Antallet af personbiler til og fra anlægget vil være uændret efter udvidelsen. Efter udvidelsen vil antallet af lastbiltransporter øges til 17 stk. på hverdage.

Kildesorteret husholdningsaffald transporteres til anlægget med kommunale affaldsbiler (komprimatorvogne). Flydende organisk industriaffald transporteres til anlægget i tankbiler. Organisk gødning afhentes af en entreprenør med lastbiler eller evt. af landmænd med traktor og gødningsspreder.

I nedenstående tabel fremgår de forventede fremtidige transporter til og fra området, dvs. både renseanlægget og biogasanlægget. Den nuværende trafik er vist i parentes.

| Køretøjstype | Antal køretøjer | Antal passager af porten |
| --- | --- | --- |
| Lette køretøjer | 30 (uændret) | 60 (uændret) |
| Tunge køretøjer | 17 (+6) | 34 (+12) |

Tabel 3: Transporter til og fra området

Der forventes en stigning i trafikmængden på Grindsted Landevej på 6 tunge køretøjer pr. hverdagsdøgn. På baggrund af trafiktællinger i området kan opgøres, at dette svarer til en stigning i vejens trafik på 0,2 % for alle køretøjer og på knap 2 % for tunge køretøjer. På den sydlige del af Ølgodvej forventes der en stigning i trafikmængden på 34 tunge køretøjer pr. hverdagsdøgn, hvilket svarer til en stigning på ca. 2,5 % for alle køretøjer og ca. 25 % for tunge køretøjer.

Det rådgivende firma Grontmij har på vegne af ansøger beregnet, hvilke støjmæssige ændringer, de fremtidige transporter til og fra anlægget vil medføre for vejstrækningerne i området. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel.

| Vejstrækning | Nuværende drift |  | Fremtidig drift |  | Støjmæssig ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totalt | Tunge | Totalt | Tunge |  |
| Grindsted Ldv. vest for Ølgodvej | 23173 | 317 | 23179 | 2323 | < 0,5 dB |
| Grindsted Ldv. øst for Ølgodvej | 3608 | 361 | 3614 | 3367 | < 0,5 dB |
| Ølgodvej ml. ny adgangsvej og Grindst. Ldv. | 1336 | 134 | 1370 | 168 | 0,5 dB |

Tabel 4: Ændringer i trafikbelastning og vejstøj

Som det fremgår af tabellen er projektets betydning i forhold til støj fra trafikken på det offentlige vejnet meget beskeden, idet ændringer på mindre end 1 dB ikke vurderes at medføre mærkbare ulemper for de omkringboende.

Biogasprocessen

Processen består af følgende trin:

- Modtagelse, neddeling

- Hygiejnisering – hydrolyse

- Udrådning (forgasning)

- Gasbehandling, gaslagring

- Produktion af el og varme

- Slambehandling, slamlager

- Afhentning af organisk gødning

- Rensning af rejectvand

Desuden indgår en række hjælpefaciliteter:

- Varmevekslere

- Luftrenseanlæg

- Kontorer, mandskabsbygninger, værksteder

Nedenfor beskrives procestrinene nærmere. Numrene henviser til Figur 3.

Modtagelse – neddeling – sammenblanding

Det kildesorterede husholdningsaffald afleveres af renovationsvogne (komprimatorvogne), som læsser affaldet i en lukket modtagesilo (33). Affaldet føres via et lukket transportbånd til en neddeler (shredder), videre til et mellemlager og derfra til blandetank (pulper). Slamsugere/tankvogne kommer med flydende organiske industriaffald og pumper det ned i nedgravede modtagetanke (37). Herfra pumpes det til blandetanke placeret i bygning 44. Spildevandsslam pumpes i nedgravede rørføringer fra renseanlægget til lager- og blandetanke i bygning 44. Efter opblanding pumpes biomassen videre til hygiejnisering eller hydrolyse.

Hygiejnisering – hydrolyse

Hygiejnisering foregår i bygning 44. I hygiejniseringsprocessen opvarmes substratet gennem flere varmevekslere til 70°C, hvor det henstår i minimum 1 time. Dette sikrer en fuld og dokumenterbar hygiejnisering af biomassen i overensstemmelse med kravene i EU´s biproduktforordning. Hygiejniseringen sikrer, at alle sygdoms- og ukrudtskim er dræbt. Herefter føres biomassen via varmevekslere, som sænker temperaturen, videre til rådnetankene.

I hydrolyseanlægget (74) opvarmes biomassen til 165 °C ved 8 bar i ca. 30 minutter. Herved hydrolyseres vanskelige nedbrydelige komponenter, som særligt findes i spildevandsslam, til lettere nedbrydelige stoffer. Efter hydrolysen pumpes biomassen gennem varmevekslere, hvorefter det har en temperatur på 40 °C. Herefter blandes det med den hygiejniserede biomasse og ledes til rådnetank. Hydrolyseanlægget er p.t. under opførelse.

Rådnetanke

Den eksisterende rådnetank (45) drives med mesofil procestemperatur (35-40 °C). Biomassens gennemsnitlige opholdstid i tanken er ca. 20-25 dage. Det afgassede slam føres gennem varmevekslere, der sænker temperaturen til ca. 21° C. Ved en mekanisk separeringsproces frasorteres uomsat materiale (hår, plastik mv.), og det afgassede slam pumpes videre til slamlager (46).

Rådnetanke og hygiejniseringsanlæg er forbundet med et gasopsamlingssystem, som leder gas til gasbehandling.

Med den nye rådnetank kan affaldsbehandlingen deles i to linjer, hvor husholdningsaffald / spildevandsslam forgasses og behandles i det termiske hydrolyseanlæg, inden det blandes med organisk industriaffald, og der sker endnu en forgasning.  Den nye 	rådnetank drives med termofil procestemperatur (55° C). Biomassens gennemsnitlige opholdstid i tanken er ca. 15 dage. Gasudbyttet forventes hermed øget af biomassens svært omsættelige stoffer.

Gasbehandling

Gassen fra rådnetankene føres til kondensatbrønd (58), hvor gassen afkøles og vandet kondenseres. Vandet afledes til intern kloak. Den eksisterende kondensatbrønd nedlægges i forbindelse med udvidelsen.

Efter udvidelsen installeres en gasvasker, hvor evt. skum udvaskes. Fra gasvaskeren ledes gassen til en ny kondensatbrønd (81), hvor gassen afkøles og vandet kondenserer. Vandet afledes også fremover til intern kloak.

Gassen oplagres i en gasbeholder (50), hvorfra den føres til anlæggets motorer. Evt. overskudsgas brændes af i en gasfakkel (51). I forbindelse med udvidelsen nedrives den nuværende gasbeholder inkl. fakkel, og der opstilles en ny større gasbeholder (77) samt en ny fakkel.

Produktion af el og varme

Gassen udnyttes i gasmotorer til produktion af el og varme. Alt el afsættes til det offentlige el-net. Den producerede varme anvendes i biogasanlæggets processer, og som opvarmning i kontorer, mandskabsbygning og showroom. Overskydende varme oplagres i en varmeakkumuleringstank (52) og afsættes til Grindsted El og Varmeværk (GEV).

Slambehandling og slamlager

Fra rådnetankene pumpes det flydende afgasset slam til slamlageret (46), og derfra videre til slambehandling/afvanding (48). Her tilsættes polymer, som samler den faste del af slammet, og slammet føres til afvanding i en sibåndspresse. Efter afvanding har det afgassede slam et tørstofindhold på ca. 25-30%, og transporteres i et lukket overjordisk rørsystem til slamlageret (49).

Oplag af flydende afgasset slam (46) sker i en naturlig ventileret bygning med sider og bund af betonelementer. Lageret består af 2 adskilte rum og er delvis nedgravet. Der er kontinuerlig til- og bortførsel af slam. Lageret rummer ca. 5.700 m3 afgasset slam svarende til godt 1 års produktion. Der er afløb fra slamlageret til kloak. Der er ikke etableret omfangsdræn med inspektions brønd. Lageret tømmes 1 gang årligt og inspiceres visuelt for revner og utætheder.

Oplag af afgasset, afvandet slam sker i en naturlig ventileret bygning med sider og bund af betonelementer (49). Lageret er delvis nedgravet. Lageret rummer ca. 5.700 m3 afgasset slam svarende til godt 1 års produktion. Der er afløb fra slamlageret til kloak.

Fremover tilsættes en magnesiumforbindelse til at binde fosfor i det afgassede slam, inden det afvandes (71). Magnesiumforbindelsen skal afløse det nuværende jernsulfat, som tilsættes på renseanlægget til udfældning af fosfor, og som i det afgassede slam virker som fosforfældningskatalysator. Ved at binde slammets fosfor i en magnesiumforbindelse, forventes det at være lettere tilgængelig for planterne på landbrugsarealerne. Renseanlægget vil fremover anvende biologisk fosforfældning.

Afhentning af afgasset organisk gødning

Afhentning af organisk gødning sker i planternes vækstsæson (marts-oktober). Gødningen læsses med gummiged på lastvogne/gødningsspredere, som bringer det frem til de landbrugsarealer, hvor det skal udbringes.

Rensning af rejectvand

Det afdrænede rejektvand gennemgår en Anammox-proces (54) og afledes til renseanlægget. I Anammox-processen renses rejektvandet for ammonium-forbindelser ved hjælp af en særlig bakteriekultur.

Varmevekslersystem - procesvarme

Fra blandetanken pumpes biomassen gennem et varmevekslersystem, som bringer temperaturen op på 70° C inden det pumpes ind i hygiejniseringstankene. Det meste af energibehovet til denne opvarmning frembringes ved varmegenvinding i varme-vekslersystemet, hvorved den hygiejniserede biomasse samtidig køles ned til procestemperaturen i rådnetankene. Der varmeveksles desuden med gasmotorens kølevand, der er over 80° C.

Anlæggets procesvarmebehov dækkes vha. gasmotorernes varmeproduktion. En gaskedel er installeret til at producere supplerende varme i perioder, hvor gasmotorerne ikke kan levere tilstrækkeligt.

Luftrensning

Undtagen modtage- og blandetanke er alle anlæggets tanke udført som gastætte tanke, der er koblet på gassystemet, dvs. der vil ikke ske lugtudslip herfra under normal drift.

På biogasanlægget er der et luftrenseanlæg, som renser via aktivkul filtre. Det eksisterende lugtrenseanlæg fjernes i forbindelse med udvidelserne og ændringerne på anlægget, og erstattes af et luftrenseanlæg baseret på en anden teknologi. Den endelige type og placering af luftrenseanlægget er endnu ikke endelig afklaret, men det bliver sandsynligvis et biofilter, om hvilken producenten har garanteret, at det vil kunne sikre en maksimal lugtemission på 1.500 LE/m3. Det indkøbte filter vil blive vedligeholdt og kontrolleret efter leverandørens anvisninger. Når filtertypen er fastlagt redegøres for, hvordan det sikres, at anlægget lever op til grænseværdierne også i situationer med renovering af luftrenseanlægget.

Modtagetanke til organisk industriaffald og alle lager- og blandetanke i hygiejniseringsbygningen er koblet på luftrenseanlægget, dvs. der sker ikke lugtudslip herfra under normal drift.

Modtagesilo til husholdningsaffald er forsynet med lugeafdækning. Når lugen er lukket ledes ventilationsluft fra modtageanlæg, transportbånd, blandetank og buffertank til luftrenseanlægget.

Når lugen åbnes, aktiveres automatisk et ventilationssystem, som suger luften fra siloen og mætter den med vand, inden den afkastes til udeluften udenom luftrenseanlægget. Dette system er etableret af hensyn til arbejdsmiljø. Suget er tilstrækkeligt stort til at sikre indadgående luftbevægelse i siloen, og der suges så store mængder luft, at det ikke er teknisk / økonomisk realistisk at lede det gennem luftrenseanlægget. Der modtages 4-5 skraldebiler dagligt, og aflæsningen tager få minutter, hvorefter lugen til siloen igen er lukket, og den normale ventilation til luftrenseanlægget er genetableret.

Både modtagesilo for husholdningsaffald, udendørs neddeler og transportbånd er forsynet med et automatisk spulesystem med varmt vand, som dagligt rengør anlægget efter endt affaldsmodtagelse og -behandling for at undgå lugtudvikling.

Luftafkast fra slambehandlingsbygning (48) er ført 1 m over kip. Slammet er udrådnet og der er kun minimal lugtudvikling. Det vil være forbundet med betydelige omkostninger at tilslutte afkastet til luftrenseanlægget, og der vurderes ikke at være rimelig proportionalitet mellem omkostninger og miljøgevinst.

Det store slamlager (49) er naturlig ventileret. Slammet er udrådnet og afvandet, når det lægges på lager, og lugtemissionen er stærkt begrænset. Lageret tømmes i planternes vækstperiode, dvs. lageret er mindst henover forår og sommer. Emission af lugtstoffer er temperaturafhængig, således at emissionen vil være lavest ved lave temperaturer. Om sommeren er oplaget mindst, og idet lageret er delvist nedgravet og dermed konstant køligt, er lugtemissionen forholdsvis lav i de varme sommermåneder. Omkostningen ved at lukke bygningen og etablere luftrensning vurderes på ingen måde at stå i et rimeligt forhold til miljøgevinsten.

Slamlageret til flydende afgasset slam (46) er naturlig ventileret. Slammet er udrådnet og tilføres/fraføres kontinuerligt. Der kan ikke registreres lugtgener udenfor bygningen.

Forbrændingen i hydrolyseanlæggets dampgenerator forventes at være fuldstændig, således der ikke udledes lugtstoffer herfra. Fra hygiejniseringsbygningen (44) afkastes ventilationsluft fra rumventilering. Evt. lugtemission fra tanke og beholdere i bygningen ledes til luftrensning via lukkede rørsystemer, dvs. rumventilationsluften forventes ikke at indeholde lugtstoffer eller anden luftforurening.

Der udføres ikke gasrensning/gasopgradering på anlægget, som medfører emissioner til luften. Der læsses ikke pumpbar afgasset biomasse på anlægget. På biogasanlægget rengøres ikke køretøjer, som afleverer eller modtager biomasse/afgasset organisk gødning.

Fra værkstedet er der af arbejdsmiljøhensyn etableret udsug fra svejse- og vinkelslibearbejder. På værkstedet udføres kun mindre reparationsarbejder, mens større svejseopgaver udføres af eksterne smedeværksteder.

Den samlede proces efter udvidelsen

I forbindelse med de ansøgte udvidelser og ændringer ændres biogasprocessen på følgende områder:

- Med den nye rådnetank kan affaldsbehandlingen deles i to linjer, hvor husholdningsaffald/spildevandsslam forgasses og behandles i det termiske hydrolyseanlæg, inden det blandes med organisk industriaffald, og der sker endnu en forgasning.  Den nye rådnetank drives med termofil procestemperatur (55° C). Biomassens gennemsnitlige opholdstid i tanken er ca. 15 dage. Gasudbyttet forventes hermed øget af biomassens svært omsættelige stoffer.

- Der installeres en gasvasker, hvor evt. skum udvaskes. Fra gasvaskeren ledes gassen til kondensatbrønden (81), hvor gassen afkøles og vandets kondenserer. Vandet afledes også fremover til intern kloak.

- Fosfortilgængeligheden i det afgassede slam øges ved at ændre fosforfældningsprocessen på renseanlægget til biologisk fosforfældning uden brug af jernsulfat. Fremover tilsættes en magnesium-forbindelse til det afgassede slam inden det afvandes, hvor resterne af jernsulfaten tidligere fungerede som fosforfældningskatalysator. Herved bindes slammets fosfor i en magnesiumforbindelse, som er lettere tilgængelig for planter..

- Installering af et nyudviklet online styringssystem til regulering dels af temperatur i rådnetankene, og dels tilførslen af de forskellige typer biomasse til rådnetankene. Med en forbedret processtyring bliver forgasningsprocessen optimeret, og gasudbyttet forventes at stige pr. tons biomasse.

Den samlede proces efter udvidelsen er illustreret i nedenstående flowdiagram (Figur 4):

Figur 4: Flowdiagram over processen på biogasanlægget efter udvidelsen.

Billund Kommunes vurdering

Til- og frakørsel

Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen og ændringen kun medfører en meget lille forøgelse af støjfrembringelsen på de lokale indfaldsveje til anlægget. Med baggrund i adgangsforholdene til anlægget og beliggenheden af nærmeste nabobeboelser vurderer Billund Kommune, at transport til og fra anlægget vil kunne foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Kørslen med lastbiler på virksomhedens eget område indgår i støjberegninger, som er udført i forbindelse med ansøgningen (se nedenstående afsnit om støj).

Generelt

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår for anlæggets udvidelser og ændringer er standardvilkår anført i afsnit 25 og afsnit 12 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Generelt: vilkår 1 og 2”, idet standardvilkår nr. 1 og 2 er identiske i afsnit 25 og 12.

Vedrørende standardvilkår nr. 2 om definition på befæstede arealer er dette indsat i nærværende afgørelse som vilkår nr. 3.

Standardvilkår nr. 1 vedrører ophør af virksomhedens drift. Standardvilkår 1 er indsat i nærværende afgørelse som vilkår nr. 1. For så vidt angår ophør af drift skal godkendelsesmyndigheden i henhold med godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 1 og § 21, stk. 1, nr. 12 og 13, ved godkendelse af bilag 1-virksomheder endvidere stille krav om, at der ved ophør af driften med henvisning til jordforureningslovens kapitel 4 b, skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening, jf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 15.

Der fastsættes derfor vilkår herom (indsat i nærværende afgørelse som vilkår nr. 2), idet det bemærkes, at virksomheden i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 15 ved ophør af aktiviteter omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 inden for en frist på 4 uger skal anmelde dette til tilsynsmyndigheden med oplæg til en vurdering efter § 38 k, stk. 1 i lov om forurenet jord. Vurderingen skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6. Da krav om anmeldelse m.v. følger direkte af godkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser i kapitel 15, optages disse ikke som vilkår i nærværende afgørelse.

Indretning og drift

Vilkårene til indretning og drift af biogasanlægget skal fastsættes i overensstemmelse med standardvilkår anført i afsnit 25 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Indretning og drift: vilkår 3 - 21”.

I ansøgningen er der opstillet forslag til fastsættelse af disse vilkår med følgende undtagelser:

- Vilkår 11: Ikke relevant. Der sker ikke rengøring af køretøjer, der afleverer biomasse.

Ansøger har endvidere stillet forslag om følgende tilpassede formuleringer af standardvilkår vedrørende indretning og drift:

- Vilkår 4: Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer.

Virksomheden modtager ikke energiafgrøder, hvorfor der ikke er brug for standardvilkårets lempede betragtninger omkring transport af disse.

- Vilkår 5: Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt.

Ansøger mener, at det som følge af afstanden til naboer ikke er relevant at afsuge fortrængningsluft fra køretøjer.

- Vilkår 6: Nye tanke og beholdere til opbevaring af biomasse og væskefraktion skal være lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.

Ansøger oplyser, at det planlagte nye slam(mellem)lager (84) etableres i en lukket bygning. De eksisterende slamlagre er naturligt ventileret. Med den ændrede formulering af vilkåret ønskes de to eksisterende åbne slamlagre undtaget fra kravene, idet omkostningerne til lukning af bygningerne ikke vil være proportionale med miljøeffekten.

- Vilkår 8: Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske under forhold således, at der ikke sprøjter biomasse ud af modtagesilo eller ved siden af modtagesilo, når der læsses biomasse i. Modtagesiloen skal være udstyret med et system, der automatisk åbner og lukker lugen, således modtagesiloen holdes lukket når der ikke sker aflæsning af affald.

Ansøger anfører, at omkostningerne til etablering af modtagehal m.m. omkring de eksisterende modtagefaciliteter for husholdningsaffald vil være urimelig store i forhold til den forventede miljøgevinst.

- Vilkår 9 udelades

Ansøger anfører, at luftafkast fra slambehandlingsbygningen er ført 1 m over kip, og at bygningen ønskes undtaget fra kravet om afsug til luftrenseanlæg. På den baggrund ønskes standardvilkår 9 udeladt af godkendelsen. Det afgassede slam er stabiliseret og hygiejniseret og lugten er minimal. Omkostningerne ved tilslutning af afkastet til luftrensning vurderes ikke at være rimelig i forhold til miljøgevinsten.

- Vilkår 10: Ved opbevaring af afgasset slam i lukkede bygninger skal porte, døre og vinduer holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen.

Ansøger anfører, at det planlagte nye slam(mellem)lager (84) etableres i en lukket bygning, således at standardvilkår 10 kan opfyldes. Med den ændrede formulering af vilkåret ønskes de to eksisterende åbne slamlagre undtaget fra kravene, idet omkostningerne til lukning af bygningerne ikke vil være proportionale med miljøeffekten.

- Vilkår 13: Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget.

Følgende afsug skal føres til luftrensanlægget:

  - Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse.

  - Afsug fra modtagesilo, bortset fra aflæsningssituationer ved modtageanlæg for husholdningsaffald.

  - Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer.

Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Ansøger anfører, at luftafkast fra slambehandlingsbygningen er ført 1 m over kip. Med den ændrede formulering ønskes bygningen undtaget fra kravet om afsug til luftrenseanlæg, jf. også ovenstående bemærkninger til standardvilkår 9. Ligeledes ønskes aflæsningssituationer ved modtageanlæg for husholdningsaffald undtaget. Omkostningerne til etablering og drift af systemer til opfyldelse af standardvilkår for disse anlæg vil ikke være proportionale med miljøeffekten.

- Vilkår 14: Biofiltret skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og pH skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion.

Opholdstiden i filtret skal minimum være 27 sekunder.

Som nævnt er det ikke endelig afklaret, hvilken type luftrenseanlæg, der etableres. Det bliver dog sandsynligvis tale om et biofilter, hvorfor ansøger har opstillet forslag om fastlæggelse af standardvilkår 14, som ovenstående tekst. Om udeladelse af krav om forrensning oplyser ansøger: Fordi svovlindholdet er meget lavt i biogassen, er det ikke aktuelt med forrensning. Forrensning anvendes typisk i anlæg, hvor biogassen opgraderes til gasnettet, og altså ikke anvendes i gasmotorer.

- Vilkår 19: Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget.

Ansøger anfører, at underretning af omboende i forbindelse med de nævnte operationer ikke er nødvendig pga. stor afstand til nærmeste beboelse.

I forlængelse af ovenstående grundlag finder Billund Kommune, at vilkår skal fastsættes med udgangspunkt i standardvilkår og på baggrund af følgende bemærkninger og justeringer, som er baseret på ansøgers ovenstående oplysninger og tilkendegivelser, samt oplysninger om luftrensning mv. i ovenstående afsnit 5.2:

- I betragtning af afstanden til omboende finder Billund Kommune ikke, at det er nødvendigt at fastsætte krav om afsugning af fortrængningsluft fra køretøjer, hvorfor vilkår 5 fastsættes i overensstemmelse med det foreslåede.

- På biogasanlægget udføres funktioner, som normalt foregår på et renseanlæg, idet der udføres slamafvanding og slamlagring af slutproduktet fra forgasningsprocessen, dvs. afgasset biomasse. Standardvilkår 9 og 10 vedrører anlæg, som foretager separering af afgasset biomasse, og standardvilkår 6 vedrører krav til oplagring af afgasset biomasse. Det er kommunens vurdering, at slamafvandingen og slamopbevaringen er sammenlignelig med separeringsprocesserne jf. standardvilkår 9 og 10, og at slamlagringen er sammenlignelig med oplagring af afgasset biomasse. Det er imidlertid kommunens vurdering, at slamafvandingen og slamopbevaringen vedrører funktioner, som normalt foregår på et renseanlæg, og at det håndterede og oplagrede slam ikke medfører luftemissioner på det niveau, som standardvilkårene tilsigter at sikre mod spredning til omgivelserne. Driften af disse funktioner giver erfaringsmæssigt ikke anledning til væsentlig lugtspredning i omgivelserne. Det er Billund Kommunes vurdering, at disse funktioner vil kunne drives, uden at det medfører væsentlige lugtpåvirkninger i omgivelserne, herunder i betragtning af afstanden til omboende, og at pålæg om etablering af anlæg og indretning jf. standardvilkår 6, 9 og 10 vil være i modstrid med miljøbeskyttelseslovens overordnede hensyn til proportionalitet mellem omkostninger og den opnåede miljømæssige gevinst. Kommunen finder således, at der skal stilles vilkår om indretning af slamafvandingen og slamopbevaringen, der svarer til den eksisterende indretning, som denne er beskrevet ændret i ansøgningen.

- Det er kommunens vurdering, at anlæggets eksisterende systemer med afsug og luftrensning i forbindelse med aflæsning af husholdningsaffald imødekommer hensigten med kravet om aflæsning i modtagehal jf. standardvilkår 8, og at pålæg om etablering af anlæg og indretning jf. standardvilkår 8 vil være i modstrid med miljøbeskyttelseslovens overordnede hensyn til proportionalitet mellem omkostninger og den opnåede miljømæssige gevinst. Kommunen finder således, at der skal stilles vilkår om indretning af systemer med afsug og luftrensning i forbindelse med aflæsning af husholdningsaffald, der svarer til den eksisterende indretning, som denne er beskrevet ændret i ansøgningen.

- På ovenstående baggrund tilrettes endvidere standardvilkår 13, således at krav til tilslutning af processer til luftrenseanlæg modsvarer den eksisterende indretning, som denne er beskrevet ændret i ansøgningen.

Som det fremgår af nedenstående afsnit 5.4, er det ikke endeligt afklaret, hvilken type luftrenseanlæg, der etableres på anlægget. På den baggrund tilføjes i vilkåret, at virksomheden senest 3 måneder efter meddelelse af nærværende afgørelse skal tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse for det valgte luftrenseanlæg.

- Ved standardvilkår 12 stilles vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til bl.a. væsentlige lugtgener i omgivelserne. Hvis virksomhedens fremtidige drift – herunder slamlageret – efter Billund Kommunes vurdering medfører væsentlige lugtgener i omgivelserne, kan kommunen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72 pålægge virksomheden at foretage nærmere undersøgelser af årsager og at redegøre for mulige afhjælpende foranstaltninger, på hvilket grundlag virksomheden via standardvilkår 12 kan pålægges at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper lugtgenerne.

- Ud fra ansøgers oplysninger er forudsætningen, at der ikke sker rengøring af køretøjer, der afleverer biomasse. Dette fastsættes som vilkår i stedet for standardvilkår 11.

- Standardvilkår 14 udformes i overensstemmelse med ansøgers forslag.

- Billund Kommune er enig med ansøger i, at det ikke er nødvendigt at underrette omboende i forbindelse med planlagte reparationer, tømning af tanke mv., jf. standardvilkår 19.

Vilkårene til indretning og drift af gasmotoranlæggene og biogaskedlen skal fastsættes med udgangspunkt i standardvilkår anført i afsnit 12 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Indretning og drift: vilkår 3 - 5”.

I ansøgningen er der opstillet forslag til fastsættelse af disse vilkår med følgende undtagelser:

- Vilkår 3 gælder for anlæg med vilkår til støv, dioxiner og PAH

- Vilkår 5 gælder for faste biobrændsler

I forlængelse af ovenstående grundlag finder Billund Kommune, at vilkår skal fastsættes med udgangspunkt i standardvilkår og på baggrund af følgende bemærkninger og justeringer:

- Krav vedrørende indretning af målested (standardvilkår 3) er ikke relevant, da de omfattede forureningsformer ikke er repræsenteret i anlæggets gasmotorer og kedelanlæg. Se dog afsnit 5.9.

- Krav vedrørende afkasthøjder (standardvilkår 4) fastsættes i nedenstående afsnit om luftforurening.

- Standardvilkår 5 vedrører aflæsning og håndtering af faste biobrændsler. Vilkåret udelades, idet ikke er relevant for nærværende afgørelse, da der ikke vil blive anvendt faste biobrændsler i anlæggene.

Støj

Det rådgivende firma Grontmij har på virksomhedens vegne foretaget kortlægning af eksisterende støjkilder på renseanlæg og biogasanlæg som grundlag for beregning af støjbelastningen i omgivelserne dels i den nuværende situation, dels i den fremtidige situation. Der er indregnet en skønnet støjpulje til nye faste anlæg samt forøget og ændret kørsel på virksomhedens område. Beregningerne er udført ved hjælp af programmet SoundPlan.

Vibrationer er vurderet overordnet.

Den udførte støjkortlægning af de eksisterende forhold har omfattet de i nedenstående tabel anførte støjkilder, hvor støjkilder markeret med blå farve har tilknytning til renseanlæg og kilder med grøn farve har tilknytning til biogasanlægget. Al kørsel til og fra virksomheden foregår via porten mod Grindsted landevej.

| Kildebetegnelse | Kildestyrke, LwA i dB | Driftsforhold |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dag | Aften | Nat |
| 002 – Luftindtag til kapselblæsere | 81,8 | 100% | 100% | 100% |
| 003 – Sand- og fedtfang, overløb | 84,9 | 100% | 100% | 100% |
| 004 – Primærtank, overløb | 92,5 | 100% | 100% | 100% |
| 007 – Selector, overløb | 82,1 | 100% | 100% | 100% |
| 008 – Luftningstank, indløb | 94,2 | 100% | 100% | 100% |
| 008 – Luftningstank, overløb (4 stk.) | 81,7 | 100% | 100% | 100% |
| 008 – Luftningstank, rotorer | 97,6 | 100% | 100% | 100% |
| 009 – Fordelerbygværk, overløb | 77,4 | 100% | 100% | 100% |
| 010 – Efterklaringstank, overløb | 85,4 | 100% | 100% | 100% |
| 010 – Efterklaringstank, overløb | 85,4 | 100% | 100% | 100% |
| 033 – Neddelingsanlæg | 94,8 | 100% | 0% | 0% |
| 033 – Høj trækstation | 84,2 | 100% | 0% | 0% |
| 033 – Lav trækstation | 80,9 | 100% | 0% | 0% |
| 044 – Afkast, gasmotor | 95,3 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Afkast, ventilation | 93,7 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Indtag, ventilation | 73,6 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Køler for gasmotor | 82,0 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Port til motorrum | 95,6 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Vindue til motorrum | 70,9 | 100% | 100% | 100% |
| Renovationsbiler med husholdningsaffald | 101,0 | 4 stk. | 0 | 0 |
| Biler med industriaffald | 101,0 | 3 stk. | 0 | 0 |
| Egen slamsuger | 101,0 | 2 stk. | 0 | 0 |
| Slamspreder (afhentning med traktor) | 103,0 | 2 stk. | 0 | 0 |

Tabel 5.  Støjkilder på renseanlæg og det eksisterende biogasanlæg.

Støjbelastningen er beregnet ved fire omliggende adresser, jf. nedenstående kort.

Fig. 5.  Beregningspunkter i omgivelserne

Resultatet af beregningerne, samt støjgrænserne i den eksisterende miljøgodkendelse, fremgår af nedenstående tabel.

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Ølgodvej 13 | Renseanlæg | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
|  | Biogasanlæg | 32,7 | 32,5 | 32,5 |
|  | Samlet | 33,8 | 33,7 | 33,7 |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Grindsted Ldv. 46 | Renseanlæg | 31,6 | 31,3 | 31,3 |
|  | Biogasanlæg | 34,1 | 32,4 | 32,4 |
|  | Samlet | 36,0 | 34,9 | 34,9 |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C Grindsted Ldv. 35 | Renseanlæg | 27,1 | 27,0 | 27,0 |
|  | Biogasanlæg | 30,5 | 30,3 | 30,3 |
|  | Samlet | 32,2 | 32,0 | 32,0 |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D Grindsted Ldv. 41 | Renseanlæg | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  | Biogasanlæg | 31,4 | 31,1 | 31,1 |
|  | Samlet | 33,4 | 33,1 | 33,1 |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

Tabel 6.  Støjpåvirkninger fra renseanlæg og det eksisterende biogasanlæg.

De ansøgte udvidelser og ændringer omfatter 3 betydende forhold i støjmæssig sammenhæng:

- Etablering af en ekstra gasmotor placeret i en stålcontainer umiddelbart nord for det eksisterende motorrum. Alternativt udskiftes den eksisterende gasmotor til en større. Udskiftningen til en større motor placeret i det eksisterende motorrum vil kun få marginal støjmæssig betydning. Det er derfor valgt i nærværende vurdering at afsætte en støjpulje til en ekstra motor, da denne løsning er den støjmæssigt mest kritiske.

- Ændring af beluftningssystem i luftningstankene, herunder opførelse af en ny blæserbygning. Der er afsat en støjpulje til f.eks. luftindtag. Ændringen vil antageligt medføre en reduktion af støj fra selve tankene, men der foreligger ingen konkrete oplysninger herom, hvorfor støjudstråling fra tankenes overflade regnes uændret.

- Antallet af kørsler med tunge biler/traktorer forøges og kørslerne flyttes til en ny adgangsvej mod Ølgodvej. Der vil således ikke i den fremtidige driftsfase forekomme kørsel med tunge køretøjer på den eksisterende adgangsvej mod Grindsted Landevej. Denne vil kun blive brugt af person- og varevogne.

I beregningerne for den fremtidige situation er der indregnet de i nedenstående tabel anførte støjkilder, hvor støjkilder markeret med blå farve har tilknytning til renseanlæg og kilder med grøn farve har tilknytning til biogasanlægget. Placeringen af støjkilder på biogasanlægget er vist i bilag 6.

| Kildebetegnelse | Kildestyrke, LwA i dB | Driftsforhold |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dag | Aften | Nat |
| 002 – Luftindtag til kapselblæsere | 81,8 | 100% | 100% | 100% |
| 003 – Sand- og fedtfang, overløb | 84,9 | 100% | 100% | 100% |
| 004 – Primærtank, overløb | 92,5 | 100% | 100% | 100% |
| 007 – Selector, overløb | 82,1 | 100% | 100% | 100% |
| 008 – Luftningstank, indløb | 94,2 | 100% | 100% | 100% |
| 008 – Luftningstank, overløb (4 stk.) | 81,7 | 100% | 100% | 100% |
| 008 – Luftningstank, rotorer | 97,6 | 100% | 100% | 100% |
| 009 – Fordelerbygværk, overløb | 77,4 | 100% | 100% | 100% |
| 010 – Efterklaringstank, overløb | 85,4 | 100% | 100% | 100% |
| 010 – Efterklaringstank, overløb | 85,4 | 100% | 100% | 100% |
| 033 – Neddelingsanlæg | 94,8 | 100% | 0% | 0% |
| 033 – Høj trækstation | 84,2 | 100% | 0% | 0% |
| 033 – Lav trækstation | 80,9 | 100% | 0% | 0% |
| 044 – Afkast, gasmotor | 95,3 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Afkast, ventilation | 93,7 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Indtag, ventilation | 73,6 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Køler for gasmotor | 82,0 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Port til motorrum | 95,6 | 100% | 100% | 100% |
| 044 – Vindue til motorrum | 70,9 | 100% | 100% | 100% |
| 070 – Ny dampgenerator (afsat pulje) | 85,0 | 100% | 100% | 100% |
| 078 – Ny gasmotorcontainer (afsat pulje) | 100,0 | 100% | 100% | 100% |
| Renovationsbiler med husholdningsaffald | 101,8 | 4 stk. | 0 | 0 |
| Biler med industriaffald | 101,8 | 8 stk. | 0 | 0 |
| Egen slamsuger | 101,8 | 2 stk. | 0 | 0 |
| Slamspreder (afhentning med traktor) | 103,0 | 3 stk. | 0 | 0 |

Tabel 7.  Støjkilder på renseanlæg og det fremtidige biogasanlæg.

Resultatet af beregningerne, samt støjgrænserne i den eksisterende miljøgodkendelse, fremgår af nedenstående tabel. Tallene i parentes er ændringerne i forhold til den eksisterende drift.

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Ølgodvej 13 | Renseanlæg | 27,6 (+0,1) | 27,5 | 27,5 |
|  | Biogasanlæg | 33,4 (+0,7) | 33,2 (+0,7) | 33,2 (+0,7) |
|  | Samlet | 34,4 (+0,6) | 34,2 (+0,5) | 34,2 (+0,5) |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Grindsted Ldv. 46 | Renseanlæg | 31,3 (-0,3) | 31,3 | 31,3 |
|  | Biogasanlæg | 33,3 (+0,8) | 32,8 (+0,4) | 32,8 (+0,4) |
|  | Samlet | 35,4 (+0,6) | 35,1 (+0,2) | 35,1 (+0,2) |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C Grindsted Ldv. 35 | Renseanlæg | 27,1 | 27,0 | 27,0 |
|  | Biogasanlæg | 31,0 (+0,5) | 30,8 (+0,5) | 30,8 (+0,5) |
|  | Samlet | 32,5 (+0,3) | 32,3 (+0,3) | 32,3 (+0,3) |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

| Beregningspunkt | Kildegruppe | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D Grindsted Ldv. 41 | Renseanlæg | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  | Biogasanlæg | 31,5 (+0,1) | 31,3 (+0,2) | 31,3 (+0,2) |
|  | Samlet | 33,4 | 33,3 (+0,2) | 33,3 (0,2) |
|  | Grænseværdi | 55 | 45 | 40 |

Tabel 8.  Støjpåvirkninger fra renseanlæg og det fremtidige biogasanlæg.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har de ansøgte udvidelser og ændringer kun lille betydning for støjbelastning i omgivelserne (mindre end 1 dB). Støjgrænserne overholdes i alle beregningspunkter.

Billund Kommunes vurdering

Støjforholdene på den eksisterende virksomhed er reguleret ved vilkår 7 i godkendelsen fra 1994 (se bilag 2), hvor støjgrænserne er fastlagt i overensstemmelse med betragtningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Det eksisterende vilkår er fastsat således, at det gælder for den samlede støj fra biogasanlægget og renseanlægget. Som det fremgår af ovenstående afsnit 2, er det imidlertid Billund Kommunes vurdering, at renseanlægget ikke skal omfattes af nærværende afgørelse, hvorfor vilkår 7 ændres således, at det herefter kun omfatter biogasanlægget.

Støjforholdene på renseanlægget kan således ikke fremover håndhæves via en miljøgodkendelse. Hvis renseanlægget giver anledning til væsentlig støjpåvirkning i omgivelserne, kan tilsynsmyndigheden (Billund Kommune) i stedet regulere påvirkningerne ved påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Vilkår 21 i den eksisterende miljøgodkendelse giver tilsynsmyndigheden (Billund Kommune) mulighed for at kræve (normalt højst én gang pr. år), at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne i vilkår 7 kan overholdes. Det er Billund Kommunes vurdering, at det fremtidige biogasanlæg vil kunne overholde støjgrænserne med god margin. Såfremt der i detailprojekteringen af udvidelserne og ændringerne sker ændringer i de forudsætninger omkring nye og ændrede støjkilder, som er anvendt i ansøgningens støjberegninger, har kommunen dog mulighed for at kræve støjforholdene dokumenteret efterfølgende via vilkår 21. Vilkår 21 videreføres i nærværende afgørelse, idet det tilrettes/opdateres i overensstemmelse med den formulering, der aktuelt anvendes i godkendelsesager.

Virksomheden forventes ikke at kunne give anledning til væsentlige påvirkninger fra vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd. Billund Kommune finder dog, at der bør sikres mulighed for undersøgelse af sådanne påvirkninger, samt myndighedsmæssigt indgreb ved eventuelle væsentlige påvirkninger. Der stilles derfor vilkår for disse påvirkninger, som svarer til de grænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.

Luftforurening

På nedenstående figur er placeringen af virksomhedens eksisterende afkast vist.

Figur 6: Placering af afkast

1) Modtageanlæg til kildesorteret organisk husholdningsaffald

2) Luftrenseanlæg (aktiv kulfilter)

3) Hydrolyseanlæg, dampgenerator

4) Rumventilation fra hygiejniseringsbygning

5) Eksisterende gasmotor og kedel (dobbeltrør)

6) Placering af gasmotor (ny)

I forbindelse med de ansøgte udvidelser og ændringer vil den eksisterende skorsten (pos. 5 i figur 6) blive revet ned, og der opføres i stedet en ny fælles skorsten på samme lokalitet, som rummer afkast fra eksisterende gaskedel og gasmotor samt fra den nye gasmotor.

Desuden etableres en ny gasfakkel. Gasfaklen installeres til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og uheld. Faklen er forsynet med automatisk tændingsmekanisme (tændes automatisk når gasbeholderen er f.eks. 95 % fyldt, og slukkes når tanken er 90% fuld). Der er periodisk gentænding.

Den nye gasfakkel er endnu ikke dimensioneret, men vil blive dimensioneret således, at den mindst kan forbrænde den dimensionsgivende gasproduktion opgjort pr. time. Faklen vil blive vedligeholdt og kontrolleret efter leverandørens anvisning. Faklen placeres på virksomhedens areal efter anvisning fra brandmyndighederne.

Emissioner af forurenende stoffer

Anlægget vurderes at kunne frembringe følgende væsentlige forureningstyper til luften: formaldehyd, NOx og CO (lugt er behandlet særskilt i afsnittet nedenfor).

Den eksisterende gasmotor forventes fremover at blive brugt som spidslast motor. Alt efter hvor meget gas der produceres skal motoren aktiveres når den nye motor ikke kan udnytte alt gassen. På denne måde udnyttes alt produceret biogas til produktion af el og varme. Driftstiden på den nuværende motor må estimeres til at ligge mellem 1000-2000 timer årligt. Hvis nye biomasser bliver leveret på anlægget i fremtiden vil gasproduktionen kunne stige over det forventede og dermed vil motorens drift tid øges.

Den eksisterende gasmotor vil ligeledes blive aktiveret under service af den nye. I den forbindelse forventes det, at gaslager kapaciteten (3000 Nm3) sammen med den eksisterende motor kan afhjælpe, at gas skal brændes af i fakkel.

I den nuværende drift bruges den eksisterende gaskedlen både som varmesupport til eksisterende gasmotor samt til afbrænding og produktion af varme, når den eksisterende gasmotor ikke kan udnytte hele den producerede mængde biogas. Herefter aktiveres fakkel. Kedlen skal i fremtiden udelukkende benyttes hvis begge motorer lukker ned, og der derved opstår mangel på varme i systemet.

I tabellen nedenfor er anført informationer om anlæggene.

|  | Eksisterende forhold |  | Efter udvidelse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaskedel | Gasmotor | Ny gasmotor |
| Maksimal indfyret effekt | 700 kW | 1.262 kW | 2.050 kW |
| Evt. forventet gennemsnitlig effekt | - | - | - |
| Brændstof | Biogas | Biogas | Biogas |
| Aktuel iltprocent i røggas | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Røggasmængde (Nm3/h) | 1163 | 2096 | 3405 |
| Afkasthøjde (m) | 15 | 15 | - |
| Afkasttemperatur oC | 160 | 160 | 160 |

Tabel 9.  Luftforurenende anlæg

Biogasanlægget har fået udført målinger på den eksisterende gasmotor i juni 2007. I juli 2013 er der udført en gasanalyse af biogassen fra virksomheden. Resultaterne fra begge er vist i tabel 14.1.

| Parameter | Målt værdi |
| --- | --- |
| O2 [%-vol] | 9,1 |
| NOx [mg/Nm3], v. 5 %-vol O2 | 546 |
| CO2 [%-vol] | 9,0 |
| Lugt [LE/Nm3] | 11.600 |
| Metan [mol-%]* | 66,84 |
| Nedre brændværdi af biogas [MJ/Nm3] | 24,02 |

Tabel 10: Resultater fra målinger på den eksisterende gasmotor

*Massefylde af metan er 0,716 kg/Nm3.

I gasmotorbekendtgørelsen er grænseværdien for NOx fra eksisterende anlæg angivet til 375 mg/Nm3 ved 15 % O2. Den målte NOX emission fra den eksisterende gasmotor kan omregnes til denne iltprocent ved brug af omregningsformel fra Luftvejledningen i afsnit 9.2.

Cref=21-O2(ref)21-O2(målt)∙Cmålt=21-1521-5∙546 mg/Nm3=204,75 mg/Nm3

Målingen af emissionen fra den eksisterende motor viser således, at grænseværdien for NOx er overholdt.

For den nye gasmotor gælder iht. gasmotorbekendtgørelsen en grænseværdi på 190 mg/Nm3 for NOx og 450 mg/Nm3 for CO.

Ansøgningen er vedlagt et baggrundsnotat fra det rådgivende firma Grontmij vedrørende beregning af luftforurening fra biogasanlægget. Som grundlag for OML-beregningerne er der anvendt følgende emissionsdata:

| Parameter | Eks. gasmotor | Ny gasmotor | Gaskedel* | Dampgenerator* | Luftrenseanlæg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formaldehyd** mg/Nm3 | 75 | 75 | - | - | - |
| NOx, mg/Nm3 | 204,75 | 190 | 65 | 130 | - |
| Lugt, LE/m3 | 11.600 | 11.600 | - | - | 2.000 |

Tabel 11: Emissionsdata

*Det antages at der ikke er nogen betydende emission af lugtstoffer eller formaldehyd fra dampgenerator og gaskedlen, fordi forbrændingen fra disse systemer er tæt på 100 %, og der således ikke vil udledes uforbrændte produkter.

**I luftvejledningen er der fastsat en grænseværdi for formaldehydemission fra gasmotorer på 10 mg/Nm3. Miljøstyrelsen har dog efterfølgende ophævet grænseværdien, og der er endnu ikke fastsat en ny grænseværdi. Ud fra oplysninger fra producenter af gasmotorer er der i beregningerne for gasmotorerne på biogasanlægget anvendt en emission på 75 mg/Nm3, hvilket vurderes at være på den sikre side af en eventuel fremtidig grænseværdi.

Det fremgår af afsnit 12 i standardvilkårsbekendtgørelsen, at afkasthøjderne for anlæggene skal beregnes ud fra en stillingtagen til, om det er lugt, formaldehyd eller NOx, der er dimensionerende.

I baggrundsnotatet er der på den baggrund foretaget beregninger af spredningsfaktorerne, jf. nedenstående tabel.

|  | B-værdi [mg/m3] | Eks. gasmotor | Ny gasmotor | Gaskedel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx (NO2) | 0,125 | 884 | 1332 | 85 |
| Formaldehyd | 0,010 | 3036 | 4931 | - |

Tabel 12: Spredningsfaktorer og B-værdier

Det fremgår af tabellen, at spredningsfaktoren for formaldehyd er størst. Derfor er formaldehyd dimensionerende for skorstenshøjden.

I baggrundsrapportens OML-beregninger er den nødvendige højde af den fremtidige fælles skorsten for gaskedlen, samt den eksisterende og nye gasmotor, bestemt ud fra en OML-beregning og kriteriet om at overholde B-værdien for NO2. B-værdien for NO2 er 125 µg/m3. Skorstenshøjden er bestemt iterativt således, at immissionskoncentrationsbidraget (99 %-fraktil) er mindre end B-værdien. Ved denne metode er skorstenshøjden bestemt til minimum 27 m over terræn, hvorved immissionskoncentrationsbidraget er 0,008 mg/m3 i afstanden 50 m, og B-værdien er således overholdt.

Lugt

Miljøstyrelsen har i lugtvejledningen fastsat vejledende grænseværdier for virksomheders bidrag til lugtpåvirkningen i omgivelserne. For boligområder er den vejledende grænseværdi anført til 5 – 10 LE/m3, mens den i industriområder og deciderede landområder i visse tilfælde kan lempes med en faktor 2 – 3. For boliger i landområder – svarende til boliger i biogasanlæggets nærmeste omgivelser - er der praksis for, at grænseværdien i godkendelser fastsættes til 10 LE/m3, svarende til grænseværdien i biogasanlæggets eksisterende godkendelse.

I ovennævnte baggrundsnotat vedrørende beregning af luftforurening fra biogasanlægget har Grontmij foretaget OML-beregninger af det samlede lugtbidrag i omgivelserne fra biogasanlæggets faste afkast, som emitterer lugt.

I beregningerne er det lagt til grund, at der ikke er nogen signifikant lugtemission fra gaskedlen og dampgenerator, da forbrænding her anses som værende fuldstændig.

Det eksisterende lugtrenseanlæg (kulfiltre) på biogasanlægget fjernes i forbindelse med udvidelserne og ændringerne på anlægget, og erstattes af et luftrenseanlæg baseret på en anden teknologi. Den endelige type af luftrenseanlæg er endnu ikke endelig afklaret, men det bliver sandsynligvis et biofilter, om hvilken producenten har garanteret, at det vil kunne sikre en maksimal lugtemission på 1.500 LE/m3. I lugtberegningerne er der konservativt anvendt en lugtemission på 2.000 LE/m3 (jf. tabel 11). Beregningerne er baseret på, at luften afkastes 1 m over tag i en højde over terræn på 13 m.

Lugtimmissionen fra de to gasmotorer er beregnet på baggrund af den målte lugtemission fra den eksisterende gasmotor, og under forudsætning af at den nye gasmotor har en lugtudledning pr. Nm3 svarende til den eksisterende. Beregningerne er baseret på, at emissionen fra begge gasmotorer sker i en fællesskorsten 27 m over terræn.

OML-beregningerne viser, at lugtbidraget ved de nærmeste naboer i en afstand af 4-500 m bliver max 6 LE/m3. Grænseværdien på 10 LE/m3 i den gældende miljøgodkendelse er dermed overholdt med god margin.

Billund Kommunes vurdering

De lugtemissioner, der hidrører fra diffuse kilder på biogasanlægget (slamlageret) og fra renseanlægget udledes alle i lav højde. Lugtbidraget fra de to gasmotorer og luftrenseanlægget vil derfor ikke spredningsmæssigt have sammenfaldende maksimale bidragsværdier med emissionerne fra det øvrige anlæg.

Det beregnede lugtbidrag fra de to gasmotorer og luftrenseanlægget ligger langt under grænseværdien, og det vurderes, at bidraget fra de øvrige kilder på anlægget ikke vil kunne medføre, at lugtpåvirkningen samlet vil komme op i nærheden af grænseværdien på 10 LE/m3. Det vurderes således, at projektet ikke vil kunne medføre, at biogasanlægget vil give anledning til lugtgener for omgivelserne.

For biogaskedlen fastsættes emissionsgrænseværdier jf. standardvilkår anført i afsnit 12 i standardvilkårsbekendtgørelsen ”Luftforurening: vilkår 6”.

For gasmotorerne fastsætter gasmotorbekendtgørelsen emissionsgrænseværdier m.v. for NOx og CO, herunder krav om kontrol af overholdelse af emissionsgrænseværdier. Da gasmotorbekendtgørelsen regulerer disse forhold direkte, skal der ikke fastsættes vilkår herom i nærværende afgørelse.

Med henblik på at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for koncentrationsbidrag af lugt, samt NOx og CO, uden for virksomhedens område fastsættes i medfør af standardvilkår nr. 22 i afsnit 25 og standardvilkår nr. 4 i afsnit 12 vilkår om, at luft fra gaskedlen, samt den eksisterende og nye gasmotor, skal ledes til en fælles skorsten med et afkast mindst 27 m over terræn. Endvidere fastsættes vilkår om, at luftrenseanlægget på biogasanlægget skal føres til afkast mindst 1 m over tagryggen på det tag, som afkastet placeres på eller i tilknytning til, og i en højde over terræn på mindst 13 m.

Endvidere fastholdes forudsætningerne for vurderingen af lugtpåvirkningerne i VVM-redegørelsen, idet der fastsættes vilkår om en maksimal lugtemission på 2.000 LE/m3 fra lugtrenseanlægget.

I betragtning af, at der ikke indgår bidrag fra diffuse lugtkilder i lugtberegningerne, finder Billund Kommune, at de fremtidige lugtforhold skal sikres at være acceptable, hvorfor vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse om et maksimal samlet lugtbidrag ved nærmeste bolig på 10 LE/m3 videreføres i nærværende afgørelse.

I standardvilkår 22 er der krav om, at afkast fra evt. udsug af udstødningsgasser skal føres 1 m over tagryg. Der foretages ikke udsugning af udstødningsgasser fra køretøjer på nærværende biogasanlæg. For at imødekomme evt. fremtidige ændringer fastsættes dog alligevel vilkår herom i nærværende afgørelse.

I henhold til Svejserøgsvejledningen (Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997) stilles der ikke krav til luftforurening fra reparationssvejsning, da forureningen er af mindre betydning for det eksterne miljø. Tilsvarende er det kommunens vurdering, at støvforureningen fra eventuelle slibeprocesser i værkstedet vil være ubetydelige, hvorfor der heller ikke stilles krav til luftforureningen herfra. I overensstemmelse med luftvejledningens anvisninger for små emissioner, stilles dog vilkår om, at afkast fra procesudsugninger i værkstedet skal føres 1 m over tag og være opadrettet.

I afsnit 5.9 er der taget stilling til krav om etablering af målesteder i afkast jf. standardvilkår 23 i bekendtgørelsens afsnit 25.

Der er i afsnit 5.2 stillet vilkår om, at anlægget skal forsynes med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og uheld. Det forudsættes således, at anvendelsen af gasfaklen ikke er en del af den normale drift, men alene anvendes i unormale driftssituationer, dvs. få gange om året. Billund Kommune vurderer derfor ikke, at der skal fastsættes specifikke emissions- eller immissionskrav hertil, men der fastsættes vilkår om, at anvendelse af gasfakkel skal registreres i driftsjournalen (se nedenstående afsnit om egenkontrol).

Spildevand

Alt spildevand fra kontor og personalebygninger, rengøringsvand fra rengøring af modtageanlæg (husholdningsaffald), afløb i hygiejniseringsbygning, slamafvanding og slamlager samt kondensat fra gasrensning føres til Grindsted Renseanlæg.

Rejektvand fra slamafvandingen gennemgår en anammox-proces, hvorved indholdet af ammonium-forbindelser reduceres, inden det afledes til renseanlægget. Rejectvand mængden øges betydeligt, fra 36.300 m3 til 100.000 m3. Heraf vil i størrelsesordenen 25.000 m3 stamme fra afvanding af spildevandsslam ved 4 % TS og ca. 41.000 m3 fra afvanding af industriel biomasse ved 8 % TS (ethanol).

Der etableres med den nye rådnetank et nyt gassystem inkl. gasvasker til håndtering af den termofile biogas. Gasvaskeren afhjælper problemer med kondensat og skum i gasledninger. Ved denne installation sprayes gassen med teknisk vand fra biogasanlæggets egen indvindingsboring, hvorved evt. skum udvaskes, mens gassen køles og vandet kondenseres. Spildevand fra gasvaskeren tilbageføres til Grindsted Renseanlæg via spildevandsledning.

Der vil efter udvidelsen være en øget afledning af rejektvand fra slamafvanding samt kondensatvand fra afsvovling og nedkøling af den producerede biogas. Der er søgt om en ny tilslutningstilladelse for rejektvand ved Billund Kommune (18. juni 2014).

Der er ca. 1.700 m2 befæstede arealer i form af p-plads, ”rundkørsel” o. lign. ekskl. interne transportveje. Det bebyggede areal på biogasanlægget er 3.660 m2 (inkl. tanke). I forbindelse med udvidelsen øges det befæstede areal til ca. 2.800 m2, og det bebyggede areal øges til ca. 3.820 m2.

Overfladevand fra tagflader og P-pladsen nedsives i faskiner. På de befæstede arealer, hvor der modtages flydende organisk industriaffald eller husholdningsaffald afledes overfladevand til intern kloak, som afleder til renseanlægget. Der er ikke udendørs oplag af forurenende stoffer.

Ved etablering af nye regnvandsledninger etableres tilstrækkelig kapacitet i faskiner, sådan at tagvand og vand fra befæstede arealer fortsat kan afledes lokalt.

I bilag 5 ses beliggenheden af befæstede arealer.

Billund Kommunes vurdering

Da der ikke forekommer direkte udledning af spildevand, optages der i miljøgodkendelsen ikke nærmere vilkår herom, dog fastsættes der vilkår med udgangspunkt i standardvilkår vedrørende beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, jf. nedenstående afsnit.

Afledningen af spildevand til renseanlæg og nedsivningen af overfladevand fra tag- og kørearealer skal reguleres ved en særskilt tilladelse på grundlag af en ansøgning efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Spild, overløb og lækage

Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer opbevares i egnede beholdere, der er mærket med indhold. Beholderne er placeret under tag og beskyttet med vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning. Oplagspladsen er indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord eller grundvand.

Der er etableret fast bund under aflæsningssteder, hvorfra der er afløb til intern kloak.

På nedenstående figur er vist placeringen af oplag og nedgravede tanke.

Figur 7: Placering af oplag og nedgravede tanke

1) Nedgravede modtagetanke til industriaffald

2) Nedgravet ethanoltank

3) Oplag af magnetsepareret jernmateriale

4) Oplag af rejekt fra blandetanke

5) Oplag af fiberfraktion fra slamafvanding

6) Gaslagertank

7) Slamlager

8) Oplag af polymer til slamafvanding

9) Oplag af magnesiumforbindelse til fosforfældning

10) Oplag af rengøringsmidler og smøreolie

11) Oplag spildolie

12) Nedgravet disponibel olietank på 10.000 liter fra 1996.

Anlæggets tanke er udført i stål eller beton egnet til organiske materiale med pH omkring 7. Gasbeholderen har dobbeltmembran og kuppel.

Alle rørføringer er udført i materialer, der er egnede til transport af de respektive materialer, og alle rørtyper trykprøves inden idriftsættelse.

Arealer omkring modtagetanke til industriaffald er udført i beton og har afløb til intern kloak. Arealer omkring modtagesilo til husholdningsaffald er udført i stenbelægning og har afløb til intern kloak. Arealer omkring slamlager er udført i beton og har afløb til intern kloak.

På biogasanlægget rengøres ikke køretøjer, der har transporteret biomasse.

Der er ikke udendørs oplag af ikke-afgasset biomasse. Modtagesilo til husholdningsaffald køres tom hver dag.

Udendørs tanke har fundament af beton.

Der er ikke oplag af dieselolie. Der er en nedgravet disponibel olietank, som anvendes

til gaskedlen i situationer hvor gasmotorerne ikke kan levere nok procesvarme/rumvarme.

Tilsætnings- og hjælpestoffer opbevares i egnede beholdere, der er mærket med indhold. Beholderne er placeret under tag og beskyttet med vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning. Oplagspladsen er indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord eller grundvand.

Der er ikke pladser til oplag af farligt affald

Kontrol med risikoforhold

Alle procestanke og – beholdere er tilkoblet SRO-system, som afgiver alarm hvis flow ændres. Nedgravede tanke til industriaffald har dobbeltvæg og er forsynet med lækagealarm.

Der er udarbejdet sikkerhedsforskrifter for anlægget, der omhandler: udslip af gas fra gastank, rør, rådnetank m.v. samt udslip af biomasse fra tanke, rør, rådnetank mv. Der er udarbejdet driftsinstrukser som omhandler drifts- og kontrolprocedurer, der har til hensigt at mindske risikoen for udslip af biomasse og udslip af gas – herunder, hvordan risikoen for eksplosioner mindskes mest muligt.

Jord og grundvand

Området ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker. Området er i grundvandsmæssig sammenhæng udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD).

Hverken virksomhedens nuværende eller fremtidige arealer er omfattet af registreringer efter lov om forurenet jord, ligesom arealerne heller ikke er områdeklassificeret.

Der er ikke forekommet, og vil ikke fremadrettet forekomme potentielt forurenende aktiviteter på virksomhedens areal. Der bruges, fremstilles eller frigives ikke relevante farlige stoffer på biogasanlægget. På den baggrund vurderes biogasanlægget ikke omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

Billund Kommunes vurdering

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 14, at de bilag 1-virksomheder, som bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra en aktivitet omfattet af bilag 1, skal udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, eller revurdering, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 41 a eller 41 b.

Begrebet ”relevante farlige stoffer” er i bekendtgørelsens § 2, stk. 11 defineret således:

”Relevante farlige stoffer: Stofferne er relevante, når karakteren og mængden af det brugte, fremstillede eller frigivne stof medfører en risiko for jord- eller grundvandsforurening. Stofferne er farlige, når de er omfattet af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.”

Der er nogle af de hjælpestoffer, der anvendes på virksomheden, som er omfattet af artikel 3 i forordningen, idet artiklens udpegning er meget omfattende. Således er f.eks..ethanol omfattet af artikel 3 pga. brandfare, ligesom den producerede biogas er omfattet pga. eksplosionsfare.

Det er imidlertid Billund Kommunes vurdering, at karakteren og mængden af de på virksomheden brugte eller frembragte stoffer ikke medfører væsentlig risiko for jord- eller grundvandsforurening, og at der på den baggrund ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Vilkårene til beskyttelse af jord, grundvand og overfaldevand på biogasanlægget skal fastsættes i overensstemmelse med standardvilkår anført i afsnit 25 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Beskyttelse af jord, grundvand og overfaldevand: vilkår 27 - 34”.

I ansøgningen er der opstillet forslag til fastsættelse af disse vilkår med følgende undtagelser:

- Vilkår 30: ikke relevant. Der sker ikke rengøring af køretøjer, der har været anvendt til transport af biomasse

- Vilkår 33: ikke relevant. Der er ikke risiko for at spild af biomasse kan forurene vandløb, søer eller vandindvindingsanlæg.

Ansøger har endvidere stillet forslag om følgende tilpassede formuleringer af standardvilkår vedrørende indretning og drift:

- Vilkår 27: Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning.

Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 29.

Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Nye beholdere og tanke skal være dobbeltvæggede og forsynet med lækagekontrol.

Ansøger anfører i den forbindelse, at nye nedgravede tanke er dobbeltvæggede med lækagealarm. Dette vurderes at svare til krav om omfangsdræn og inspektionsbrønd. Den eksisterende nedgravede tank til industriaffald er etableret uden omfangsdræn og inspektionsbrønd. Tanken tømmes 2-3 gange årligt og inspiceres visuelt for revner eller huller. Ved næste inspektion deltager Force. På baggrund af inspektionen fremsendes forslag til egenkontrol og evt. jævnlige akkrediterede kontroller.

Lager til flydende afgasset slam er etableret uden omfangsdræn og inspektionsbrønd. 1 gang årligt inspiceres visuelt lageret for revner og huller. Ved næste inspektion deltager Force. På baggrund af inspektionen fremsendes forslag til egenkontrol og evt. 10-års akkrediteret kontrol.

- Vilkår 29: Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således:

  - At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen.

  - At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen.

  - At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder eller til spildevandssystem.

Ansøger anfører i den forbindelse, at overfladevand fra læsseplads for industrispildevand ledes til kloak, og at overfladevand fra læsseplads for husholdningsaffald ledes til intern kloak (rensesanlæg).

I forlængelse af ovenstående grundlag finder Billund Kommune, at vilkår skal fastsættes med udgangspunkt i standardvilkår og på baggrund af følgende bemærkninger og justringer:

- Billund Kommune finder at de af ansøger foreslåede foranstaltninger imødekommer hensigten med kravene i standardvilkår nr. 27. Der stilles på den baggrund vilkår som foreslået af ansøger. Desuden stilles vilkår om (indsat som vilkår nr. 32), at virksomheden senest 1 år efter godkendelsens meddelelse skal lade gennemføre sagkyndig inspektion af alle beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand, som ikke er hævet over jorden, og som ikke er udført dobbeltvægget med lækagekontrol. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten), herunder eventuelle anbefalinger til reparationer / forureningsforebyggende tiltag, samt virksomhedens forslag til fremtidig egenkontrol / inspektioner til sikring mod lækage og forurening, skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at inspektionen er udført.

Billund Kommune har mulighed for senere at fremsætte påbud om egenkontrol med anlæg og drift – herunder tanke og beholdere -, som udgør en risiko for forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

- I standardvilkår 29 stilles krav om, at omlæsningsarealer bl.a. skal være indrettet således, at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. Som det fremgår af ansøgers oplysninger, ledes overfladevand i stedet til spildevandssystemet, hvilket må betragtes som værende i overensstemmelse med vilkårets intentioner. På den baggrund udvides vilkår 29, så afledning til spildevandssystemet tillades.

- Som det fremgår af ovenstående afsnit om drift og indretning, stilles vilkår om, at der ikke må foretages vask af køretøjer, som har afleveret biomasse. I forlængelse heraf udelades standardvilkår nr. 30 i nærværende afgørelse.

- I betragtning af de anvendte råvarer og virksomhedens indretning, samt afstand til vandløb, søer og vandindvindingsanlæg, vurderes ikke at være behov for at stille krav om etablering af tilbageholdelsessystem for evt. spild af biomasse, jf. standardvilkår 33.

Endvidere optages de tilsvarende standardvilkår under standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 12: ”Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand: vilkår 8 - 10” i det omfang de af vilkårene omfattede forhold ikke i forvejen reguleres ved standardvilkår efter afsnit 25. Det vurderes således, at hensigten med standardvilkår 8 og 9 i afsnit 12 er tilstrækkeligt varetaget via standardvilkår 32 i afsnit 25, hvorfor disse udelades (standardvilkår 10 er indsat i nærværende afgørelse som vilkår nr. 38).

Det fremgår af ansøgningen, at der er en nedgravet disponibel olietank på 10.000 liter fra 1996. I henhold til olietankbekendtgørelsen, skal olietanke af den pågældende type reguleres direkte af reglerne i bekendtgørelsen (jf. bekendtgørelsens § 3 og § 4, stk. 1). På den baggrund skal der ikke opstilles vilkår vedrørende tankanlægget i nærværende afgørelse, bortset fra kravene i standardvilkår 31 i afsnit 25 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Affald

Fra modtageanlægget til husholdningsaffald kommer en rejektmængde af jernholdigt materiale, som opsamles i en container og afleveres til genanvendelse. Rejekt fra blandetanke og fiberfraktion (uomsat materiale) fra slamafvanding opsamles i containere og afhentes af Ølgod Affald. Fra kontorer og værksteder kommer pap, papir og plastikemballage, som afleveres til genanvendelse, samt affald (dagrenovation) fra kontor og personalebygningerne, som afleveres til den kommunale tømningsordning.

Blandetankene tømmes dagligt for bundfald, som ledes til renseanlægget (sandfang). Rådnetankene tømmes ca. hvert 5. år for bundfald. Dette afleveres til deponi.

Ved olieskift på motorerne fremkommer olieaffald i form af spildolie. Olieaffaldet opbevares i egnede beholdere, der er mærket med indhold. Beholderne er placeret under tag og beskyttet med vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning. Oplagspladsen er indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord eller grundvand. Olieaffaldet afhentes af den kommunale indsamlingsordning for olie- og kemikalieaffald.

De øvrige affaldstyper opbevares i containere eller andre egnede beholdere, indtil de afhentes.

I tabel 2. er oplyst de årlige mængder af affald samt det maksimale oplag i nuværende drift og efter udvidelsen. På figur 7 er vist, hvor affald opbevares på virksomheden.

Billund Kommunes vurdering

For biogasanlægget fastsættes vilkår i overensstemmelse med standardvilkår anført i afsnit 25 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Affald: vilkår 24 - 26” (vilkårene er indsat i nærværende afgørelse som vilkår nr. 39 - 41).

Under standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 12: ”Affald” er der alene anført vilkår 7 om opbevaring af aske fra biobrændsler. Da nærværende anlæg ikke anvender biomassebrændsler, undlades at fastsætte vilkåret.

Bortskaffelsen af affald reguleres direkte af affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og Billund Kommunes affaldsregulativer, hvorfor der ikke optages vilkår herom i miljøgodkendelsen.

En stor del af afsætningen af organisk gødning fra anlægget forventes at ske til jordbrugsarealer, som enten er:

  - godkendt til at modtage husdyrgødning efter husdyrgodkendelsesloven,

  - godkendt til at modtage husdyrgødning eller organisk gødning fra biogasanlæg på grundlag af en VVM vurdering - enten ved en VVM tilladelse eller miljøgodkendelse

  - screenet efter VVM reglerne til at kunne modtage husdyrgødning eller organisk gødning fra biogasanlæg

eller

  - umiddelbart kan anvendes til udspredning efter husdyrgodkendelseslovgivningen

I det omfang der afsættes organisk gødning fra biogasanlægget til gødskningsmæssige formål på arealer, som ikke ligger indenfor disse rammer, skal tilsynsmyndigheden tage stilling til, hvorledes sådan afsætning skal reguleres efter den til enhver tid gældende lovgivning, herunder VVM-regler og habitatregler.

I forlængelse af VVM-redegørelsens vurderinger fastsættes vilkår om, at organisk gødning fra biogasanlægget ikke må afsættes til jordbrugsarealer, som ikke opfylder ovenstående oplistede forudsætninger, inden Billund Kommune har taget stilling til afsætningen i forhold til VVM-bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen.

Uheld og driftsforstyrrelser

Efter udvidelsen øges oplaget af gas og af ethanol (flydende organisk industriaffald). Ethanol oplagres i en jordtank.

Efter udvidelsen vil der være mulighed for et samlet oplag af biogas på 4.320 kg (worst case). Den samlede mængde er under grænsen på 10 tons, som er maksimal tilladelige gasmængde på et anlæg uden skærpede sikkerhedskrav jf. Risikobekendtgørelsen.

Ud over biogas vil der være et lager på 20 m3 ethanol, hvilket svarer til 16 tons. Dette er under grænseværdien på 5.000 tons, der udløser krav om skærpede sikkerhedskrav. Ved en beregning af det kumulative forhold som beskrevet i bekendtgørelsen, fås en kvotient under 1. Dette betyder, at biogasanlægget ikke er en risikovirksomhed, jf. Risikobekendtgørelsen. Beregningen fremgår af bilag 4.

For at forebygge og afhjælpe konsekvenser af uheld og driftsforstyrrelser har virksomheden gennemført nogle indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.

Rådnetanke, gasbeholder m.v. er forsynet med aflastning via overtryksventiler for at sikre, at der ikke sker sprængning af tankanlæg. Evt. aflastning af overtryksventiler vil medføre lugtudslip af hovedsageligt svovlbrinte. Overtryksventiler er således en sikkerhedsanordning, og aflastning finder ikke sted under normaldrift.

Biogasanlægget har et SRO-system, der overvåger processerne. SRO-systemet sender alarm til en vagt, således at der kan være en reparatør på anlægget indenfor max 30 minutter.

Alle afløb i hygiejniseringsbygningen går til intern kloak, hvorfra der kommer en alarm hvis der er overløb.

Der er udarbejdet sikkerhedsforskrifter for anlægget der omfatter:

- Udslip af gas fra gastank, rør, rådnetank m.v.

- Udslip af biomasse fra tanke, rør, rådnetank m.v.

Sikkerhedsforskrifterne er kendt af personalet.

Der er udarbejdet drifts- og kontrolprocedurer, hvis formål er at minimere risikoen for udslip af biomasse samt udslip af gas – herunder risikoen for eksplosioner mest muligt. Desuden er udarbejdet en vedligeholdelsesplan.

I forbindelse med reparation af modtageanlæg (shredder, blandetanke og buffertanke) kan der forekomme lugtudslip. Et sådant udslip vil via ventilationsanlægget blive tilført luftrensningsanlægget.

I forbindelse med reparation af rådnetank kan der forekomme udslip af biogas. Reparation eller driftsstop på rådnetanke forventes maksimalt at forekomme 1-2 gange årligt.

Afbrænding af gas i faklen kan medføre lugtudslip. Gasfaklen er installeret til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og uheld.  Faklen tændes automatisk når gasbeholderen er f.eks. 95 % fyldt, og slukkes når tanken er 90 % fuld. Gasfaklen bruges også når gaskvaliteten er så dårlig at den ikke kan anvendes i gasmotorerne eller gaskedlen f.eks. i forbindelse med opstart efter længerevarende driftsstop. Faklen forventes kun at brænde få gange om året.

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommune er enig i, at biogasanlægget ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Det er endvidere kommunens vurdering, at øvrige problemstillinger vedrørende uheld og driftsforstyrrelser er varetaget via standardvilkår opstillet i andre afsnit i nærværende afgørelse.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger og bemærkninger omkring egenkontrol fremgår af afsnittet om Billund Kommunes vurdering nedenfor.

Billund Kommunes vurdering

Vilkårene vedrørende egenkontrol på biogasanlægget skal fastsættes i overensstemmelse med standardvilkår anført i afsnit 25 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Egenkontrol: vilkår 35 - 43”.

I ansøgningen er der opstillet forslag til fastsættelse af disse vilkår med følgende undtagelser:

- Vilkår 36: ikke relevant. Der findes ikke overdækkede beholdere med biomasse eller væskefraktion

Ansøger har endvidere stillet forslag om følgende tilpassede formuleringer af standardvilkår vedrørende indretning og drift:

- Vilkår 37: Kontrolfrekvens og -metode fastsættes af tilsynsmyndigheden efter anbefaling af Force senest ½ år efter godkendelsens ibrugtagning.

Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 27, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

- Vilkår 43: Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget.

- Dato for og resultat af kontrollen med nedgravede tanke og beholdere, og opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 35.

- Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 39.

- Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur, jf. vilkår 39.

- Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 39.

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 40.

- Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 41.

- Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller over skumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

I forlængelse af ovenstående grundlag finder Billund Kommune, at vilkår skal fastsættes med udgangspunkt i standardvilkår og på baggrund af følgende bemærkninger og justringer:

- Som det fremgår af ovenstående afsnit 5.2, har ansøger foreslået en tilpasning af standardvilkår nr. 6, således at kravet om overdækning gælder nye tanke og beholdere til opbevaring af biomasse og væskefraktion. Billund Kommune finder, at der i forlængelse heraf også skal fastsættes krav om, at virksomheden skal tilse sådanne overdækninger efter standardvilkår 36, hvorfor dette fastsættes som vilkår. Tilsvarende finder kommunen, at dato og resultat af denne kontrol skal indgå i driftsjournalen jf. standardvilkår nr. 43. Kommunen finder herudover, at standardvilkår nr. 43 kan tilpasses i overensstemmelse med ansøgers forslag.

- I forlængelse af vurderingerne omkring standardvilkår 27 i ovenstående afsnit 5.6 finder Billund Kommune, at der i medfør af standardvilkår nr. 37 skal stilles krav om, at alle beholdere og tanke til biomasse og væskefraktion, som ikke i henhold til andre vilkår er omfattet af krav om sagkyndig inspektion, skal omfattes af kontrol efter standardvilkår 37, hvorfor dette fastsættes som vilkår. Virksomheden kan efter eget ønske foranstalte eventuelle yderligere inspektioner / kontroller, hvis dette vurderes nødvendigt.

- Der stilles ikke vilkår vedrørende kontrol af bestemte tætte belægninger jf. standardvilkår 40, idet der i stedet stilles vilkår til alle tætte belægninger på anlægget efter standardvilkår nr. 16 i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 12 (jf. nedenfor), hvor kontrollen omfatter tætte belægninger generelt.

- Hensigten med præstationsmålinger efter standardvilkår 42 er at kontrollere, at de anvendte emissioner i afkast omfattet af ansøgers beregninger af lugtpåvirkningen i omgivelserne er overholdt. Billund Kommune finder imidlertid også, at beregningernes forudsætninger om, at lugtbidraget fra luftrenseanlægget er ubetydeligt, skal kontrolleres. På den baggrund udvides kravet om præstationsmålinger til også at omfatte afkastet fra luftrenseanlægget.

- I forlængelse heraf omfattes også afkastet fra luftrenseanlægget af krav om indretning af målested, jf. standardvilkår nr. 23.

Endvidere optages de tilsvarende standardvilkår under standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 12: ”Egenkontrol: vilkår 11 - 17”, dog med følgende bemærkninger og justeringer:

- Standardvilkår 11 vedrører alene kedler, der fyrer med biomasse, hvorfor vilkåret undlades i nærværende afgørelse.

- Det fremgår af afsnit 12.1 ”Anvendelsesområde”, at egenkontrol med luftemissioner fra motorer, der anvender biogas, er fastsat i gasmotorbekendtgørelsen, og derfor ikke skal fastsættes i godkendelsen. På den baggrund gælder standardvilkår 12 – 15 alene for kedelanlægget.

- Standardvilkår 12 vedrører krav om kontrol af kedelanlæggets CO-koncentration, enten via automatisk udstyr eller regelmæssige håndholdte målinger. Som nævnt bruges kedelanlægget kun i nødsituationer, og det må vurderes, at driftstiden vil blive meget begrænset. På den baggrund finder Billund Kommune ikke, at standardvilkår nr. 12 skal optages i nærværende afgørelse. For at overvåge, at driften med kedlen ikke bliver mere omfattende end forudsat, stilles vilkår om, at virksomheden skal registrere kedelanlæggets årlige driftstimer og føre oplysningerne til journal. I forlængelse heraf udgår kravet om journalisering af resultater af CO-målinger i driftsjournal efter standardvilkår nr. 17.

- Standardvilkår 13 – 15 vedrørende præstationskontrol omfatter kun dokumentation af, at emissionsgrænseværdier for støv i afsnit 12, kan overholdes. Da kedelanlægget i henhold til standardvilkår 6 ikke omfattes af emissionsgrænseværdier for støv, skal standardvilkår 13 – 15 ikke indarbejdes i afgørelsen.

- I driftsjournalen jf. standardvilkår 17 udelades krav til oplysninger om brændselsforbrug og affald fra forbrænding. Endvidere udelades registrering af kontrol med belægninger, da dette svarer til krav om driftsjournal afsnit 25 (biogasanlægget).

Som tidligere nævnt reguleres krav til måling af emissioner fra gasmotorerne særskilt via gasmotorbekendtgørelsen. I den seneste gasmotorbekendtgørelse er der ikke længere opstillet grænseværdier for lugtemissionen fra gasmotorer, ligesom der i konsekvens heraf heller ikke længere er opstillet krav til målinger og kontrol af lugtemissionen.

Det er imidlertid Billund Kommunes vurdering, at det er hensigten med standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 25, at der via standardvilkår 22 fastsættes krav til afkasthøjder for alle lugtemitterende afkast på anlægget - herunder afkast fra gasmotorer -, som sikrer, at biogasanlæggets samlede lugtbidrag i omgivelserne overholder de vejledende grænseværdier. Tilsvarende er det Billund kommunes vurdering, at dokumentationen af grænseværdiernes overholdelse ved måling af lugtemissionen fra hvert aflast jf. standardvilkår 42 også omfatter alle lugtemitterende afkast, herunder afkast fra gasmotorer.  På den baggrund fastsættes standardvilkår 42 i afsnit 25 således, at det omfatter alle lugtemitterende afkast, herunder afkast fra gasmotorerne.

På tilsvarende baggrund fastsættes i henhold til standardvilkår 23 krav om etablering af målested i alle lugtemitterende afkast, herunder afkast fra gasmotorerne.

Ud over ovenstående stillingtagen til egenkontrol er der i godkendelsens afsnit om støj (afsnit5.3) taget stilling til egenkontrol vedrørende støj.

Bedste tilgængelige teknik

Der findes ikke BREF-noter eller BAT-konklusioner for biogasanlæg. Biogasanlægget har til stadighed fokus på optimering af anlæg og drift således forbrug af ressourcer og affaldsfrembringelse minimeres mindst muligt ved produktion af biogas. Ved den planlagte ændring og udvidelse af anlægget bliver de nyeste og mest lovende teknikker på markedet installeret, og afprøvet, bl.a. avanceret intelligent styring af tilløb, stofmængder, gasproduktion m.m.

I ansøgningsmaterialet er der foretaget en gennemgang af anlægget i relation til BAT-krav i den tværgående BREF vedrørende emissioner fra oplag, jf. Miljøstyrelsens tjekliste. På den baggrund vurderer ansøger, at anlægget opfylder kravene i BREF´en.

Billund Kommunes vurdering

Det fremgår af § 25 i godkendelsesbekendtgørelsen, at hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument.

Der er ikke udarbejdet BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter for de af nærværende afgørelse omfattede anlæg.

Ud over de branchespecifikke BREF-dokumenter, der omhandler BAT for den konkrete branche, er der i EU-regi fremstillet en række tværgående BREF-dokumenter, der kan være relevante for flere virksomhedstyper:

- Emissioner fra oplagring

- Energieffektivitet

- Generelle overvågningsprincipper

- Industrielle kølesystemer

- Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer

- Økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger

Anlæg og drift af biogasanlæg rummer generelt nogle aspekter fra disse tværgående temaer, herunder aspekter vedrørende emissioner fra oplagring. Disse aspekter er dog samtidig centralt repræsenterede i standardvilkårene, og det er vurderet, at biogasanlæggets anlæg og drift ikke rummer særlige forhold, som medfører behov for, at der foretages yderligere konkrete BAT-vurderinger efter de tværgående BREF-dokumenter.

På den baggrund betragtes anlæg og drift, som er reguleret ved de i afgørelsen implementerede vilkår, som BAT.

Ophør af virksomhedens drift

Der er taget stilling til foranstaltninger i forbindelse med ophør af virksomhedens drift i ovenstående afsnit om drift (afsnit 5.2).

Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer, at anlæggets drift, under overholdelse af de fastsatte vilkår, vil kunne finde sted uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Vilkår

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

- Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

- Ved helt eller delvist ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening, jf. jordforureningslovens kapitel 4 b.

Virksomheden skal senest fire uger efter helt eller delvist ophør af driften underrette tilsynsmyndigheden herom. Underretningen skal ledsages af et oplæg til sikring af ovennævnte.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver,

- hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges,

- hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrensningsanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrensningsanlæg ikke virker efter hensigten, og

- hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel.

- Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer.

- Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt.

- Nye tanke og beholdere til opbevaring af biomasse og væskefraktion skal være lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.

- I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne.

- Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske under forhold således, at der ikke sprøjter biomasse ud af modtagesilo eller ved siden af modtagesilo, når der læsses biomasse i. Modtagesiloen skal være udstyret med et system, der automatisk åbner og lukker lugen, således modtagesiloen holdes lukket, når der ikke sker aflæsning af affald.

- Der må ikke foretages rengøring af køretøjer, der afleverer biomasse på anlægget.

- Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

- Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget.

Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget:

- Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse.

- Afsug fra modtagesilo, bortset fra aflæsningssituationer ved modtageanlæg for husholdningsaffald.

- Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer.

Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Virksomheden skal senest 3 måneder efter meddelelse af nærværende afgørelse tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse for det valgte luftrenseanlæg.

- Hvis luftrenseanlægget udføres som et biofilter, skal dette være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og pH skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion

Opholdstiden i filtret skal minimum være 27 sekunder.

- Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time.

Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

- Ved nyetablering skal gaskondensatbrønde være lufttætte og forsynet med vandlås.

- Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår.

- Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold.

- Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget.

- Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt.

- Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles.

Støj

- Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må ved nærmeste enkeltboliger samt opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til disse ikke overskride nedenstående støjgrænser angivet i dB(A):

|  | Tidspunkt | Støjgrænser | Referencetidsrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag: | Kl. | dB(A) | Timer |
| Mandag - fredag | 07.00-18.00 | 55 | 8 |
| Lørdag | 07.00–14.00 | 55 | 7 |
| Lørdag | 14.00-18.00 | 45 | 4 |
| Søn- og helligdage | 07.00-18.00 | 45 | 8 |
| Aften |  |  |  |
| Alle dage | 18.00-22.00 | 45 | 1 |
| Nat |  |  |  |
| Alle dage | 22.00-07.00 | 40 | ½ |
| Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige |  | 55 |  |

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 21 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages som ”Miljømåling – ekstern støj”, jfr. gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, pt. bekendtgørelse nr. 231 af 5.3.2014.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Støjgrænserne anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 dB(A).

- For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænser:

| Område | Vægtet Accelerationsniveau, Law i dB |
| --- | --- |
| I boliger kl. 18.00 – 07.00 | 75 |
| I boliger kl. 07.00 – 18.00 I kontorer, undervisningslokaler og lignende | 80 |
| Erhvervsbebyggelse | 85 |

For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænser:

| Område | A-vægtet lydtryksniveau (10 – 160 Hz), dB | G-vægtet infralydniveau (< 20 Hz), dB |
| --- | --- | --- |
| I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00 | 20 | 85 |
| I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00 | 25 | 85 |
| I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum | 30 | 85 |
| I øvrige rum i virksomheder | 35 | 90 |

- På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere, at støjgrænser og vibrationsgrænser, jf. vilkår 23, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne skal udføres efter gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, pt. Orientering nr. 9 fra 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj", og dokumentationen skal udarbejdes efter reglerne herfor.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Grænseværdier for vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj anses for overskredet, hvis en enkelt måling overskrider grænseværdien

Luftforurening

- Afkast fra eventuel udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

- Udledning fra gaskedlen, samt den eksisterende og nye gasmotor, skal ledes til en fælles skorsten med et afkast mindst 27 m over terræn.

Emissionen af lugt fra luftrenseanlægget på biogasanlægget må ikke overstige 2.000 LE/m3. Anlægget skal føres til afkast mindst 1 m over tagryggen på det tag, som afkastet placeres på eller i tilknytning til, og i en højde over terræn på mindst 13 m.

- Biogasanlæggets samlede emission fra faste afkast og diffuse kilder må ikke give anledning til et lugtbidrag ved nærmeste bolig, som overstiger 10 LE/m3, målt/beregnet som minutmiddelværdi efter miljøstyrelsens gældende vejledning på området.

- Der skal være indrettet målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde (jf. vilkår 26), med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3.-8.2.3.8. i Miljøstyrelsens Vejledning nr.2/2001 Luftvejledningen.

- Afkastluft fra kedelanlægget skal overholde emissionsgrænseværdierne for NOx (regnet som NO2) på 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 samt CO på 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2.

- Afkast fra procesudsugning i værksted skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tag.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning.

Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 34.

Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller –beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Nye beholdere og tanke skal være dobbeltvæggede og forsynet med lækagekontrol.

- Virksomheden skal senest 1 år efter godkendelsens meddelelse lade gennemføre sagkyndig inspektion af alle beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand, som ikke er hævet over jorden, og som ikke er udført dobbeltvægget med lækagekontrol. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten), herunder eventuelle anbefalinger til reparationer / forureningsforebyggende tiltag, samt virksomhedens forslag til fremtidig egenkontrol / inspektioner til sikring mod lækage og forurening, skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at inspektionen er udført.

- Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen.

Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.

- Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således,

- at køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen

- at biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen, og

- at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder eller til spildevandssystem.

- Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

- Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede beholder. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår 35.

- Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Affald

- Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

- Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår 36.

- Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder.

- Inden tilsynsmyndigheden har taget stilling til afsætningen i forhold til VVM-bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen, må der ikke afsættes organisk gødning fra biogasanlægget til jordbrugsarealer, som ikke enten er:

- godkendt til at modtage husdyrgødning efter husdyrgodkendelsesloven,

- godkendt til at modtage husdyrgødning eller organisk gødning fra biogasanlæg på grundlag af en VVM vurdering - enten ved en VVM tilladelse eller miljøgodkendelse

- screenet efter VVM reglerne til at kunne modtage husdyrgødning eller organisk gødning fra biogasanlæg

eller

- umiddelbart kan anvendes til udspredning efter husdyrgodkendelseslovgivningen

Egenkontrol

- Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlings render og – beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.

- Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt.

- Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion, som ikke allerede i henhold til vilkår 32 er omfattet af krav om sagkyndig inspektion, skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 31, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

- Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke m.v.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert 10. år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion.

Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert 20. år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen sendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

- Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage:

- eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 12

- og funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 14

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og pH, jf. vilkår 13, samt temperatur.

Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

- Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning.

- Senest 6 måneder fra idriftsætning af det udvidede anlæg skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne i vilkår 26, er overholdt. Ud over de dimensionsgivende afkast skal målinger og dokumentation omfatte afkastet fra biogasanlæggets luftrenseanlæg.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert 2. år

Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

- Virksomheden skal registrere kedelanlæggets årlige driftstimer.

Driftsjournal for biogasanlæg

- Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i anlægget.

- Dato for og resultat af kontrollen med nedgravede tanke og beholdere, samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 32 og 43.

- Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 43.

- Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuel foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår47.

- Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur, jf. vilkår 47.

- Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 47.

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 48.

- Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 49.

- Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.

- Årlige driftstimer for kedelanlægget.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsjournal for energianlæg

- Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Olieforbrug på gasmotorer.

- Årlige driftstimer for kedelanlægget.

- Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

  - dato for skift af filterposer,

Driftsjournalerne skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Godkendelsens varighed m.m.

Godkendelsen af den ansøgte udvidelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

I henhold til godkendelsebekendtgørelsens § 35 skal tilsynsmyndigheden tage den samlede godkendelse op til revurdering, når EU-Kommisionen har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt (biogasanlægget). I henhold til § 36 skal godkendelser af virksomheder på bekendtgørelsens bilag 1, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konlusion, tages op til revurdering mindst hvert 10. år.

Herudover kan tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, tidligst efter  8 år meddele påbud eller forbud vedrørende de dele af viksomheden, som godkendes for først gang med nærværende afgørelse, med mindre der er forhold omfattet af § 41a, stk. 2.

Virksomhedens indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 9. marts 2015.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk den 9. februar 2015 samt annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 17. februar 2015

Afgørelsen er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 70 90.

Ulla Berg Bojesen

Miljøsagsbehandler

Bilag til godkendelsen:

Bilag 1: Virksomhedens lokalisering

Bilag 2: Vilkår i tidligere godkendelse

Bilag 3: Bygninger og anlæg

Bilag 4: Beregning jf. risikobekendtgørelsen

Bilag 5:	Befæstede arealer

Bilag 6:	Støjkilder

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1450 af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

B-værdier, jf. luftvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, samt lugtvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

BEK 1666 af 14/12/2006: Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.