Skive Kommune

Teknisk Forvaltning

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

TILSYNSRAPPORT

Ved tilsynet blev virksomhedens godkendelser gennemgået og i det omfang vilkårene gav anledning til bemærkninger fremgår det nedenfor.

| Sagsnr. EDH: | 779-2016-2846 |
| --- | --- |
| Ident Struktura: | 779-E207-1 |
| Tilsynsdato: | 23. september 2016 |
| Deltagere, virksomheden: | Michael Kristensen, michael@mollerup.dk Holger Pedersen |
| Deltagere, forvaltningen: | Lise Brock Andersen |
| Virksomhed (tilsynsadresse): | Mollerup Mølle A/S, Strandvejen 6, 7800 Skive |
| Virksomhedens CVR-nr.: | 51658817 |
| Virksomhedens ejer: | Mollerup Mølle A/S, Østervang 51, Mollerup, 7900 Nykøbing M |
| Virksomhedens P-nr.: | 1020528822 |
| Telefon | 97 52 22 41 |
| Mail | Hovedafdelingen: mm@mollerup.dk Skive: michael@mollerup.dk |
| Ejendommens ejer: | Mollerup Mølle A/S |
| Ejendomsnummer: | 20207 |
| Matr. nr.: | 2n, Krabbesholm, Skive Jorder |
| Zonestatus: | Byzone |
| Virksomhedstype: | E 207 Foderstofvirksomheder med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindst 6 tons pr. time, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage. Grønttørring, grøntpilleproduktion, trætørring eller brændselspilleproduktion. |
| Brugerbetalingskategori: | E207 |
| Faktureringsadresse: | Mollerup Mølle A/S, Østervang 51, 7900 Nykøbing M |
| Miljøgodkendelse: | 12. november 2007 Tilladelse til øget driftstid (døgndrift) 14. september 2004 Tillæg til miljøgodkendelse – udskiftning af presser og udvidelse af årsproduktion (120.000 t færdigfoder) 27. august 2002 Revision af rammemiljøgodkendelse af 1. september 2002 |
| Tilslutningstilladelse: | Tilslutningstilladelse indskrevet i miljøgodkendelse ad 27. august 2002 |
| Kommuneplan: | Kommuneplanramme 1.6.H1 |
| Lokalplan nr.: | Lokalplan 129, september 2002 |
| Område for særlig drikkevandsinteresse (OSD) eller stilleområde: | Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresser. |
| Nærmeste sårbare områder/beskyttede natur: | På den anden side af Havnevej (ca. 20 m mod vest) ligger voldgraven ved Krabbesholm, en § 3 beskyttet sø. Også på den anden side af Havnevej er placeret boliger. |
| Reguleringsgrundlag | Godkendelsespligtig virksomhed |
| Brugerbetaling | Skive Kommune skal opkræve betaling for forbrugte timer til tilsyn og/eller godkendelse, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen. |

# Indretning og drift

| Startdato | 1974 |
| --- | --- |
| Antal ansatte | 6 i produktionen, 3 sælgere |
| Driftstid | Tilladelse til døgndrift pr. 12/11 2007. Tilladelsen udnyttes. |
| Matrikulært areal | 6.749 m2 |
| Erhvervsareal | 5.792 m2 |

| Bygnings nr. | Anvendelse | Opførelses-/ombygningsår | Erhvervsareal [m2] | Varmeinstallation | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontor, handel og lager | 1939 | 2192 | Naturgas | Silo på 1.700 m3 en del af bebyggede areal |
| 2 | Kontor, handel og lager | 1967 | 210 | Naturgas | Strandvejen 8 Silo 3.760 m3 |
| 3 | Kontor, handel og lager | 1961 | 1388 |  | Strandvejen 8 |
| 5 | Kontor, handel og lager | 1999 | 1740 |  | Strandvejen 12 |
| 6 | Anden bygning til landbrug, industri mm. | 1999 | 131 |  | Strandvejen 10 Stålsilo |
| 7 | Anden bygning til landbrug, industri mm. | 1999 | 131 |  | Strandvejen 10 Stålsilo 2.301 m3 |
| 8 | Anden bygning | 1976 | 37 |  | Brovægt |
|  | Vaskeplads til gødningsspredere |  |  |  |  |

# Processer

Virksomheden har følgende processer:

| Processer/aktiviteter | Bemærkning |
| --- | --- |
| Levering af råvarer | Tørvarer leveres i lukket påslag. |
| Foderblanding/mølleri | Råvarer blandes, formales i slaglemølle, presses til piller i 2 pillepresserer og lagres i silo. |
| Tørring | Af kornafgrøder i tørreri opvarmet af naturgasfyr (Danstoker DRL, max. Indfyret effekt 1200 kW). |
| Lager | Af færdigvarer i siloer og åbne båse. Sækkevarer indendørs. Plantebeskyttelsesmidler i salgsemballager i lukket container |
| Produceret mængde | Godkendelsen giver mulighed for produktion af 120.000 tons færdigvare pr. år. Virksomhedens aktuelle produktion udgør mellem 80.000 og 85.000 t/år. |
| Udlevering | Silovarer direkte i tankvogne. |
| Vejning | På egen brovægt |
| Intern transport | 3 køretøjer |
| Vask af gødningsspredere | På udendørs vaskeplads. Vand opsamles i 16 m3 tank og udspredes. |

Råvareforbrug

Virksomheden indkøber/opbevarer/benytter årligt bl.a. følgende produkter:

| Råvare/hjælpestof | Mængde (tons/ år), opbevaringsform |
| --- | --- |
| Planteværnsmidler | I lukket container. Opbevares i salgs/transportemballage. Oplagrede mængder ca. et par tusind liter, ikke alt faremærket. |
| Råvarer til foder fremstilling | Der anvendes pt. alene vegetabilske råvarer, men virksomheden overvejer om der på sigt skal anvendes animalske råvarer. Virksomheden er gjort opmærksom på at dette kan kræve tillæg til miljøgodkendelsen. |

Miljøgodkendelse af 27. august 2002:

Miljøgodkendelsens vilkår 2.6 og 2.7 kræver at oplag af råvarer mm ikke må give anledning til diffust støv og at udendørs arealer skal renholdes for støv.

Virksomheden fremstod uden væsentlige støvudslip.

Miljøgodkendelsens vilkår 2.8 fastsætter at der må ske udendørs oplag af planteavlsafgrøder i op til 5 uger i høst. Oplaget skal afgrænses til 2 sider og ikke give anledning til støvgener.

Virksomheden oplyste at der havde været oplag i 5 uger nord for hallerne (se kortskitsen), men at dette var overstået for i år. Der kunne ikke konstateres udendørs oplag ved tilsynet.

# Luftemissioner

| Aktivitet/anlæg | Emission, afkast, forureningsbegrænsning, vedligehold/kontrol |
| --- | --- |
| Naturgasfyring | NOx, afkast 43 m, |
| Tørreri og aspirationsanlæg | Støv, 3 afkast fra tørreri og 1 afkast fra aspirationsanlæg, afkast 43 m, cyklofan på de fire anlæg, daglig inspektion. Målinger af totalt støv og partikler < 10 µm gennemført i forbindelse med miljøgodkendelse. |
| Pillekøler, møllefilter, støvafsugning | Støv, afkast fra pillekøler, møllefilter og støvafsug, samlet afkast ført over taget til 43 m afkastet, dysefiltre inspiceres manuelt hver måned. Målinger af totalt støv og partikler < 10 µm gennemført i forbindelse med miljøgodkendelse. |
| Diffust støv | Indkapslede færdigvareanlæg og påslag. Udendørs oplag afskærmes ved flytbare vægge. Der |

Miljøgodkendelse af 27. august 2002

Vilkår 2.6 og 2.7 kræver at oplag af råvarer mm. ikke må give anledning til diffust støv og at udendørs arealer skal renholdes for støv.

- Virksomheden fremstod uden væsentlige støvudslip.

Vilkår 2.8 fastsætter at der må ske udendørs oplag af planteavlsafgrøder i op til 5 uger i høst. Oplaget skal afgrænses til 2 sider og ikke give anledning til støvgener.

- Virksomheden oplyste, at der havde været oplag i 5 uger nord for hallerne (se kortskitsen), men at dette var overstået for i år. Der kunne ikke konstateres udendørs oplag ved tilsynet.

Vilkår 2.9 og 2.10 stiller vilkår til emissionsgrænseværdier og B-værdier. Vilkår 2.14 til emissionsgrænseværdi for lugt

- Der er ikke foretaget målinger og tilsynsmyndigheden har ikke vurderet at det har været nødvendigt.

Vilkår 2.11 kræver rensning af cyklofaner og overvågning af dysefiltre ved kontinuert trykfaldsmåling.

- Cyklofaner overvåges og renses.

Der foretages ikke kontinuert trykfaldsovervågning af dysefiltre, men det accepteres at månedlig visuel kontrol træder i stedet.

# Affald

#### Farligt affald

| Affaldsfraktion | Opbevaring | Indsamler |
| --- | --- | --- |
| Spildolie | Udendørs uden sikring | Marius Pedersen |
| Mindre mængder farligt affald afleveres på genbrugspladsen |  |  |

Det aftaltes på tilsynet at 7 tønder/fade med spildolie transporteres indenfor indtil de kan afhentes. Virksomheden indsendte samme dag dokumentation for at dette var sket i form af et foto

#### Andet affald

| Affaldsfraktion | Opbevaring | Årlig mængde | Modtageanlæg |
| --- | --- | --- | --- |
| Jern, ved renovering/udskiftning inkl. motordele | Udendørs på SF sten |  | Uniscrap |
| Big bags |  |  | MP |
| Blandet brændbart | 2 maxicontainere |  | Marius Pedersen |
| Dagrenovationslignende affald/opfej med indhold af gødning | 12 m3 container | Tømmes hver 3. måned | Marius Pedersen |
| Støv fra rensning af afkast | Lukket container |  | Udbringes på landbrugsjord. Se indskærpelse i kvitteringsbrev. |
| Dagrenovation | 190 l beholder | 14. dages tømning | Nomi4s |
| Fedt (palmeolie mm) fra udluftning ved levering | Udendørs i fade | Der stod ved tilsynet 2 fade udendørs. | Marius Pedersen |

# Spildevand

| Spildevand | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Sanitært spildevand | Afledes til kommunalt spildevandsanlæg. |
| Tag- og overfladevand | Afledes til kommunalt kloaknet |
| Vaskeplads | Vand fra vaskeplads for gødningsspredere til opsamles i 16 m3 tank. Tømning ved FKSSlamson til landbrugsjord, tømning journalføres. Se indskærpelse i kvitteringsbrev. |
| Brøndposer | Der er brøndposer i alle udendørs afløb. Inspiceres månedligt, journalføres. |

Miljøgodkendelse af 27. august 2002

Vilkår 2.16 fastsætter at sanitært spildevand, bundblæs fra kedel og tagvand tilføres kommunalt kloaknet.

- Ingen bemærkninger.

Vilkår 2.17 fastsætter at vand fra vaskepladsen skal opsamles samt at tømning og modtager skal registreres i journal. Analyser af vaskevand skal opbevares.

- Der kunne ikke redegøres for hvor vandet blev udspredt eller hvilke analyser, der er foretaget af det .

Vilkår 2.18 fastsætter at der skal etableres brøndposer i alle afløb og at disse skal inspiceres 2 gange årligt.

- Virksomheden oplyste at der er etableret brøndposer og fremlagde journal over månedlig inspektion.

# Støj og vibrationer

| Aktivitet/anlæg | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Intern transport | Intern transport på befæstede arealer. |
| Ekstern transport | Transport med lastbil til og fra sker gennem brovægten Strandvejen 6. |

Miljøgodkendelsen af 27. august 2002 stiller i vilkår 2.19-2.20 vilkår til støjbelastning af omgivelserne og i 2.21 om tilsynsmyndighedens mulighed for at kræve dokumentation for overholdelse af støjgrænserne

- Der har ikke været henvendelser vedrørende støj fra naboer.

# Jord og grundvand

Grunden er kortlagt som muligt forurenet.

Udendørs oplag
Der kunne ikke konstateres forurenede udendørs oplag af råvarer, men på affaldspladsen nord for virksomhedens haller stod 7 tønder med spildolie.

Olietanke

Diesel, Roug, 1997, 5800 L, overjordisk, inde, overfyldningsalarm, enstrenget system.

# Belægninger

Ved tilsynet kunne ikke konstateres spild eller anden forurening af belægninger eller befæstede arealer. Pladserne var rengjort for støv.

# Egenkontrol

| Område | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Vilkår 2.11 eftersyn og reparation af cyklofaner og dysefiltre | Eftersyn og reparation/udbedring journalføres. Journal fremlagt |
| Vilkår 2.17 Tidspunkt for tømning, tømt mængde og modtager af vand fra vaskepladsen skal journalføres. Analyser af vandet skal gemmes | Journal og analyser kunne ikke fremlægges |
| Vilkår 2.18 Inspektion og udskiftning af brøndposer skal journalføres | Journal fremlagt. |

Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.