| Journalnr.: | 25/3361 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den

Anders Levring

Åsbjergvej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn:		Anders Levring, ejer.

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:
Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:

CHR nr.:		27042

CVR nr.:		15397233

P nr.:			1000916537

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse: §12 miljøgodkendelse af 27.01.2010

Godkendte dyreenheder:	502,67 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.05.2024 | Indskærpelse | Skal sikres at der ikke kan ske spild fra skrabeanlæg til bar jord. | Efterkommet |
| 28.05.2024 | Indskærpelse | Etablering af korrekt sidebegrænsning på ensilageopbevaringsanlægget. | Meddelt |
| 12.05.2025 | Henstilling | Plast på arealerne rundt om gården skal bortskaffes. | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 10.700 | 1 årsko | 285 | 372,96 |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 10.700 | 1 årsko | 20 | 26,17 |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 10.700 | 1 årsko | 20 | 28,59 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 0 | 6 | 1 årsdyr | 52 | 10,41 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 3 | 0,81 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 1 | 1 årsdyr | 10 | 2,28 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 6 | 25 | 1 årsdyr | 140 | 49,99 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 6 | 24 | 1 årsdyr | 15 | 5,26 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 27 | 1 årsdyr | 10 | 4,76 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 60 | 1 produceret | 110 | 1,44 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) | 20,00 | 26,17 | 35 | 44,50 | Ja |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) | 285,00 | 372,96 | 269 | 342,37 | Ja |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 20,00 | 28,59 |  |  |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 52,00 | 10,41 | 65 | 12,82 | Nej |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 3,00 | 0,81 | 6 | 1,51 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 10,00 | 2,28 | 0 | 0,00 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 15,00 | 5,26 | 0 | 0,00 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 140,00 | 49,99 | 132 | 42,14 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 10,00 | 4,76 | 19 | 8,23 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer |  |  | 4 | 0,30 | Nej |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 110,00 | 1,44 | 305 | 3,51 | Nej |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race |  |  | 2 | 0,63 | Nej |
| Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey og visse mindre racer |  |  | 3 | 0,64 | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | §12 miljøgodkendelse af 27.01.2010. Tillæg nr. 2 til § 12 miljøgodkendelse af 9.11.2026. I Tillæg 2 er der ansøgt om udvidelse af ensilageplads samt sprinkleranlæg, dette er ikke etableret, og godkendelsen til denne del er derfor bortfaldet. |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I overstående skema ses registeret antal dyr i planperioden 2023/24. I forbindelse med dette tilsyn er dyreholdet for de seneste tre planperioder gennemgået. Antallet af registeret antal dyreenheder er mindre end det tilladte. Der er på bedriften krydsningskvæg, hvorfor der fremgår både tung race og mindre racer. Der anvendes ikke kønssorteret sæd og derfor er der i gødningsregnskabet registeret flere tyekalve end godkendt. I gødningsregnskabet er der registeret Tyrekalve 0-6 mdr. på besætningsnummeret 6835 under CHR 27042 (De andre dyr er registeret på besætningsnnummeret 27042). Der blev på tilsynet oplyst, at der har været en lille produktion af kødkvæg på dette besætningsnummer, men at besætningsnummeret ikke anvendes mere. |
| Logbog for gyllebeholder | Der føres elektronisk logbog over gyllebeholdernes flydelag. Flydelagets tilstand kontrolleres hver måned. Aktiviteter noteres ligeledes i logbogen. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Der opbevares både dybstrøelse i markoplag samt på ensilagepladsen. Markoplagene er ikke overdækket, men det oplyses på tilsynet, at dybstrøelsen lige er kørt ud fra staldene og derfor ikke er overdækket. Dybstrøelsen fra kalvene er placeret samme sted som på det prioriteret tilsynet i maj 2024. Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at oplag af husdyrgødning højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der ikke må etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. Det oplyses på tilsynet at der er planer om at få container til dybstrøelsen, til afhentning til Bånlev biogasanlæg. Se tilsynsbrev. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholderen på 1500 m3: På tilsynet var flydelaget næsten genetableret. Ifølge logbogen er der kørt gylle du 8/5. Indløb dykket og intakt. Ingen fastmonteret pumperør. Beholderkontrol udført 2016 (10 års frekvens). Der skal udføres beholderkontrol næste år. Gyllebeholderen på 810 m3: beholderen er tom. Der er flyttet gylle til gyllelaguen fra denne beholder i sidste uge. Der er intet fungerende indløb, da gyllen flyttes til denne beholder med traktorpumpe. Ingen fastmonteret pumperør. Beholderkontrol udført 2016 (10 års frekvens). Der skal udføres beholderkontrol næste år. Der blev på tilsynstidspunktet afhentet gylle fra gyllelagunen på 3000 m3. Beholderkontrol udført 2024 (10 års frekvens). |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilagepladsene randbelægning holdes ikke fri for ensilage. På tilsynet blev det oplyst, at der er ved at blive udarbejdet en ansøgning om udvidelse af ensilagepladsen og i den forbindelse vil der blive opstiller betonklodser som sidebegrænsning hele vejen rundt om ensilagepladsen. Betonklodserne er klar til at blive opstillet (står på bedriften), afventer bare ansøgningen. Arbejdet med ensilagepladsen bliver udført her til sommer. Se tilsynsbrevet. |
| Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads |
| Dieseltanke | 1200 l stål dieseltank fra 2008. Tanken er registeret på BBR. Tanken står placeret stabilt på fastbund indendørs. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af spildolie, spildolie bliver taget med ved service. Ingen opbevaring af handelsgødning. Adblue opbevares på fastbund uden afløb indendørs. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen markdrift, så ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Plast: Ensilageplast sorteres i container. Container afhentes af VikingDanmark. Første læs er ikke afhentet endnu, og ses derfor ikke på ADS. Plastsække fra mineralfoder sorteres som restaffald i container fra HCS. Der ligger en del plast på arealerne rundt om gården. Dette skal ryddes op. Se tilsynsbrev. Madaffald: næsten ingen madaffald. Madaffald sorteres i husholdningsskraldespanden. Pap/papir: sorteres i restaffald contationer fra HCS. Der blev på tilsynet snakket om muligheden for at få en container til pap. Glas: medicinglas sorteres i restaffaldscontainer fra HCS. Tomme medicinglas skal sorteres som glas. Der blev på tilsynet snakket om at der eventuelt komme etableres en spand ved siden af kanylespanden til sortering af medicinglas. Farligt affald: Medicinrester og kanyler afleveres til dyrelæge. Ingen kemidunke med faresignaler. Metalaffald: Container på ejendommen. Metallet afleveres på Grenaa produktionsforretning. Døde dyr: opbevares under kadaverkappe. Afhentes af DAKA. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmeplse: Ingen problemer med rotter. Anvender den kommunale ordning ved problemer. Fluebekæmpelse: anvender neprorex. |
| Bemærkninger | Indskærplese i forbindelse med prioriteret tilsyn 2024, angående etablering af fast bund ved siden af forhøjning til skrabeanlægget for at undgå gødning på bar jord. Fast bund ikke etableret, men skrabeanlægget er renoveret, så anlægget kører bedre, hvilket resultere i mindre gødning på forhøjningen og derfor mindre risiko for at gødningen falder ned på den bare jord omkring forhøjningen. Det vurderes derfor at der er tilstrækkeligt at fjerne gødning fra forhøjningen en gang om måneden. Indskærpelsen ændres til efterkommet. |

Antal markstakke: 2

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 4,3

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk