Tilsynsdato:	30-08-2016

Udført af:	Lise Brock Andersen

Tilsynstype:	Miljøtilsyn

Sag:	Ulvevej 21 - Miljøtilsyn 2015 - A53/A202 - Kilde A/S Automation

Sagsnummer: 	779-2015-33964

Miljøenhed:

Identifikation:	779-A53-000006

Navn:	Kilde A/S Automation

Adresse:	Ulvevej 21

Postdistrikt:	7800 Skive

Telefon:	97523700

CVR-nr.:	15417994

P nr.:	1000920107

Tilsynsdetaljer:

Tilsynet er gennemført som et samlet fysisk basistilsyn varslet 11. august 2016.

Vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser er medtaget i gennemgangen herunder, i det omfang de gav anledning til bemærkninger.

Til stede ved tilsynet

Ryan Johannesen, Kilde A/S Automation

Lise Andersen, Skive Kommune

Kontaktperson på virksomheden

Navn	Ryan Johannesen

Tlf.	97 52 37 00

Mailadresse	kilde@kilde-as.com

Faktureringsadresse	Kilde A/S Automation, Ulvevej 21, 7800 Skive

Virksomhedstype

Listetype	A53 Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2

A 202 Bruneringsanlæg

IPPC	Nej

Miljøgodkendelse

2. november 2010	Godkendelse af Bruneringsanlæg, Listepunkt A 202

21. december 1990	Godkendelse til udvidelse af maskinværksted på ejendommen Ulvevej 21, 7800 Skive, Listepunkt A205

5. oktober 1976	Godkendelse til opførelse af maskinfabrik på pc. af matr. nr. 1LL, Egeris, Listepunkt A205

Reguleringsgrundlag

42-virksomhed. Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til meddelelse af påbud og forbud.

Virksomheden er ikke længere omfattet af listepunkterne A202 og A 205, da disse er revideret siden godkendelserne blev meddelt.

Godkendelserne er dog stadig gyldige jf. Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 65 og 66. Skive Kommune kan ophæve godkendelserne, hvis kommunen vurderer, at godkendelserne skal revideres, at virksomheden ændres på en måde, der gør at kommunen vurderer, at der er behov for nye eller ændrede krav eller at godkendelsen ikke længere er dækkende. Eventuelle nye vilkår vil skulle meddeles som et påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven.

Skive Kommune vurderer, at godkendelserne stadig er relevante og dækkende for den aktuelle drift.

Brugerbetaling

Skive Kommune skal opkræve betaling for forbrugte timer til tilsyn og/eller godkendelse, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Planlægning

Kilde A/S Automation ligger i et område omfattet af:

Kommuneplanramme:	1.8.E1 Erhvervsområde

Lokalplan	Partiel byplanvedtægt nr. 4 Erhvervsområde

Nærmeste

- beskyttede natur 	Hede ca. 200 m mod sydvest

- boligområde	Boligområde 1.8.B1 ca. 175 m mod vest

- grundvandsinteresser	Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Grundoplysninger

Etableringsår	1970

Antal ansatte	70

Daglig driftstid	Mandag - fredag kl. 6.00-18.00.

Der er ingen aktiviteter på søndage.

Areal	Samlet erhvervsareal: ca. 5.700 m2.

Produktionsareal: Virksomheden har 15. november 2006 redegjort for anvendelsen af bygningerne. Det fremgik, at produktionsarealet var 460 m2, og det oplystes på tilsynet at produktionsarealet er uforandret. Der er bygget nye lager- og montagehaller i 2007 og 2008.

Aktiviteter:

Virksomheden fremstiller kundespecificerede specialmaskiner, automatiseringsudstyr og produktionslinier til dansk og udenlandsk industri.

Processer

Virksomheden har følgende miljømæssigt væsentlige aktiviteter:

| Aktivitet | Bemærkning |
| --- | --- |
| Spåntagende bearbejdning | Fræsning, boring og drejning med og uden køle/smøremiddel i bearbejdningscentre og på mindre maskiner |
| Svejsning | MIG/MAG i ulegeret stål: 1 svejsested, anvendes sjældent TIG i rustfrit stål: 1 svejsested, bruges sjældent |
| Brunering | Kold affedtning (2 kar), brunering (1 kar) og oliering (1 kar) i i alt 4 proceskar og 3 skyllekar. Karrene har et volumen på 140 L og det totale behandlingsvolumen er 560 L. Bruneringsaktiviteten er faldende og der foretages pt. Brunering ca. en gang om ugen. En del opgaver sendes til underleverandør. |
| Slibning | I sliberum, meget lille omfang. |
| Opvarmning | Det fremgår af ois.dk at virksomheden opvarmes med naturgas; men at bygning 2 (kursuslokaler) og bygning 4 (garage) opvarmes med oliefyr. |

Luft

| Aktivitet/anlæg | Bemærkning |
| --- | --- |
| Affedtning/brunering | Affedtnings/bruneringsanlægget har randudsugning, afkast over tag. Da de anvendte produkter ikke indeholder flygtige stoffer forventes afkastet ikke at indeholde væsentlige koncentrationer af indholdsstoffer. |
| Spåntagende bearbejdning | Bearbejdningscentrene har udsugning til afkast over tag til fri fortynding. Indeholder olietåger, der opsamles i olietågefiltre. |
| Slibning | Udsugning gennem cyklon til afkast over tag for fri fortynding. Indeholder slibestøv. |
| Svejsning | Udsug fra hver kabine, afkast over tag til fri fortynding i overensstemmelse med Svejsevejledningen |

Spildevand

| Aktivitet/anlæg | Bemærkning |
| --- | --- |
| Processpildevand | Skyllevand fra affedtning og brunering (ca. 2 m3/år) afledes til spildevandskloak. Det oplystes at emnerne afdryppes omhyggeligt før skylning. Skive Kommune vurderer, at med det begrænsede aktivitetsniveau og sammensætning af de anvendte produkter kræver udledning af skyllevand ikke tilslutningstilladelse. Hvis der kommer nye oplysninger, aktivitetsniveauet stiger eller produktsammensætningen ændres tages spørgsmålet op til ny vurdering. |
| Overfladevand | I miljøgodkendelsen af 21. december samt i godkendelse af 5. oktober 1976 er meddelt tilslutningstilladelse til offentlig kloak til afledning af husspildevand og overfladevand fra tagflader og befæstede arealer. |
| Sanitært spildevand |  |

Jordforurening

Der kunne ikke konstateres tegn på jordforurening ved tilsynet.

- Kortlægning

Ejendommen er kortlagt som forurenet grund

Vidensniveau 1	Ja

Vidensniveau 2	Ja

Kortlægningsnummer	77900689

Ejendommen er kortlagt som forurenet grund af 14. juli 2001, revideret 10. juni 2013, kortlægningsnr. 779-00689, grundet tidligere oliedepot, Ulvevej 23, vidensniveau V2.

Der er desuden indlagt bufferzone fra muligt forurenet grund af 14. juli 2001, kortlægningsnr. 779-00674, Ulvevej 15, vidensniveau V1 samt fra muligt forurenet grund af 11. september 2003, kortlægningsnr. 779-00738, Rævevej 18, vidensniveau V1.

Råvarer og hjælpestoffer

Virksomheden anvender

| Råvare/hjælpestof | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Jern, stål og aluminium | Aluminiumandelen er stigende |
| Køle/smøremiddel | Ikke kontrolleret |
| Bruneringsmiddel | Black King med indhold af selen, kobber, natriumklorat og KHF2 |
| Affedtningsmidler | Jen Affedter med indhold af dinatriummetasilikat, nonylphenolethoxylat og EDTA Proscale 90 med indhold af phosphorsyre, citronsyre og nonylphenolpolyglycolether |
| Overfladebeskyttelsesolie | Protec50 med indhold af alkaner |
| Svejesegas | Ikke kontrolleret |
| Maskinolier | Ikke kontrolleret |

- Opbevaring af kemikalier og hjælpestoffer

Kemikalier og olier opbevares i olie/kemikalierum på drypbakker. Rummet har støbt gulv uden afløb. Dør fra rummet ud til haller med støbt gulv uden afløb. Oplaget er i mindre emballager f.eks. 25 L dunke.

Affald

Virksomheden frembringer følgende affaldsfraktioner:

| Fraktion | Opbevaring | Transportør/modtager/indsamler |
| --- | --- | --- |
| Genanvendelige fraktioner |  |  |
| Jern og metal | Sorterede metaltyper i åbne containere under flytbart tag. Der kunne ikke konstateres oliespild i bunden af containeren med spåner. | Fredsø |
| Kabelskrot | I lukkede containere |  |
| Pap og papir | Lukket container | Fredsø |
| Småt plast | Lukket container | Fredsø |
| Forbrændingsegnet affald |  |  |
| Småt brændbart | Lukket container | Fredsø |
| Dagrenovation | Lukket contaienr | Transportør: Renonord / modtager: nomi4S |
| Farligt affald |  |  |
| Olie | I tromler og dunke i garagen (bygning 4) på spildbakke. Bygningen har gulv af SF sten og afløb til olieudskiller. Ved tilsynet stod 6 tønder med bruneringsaffald til afhentning. Tønderne var nye og i god stand, men stod uden yderligere sikring. Det aftaltes at de ved næste afhentning placeres uden risiko for udslip. | Indsamler: Renonord |
| Kølervæske/sprinklervæske |  |  |
| Spraydåser |  |  |
| Maling og lak |  |  |
| Bruneringsaffald |  |  |

Tankanlæg

|  | BBR 1 (T01) | BBR 2 (T03?) | BBR 3 (T05) | BBR 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anvendelse | Fyringsgasolie | Fyringsgasolie | Fyringsgasolie | Mineralske olieprodukter |
| Placering |  |  | I bygning 4 |  |
| Overjordisk/nedgravet | Nedgravet |  | Overjordisk | Nedgravet |
| Inde/ude |  |  | Inde | Ude |
| Volumen | 5.900 L | 2.500 L | 1.800 L | Under 6.000 L |
| Årgang | 1977 | 1979 | 1981 | 1991 |
| Sløjfningstermin | Tømt og afblændet, meddelt 13/9 2013 | Tømt og afblændet, meddelt 13/9 2013 |  |  |
| Tank nr.: | 21 50 29 |  | 27 26 93 |  |
| G-nr.: |  | 12 000 |  |  |
| Fabrikations nr.: |  | 942 |  |  |
| Bemærkninger | Roug Skulle have attest | Brande Beholder og kedelfabrik Skulle have attest | Herning Beholdefabrik Enstrenget |  |

Støj

| Støjkilder | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Intern / ekstern transport | - |
| Af og på læsning | - |
| Udsugningsanlæg | - |
| Kompressor | - |
| Affaldshåndtering | - |

Der er ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

Lugt

Virksomheden har ikke lugtende aktiviteter

Der er ikke modtaget klager over lugt siden sidste tilsyn.

Renere Teknologi

Ingen bemærkninger

Driftsjournal

- Kontrol af driftsjournal

Miljøgodkendelse af 10. november 2010:

Vilkår 2.7 Der skal føres journal over:

•	Kalenderårets forbrug af råvarer til bruneringsanlægget.

•	Tidspunkt for tømning af brugte væsker samt bortskaffelsesmetode.

•	Beskrivelse af eventuelle driftsforstyrrelser, der har givet anledning til forurening (j.f. 2.1.4.).

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsjournaler blev fremvist og viste at aktivitetsniveauet ikke overstiger forudsætningerne i miljøgodkendelsen.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Nr. 514 af 27. maj 2016

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), Nr. 358 af 6. juni 1991

Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg, Miljøstyrelsens vejledning nr. 13 af 1997