| Over Lyngen 4, 4720 Præstø Den 3. december 2021 |  |
| --- | --- |

afDELING FOR bYG, lAND OG mILJØ

vordingborg.dk

AFGØRELSE

Miljøgodkendelse efter husdyrlovens§ 16a stk. 2 pkt. 1

Sags nr. 19/16979

Landbrug@vordingborg.dk

Indholdsfortegnelse

1.	Stamoplysninger	4

1.1	Ikke teknisk resume	5

2.	Afgørelse	9

2.1	Vilkår for godkendelsen	10

3.	generelle forhold	16

3.1	Offentlighed	16

3.2	Gyldighed, retsbeskyttelse, revurdering meddelesespligt og øvrige forhold	17

3.3	Lovgrundlag	18

3.4	Klagevejledning og offentliggørelse	18

3.5	Kopi af afgørelsen	19

4.	Indretning og drift af anlægget	20

4.1	Drift	20

4.2	Forbindelse til andre husdyrbrug og biogasanlæg	20

4.3	Produktionsareal	24

4.4	Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) i realation til ammoniak	26

5.	beliggenhed og planmæssige forhold	26

5.1	Landskabet og planforhold	26

5.2	Afstandskrav	27

5.3	Opbevaringsanlæg og gødningshåndtering	29

6.	Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	31

6.1	Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)	31

6.2	Anvendelse af BAT	34

6.3	Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter	35

6.4	Lugt	38

6.5	Transport	46

6.6	Støj	48

6.7	Støv	50

6.8	Lys	50

6.9	Affald og Kemikalier	51

6.10	Skadedyr	52

6.11	Husdyrbrugets ophør	52

7.	Driftsforstyrrelser og uheld	53

8.	Egenkontrol	55

9.	Alternative løsninger og 0-alternativ	56

10.	Samlet vurdering og konklusion	56

11.	Bilag	56

11.1	Ansøgers miljøkonskvensrapport

11.2	AnsøgningsSkema nr. 211173 version 6 fra husdyrgodkendelse.dk

11.3	Dræn

11.4	Pumpeledninger til gylle

11.5	Oversigt over bemærkninger i forannoncering

11.6	Ansøgers notat om OML-beregninger

11.7	Resultatfiler – OML-beregning kun husdyrbruget

11.8	Resultatfiler – OML-beregning kummulativt husdyrbrug og biogasanlæg

11.9	Oversigt over afkast og nummerering

11.10	Oversigt over høringssvar

11.11	Hvidbog med Vordingborg kommunes behandling af høringssvar

Stamoplysninger

Virksomhedens navn:		Lynggård

Virksomhedens placering		Over Lyngen 4, 4720 Præstø

Virksomhedens art	Sohold med smågrise

Virksomhedsejer		Peder Andersen

Matr. Nr. Ejerlav	10a, Stavreby By, Jungshoved og 7b, Ambæk By, Jungshoved og Matrikel 6b Bønsvig By, Jungshoved

CVR nr. 	41640316

Ejendomsnummer		3900014066

CHR nr.			94577

Ansøgers konsulent	Civilingeniør, Tine Marquard Zimmermann, Frem til 1-03-2021 ansat i Sweco

Godkendelsesdato		3. december 2021

Tilsynsmyndighed 		Vordingborg Kommune

Ikke teknisk resume

Figur 1 Oversigt over matriklerne(blå) tilhørende ejendommen Over Lyngen 4 fra kort.bbr.dk ejedomsnummer 3900014066. Den primære bygningsmasse befinder sig på matrikel 10a, Stavreby By, Jungshoved. På matrikel 7b Ambæk By, Jungshoved er det udelukkende en fritliggende gyllebeholder, som er markeret som teknisk anlæg 19 i BBR. Matrikel 6b Bønsvig By, Jungshoved er uden bygninger og anlæg.

På ejendommen Over Lyngen 4 gives der miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven § 16 stk. 2 pkt. 1 til en eksisterende husdyrproduktion med et produktionsareal på 6.839 m2. Til ejendommen hører flere matrikler der ses i figur 1.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer. Betegnelsen IE stammer fra EU-direktivets navn Industrielle Emissioner.

Når husdyrbruget er et IE -brug, træder en del særregler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i kraft, og nogle hensyn ift. forebyggelse af forurening er generelt reguleret via husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Beskrivelse af det ansøgte projekt

I Tabel 1 nedenfor fremgår de respektive staldes anvendelse og produktionsarealets størrelse. I ansøgers miljøkonsekvensrapport er der situationsplan med en oversigt over og beskrivelse af driftsbygningerne på ejendommen.

Tabel 1: Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit.

| Nr. | Staldafsnit/anlæg | Dyretype | Produktionsareal | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Eksisterende stald | Søer, golde og drægtige | 472 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| S | Eksisterende stald S | Smågrise | 582 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| Æ | Klima container Æ | Smågrise | 53 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| M | Klima container M | Smågrise | 36 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| L | Stald L smågrise + ny farestald | Smågrise | 770 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
|  |  | Søer, diegivende | 356 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv |
| C | Stald C | Søer, golde og drægtige | 215 m2 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |
| E | Stald E | Søer, golde og drægtige | 509 m2 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |
| G | Stald G | Søer, golde og drægtige | 503 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| H | Stald H | Søer, diegivende | 702 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| I | Stald I | Søer, diegivende | 186 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| J | Stald J | Søer, diegivende | 386 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv |
| K | Stald K | Søer, diegivende | 450 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| O | Stald O | Søer, diegivende | 172 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| Q1 | Stald Q1 | Søer, golde og drægtige | 251 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv |
| Q | Stald Q | Søer, golde og drægtige | 838 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| Q2 | Stald Q2 | Søer, golde og drægtige | 224 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| B | Sygestald | Søer, golde og drægtige | 49 m2 | Løsgående, dybstrøelse |
| Sygestald G | Stald mellem G og E | Søer, golde og drægtige | 134 m2 | Løsgående, dybstrøelse |
|  | I alt |  | 6.889 m2 |  |

*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammoniak.

**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammoniak.

Som der ses i tabel 1, gives der miljøgodkendelse til en eksisterende husdyrproduktion med et samlet produktionsareal på 6.889 m2. Ved godkendelse af produktionsareal er det ikke længere antallet af dyr, vægtinterval og DE, der er styrende for produktionen.

Denne regulering af husdyrbrug blev indført med ændring i husdyrloven i 2017, og er baseret på ny faglig viden om, at ammoniakfordampning (emission) fra gødningsoverfladerne i højere grad afhænger af produktionsarealets størrelse end af det årligt producerede antal dyr. Når et husdyrbrug godkendes efter de nye regler, kan der indarbejdes fleksibilitet således staldanlæggene fremover kan udnyttes fuldt ud inden for grænserne af dyrevelfærdsreglerne.

Ejendommens stalde kan inddeles i 18 staldafsnit, der anvendes til søer og smågrise. Der opføres ingen nye driftsbygninger, og der foretages ingen ændringer af det eksisterende produktionsanlæg.

Stald Æ er i husdyrgodkendelse.dk indsat som ny stald, idet klimacontaineren Stald Æ skal retlig lovliggøres. Klimacontaineren er ansøgt i tidligere § 12 miljøgodkendelse for ejendommen fra den 27. oktober 2014. Denne miljøgodkendelse blev påklaget og hjemvist til fornyet behandling. Miljøgodkendelsen havde ikke opsættende virkning og derfor er klimacontaineren etableret.

I forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014 blev 2 sektioner i Stald L omlagt fra klimastald til farestier. Farestierne blev etableret med delvis fast gulv, dog uden af gulvkummerne blev renoveret. Der er derfor ikke tale om en godkendelsespligtig ændring eller ny stald. Stalden er derfor indsat som eksisterende i nærværende ansøgning. Klimacontainer Stald M blev desuden udskiftet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014. Udskiftningen skyldes dyrevelfærdsmæssige krav og da arealet ikke blev øget, anses stalden som eksisterende.

Gulvsystemet ved smågrisene er i ansøgt drift indsat som delvis spaltegulv, idet det tidligere er ændret fra fuldspalte. Da denne gulvtype ikke er til rådighed i husdyrgodkendelse.dk er gulvsystemet drænet gulv + spalter anvendt for at tage bedst muligt højde for ammoniakemissionen og lugten fra staldsystemet.

Godkendelsen her er således en godkendelse af eksisterende anlæg hvor eventuelle udvidelses/ændrings muligheder består i den mulige fleksibilitet reguleringsmodellen giver i forhold til tidligere, fordi der er beregnet på den worst case belastning fra de dyretyper der er ansøgt om.

Der findes fire gyllebeholdere på ejendommen med en samlet kapacitet på 8.600 m3. De er alle med teltoverdækning. Alle beholderne tilknyttet ejendommen er udlejet til Lynggård Biogas.

Lugt

Lugtgeneafstanden til nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone er overholdt. Der er foretaget OML-beregning af ansøger som dokumentation for overholdelse af lugt.

Transporter

Antallet af transporter og indkørselsvej på husdyrbruget øges og ændres ikke. Det vurderes at generne for nabobeboelser som følge af transport til og fra virksomheden vil være begrænsede, da ejendommens til- og frakørselsforhold ligger hensigtsmæssigt i forhold til omboende.

Ammoniakemission og påvirkning af natur

Det nærmeste internationalt naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,4 km fra ejendommen. Der ligger flere § 3-beskyttede naturområder indenfor 1.000 meter af staldanlægget. Produktionen efter den nye regulering vil ikke medføre væsentlige tilstandsændringer af de pågældende naturtyper.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og transport af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, vurderes at være uændret og ikke mere end man må forvente. Det samme gælder gener fra støv, støj og fluer.

Bedste Tilgængelige Teknologi (BAT)

Projektet overholder den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdi) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder, der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT. Der er desuden anvendt BAT i forhold til management, foder, vand og energi.

Alternative løsninger

Der er ikke overvejet alternativer til det ansøgte, da der er tale om en fortsættelse af den nuværende husdyrproduktion i de eksisterende driftsbygninger.

0-alternativ

Strukturudviklingen i dansk landbrug betyder, at der kontinuerligt bliver færre, men større landbrug. De enkelte landbrugsvirksomheder har derfor brug for at udvikle mere effektive og miljøvenlige driftsformer. Et 0-alternativ på Over Lyngen 4 vil betyde, at der ikke sker den nødvendige udvikling med en løbende tilpasning af produktionsanlægget.

Afgørelse

Godkendelse efter husdyrlovens § 16a stk. 2 pkt. 1

Vordingborg Kommune meddeler hermed godkendelse efter husdyrlovens § 16a stk. 2 pkt. 1 til IE-husdyrbrug med sohold og smågrise på ejendommen Over Lyngen 4, 4720 Præstø. Godkendelsen omfatter alle anlæg på ejendommen.

Der meddeles godkendelse til et samlet produktionsareal på 6.889 m2 i husdyrbrugets stalde som fremgår af tabel 1. Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der fremgår af næste afsnit.

Vurdering

Det er Vordingborg Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet bl.a. ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi.

Vordingborg Kommune har desuden vurderet, at projektet ikke vil gøre skade på de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000 område og at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Der er i den indsendte miljøkonsekvensrapport i bilag 11.1 beskrevet det ansøgtes fysiske karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet. Redegørelsen ligger til grund for de vurderinger som afgørelsen er truffet på.

Bedriften skal ud over miljøgodkendelsen også overholde gældende love og bekendtgørelser for landbrug. Det gælder også selvom lovgivningen er skærpet i forhold til godkendelsen.

Med venlig hilsen

Julie Birk Christiansen

Miljømedarbejder

Vordingborg Kommune

Vilkår for godkendelsen

- Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 211173 version 6, og de forudsætninger der er grundlaget for OML-beregninger samt med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

- Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt.

- Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen skal meddeles til tilsynsmyndigheden.

- Produktionsarealet må samlet set udgøre 6.889 m2 og skal være fordelt i staldafsnittende som angivet i tabel 1 med de dyregrupper og staldsystemer som angivet.

Tabel 1: Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit. Situationsplan med placering af staldafsnittende miljøkonsekvensrapporten bilag 11.1

| Nr. | Staldafsnit/anlæg | Dyretype | Produktionsareal | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Eksisterende stald | Søer, golde og drægtige | 472 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| S | Eksisterende stald S | Smågrise | 582 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| Æ | Klima container Æ | Smågrise | 53 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| M | Klima container M | Smågrise | 36 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| L | Stald L smågrise + ny farestald | Smågrise | 770 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
|  |  | Søer, diegivende | 356 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv |
| C | Stald C | Søer, golde og drægtige | 215 m2 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |
| E | Stald E | Søer, golde og drægtige | 509 m2 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |
| G | Stald G | Søer, golde og drægtige | 503 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| H | Stald H | Søer, diegivende | 702 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| I | Stald I | Søer, diegivende | 186 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| J | Stald J | Søer, diegivende | 386 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv |
| K | Stald K | Søer, diegivende | 450 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| O | Stald O | Søer, diegivende | 172 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| Q1 | Stald Q1 | Søer, golde og drægtige | 251 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv |
| Q | Stald Q | Søer, golde og drægtige | 838 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| Q2 | Stald Q2 | Søer, golde og drægtige | 224 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| B | Sygestald | Søer, golde og drægtige | 49 m2 | Løsgående, dybstrøelse |
| Sygestald G | Stald mellem G og E | Søer, golde og drægtige | 134 m2 | Løsgående, dybstrøelse |
|  | I alt |  | 6.889 m2 |  |

*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammoniak.

**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammoniak.

- Reklamering skal overholde reglerne for friluftsreklamer i den gældende naturbeskyttelseslov og der må ikke etableres anden belysning end den, der er nødvendig for landbrugsdriftens udførelse og overvågning.

- Afskærmende beplantning skal så vidt muligt bevares og i øvrigt vedligeholdes så der ikke opstår ”huller” i læbælter mv.

- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild og uheld undgås, og der tages mest muligt hensyn til omgivelserne.

- Alle gyllebeholde skal være teltoverdækkede.

- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

- Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

- Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Marstakke med ensilage er ikke tilladt:

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller

4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

- Vandforbruget for ejendommen skal aflæses årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Elforbruget for ejendommen skal registreres årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Olieudskilleren på vaskepladsen skal være tilmeldt en tømningsordning.

- Kvitteringer for tømning af olieudskiller skal opbevares på husdyrbruget. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og kunne forevises ved tilsyn.

- Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsive forurenende stoffer.

- Der skal opretholdes god staldhygiejne, herunder sikres, at stiernes bund holdes tør, og at stalde og fodringsanlæg holdes rene. Desuden skal der ske renholdelse af omgivelserne på ejendommen.

- Ventilationssystemet skal løbende vedligeholdes og rengøres. Der skal fremvises dokumentation for service af ventilationen af autoserieret firma der skal foretages minimum hvert 2. år. Registreringerne skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Der skal ske en registrering af uheld og driftsnedbrud i ventilationsanlægget i driftsjournalen. Registreringen skal ske indenfor 1 uge af uheldet/nedbruddet og opbevares på husdyrbruget mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget

dokumentere, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt og skal foretages efter en metode, som er godkendt af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden.

Hvis dokumentationen viser, at husdyrbruget medfører væsentlige lugtgener, skal husdyrbruget gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, der sikrer, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier overholdes. De lugtreducerende foranstaltninger skal accepteres af tilsynsmyndigheden inden etablering.

- Husdyrbruget skal leve op til forudsætningerne i de indsendte OML-beregninger af 15. december 2021. Afkasthøjder m.v. for alle ventilationsafkast skal leve dermed opfylde nedenstående krav i tabel 2 til højde over terræn, og ventilatorerne skal levere den anførte ventilationsydelse (maksimal ventilation).

Tabel 2 *Afkasthøjden for naturlig ventilation sættes til 2,5 m ifølge husdyrvejledningen.

| Stald | Dyretype | Anvendt ventilation pr. stiplads | Stipladser | Afkast i alt | Afkast højde meter | Anvendt ventilation m3/h pr. afkast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald C | Søer, golde og drægtige | 100 | 172 | 1 | 10 | 17200 |
| Stald E | Søer, golde og drægtige | 100 | 290 | 2 | 7 | 14500 |
| Stald G | Søer, golde og drægtige | 100 | 402 | 4 | 6+7 | 10050 |
| Stald H | Søer, diegivende | 400 | 144 | 6 | 7 | 9600 |
| Stald I | Søer, diegivende | 400 | 38 | 1 | 8,5 | 15200 |
| Stald J | Søer, diegivende | 400 | 79 | 2 | 7 | 15800 |
| Stald K | Søer, diegivende | 400 | 93 | 2 | 8 | 18600 |
| Stald R | Søer, golde og drægtige | 100 | 236 | 2 | 7,5 | 11800 |
| Stald S | Smågrise | 45 | 1940 | 6 | 7,5 | 14550 |
| Klima Æ | Smågrise | 40 | 353 | 2 | 3,5 | 7060 |
| Klima M | Smågrise | 40 | 250 | 2 | 3 | 5000 |
| Stald L | Smågrise | 45 | 2567 | 12 | 8 | 12060 |
|  | Søer, diegivende | 400 | 73 |  |  |  |
| Stald O | Søer, diegivende | 400 | 35 | 3 | 6+6,5 | 4667 |
| Stald Q | Søer, golde og drægtige | 100 | 670 | 9 | 6 | 7444 |
| Stald Q1 | Søer, golde og drægtige | 100 | 125 | 2 | 7,5 | 6250 |
| Stald Q2 | Søer, golde og drægtige | 100 | 179 | 1 | 6 | 17900 |
| Sygestald G | Søer, golde og drægtige | Naturlig ventilation |  | Areal kilde | 2,5* |  |
| Stald B/5 | Søer, golde og drægtige | - |  | - | 2,5* |  |

- Der skal kunne fremvises datablade for kapaciteten af ventilatorer på anlægget, således det kan kontrolleres, at hastighederne i staldene, som angivet i tabel 2, efterleves. De aktuelle datablade skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal der fremsendes dokumentation til Vordingborg kommune for at der er monteret miljøkryds i alle afkast på staldene: C, E, G, H, I, Q2, Q, Q1, R, K, S, J og L. Dokumentationen kan tage udgangspunkt i leverandøroplysninger.

- Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal følgende afkast på anlægget indrettes som følger:

- Stald R: afkast forhøjet til 7,5 m over terræn. Samling af afkast nr. 28 + 30, tidligere afkastskal blændes.

- Stald K: afkast skal forhøjes til 8 m over terræn. Der skal ske samling af afkast og afkast nr. 35 + 36 skal blændes.

- Stald J: afkast skal forhøjes fra 6,0 m til 7,0 m over terræn. Der skal ske samling af afkast og afkast nr. 47 + 48 skal blændes.

Dokumentationen for arbejdet kan tage udgangspunkt i leverandøroplysninger og billede dokumentation og skal fremsendes til Vordingborg kommune.

- Alle afkast skal være uden hat.

- Husdyrbruget skal sikre klar skiltning ved indkørslen fra Bøged Strandvej, ligesom det er husdyrbrugets ansvar at sikre gode oversigtsforhold ved udkørslen ved vedligehold af beplantning.

- Husdyrbruget og de aktiviteter der foregår på ejendommens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

|  | Tidsrum | max. lydniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag – fredag | kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | - dB(A) |

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene i vilkår 29 overholdes, hvis Vordingborg Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt

- Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

- Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde.

- Tomgangskørsel må kun ske, når det af tekniske årsager er påkrævet.

- Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.

- Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

- Foderanlæg skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning og behandling af foder undgås.

- Dokumentation for korrekt bortskaffelse affald skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan bestå af kvitteringer fra genbrugsstationen, DAKA og andre eksterne modtagere.

- Olie og dieselforbruget skal registreres en gang årligt på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i min. 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Der skal foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, som minimum er i overensstemmelse med de til enhver til gældende retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet.

- Dokumentation for skadedyrsbekæmpelse skal opbevares i min. 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan f.eks. bestå af kvitteringer fra indkøb af bekæmpelsesmidler, forebyggende serviceaftale eller rapporter fra skadedyrsbekæmper

- Alle medarbejdere skal være bekendt med beredskabsplanen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i forståelig form for disse med blandt andet skitser og billeder. Planen skal opdateres hvert 2. år og dato for udarbejdelse eller revidering af planen skal fremgå af planens forside. Planen skal udleveres til indsatslederen/miljømyndigheden i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund med afløb til enten en olieudskiller samt evt. magasinbrønd eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overflade- eller grundvand.

- Alt olie- og kemiaffald på ejendommen skal opbevares under tag i dobbeltvægget emballage på støbt gulv uden afløb i nærheden eller i lukkede beholdere på støbt gulv med opkant, som minimum kan tilbageholde indholdet af den største beholder.

- Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller andens opsamlingsbeholder.

- Befæstede arealer med afledning til dræn renholdes ved spild, så det ikke giver anledning til øget næringsstoftilførsel i omkringliggende vandmiljøer.

generelle forhold

Vordingborg Kommune modtog den 2. august 2019 en ansøgning om miljøgodkendelse til produktionen på Over Lyngen 4, der er et IE- husdyrbrug med sohold og tilhørende smågrise. Produktionen kommer nu under den husdyrregulering, der er baseret på stipladsmodellen. I denne regulering er produktionsrammen udtrykt i kvadratmeter(m2) produktionsareal i stedet for antal dyr. Denne nye model blev indført i husdyrbrugloven i 2017.

Der er løbende tilgået kommunen revideret ansøgningsmateriale og supplerende oplysninger fra ansøger og konsulent. Vordingborg kommunen har sammen med konsulent Henrik Maibom fra Husdyrgodkendelse.nu vurderet ansøgningsmateriale og vedlagte OML-beregning. Med denne miljøgodkendelse godkender Vordingborg Kommune husdyrbrugets anlæg og produktion.

Godkendelsen er omfattet af § 16a stk. 2 pkt. 1 i Husdyrbrugloven, da der er tale om en ammoniakemission på mere end 3.500 kg ammoniak pr. år og da ejendommen har mere end 750 stipladser til søer.

Der er i den indsendte miljøkonsekvensrapport beskrevet det ansøgtes fysiske karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet. Redegørelsen ligger til grund for de vurderinger som afgørelsen er truffet på. Udgangspunktet for miljøkonsekvensrapporten er ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 211173 version 6.

Bedriften skal ud over miljøgodkendelsen også overholde gældende love og bekendtgørelser indenfor landbrug. Det gælder også selvom lovgivningen er skærpet i forhold til godkendelsen.

Vordingborg kommune fastsætter følgende generelle vilkår for husdyrbruget

Vilkår

- Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 211173 version 6, og de forudsætninger der er grundlaget for OML-beregninger samt med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

- Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt.

offentlighed

Forannoncering

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været offentliggjort i 4 uger på Vordingborg Kommunes hjemmeside fra den 24. august 2019 til og med den 24. september 2019. Desuden har alle ejere af boliger inden for lugtkonsekvensområdet (960 m) samt lokalrådet og Jungshoved Miljøgruppe modtaget en orientering om planerne. Lugtkonsekvensområdet er det område, hvor det forventes periodevist at kunne lugte fra husdyrbruget efter beregningerne i lugtmodellerne i ansøgningssystemet.

Offentligheden har derfor haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger. Der er indkom i forannonceringen 8 bemærkninger til ansøgningen der fremgår af bilag 11.5.

Naboorientering og partshøring

Forslaget til miljøgodkendelsen er sendt i 30 dages høring fra den 18. juni 2021 til og med den 16. juli 2021. Naboer og omkringboende er i denne forstand ejere af matrikler, der støder op til ejendommen, samt lejere og beboere indenfor lugtkonsekvenszonen. På grund af tilretninger i ansøgningsmaterialet er lugtkonsekvenszonen nu på 1102 meter i forhold til de tidligere 960 meter. Da det ikke indebærer nye bygninger end det tidligere offentliggjorte i offentlighedsfasen, har kommunen ikke vurderet, at der var tale om en ansøgning, der væsentligt adskiller sig fra det tidligere annoncerede.

Indkomne bemærkninger fra nabohøringen har ført til mindre tilrettelse i ansøgers miljøkonsekvensrapport, så den i den endelige godkendelse er i version 7. Betragtninger fra nabohøringen er til dels indarbejdet og medtaget i godkendelsen, og der henvises til bilag 11.10 med samlet oversigt over bemærkninger og bilag 11.11 for hvidbog med Vordingborg kommunes bemærkninger til de indkommende høringssvar.

Gyldighed, retsbeskyttelse, revurdering meddelesespligt og øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Miljøgodkendelsen fritager ikke for krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignede efter anden lovgivning herunder Spildevandsbekendtgørelsen, Naturbeskyttelsesloven og Byggeloven eller andre bestemmelser.

Hvis der foretages ændringer på landbrugsbedriften, som er omfattet af godkendelse- eller anmeldepligt, skal Vordingborg Kommune orienteres.

Denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber 3. december 2029. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i husdyrloven. Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug og det skal derfor tages op til revurdering.

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra den er meddelt, hvis en del af godkendelsen ikke har været udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

Dele af godkendelsen kan efterfølgende bortfalde ved kontinuitetsbrud. Det kan ske ved, at husdyrbrugets godkendelse efterfølgende i 3 på hinanden følgende år ikke har været helt eller delvist udnyttet, idet den del af godkendelsen, der ikke har været helt eller delvist udnyttet i de seneste 3 år, bortfalder. Kontinuitetsbrud foreligger efter de nugældende regler, når mindre end 25 % af det godkendte produktionsareal har været driftsmæssigt udnyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 55, stk. 2.

Følgende sagsakter er indgået i sagen:

- Miljøkonsekvensrapport version 7

- Ansøgning om miljøgodkendelse skema 211173 seneste version 6

- OML-beregninger med bilag og notater fra ansøger

- Andet supplerende materiale

- Bemærkninger indkommet i høringsfasen

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til følgende love og bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 med seneste ændringer i lovbekendtgørelse (LBK) nr. 520 af 1. maj 2019 (Husdyrbrugloven)

- Ansøgningen er indsendt da bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 718 af 8. juli 2019 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) var gældende, men grundet overgangsbestemmelserne i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) § 71 skal ansøgningen behandles efter bestemmelserne i denne.

- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 1451 af 21. juni 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

- Bekendtgørelse om anvendelse af gødning nr. 1415 af 24. juni 2021 (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)

- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019. (Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2918 (Habitatbekendtgørelsen)

Klagevejledning og offentliggørelse

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger. Altså inden d. 31. december 2021 kl. 23.59.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vordingborg Kommune. Hvis Vordingborg Kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om at klagen er videresendt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vordingborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget.

Civilt søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jf. husdyrlovens § 90 være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Altså inden d. 3. juni 2021 kl. 23.59.

Hvad skal der videre ske

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger blive orienteret om det. Hvis der ikke indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation.

Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage
Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det på ansøgers egen regning og risiko.

Kopi af afgørelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

- Peder Andersen cvr: 14200576

Klageberettigede ved lov:

- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, trost@stps.dk

- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk

- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, ae@ae.dk

- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17b, Postboks 2188, 1017 København K, CVR-nr: 63870528

- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. K. dnvordingborg-sager@dn.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk

- Friluftsrådet, v. John Knudsen, storstroem@friluftsraadet.dk

- DOF Storstrøm v/Bo Kayser, kontakt@dofstor.dk

Særlige klageberettigede efter husdyrbruglovens § 61:

Jungshoved Miljøgruppe: jungshovedmiljoegruppe@gmail.com

Naboer og omkringboende indenfor lugtkonsekvensområdet:

Ejere og beboere af ejendommen indenfor 1102 meter af anlægget.

Indretning og drift af anlægget

drift

Den ansøgte produktion fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.1 og 2.2. Ansøgningen er ansøgt af Peder Andersen CVR: 41640316 Driften og ejerskab af dyrene drives lige nu af anpartsselskabet Lynggård ApS CVR: 40789685. Hvis der opstår andre selskabskonstruktioner og typer af drift, har det ingen betydning for miljøgodkendelsen, da den gives til husdyrbrugets ejendom efter anlægsbegrebet, der følger matrikeludstykningen.

Kommunens vurdering

For at sikre at kommunen som tilsynsmyndighed er bekendt med de aktuelle ejerforhold, vurderes det nødvendigt at sætte vilkår omkring ændringer i ejerforhold. Kommunen skal derfor have besked, hvis der sker ændringer i ejerforhold i forhold til produktionen og ejendommen, ændringer som medfører overdragelse af ansvar for drift og dyr samt vedligeholdelse af ejendommen.

Vilkår

- Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen skal meddeles til tilsynsmyndigheden.

Forbindelse til andre husdyrbrug og biogasanlæg

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.2 beskrives af ansøger de konkrete forbindelser til andre husdyrbrug. Det er påpeget af flere i forannonceringen at husdyrbruget bør godkendes sammen med husdyrbruget beliggende på ejendommen Bøged strandvej 3 og husdyrbruget på Over Lyngen 4, samt godkendes sammen med biogasanlægget beliggende på ejendom med adresse Bøged Strandvej 2b.

Kortudsnit over nærområdet. Husdyrbruget Over Lyngen 4 er placeret på ejendom med ejendomsnummer 3900014066 matrikel 10, Stavreby By, Jungshoved. Husdyrbruget Bøgedstrandvej ligger på ejendom med ejendomsnummer 3900015374 på matrikel 12f, husdyrbruget. Over Lyngen 14 ligger på ejendom med ejendomsnummer 3900014058 og biogasanlægget Bøged strandvej 2b ligger på ejendom med ejendomsnummer 3900026865

Forbindelse til Biogasanlæg Bøged Strandvej 2b, ingen biaktivitet

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 52 at andre aktiviteter på husdyrbruget der ansøger om godkendelse efter § 16a skal afgøres samtidig. Andre aktiviteter(biaktiviteter) er aktiviteter, der ikke direkte har med husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen. Tidligere var biogasanlægget, adresse Bøged Strandvej 2b, beliggende på samme ejendom som husdyrbruget og som en biaktivitet herpå. Klagenævnets hjemvisning af sidste godkendelse af husdyrbruget MKN nr. 132-00739 understregede, at det var en biaktivitet, fordi det var beliggende på samme ejendom. Siden har tingene ændret sig, og biogasanlægget er i foråret 2019 blevet udmatrikuleret og ligger nu på sin egen selvstændige ejendom. Hermed er der ikke længere tale om en biaktivitet på husdyrbruget, da ejendomsbegrebet følger matrikeludstykningen, og det ikke længere er samme ejendom.

Biogasanlægget betragtes nu som en selvstændig virksomhed på en selvstændig ejendom, som ikke er koblet til et enkelt husdyrbrug. Den fælles levering af gylle for alle husdyrbrugene (Over Lyngen 4, Over Lyngen 14 og Bøged Strandvej 3) til biogasanlægget er ikke anderledes end hvis det havde været et biogasanlæg beliggende længere herfra, og gyllen havde været transporteret med lastbil eller længere rørsystemer. Hermed skal godkendelse til husdyrbruget og godkendelse til biogasanlægget ikke følge princippet om samtidighed i afgørelser i husgodkendelsesbekendtgørelsens § 52.

Forbindelse andre husdyrbrug husdyrbruglovens § 16c

Det følger af husdyrbruglovens § 16c at hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b, er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet.

Det har af naboer, omkringboende samt Jungshoved miljøforening været påpeget i sagsbehandlingen om dette gør sig gældende for denne miljøgodkendelse.

Kommunen vurderer at ejendommen Over Lyngen 4 ikke er omfattet af husdyrlovens § 16c og miljøgodkendelsen derfor udelukkende skal gives til denne ejendom. Vurderingen har omfattet husdyrbrugene beliggende på Bøged Strandvej 3 og Over Lyngen 14.

Begrundelse

Baggrund for vurdering

Kommunen baserer sin vurdering på, at det er tydeligt at den eksisterende praksis omkring forbindelse til andre husdyrbrug følges af klagenævnet, selvom der er sket en mindre paragraf ændring og modelændring ved stipladsmodellen. Dette understøttes af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 18/04781 (tidl. NMK-131-00277), hvor Miljøstyrelsen indledningsvis anfører i udtalelse af 5. februar 2019, at bestemmelsen i § 16c i vidt omfang er en videreførelse af den tidligere lovs § 13. Miljøstyrelsen udtaler herefter følgende:

”Af bemærkningerne til den tidligere lovs § 13, jf. Folketingstidende 2006-07, tillæg A, side 1968, følger det, at bestemmelsen viderefører den praksis, som er beskrevet i et notat fra 12. april 1999 om Miljø- og Energiministeriets redegørelse for begrebet anlæg/projekt i relation til VVM-reglerne, planlovens regler om landzone-tilladelse og IPPC-direktivet for så vidt angår husdyrproduktion, som blev udarbejdet i forlængelse af implementeringen af IPPC-direktivet i miljøbeskyttelsesloven med henblik på administrationen af reglerne efter miljøbeskyttelsesloven, VVM-reglerne og landzonereglerne.

Det fremgår af notatet, at udgangspunktet er, at hver ejendom med anlæg vurderes for sig. Hvis der er et driftsfællesskab på tværs af ejendomme, vil det bl.a. indgå som kriterium for vurderingen af, om de skal vurderes samlet, om der er fællesanlæg. Det fremgår, at fælles malkestald eller foderanlæg kan være et indicium for, at ejendommenes bygninger har en sådan teknisk sammenhæng, at de må betragtes som ét anlæg.

Det fremgår videre af lovforslaget, at der ifølge den tidligere lovs § 13, skulle være tale om ejendomme med tilhørende anlæg inden for samme bedrift for, at disse var omfattet af husdyrbruglovens § 16c. Bedrift skulle forstås således, at der var aftalt et driftsfællesskab. Det afgørende var således ikke i første omgang, om husdyrbrugene udgjorde én eller flere bedrifter i landbrugslovens forstand, men om der var et driftsfællesskab.

Driftskriteriet har dog udelukkende betydning, hvis der er tale om husdyrbrug, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundne, og kriteriet skal forstås, som en præcisering af kriterierne om, at husdyrbrugene skal være teknisk og forureningsmæssig forbundne.

I praksis vil husdyrbrug ikke være teknisk forbundne, uden at de også vil have en vis driftsmæssig sammenhæng.

Det tydeliggøres med formuleringen af husdyrbruglovens § 16c, at der kan være et driftsmæssigt fællesskab om flere husdyrbrug, der ikke indgår i samme bedrift og drives under samme CVR-nr. Det er således ikke alene afgørende, om husdyrbrugene formelt drives af samme fysiske eller juridiske person.

Miljøstyrelsen bemærker således som følge af det anførte, at baggrunden for ændringen af ordlyden i husdyrbruglovens § 16c således er, at der er foretaget en præcisering af kriterierne om, at husdyrbrug skal være teknisk og forureningsmæssigt forbundne for at skulle godkendes eller tillades samlet efter husdyrbruglovens §§ 16a eller 16b.

Miljøstyrelsen bemærker også, at alle tre kriterier skal være opfyldt for, at husdyrbrug skal godkendes eller tillades samlet.”

De konkrete ejendomme

- Over lyngen 14 har en §12 godkendelse af husdyrloven af 21. november 2014 der er stadfæstet af klagenævnet i afgørelse af 30-01-2017 i NMK-132-00738, NMK-132-00739 og NMK-13-00157)

- Bøged Strandvej 3 har en gældende produktionstilladelse efter en afgørelse om udvidelse af dyrehold efter den tidligere anmelderordning i § 19 i husdyrbrugloven fra 5. november 2012. I denne afgørelse er der intet nævnt om at dette husdyrbrug er forbundet til Over Lyngen 4.

I klagenævnets afgørelse af 31-01-2017 j.nr.: NMK-132-00738, NMK-132-00739 og NMK-13-00157 behandles klager over husdyrbrug på Over Lyngen 4 og Over Lyngen 14 samlet. Siden denne afgørelse blev truffet, er der med nye husdyrregulering efter 1/8-2017 er sket en adskillelse i forhold til anlægs- og arealreguleringen så arealer ikke er en del af godkendelsen til husdyrbrugene. Desuden er det et væsentligt forhold at biogasanlægget nu ikke befinder sig på et husdyrbrug, men er sin egen selvstændige virksomhed på sin egen selvstændige ejendom og at det forbinder de 3 ejendomme kan ikke medregnes for at opfylde §16c.

Med hensyn til Over lyngen 14 har klagenævnet omtalt og vurderet hvorvidt de to husdyrbrug var sådan etableret og drevet i afgørelsen fra 31-01-2017, så det ikke er muligt at fortage en særskilt vurdering. Klagenævnet fandt her, at det ikke gør sig gældende, da det er muligt at fortage særskilte vurderinger og at fællesskab omkring driften ikke i sig selv kan føre til andet resultat. Kommunen anser denne vurdering for fortsat gældende, vi ser endda adskillelsen endnu tydeligere, fordi der med nye husdyrregulering efter 1/8-2017 er sket en adskillelse i forhold til anlægs- og arealreguleringen. Nu omfatter kommunens afgørelser alene anlæg, hvilket ikke har været tilfældet i klagenævnets tidligere vurderinger af de 3 ejendomme.

I samme klagenævnsafgørelse som omtalt ovenfor omtales også en tidligere vurdering fra 22. oktober 2003 omkring Bøged Strandvej 3 og Over Lyngen 4, hvor der i den konkrete situation forelå så omfattende et samvirke, at reel udskillelse ikke var mulig. Her mener kommunen dog ikke, at den vurdering fortsat er gældende. Bøged Strandvej har egen foderopbevaring, og dermed er der ikke fuldstændigt driftsfællesskab. Husdyrbruget på Bøged Strandvej 3 er uden gyllebeholder, men leverer direkte til biogasanlægget, dette gør at den tekniske forbindelse ikke er med et andet husdyrbrug, men med en virksomhed.

Derfor opfylder husdyrbruget Bøged strandvej 3 ikke alle tre kriterier for, at husdyrbrug skal godkendes eller tillades samlet.

PRODUKTIONSAREAL

Det ansøgte projekts staldafsnit og produktionsarealer beskrives i miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.2, ligesom det ses i bilag hertil.

Produktionsareal er et centralt begreb i husdyrbrugslovgivningen. Definitionen på et produktionsareal findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til. For svin lister Miljøstyrelsen i deres vejledning til bekendtgørelsen eksempler på produktionsarealer: hele stiarealet dvs. både spaltegulv og fast gulv, sygestalde og bufferstalde. Areal der ikke defineres som produktionsareal er: udleveringsrum og ramper, samt arealer med foderautomater og krybber, uanset om automaterne m.v. står på arealet eller om der er luft imellem.

I de ansøgte staldsystemer er der næsten udelukkende produktion af gylle, altså flydende husdyrgødning. Der er en meget lille andel sygestalde med dybstrøelse, som aftages direkte til biogasanlæg, når der muges ud.

Kommunens vurdering

Kommunen er enig i ansøgers indtastning af staldene i husdyrgodkendelse.dk på: R (eksisterende stald), staldene L (afsnit for søer), G, H, I, K, O, Q og O2. Dette skyldes, at der er fortaget ikke godkendelsespligtige ændring, fordi der fortsat er fuld gyllekumme under lejearealerne. Det vurderes at emissionen fra staldene i praksis er lavere end det fremgår i husdyrgodkendelse.dk, da andelen af lejeareal må indvirke på emissionen. Staldene er indtastet som fuldspalte, da der forsat er fuld gyllekumme under lejearealet, men staldene er reelt indrettet med delvis spaltegulv.

Der er ansøgt om 3.143 m2 stalde, som fuldspaltegulv. (Tal for beregning af staldene R (eksisterende stald, 472 m2), G (276 m2), L (afsnit for søer, 176m2), G (276 m2), H (535 m2), I (149m2), K (430 m2), O (161 m2), Q (824 m2) og Q2 (124 m2).

I stald L er der ansøgt 744 m2 smågrisestald som eksisterende toklimastald, delvis spaltegulv. Denne stald er i det eksisterende retsgrundlag en smågrisestald på fuldspalte og den er blevet renoveret fra fuldspalte til delvis spaltegulv på samme måde som staldene R, L (afsnit for søer), G, H, I, K, O, Q og O2, hvor gyllekummerne under lejearealet fortsat er fuldt. I husdyrgodkendelse.dk, er det ikke muligt at vælge fuldspaltegulv til smågrise, og derfor vurderer kommunen, at det er korrekt at ansøge Stald L smågrise som eksisterende toklimastald, delvis spaltegulv. Den eventuelle mindre meremission stalden har i forhold til ansøgt, vurderes uden betydning for den samlede faktiske emission. Ligeså vurderer kommunen, at det pågældende produktionsareal til smågrisene på 744 m2 i høj grad modvejes af de samlet 3.143 m2, der er ansøgt som fuldspalte, men som formentligt har en lavere emission.

Produktionsarealerne, stald, dyretyper og flexgrupper er grundlaget for ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampning fra staldene, lugt og husdyrgødnings indhold af kvælstof og fosfor. Det er derfor nødvendigt, at stille vilkår til ovennævnte forhold, da det er med til at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak og lugt fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen, og ud fra hvilket den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt.

Vilkår

4.	Produktionsarealet må samlet set udgøre 6.889 m2 og skal være fordelt i staldafsnittende som angivet i tabel 1 med de dyregrupper og staldsystemer som angivet.

Tabel 1: Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit. Situationsplan med placering af staldafsnittende miljøkonsekvensrapporten bilag 11.1

| Nr. | Staldafsnit/anlæg | Dyretype | Produktionsareal | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Eksisterende stald | Søer, golde og drægtige | 472 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| S | Eksisterende stald S | Smågrise | 582 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| Æ | Klima container Æ | Smågrise | 53 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| M | Klima container M | Smågrise | 36 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
| L | Stald L smågrise + ny farestald | Smågrise | 770 m2 | Toklimastald, delvis spaltegulv |
|  |  | Søer, diegivende | 356 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv |
| C | Stald C | Søer, golde og drægtige | 215 m2 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |
| E | Stald E | Søer, golde og drægtige | 509 m2 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |
| G | Stald G | Søer, golde og drægtige | 503 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| H | Stald H | Søer, diegivende | 702 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| I | Stald I | Søer, diegivende | 186 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| J | Stald J | Søer, diegivende | 386 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv |
| K | Stald K | Søer, diegivende | 450 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| O | Stald O | Søer, diegivende | 172 m2 | Kassestier, delvis spaltegulv** |
| Q1 | Stald Q1 | Søer, golde og drægtige | 251 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv |
| Q | Stald Q | Søer, golde og drægtige | 838 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| Q2 | Stald Q2 | Søer, golde og drægtige | 224 m2 | Løsgående, delvis spaltegulv* |
| B | Sygestald | Søer, golde og drægtige | 49 m2 | Løsgående, dybstrøelse |
| Sygestald G | Stald mellem G og E | Søer, golde og drægtige | 134 m2 | Løsgående, dybstrøelse |
|  | I alt |  | 6.889 m2 |  |

*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammoniak.

**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammoniak.

bedste tilgængelige teknik (BAT) i realation til ammoniak

Ammoniakemissionen beregnes i it-systemet, hvor der også udføres en beregning af den maksimal tilladte emission, som er opnåelig ved anvendelse af BAT (BAT beregning).

Resultat af BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk (skema 211173), ved fuld udnyttelse af miljøgodkendelsen.

BAT kravet overholdes med 446 kg NH3-N/år. Dette skyldes især gødningslagerene, der er overdækkede med teltdug, hvilket nedsætter ammoniakemissionen. Gødningslagerne omtales i afsnit 5.3.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte lever op til BAT for så vidt, angår staldindretning og herunder emission af ammoniak. Kommunen vurderer, at principperne i BREF-dokumentet (godt landmandskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning samt udbringning) også kan anvendes for husdyrproduktionen på Over Lyngen 4. Disse emner er behandlet i de øvrige afsnit. Ammoniakemissionens påvirkning af naturområder er vurderet i afsnit 6.3

beliggenhed og planmæssige forhold

Landskabet og planforhold

Beskrivelserne og ansøgers vurdering fremgår af afsnit 3.1 i miljøkonsekvensrapporten.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig i ansøges vurdering i miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.1, om at der ikke sker ændringer fra det eksisterende udtryk.

Ejendommen liger indenfor kystnærhedszonen men fremstår som samlet bebyggelse, hermed tilsidesættes hensynet til friholdelse af bygninger og anlæg i nærhed af kysten ikke.

For at sikre det eksisterende udtryk, vurderer vi, at det er nødvendigt at stille vilkår til, at beplantningsbælterne bibeholdes, så den store bygningsmasse på ejendommen ikke ses tydeligt i landskabet. Ligeledes for at sikre, at den nuværende fremtoning ikke ændres, vurderes det nødvendigt at stille vilkår imod reklamer og unødvendigt lys. Klimacontaineren Æ, som er ny i forhold til det gældende tilladte, vurderes ikke tydelig i landskabet, da den ligger imellem eksisterende bygningsmasse og indenfor læhegnet.

Vilkår

- Reklamering skal overholde reglerne for friluftsreklamer i den gældende naturbeskyttelseslov og der må ikke etableres anden belysning end den, der er nødvendig for landbrugsdriftens udførelse og overvågning.

- Afskærmende beplantning skal så vidt muligt bevares og i øvrigt vedligeholdes så der ikke opstår ”huller” i læbælter mv.

Afstandskrav

Ved udvidelse af dyrehold og etablering af nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg er der en række afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8, der skal overholdes. Udvidelse og ændringer af eksisterende dyrehold er ikke tilladt indenfor byzone og sommerhusområder, samt indenfor lokalplanlagte boligområder og områder til offentlige formål i landzone.

Anlæggets placering i forhold til afstandskrav jf. husdyrbruglovens kap. 2 (§§ 6 og 8) er angivet i nedenstående tabel. Situationsplan over anlægget fremgår af bilag i miljøkonsekvensrapporten. Beskrivelserne og ansøgers vurdering fremgår af afsnit 3.2 i miljøkonsekvensrapporten

Tabel: Afstandskrav i henhold til husdyrbrugloven §§ 6 og 8 og faktuelle afstande for husdyranlæg Afstandene er afrundet, såfremt stalden/gyllebeholderen ikke ligger i umiddelbar nærhed af de angivne områder.

| Afstand til anlæg m.v. | Afstandskrav jf. Husdyrbrugloven (m) | Stald/gyllebeholder (m) |
| --- | --- | --- |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | 25 | 15 m |
| Almene vandforsyningsanlæg | 50 | 670 m |
| Vandløb/dræn og søer | 15 | Sø 155 m Eksisterende dræn 0 m |
| Offentlig vej og privat fællesvej | 15 | 50 m |
| Levnedsmiddelvirksomheder | 25 | >25 m |
| Beboelse på samme ejendom | 15 | 22 m |
| Naboskel | 30 | 173 m |
| Nabobeboelse uden landbrugspligt | 50 | 350 m |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. | Min 50 m | 1.230 m |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde (Fuglebjerg) | Min. 50 m | 850 m |

Det kan konstateres, at husdyrbrugets anlæg overholder fastsatte afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8 med undtagelse af afstand til ikke-almen vandforsynings anlæg § 8 pkt. 1. og til dræn § 8 pkt. 3.

Kommunens Vurdering - Ingen overtrædelse af afstandskrav til boring og dræn

Boring

Kommunen har oplysninger om, at begge boringer på figur herunder tilhører det ikke-almene vandværk Nygård vandværk, der befinder sig på Over Lyngen 14. Vandværket forsyner svinestaldene på Nygård, Fjællebrogård og Lynggård samt under 10 husstande. I de husstande er der p.t. registreret 21 beboere.

Ansøger oplyser at boring 227.17 ikke anvendes og 227.290 er etableret som erstatningsboring for denne. Dermed er den aktive boring mere hensigtsmæssigt placeret med længst afstand til stald C og befandt sig ikke på ejendommen under revurderingen af den oprindelige miljøgodkendelse. For det eksisterende staldafsnit stald C, hvortil afstandskravet måles, sker der ingen etablering, ændring eller udvidelse heraf. Derfor gør § 8 i husdyrloven sig ikke gældende.

Udklip fra kortmodulet i ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk – de to blå punkter er vandforsyningsboringer

Dræn

Af bilag 11.3 ses flere oversigtskort over dræn på ejendommen. Her ses flere eksisterende dræn, der ikke overholder de 15 meter til stalde og gødningsopbevaring. Idet der ikke sker etablering, ændring eller udvidelse af staldene udover klimacontainer Æ gør § 8 i husdyrloven sig ikke gældende i forhold til dræn.

Opbevaringsanlæg og gødningshåndtering

Overfladearealet for gyllebeholderne er i husdyrgodkendelse.dk angivet til henholdsvis 443, 339 og 509 m2, svarende til 1.291 m2. Beholderne er med teltoverdækning. Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 4.2

Ansøger oplyser at der næsten udelukkende produceres svinegylle på ejendommen, og at der er følgende opbevaringsanlæg til gylle på ejendommen.

| Gyllebeholder (G1) | 1.686 m3 |
| --- | --- |
| Gyllebeholder (G2) Gyllebeholder (G3) | 2.050 m3 1.000 m3 |
| Gyllekanaler | 850 m3 |
| Øvrig gyllebeholder (Fuglsangvej) | 3.700 m3 |
| Opbevaringsanlæg i alt: | 9.450 m3 |

Der er fra staldafsnit B og sygestald G dybstrøelse fra 183 m2 produktionsareal, dette køres direkte over til biogasanlægget, når stalden tømmes. Foruden flydende husdyrgødning fra produktionen på ejendommen, ledes der vand fra nedbør på pladser med fast belægning, samt vand fra vask af stald til gyllebeholderne. Desuden kan vand fra vask af maskiner og ensilagepladser ledes til gyllebeholderen.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig i beskrivelsen af opbevaring af husdyrgødning. Det vurderes, at den generelle regulering er tilstrækkelig til at sikre naboer mod unødige gener ved udbringning af husdyrgødning. Alle gyllebeholdere på husdyrbruget er overdækkede med fast overdækning i form af teltdug. De fast overdækkede beholdere giver en mindre ammoniakemission, og dermed vurderer vi, at det er nødvendigt at vilkårssætte om, at teltoverdækningen bibeholdes, og at der er egenkontrol i forbindelse med skader.

Kravene til opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder for husdyrbrug er lovpligtigt jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11. Derfor er en beregning af opbevaringskapacitet med de forskellige muligheder, der er for at kunne leve op til loven med eksempelvis afsætning til anden virksomhed eller opbevaring på andet husdyrbrug, ikke et oplysningskrav i en ansøgning om miljøgodkendelse. Ansøger har oplyst at alt husdyrgødning afsættes til opbevaring, videre bearbejdning og udspredning til biogasanlægget Bøged Strandvej 2b.

Vilkår

- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild og uheld undgås, og der tages mest muligt hensyn til omgivelserne.

- Alle gyllebeholde skal være teltoverdækkede.

- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

- Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

- Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ensilageplads

Der er på ejendommen en eksisterende ensilageplads som ses i situationsplanen i bilag 1.1. i miljøkonsekvensrapporten. Ensilagepladsen er i anvendelse både i nudrift og ansøgt drift.

Etablering af nye ensilagepladser kan ikke ske uden foregående tilladelse efter husdyrbrugloven. De eksisterende befæstede pladser på husdyrbruget vil ikke lovligt kunne anvendes til ensilage af nogen type. Reguleringen af den nuværende plads findes i husdyrgødningsbekendtgørelsen bestemmelser, hvilket kommunen vurderer tilstrækkeligt.

Fast husdyrgødning og bundfald

Der er på ejendommen ingen opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning, bundfald, foderrester og frarens kan dog kommes i gyllebeholderene. Herudover kan der kun oplagres fast husdyrgødning og bundfald i markstak, såfremt det overholder de generelle bestemmelser, der er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket kommunen vurder er tilstrækkeligt.

Markstakke med ensilage

Der har på ejendommen været etableret markstakke med ensilage til salg, eventuelt til biogasanlægget, i sådanne tilfælde skal de generelle bestemmelser jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, overholdes. Da de generelle bestemmelser ikke indeholder afstandskrav til beboelse og beboelsesområder, vurderer kommunen, at det er nødvendigt at sætte vilkår. Kommunen anvender de samme bestemmelser omkring afstandskrav til beboelse og beboelsesområder som i den nuværende lovgivning, der gælder for markstakke for husdyrgødning

Vilkår

- Marstakke med ensilage er ikke tilladt:

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller

4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Gylleledninger

Ansøger oplyser at den producerede husdyrgødning ledes via gyllebeholderne til Lynggård Biogas, hvor den omdannes til afgasset biomasse. Størstedelen af udbringningen af afgasset biomasse sker ved anvendelse af gylleledninger. Her skelnes imellem gylleledninger, der går imellem forskellige ejendommes beholdere eller til hydranter, og så pumperør fra stald til gyllebeholdere. Pumperørene er efter kommunes opfattelse en del af stald- og opbevaringsanlægget, reguleret under husdyrgødningsbekendtgørelens § 8 stk. 2, der gælder for de tætte, lukkede ledninger, som fører til en beholder på samme ejendom.

Gylleledningerne tilhører ikke husdyrbruget, men et separat teknisk anlæg ejet af Peder Andersen som. Ledningsnettet som helhed befinder sig ikke udelukkende på Over

Lyngen 4, men ligger over flere ejendomme. Kommunen har på baggrund af praksis i klagenævnsafgørelser (24.05.2013 – NMK-132-00596 og 22.12.2011 – NMK-132-00360), der fastslår at gylleledninger skal tillades separat samt den nye anlægsbaserede regulering i husdyrbrugloven efter 1/-2017, vurderet, at ledningerne ikke skal indeholdes i husdyrbrugsgodkendelsen, men tillades særskilt.

Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ved miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 skal det sikres, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, blandt andet må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. Kommunen har indarbejdet vurderingen af BAT for så vidt angår staldindretning, ammoniakemission og opbevaring af husdyrgødning i øvrige afsnit.

Foder

Ansøgers beskrivelse og vurdering af fodringen ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.1. Blandingen af foder sker i bygning N i et maleblanderanlæg, som anvendes til både våd og tørfodring.

Kommunens vurdering

Kommunen mener, der fra ansøger er stort incitament til løbende at være opmærksom på forbruget af foder samt tiltag, som kan medvirke til, at forbruget optimeres og minimeres mest muligt. Det er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46 beskrevet at husdyrbruget som IE-husdyrbrug skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker, opbevare dokumentationen på og fremvise det i forbindelse med tilsyn

Udklip af paragraffen herunder:

§ 46

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Kommunen vurderer, at det ansøgte lever op til implementering og redegørelse for BAT i forhold til fodring i bedriften ved at efterleve de generelle krav omkring fodring beskrevet i bekendtgørelsen.

Kommunen vurderer derfor, at der ikke skal stilles vilkår til fodring.

Energi og vandforbrug

Ansøgers redegørelse og beskrivelse af energiforbruget ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.2 Her ses også opgørelser over energi- og vandforbrug, der ikke forventes at stige fra nudrift til ansøgt drift.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig i beskrivelsen og vurderingen af energi og vand i miljøkonsekvensrapporten. Kommunen vurderer, at udgifterne til el og vand i sig selv vil anspore til at spare på ressourcerne, hvorved nye anlæg forventes etableret med energibesparende installationer. Det vurderes, at el- og vandforbrug bør overvåges for at sikre opmærksomhed på reduceret forbrug af ressourcer og energibesparende anlæg. Der stilles derfor vilkår om overvågning af forbrug.

Vilkår

- Vandforbruget for ejendommen skal aflæses årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Elforbruget for ejendommen skal registreres årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Spildevand

Ansøgers beskrivelse og vurdering af forhold omkring spildevand omtales i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.3. Kommunen bemærker at ansøger oplyser under afsnit 5.4 at de interne transportveje er belagt med nedknust asfalt og der dermed ikke er spildevand fra vejene.

Kommunens vurdering

Kommunen er enig i ansøgers vurderinger. Vi sætter vilkår for at sikre at olieudskilleren tømmes. Desuden er det af stor vigtighed at tagnedløb fra driftsbygninger, der ledes til drænsystemet, ikke kan forurenes, og kommunen vurderer, at det derfor er nødvendigt at sætte vilkår hertil.

Vilkår

- Olieudskilleren på vaskepladsen skal være tilmeldt en tømningsordning.

- Kvitteringer for tømning af olieudskiller skal opbevares på husdyrbruget. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsive forurenende stoffer.

Grundvand

Ansøger anfører at ejendommen er beliggende indenfor område med særlig drikkevandsinteresse, nitratfølsomt indvindingsopland og indsatsområde for nitrat i afsnit 3.1. Ansøger vurderer her at: projektet ikke vurderes at få negativ påvirkning på drikkevandsinteresser eller grundvand, da der er foretaget forskellige foranstaltninger, til forebyggelse af risiko for forurening som er BAT.

Det gælder håndtering af overfladevand, forbrug af vand i staldene, gyllealarm på beholderne mv. De forskellige foranstaltninger er beskrevet i kapitel 5.1, der omhandler BAT.

Kommunes vurdering

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, så skal drift herren årligt kontrollere gyllebeholderne for

brud, revner og skader. Desuden er der et lovkrav om, at gyllebeholdere skal kontrollere af en

autoriseret beholderkontrollant mindst hver 10 år

Kommunen vurderer risikoen for forurening af grundvand i forhold til håndtering af affald og risiko for spild ved tankning i afsnit 7 om driftsforstyrrelser og uheld.

På baggrund af de lovbestemte krav til staldanlæg og gødningsopbevaringsanlæg, samt de

stillede vilkår til dette husdyrhold vurderer vi at husdyrbruget kan placeres i her

uden at påvirke omgivelserne på en måde der er uforenelig med hensynet til grundvandet.

Management

Ansøgers beskrivelse og vurdering af management ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.4

Kommunens vurdering

Der skal udarbejdes et miljøledelsessystem for husdyrbruget, hvilket er påkrævet på IE-husdyrbrug jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Miljøledelsessystemet skal sikre fortsat implementering af BAT samt skabe fokus på virksomhedens miljøforhold. Vordingborg Kommune vurderer, at kravet om et miljøledelsessystem er lovfastsat, så der ikke skal stilles yderligere vilkår. Kontrollen af miljøledelsen og det specifikke system er en tilsynssag, uafhængig af ansøgningen om godkendelse efter husdyrbrugloven. Der stilles ikke vilkår til udarbejdelse af miljøledelsessystem i denne miljøgodkendelse.

Som en del af ejendommens drift skal personale også oplæres inden for deres arbejdsområde og de punkter defineret i særregler for IE-husdyrbrug omkring oplæring af personale i § 43.

§ 42. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,

2) fastsætte miljømål,

3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,

4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og

5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

§ 43. IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

1) Relevant lovgivning.

2) Transport og udbringning af husdyrgødning.

3) Planlægning af aktiviteter.

4) Beredskabsplanlægning og -styring.

5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Anvendelse af BAT

Kommunens samlede vurdering af BAT

På baggrund af de anførte tiltag i miljøkonsekvensrapporten til implementering af BAT på husdyrbruget vurderes det, at det ansøgte er i overensstemmelse med EU’s retningslinjer på området (jf. BREF-dokumentet).

Derfor vurderes det, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyranlægget. På baggrund af ovenstående vurderer Vordingborg Kommune, at ejendommen lever op til krav om anvendelse af BAT i husdyrproduktionen.

Begrundelse

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld.

Vordingborg Kommune betragter det som BAT at registre forbruget af vand, energi, foder mv. for at få et overblik over forbruget, og derved kunne sætte ind, hvis det vurderes, at der er et overforbrug, jf. de respektive afsnit herom.

Aspekterne i ”Godt landmandskab” som f.eks. korrekt affaldshåndtering, rengøring i og omkring ejendommen m.v. vurderes også som værende BAT.

Endvidere betragtes det som BAT at sikre, at ansatte har den nødvendige uddannelse.

Der er i det ansøgte redegjort for forebyggelse af uheld. At have en beredskabsplanen er en del af særreglerne for IE-husdyrbrug Der stilles vilkår hertil samt omkring tilgængelighed og revision af husdyrbrugets beredskabsplan. Det vurderes at regelmæssig revision og planens synlighed er medvirkende til at skabe bevidsthed om og derved forebyggelse af uheld. Det er ejerens pligt, at medarbejdere har kendskab indholdet af beredskabsplan.

Ved evt. uheld der kan have miljømæssige konsekvenser, skal der ringes til tlf. 112.

Ved overholdelse af vilkår omkring blandt andet beredskabsplan, egenkontrol samt de generelle krav om miljøledelse vurderer vi, at husdyrbruget gør en tilstrækkelig indsats for at minimere risikoen for gener og forurening i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter

Ansøgers beskrivelse og vurdering af påvirkningerne af sårbar natur og sårbare arter fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.2.

Ammoniakemissionen i ansøgt drift og meremissionen er angivet i tabel 7 i miljøkonsekvensrapporten. Det ansøgte har i beregningerne en meremission på -823 kg NH3-N, altså mindre end i nudrift. I miljøkonsekvensrapporten ses flere tabeller og figurer der viser de konkrete naturområder og emissionerne hertil.

Indenfor 1,3 km radius fra anlægget ligger der flere naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, se tabel herunder.

Oversigt over naturtyper. Vordingborg Kommune har ved besigtigelse i 2009 registreret følgende beskyttede naturtyper inden for en afstand af 1,3 km fra stald og lager. Ved besigtigelsen har hver naturtype fået tildelt en estimeret naturtilstand fra 1-5 hvor 1= høj, 2= god, 3= moderat, 4= ringe, 5= dårlig.

| Naturtype/ lok.nr. | Naturværdi | Særlige arter | Tilstand og evt. tålegrænse kgN/ha/år |
| --- | --- | --- | --- |
| Sø 105-1 | 3 | Lille vandsalamander og Glanskapslet siv | Eutrofieret (næringsstofbelastet) |
| Sø 1213-1 | 4 |  | Eutrofieret |
| Sø 1213-2 | 3 |  | Eutrofieret |
| Sø 1213-4 | 4 |  | Eutrofieret |
| Sø 1213-5 | 3 | Art af Brun frø | Eutrofieret |
| Sø 1213-6 | 4 |  | Eutrofieret |
| Sø 1213-7 | 3 | Springfrø | Eutrofieret Habitattype 3150 (Eutrof sø) |
| Sø 1246-7 | 4 |  | Eutrofieret Habitattype 3150 (Eutrof sø) |
| Sø 1248-1 | 3 | Grøn frø, Stor andemad, Sumpforglemmigej og Skeblad vejbred | 5-10 Habitattype 3140 (Kalkrig sø) |
| Sø 1248-2 | 3 | Stor andemad og Gul Iris | Eutrofieret Habitattype 3150 (Eutrof sø) |
| Sø 1248-3 | 3 | Grøn frø, Stor andemad og Alm. Sumpstrå | Eutrofieret Habitattype 3150 (Eutrof sø) |
| Sø 649-2 | 3 |  | Eutrofieret |
| Mose 649-3 | 3 | Kær galtetand og Glanskapslet siv | 15-25 |
| Sø 1250-1 | 5 |  | Eutrofieret |
| Sø 1259-4 | 5 |  | Eutrofieret |
| Sø 1259-6 | 3 | Grøn frø, Stor andemad, Skeblad vejbred og Alm. Sumpstrå | Eutrofieret |
| Sø 1259-7 | 5 |  | Eutrofieret |
| Sø 1259-8 | 4 | Stor andemad og Skeblad vejbred | Eutrofieret |
| Sø 1246-8 | 4 | Grøn frø | Eutrofieret |
| Sø 1246-9 | 3 | Grøn frø og Glanskapslet siv | Eutrofieret |
| Sø 1247-6 | 3 | Grøn frø og Skeblad vejbred | Eutrofieret |
| Sø 1247-7 | 4 | Grøn frø og Skeblad vejbred | Eutrofieret |
| Sø 1247-8 | 3 | Grøn frø, Vand ærenpris og Skeblad vejbred | Eutrofieret |
| Sø 1247-9 | 3 | Grøn frø, Lille vandsalamander, Gul Iris og Skeblad vejbred | Eutrofieret |
| Sø 1247-10 | 3 | Art af Brun frø og Gul Iris | Eutrofieret |
| Sø 1247-11 | 3 | Art af Brun frø, Glanskapslet siv og Sumpforglemmigej | Eutrofieret |
| Mose 1247-11 | 4 | Sumpforglemmigej | 15-25 |
| Sø 1248-4 | 3 | Grøn frø, Lille vandsalamander og Skeblad vejbred | Eutrofieret |
| Sø 1249-1 | 5 |  | Eutrofieret |
| Sø 1249-2 | 3 | Grøn frø, Alm. sumpstrå og Glanskapslet siv | Eutrofieret |
| Sø 1249-4 | 3 | Grøn frø, Alm. sumpstrå og Samel | Eutrofieret |
| Sø 1249-5 | 3 | Grøn frø, Skeblad vejbred og Gul Iris | Eutrofieret |
| Sø 1249-6 | 3 | Grøn frø, Skeblad vejbred og Alm. Sumpstrå | Eutrofieret |
| Sø 1250-3 | 3 | Vand ærenpris | Eutrofieret |
| Sø 1250-4 | 3 |  | Eutrofieret |
| Sø 1250-5 | 3 | Grøn frø | Eutrofieret |
| Sø 1251-2 | 3 | Grøn frø | Eutrofieret |

Størstedelen af de nævnte naturområder er søer. Det område omfattet af definitionen for kategori 3 natur der ligger nærmest anlægget er en mose ca. 350 m sydvest for anlægget.

Arter beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje. Ligeledes må deres levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

På bilag IV i EU´s Habitatdirektiv er der listet en række dyr og planter (bilag IV arter), som medlemsstaterne har en særlig forpligtigelse til at beskytte. Vordingborg Kommune ligger inden for det naturlige udbredelsesområde for Springfrø, Stor Vandsalamander og Markfirben.

Der er ikke registreret arter omfattet af EF-Habitatsdirektivets bilag IV i nærheden af Lynggård, men enkelte arter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring ejendommen.  Dette vurderes på baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra DMU (Danmarks Miljø Undersøgelser) at kunne være gældende for dværgflagermus, sydflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø, løvfrø og grønbroget tudse.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig i udpegningen, beskrivelsen omkring ammoniakemission og deposition til naturpunkter i miljøkonsekvensrapporten.

Ingen kategori 3 eller øvrige § 3 naturområder har merdepositionen fra husdyrbruget over 1 kg N/ha/år, derimod er der flere der har beregnet negativ merdeposition, se figur 6 i miljøkonsekvensrapporten s.19.

Der er i ansøgningsmaterialet indsat flere søer, de ikke er er omfattet af kategori 1, 2 eller 3 natur, da de ikke regnes for ammoniakfølsomme, men kommunen er enig i at de bør medtages og depositionerne hertil bør beregnes. Især små søer kan være levested for bilag IV padder og her må sikres at levestederne for disse ikke beskadiges som følge af husdyrbrugets ammoniak emission. Dette er ikke tilfældet når husdyrbruget ikke giver anledning til en merdeposition over 1 kg/N/år ligesom totaldepositionen på søerne beregnet er under talegrænserne (Opdatering af empirisk baserede tålegrænser Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi af: 6. september 2018). Hvad angår forekomsten af Bilag IV-arter (potentiel forekomst) forventes det ligeledes, at der ikke sker nogen væsentlig negativ påvirkning af den potentielle ynglelokalitet, da søerne så ikke ændres eller skade på baggrund af husdyrbruget.

Det vurderes, at godkendelsen af husdyrbruget efter de nye regler ikke direkte vil påvirke yngle- og levesteder for de bilag IV arter, der kan forekomme i og omkring søen. På baggrund af dette, stilles der ikke krav om reduktion af ammoniakpåvirkning af søerne. Det er kommunens vurdering at husdyrbruget ikke direkte vil påvirke yngle- og levesteder for de bilag IV arter, der kan forekomme omkring de udpeget naturpunkter og husdyrbruget.

Det vurderes samlet at husdyrbruget lever op til Miljøstyrelsens vejledende BAT-krav i relation til ammoniakemission fra husdyranlæg, da vejledende BAT er overholdt, og der ikke er væsentlig deposition til Natura2000, kategori 1-natur og kategori 2-natur. Der stilles derfor ingen vilkår til ammoniakemission.

Lugt

Ansøgers beskrivelse og vurdering af lugt ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 5.3 desuden er ansøgers notat om OML-beregninger og resultatfilerne fra disse samt oversigt over afkast i bilag 11.6-11.9.

Om lugt og modeller

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne forekomme lugt fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning af gødning. Der foreligger dog kun data og modeller, der kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, at lugtgener fra gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning primært reguleres ved generelle regler om bl.a. overdækning af gyllebeholdere samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må håndteres og udbringes, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra produktionsarealets størrelse i m2 og de fastsatte emissionsfaktorer for dyretypen og staldsystemet med fradrag for effekten af eventuelle lugtreducerende tiltag.

Lugtbelastningen i omgivelserne angives ved modelberegnede lugtgeneafstande og tilhørende lugtgenekriterier.

Den reelle afstand til naboer skal således være længere end de beregnede geneafstande, for at genekriterierne kan overholdes, og lugt fra staldanlægget vurderes til ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

Beregningen af geneafstandene foretages i husdyrgodkendelse.dk både efter FMK-modellen og Miljøstyrelsens lugtmodel (NY). Geneafstanden fastsættes på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to modeller. FMK-modellen er en simpel statisk beregning uden korrektion for ventilationsforhold, vindforhold m.m. NY model tager udgangspunkt i standard stalde, normal ventilation og standardomgivelser, og der korrigeres for vindretning samt eventuel lugt fra andre husdyrbrug. De beregnede geneafstande reduceres således, hvis husdyrbruget er placeret nord for de omkringboende. Omvendt forøges geneafstandene, hvis der ligger andre større husdyrbrug tæt på beboelserne, dvs. der indregnes kumulation.

Der er for lugt fastsat genekriterier i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som husdyrbruget skal overholde for at kunne opnå godkendelse. Kommunen må altså ikke meddele godkendelse til husdyrbrug der ikke overholder genekriterierne, men samtidig kan vi heller ikke fastsætte skærpede lavere lugtgenekriterier end husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens. Lugt indenfor husdyrbrug området måles i OUE = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske standard for lugtanalyse, hvor 1 OUE er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes.

Lugtgenekriterierne er fastlagt I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3, pkt. B), og er fastsat i forhold til tre områdetyper:

- Nuværende eller fremtidigt byzone/sommerhusområde 		5 OUE pr. m3 luft

- Samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder til boligformål i landzone 	7 OUE pr. m3 luft

- Enkeltliggende bolig 			                    15 OUE pr. m3 luft

Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren for det ansøgte anlæg, er ikke omfattet af krav til lugtbelastning og indgår derfor ikke ved opgørelsen af enkeltliggende bolig og bolig i samlet bebyggelse.

Der fremkommer af husdyrgodkendelse.dk lugt beregningsmodeller endnu en lugtafstand nemlig lugtkonsekvens zone eller bare konsekvenszonen.

I dette område kan der opleves lugt fra husdyrbruget, men beregningsmæssigt mindre end den maksimale miljømæssige acceptable lugtbelastning. Man vil altså periodevis kunne udsættes for lugtgener fra produktionen på en given ejendom med husdyrproduktion indenfor denne afstand. Klagenævnet der tidligere hed Natur- og Miljøklagenævnet, nu Miljø- og Fødevareklagenævnets (NMKN-130-00344 den 12. marts 2009 og NMKN 132-00564) anvender som udgangspunkt denne afstand til at skønne om man som omkringboende er klageberettiget på afgørelse vedrørende husdyrbruget.

Beregningsmodellerne for lugt i husdyrgodkendelse.dk angiver denne afstand for husdyrbruget på Over lyngen 4 som værende 1102 meter.

Beregninger fra Over lyngen 4

Den vægtede gennemsnitsafstand fra nærmeste staldanlæg til nærmeste nabo, Over Lyngen 2, der er uden landbrugspligt, er ca. 348 meter fra anlæggets lugtcentrum. Nærmeste samlet bebyggelse er Junghovedvej 66, med en vægtet gennemsnitsafstand på ca. 492 m. Ejendommen er beliggende nordvest for ejendommen og beliggende i landsbyen Jungshoved By. Sommerhusområdet Stavreby By er beliggende øst for ejendommen er udpeget som byzone, hertil er der en vægtet gennemsnitsafstand på 884 m. Nærmeste område i henhold til husdyrbruglovens § 6, stk. 1, pkt. 2 er Lokalplan nr. 64 for landsbyen Stavreby.

På Over lyngen 4 er der tale om 18 forskellige staldafsnit hvad angår dyretype, størrelse og gulvtype

↑ Lugtberegninger fra det digitale ansøgningsskema i husdyrgodkedelse.dk

Beregningen i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk viser, at lugtemissionen fra den ansøgte produktion på Over Lyngen 4 ikke overholder genkriterierne for samlet bebyggelse eller for sommerhusområdet/byzone Stavreby By ved anvendelse af miljøstyrelsens lugtmodel (NY)

Det er imidlertid sådan at en lugt beregning med NY-modellen umiddelbart kan erstattes med en konkret lugtberegning efter OML (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) Multi-modellen, når den giver længere geneafstande end FMK-modellen. Dette er tilfældet for Over lyngen 4 hvilket ses af tabel 4 i OML-notat bilag 11.6 hvor geneafstandene til samlet bebyggelse og sommerhusområdet er 509 og 873 meter og af ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk bilag 11.2 er de beregnede geneafstande med FMK-modellen 335-412 meter. Derfor godkendes anvendelsen af OML-beregning af kommunen, da er i overensstemmelse med praksis og miljøstyrelsens vejledning.

Lugtkumulation med biogasanlæg i OML

Når der anvendes en OML-beregning i stedet for Miljøstyrelsens NY lugtmodel, skal der ifølge vejledningen inddrages alle relevante lugtbidrag. Derfor har kommunen vurderet, at der for OML- beregningen skal gælde det skærpede krav, at biogasanlæggets lugt skal inddrages kumulerende og bidragende til det endelige resultat af OML.

Begrundelse

Vordingborg kommune mener, at vurdering af lugt fra en nær kilde som biogasanlægget er nødvendigt for vurderingen af lugtpåvirkningen for omgivelserne, som kommunen skal påse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er den samlede lugt, der opleves af naboer, og derfor er den samlede lugt nødvendig at betragte, når ansøger har valgt at benytte OML-beregninger, for at kunne vurdere husdyrbrugets væsentlige miljøpåvirkninger. Kommunen baserer blandt andet denne beslutning på klagenævnets afgørelse af 31. januar 2017 NMK-132-00738, NMK-132-00739 og NMK-133-00157, hvor det tydeligt fremgår, at husdyrbrugets og biogasanlægget skulle havde været vurderet sammen. Selvom der nu er sket udmatrikulering, så biogasanlægget er beliggende på sin egen selvstændige ejendom, er lugt en så væsentlig miljøpåvirkning for naboerne, at der må være tale om en fælles oplevet lugt for omgivelserne. Desuden baseres beslutningen på Miljøstyrelsens wikivejledning omkring OML og af helpdesksvar på miljøstyrelsens hjemmeside af 11-10-2019 hvor miljøstyrelsen udtaler.

”Ansøger kan foretage en OML-beregning, som måske kan vise at genekriteriet alligevel er overholdt. En sådan OML-beregning skal altid inddrage de pågældende kumulationsbrug i beregningen, som andre punktkilder. Med andre ord: går man først ned ad OML-sporet, skal alle relevante punktkilder, der i første omgang vurderes til at have en kumulativ virkning, inddrages i denne mere præcise beregning. ”

Lugtpåvirkning for husdyrbrug er reguleret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og genegrænserne for lugt er fastsat heri. Lugt fra virksomheder er reguleret i Miljøstyrelsens Lugtvejledning og her er grænsen fastsat til 5 LE/m3. Der er altså tale om to forskellige lovgivninger og forskellige lugtenheder.

Da lugtpåvirkningen fra biogasanlæg normalt beregnes i LE/m3, er data fra biogasanlægget i miljøgodkendelse hertil af 3. september 2020 omregnet til OU/m3, for på den måde at kunne medtages i beregninger af kumulation.

Ingen lugtkumulation med andre husdyrbrug

Der er ingen kumulation i forhold til lugtgener fra øvrige husdyrbrug, ud fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kriterier i bilag 3 pkt. B, idet der ikke forefindes øvrige større husdyrbrug (ammoniakemission > 750 kg NH3-N pr. år) i området indenfor 300 m fra byzone og samlet bebyggelse og heller ikke indenfor 100 m af enkeltbolig.

Der er i offentlighedsfasen og i høringsperioden påpeget, at Bøged Strandvej 3 samt over lyngen 14, der er tæt beliggende på Over Lyngen 4, bør indgå som kumulationsbrug ift. lugt. Dog opfylder ingen af disse kriterierne jf. Miljøstyrelsens vejledning, for at skulle indgå i lugtkumulation med ansøger i den indsendte OML-beregning.

Begrundelse

Af Miljøstyrelsens vejledning samt husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. B fremgår, at husdyrbrug med udledning af over 750 kg NH₃-N /år og under 300 meter fra samlet bebyggelse skal medregnes i lugtkumulation. De 300 meter skal beregnes fra samme punkt i samlet bebyggelse, som ansøgende husdyrbrug ikke kan overholde lugtgenekriteriet for.

Bøged Strandvej 3

Dette husdyrbrugs estimerede udledning: Kommunen har lavet en worst-case screeningsberegning på ammoniak-emissionen fra Bøged Strandvej 3. Det maksimale produktionsareal vurderes ud fra opmåling på luftfoto at udgøre 1.050 m2. Emissionsfaktoren for ”smågrise på delvis spaltegulv” fastsættes i bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til 0,56 kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år. Årlig maksimal emission vurderes derfor at udgøre ca. 588 kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år. Hermed er det under 750 kg NH₃-N /år og opfylder ikke kriteriet

Desuden ligger Bøged Strandvej 3 ca. 454 meter fra Junghovedvej 66 og opfylder derfor heller ikke kriteriet for afstanden.

Afstand mellem Jungshovedvej 66 og stald på Bøged Strandvej 3. Cirkl med 300 meters radius afsat ved Jungshovedvej 66 viser at der er over 300 meter til husdyrbruget Bøged strandvej 3. Bøged strandvej 3 opfylder ikke kriteriet for at bidrage med lugtkumulation.

Over Lyngen 14

Husdyrbruget Over Lyngen 14 opfylder formentlig kriteriet for over 750 kg NH₃-N /år emission, da det er beregnet til 2.579 Kg N/år i tillæg til godkendelse efter husdyrlovens § 12 fra 21. november 2014. Selvom denne godkendelse beror på dyreenheder, kan det med stor sikkerhed antages at den efter stiplads modellen fortsat vil være over 750 kg NH₃-N /år. Dog opfylder Over Lyngen 14 ikke kriteriet for afstand til sommerhusområdet da dets produktionsanlæg er beliggende mere end 300 meter fra sommerhusområdet. Hermed skal ejendommen ikke medtages som kumulationsbrug.

Cirkler med 300 meters radius afsat med centrum i kanterne af sommerhusområdet, at der er over 300 meter fra sommerhusområdet til husdyrbruget Over lyngen 14 så det opfylder ikke kriteriet for at bidrage med lugt kumulation

Resultatet af OML

Vordingborg Kommune har ved hjælp fra konsulent Henrik Maibom foretaget en konkret gennemgang og grundig vurdering af den fremsendte OML-lugtberegning og dennes forudsætninger. Gennemgangen har kontrolleret anvendte inputdata i modellen, som læses af datafilerne. Her er vejrdata, ruheder på opland, kildehøjde på anlægget, terrænhældning, afkast specifikationer, emissioner fra produktionsarealet og anvendte teknologier gennemgået. Gennemgangen har ført til flere versioner af OML-beregningen fra ansøgers konsulent, men den version, der ligger til grund for denne godkendelse, er af 15. december 2021. Kommunen har ligeledes kontrolleret data fra biogasanlægget, der stemmer overens med forudsætninger i miljøgodkendelse hertil af 3. september 2020, og at omregningen i lugtenheder er korrekt.

Kommunen konkluderer derfor, at grunddata for beregningen af 15. december 2020 er korrekte, og at resultatet med de anvendte virkemidler giver et retvisende billede af de faktiske forhold.

Kommunen lægger derfor beregningen beskrevet i OML notat og 2 datafiler af 15. december 2020 bilag 11.7-11.9 til grund for godkendelsens lugtpåvirkning af omgivelserne.

Resultatet af lugtberegning er hermed at lugtgenekriterierne for husdyrbruget, både for sig selv og i kumulation med Lynggård Biogasanlæg overholder de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens fastsatte lovkrav til de 3 forskellige kategorier af naboer.

Resultatet for lugtberegningen i Kumulation med Lynggård biogasanlæg Bøged Strandvej 2b

Der er i lugtmodellen anvendt forskellige forudsætninger og virkemidler blandet andet anvendelse af miljøkryds. Miljøkryds ensretter og stabiliserer en lodretgående luftstrøm, men forøger reelt ikke hastigheden, men indregnes som forøget lufthastighed i OML efter Miljøstyrelsens vejledning. Desuden er der i OML forudsat ventilationskapaciteter, der svarer overens med de vejledende ydelser (m3/time pr. stiplads) for ventilatorerne, som er lig med den vejledende maximale ventilation m3/time pr. stiplads anbefalet af SEGES. Se tabel herunder:

Tabel med vejledende ventilationskapaciteter

Det vurderes nødvendigt, at kommunen vilkårssætter de konkrete forudsætninger i OML-beregningen som er kontrollerbare i tilfælde af lugtgener. Herudover har almindeligt renhold samt vedligehold af ventilationssystemet også afgørende betydning for lugtbelastningen i omgivelserne og ejendommens energiforbrug. Derfor stilles der vilkår om, at ventilationssystemet skal rengøres og vedligeholdes. For at sikre stabil drift sættes der vilkår om egenkontrol ved driftsnedbrud.

Vilkår

- Der skal opretholdes god staldhygiejne, herunder sikres, at stiernes bund holdes tør, og at stalde og fodringsanlæg holdes rene. Desuden skal der ske renholdelse af omgivelserne på ejendommen.

- Ventilationssystemet skal løbende vedligeholdes og rengøres. Der skal fremvises dokumentation for service af ventilationen af autoserieret firma der skal foretages minimum hvert 2. år. Registreringerne skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år samt og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Der skal ske en registrering af uheld og driftsnedbrud i ventilationsanlægget i driftsjournalen. Registreringen skal ske indenfor 1 uge af uheldet/nedbruddet og opbevares på husdyrbruget mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget

dokumentere, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt og skal foretages efter en metode, som er godkendt af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden.

Hvis dokumentationen viser, at husdyrbruget medfører væsentlige lugtgener, skal husdyrbruget gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, der sikrer, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier overholdes. De lugtreducerende foranstaltninger skal accepteres af tilsynsmyndigheden inden etablering.

- Husdyrbruget skal leve op til forudsætningerne i de indsendte OML-beregninger af 15. december 2021. Afkasthøjder m.v. for alle ventilationsafkast skal dermed opfylde nedenstående krav i tabel 2 til højde over terræn, og ventilatorerne skal levere den anførte ventilationsydelse (maksimal ventilation).

Tabel 2 *Afkasthøjden for naturlig ventilation sættes til 2,5 m ifølge husdyrvejledningen.

| Stald | Dyretype | Anvendt ventilation pr. stiplads | Stipladser | Afkast i alt | Afkast højde meter | Anvendt ventilation m3/h pr. afkast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald C | Søer, golde og drægtige | 100 | 172 | 1 | 10 | 17200 |
| Stald E | Søer, golde og drægtige | 100 | 290 | 2 | 7 | 14500 |
| Stald G | Søer, golde og drægtige | 100 | 402 | 4 | 6+7 | 10050 |
| Stald H | Søer, diegivende | 400 | 144 | 6 | 7 | 9600 |
| Stald I | Søer, diegivende | 400 | 38 | 1 | 8,5 | 15200 |
| Stald J | Søer, diegivende | 400 | 79 | 2 | 7 | 15800 |
| Stald K | Søer, diegivende | 400 | 93 | 2 | 8 | 18600 |
| Stald R | Søer, golde og drægtige | 100 | 236 | 2 | 7,5 | 11800 |
| Stald S | Smågrise | 45 | 1940 | 6 | 7,5 | 14550 |
| Klima Æ | Smågrise | 40 | 353 | 2 | 3,5 | 7060 |
| Klima M | Smågrise | 40 | 250 | 2 | 3 | 5000 |
| Stald L | Smågrise | 45 | 2567 | 12 | 8 | 12060 |
|  | Søer, diegivende | 400 | 73 |  |  |  |
| Stald O | Søer, diegivende | 400 | 35 | 3 | 6+6,5 | 4667 |
| Stald Q | Søer, golde og drægtige | 100 | 670 | 9 | 6 | 7444 |
| Stald Q1 | Søer, golde og drægtige | 100 | 125 | 2 | 7,5 | 6250 |
| Stald Q2 | Søer, golde og drægtige | 100 | 179 | 1 | 6 | 17900 |
| Sygestald G | Søer, golde og drægtige | Naturlig ventilation |  | Areal kilde | 2,5* |  |
| Stald B/5 | Søer, golde og drægtige | - |  | - | 2,5* |  |

- Der skal kunne fremvises datablade for kapaciteten af ventilatorer på anlægget, således det kan kontrolleres, at hastighederne i staldene, som angivet i tabel 2, efterleves. De aktuelle datablade skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal der fremsendes dokumentation til Vordingborg kommune for at der er monteret miljøkryds i alle afkast på staldene: C, E, G, H, I, Q2, Q, Q1, R, K, S, J og L. Dokumentationen kan tage udgangspunkt i leverandøroplysninger.

- Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal følgende afkast på anlægget indrettes som følger:

- Stald R: afkast forhøjet til 7,5 m over terræn. Samling af afkast nr. 28 + 30, tidligere afkast skal blændes.

- Stald K: afkast skal forhøjes til 8 m over terræn. Der skal ske samling af afkast og afkast nr. 35 + 36 skal blændes.

- Stald J: afkast skal forhøjes fra 6,0 m til 7,0 m over terræn. Der skal ske samling af afkast og afkast nr. 47 + 48 skal blændes.

Dokumentationen for arbejdet kan tage udgangspunkt i leverandøroplysninger og billede dokumentation og skal fremsendes til Vordingborg kommune.

- Alle afkast skal være uden hat.

Transport

Ansøgers beskrivelse og vurdering af transporten ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.4, herunder ses figur 7, der viser de anførte til- og frakørselsveje til ejendommen. På figur herunder ses indkørslen fra Bøged Strandvej, som ansøger oplyser, er den primære, og at der her er skiltet til både biogasanlæg og husdyrbrug. Ved indkørslen fra Over Lyngen passeres beboelsen Over Lyngen 2. Ansøger oplyser i tabel 10 i miljøkonsekvensrapporten at der ikke er en øgning i antal transporter i forbindelse med miljøgodkendelsen.

I en miljøgodkendelse skal kommunen vurdere, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Med hensyn til transportgener kan en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven primært regulere, hvilke af en ejendoms adgangsveje som skal anvendes ved transport til og fra bedriften, og at til- eller frakørsel skal ske på bestemte tidspunkter. Dette fremgår af husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, samt af afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnets (for eksempel afgørelse: 18/09267 af 12. juli 2019). Spørgsmål om for eksempel belastning og vedligeholdelse af det lokale vejnet reguleres ikke af husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning. Færdsel på offentlig vej reguleres i øvrigt af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Figur Til- og frakørselsveje til ejendommen.

Figur Den primære indkørselsvej fra Bøged Strandvej fra Kortforsynings skråfoto.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig med ansøgers beskrivelse og vurdering, idet landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde. Her må beboere af boliger, derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, som f.eks. øget trafik til og fra landbrugsejendommen i højsæsonen. Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste nabobeboelser, idet kørsler foregår i relativ stor afstand til omkringboende (350 m).

Hvis ikke der på en offentlig vej er skiltet med restriktioner, har landbruget lov til at køre der med køretøjer, som er godkendt af politiet til at køre på offentlige veje.

Der er i dag en restriktion på vejen Over Lyngen, hvor der er et maks. akseltryk på 2,5 tons. Dvs. at køretøjer på denne vej ikke må have større akseltryk end 2,5 tons hvilket gør sig gældende hvis husdyrbruget benytter den østlige udkørsel til Over lyngen.

Ansøger oplyser, at den primære adgangsvej til husdyrbruget er nord via Bøged Strandvej, og her er skiltet til både husdyrbrug og biogasanlæg, for at sikre at denne adgangsvej fortsat er den primære. Det vurderes derfor nødvendigt at sætte vilkår til fortsat skiltning fra Bøged Strandvej. Da denne tilkørsel er omgivet af læhegn, vurderes det også nødvendigt at sætte vilkår til, at husdyrbruget skal sikre gode oversigtsforhold for de store transporter ved udkørslen.

Vilkår

- Husdyrbruget skal sikre klar skiltning ved indkørslen fra Bøged Strandvej, ligesom det er husdyrbrugets ansvar at sikre gode oversigtsforhold ved udkørslen ved vedligehold af beplantning.

Støj

Ansøgers beskrivelse af støj ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.5. Støjkilderne befinder sig især ved fodersiloerne, udleveringsramperne og korntørreriet, der ligger i lade og ses på situationsplanen der er bilag til miljøkonsekvensrapporten.

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at de generelle regler vedrørende støj er tilstrækkelige, og vilkår om støj er derfor baseret på Miljøstyrelsens vejledende niveau. Der er stillet vilkår om, at såfremt Vordingborg Kommune vurderer, at det er nødvendigt, kan det kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler.

Når der vurderes på støjgener, skal der tages højde for al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj vil derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.

Sammenholdt med ejendommens placering og det forhold, at støj generelt søges dæmpet ved valg af støjsvag teknologi samt placering af fodercentral indendørs, vurderer Vordingborg Kommune, at støj fra produktionen på ejendommen ikke giver anledning til væsentlig gene for de omkringboende.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder” anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres det, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende boliger bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i miljøgodkendelsen.

Der stilles i godkendelsen vilkår om, at en beregning / måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt Vordingborg Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår

- Husdyrbruget og de aktiviteter der foregår på ejendommens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

|  | Tidsrum | max. lydniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag – fredag | kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) |
|  | kl. 14.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
|  | kl. 22.00 – 07.00 | - dB(A) |

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene i vilkår 29 overholdes, hvis Vordingborg Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt

- Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

- Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde.

- Tomgangskørsel må kun ske, når det af tekniske årsager er påkrævet.

- Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.

Støv

Ansøger beskriver og vurderer generne fra støv i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.6

Kommunens vurdering
Kommunen er enig med ansøgeres beskrivelse og vurdering af støvgenerne. Da husdyrbruget er IE-husdyrbrug omfattes det af det generelle krav omkring støv i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48

§ 48. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Håndteringen af foder og halm sker indendørs og i relativ stor afstand til omkringboende (350 m). Kørsel på grusvejene kan medføre støvgener. Kørsel på vejene omkring selve anlægget vurderes dog ikke at være væsentlige på grund af den store afstand til omkringboende. På den private adgangsvej mod øst til Over Lyngen 4 vil der kunne være støv i meget tørre perioder. Ansøger oplyser i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.4, at denne vej ikke er den primære adgangsvej for transporter, idet der er skiltet på adgangsvejen imod nord fra Bøged Strandvej. For at sikre mod støv vurderer Vordingborg Kommune, at der simpelt vil kunne vandes i tørre perioder, og sætter derfor vilkår om, at der ikke må være væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.

Vilkår

- Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

- Foderanlæg skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning og behandling af foder undgås.

Lys

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 5.7.

Kommunens vurdering

Kommunen er enig i ansøgers beskrivelse og vurdering af lys. Der gælder fordi husdyrbruget er IE-husdyrbrug særlig krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 til energieffektiv belysning. Dette gælder umiddelbart og skal ikke vilkårssættes.

§ 47. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. byggelovens § 5.

Stk. 2. Kravet efter stk. 1, indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

Stk. 3. IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, jf. stk. 1 og 2, i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Kommunen har via vilkår 5 i afsnit 5.1 sikret, at der ikke er anden belysning end den, der er nødvendig for landbrugsdriftens udførelse og vedligehold.

Affald og Kemikalier

Ansøgers beskrivelse af kemikalier og affald ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.8 og 5.9. Placeringen af kemikalierum findes i ejendommens beredskabsplan som er bilag til miljøkonsekvensrapporten.

I nedenstående tabel ses mængder af affald.

Affaldsfraktioner og mængder.

| Type | Mængde | Opbevaring | Bortskaffelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Sække/emballage | 10.000 L | Maskinhus S – container ved foderlade | Kommunal genbrugsstation |
| Blød plast, herunder dunke | 10.000 L | Container ved foderlade. | Kommunal genbrugsstation |
| Kemikalier, herunder tomme dunke | Ca. 1.000 L | Aflåst kemikalierum, maskinhus N | Kommunal genbrugsstation |
| Spraydåser | 300 stk. | Maskinhus, stalden indtil genbrug | Kommunal genbrugsstation |
| Tørbatterier | Ca. 20 kg | Biogasanlæg | Kommunal genbrugsstation |
| Spildolie | Ca. 800 L | Maskinhus Syd | Dansk Olie Genbrug |
| Jern/metal | Ca. 8 tons | Opbevares i skrotcontainer som på vogn som flyttes rundt | Præstø Produkthandel |
| Lysstofrør og pære | Ca. 200 stk. | Maskinhus Syd | Kommunal genbrugsstation |
| Olie og brændstofsfiltre | Ca. 60 L | Maskinhus N i forbindelse med spildolie | Kommunal genbrugsstation |
| Døde dyr | Afhentes ugentlig | Kølebrønd | DAKA |
| Medicinrester og emballage | Begrænset | Opbevaret i forbindelse med personalefaciliteter | Kommunal genbrugsstation |
| Kanyler | Ca. 5 bokse | I særlige beholder placeret i skabe i staldanlægget | Kommunal genbrugsstation |

Kommunens vurdering

Det vurderes, at håndtering af olie, sprøjtemidler og kemikalier på ejendommen sker efter de gældende regler for at forebygge forurening af jord og grundvand. Det vurderes også, at de oplyste metoder til bortskaffelse af affald, er korrekte efter Vordingborg Kommunes regulativer for de enkelte typer affald. Kommunen vurderer, at der er behov for at vilkårssætte om dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald. Dertil dokumentation for at olie- og dieselforbrug overvåges, for at sikre opmærksomhed på reduceret forbrug af ressourcer og energibesparende anlæg. Forurening ved tankning bliver beskrevet i afsnit 7 om driftsforstyrrelser og uheld.

Vilkår

- Dokumentation for korrekt bortskaffelse affald skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan bestå af kvitteringer fra genbrugsstationen, DAKA og andre eksterne modtagere.

- Olie og dieselforbruget skal registreres en gang årligt på samme tidspunkt. Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Skadedyr

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.10.

Kommunens vurdering

Kommunen er enig i beskrivelsen og vurderingen heri. Risikoen for skadedyr er altid til stede på landbrugsejendomme, hvor der kan være ideelle forhold for rotter, hvis ikke der er opmærksomhed på dette. Det vurderes at bekæmpelsen af fluer skal foretages efter de seneste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet. Ved den fornødne bekæmpelse af fluer vurderes det ansøgte ikke at give anledning til gener for omkringboende. Hvis virksomheden desuden holdes ryddelig herunder fri for spild af foder og fri for oplag af affald, vurderer vi, at der ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Der stilles vilkår hertil.

Vilkår

- Der skal foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, som minimum er i overensstemmelse med de til enhver til gældende retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet.

- Dokumentation for skadedyrsbekæmpelse skal opbevares i min. 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan f.eks. bestå af kvitteringer fra indkøb af bekæmpelsesmidler, forebyggende serviceaftale eller rapporter fra skadedyrsbekæmper

Husdyrbrugets ophør

Vordingborg Kommune vurderer, at der ved eventuelt ophør af husdyrproduktionen skal foretages en fuldstændig oprydning på ejendommen. Dvs. dyr skal sælges/bortskaffes, affald, kemi og olie skal fjernes. Foderlagre og gyllebeholdere skal tømmes. Bygninger og anlæg skal rengøres. Hvis besætningen rammes af sygdom, skal dette håndteres efter gældende lovgivning.

Ved ophør af husdyrproduktionen gælder særlige regler for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 51 som skal efterleves. Herunder er der krav til at husdyrbruget senet 4 uger efter driftsophør skal sende et oplæg til kommunen, der skal indeholde risikovurdering i forhold til menneskers sundhed og miljøet.

§ 51. Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås

1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,

2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller

4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at IE-kravene til husdyrbrugets ophør er tilstrækkelige og sikrer at ejendommen ikke efterlades forurenet. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår om dette

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers beskrivelse og vurdering af driftsforstyrrelser og uheld ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.

Kommunens vurdering

Vordingborg kommune er enig i beskrivelsen om driftsforstyrrelser og uheld i miljøkonsekvensrapporten. Husdyrbruget skal følge særregler for IE-husdyrbrug omkring plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44 og 45.

§ 44. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).

2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.

3) Forsyningssystemer til vand og foder.

4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).

6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).

7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.

8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.

2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).

3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.

§ 45. Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal kommunalbestyrelsen, uanset den 8-årige retsbeskyttelse efter § 40, stk. 1, i husdyrbrugloven, ved påbud foretage sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

For at sikre at husdyrbruget til en hver tid har en opdateret beredskabsplan, og at alt personale forstår den, stilles der vilkår om dette.

For at sikre, at der ikke er risiko for påvirkning af jord, grundvand, kloak og overfladevand, stilles der vilkår omkring spildolie, tankning af diesel, vaskevand fra maskiner og redskaber samt udledning af næringsstoffer fra befæstede arealer til dræn.

Vilkår

- Alle medarbejdere skal være bekendt med beredskabsplanen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i forståelig form for disse med blandt andet skitser og billeder. Planen skal opdateres hvert 2. år og dato for udarbejdelse eller revidering af planen skal fremgå af planens forside. Planen skal udleveres til indsatslederen/miljømyndigheden i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund med afløb til enten en olieudskiller samt evt. magasinbrønd eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overflade- eller grundvand.

- Alt olie- og kemiaffald på ejendommen skal opbevares under tag i dobbeltvægget emballage på støbt gulv uden afløb i nærheden eller i lukkede beholdere på støbt gulv med opkant, som minimum kan tilbageholde indholdet af den største beholder.

- Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller andens opsamlingsbeholder.

- Befæstede arealer med afledning til dræn renholdes ved spild, så det ikke giver anledning til øget næringsstoftilførsel i omkringliggende vandmiljøer.

Egenkontrol

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 7.

Kommunens vurdering

Husdyrbruget skal til enhver tid over for Vordingborg Kommune kunne fremlægge dokumentation og optegnelser, der dokumenterer, at ansøgningens forudsætninger og godkendelsens vilkår

overholdes. Desuden skal husdyrbruget ved tilsyn kunne dokumentere lovpligtig egenkontrol i husdyrgødningsbekendtgørelsen indenfor f.eks. logbog for markstakke og skriftlige aftaler for opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom.

Kommunen vurderer kravet til husdyrbruget i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44 omkring kontrol, vedligeholdelse og reparation og logbog herfor er en udvidet del af virksomhedens egenkontrol, ligesom kravet i bekendtgørelsens § 50 sikrer, at informationerne kommer kommunen i hænde enten på tilsyn eller indsendes fra husdyrbruget.

§ 50. IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.

2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.

3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jf. stk. 1 og 2, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

Vordingborg Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget fører tilstrækkelig egenkontrol og derfor stilles der ikke yderligere vilkår om dette.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 8.

Kommunens vurdering

Vordingborg kommune mener ikke, at der kan opsættes økonomisk proportionelle alternativer, som vurderes værende bedre end det ansøgte projekt. Husdyrbruget bliver nu reguleret efter den nyeste og mest korrekte model for, hvordan husdyrbrug påvirker omgivelserne. Der gives mulighed for produktionsfleksibilitet uden opførelse af nye stalde, udover klimacontianer Æ på 36 m2, og uden at der opføres nye gødningsanlæg. Som en del af vilkårene til lugt ændres der på ventilations- og afkastsforhold, der sikrer lugten fordeles som beregnet. Der er således tale om en ansøgning om øget effektivisering og fleksibilitet i de eksisterende stalde.

Det er desuden kommunens vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser, at 0-alternativet, dvs. ingen ny godkendelse af husdyrproduktion, samfundsmæssigt vil kunne betyde færre arbejdspladser i området, men også i de mindre, lokale virksomheder som vognmænd, foderstofleverandører mv.

Samlet vurdering og konklusion

Kommunens vurdering

Vordingborg Kommune er enig i beskrivelsen og ansøgers vurdering omkring projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker, samt hvad der er gjort for at mindske virkningerne. Emnerne er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens kapitel 9 samt for særlig kategori 1- og 2-natur samt bilag IV arter i kapitel 5.2. Kommunen er herunder også enig i hvilke påvirkning husdyrbruget har på befolkningen og menneskers sundhed. Husdyrbruget vil, hvis det overholder alle veterinære forhold, mindske risikoen for sygdomsudbrud blandt dyr og mennesker. I tilfælde af sygdomsudbrud blandt dyrene følges forskrifter herfor. Kommunen bemærker også at spørgsmål vedrørende smittefare fra husdyrbrug håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. Vi vurderer også at der ikke er forhold vedrørende det konkrete projekt, som gør, at der skal udvises særlig forsigtighed udover det, der følger af de generelle veterinærregler.

På baggrund af overstående og ansøgers redegørelse også for uheld og ulykker, der kan påvirke jordarealer, jordbund, vand, luft og klima samt husdyrbrugets påvirkning af biologisk mangfoldighed er det Vordingborg Kommunes samlede vurdering, at der med de fastlagte vilkår for indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil forekomme væsentlige gener for miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Bilag

Ansøgers miljøkonskvensrapport

AnsøgningsSkema nr. 211173 version 6 fra husdyrgodkendelse.dk

Dræn

Pumpeledninger til gylle

Oversigt over bemærkninger i forannoncering

Ansøgers notat om OML-beregninger

Resultatfiler – OML-beregning kun husdyrbruget

Resultatfiler – OML-beregning kummulativt husdyrbrug og biogasanlæg

Oversigt over afkast og nummerering

Oversigt over høringssvar

Hvidbog med Vordingborg kommunes behandling af høringssvar

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7

https://mst.dk/media/90025/lugtvejledningen_1985.pdf

https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Staldklima/Ventilationskapacitet