§ 16b Miljøtilladelse

af

kvægproduktion

på

Skivevej 119

9632 Møldrup

31. januar 2019

## Datablad

Titel: 	§ 16b Miljøtilladelse af kvægproduktion, Skivevej 119, 9632 Møldrup

Dato 	31. januar 2018

CVR-nr:	11026184

Ejendomsnummer: 	7910213992

Matr. nr. og ejerlav:	1n	Fristrup By, Klejtrup

5e	Roum By, Roum

Bedrifts ejer og ansøger:	Søren Thorup

Skivevej 119

9632 Møldrup

Tlf. 20125764, email: bente-thorup@energi.dk

Konsulent: 	Carsten Aarup

Hobrovej 437

9200 Aalborg SV

Tlf. 96351192, email: caa@agrinord.dk

Tilsynsmyndighed: 	Viborg Kommune

Viborg den 31. januar 2019

Mette Betzer Pedersen

Civilingeniør

Indholdsfortegnelse

Datablad	1

Indholdsfortegnelse	2

Resumé og samlet vurdering	4

1.1	Ansøgning om miljøtilladelse	4

1.2	Afgørelse	4

1.3	Ikke teknisk resumé	4

1	Vilkår for kvægproduktionen, Skivevej 119	6

2	Basisoplysninger	8

2.1	Offentlighed	8

2.2	Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold	8

2.3	Gyldighed	8

3	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	9

3.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.	9

3.2	Placering i landskabet	10

3.3	staldindretning	10

4	Husdyrgødning	13

4.1	Gødningstyper og mængder	13

5	Nabopåvirkning	15

5.1	Lugt	15

5.2	Fluer og skadedyr	16

5.3	Affaldsproduktion og ressourceanvendelse	16

5.4	Øvrige forurening og gener	18

5.5	Driftforstyrrelser eller uheld	20

6	Naturområde	22

6.1	Ammoniak og natur	22

7	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	23

8	Egenkontrol og dokumentation	23

9	Samlet konklusion	24

10	Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	25

10.1	Tilladelsens gyldighed	25

10.2	Klagevejledning og søgsmål	25

10.3	Underretning om tilladelsen	27

11	Bilag: Situationsplan	28

# Resumé og samlet vurdering

## Ansøgning om miljøtilladelse

Søren Thorup, Skivevej 119, 9632 Møldrup, CVR 11026184 har indsendt en ansøgning om miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens § 16b på ejendommen Skivevej 119, 9632 Møldrup.

Der ansøges om tilladelse til udvidelse at produktionsarealet i eksisterende bygninger til kvægproduktionen. Det samlede produktionsareal udvides til 930 m² i eksisterende bygninger.

Ansøgningsskemaet er indsendt til Viborg Kommune d. 12. december 2018 og har skema nr. 208092.

## Afgørelse

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse af den ansøgte udvidelse af kvægbesætningen på Skivevej 119, 9632 Møldrup i henhold til de gældende regler (Lovbekendtgørelse nr. 1020 6. juli 2018 - Husdyrbrugloven)). Miljøtilladelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår.

## Ikke teknisk resumé

Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Produktion og arealer

Søren Thorup søger om miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet og inddragelse af produktionsareal. Det samlede produktionsareal bliver således 419 m2 til køer i sengebåse med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal), 230 m2 til køer i sengestald med fast gulv, 226 m2 til flexgruppe kvæg på dybstrøelse og 55 m2 til kalve på dybstrøelse (kalvehytter). Der bliver inddraget nyt produktionsareal i kostald, dybstrøelse og kalvehytter. Samlet areal er beregnet til 930 m2. Der bygges ikke nye driftsbygninger.

Placering

Ejendommen ligger i et åbent landskab med spredt bebyggelse.

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt udenfor kirkebyggelinje.

Lugt

Den fysiske afstand til nærmeste nabo, byzone og samlede bebyggelse er tilstrækkelig stor til, at ansøgningen lever op til lugtgenekriterierne i husdyrbrugsloven.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Produktionsomfanget bevirker, at de få ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger i nærheden af anlægget udsættes for en minimal ammoniakpåvirkning, der ligger under de fastlagte depositionskrav.

Andre miljøpåvirkninger

Kvægproduktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle og dybstrøelse, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable.

Yderligere vurderes det, at udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV-arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister, som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen.

BAT

For en tilladelse efter § 16b i Husdyrbrugloven betragtes overholdelse af gældende love og bekendtgørelser som værende BAT.

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tilladelse overholdes.

# Vilkår for kvægproduktionen, Skivevej 119

1.	Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsens vilkår.

2.	Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Skivevej 119, 9632 Møldrup, CVR nr. 11026184.

3.	Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:

•	Ejerskifte af virksomhed

•	Hel eller delvis udskiftning af driftsherre

•	Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år

4.	Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

5.	Produktionsarealet på 930 m2 fordelt på stalde tillades drevet med følgende dyretyper og produktionsarealer:

Kostald:

a.	Malkekøer, kvier og stude; Sengestald med fast gulv 230 m²

b.	Malkekøer, kvier og stude; Sengestald med spalter 419 m²

Stald – dybstrøelse:

a.	Alle kvæg; dybstrøelse (66 + 88) m²= 154 m²

Kalvehytter

a.	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse 55 m²

Kostald, dybstrøelse

a.	Alle kvæg; dybstrøelse 72 m²

6.	Der tillades anvendt følgende lagre til husdyrgødning:

•	Møddingsplads på 111 m²

•	Gyllebeholder på 147,6 m²

7.	Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

8.	Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.

9.	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås.

10.	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne (dog højst en gang årligt). Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

11.	Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse der som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

12.	Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

13.	Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for at affald bortskaffes forsvarligt.

14.	Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplag må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grund vand, luft eller kloak. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med opkant eller lignende så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.

15.	Påfyldning af diesel mv. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

16.	Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el- og vandressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 5 år

17.	Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Kl.		Referencetidsrum	dB(A)

Mandag - fredag	07-18	8 timer	55

Lørdag		07-14	8 timer	55

Lørdag		14-18	8 timer	45

Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45

Alle dage		18-22	1 timer	45

Alle dage		22-07	½ time	40

Maksimalværdi	22-07	-	55

Kilde: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”

18.	Der skal foreligge en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal beskrive, hvornår og   hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

•	Kortbilag over bedriften.

•	Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.

•	Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen.

•	En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

•	Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften.

•	Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

# Basisoplysninger

## Offentlighed

Naboer blev orienteret om ansøgningen den 14. december 2018. Der var frist til at afgive bemærkninger indtil 2. januar 2019. Der indkom ingen bemærkninger.

## Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøtilladelse eller en ny miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

## Gyldighed

Udvidelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsens meddelelse.

### Generelle vilkår

På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes følgende generelle vilkår:

1.	Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsens vilkår.

2.	Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Skivevej 119, 9632 Møldrup, CVR nr. 11026184.

3.	Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:

- Ejerskifte af virksomhed

- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre

- Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år

4.	Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

# Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

## Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.

Ejendommen ligger i åbent landskab med spredt bebyggelse. Den fysiske afstand til nærmeste nabo, byzone og samlede bebyggelse er tilstrækkelig stor til, at ansøgningen lever op til lugtgenekriterierne i husdyrbrugsloven, med ca. 350 m til nærmeste nabo uden landbrugspligt (Skivevej 142). Der er ca. 2,5 km til samlet bebyggelse, Roum og ca. 3,2 km til nærmeste byzone, Klejtrup.

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt udenfor kirkebyggelinje. Ejendommen ligger lige syd for et område der i Kommuneplanen 2017 – 2029 er udpeget som et værdifuldt landbrugsområde udpeget til store husdyrbrug. Der er ikke langt til dette område fra ejendommen. I kommuneplanen er området udpeget til værdifuldt landbrugsområde, hvor målsætningen er at sikre de bedst mulige produktionsbetingelser for jordbrugserhvervene.

Ejendommens produktionsbygninger er placeret således, at afstandskravene i husdyrbrugslovens § 8 bliver overholdt med undtagelse af afstanden til boring og til naboskel. Vandboringen ligger i gårdspladsen indenfor 25 meter af stald – dybstrøelse. Der sker dog ikke ændringer i denne stald, så projektet medfører ikke forøget forurening. Afstanden til naboskel er ca. 12 meter fra møddingspladsen og fra stald – dybstrøelse. Der sker ingen ændringer i hverken møddingspladsen eller i stalden, så projektet medfører ikke forøget forurening. Der er i tabel 1 redegjort for afstandene. Afstanden fra naboskel og boring til det nærmeste sted, hvor der sker ændringer er mere end hhv. 41 og 29 meter.

Tabel 1 Afstandskrav og faktiske afstande i forhold til det eksisterende bygninger.

|  | Afstandskrav (m) | Aktuel afstand (m) |
| --- | --- | --- |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | Min. 25 | 29 fra kalvehytter |
| Almene vandforsyningsanlæg | Min. 50 | Ca. 1.300 |
| Vandløb, herunder dræn og søer | Min. 15 | 1.700 |
| Offentlig vej og privat fællesvej | Min. 15 | 250 |
| Levnedsmiddelvirksomhed | Min. 25 | > 25 |
| Beboelse på samme ejendom | Min. 15 | 25 fra kalvehytter |
| Naboskel | Min. 30 | 41 fra kalvehytter |

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt udenfor kirkebyggelinje.

Ændringerne på ejendommen sker udenfor afstandskravene i husdyrbrugslovens §§ 6 og 8. Det vurderes derfor, at projektet kan gennemføres uden, at der skal søges dispensation til afstandskravene. På grund af terræn og læhegn vurderes det, at landbrugsejendommen med de beskrevne anlæg ikke vil påvirke de landskabelige forhold. Projektet er ikke i konflikt med bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger eller andet.

Samlet vurderes det, at ejendommens drift kan udføres uden at påvirke de landskabelige forhold.

Viborg Kommunen vurderer, at udvidelsen ikke vil forringe de kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

## Placering i landskabet

Området er lettere kuperet med spredt bebyggelse og præget af almindelig landbrugsdrift. Lige nord for ejendommen er hovedtrafikåren, Skivevej mellem Hobro og Skive. Nærmeste by er Klejtrup, og nærmeste samlede bebyggelse er Roum. Området Fristrup er nærmere ejendommen end Roum, men der er ikke 8 boliger uden landbrugspligt indenfor 200 m. Omkring ejendommen er enkelte nabobeboelser og andre landbrug. Mod vest er den markante højspændingsledning, der løber nord syd, cirka 800 meter fra ejendommen.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Viborg Kommune vurderer, at anlægget fremstår som et samlet hele. Viborg Kommune vurderer, at ejendommen ligger ugenert i det åbne land med spredt bebyggelse, hvoraf de fleste er landbrug. Da der ikke bygges nyt, vil udvidelsen ikke påvirke landskabet.

## staldindretning

Der er angivet et produktionsareal på 930 m2.

Derudover indgår følgende i beregningerne:

- Møddingsplads på 111 m² og gyllebeholder på 147,6 m²

Den faktiske ammoniakemission er beregnet til:

Stald: 1108,5 kg NH3-N/år

Lager: 187,6 kg NH3-N/år

I alt: 1296,1 kg NH3-N/år

Tabel 2 Produktionsarealer

Tabel 2 Produktionsarealer – (fortsat)

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er beregnet en ammoniakemission fra anlægget på 1296 kg NH3-N/år. Det samlede BAT krav er beregnet til 1296 kg NH3-N/år. Hermed er det samlede BAT krav overholdt.

Overordnet vurderer Viborg Kommune, at husdyrholdet med det givne staldsystem kan leve op til kravene i lovgivningen.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for produktionen:

5.	Produktionsarealet på 930 m2 fordelt på stalde tillades drevet med følgende dyretyper og produktionsarealer:

- Kostald:

  - Malkekøer, kvier og stude; Sengestald med fast gulv 230 m²

  - Malkekøer, kvier og stude; Sengestald med spalter 419 m²

- Stald – dybstrøelse:

  - Alle kvæg; dybstrøelse (66 + 88) m²= 154 m²

- Kalvehytter

  - Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse 55 m²

- Kostald, dybstrøelse

  - Alle kvæg; dybstrøelse 72 m²

6.	Der tillades anvendt følgende lagre til husdyrgødning:

- Møddingsplads på 111 m2

- Gyllebeholder på 147,6 m²

Figur 1 Situationsplan med indtegnede produktionsarealer

# Husdyrgødning

## Gødningstyper og mængder

Der er en opbevaringskapacitet på 1.500 m³ i gyllebeholderen og der er plads til ca. 400 m³ i staldens gyllekumme. Det giver i alt 1.900 m³. Der bliver årligt afsat 300 m³ flydende husdyrgødning til naboen, Steen Henrik Nedergård, Halesøvej 3, 9632 Møldrup.

I tabel 3 fremgår det, at der med 78,6 køer og 59,1 kvie på gyllesystem bliver produceret 2.793 tons flydende husdyrgødning årligt. Med afsætning af 300 tons er der 2.493 tons tilbage, og med en opbevaringskapacitet på 1.900 tons er der kapacitet til 9,1 måneds produktion.

Tabel 3. Redegørelse af den forventede produktion af husdyrgødning.

Den flydende husdyrgødning bliver opbevaret i godkendt gyllebeholder, og dybstrøelsen bliver opbevaret på ejendommens møddingsplads, der er indrettet efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Udbringning af husdyrgødningen sker ligeledes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og det er maskinstationen som håndterer dette med opdateret moderne grej.

Dybstrøelse

Der er en møddingsplads på 111 m2 på ejendommen. Der produceres ca. 36 tons dybstrøelse om året på det ansøgte produktionsareal. Dybstrøelse bliver lagt på møddingpladsen eller nedpløjet direkte. Gødning/strøelse fra kalvene bliver opbevaret på møddingspladsen.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Da der er opbevaringskapacitet til 9 måneder vurderes det, at der er tilstrækkelig med opbevaringskapacitet for både gylle og dybstrøelse. Det vurderes, at husdyrgødningen bliver håndteret, opbevaret og udbragt på forsvarlig vis, og at det lever op til bedste anvendelige teknologi (BAT), da det sker efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående følgende vilkår for opbevaring og håndtering af fast husdyrgødning

7.	Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

8.	Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.

9.	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås.

# Nabopåvirkning

## Lugt

### Lugtemission og andre nabogener

De primære lugtkilder på bedriften er staldene.  Der er foretaget en lugtberegning i ansøgningssystemet efter gældende retningslinjer

Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene (lugtgene-centrum) til forskellige beboelsestyper, se tabel 4 nedenfor. Her ses også de målte afstande til den nærmeste beboelse inden for hver type.

Tabel 4 Afstandskrav og faktiske afstande fra ejendommen, målt fra lugtcentrum.

| ##### Områdetype | Lovens krav - minimum afstand (m) (geneafstanden) | Den vægtede gennemsnitsafstand (m) | Genekriteriet overholdt | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byzone / sommerhusområde | 169,8 | 2993,8 | ja | Klejtrup |
| Samlet bebyggelse | 95,4 | 2650,8 | ja | Dalvej 8 |
| Enkelt bolig (uden landbrugspligt) | 53,7 | 335,8 | ja | Skivevej 142 |
| Enkelt bolig | 53,7 | 176,2 | ja | Skivevej 117 |

I forbindelse med lugt måles der fra et beregnet lugtgenecentrum til den aktuelle områdetype.

Nærmeste byzone er Klejtrup, beliggende ca. 3 km mod sydøst.

Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen Roum (Dalvej 8) ca. 2700 m sydvest for ejendommen.

Nærmeste bolig ligger på Skivevej 117 i en afstand på 176 m og nærmeste bolig uden landbrugspligt i en afstand 336 m fra staldanlægget.

### Kommunens bemærkninger og vurderinger

Den korrigerede geneafstand er væsentligt under den vægtede gennemsnitsafstand. Lugtkriterierne bliver dermed overholdt med en stor margin.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for lugt:

10.		Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne (dog højst en gang årligt). Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

## Fluer og skadedyr

Der er lavet en aftale om skadedyrsbekæmpelse med et firma, der bekæmper skadedyr. Om sommeren bliver fluer bekæmpet ved anvendelse af et udvandingsmiddel i dybstrøelsen. Der er langt til nærmeste nabo og det vurderes derfor, at eventuelle fluegener vil være koncentreret over ansøgtes ejendom. Det vurderes at bedriftens tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr er tilfredsstillende.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr som rotter. Disse gener skal afhjælpes. Desuden skal gener fra fluer bekæmpes effektivt. Baseret på oplysningerne vedr. bekæmpelse af skadedyr og fluegener vurderer Viborg Kommune, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for bekæmpelse af fluer og skadedyr:

11.	Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse der som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

## Affaldsproduktion og ressourceanvendelse

### miljøteknisk redegørelse

Alt plastik kommer i en container, som er placeret nord for maskinhuset. Alt brændbart bliver anbragt i en anden container samme sted. Jern opbevares vest for maskinhuset indtil afhentning af produkthandler.

Når containerne er fulde, så bliver de fragtet til Revas i Møldrup.

Medicinaffald bliver håndteret af dyrlægen. Medicinen bliver opbevaret i kontoret.

Energi

Elektricitet anvendes til malkning, hegning, nedkøling af mælk, gyllepumpning samt belysning. Der sker ikke nogen nævneværdig ændring i forbruget af energi og dieselolie. Af tabel 5 fremgår det forventede forbrug af energi.

Tabel 5 Råvarer- og energiforbrug

| (Faktisk/beregnet) | Nudrift | Efter udvidelse | Opbevaring |
| --- | --- | --- | --- |
| Dieselolie til traktorer mv. | 6.000 1 | 6.000 1 | Olietank i maskinhuset |
| Elforbrug til lys / opvarmning / maskiner | 55.000 kWh | 55.000 kWh |  |

Energibesparende foranstaltninger:

På ejendommen minimeres elforbruget ved:

- Malkekøling /varmegenindvindingsanlæg. Varmen anvendes til opvarmning af kontor, teknikrum og malkerum.

- Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

- Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer

Vand

Stalden forsynes af vand fra egen boring. Vandforbruget er vist i tabel 6. Maskinstation udfører alt markarbejdet, så der anvendes ikke meget vand til vask af køretøjer.

Tabel 6. Vandforbrug, beregnet ud fra normtal.

|  | Nudrift, m3 | Ansøgt, m3 |
| --- | --- | --- |
| Drikkevand | 2.800 | 2.800 |
| Vask malkeanlæg | 400 | 400 |
| Vask maskiner* | 50 | 50 |
| Husholdning | 170 | 170 |
| Vand i alt | 3420 | 3420 |

Ifølge BREF-dokumentet er det BAT at reducere vandforbruget ved at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt.

På ejendommen minimeres vandforbruget ved:

- Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre alt det følgende:

  - udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild

  - detektering og reparation af lækager

- Daglig eftersyn af vandkopper/ventiler samt kar.

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild og lækager repareres hurtigst muligt.

Spildevand

Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer nedsives diffust på ejendommen. Vandet fra tagrenderne på maskinhuset ledes til faskine syd for bygningen.

Vand fra pladsen foran kalvehytterne bliver opsamlet i separat beholder, som er vist på figur 3. Vandet fra ensilagepladsen ledes ligeledes til separat beholder jf. figur 3.

Alle virksomhedens kalvehytter bliver vasket på en vaskeplads lige nord for stald 2. Pladsen er på spalter med afløb til gyllesystem. Alt andet, som har været i berøring med husdyrgødning eller ensilagesaft, bliver også vasket på denne plads.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juli 2011. Deraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ.

Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativ for erhverv. Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.

- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.

- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.

Viborg Kommune vurderer, at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til reduktion af energi- og vandforbrug på ejendommen.

Det vurderes også, at håndteringen af overfladevand og restvand bliver håndteret på en forsvarlig måde, da det sker efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Viborg kommune vurderer, med de stillede vilkår, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring af kemikalier, olie og brændstof på bedriften.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

12.	Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

13.	Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for at affald bortskaffes forsvarligt.

14.	Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplag må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grund vand, luft eller kloak. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med opkant eller lignende så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.

15.	Påfyldning af diesel mv. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

16.	Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el- og vandressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 5 år

## Øvrige forurening og gener

Støv

Da adgangsvejen til ejendommen er en grusvej, vil der i tørre perioder kunne komme støv fra transport på vejen. På ejendommen bliver der en gang om måneden snittet halm. Det foregår lige vest for kostalden ved containeren til snittet halm jf. figur 3. Det sker altid i hverdage indenfor normal arbejdstid.

Støv fra virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give gener til omverdenen.

Støj

Der vil dagligt blive malket hver morgen og aften. Støj fra malkeanlægget vurderes ikke, at give gener til omverdenen.

Der bliver blandet foder dagligt på pladsen mellem kostalden og ensilagesiloerne. Stedet for blandingen ligger langt inde på ejendommen, så støj herfra vurderes ikke at give gener til omgivelserne. Der er i forvejen en del støj fra trafikken på Skivevej.

Rystelser

Al kørsel på ejendommen foregår på faste køreveje. Der vil være kørsel med fodervognen dagligt og sæsonbaseret hjemtagning af grovfoder og sæsonbaseret udbringning af husdyrgødning. Det sker med store landbrugsmaskiner. Afstanden til nærmeste nabo er ca. 175 meter og på grund af den store afstand vurderes det, at rystelser fra transporter på ejendommen ikke vil medføre væsentlige gener for omboende.

Lys

Der er dagslysstyret belysning ved og i gårdspladsen. På vestgavlen er der manuelt betjent arbejdsbelysning, der er tændt, når det er påkrævet. I kostalden er der vågelys om natten. Langs den nordlige side af standen er der plantet træer, som skærmer for indsynet til anlægget.

Der er ingen udendørs lys som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

| 17. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). | Kl. | Referencetidsrum | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandag – fredag | 07-18 | 8 timer | 55 |
| Lørdag | 07-14 | 8 timer | 55 |
| Lørdag | 14-18 | 8 timer | 45 |
| Søn- og helligdage | 07-18 | 8 timer | 45 |
| Alle dage | 18-22 | 1 timer | 45 |
| Alle dage | 22-07 | ½ time | 40 |
| Maksimalværdi | 22-07 | - | 55 |

Kilde: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”

## Driftforstyrrelser eller uheld

Ansøger har forholdt sig til mulige uheld i tabel 7.

Tabel 7. Driftsforstyrrelser og uheld, samt håndtering.

| Type | Forebyggende foranstaltninger | Akut håndtering af uheld |
| --- | --- | --- |
| Gylleudslip | Maskinstationen kommer med det mest opdaterede materiel og udbringer husdyrgødningen. På gyllevognen er der en sugeslange så der er tilbageløb og ingen risiko for spild under overførslen Gyllebeholdere tilses jævnligt og bliver kontrolleret hver 10. år. | Der er ikke nogen særlig risiko for forurening i tilfælde af uheld. Vandboringen er i gårdspladsen og der er ingen risiko for at gyllen løber dertil pga. terrænet. |
| Strømsvigt | Elektriker kontaktes og han kommer med nødstrømsanlæg. |  |
| Olieudslip | Olie opbevares i godkendt tank i laden på fast bund uden afløb. Der er også stillet savsmuld frem ved tanken | Der er ikke nogen risiko for forurening, da tanken er på fast bund. |
| Kemikalieudslip | Der håndteres ikke sprøjtemidler på ejendommen |  |

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Teknik og Miljø Forvaltning efterfølgende blive underrettet. Der er udarbejdet en beredskabsplan for driftsuheld. I tabel 7 er der redegjort for hvilke typer af uheld, som kunne ske på ejendommen.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Udover at være BAT, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld, både med hensyn til små hændelser som oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

18.	Der skal foreligge en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal beskrive, hvornår og   hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Kortbilag over bedriften.

- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen.

- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

- Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften.

- Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

# Naturområde

## Ammoniak og natur

### Miljøteknisk redegørelse

Ejendommen er beliggende ca. 200 meter fra en kategori 2 hede. Hele heden er sidst besigtiget i 1988, hvor der blev kategoriseret som ”kedelig natur”, bla. på grund af manglende afgræsning. I dag fremtræder heden i en gunstigere stand, hvor opvækst af træer og buske er minimal. Umiddelbart er der ikke indikationer på at heden afgræsses, men der er sket en rydning af træer og buske i 2012/2013. Der er lavet flere delundersøgelser af de våde områder inden i heden i 2018. Her findes flere værdifulde arter og de pågældende områder vurderes at være i en fornuftig naturtilstand.

En kategori 3 mose 350 meter syd for ejendomme er ligeledes besigtiget i 2018. Mosen er de seneste år undergået en gradvis tilgroning. Således konkluderede man ved besigtigelsen i 2018 at naturtilstanden på mosen generelt var lavt.

Der er ikke øvrige ammonaikfølsomme naturarealer i nærheden af staldanlægget.

### Vurdering

Ejendommen er beliggende forholdsvist robust i et område med få ammoniakfølsommen naturområder. Med 200 meter til kategori 2 hede, vil det dog være vanskeligt for ejendommen at lave væsentligt udvidelser, som reglerne er i dag. Kategori 2 naturtyper skal vurderes på baggrund af en total-deposition, altså ikke kun på udvidelsen, som det er tilfældet med kategori 3 naturtyperne. Der er beregnet total-deposition på heden på 0,8 kg N/ha/år, hvilket er 0,2 kg under afskæringskriteriet.

Mosen syd for ejendommen skal vurderes på den mer-deposition som udvidelsen giver anledning til. Kravet er en mer-deposition på maks. 1,0 kg N/ha/år i mer-deposition. Der er beregnet en mer-deposition på mosen på 0,0 kg N/ha/år. Mosen påvirkes derfor ikke af projektet på Skivevej 119.

Øvrige naturfølsomme naturarealer ligger i længere afstand fra skivevej 119 end heden og mosen, og påvirkes derfor ikke.

### Bilag IV arter

Der er ikke fundet arter, som er optaget i bilag IV i Habitatdirektivet. På kategori 2 heden er der fundet 2 fredede arter i form af skovfirben og plettet gøgeurt. Den største trussel mod disse arter er strukturændringer som tilgroning. Derfor er ønsket for området, at der sker ekstensiv afgræsning eller anden form for pleje.  Det vurderes at udvidelsen på Skivevej ikke vil forringe levevilkårene for hverken den plettede gøgeurt, skovfirbenet eller for de bilag IV arter der evt. måtte have ophold i nærheden af Skivevej 119

### Vilkår

Baseret på ovenstående stilles ingen yderligere vilkår i forhold til påvirkning naturarealer

# Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Den ansøgte produktion har en ammoniakemission på 1296 kg NH3-N pr. år. Det samlede BAT krav er beregnet til 1296 NH3-N, og BAT kravet er hermed opfyldt.

For øvrige parametre såsom støv, lys, støj, transport management etc. vurderes det, at overholdelse af gældende love og bekendtgørelser er BAT.

# Egenkontrol og dokumentation

### miljøteknisk redegørelse

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov.

- Besætningen gennemgås sammen med dyrlæge hver 4. uge, hvor besætningens behandlingsbehov konstateres.

- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.

- Der føres medicinjournal og logbog for gylletanke.

- Gylletanke bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant.

- Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er stillet vilkår om, at virksomheden for egen regning skal eftervise, at vilkår om nedennævnte punkt er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at vilkårene er overtrådt:

- Lugt

- Støj

Viborg Kommune vurderer, at kravene til egenkontrol sammen med de stillede vilkår er opfyldt.

### Vilkår

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for management og dokumentation

# Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet

- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne

- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes

- at husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter

- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:

    - nabobeboelser
- 	Natura 2000-områder og natur i øvrigt 
- 	landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

# Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning

## Tilladelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven, § 16b, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 16b, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Tilsynsmyndigheden skal tage tilladelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. Husdyrbrugloven § 39, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved tilladelsens meddelelse,

- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tilladelsens meddelelse,

- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden,

- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,

- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 7 om risikobetonede processer m.v.

De anførte vilkår kan dog i henhold til Husdyrbrugloven § 53, stk. 2, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne tilladelse efter Husdyrbrugloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne tilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 71 i Husdyrbrugloven altid være adgang for de personer, der af Viborg Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

## Klagevejledning og søgsmål

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrbrugloven § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 7. februar 2019. En eventuel klage skal være skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 7. marts 2019.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler med betalingskort i Klageportalen.

Virkning af klage

En klage over miljøtilladelser eller andre afgørelser efter Husdyrloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om tilladelse af husdyrbrug m.v. Udnyttelse af tilladelsen eller anden afgørelse kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i afgørelsen.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

## Underretning om tilladelsen

Kopi af tilladelsen er sendt til:

− Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)

− Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)

− Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup.

(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

− Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V.

(ae@ae.dk)

− Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)

− Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)

− Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle (post@sportsfiskerforbundet.dk)

− Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600@webspeed.dk)

− Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)

− Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)

− nabo

# Bilag: Situationsplan