Helsingør Kraftvarmeværk A/S Att.: Jeanette Michelsen Energivej 19

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 16. marts 2023 Malene Kamstrup Ingeniør Tlf. 49 28 24 54 www.helsingor.dk

Lempet vilkår 49: I behøver ikke måle emission af lattergas

Tak for dine henvendelser, hvor du gør opmærksom på at bat-konklusionen ikke kræver, at I regelmæssigt skal måle emissionen af lattergas. Årsagen er, at I ikke bruger cirkulerende fluid bed. I dette brev sletter kommunen derfor dette krav i vilkår 49.

Kommunens afgørelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §33 ændrer Helsingør kommune vilkår 49 til 49a med følgende ordlyd:

49a	(Bat 4) For at vise, at grænserne til emission til luft i vilkår 44 er overholdt, skal det biomassefyrede kraftvarmeværk måle emissionen af HF og kviksølv en gang om året.

Værket skal desuden måle emissionen til luft af arsen, cadmium, kobolt, krom, kobber, mangan, nikkel, bly, antimon, selen, tallium, vanadium og zink en gang om året.

Målingerne skal udføres som præstationsmålinger. Det vil sige under normale og stabile driftsforhold hvor værket forventer den største emission. Målingerne skal være akkrediterede og skal hver bestå af tre prøvetagninger hver over mindst en time. Resultatet af præstationskontrollen er gennemsnittet af de tre enkelte resultater.

Præstationskontrollen skal foretages efter følgende metoder:

HF:	DS/ISO 15713 fra 2007 eller nyere og miljøstyrelsens referencelaboratoriums metodeblad MEL-19.

Hg:	DS/EN 13211 fra 2001 eller nyere.

Metaller: 	DS/EN 14385 og metodeblad MEL-08a.

Kommunen skal have rapporten højst en måned efter målingen er foregået.

Værket kan erstatte den årlige måling af emissioner til luft med måling af samme stoffer i brændslet samt en beregning af sammenhængen mellem brændslets indhold og røggassens indhold. Kommunen skal godkende beregningen før værket kan erstatte emissionsmåling med analyse af brændslet.

Grænsen for emission er overholdt når resultatet af hver præstationskontrol er mindre end grænsen.

Baggrund

I bruger boblende fluid bed uden cirkulering som fyringsteknik.

- Fluid bed: Man blæser den primære forbrændingsluft ind i ovnen gennem et lag sand, som på den måde bliver fluidiceret. Forbrændingen af brændslet sker i og over dette fluidicerede leje.

- Cirkulerende fluid bed: Den del af sandet, der svæver op i kedlen, og en del af de uforbrændte partikler bliver cirkuleret tilbage til det fluidiseret leje.

Bat-konklusionen for store fyringsanlæg er grundlaget for jeres reviderede miljøgodkendelse. Bat 4 siger, at anlæg med cirkulerende fluid bed skal måle emissionen af lattergas mindst en gang om året. Da I ikke har cirkulerende fluid bed, er I derfor ikke omfattet af dette krav.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen. Ønsker I at klage, skal I senest den 13. april 2023 have  indtastet klagen i Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Visse interesseorganisationer kan også klage. Vi sender derfor kopi af afgørelsen til dem, der har ønsket det.

Vi vurderer, at der ikke er nogen med en individuel interesse i sagen, og offentliggør derfor ikke afgørelsen på vores hjemmeside. Enhver kan desuden komme til at se kommunens dokumenter i denne sag.

Hvis Klagenævnet modtager en klage får både I og vi besked. Det koster for privatpersoner 900 kroner og for virksomheder og organisationer 1800 kroner at få klagen behandlet, og Klagenævnet sender en opkrævning. I får pengene tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan også bringes for domstolene senest den 16. september 2023.

Kopi:

- Danmarks naturfredningsforening

- Styrelsen for Patientsikkerhed

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør